北票市冶通矿业有限公司年产50万吨铁精粉建设项目

环境影响报告书

（送审版）

建设单位：北票市冶通矿业有限公司

评价单位：朝阳德泰项目管理有限公司

编制时间：2021年12月

目录

前言	1

1总则	5

1.1编制依据	5

1.2评价目的、指导思想与评价原则	8

1.3环境影响因素识别与评价因子筛选	10

1.4评价标准	11

1.5评价等级、评价时段与评价重点	17

1.6评价范围及环境保护目标	22

1.7产业政策及区域规划符合性分析	29

2现有项目	36

2.1现有项目概况	36

2.2现有项目工程分析	38

2.3现有工程污染物排放及达标情况	42

2.4现有工程污染物排放情况汇总	42

3建设项目工程分析	44

3.1项目概况	44

3.2“三本帐”分析	64

4区域环境概况	65

4.1自然环境现状调查与评价	65

4.2环境质量现状调查与评价	73

5环境影响预测与评价	82

5.1 施工期环境影响分析	82

5.2运营期环境影响分析	87

6污染防治措施可行性分析	139

6.1施工期环保措施可行性分析	139

6.2运营期环保措施可行性分析	141

6.3项目的污染物排放控制总量	153

7环境风险评价	154

7.1风险调査	155

7.2环境风险识别	156

7.3环境风险分析	158

7.4环境风险防控措施	159

7.5环境风险评价结论	160

8环境经济损益分析	162

8.1经济效益分析	162

8.2社会效益分析	162

8.3环境效益分析	162

9环境管理与环境监测	164

9.1环境管理	164

9.2排污口规范化设置	165

9.3环境监测机构及职责	166

9.4环境监测计划	166

9.5污染物排放清单	168

9.6项目竣工环境保护“三同时”验收内容	171

9.7排污许可	172

10结论	173

10.1工程概况	173

10.2产业政策符合性	173

10.3项目规划、选址符合性分析	173

10.4环境质量现状	173

10.5环境影响评价结论	174

10.6总量控制	176

10.7公众参与结论	176

10.8环保投资及环境影响经济损益分析结论	178

10.9评价总结论	178

前言

一、项目由来

北票市冶通矿业有限公司原名北票市东官营鑫升铁选厂，位于辽宁省朝阳市北票市东官营乡小巴沟村，公司于2008年委托山东省煤田地质局编制《北票市东官营鑫升铁选厂年产5万吨铁精粉建设项目环境影响报告书》，北票市环境保护局于2009年4月8日对该项目出具《关于北票市东官营鑫升铁选厂年产5万吨铁精粉建设项目环境影响报告书的批复》，文号为北环审【2009】31号，该项目于2011年6月25日完成验收。

由于铁精粉市场良好，北票市冶通矿业有限公司决定对原有项目进行扩建，建设北票市冶通矿业有限公司年产50万吨铁精粉建设项目，矿石来源为本公司自有矿山（与北票市腾远矿业有限公司及北票市金禄矿业有限公司共用1个采矿证），采矿证号为2113810609005。该项目目前破碎车间及干排系统已基本建成，设计新增的2套球磨机及磁选设备已建成1套。

二、环境影响评价工作过程

根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，受北票市冶通矿业有限公司委托，朝阳德泰项目管理有限公司于2021年11月承担了该项目的环境影响评价工作。

我公司在接受委托后，研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准、导则规范及相关规划等，确定项目符合国家及地方现阶段产业政策。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，结合工程内容，确定项目属编制环境影响报告书范畴。

在报告书编制过程中，建设单位对项目的环境影响评价工作开展情况进行了两次公示及公众参与调查的工作；在上述工作基础上，我单位根据环境影响评价相关技术导则及相关环境保护技术规范，编制完成《北票市冶通矿业有限公司年产50万吨铁精粉建设项目环境影响报告书》。

环境影响评价工作程序见图1。

图1 环境影响评价工作程序图

三、分析判定情况

本项目为其它黑色金属矿采选089。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》国家发展改革委2019年第29号令中关于钢铁部分的内容为：

1、鼓励类：

黑色金属矿山接替资源勘探及关键勘探技术开发，低品位难选矿综合选别和利用技术，高品质铁精矿绿色高效智能化生产技术与装备。

2、限制类：未涉及选矿。

3、淘汰类：未涉及选矿。

本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中所列的鼓励类和限制类项目，采用的生产艺、设备和生产的产品不在该目录中所列的落后工艺、装备和产品之列，本项目属于允许类，且符合国家相关法律、法规规定。

四、关注的主要环境问题

1、关注的主要环境问题

（1）本项目是否符合环境管理政策的要求；

（2）本项目所在区域环境质量现状是否可达到相应标准要求；

（3）建设规模、能耗物耗、污染物排放等是否符合国家标准要求；

（4）选址是否符合地方规划及环境功能区划要求；

（5）废气、废水防治措施及排放去向、固废处置方式等污染防治措施是否可行，对周边环境的影响是否可接受；

（6）环境风险是否可以接受；

（7）对周围环境保护目标的影响程度是否可以接受。

2、环境影响

项目运营期产生的废气、废水、噪声、固体废物等环境影响因素。具体内容如下：

- 废气：主要为原矿卸料粉尘、尾矿堆存粉尘、粗破及二次破碎粉尘、筛分粉尘及运输粉尘等；

（2）废水：生产车间产生的选矿废水，生活污水；

（3）噪声：生产设备及各类风机和水泵等运行噪声；

（4）固体废物：尾矿渣、除尘灰、生活垃圾及废机油。

五、环境影响报告书的主要结论

北票市冶通矿业有限公司年产50万吨铁精粉建设项目将主要针对本项目目前存在的环保问题，通过本次环境影响评价使问题能够得到有效的解决，同时项目的生产将严格按照现有的环保要求进行。

本项目符合相关产业政策要求，选址符合相关规划要求；生产过程中所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；项目实施后，在正常工况下排放的污染物对周围环境产生的影响较小；在切实采取相应风险防范措施和应急预案的前提下，环境风险可以接受。

建设项目只要在施工期和运营期认真落实本报告书中提出的各项污染防治措施及建议，加强环境管理和环境规划。采取一定措施后，废气、噪声、废水、固废等对周围环境影响可以降低到最低程度，确保污染防治工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，从环境保护角度分析，该建设项目在拟选址建设可行。

1总则

1.1编制依据

1.1.1国家法律法规、条例、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年8月1日）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）；

（7）《中华人民共和国水法》（2016年9月1日）；

（8）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日）；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

（10）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日）；

（11）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（12）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（13）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号，）；

（14）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）；

（15）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（16）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会第29号令，2019年10月30日）；

（17）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（18）《关于加强地方环保标准工作的指导意见》（环发[2014]49号）；

（19）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号，2019年1月1日）；

（20）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（21）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（22）关于发布《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》的公告（生态环境部公告2019年8号）；

（23）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令部令第34号，2015年6月实施）；

（24）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（[2015]4号文）；

（25）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

（26）关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号，2014年12月30日）；

（27）《关于发布《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》配套文件的公告》（生态环境部公告2019年第38号）；

（28）《中华人民共和国矿产资源法》，2009.8.27；

（29）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

（30）《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》，2004.2；

（31）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评【2021】45号）；

（32）《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》，生态环境部，环土壤[2018]22号，2018年4月。

1.1.2地方法律法规

（1）《辽宁省环境保护条例》，辽宁省第十三届人民代表大会常委会第十七次会议通过，2020年3月30日；

（2）《辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法》（辽环发[2013]53号），辽宁省环境保护厅，2013.7；

（3）《辽宁省人民政府关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》（辽政发[2016] 58号）；

（4）《辽宁省地下水资源保护条例》，辽宁省人大常委会，2003.10.1；

（5）《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量审核和管理的通知》（辽环综函[2020]380号）；

（6）辽宁省人民政府令第283号《辽宁省扬尘污染防治管理办法》，2013.7.1；

（7）辽宁省人民政府令第134号《辽宁省固体废物污染环境防治办法》，2001.12.30；

（8）《关于进一步规范重点行业工业投资项目管理加强事中事后监管工作的通知》（辽发改工业（2020）636号）；

（9）《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》辽政办发【2021】6号文件；

（10）《辽宁省生态环境厅关于发布审批环境影响评价文件的建设项目目录（2021年本）的通知》辽环发【2021】1号，2021年5月30日；

（11）《朝阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（朝政发〔2021〕13号）。

1.1.3技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（10）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 2017年 第43号，自2017年10月1日起施行）；

（11）《排污单位自行监测技术指南——总则》（HJ918-2017）；

（12）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）。

1.1.4建设项目有关文件及资料

（1）《北票市东官营鑫升铁选厂年产5万吨铁精粉建设项目》，山东省煤田地质局，2008年10月；

（2）北票市环境保护局《关于北票市东官营鑫升铁选厂年产5万吨铁精粉建设项目环境影响报告书的批复》（北环审【2009】31号），2009年4月8日；

（3）北票市东官营鑫升铁选厂年产5万吨铁精粉建设项目验收，2011年6月；

（4）北票市冶通矿业有限公司提供的其他基础材料。

1.2评价目的、指导思想与评价原则

1.2.1评价目的

（1）通过对建设项目进行工程分析，确定项目实施后产生的主要污染因素及主要污染因子，确定主要污染物排放量，从而为环境影响预测提供基础资料。

（2）在对环境现状进行调查与监测的基础上，通过预测评价手段，预测项目的建设对环境的影响范围和程度。

（3）针对环境主管部门对建设项目的环境管理要求，找出建设项目存在的主要环境问题，提出相应的污染防治措施，评价项目污染防治措施、风险防范措施和生态保护措施技术可行性和经济合理性，并提出加强环境保护的各项对策和建议。

（4）论证项目的主要污染物达标排放和总量指标及要求。

（5）通过环境经济损益分析，论证其经济效益和环境效益的统一性。

（6）从国家产业政策、城市总体规划、环境功能区划和场址建设条件等方面论证项目选址的合理性及建设的可行性。

（7）为工程设计、环境管理、环境规划提供决策依据。

1.2.2指导思想

（1）以国家和地方环境保护法规为依据，以有关环保方针政策为指导，以实现经济与环境协调发展为宗旨。

（2）本着科学性、实用性、有针对性、有代表性原则，突出项目特点，抓好主要问题，客观、公正、有重点地进行评价。

（3）评价工作中，充分贯彻达标排放、总量控制、节能减排的原则，提出环保措施和建议时注意其可行性和合理性。

（4）评价结论达到源于工程、服务于工程并指导工程的目的。

1.2.3评价原则

（1）依法评价

本评价贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策等，结合沈抚改革创新示范区总体发展规划、环境保护规划、环境功能区划开展评价工作，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

依据环境影响评价导则，规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。对运营过程中排放的废气、废水、固废、噪声等进行详细分析，给出污染流程；切实落实各项污染治理措施，分析污染源稳定达标排放的可行性和可靠性，提出改进措施的意见与建议。

（3）突出重点

根据建设项目工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。最终得出的评价结论明确可信，提出的污染防治措施具有可操作性和实用性。

## 1.3环境影响因素识别与评价因子筛选

1.3.1环境影响因素识别

在工程分析基础上，将本项目对建设地区环境预期产生的影响进行综合分析，建立主要环境环境影响识别矩阵，详见表1.3-1。

表1.3-1               建设项目环境影响因素识别矩阵一览表

| 影响行为 环境要素 |  | 施工期 |  | 运营期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 场地建设 | 员工生活 | 选矿 | 运输 | 员工生活 |
| 自然环境 | 环境空气 | -1 |  | -1 | -2 |  |
|  | 地表水 |  |  | -1 |  |  |
|  | 地下水 |  | -1 | -1 |  | -1 |
|  | 声环境 | -1 |  | -1 | -2 |  |
|  | 生态环境 |  |  |  |  |  |
|  | 土壤 | -1 |  | -1 |  |  |
|  | 固废 |  | -1 |  |  | -1 |

注：□/○：长期/短期影响。涂黑/白：不利/有利影响。空白：无相互作用。

由表1.3-1可以看出，项目建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的影响，也存在长期的影响。施工期主要表现在对自然环境要素产生定程度的负面影响，主要为环境空气、声环境、水环境，随着施工期的结束而消失，营运期对环境的不利影响是长期存在的，在生产过程中，主要影响因素表现在环境空气、声环境等方面，而对当地的经济发展和劳动就业均会起到一定的积极作用，有利于当地经济的发展。

1.3.2评价因子筛选

根据环境影响要素识别结果，结合建设项目工程特征、排污种类、排污去向及周围地区环境质量概况，确定本次评价因子，包括污染源评价因子、环境质量评价因子和影响分析因子，见表1.3-2。

表1.3-2                    评价因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP | TSP、PM10 |
| 地表水 | COD、高锰酸盐指数、BOD5、石油类、NH3-N、TP | / |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- 基本水质因子：pH、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、氯化物、硫酸盐、硫化物、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、六价铬、汞、砷、镉、铅、铁、锰、锌、铜和石油类 | 铁 |
| 声环境 | Leq(A) | Leq(A) |
| 固体废物 | / | 尾矿渣、除尘灰、生活垃圾、废机油 |
| 土壤环境 | pH值、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、锌、石油烃及建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（45项） | 铁 |

1.4评价标准

1.4.1环境质量标准

（1）环境空气

项目所在地区为二类环境空气质量功能区，大气污染物基本项目及TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。

表1.4-1                      环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 24小时平均 | 150 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准 |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75 | μg/m3 |  |
| SO2 | 24小时平均 | 150 | μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 500 | μg/m3 |  |
| NO2 | 24小时平均 | 80 | μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200 | μg/m3 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200 | μg/m3 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 | mg/m3 |  |
| TSP | 年平均 | 200 | mg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 300 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 300 | μg/m3 |  |

（2）地表水环境

地表水东官河环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准，详见表1.4-2。

表1.4-2                   地表水环境质量标准          单位：mg/L（pH除外）

| 污染物 | 单位 | Ⅳ类标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | / | 6～9 | 《地表水环境质量标准》GB3838—2002 |
| COD | mg/L | ≤30 |  |
| BOD5 | mg/L | ≤6 |  |
| 氨氮 | mg/L | ≤1.5 |  |
| 溶解氧 | mg/L | ≥3 |  |
| 总氮 | mg/L | ≤1.5 |  |
| 总磷 | mg/L | ≤0.3 |  |
| 硫化物 | mg/L | ≤0.5 |  |
| 石油类 | mg/L | ≤0.5 |  |
| 挥发酚 | mg/L | ≤0.01 |  |

（3）地下水质量标准

地下水质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，见表1.4-3。

表1.4-3                       地下水质量标准

| 污染物 | Ⅲ类标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | 《地下水环境质量标准》GB/T14848-2017 |
| 总硬度 | ≤450mg/L |  |
| 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |  |
| 氯化物 | ≤150mg/L |  |
| 硫酸盐 | ≤150mg/L |  |
| 硫化物 | ≤0.02mg/L |  |
| 氟化物 | ≤1.0mg/L |  |
| 耗氧量 | ≤3mg/L |  |
| 氨氮 | ≤0.5mg/L |  |
| 亚硝酸盐 | ≤1.0mg/L |  |
| 硝酸盐 | ≤20mg/L |  |
| 六价铬 | ≤0.05mg/L |  |
| 汞 | ≤0.001mg/L |  |
| 砷 | ≤0.01mg/L |  |
| 镉 | ≤0.005mg/L |  |
| 铅 | ≤0.01mg/L |  |
| 铁 | ≤0.3mg/L |  |
| 锰 | ≤0.1mg/L |  |
| 锌 | ≤1.0mg/L |  |
| 铜 | ≤1.0mg/L |  |
| 石油类 | ≤0.3mg/L |  |

（4）声环境

本项目位于朝阳北票市东官营乡小巴沟村，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类。具体标准限值详见表1.4-4。

表1.4-4                     声环境质量标准                    单位：dB(A)

| 声环境功能区类别 | 等效声级Leq dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 1类 | 55 | 45 |

（5）土壤环境

本项目所在厂区内土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中二类用地风险筛选值，具体见表1.4-5。

表1.4-5          土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准       单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 第一类用地筛选值 | 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 20 | 60 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 |
| 38 | 苯并［a］蒽 | 5.5 | 15 |
| 39 | 苯并［a］芘 | 0.55 | 1.5 |
| 40 | 苯并［b］荧蒽 | 5.5 | 15 |
| 41 | 苯并［k］荧蒽 | 55 | 151 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 |
| 43 | 二笨并［a，h］蒽 | 0.55 | 1.5 |
| 44 | 茚并［1,2,3-cd］芘 | 5.5 | 15 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 |
| 46 | 石油烃 | 826 | 4500 |

1.4.2污染物排放标准

（1）废气

①施工期

本项目施工及堆料场地扬尘排放执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中相关标准要求，具体见表1.4-6。

表1.4-6                     施工期废气排放标准              单位：mg/m3

| 污染物名称 | 无组织排放监控点浓度限值 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0（农村地区） |

②运营期

运营期项目工艺废气执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6大气污染物特别排放限值及表7无组织排放浓度限值。

表1.4-7                      运营期废气排放执行标准

|  | 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 颗粒物 | 10 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012） |
| 无组织 | 颗粒物 | 1.0 |  |

（2）废水

本项目无废水外排，选矿废水全部厂区内循环回用于生产，生活污水排入防渗化粪池，定期清掏、用作农肥。

（3）噪声

①施工期

建筑施工场界环境噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表1.4-8。

表1.4-8              建筑施工场界环境噪声排放标准            单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

②运营期

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准，具体见表1.4-9。

表1.4-9                运营期厂界噪声排放执行标准              单位：dB(A)

| 执行标准 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 | 55 | 45 |

（4）固体废物执行标准

本项目施工期排放的固体废物执行建设部第139号令《城市建筑垃圾管理规定》；运营期一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。

1.4.3环境功能区划

1、环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关功能区分类标准，确定本项目所在区域环境空气功能为二类区。

2、地下水环境功能区划

地下水环境为Ⅲ类功能区，执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。

3、地表水功能区划

地表水环境为Ⅳ类功能区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准。

4、声环境功能区划

本项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类声环境功能区标准。

1.5评价等级、评价时段与评价重点

1.5.1评价等级

（1）大气环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中有关规定，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见下式：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评价等级判别具体见表1.5-1。

表1.5-1                     评价等级判别

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

表1.5-2                   AERSGREEN估算模型参数表

| 参数 |  |  | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 |  | 农村 |
|  | 人口数 |  | / |
| 最高环境温度/℃ |  |  | 42.3 |
| 最低环境温度/℃ |  |  | -28.2 |
| 土地利用类型 |  |  | 农村 |
| 区域湿度条件 |  |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 |  | 考虑地形 | 是✓ 否 |
|  |  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 |  | 考虑岸线熏烟 | 是 否✓ |
|  |  | 岸线距离/km | / |
|  |  | 岸线方向/° | / |

本项目大气主要污染物为颗粒物。采用导则推荐的AERSCREEN模式进行估算，本项目大气污染物最大地面浓度占标率Pi计算结果见表1.5-3。

表1.5-3             主要大气污染物排放量估算模式计算结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎车间 | TSP | 900.0 | 73.4220 | 8.1580 | / |
| 堆存 | TSP | 900.0 | 64.6650 | 7.1850 | / |
| 点源 | PM10 | 450.0 | 40.0200 | 8.8933 | / |

本项目Pmax最大值出现为点源排放的PM10Pmax值为8.8933%，Cmax为40.02μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定的地表水环境影响评价工作等级划分的基本原则：

表1.5-4             水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200或W＜600 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

本项目无废水外排，选矿废水全部厂区内循环回用于生产，生活污水排入防渗化粪池，定期清掏、用作农肥。

根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价，可不进行水环境影响预测，仅分析其依托污水处理设施环境可行性。

（3）地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）规定，评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水敏感程度分级进行判定。地表水评价等级划分见表1.5-5。

表1.5-5                  地下水评价工作等级分级

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

①项目类别

根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为铁矿选厂项目，不涉及尾矿库及排土场，地下水环境影响评价项目类别为II类项目。

②环境敏感程度

根据现场调查，项目所在地范围存在分散式饮用水水源地，本建设项目的地下水环境敏感程度为“较敏感”。

表1.5-6                  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

（4）声环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中规定的声环境影响评价工作等级划分的基本原则：“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3-5dB（A）[含5dB（A）]，或受噪声影响的人口数量增加较多时，按二级评价。建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下[不含3dB（A）]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价”。本项目位于声环境功能区1类区，噪声为二级评价。

（5）土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中：6.1土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、和三级。本项目属于污染影响型建设项目，评价工作等级划分依据为占地规模、项目类别和敏感程度。建设项目评价等级划分见下表：

表1.5-7                   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表1.5-8                  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模占地规模 敏感程度敏感程度 评价工 作等级评价工 作等级 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”标识可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中附录A：根据行业特征工艺特点或规模大小等将建设项目分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类；本项目属于采矿业中的金属矿选矿（不含开采），故属于Ⅲ类项目。

本项目为污染影响类项目，占地面积66552m2，属于中型（5-50hm2）。

本项目周边存在耕地，土壤环境敏感程度为敏感。

综上判定：本项目土壤环境评价等级为“三级”。

（6）环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于环境风险潜势初判方式首先按下式计算物质总量与临界量比值（Q）

式中：q1,q2,…,qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1,Q2,…,Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的环境风险评价等级确定方法，对本项目装置区物料进行风险潜势初判，项目主要风险物质为废机油，因此确定本项目危险物质主要为废机油。

表1.5-9                       建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | / | 0.5 | 2500 | 0.0002 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0.0002 |

本项目危险物质Q值<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。

表1.5-10                    环境风险评价工作级别

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单评价 |

综上所述，本项目环境风险评价等级为简单评价。

（7）生态环境影响评价等级

本项目占地面积66552m2，小于2km2，经现场调查和资料收集，本项目影响区域不涉及特殊和重要生态敏感区，生态环境敏感程度一般，根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），生态影响评价工作等级为三级。

1.5.2评价时段

根据项目特点和环境管理部门的要求，本次评价时段为施工期及运营期，重点为运营期。

1.5.3评价重点

根据项目排放污染因子以及项目建设特点、规模及周围环境，提出合理的环保措施，并重点评价建设项目排放的废气对周边环境的影响，确定总量控制因子和总量控制目标，提出相应的污染防治对策以及保护措施，合理确定本项目应执行的卫生防护距离。

## 1.6评价范围及环境保护目标

1.6.1评价范围

根据各专题评价工作等级，结合当地气象、水文、地质条件和建设项目“三废”排放情况及场址周围企事业单位、居民分布特点，本次评价范围见表1.6-1。

表1.6-1                         评价范围表

| 项目 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二级 | 厂界外延2.5km的矩形 |
| 声环境 | 二级 | 厂界外200m以内的区域 |
| 地表水环境 | 三级B | 不设评价范围 |
| 地下水环境 | 二级 | 项目所在区水文地质单元6-20km2范围 |
| 土壤环境 | 三级 | 建设项目边界外延50m范围 |
| 环境风险 | 简单分析 | / |
| 生态环境 | 三级 | 区域外延200m |

1.6.2环境保护目标

根据评价范围，本次评价重点调查了场址周围的环境敏感目标，调查内容主要包括人口集中居住区等敏感目标。本次评价范围内重点环境保护敏感目标见表1.6-2和图1.6-1、1.6-2、1.6-3。

表1.6-2                    项目区周围主要敏感目标

| 环境要素 | 名称 | 坐标 |  |  | 保护对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |
| 大气 环境 | 喇嘛洞 | 120.589027 | 41.969988 |  | 居民 | 45人 | 环境空气 二类区 | 西南 | 650 |
|  | 小巴沟河东 | 120.567441 | 41.979337 |  | 居民 | 654人 |  | 西北 | 1890 |
|  | 下洼 | 120.573149 | 41.965106 |  | 居民 | 336人 |  | 西南 | 1917 |
|  | 树林子 | 120.583706 | 41.998986 |  | 居民 | 61人 |  | 西北 | 2271 |
|  | 大杖子 | 120.593619 | 41.995733 |  | 居民 | 107人 |  | 北 | 1818 |
|  | 薛台子 | 120.601945 | 41.989800 |  | 居民 | 110人 |  | 东北 | 1345 |
|  | 邱家沟 | 120.611558 | 41.990438 |  | 居民 | 55人 |  | 东北 | 1926 |
|  | 卧风翱 | 120.621386 | 41.984377 |  | 居民 | 84人 |  | 东北 | 2257 |
|  | 上丁杖子 | 120.603318 | 41.970244 |  | 居民 | 279人 |  | 东南 | 836 |
|  | 黄古屯村 | 120.624132 | 41.966957 |  | 居民 | 484人 |  | 东南 | 2269 |
|  | 东洼 | 120.610099 | 41.968680 |  | 居民 | 173人 |  | 东南 | 1292 |
|  | 上窝堡 | 120.613146 | 41.959969 |  | 居民 | 65人 |  | 东南 | 2333 |
|  | 五家子 | 120.606194 | 41.956682 |  | 居民 | 101人 |  | 东南 | 2326 |
| 地下水 | 该区域潜水含水层地下水及其有开发利用价值的饮用水含水层及评价范围内分散式地下水饮用水水源 |  | 喇嘛洞 |  |  |  | GB/T14848-2017Ⅲ类 | 西南 | 650 |
|  |  |  | 上丁杖子 |  |  |  |  | 东南 | 836 |
|  |  |  | 东洼 |  |  |  |  | 东南 | 1292 |
|  |  |  | 上窝堡 |  |  |  |  | 东南 | 2333 |
|  |  |  | 五家子 |  |  |  |  | 东南 | 2326 |
| 地表水 | 东官河 |  |  |  |  |  | GB3838-2002Ⅳ类 | 西 | 1373 |
| 土壤 | 项目所在区域土壤（建设项目厂界，50m范围） |  |  | 小巴沟农田 |  |  | GB36600—2018中的第二类用地土壤污染风险筛选值 | / | / |

本项目铁矿石原矿来自自有矿山，位于黄古屯大西山，采矿证见附件，原矿石运输途径黄古屯村、东洼、上丁杖子，全程约3.5km。沿线交通主要声环境保护目标见表1.6-3。

表1.6-3                   沿线交通声环境敏感保护目标

| 环境要素 | 名称 | 相对道路方位 | 相对道路中心线距离（m） | 200m内居民户数调查 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 黄古屯村 | 南 | 10 | 484人 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 |
|  | 东洼 | 北 | 10 | 173人 |  |
|  | 上丁杖子 | 北 | 10 | 279人 |  |

喇嘛洞

树林子

黄古屯村

上窝堡

五家子

东洼

卧风翱

小巴沟河东

下洼

上丁杖子

邱家沟

薛台子

大杖子

图例

项目所在地

大气评价范围

比例尺1：70000

图1.6-1  大气环境评价范围及环境保护目标分布图

东洼

五家子

上窝堡

上丁杖子

喇嘛洞

图例

项目所在地

地下水评价范围

比例尺1：70000

图1.6-2  地下水环境评价范围图

图例

项目所在地

声及生态环境影响评价范围

土壤环境影响评价范围

比例尺1：10000

图1.6-3声环境、生态环境及土壤环境评价范围及环境保护目标分布图

图例

项目所在地

为矿山位置

为保护目标

比例尺1：50000

上丁杖子

东洼

黄古屯村

图1.6-4原矿运输路线及运输道路评价范围图

1.7产业政策及区域规划符合性分析

1.7.1与《产业结构调整指导目录》（2019年本）符合性分析

本项目为其它黑色金属矿采选项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“允许类”，符合国家相关产业政策。

1.7.2与《钢铁产业发展政策》符合性分析

国家发展和改革委员会以第35号令于2005年7月8日经国务院授权颁布了《钢铁产业发展政策》，以指导钢铁产业的健康发展，在该产业政策第七章“第二十九条中指出：根据我国富矿少、贫矿多的资源现状，国家鼓励企业发展低品位矿采选技术，充分利用国内贫矿资源”。

本项目所选矿石，TFe含量平均品位为23％，矿石品位较低，属超贫矿类别，属《钢铁产业发展政策》中的鼓励项目。

1.7.3选址合理性分析

本项目位于辽宁省朝阳市北票市东官营乡小巴沟村，评价范围内无自然保护区、风景名胜区，无特殊保护动植物。本项目原材料供应、能源、交通等设施便利，给水、排水、电力、交通等均可与本项目相衔接，具有良好的外部条件。经对产生的废气、废水、噪声及固废采取相应的污染控制措施后，对周围环境质量影响较小。

项目的建设符合国家产业政策，本项目的建设对周围环境影响较小，本项目选址是可行的。

1.7.4“三线一单”符合性分析

根据朝阳市人民政府文件《朝阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（朝政发〔2021〕13号），该项目“三线一单”约束作用相符性分析见表1.7-1。

表1.7-1                  “三线一单”约束作用相符性分析

| 朝阳市生态环境准入总体管控要求 | 该项目具体情况 |
| --- | --- |
| 一、空间布局约束 |  |
| 严格执行《关于试行辽宁省企业投资项目负面清单管理的指导意见》；禁止引进列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的产业以及列入《市场准入负面清单》严格禁止的技术改造工艺装备及产品。 | 本项目为其它黑色金属矿采选项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“允许类”，符合国家相关产业政策 |
| 禁止开发区域有：辽宁大黑山国家级自然保护区（北票市）、辽宁努鲁尔虎山国家级自然保护区（朝阳县）、辽宁北票鸟化石国家级自然保护区（北票市）。国家级风景名胜区：辽宁凤凰山国家森林公园（双塔区）；辽宁大黑山国家森林公园（北票市）。国家地质公园：辽宁朝阳鸟化石国家地质公园。省级自然保护区：朝阳清风岭省级自然保护区（朝阳县）、朝阳小凌河中华鳖省级自然保护区（朝阳县）、朝阳天秀山省级自然保护区（建平县）、朝阳椴木头沟省级自然保护区（龙城区）、朝阳楼子山省级自然保护区（喀左县）、凌源青龙河自然保护区（凌源市）、凌源青龙河源省级自然保护区（凌源市）、建平老虎洞山省级自然保护区（建平县）。 | 该项目位于北票市北票市东官营乡小巴沟村，不在禁止开发区域 |
| 根据《朝阳椴木头沟省级自然保护区管理办法（暂行）的通知》，禁止在（椴木头沟）自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动。 | 本项目不在（椴木头沟）自然保护区内 |
| 根据《大凌河朝阳城区段风景区管理办法》，在大凌河风景区及其外围保护地带范围内，不得建设工矿企业、医院等破坏环境、污染水源、影响堤防安全、妨碍游览的项目和设施。 | 本项目不在大凌河风景区及其外围保护地带范围内 |
| 根据《朝阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目。 | 本项目不在饮用水水源准保护区 |
| 根据《朝阳市环境保护“十四五”规划》，严格项目环境准入，推动新建、转移产业项目依据产业类型进入相应工业园区；有序推进城区工业企业“退城入园”，促进企业转型升级；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目；青龙河源头生物多样性保护与水源涵养生态功能区以及宫山嘴水库等区域限制金、铁、石灰石等矿产开发活动。 | 该项目位于北票市北票市东官营乡小巴沟村，不在重点区域 |
| 根据《朝阳市水资源管理条例》，在农村饮用水水源保护区或保护范围内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目及影响饮水井取水量的其他取水设施。禁止在农村饮水工程管理范围内设置排污口，排放污水等污染物；禁止建设渗水厕所、渗水坑；禁止养殖畜禽；禁止堆放秸秆、粪便、废弃物；禁止使用不符合国家标准的化肥、农药或者从事其他可能污染饮用水体的活动。 | 本项目不在农村饮用水水源保护区或保护范围内 |
| 根据《朝阳市土壤污染防治工作方案》《污染地块土壤环境管理办法（试行）》《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》，在永久基本农田集中区域，不得新建任何可能造成土壤污染的项目；严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表；控制和引导土壤污染重点监管单位规模和布局，主要包括以下行业企业：有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业中纳入排污许可重点管理的企业，有色金属矿采选、石油开采行业规模以上企业，其他根据有关规定纳入土壤环境污染重点监管单位名录的企业事业单位。 | 本项目所在地属于工业用地，不占用基本农田 |
| 根据《朝阳市环境保护“十三五”规划》《朝阳市建设高污染燃料禁燃区实施方案》，城市建成区要结合大型热电企业建设，实行集中供热，不再批准建设新的分散燃煤锅炉；所有新建燃煤热源须经市主管部门审批后方可开工建设，工业园区、新城镇只规划建设一个区域高效热源或依托大型热电联产企业集中供热；完善配套环境污染治理设施建设，各类建设项目必须严格按照产业布局和环境准入情况进入相应的产业园区和发展平台。 | 本项目采用电取暖 |
| 二、污染物排放管控 |  |
| 根据《辽宁省水污染防治工作方案》《朝阳市实行最严格水资源管理制度“十三五”工作方案》，造纸行业完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制革行业实施铬减量化和封闭循环利用技术改造；推进污水处理厂和处理设施新、改、扩建工程，进一步提高污水处理设施出水水质；实施污水再生利用，提高污水再生利用率；补齐污水配套管网短板，提升污泥处理处置能力，推进雨污分流。 | 本项目为生产废水全部循环使用不外排，符合要求 |
| 根据《朝阳市打赢蓝天保卫战三年行动方案》《中共朝阳市委 朝阳市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》《朝阳市生态环境保护十四五规划》，大气环境受体敏感重点管控区禁止焚烧秸秆、工业废弃物、环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物，加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源，重点防控机动车废气排放，综合整治扬尘污染，城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造；到2025年，NOx、VOCs、SO2等主要污染物排放量大幅度削减，冬春季以PM2.5为主要污染物的重污染天数减少到5天以内，夏季O3污染加重的趋势得到遏制，力争全年PM2.5浓度下降至35微克/立方米以内，空气质量优良天数比例保持在88%以上，空气质量持续改善；实行区域性削峰管控，一区一策开展大气污染防治工作，市区主要治理O3、PM2.5、PM10污染，凌源市主要治理PM2.5污染，喀左县主要治理O3污染，北票市主要治理CO污染并开展重污染天气应对。 | 本项目废气仅为颗粒物，经处理后排放量较小，可以达标排放 |
| 根据《朝阳市土壤污染防治工作方案》《朝阳市“十三五”节能减排综合工作实施方案》《朝阳市生态文明先行示范区建设实施方案》《朝阳市突破辽西北暨推进县域经济发展三年攻坚计划》，加大畜禽养殖行业环境监管，促进畜禽规模养殖场粪便污水收集处理和资源化利用，建设秸秆、粪便等有机废物处理设施；推广使用生物化肥，防止和解决耕地板结、土壤毒化、贵金属超标问题，推进重金属污染治理；加强农膜科学使用，推广使用生物化肥，防止和解决耕地板结、土壤毒化问题，推进重金属污染治理；生产、使用、贮存、运输、回收、处置排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染；企事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境主管部门备案并实施 | 本项目不涉及重金属 |
| 三、环境风险防控 |  |
| 根据《中共朝阳市委 朝阳市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》，排气口高度超过45米的高架源，以及化工、包装印刷、工业涂装等挥发性有机物排放重点源纳入重点排污单位名录，督促企业安装烟气排放自动监控设施；将挥发性有机物重点源纳入重点排污单位名录，主要排污口安装挥发性有机物自动监测设备，并与环保部门联网 | 本项目不涉及 |
| 根据《朝阳市土壤污染防治工作方案》《朝阳市城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》，按照国家有关环境标准和技术规范，编制风险管控方案，对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控；各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价；重点行业企业新、改、扩建项目用地应当符合或者有关建设用地土壤污染风险管控标准；项目用地污染物含量超过有关建设用地土壤污染风险管控标准的，参照污染地块土壤环境管理有关规定开展调查、评估、治理与修复等活动；对于医疗废物等危险固废采取外协集中处理，市内不设工业危废处置企业；化学品生产存贮销售企业工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染；加强项目审批、选址、安全、环保等环节的管理措施，严禁搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品项目 | 本项目所在地土壤监测数据符合建设用地土壤污染风险管控标准 |
| 根据《朝阳市生态环境保护十四五规划》，开展农村饮用水水源水质监测及环境风险排查整治，加强水源周边生活污水、垃圾及畜禽养殖废弃物的处理处置及化工、造纸、冶炼、制药等重点行业及重点污染源风险防范，确保农村居民饮水安全；推进园区技术升级，创新污染控制技术，完善废物资源化利用水平，强化环境安全，消除环境风险；加强园区环保设施建设，建设集中供热设施、污水集中处理设施、固废集中处理设施等 | 本项目不涉及 |
| 四、资源利用要求 |  |
| 根据《朝阳市生态环境保护十四五规划》，以柳城经济技术开发区为试点开展园区中水回用，2023年实现园区中水全部回用。利用信息化手段加强排放监管，安装自动在线监控装置，防范偷排直排现象发生；强化造纸、印染、化工、制革、电镀等企业污染治理设施运维管理和清洁化改造，鼓励高耗水企业废水深度回用；“十四五”时期，实现万元国内生产总值用水量下降比例12%，万元工业增加值用水量下降比例8%；实施煤炭消费总量控制，降低煤炭消耗量。耗煤新项目实施煤炭减量替代，按照朝阳市“十四五”国民经济和社会发展规划，控制煤炭消耗总量和煤炭消费比例。 | 本项目不涉及 |
| 据《辽宁省节约用水条例》《朝阳市黑臭水体治理攻坚战实施方案》，公共建筑应当使用节水型器具，保障用水设备、器具和管网正常运行，已建成的公共建筑未使用节水型器具的，应当进行节能化改造，国家机关、事业单位、社会团体等公共机构应当率先安装使用节水型设备和器具，鼓励居民家庭使用节水型器具；城镇绿化、环境卫生、建筑施工、道路维护等市政用水和观赏性景观、生态湿地等环境用水，具备使用再生水、雨水等非传统水源条件的，应当使用；集中办公的机关、学校、宾馆饭店、住宅小区等适宜使用再生水的，应当鼓励使用；推进朝阳市管辖内高速公路服务区污水处理和利用，具备使用再生水条件但未充分利用的工业项目不再批准其新增取水许可；自2017年起，单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑必须安装建筑中水设施，并积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。 | 本项目为生产废水全部循环使用不外排，符合要求 |
| 根据《辽宁省地下水保护条例》《朝阳市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》，建立取水许可总量指标体系，对已经超采或取水总量基本达到允许开采量、生态环境不断恶化的区域，实行取水许可限批和禁批，控制新增用水过快增长；继续实行区域地下水禁采、限采制度，在地下水保护区、城市公共供水管网覆盖区、水库等地表水能够供水区域和无防止地下水污染措施的地区，停止批建新的地下水取水工程，不再新增地下水取水指标 | 本项目已取得地下水取水许可证，见附件 |
| 根据《朝阳市建设高污染燃料禁燃区实施方案》，朝阳市高污染禁燃区包括以下六个区块：燕都新区建成区、凤凰新城、锦承铁路以东老城区、锦承铁路以西生活区、豪德及周边配套服务区、鸟化石国家地质公园。禁燃区管理：一、禁燃区内禁止销售、使用、转运、存放高污染燃料。二、除城中村等暂不具备条件推行天然气等清洁能源的区域外，禁燃区内禁止燃用蜂窝煤；城中村等暂不具备条件推行天热气等清洁能源的区域燃用蜂窝煤的，煤质必须符合《民用蜂窝煤》（GB/T13593-1992）规定并且硫含量小于0.3%。三、禁燃区及控制区内集中供热企业必须使用符合国标《GB/T15224.2-2010》的低硫低灰煤，不得擅自改用其它类型的高污染燃料，同时要建设运行高效除尘、脱硫、脱硝设施，确保大气污染物达标排放。四、禁燃区内不得新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设备。包括：所有燃用高污染燃料的蒸汽和热水锅炉，各类窑炉及加热装置等；所有经营性和非经营性餐饮业、服务业燃用高污染燃料的炉灶、炉具等。五、燃用生物质成型燃料必须配备生物质成型燃料专用锅炉，并按规定安装除尘设施。“生物质成型燃料”必须符合《生物质固体成型燃料技术条件》（NY/T1878-2010）国家行业标准 | 本项目采用电取暖，不使用高污染燃料 |
| 根据《朝阳市打赢蓝天保卫战三年行动方案》《朝阳市生态文明先行示范区建设实施方案》《朝阳市贯彻落实中央第三环境保护督察组督察反馈意见整改方案》，大气环境优先保护区禁止使用煤、煤矸石、燃料油（重油和渣油）、石油焦、污染物含量超过国家限值的柴油、煤油等高污染燃料，使用天然气、液化石油气、太阳能、电能等清洁能源；推进建平县陶瓷园区内建材企业进行天然气清洁能源替代；各县（市）区城市建成区新、改、扩建热源，单台燃煤锅炉蒸发量原则上不小于65蒸吨/小时，其他区域禁止新、改、扩建单台蒸发量小于20蒸吨/小时的燃煤锅炉；基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；以冶金、建材、石化行业为重点，实施煤改气和油改气，加快推进工业燃料的天然气替代。 | 本项目采用电取暖 |

综上可知，该项目建设符合“三线一单”相关要求。

1.7.5环境管理政策相符性分析

该项目与《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》现行环境管理要求的相符性分析。

表1.7-2                   环境管理政策相符性分析

| 名称 | 政策要求 | 符合性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）2013年9月10日 | 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉 | 符合 | 本项目不新建热源 |
|  | 控制煤炭消费总量。制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下 | 符合 |  |
|  | 强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督 | 符合 | 本项目采用布袋除尘器等工艺处理废气，确保废气达标排放 |
| 《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号） 2015年4月16日 | 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。 | 符合 | 本项目无生产废水排放；生活污水排入厂区内化粪池，定期清掏。 |
|  | 落实排污单位主体责任。各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。中央企业和国有企业要带头落实，工业集聚区内的企业要探索建立环保自律机制 | 符合 | 本项目制定自行监测计划，并严格执行 |
| 《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号） 2016年5月28日 | 加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。自2017年起，在京津冀、长三角、珠三角等地区的部分城市开展污水与污泥、废气与废渣协同治理试点。 | 符合 | 本项目固体废物均能得到合理处置 |

综上可知，该项目符合《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》现行环境管理要求。

1.7.6项目与《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》辽政办发【2021】6号文件符合性分析

表1.7-3   项目与《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》辽政办发【2021】6号文件符合性分析

| 名称 | 内容 | 本项目具体情况 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》辽政办发【2021】6号文件 | 严把“两高”项目节能审查关。省发展改革委要紧密跟踪国家《固定资产投资项目节能审査办法》修订情况，及时修订《辽宁省固定资产投资项目节能审査实施办法》。年综合能源消费量1000吨(含)5000吨标准煤的固定资产投资项目，其节能审查管理权限由市级节能审查机关负责，已将节能审管理权限部分或全部下放至县级的，调整至市级节能审查机关，并报省级节能审查机关备案。 | 根据北票市明德工程咨询有限公司编制的《北票市冶通矿业有限公司年产50万吨铁精粉建设项目节能报告》，本工程能源消耗总量折标准煤为7814.80/3161.92tce（等价值/当量值），项目建成投产后项目能耗影响所在地朝阳市能耗增量的比例为0.64%，对朝阳市“十三五”能源增量影响较小，由此可推知，对朝阳市“十四五”能源消费增量影响较小。 | 符合 |

1.7.7与非煤矿山综合治理意见的符合性分析

《关于深入贯彻落实新发展理念全面实施非煤矿山综合治理的意见》（辽委发〔2018〕49号）中与本项目相关内容及相符性分析如下。

表1.7-4                    非煤矿山综合治理的意见

| 名称 | 政策要求 | 本项目实施情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关于深入贯彻落实新发展理念全面实施非煤矿山综合治理的意见 | 到2022年，零排放技术成熟的选矿行业，应实现废水全部回用，…… | 本项目废水回用率100%不外排 | 符合 |

2现有项目

2.1现有项目概况

2.1.1项目概况

北票市冶通矿业有限公司原名北票市东官营鑫升铁选厂，位于辽宁省朝阳市北票市东官营乡小巴沟村，企业于2008年投资600万元建设北票市东官营鑫升铁选厂年产5万吨铁精粉建设项目。矿石来源为自有矿山。

2.1.2环保手续情况

公司于2008年委托山东省煤田地质局编制《北票市东官营鑫升铁选厂年产5万吨铁精粉建设项目环境影响报告书》，北票市环境保护局于2009年4月8日对该项目出具《关于北票市东官营鑫升铁选厂年产5万吨铁精粉建设项目环境影响报告书的批复》，文号为北环审【2009】31号，该项目于2011年6月25日完成验收。企业于2020年4月14日完成固定污染源排污登记，登记编号为91211381699415532M001Z。

2.1.3建设内容

建设规模：厂区占地2000m2，包括生产车间1座，原料场1处，产品堆场1处，办公生活区1处，循环水池1座，另有尾矿库2个，总库容26m3。年处理铁矿石15万吨，年产铁精粉5万吨。

工程组成一览表见表2.1-1。

表2.1-1                        工程组成一览表

| 建设内容 |  | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 | 1座，建筑面积620m2。包括破碎、筛分、球磨及磁选，年产铁精粉5万吨 |
| 辅助工程 | 办公区 | 1处，建筑面积150m2，主要用作办公使用 |
|  | 变电所 | 1处，建筑面积50m2 |
|  | 原料库 | 1处，建筑面积500m2 |
|  | 产品库 | 1处，建筑面积400m2 |
|  | 尾矿库（已闭库） | 2个，总库容26m3 |
| 公用 工程 | 给水 | 来自厂区自有水井 |
|  | 排水 | 生产用水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水排入化粪池，定期清掏 |
|  | 供电 | 电源引自上级变电所 |
|  | 供暖 | 冬季采用电取暖 |
| 环保 工程 | 废气 | 破碎粉尘：采用封闭降尘间 |
|  |  | 输送粉尘：破碎后的矿石采用封闭皮带输送，落料点洒水逸尘 |
|  |  | 原料库及产品库采用全封闭式 |
|  | 废水 | 生产用水经沉淀后循环使用，不外排 |
|  |  | 生活污水排入化粪池，定期清掏 |
|  | 噪声 | 设备噪声通过选用低噪声设备、加装减振垫、室内操作等措施，厂界达标 |
|  | 固废 | 尾矿：闭库后采用干排系统，尾矿渣定期外售 |
|  |  | 碎石：外售作为建筑材料 |
|  |  | 生活垃圾收集后由环卫部门统一处置 |
|  |  | 废机油暂存后委托资质单位处置 |
|  | 风险 | 尾矿库服役期满，目前已闭库 |

2.1.4主要原辅材料及能源消耗

项目主要原辅料及能源消耗情况，见表2.1-2。

表2.1-2                   主要原辅料及能源消耗情况

| 序号 | 名称 | 单位 | 用量 | 储存地点 | 最大储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁矿石 | t/a | 15万 | 原料场 | 1500t |
| 2 | 钢球 | t/a | 50 | 生产车间 | 5t |
| 3 | 衬板 | t/a | 20 | 生产车间 | 2t |
| 4 | 过滤布 | m2/a | 3000 | 生产车间 | 300m2 |
| 5 | 水 | m3/a | 135000 | / | / |
| 6 | 电 | kW·h | 100万 | / | / |

2.1.5主要设备明细

主要设备使用情况见表2.1-3。

表2.1-3                      现有工程主要设备

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机 | 400×600 | 1 |
| 2 | 锤式破碎机 | 1000×250 | 1 |
| 3 | 球磨机 | 1830×4500 | 2 |
| 4 | 磁选机 | 900×1800 | 3 |
| 5 | 水泵 | / | 2 |

2.1.5产品方案

现有项目年处理铁矿石15万吨，年产铁精粉5万吨。

表2.1-4                        产品方案

| 序号 | 产品名称 | 总产量（吨） | 品位% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁精粉 | 50000 | 66 |

2.2现有项目工程分析

2.2.1工艺流程

项目采用磁选法生产，尾矿干排，主要步骤如下：

（1）破碎筛分

破碎产品粒度0～50mm。原矿通过汽车运至料仓。通过电振给料机给入颚式破碎机进行粗碎，粗碎产品经输送机给入锤式破碎机进行细碎，再经皮带输送给振动筛进行筛分，筛下产品经输送机给入球磨机。筛上产品经由胶带输送机返回锤式破碎机细碎。

（2）磨选

经过破碎、筛分的原矿（0mm～2mm）由皮带机给入球磨机进行磨矿，分级机分级，粗颗粒返回球磨机继续研磨，细颗粒经磁选机一次磁选后进入高频筛，经过二次磁选、三次磁选后产出成品；粗颗粒进入二次磨矿，二次分级后再进入高频筛，进行循环，最多经三次磁选后即为精矿粉。

（3）精矿脱水

精矿选用精矿脱水机进行脱水，精矿粉经卸矿皮带卸到精矿堆场，脱水后精矿粉品位在66％以上，水份小于10％，装袋后定期外卖。

（4）尾矿干排

尾矿浓度低、流量大，磁选后尾矿经泵输送至尾矿甩干脱水机旋流脱水，旋流器采用圆形机组布局，利用离心沉降的原理，旋流器底流自流入脱水筛，脱水筛筛下料需返回旋流器形成闭路循环，旋流器溢流后进入浓密罐，上层清液经泵送回磨选车间，循环使用，尾矿渣定期清掏、脱水后（含水率低于20%）送至尾矿仓，定期外售。

铁精粉生产工艺流程及产污节点图如下。

破碎车间

G

上料

N

粗破

颚式破碎机

二次破碎

N

锤式破碎机

N

振动筛

N

球磨机

N

分级机

一段磁选

S、W

N

尾矿渣

二段磁选

S、W

N

尾矿渣

尾矿渣甩干脱水机

N

三段磁选

W

S、W

S

铁精粉

精粉甩干脱水

W

上层清液

浓密罐

产品

图2.2-1  铁精粉生产工艺及产污节点流程图

2.2.2主要污染源及环境保护措施

1、废气

（1）破碎粉尘

铁矿石在破碎过程中产生粉尘，采用厂房封闭的方式降尘。

（2）输送粉尘

破碎后的矿石采用封闭皮带输送，落料点洒水逸尘。

（3）原料库及产品库

采用全封闭及洒水逸尘方式降尘。

2、废水

（1）生活污水

现有项目员工总数17人，生活污水排放量0.68m3/d，204m3/a，生活污水排入1座有效容积约15m3的防渗旱厕，旱厕定期清掏、用作农肥。

（2）选矿废水

本工程生产废水主要为磁选生产工艺废水。

设备生产过程中矿浆约有少部分水通过自然蒸发损耗，剩余90％直接回流回用至磨选工艺，生产废水不外排。

3、噪声

现有项目主要噪声源为破碎机、球磨机、磁选机及各种水泵等，产生的噪声经基础减振、厂房隔声、距离衰减后到达厂界处符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1标准（即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）要求，对周围声环境造成影响较小。

4、固体废物

项目的废物主要为生产过程产生的尾矿渣、碎石及生活垃圾。

（1）尾矿渣

项目年产生尾矿渣约9.36万吨，作为建筑材料外售。

（2）碎石

项目年产生碎石约0.6万吨，作为建筑材料外售。

（3）生活垃圾

项目生活垃圾产生量约0.0085t/d，2.55t/a。在垃圾箱临时储存，定期送环卫部门指定地点。

采取以上措施后，项目一般固体废物可实现综合利用或妥善处理。

5、环境风险

- 尾矿库目前已闭库，无风险隐患。

2.3现有工程污染物排放及达标情况

（1）废气

根据北票市冶通矿业有限公司年产5万吨铁精粉建设项目验收报告，现有项目粉尘排放厂界浓度在0.146mg/m3-0.167mg/m3之间，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值。

（2）废水

生产废水回用至磨选工艺，不外排；生活污水排入1座有效容积约15m3的防渗旱厕，旱厕定期清掏、用作农肥。

（3）噪声

根据北票市冶通矿业有限公司年产5万吨铁精粉建设项目验收报告，厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准。

（4）固废

生产过程产生的尾矿渣和碎石作为建筑材料外售，生活垃圾在垃圾箱临时储存，定期送环卫部门指定地点。

综上，现有项目各项污染物排放满足相应标准。

2.4现有工程污染物排放情况汇总

1、现有项目污染物排放汇总见下表。

表2.4-1                      污染物排放总量

| 类别 | 名称 | 产生工序 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 破碎、运输 | 0.0418 |
| 废水 | 选矿废水 | 磁选 | 0 |
|  | 生活污水 | 职工生活 | 0 |
| 固废 | 尾矿渣 | 干排系统 | 9.36 |
|  | 碎石 | 破碎 | 0.6 |
|  | 生活垃圾 | 职工生活 | 2.55 |

- 现有项目存在的环境问题

经现场踏勘，北票市冶通矿业有限公司年产50万吨铁精粉建设项目目前破碎车间及干排系统已基本建成，设计新增的2套球磨机及磁选设备已建成1套。目前破碎车间没有全封闭，且破碎及筛分工序无环保设备。

3建设项目工程分析

3.1项目概况

3.1.1项目基本情况

（1）项目名称：北票市冶通矿业有限公司年产50万吨铁精粉建设项目；

（2）建设单位：北票市冶通矿业有限公司；

（3）建设地点：辽宁省朝阳市北票市东官营乡小巴沟村；

（4）项目性质：扩建；

（5）行业类型及代码：其它黑色金属矿采选089；

（6）项目投资：总投资5000万元，环保投资为93.7万元，占总投资的比例为1.87%；

（7）占地面积：66552m2；

（8）用地情况：新增工业用地；

（9）建设内容：新建破碎车间1处，球磨车间1间，改造原有球磨车间1间，干排车间1间及其它附属设施；

（10）产品方案：年产50万吨铁精粉；

（11）生产制度与劳动定员：新增劳动定员30人，每天3班制，每班8h，年工作300天。

3.1.2项目组成及内容

项目购置破碎机、球磨机、磁选机及各种水泵等配套的生产设备共124台（套）。

建设内容：本项目由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等部分构成，工程组成一览表见表3.1-1。

表3.1-1                       工程组成一览表

| 类别 | 项目组成 |  | 主要建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 破碎车间 |  | 1座，封闭式，建筑面积5880m2。根据使用功能划分为原矿暂存区及破碎筛分区，年破碎原矿石50万吨 | 新建 |
|  | 球磨车间1 |  | 1座，建筑面积1540m2，主要包括磨矿及选矿，设置大球磨机1台（处理能力22.5万吨/年）及三段磁选 | 新建 |
|  | 球磨车间2 |  | 1座，建筑面积1540m2，设置大球磨机1台（处理能力22.5万吨/年）及原有小球磨机1台（处理能力5万吨/年） | 原有车间改造 |
|  | 干排车间 |  | 1座，位于磨选车间西侧，占地面积920m2。主要包括尾矿渣甩干脱水机 | 新建 |
| 辅助工程 | 办公用房 |  | 1座，占地面积200m2，用于办公及临时休息 | 依托原有 |
|  | 尾矿仓 |  | 1座，封闭式，尾矿渣暂存，建筑面积300m2 | 新建 |
|  | 铁精粉仓 |  | 1座，封闭式，用于存放成品铁精粉，建筑面积800m2 | 新建 |
| 储运工程 | 外部道路运输 |  | 原矿石运输途径黄古屯村、东洼、上丁杖子，全程约3.5km | / |
| 公用工程 | 给水 |  | 取自厂区自有水井，取水证见附件 | 依托 |
|  | 排水 |  | 选矿工艺废水排入2座有效容积共3000m3浓密罐，经沉淀后上层清液回用于选矿，不外排；生活污水排入1座有效容积约15m3的防渗旱厕，定期清掏、用作农肥。 | 浓密罐为新建，旱厕依托原有 |
|  | 供电 |  | 新建变电所2座 | 新建 |
|  | 取暖 |  | 办公用房取暖采用电取暖 | 依托 |
| 环保工程 | 废气 |  | 颚式破碎机、锤式破碎机及筛分机各设置1处集尘罩，收集后送1台布袋除尘器处理，处理后经1根15m排气筒（P1）达标排放（集尘效率99%，处理效率99%） | 新建 |
|  | 废水 |  | 选矿工艺废水排入2座有效容积共3000m3浓密罐，经沉淀后上层清液回用于选矿，不外排；生活污水排入1座有效容积约15m3的防渗旱厕，定期清掏、用作农肥。 | 浓密罐为新建，旱厕依托原有 |
|  | 噪声 |  | 设备均设置在封闭厂房内，采取基础隔声、建筑隔声等降噪措施。 | 新建 |
|  | 固废 | 尾矿渣 | 经尾矿甩干脱水机脱水后上清液回用于选矿，尾矿渣回填历史采坑 | / |
|  |  | 除尘器灰 | 进入选矿工艺，不外排。 | / |
|  |  | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，定期由环卫部门处理。 | 依托 |
|  |  | 废机油 | 暂存于厂区内1座占地面积10m2的危废暂存间内暂存，定期交由资质单位处理 | 新建 |
|  | 环境风险 |  | 事故池1座，有效容积3000m3，收集车间事故状态下生产废水。 | 新建 |
|  | 生态 |  | 选矿厂区内，厂界空地及道路两侧及时绿化，尾矿库按闭库设计恢复治理为林地 | 新建 |

3.1.3项目主要生产设备

主要生产设备见表3.1-2。

表3.1-2                       主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600*900鄂破 | 1 | 新建 |
| 2 | 960*3800直线给料机 | 1 | 新建 |
| 3 | 圆锥破（单缸HP300细破） | 1 | 新建 |
| 4 | 2400*7000双层圆振筛 | 3 | 新建 |
| 5 | 1000*3000干选/磁选机 | 1 | 新建 |
| 6 | 2000反击破 | 1 | 新建 |
| 7 | 1#主传动1200 | 1 | 新建 |
| 8 | 2#主传动1200 | 1 | 新建 |
| 9 | 3#主传动800 | 1 | 新建 |
| 10 | 4#主传动800 | 1 | 新建 |
| 11 | 闭路反传皮带1000 | 1 | 新建 |
| 12 | 圆锥上料皮带1000 | 1 | 新建 |
| 13 | 大石子皮带600 | 1 | 新建 |
| 14 | 小石子皮带600 | 1 | 新建 |
| 15 | 石粉皮带600 | 1 | 新建 |
| 16 | 铁矿石皮带800 | 1 | 新建 |
| 17 | 1830×4500球磨机 | 1 | 利旧 |
| 18 | 2100*9000格子式湿磨（球磨） | 2 | 新建 |
| 19 | 1200*3600磁选机 | 2 | 新建 |
| 20 | 1050*2400磁选机 | 2 | 新建 |
| 21 | 直径1.5*10盘尾矿回收机 | 1 | 新建 |
| 22 | 2400*4800磨前直线筛 | 1 | 新建 |
| 23 | 大磨上料皮带800 | 1 | 新建 |
| 24 | 尾矿泵（10/8-AH） | 2 | 新建 |
| 25 | 中矿泵（8/6-AH） | 2 | 新建 |
| 26 | 清水泵（12SH-13） | 2 | 新建 |
| 27 | 6平米高频筛 | 12 | 新建 |
| 28 | 直径1.4米品位提升机 | 1 | 新建 |
| 29 | 40平米盘式过滤机 | 1 | 新建 |
| 30 | 2BEA-303型水循环式真空泵 | 1 | 新建 |
| 31 | 过滤机搅拌 | 1 | 新建 |
| 32 | 精粉带600 | 1 | 新建 |
| 33 | 4/3-AH渣浆泵 | 1 | 新建 |
| 34 | 立式污水泵（2.5寸） | 1 | 新建 |
| 35 | 上料小皮带800 | 2 | 新建 |
| 36 | 板框压滤机 | 2 | 新建 |
| 37 | 搅拌机 | 3 | 新建 |
| 38 | 压滤机入料泵 | 1 | 新建 |
| 39 | 尾矿泵 | 1 | 新建 |
| 40 | 浓密灌Ø6000 | 1 | 新建 |
| 41 | 浓密灌Ø10000 | 1 | 新建 |
| 42 | 布袋除尘器 | 1 | 新建 |

3.1.4产品方案

本项目建成后年产50万吨铁精粉。

表3.1-3                        产品方案

| 序号 | 产品名称 | 总产量（吨） | 品位% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁精粉 | 50000 | 66 |

3.1.5项目原辅料及能源消耗

项目主要原辅料及能源消耗情况见表3.1-4。

表3.1-4                能源及主要原辅料消耗情况

| 序号 | 名称 | 单位 | 用量 | 储存地点 | 最大储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁矿石 | t/a | 200万 | 原料场 | 1500t |
| 2 | 钢球 | t/a | 500 | 生产车间 | 5t |
| 3 | 衬板 | t/a | 200 | 生产车间 | 2t |
| 4 | 过滤布 | m2/a | 30000 | 生产车间 | 300m2 |
| 5 | 机油 | t/a | 1 | 不储存 | / |
| 6 | 水 | m3/a | 145965 | / | / |
| 7 | 电 | kW·h | 2513.71万 | / | / |

矿石的元素含量和化学成分以及磁铁矿的化学成分和物相分析结果详见表3.1-5及表3.1-6。

表3.1-5                     原矿石化学成分分析结果

| 项目 | SiO2 | Al2O3 | mFe | MgO | CaO | K2O | P2O5 | MnO2 | TiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 18.79 | 35.36 | 35.54 | 4.13 | 0.29 | 0.13 | 0.092 | 0.23 | 2.01 |

表3.1-6                       矿石的元素含量

| 元素种类 | 钡Ba | 锆Zr | 锡Sn | 铅Pb | 钨W | 铋Bi | 钼Mo | 锌Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 0.008 | 0.3 | <0.01 | 0.018 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.051 |
| 元素种类 | 钒V | 铜Cu | 铬Cr | 锂Li | 锶Sr |  |  |  |
| 含量（%） | 0.068 | 0.012 | 0.038 | 0.3 | <0.01 |  |  |  |

3.1.6公用工程

（1）给水

①生活用水

本项目不设淋浴、食堂及宿舍，用水定额按20L·人/d计算，新增员工30人，年生产300天，员工生活用水量为0.6m3/d，即180m3/a。

②生产用水

1）选矿

根据建设单位提供资料，每处理1t原矿石需水4m3。本项目每天处理原矿石1667t，所需水量为6668m3/d，经沉淀后循环使用。其中产品及尾矿约含10%的水分，即151.55m3/d，损失5%，即333.4m3/d，所以每日新增用水量为484.95m3/d，即145485m3/a。

2）抑尘

抑尘用水量约为1.0m3/d，即300m3/a。

项目用水量统计见表3.1-7。

表3.1-7                       项目用水量统计表

| 序号 | 用水类别 |  | 用水指标 | 规模 | 总用水量（m3/d） | 循环水量（m3/d） | 新鲜水补充量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活 | 劳动定员 | 20L/d·人 | 30人 | 0.6 | / | 0.6 |
| 2 | 生产 | 选矿用水 | 4.0m3/t | 1667t | 6668 | 6183.05 | 484.95 |
| 3 |  | 抑尘用水 | / | / | 1.0 | / | 1.0 |
| 合计 |  |  |  |  | 486.55 |  |  |

（2）排水

①生活污水

生活污水排放量按实际用水量的80%计算，约0.48m3/d，144m3/a，排入1座有效容积约15m3的防渗旱厕，定期清掏、用作农肥。

②选矿废水

直接回流回用至磨选工艺，不外排。

③抑尘

抑尘用水全部蒸发。

（3）供电

电源来自当地电网，年需要消耗电量约2513.71万kW·h。

（4）取暖

办公用房取暖采用电取暖。

3.1.7平面布置

本项目总占地66552m2，厂区自然地形起伏较小，各系统生产车间依选矿工艺流程，充分利用地形进行布置。

在总平面布置中，根据工艺流程、生产特点进行布置，包括：破碎车间、磨选车间、干排车间、尾矿仓、铁精粉仓、办公用房及附属设备。本厂区按功能进行划分，厂区西南侧为生活区，北侧为破碎车间，2处球磨车间位于破碎车间南侧，干排车间位于球磨车间西侧，铁精粉仓位于球磨车间南侧，尾矿仓位于厂区东侧。平面布置见图3.1-1。

图3.1-1 厂区平面布置图

3.1.8项目工程分析

3.1.8.1施工期

本项目为扩建项目，现场踏勘时，企业已完成部分建设。

施工期工艺流程排污节点图见图3.1-2。

图3.1-2 施工期工艺流程及排污节点图

工艺流程说明：

1、清理场地：包括平整场地等；过程中产生粉尘。

2、土石方施工：包括挖掘土石方等；过程中产生粉尘、噪声、固废。

3、基础施工：包括打桩、砌筑基础等；过程中产生噪声。

4、结构施工：包括钢结构组装安装工程、砌体工程等；过程中产生噪声、固废。

5、设备安装：包括各处理间设备等；过程中产生噪声。

6、扫尾阶段：包括回填土方、清理现场等；过程中产生粉尘、固废。

7、投入使用：施工完成，投入使用。

3.1.8.2运营期

1、工艺流程

本项目采用磁选法生产，尾矿干排，主要步骤如下：

（1）破碎筛分

破碎产品粒度0～50mm。原矿通过汽车运至料仓。通过电振给料机给入颚式破碎机进行粗碎，粗碎产品经输送机给入锤式破碎机进行细碎，再经皮带输送给振动筛进行筛分，筛下产品经输送机给入球磨机。筛上产品经由胶带输送机返回锤式破碎机细碎。

（2）磨选

经过破碎、筛分的原矿（0mm～2mm）由皮带机给入球磨机进行磨矿，分级机分级，粗颗粒返回球磨机继续研磨，细颗粒经磁选机一次磁选后进入高频筛，经过二次磁选、三次磁选后产出成品；粗颗粒进入二次磨矿，二次分级后再进入高频筛，进行循环，最多经三次磁选后即为精矿粉。

（3）精矿脱水

精矿选用精矿脱水机进行脱水，精矿粉经卸矿皮带卸到精矿堆场，脱水后精矿粉品位在66％以上，水份小于10％，装袋后定期外卖。

（4）尾矿干排

尾矿浓度低、流量大，磁选后尾矿经泵输送至尾矿甩干脱水机旋流脱水，旋流器采用圆形机组布局，利用离心沉降的原理，旋流器底流自流入脱水筛，脱水筛筛下料需返回旋流器形成闭路循环，旋流器溢流后进入浓密罐，上层清液经泵送回磨选车间，循环使用，尾矿渣定期清掏、脱水后（含水率低于20%）送至历史采坑回填。

铁精粉生产工艺流程及产污节点图如下。

破碎车间

G

上料

N

粗破

颚式破碎机

二次破碎

N

锤式破碎机

N

振动筛

N

球磨机

N

分级机

一段磁选

S、W

N

尾矿渣

二段磁选

S、W

N

尾矿渣

尾矿渣甩干脱水机

N

三段磁选

W

S、W

S

铁精粉

W

上层清液

浓密罐

精粉甩干脱水机

产品

图3.1-3  铁精粉生产工艺及产污节点流程图

2、产污环节

项目污染物产生节点见下表。

表3.1-8                      污染物产生节点

| 污染物 | 产污工序 | 污染物描述 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颚式破碎 | 颗粒物 | 集尘罩收集后经布袋除尘器处理通过15m高排放筒（P1）排放 |
|  | 锤式破碎 | 颗粒物 |  |
|  | 振动筛 | 颗粒物 |  |
|  | 皮带输送 | 颗粒物 | 皮带封闭 |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | 封闭式，洒水抑尘 |
|  | 料仓 | 颗粒物 |  |
| 废水 | 选矿 | 选矿废水 | 回用于生产 |
|  | 逸尘 | 逸尘 | 直接蒸发 |
|  | 员工生活 | 生活污水 | 生活污水排入旱厕，定期清掏 |
| 固体 废物 | 干排车间 | 尾矿渣 | 回填历史采坑 |
|  | 设备 | 废机油 | 危废间内暂存，定期交由资质单位 |
|  | 除尘器 | 收尘灰 | 进入选矿工艺，不外排 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处置 |
| 噪声 | 生产设备 | Leq（dB） | 隔声减振措施 |

3.1.9项目污染源强核算

3.1.9.1施工期污染源分析

本项目为扩建项目，现场踏勘时，企业已完成部分建设，剩余工程量较小，计划施工人数为10人，工期为2个月，施工期环境影响主要表现在以下几个方面：

●施工过程中产生的扬尘、运输车辆尾气；

●施工建筑垃圾对环境造成的影响；

●施工废水对环境造成的影响；

●设备安装噪声对周围声环境造成一定影响。

1、废气

本项目施工期大气污染物主要是运输设备过程中产生的汽车尾气和施工过程中产生的扬尘。本项目汽车尾气污染很小。在施工过程中，扬尘污染主要来源于建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生扬尘；运输车辆往来将造成地面扬尘。本工程建筑材料的装卸、运输和堆放，对环境影响很小。

2、废水

施工期废水主要为施工过程中产生的施工废水。

施工废水主要包括砂石料冲洗水、混凝土养护用水、设备车辆冲洗水、建筑养护排水等，其主要污染因子为SS。施工废水量经简易沉淀池沉淀后回用于砂石料冲洗、混凝土养护，场地洒水等，不外排。

本项目工程量较小，计划施工人数为10人，工期为2个月。根据建筑施工场地生活用水定额，按50L/人•d计算，施工人员的生活用水量为0.5m3/d，排污系数按用水量的80%计，则施工期共计生活污水排放量为0.4m3/d，24m3/a，施工期生活污水排入防渗旱厕。

3、噪声

（1）施工期噪声的产生

施工期产生的噪声污染主要为施工机械和交通车辆产生，将对附近环境产生一定的不利影响。

施工期噪声源情况：施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。本项目噪声设备主要为：运输车辆噪声70～90 dB(A)、施工机械噪声70～90dB(A)等。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会互相叠加。

（2）施工期噪声控制措施

为降低施工噪声对声环境的影响，采取如下噪声控制措施：

①选用低噪声设备，并采取有效的隔声减振措施。

②合理安排施工工序，尽量缩短施工周期，减轻施工噪声对施工场地周围敏感目标的影响。

③合理安排施工时间，将强噪声作业安排在白天进行，禁止夜间施工。

④运输车辆在经过敏感点时应限速、禁鸣，并定期对车辆进行保养。

通过采取以上噪声控制措施后，施工期的场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

4、固体废物

施工期间需要运输各种建筑材料（如砂石、水泥等），工程完工后，会残留部分建筑垃圾，包括砂石、石块、废木料、废金属、废钢筋等杂物，经分类后能回用的回用，不能回用的外卖。

本项目工程量较小，计划施工人数为10人，工期为2个月。施工期产生的生活垃圾按0.5kg/人•d计，生活垃圾产生量5kg/d，0.3t/a。经袋装收集后，由市政环卫部门清运至垃圾填埋场集中处理。

3.1.9.2营运期污染源分析

1、废气污染源强核算

（1）有组织废气

本项目有组织废气为破碎车间上料、破碎及筛分工序产生的粉尘。

项目在筛分工序上方安装1个集尘罩，集尘效率99%，粉尘经集尘罩收集后，由1台风量200000m3/h的风机送入1台处理效率99%的布袋除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒（P1）排放。

项目二道破碎工序各设置1个集尘罩，其中上料工序与一破共用1个集尘罩，集尘效率99%，粉尘经集尘罩收集后，由2台风量200000m3/h的风机送入1台处理效率99%的布袋除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒（P1）排放。

类比抚顺罕王兴洲矿业有限公司选矿厂建设项目，该项目位于辽宁省抚顺市东洲区碾盘乡，与本项目原材料相同、产品相同、工艺相同，具有类比可行性，抚顺罕王兴洲矿业有限公司选矿厂1号系统生产能力为26万t/a，破碎车间粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器，通过1个15m排气筒排放，集气罩收集效率为99%，布袋除尘器处理效率为99%。

根据辽宁中环祥瑞工程技术有限公司于2021年11月3日对1号系统排气筒监测结果，颗粒物排放速率为0.172kg/h，得出本项目破碎车间颗粒物排放速率为0.331kg/h，2.38t/a，排放浓度为1.655mg/m3，则本项目破碎车间颗粒物产生量为33.43kg/h，240.73t/a，产生浓度为167.15mg/m3。

本项目颗粒物排放浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6大气污染物特别排放限值。

（2）无组织废气

①原料卸料扬尘

推荐采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算：

式中：Q—物料装车时机械落差起尘量，kg/s；

u—平均风速，m/s，取值2.2m/s；

H—物料落差，m，取值1m；

w—物料含水率，%，通过洒水抑尘增加物料含水率，本项目取值7；

经计算，卸料起尘量为0.0149kg/s，本工程原料用量约200万t/a，总卸料次数为40万次，则原料卸料过程粉尘产生量为10.4t/a，本项目原料存放于封闭厂房内，并采取洒水抑尘，抑尘效率为90%，则原料卸料过程粉尘排放量为1.04t/a。

②堆存粉尘

本项目原矿石粒径较大，堆存粉尘产生量较小，可忽略不计；产品铁精粉采用袋装储存，堆存粉尘基本可忽略不计。

本项目尾矿仓占地面积为300m2，堆高约3米，设计存储量为2000t。根据《港口建设项目环境影响报告书规范》（JTJ226-1997），有关堆场起尘量的计算公式：

Q=2.1(u-u0)3e－1.023W

式中Q——矿石堆起尘量，kg/t・a；

u——堆场起尘条件下的风速，m/s，取值为2.2m/s；

u0——为煤起尘风速，m/s，根据北京环科院的实验数据为1.44m/s；

W——湿含量，取值为7%。计算结果Q＝0.056(kg/t.a)，则TSP排放量为11.22t/a，本项目尾矿存放于封闭库房内，采取喷头洒水方式对其进行抑尘，抑尘效率为90%，则尾矿堆存粉尘排放量为1.12t/a。

③皮带输送粉尘

本项目皮带输送为全封闭式，且布置在封闭车间内，粉尘产生量可忽略不计。

④车间无组织粉尘

根据前文分析，破碎车间产生的粉尘无组织散逸量为0.34kg/h，2.42t/a。破碎车间为全封闭，采用洒水抑尘。抑尘效率为90%，则车间无组织粉尘排放量为0.034kg/h，0.242t/a。

表3.1-9                                       有组织废气排放汇总表

| 工艺 | 污染源 | 排气筒参数 |  | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放情况 |  |  |  | 排放时间 | 执行标准 |  | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度 m | 内径 m |  | 核算方法 | 废气 量m3/h | 浓度mg/m3 | 产生量 kg/h | 工艺名称 | 去除效率 % | 核算方法 | 废气 量m3/h | 浓度mg/m3 | 排放 量kg/h | Hr/a | 浓度mg/m | 速率kg/h |  |
| 破碎车间 | P1 | 15 | 0.5 | 颗粒物 | 类比 | 200000 | 167.15 | 33.43 | 布袋除尘器 | 99 | 类比 | 200000 | 1.655 | 0.331 | 7200 | 10 | / | 达标 |

项目无组织废气排放汇总见表3.1-10。

表3.1-10                     无组织废气排放汇总表

| 污染源名称 | 污染物 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 污染源位置 | 污染源参数m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 高度 | 长度 | 宽度 |
| 破碎车间 | 颗粒物 | 0.34 | 2.42 | 0.034 | 0.242 | 破碎车间 | 15 | 83 | 70 |
| 卸料粉尘 | 颗粒物 | 1.4 | 10.4 | 0.14 | 1.04 | 破碎车间 | 15 | 83 | 70 |
| 堆存粉尘 | 颗粒物 | 1.6 | 11.2 | 0.16 | 1.12 | 尾矿仓 | 15 | 20 | 15 |

C：非正常排放

非正常工况是指污染物控制措施出现问题等因素引起的污染源排放量高于设计值，如：设备检修，原料、燃料中毒性较大污染物的含量不稳定，污染物控制措施达不到应有效率等情况。

本项目非正常工况排放情况主要是除尘器出现故障导致粉尘在一段时间内排放量增加，项目大气污染物非正常排放量核算详见表3.1-11。

表3.1-11                 污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/（ug/m3） | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间 /h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | 废气处理设施发生故障 | 颗粒物 | 308600 | 61.72 | 0.1 | 1次/年 | 加强管理 |

本环评建议建设单位采取如下措施：

①发生停电时及时转换电力线路；

②对除尘装置认真保养维护，定期进行检修，最大程度减少设备发生故障的可能性；

③开车前，先待除尘器运转正常再开车，同时逐渐扩大产能；停车时逐步降低产能，并直到全部停后再停除尘器设施。确保由于开停车产生的大气污染物得到有效治理，并满足相关标准要求。

非正常排放对环境影响较大。由于发生非正常工况排放次数较少，污染因子及产生量难以定量，且排放时间较短，建设单位能够及时采取措施处理，不会对周围大气环境造成长期影响，故本次环评对其不做主要分析。

本项目物料平衡见表3.1-12，铁平衡一览表见表3.1-13。

表3.1-12                        物料平衡一览表

| 输入 |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿石 | 2000000t/a | 铁精粉 | 500000t/a |
|  |  | 尾矿渣 | 1499759.27t/a |
|  |  | 排放粉尘 | 2.38t/a |
|  |  | 落地粉尘 | 2.42t/a |
|  |  | 除尘器回收粉尘 | 235.93t/a |
| 合计 | 2000000t/a | 合计 | 2000000t/a |

表3.1-13                       铁平衡一览表

| 输入 |  |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 品位% | 投入量（t/a） | 物料名称 | 品位% | 产出量（t/a） |
| 原矿 | 23 | 460000 | 精矿 | 66 | 330000 |
|  |  |  | 尾矿渣 | 8.6 | 129944.29 |
|  |  |  | 排放粉尘 | 23 | 0.55 |
|  |  |  | 落地粉尘 | 23 | 0.56 |
|  |  |  | 除尘器回收粉尘 | 23 | 54.26 |
| 合计 |  | 460000 | 合计 |  | 460000 |

2、废水污染源强核算

①生活用水

本项目不设淋浴、食堂及宿舍，用水定额按20L·人/d计算，新增员工30人，年生产300天，员工生活用水量为0.6m3/d，即180m3/a。生活污水排放量按实际用水量的80%计算，约0.48m3/d，144m3/a，排入1座有效容积约15m3的防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。

②生产用水

1）选矿

根据建设单位提供资料，每处理1t原矿石需水4m3。本项目每天处理原矿石1667t，所需水量为6668m3/d，经沉淀后循环使用。其中产品及尾矿约含10%的水分，即151.55m3/d，损失5%，即333.4m3/d，所以每日新增用水量为484.95m3/d，即145485m3/a。选矿废水直接回流回用至磨选工艺，不外排。

2）抑尘

抑尘用水量约为1.0m3/d，即300m3/a。全部蒸发损耗。

建设项目水平衡见图3.1-4。

图3.1-4  建设项目水平衡图t/d

3、噪声污染源强核算

本项目主要噪声源有颚式破碎机、锤式破碎机、筛分机、球磨机、磁选机等，机械设备运行时产生的噪声，主要噪声源强见表3.1-14。

表3.1-14                     主要设备噪声源强

| 序号 | 噪声源 | 数量 | 声功率级[dB(A)] | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机 | 1 | 100 | 车间封闭，建筑隔声、基础减振 |
| 2 | 锤式破碎机 | 1 | 100 |  |
| 3 | 筛分机 | 4 | 100 |  |
| 4 | 球磨机 | 3 | 100 |  |
| 5 | 磁选机 | 3 | 90 |  |
| 6 | 水泵 | 8 | 95 |  |
| 7 | 压滤机 | 2 | 85 |  |
| 8 | 风机 | 1 | 95 |  |

通过采取降噪措施后，各厂界贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准要求，对周围环境影响较小。

4、固体废物污染源强核算

本项目固体废物主要为尾矿渣、除尘器收集的除尘灰、废机油、员工生活垃圾。

（1）除尘器除尘灰

根据前文计算可得，本项目除尘器收集除尘灰235.93t/a，进入选矿工艺，不外排。

（2）生活垃圾

本项目新增员工30人，年工作300天，生活垃圾按0.5kg/人·d计，年产生4.5t，垃圾箱临时储存，定期送环卫部门指定地点。

（3）尾矿渣

选矿后产生的尾矿渣约为150万t/a，暂存于1座占地面积为300m2的尾矿仓内，用于填埋历史采坑。

（4）废机油

本项目生产设备定期更换机油，废机油产生量约0.5t/a，于厂区内10m2的危废间内暂存，定期交由资质单位处置。

固体废物产生及排放情况见表3.1-15。

表3.1-15               固体废物产生及排放情况汇总表

| 序 号 | 名称 | 产生工序 | 废物类别 | 废物 代码 | 产生量 （t/a） | 拟采取的处理 或处置方式 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘灰 | 除尘器 | 一般固废 | / | 235.93 | 进入选矿工艺，不外排 | 0 |
| 2 | 生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 | / | 4.5 | 暂存于垃圾桶内，定期送环卫部门指定地点 | 0 |
| 3 | 尾矿 | 生产 | 一般固废 | / | 150万 | 用于填埋历史采坑 | 0 |
| 4 | 废机油 | 生产设备 | 危险废物 | 900-214-08 | 0.5 | 危废间内暂存，定期交由资质单位 | 0 |

5、污染物排放总量

表3.1-16                     污染物排放总量

| 类别 | 名称 | 污染源 | 产生量 （t/a） | 拟采取的处理或处置方式 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 破碎车间 | 240.73 | 布袋除尘器 | 2.38 |
|  | 颗粒物 | 卸料 | 10.4 | 厂房封闭，洒水逸尘 | 1.04 |
|  | 颗粒物 | 堆存 | 11.2 | 厂房封闭，洒水逸尘 | 1.12 |
|  | 颗粒物 | 车间未收集 | 2.42 | 厂房封闭，洒水逸尘 | 0.242 |
| 废水 | 选矿废水 | 球磨车间 | 145485 | 回用于生产，不外排 | 0 |
|  | 生活污水 | 职工生活 | 144 | 排入旱厕，定期清掏，用于农肥 | 0 |
| 固废 | 除尘灰 | 除尘器 | 235.93 | 进入选矿工艺，不外排 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 职工生活 | 4.5 | 暂存于垃圾桶内，定期送环卫部门指定地点 | 0 |
|  | 尾矿 | 生产 | 150万 | 用于填埋历史采坑 | 0 |
|  | 废机油 | 生产设备 | 0.5 | 危废间内暂存，定期交由资质单位 | 0.5 |

3.2“三本帐”分析

项目三本帐分析，详见表3.1-17。

表3.1-17                     全厂污染物“三本帐”                    单位：t/a

| 污染因素 | 污染物 | 原有 | 扩建项目 | “以新带老”削减量 | 改扩建后全厂排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0418 | 2.38 | 0.041 | 2.3808 | +2.339 |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生产废水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固体 废物 | 除尘灰 | 0 | 235.93 | 0 | 235.93 | +235.93 |
|  | 尾矿渣 | 9.36万 | 150万 | 0 | 1459.36万 | +150万 |
|  | 碎石 | 0.6 |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 2.55 | 4.5 | 0 | 7.05 | +4.5 |
|  | 废机油 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |

4区域环境概况

## 4.1自然环境现状调查与评价

4.1.1建设项目地理位置

北票市位于辽宁西部，大凌河中游，东经120°15′-121°17′，北纬41°24′-42°17′，东西83.25km，南北长129.5km，南临锦州，北接内蒙古自治区，是辽蒙冀中心区 域，环渤海经济圈的重要组成部分。全市总面积 4469km2。

东官营镇位于北票市西北部，距北票市区20公里，东邻蒙古营乡，南与五间房镇毗邻，西与西官营镇相连，北与娄家店乡、大黑山特别行政管理区接壤。G305国道、S209省道纵贯全乡。镇域面积约303.94km2，辖9个行政村，50个村民小组。行政村包括炮手村、东官营村、东山嘴村、海丰村、黄古屯村、土洞子村、瓦房村、小巴沟村、小三家村。

本项目位于辽宁省朝阳市北票市东官营镇小巴沟村，本项目中心坐标：东经120.593539，北纬41.976645，海拔高度305m，厂区四周均为农田或林地。

项目位置

比例尺1：1000000

图4.1-1 地理位置图

4.1.2气象气候

北票市属于较为典型的寒温带季风气候区。该地区年平均温度为9.41℃，1月份平均温度最低为-9.51℃，7 月份平均温度最高为24.78℃；年平均气压为994.19hPa，7 月份平均气压最低为984.52hPa，1月份平均气压最高为1004.10hPa；年平均相对湿度为 57.72%，12月份平均相对湿度最低为40.11%，7月份平均相对湿度最高为84.09%；年平均风速为2.85m/s，1月份平均风速最低为2.07m/s，5月份平均风速最高为3.51m/s；年平均水汽压为10.97hPa，1月份平均水汽压最低为3.03hPa，7月份平均水汽压最高为25.33hPa；年平均最低气温为3.26℃，1月份平均最低气温最低为-16.57℃，7月份平均最低气温最高为20.79℃；年平均最高气温为15.70℃，1月份平均最高气温最低为-2.92℃，8月份平均最高气温最高为29.47℃。该地区年平均降水量为480mm，12 月份平均降水量最少为1.9mm，7月份平均降水量最多为168mm。

4.1.3水文

境内主要河流为东官河。

- 东官河地处朝阳北票市东官营镇，属国家生态建设重点工程区。该河贯穿全镇南北，是东官镇重要河流之一，与大黑山国家森林公园毗邻，不仅肩负着巩固国家流域生态治理成果，引领生态景观型河道修复工程的先行示范的作用，同时肩负着完善区域门户形象，健全生态功能，强化防洪安全的使命。东官河位于辽宁朝阳北票市西北部。北与大黑山特别行政管理区相连，途经东山嘴村、小巴沟村、炮手营子村、东官营村、八里营村、海丰村，南至五间房村，贯穿全镇南北。G305国道、S209省道纵贯全镇，与河道毗邻。东官营河属于大凌河水系，项目区总面积2.28km2，治理区域范围长24.5km，最宽部分为110m，最窄部分为30m，平均宽度53m，治理面积1.30km2。

本项目

图4.1-2  北票市地表水系图

4.1.4地形、地貌

工作区位于辽宁省西部低山丘陵区，总体地势为北西高，南东低。努鲁儿虎山山脉的大青山脉呈北东向展布于工作区西北边界，与内蒙古自治区敖汉旗、奈曼旗相接，主峰大青山海拔1153.7m。其丘陵山地绝对标高多在300~900m之间。丘陵山区基岩出露面积占工作区70%以上。由于地层岩性，地质构造及各种营力联合作用，形成了西北部峰峦叠嶂，中部低山广布，东南部丘陵起伏的地貌形态，大凌河及其支流河谷呈条带状，树枝状有规律的展布。按形态和成因类型将工作区划分为四种成因类型和六种成因形态类型，现分述如下：

（1）构造剥蚀地形

1）尖顶状、圆顶状中低山

分布于工作区西北部的努鲁儿虎山、大青山、大黑山、楼子山一带，海拔高度800~1000m，最高峰大青山主峰海拔高度达1153.7m，相对切割深度约500多米，山顶呈尖顶状、圆顶状，山脊线呈锯齿状或波状，山势陡峭，呈陡坡或凸坡，坡角在30~40°，个别达到60°，山间峡谷多呈“V”字形。少数呈“U”字形。岩性为石英岩、火山岩、灰岩、花岗岩、片麻岩、石英二长岩。

2）尖顶状低山

分布于工作区西部、西北部松岭山、凤凰山、桃花吐山一带，大致呈北东~南西向展布，海拔高度一般在600~800m，相对切割深度在200~500m，山顶多呈尖顶状，少数为圆顶状，山脊线呈锯齿状，山坡呈直陡坡或凸坡，坡角15~30°左右，个别达45°，岩性由石英岩、灰岩、火山岩、砂砾岩、砂页岩组成。

（2）剥蚀地形

剥蚀地形主要为丘陵，本区分布面积最大。

丘陵主要分布于工作区东南部，东北部及西南部，一般海拔高度小于500m，相对切割深度100~300m，以圆顶状为主，少数为尖顶状、平台状、长梁状，坡角一般小于20°，由砂页岩、砾岩、火山岩等组成。此外丘间比较开阔，往往形成丘间洼地，可见少数基岩冲沟。

（3）剥蚀堆积地形

1）坡洪积扇裙

主要分布于山前或呈条带状分布于河谷的两侧，一般呈不对称分布。坡洪积扇相连起来往往组成扇裙，分布高程变化较大，总的规律是由西北至东南由高变低。扇裙前缘到后缘一般1~2km，个别达5km，向河谷低地倾斜，近山处坡角在5~7°，远山处3~5°。前缘与一、二级阶地河漫滩或山间谷地呈陡坎相接，坎高5~10m，个别达20m，局部呈过渡关系。其上冲沟发育，切割深度变化较大，中部最深可达27m，西北部、东南部较浅，长度一般200~500m，由中、上更新统地层构成。

2）山间谷地

呈长条状、树枝状分布于山间河谷之中，分布于工作区东南部，一般上游窄，下游宽，长5~20km不等，多向附近河流方向延伸，宽0.5~2.0km，自沟头向河谷沟口处倾斜，谷源有陡坎，横剖面呈“U”字型，地面坡度3~8°，其上多发育季节性河流。

（4）堆积地形

区内堆积地形为河谷平原，分布于大凌河及其支流河谷，由一、二级阶地、河漫滩组成，平原表面较为开阔平坦，由两侧向河谷微倾。

二级阶地：发育在木头城子~十二台营子、章吉营子，金岭寺亦有零星分布，宽度变化较大，断续分布，由0.5~1km到数十米。河流两侧不对称，前缘与一级阶地陡坎相接，坎高4~6m，后缘与坡洪积扇呈过渡关系，与基岩界线清楚，阶地面较平坦，微向河谷倾斜，坡角1~3°，其上发育小冲沟，由上更新统下部冲洪积物组成。

一级阶地：最发育地段为大凌河河谷，其支谷较差，宽0.5~2km，个别宽达4~5km，窄处只有几十米或根本不发育，两侧不对称，阶地前缘与河漫滩、河床多呈陡坎相接，坎高0.5~3.5m，个别为缓坡相接，后缘与二级阶地、坡洪积扇或基岩接触，阶地面平坦，微向河谷倾斜，坡角约1~2°。

河漫滩：呈条带状不对称发育在河床两侧，局部见有河心滩，宽度变化大，尤其支流河谷更甚，一般0.5~1km，支流上游较窄，小于0.5km，其上起伏不平，前缘与河床呈过渡关系或以0.5m陡坎相接，后缘与一级阶地，坡洪积扇裙、基岩接触。

本项目所在地

图4.1-3  区域地貌简图

4.1.5区域地质与构造

北票市地处内蒙古和燕山地槽两大地质单元之间，地层有古老的太古界建平群、震旦亚界、古生界和第四系地层。太古界建平群大部分是经过强烈变质的片麻岩、石英岩类，占全市面积的1/3。主要分布在西部和北部各乡镇。中生代的两个构造盆地，即北票—哈尔脑盆地和金岭寺—羊山盆地，成陆相沉积，岩石组成主要有砂岩、页岩和部分火山熔岩、安山岩、玄武岩和石灰岩等，占全市面积的2/3。北票煤田产于中生界地层，集中分布在北票市周围。砂页岩主要分布在东部和南部，石灰岩和白云岩分布在北票市区的周围。

（1）前第四纪地层

工作区前第四纪地层出露较为齐全，且分布面积较广，太古宇、元古宇、古生界、中生届地层均有不同程度的出露。以中生届地层分布最为广泛，岩性以中基性熔岩及火山碎屑岩、砾岩、砂岩为主。太古宇建平群以片麻岩为主，分布于西北部；元古宇长城系和蓟县系出露较为齐全，岩性以石英砂岩、白云岩、燧石条带白云岩为主，分布在工作区西部及中部；古生界小面积出露于大凌河两侧，岩性为白云质灰岩、砾岩、砂岩等。

（2）第四纪（Q）地层

工作区第四系主要分布于河谷平原、山间谷地及山前坡洪积扇裙区，地层出露比较齐全，时代齐全，成因类型比较复杂。

（3）侵入岩

工作区侵入岩多期次侵入，从太古宙~元古宙的鞍山旋回至中生代的燕山旋回侵入岩体分四期不同程度出露。其中华力西晚期在本区活动强烈，分布面积广，岩体规模大，其它期侵入岩相对规模较小。

图4.1-4 区域第四系综合柱状图

4.1.6植被、生物多样性

北票市境内植被为半干旱暖温带落叶阔叶林带，属华北植物区与蒙古草原相毗邻的边缘部分，向北过渡到干旱草原带，有较多的蒙古区系植物侵入。由于长期的人为干扰，原始植被破坏殆尽，现状植被主要是天然次生林、多带次生林和人工林，及其半生的地被物，植被类型主要为针叶林、真阔混交林、灌丛等。主要树种以刺槐、油松、山杏为主，国槐、马尾松、侧柏、小叶杨、馒头柳、圆头柳等也有分布。灌区主要有自然生长的荆条及人工栽植的沙棘、小叶锦鸡等。农作物主要有玉米、谷子等。野生草种以狗尾草、马蔺草、蒲公英、燕麦草、披碱草等为主，牧草有沙大旺、紫花苜蓿等。

本项目区内土壤成土母质为黄土或红土层及各类母岩的风华物，区内地带性土壤类型以褐土为主要土类，非地带性土壤类型主要为冲积土，分布于谷地平原地带，土层深厚，肥力较高，土质疏松，粒状结构，多具有返潮、性暖，肥效大，宜种性广等特点。土壤表层pH质约为6.5—7.7。土壤肥力适中。林草覆盖率30%左右。该区域内无珍稀、濒危野生动植物，植被覆盖率40%左右。

项目所在区为落叶阔叶林带。植被主要为针叶林，针阔混交林、灌丛；主要树种以刺槐、油松、山杏为主，国槐、马尾松、侧柏、小叶杨也有分布，草本植物主要有黄白草、野古草、隐子草、蒿类等；区内果树主要有苹果、梨、桃、李、杏等。

## 4.2环境质量现状调查与评价

### 4.2.1环境空气质量现状调查与评价

（1）区域达标判定

本项目位于朝阳北票市，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单，根据朝阳市生态环境局公布的朝阳市2020年空气质量状况，朝阳市环境空气质量现状见表4.2-1。

表4.2-1                      区域环境空气质量现状

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度μg/m3 | 标准值μg/m3 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 35 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 66 | 70 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 15 | 60 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 21 | 40 | 达标 |
| CO | 百分位浓度 | 1.8mg/m3 | 4mg/m3 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时百分位浓度 | 154 | 160 | 达标 |

从上表可知，项目所在区域的6项指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单。

（2）其他污染物

特征污染物总悬浮颗粒物采用辽宁中环祥瑞工程技术有限公司于2021年11月22日—11月28日对北票市冶通矿业有限公司年产50万吨铁精粉建设项目的监测数据。

表4.2-2                 其它污染物补充监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点位坐标m |  | 检测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 120.593491 | 41.976912 | 总悬浮颗粒物 | 日平均，连续7天 | / | 0 |
| 下风向 | 120.602117 | 41.990119 |  |  | 东北 | 1477 |

备注：监测点位坐标取距离项目厂址中心点的最近点位置。

表4.3-3                 其它污染物环境质量监测结果表

| 点位名称 | 监测点位坐标m |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准 μg/m3 | 监测浓度范围 μg/m3 | 最大浓度占标率 | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 120.593491 | 41.976912 | 总悬浮颗粒物 | 日均值 | 300 | 119-131 | 0.44 | 0 | 达标 |
| 下风向 | 120.602117 | 41.990119 | 总悬浮颗粒物 | 日均值 | 300 | 119-130 | 0.44 | 0 | 达标 |

备注：监测点位坐标取距离项目厂址中心点的最近点位置。

由监测数据可知，项目区域总悬浮颗粒物符合标准。

监测期间气象条件见表4.2-3。

表4.2-3                     监测期间气象条件

| 采样日期 | 天气 | 气温 ℃ | 气压(kPa) | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年11月22日-11月28日 | 晴 | -0.8-5.6 | 99.4-99.9 | 南/西南/东南/东北/北 | 1.1-2.4 |

环境空气检测项目及分析方法见表4.2-4。

表4.2-4                    环境空气检测项目及分析方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准号 | 检出限 | 仪器名称及型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及修改单 | 0.001mg/m3 | 综合大气采样器2030 | LNZH-YQ-026 LNZH-YQ-027 |
|  |  |  |  | 电子天平 FA2004A | LNZH-YQ-014 |
| 监测频次 |  | 总悬浮颗粒物：日平均，连续7天。 |  |  |  |

### 4.2.2地表水环境质量现状调查与评价

本项目地表水引用辽宁中环祥瑞工程技术有限公司于2021年8月4日对北票东官河例行监测数据。

(1)监测项目：pH、COD、氨氮、溶解氧、总磷、硫化物、石油类、氟化物、挥发酚、氰化物，共10项。

(2)监测点位：施可丰产业园上游500m、下游3000m。

(3)监测频率：2021年8月4日，每天一次。

(4)监测方法：按环境监测技术规范进行。

(5)监测统计结果见表4.2-5。

表4.2-5                     地表水监测数据统计表

| 序号 | 检测项目 | 采样日期 | 检测结果 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产业园上游500m | 产业园下游3000m |  |
| 1 | PH | 2021.8.4 | 7.5 | 7.5 | 无量纲 |
| 2 | 氨氮 | 2021.8.4 | 0.614 | 0.225 | mg/L |
| 3 | 化学需氧量 | 2021.8.4 | 18 | 15 | mg/L |
| 4 | 总磷 | 2021.8.4 | 0.19 | 0.09 | mg/L |
| 5 | 溶解氧 | 2021.8.4 | 7.1 | 6.5 | mg/L |
| 6 | 石油类 | 2021.8.4 | 0.01 | 0.01 | mg/L |
| 7 | 挥发酚 | 2021.8.4 | <0.0003 | 0.0603 | mg/L |
| 8 | 氟化物 | 2021.8.4 | 0.65 | 0.46 | mg/L |
| 9 | 硫化物 | 2021.8.4 | <0.005 | <0.005 | mg/L |
| 10 | 氰化物 | 2021.8.4 | 0.004 | <0.004 | mg/L |

由上表可知，东官河各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

### 4.2.3声环境质量现状调查与评价

（1）监测布点与监测项目

在整个厂区东、南、西、北厂界各布设了1个点位，监测因子为：等效连续A声级。

（2）监测时间和频率

辽宁中环祥瑞工程技术有限公司于2021年11月24日~25日对场地四周进行监测，连续监测两天，每天1次，昼间10:00，夜间22:00。

（3）分析方法

使用符合规定的噪声测量仪，并按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）等国家有关标准进行监测。

表4.2-6                  噪声检测项目及分析方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准号 | 噪声仪器名称型号及编号 | 仪器型号及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境噪声 | 声环境质量标准 GB 3096-2008 | 多功能声级计AWA5688 | LNZH-YQ-062 |
|  |  |  | 声级校准器AWA6221B | LNZH-YQ-126 |
| 监测频次 |  | 连续监测2天，昼夜各1次。 |  |  |

（4）监测结果与评价

噪声监测结果见表4.2-7。

表4.2-7                   噪声监测结果及评价               单位：dB（A）

| 采样时间 | 测点名称 | 检测结果 单位：dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
|  |  | Leq | 标准 | 达标情况 | Leq | 标准 | 达标情况 |
| 2021.11.24 | 厂界东侧 | 47 | 55 | 达标 | 35 | 45 | 达标 |
|  | 厂界南侧 | 46 | 55 | 达标 | 37 | 45 | 达标 |
|  | 厂界西侧 | 48 | 55 | 达标 | 38 | 45 | 达标 |
|  | 厂界北侧 | 45 | 55 | 达标 | 38 | 45 | 达标 |
| 2021.11.25 | 厂界东侧 | 47 | 55 | 达标 | 39 | 45 | 达标 |
|  | 厂界南侧 | 48 | 55 | 达标 | 37 | 45 | 达标 |
|  | 厂界西侧 | 48 | 55 | 达标 | 39 | 45 | 达标 |
|  | 厂界北侧 | 48 | 55 | 达标 | 38 | 45 | 达标 |

由表4.4-7可见，厂界四周各监测点位昼间、夜间最大噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

### 4.2.4地下水环境现状调查与评价

北票市冶通矿业有限公司委托辽宁中环祥瑞工程技术有限公司对北票市冶通矿业有限公司年产50万吨铁精粉建设项目地下水环境质量现状进行监测。

(1)监测项目：水位、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、硫化物、氯化物、氟化物、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、六价铬、汞、砷、镉、铅、铁、锰、锌、铜、石油类、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。

(2)监测点位：水质5个(项目所在地1#、喇嘛洞1#、上丁杖子1#、小巴沟河东1#、上窝堡1#)；水位10个（项目所在地1#、喇嘛洞1#、喇嘛洞2#、上丁杖子1#、上丁杖子2#、上丁杖子3#、小巴沟河东1#、小巴沟河东2#、上窝堡1#、上窝堡2#）。

(3)监测频率：2021年11月28日，每天一次。

(4)监测方法：按环境监测技术规范进行。

监测统计结果见表4.2-8。

表4.2-8                      地下水监测结果与分析

| 序号 | 采样 日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目所在地1# | 喇嘛洞1# | 上丁杖子1# | 小巴沟河东1# | 上窝堡1# |  |
| 1 | 2021.11.28 | pH | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 无量纲 |
| 2 |  | 氨氮 | 0.494 | 0.397 | 0.321 | 0.310 | 0.421 | mg/L |
| 3 |  | 耗氧量 | 0.56 | 0.84 | 1.40 | 0.40 | 0.56 | mg/L |
| 4 |  | 总硬度 | 398.4 | 538.5 | 702.7 | 400.4 | 372.4 | mg/L |
| 5 |  | 硝酸盐氮 | 0.97 | 0.03 | 0.03 | 1.73 | 0.03 | mg/L |
| 6 |  | 亚硝 酸盐氮 | <0.003 | 0.005 | 0.005 | <0.003 | 0.005 | mg/L |
| 7 |  | 硫酸盐 | 95 | 196 | 188 | 155 | 89 | mg/L |
| 8 |  | 溶解性 总固体 | 660 | 865 | 957 | 811 | 752 | mg/L |
| 9 |  | 氯化物 | 35.0 | 94.6 | 94.1 | 43.9 | 108.4 | mg/L |
| 10 |  | 硫化物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L |
| 11 |  | 氟化物 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | mg/L |
| 12 |  | K+ | 3.31 | 3.16 | 2.87 | 1.68 | 1.50 | mg/L |
| 13 |  | Na+ | 28.8 | 20.9 | 81.2 | 27.3 | 16.5 | mg/L |
| 14 |  | Ca2+ | 121 | 150 | 185 | 78.6 | 110 | mg/L |
| 15 |  | Mg2+ | 13.0 | 16.2 | 27.3 | 10.5 | 13.8 | mg/L |
| 16 |  | Cl- | 33.6 | 91.6 | 90.8 | 41.2 | 105 | mg/L |
| 17 |  | SO42- | 91 | 192 | 182 | 148 | 83.8 | mg/L |
| 18 |  | CO32- | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | mg/L |
| 19 |  | HCO3- | 230 | 302 | 317 | 184 | 151 | mg/L |
| 20 |  | 铁 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | mg/L |
| 21 |  | 锰 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | mg/L |
| 22 |  | 铜 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | μg/L |
| 23 |  | 锌 | 0.3831 | 0.0218 | <0.0125 | <0.0125 | <0.0125 | mg/L |
| 24 |  | # 铅 | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <2.5 | μg/L |
| 25 |  | 镉 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | μg/L |
| 26 |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L |
| 27 |  | 汞 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | μg/L |
| 28 |  | 砷 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | μg/L |
| 29 |  | 石油类 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | mg/L |
| 30 |  | 水位 | 2395 | 1404 | 1070 | 1110 | 415 | cm |

| 序号 | 采样 日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 喇嘛洞2# | 上丁杖子2# | 上丁杖子3# | 小巴沟河东2# | 上窝堡2# |  |
| 1 | 2021.11.28 | 水位 | 1005 | 1303 | 1205 | 1127 | 425 | cm |
|  |  |  | 项目所在地1# | 喇嘛洞1# | 上丁杖子1# | 小巴沟河东1# | 上窝堡1# |  |
|  |  |  | 2395 | 1404 | 1070 | 1110 | 415 | cm |

地下水监测结果表明，监测点位除了总硬度超标外其他地下水监测因子均满足《地下水质量标准》（ GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准，总硬度超标主要是该地区地下水开采造成土壤及其下层沉积物中的钙镁易溶盐、难溶盐及交换性钙镁由固相向水相中迁移，从而使地下水硬度升高。

4.2.5土壤环境质量现状价

北票市冶通矿业有限公司委托辽宁中环祥瑞工程技术有限公司对北票市冶通矿业有限公司年产50万吨铁精粉建设项目土壤环境质量现状进行监测。土壤现状监测结果见表4.2-9。

(1)监测项目：45项基本因子+石油烃。

(2)监测点位：场地内3个表层样点。

(3)监测频率：2021年11月23日，监测1天，每层采样1次。

表4.2-9                    土壤污染风险筛选结果

| 序号 | 采样 日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 场地内表层样点1#（0~0.2m） | 场地内表层样点2#（0~0.2m） | 场地内表层样点3#（0~0.2m） |  |
| 1 | 2021. 11.23 | 铜 | 22 | 94 | 45 | mg/kg |
| 2 |  | 铅 | <10 | <10 | 13 | mg/kg |
| 3 |  | 镍 | 165 | 110 | 44 | mg/kg |
| 4 |  | 镉 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | mg/kg |
| 5 |  | 六价铬 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | mg/kg |
| 6 |  | 汞 | 0.108 | 0.090 | 0.086 | mg/kg |
| 7 |  | 砷 | 1.43 | 1.18 | 1.64 | mg/kg |
| 8 |  | 石油烃（C10-C40） | 58 | 48 | 83 | mg/kg |
| 9 |  | 氯甲烷 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | µg/kg |
| 10 |  | 氯乙烯 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | µg/kg |
| 11 |  | 1,1-二氯乙烯 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | µg/kg |
| 12 |  | 二氯甲烷 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | µg/kg |
| 13 |  | 反-1,2-二氯乙烯 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | µg/kg |
| 14 |  | 1,1-二氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | µg/kg |
| 15 |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | µg/kg |
| 16 |  | 氯仿 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | µg/kg |
| 17 |  | 1,1,1-三氯乙烷 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | µg/kg |
| 18 |  | 四氯化碳 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | µg/kg |
| 19 |  | 苯 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | µg/kg |
| 20 |  | 1,2-二氯乙烷 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | µg/kg |
| 21 |  | 三氯乙烯 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | µg/kg |
| 22 |  | 1,2-二氯丙烷 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | µg/kg |
| 23 |  | 甲苯 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | µg/kg |
| 24 |  | 1,1,2-三氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | µg/kg |
| 25 |  | 四氯乙烯 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | µg/kg |
| 26 |  | 氯苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | µg/kg |
| 27 |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | µg/kg |
| 28 |  | 乙苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | µg/kg |
| 29 |  | 间二甲苯+对二甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | µg/kg |
| 30 |  | 邻二甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | µg/kg |
| 31 |  | 苯乙烯 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | µg/kg |
| 32 |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | µg/kg |
| 33 |  | 1,2,3-三氯丙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | µg/kg |
| 34 |  | 1,4-二氯苯 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | µg/kg |
| 35 |  | 1,2-二氯苯 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | µg/kg |
| 36 |  | 苯胺 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | mg/kg |
| 37 |  | 2-氯酚 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | mg/kg |
| 38 |  | 硝基苯 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | mg/kg |
| 39 |  | 萘 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | mg/kg |
| 40 |  | 苯并[a]蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg |
| 41 |  | 䓛 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg |
| 42 |  | 苯并[b]荧蒽 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/kg |
| 43 |  | 苯并[k]荧蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg |
| 44 |  | 苯并[a]芘 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg |
| 45 |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg |
| 46 |  | 二苯并[a,h]蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg |

土壤环境质量符合建设用地第二类用地土壤污染风险筛选值。

图4.2-1 环境质量监测点位示意图

5环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响分析

建设项目施工期主要为厂房的建设，外墙、饰面及设备的安装。

### 5.1.1施工期环境空气影响分析

项目区施工期产生的大气污染主要源自地基开挖、车辆运输产生的地表扬尘和施工机械及建筑材料运输车辆产生的尾气。该部分污染呈间歇性，排放源位置、排放总量不固定，且会随着施工期的结束而消失。

1、施工期扬尘分析

（1）动力起尘

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。据了解，该项目建设过程中的运输车辆以使用5吨的卡车较多，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下的经验计算公式为：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5.1-1为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。

表5.1-1                  不同车速和地面清洁程度时的汽车

| P 汽车速度，km/h | 道路表面粉尘量，kg/m2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| 5 | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10 | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15 | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20 | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表5.1-2为施工道路洒水抑尘的试验结果。

表5.1-2                     施工道路洒水抑尘试验结果

| 距离(m) |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度mg/m3 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

洒水抑尘的试验结果表明，每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工道路扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围，道路外侧50m处即能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物≤1.0mg/m3要求，不采取洒水措施，道路外侧约100m处才能达到施工期无组织排放颗粒物标准。

（2）风力扬尘

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场起尘的经验计算公式为：

其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V10——距地面10m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表5.1-3。

表5.1-3                      不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 156.06 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

从上表可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表5.1-4为施工道路洒水抑尘的试验结果。

表5.1-4                     施工道路洒水抑尘试验结果

| 距离(m) |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度mg/m3 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

洒水抑尘的试验结果表明，每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工道路扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围，道路外侧50m处即能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物≤1.0mg/m3要求，不采取洒水措施，道路外侧约100m处才能达到施工期无组织排放颗粒物标准。

2、机械废气对环境的影响

施工机械及各型运输车辆。使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。

施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。

施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

3、车辆运输废气

项目废弃土石方、建筑材料运输过程中会产生一定的扬尘，对道路沿线居民造成一定的影响。

评价要求建设单位应注意在运输、装卸建筑材料时，必须采用封闭式车辆运输，尤其是砂石等的运输必须控制其散落和扬尘的污染；施工工地进出口处地面设置草垫，并配备高压水枪冲洗带泥土的汽车轮胎和底盘下方，冲洗轮胎的废水不能随意外排，需沉淀后回用。通过限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁可以减少车辆行驶扬尘。

综上，项目区施工期短，粉尘（扬尘）、废气排放量不大，施工单位可以通过采取洒水降尘、限速、限载和加强汽车维护保养以及加强施工机械设备维护保养、保证其良好运转状态等措施来降低汽车尾气、施工机械设备尾气污染物的排放量，降低粉尘和废气对外环境的影响。施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，项目区内的绿化完成等，施工扬尘及废气对环境空气的影响也就随之结束。

### 5.1.2施工期废水影响分析

施工期废水主要为施工过程中产生的施工废水及施工人员的生活废水。

施工废水主要包括砂石料冲洗水、混凝土养护用水、设备车辆冲洗水、建筑养护排水等，其主要污染因子为SS。施工废水量经简易沉淀池沉淀后回用于砂石料冲洗、混凝土养护，场地洒水等，不外排。

本项目工程量较小，计划施工人数为10人，工期为2月。根据建筑施工场地生活用水定额，按50L/人•d计算，施工人员的生活用水量为0.5m3/d，排污系数按用水量的80%计，则施工期共计生活污水排放量为0.4m3/d，24m3/a。施工期生活污水排入防渗旱厕。

### 5.1.3施工期噪声影响分析

在施工期，噪声源主要来自施工机械和运输车辆所产生的噪声。各施工阶段的主要施工机械和噪声源强详见下表。因各施工机械操作时有一定的间距，噪声源强不考虑叠加，为安全起见取单机上下限的平均值。预测公式选点源距离衰减模式：

LA=LW-20Lgr/r0 -α(r-r0)-R

式中：LA－受声点（即被影响点）所接受的声级，dB(A)；

LW－距声源1m处的声级，dB(A)；

r－声源至受声点的距离，m；

r0－参考位置的距离，取1m；

α—大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，取平均值0.008dB(A)/m；

R—噪声源的防护结构及工地四周围挡的隔声量，取15dB(A)。

由上式计算出的施工机械噪声于不同距离处的噪声影响值见表5.1-5。

表5.1-5                      主要施工设备噪声源强

| 机械设备 | 源强[dB(A)] | 噪声预测值 [ dB(A)] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 15m | 20m | 100m |
| 挖土机 | 90 | 76.02 | 70 | 66.48 | 63.98 | 50 |
| 自卸汽车 | 85 | 71.02 | 65 | 61.48 | 58.98 | 45 |
| 电锯 | 100 | 86.02 | 80 | 76.48 | 73.98 | 60 |
| 打桩机 | 90 | 76.02 | 70 | 66.48 | 63.98 | 50 |
| 混凝土泵车 | 80 | 66.02 | 60 | 56.48 | 53.98 | 40 |

由上表预测结果可知，由于施工机械噪声源强较高，如控制不当将对周边环境质量产生较大的影响。

防治措施：

为了减轻设本项目施工期噪声的环境影响，必须采取以下控制措施：

（1）施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），夜间禁止施工，采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工，合理安排各类施工机械的工作时间，施工单位应征求、听取当地居民的意见，对施工中可能出现的扰民现象及时予以通报，并接受公众监督。

（2）对本项目的施工进行合理布局，避免在同一地点安排大量动力机械设备施工，以减缓局部累积声级过高风险。

（3）日常应注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态。

（4）应采用低噪声设备，对高噪声设备采取临时性的隔声措施。

（5）遵守作业规定，减少碰撞噪声，减少人为噪声。

（6）加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。

### 5.1.4施工期固体废物影响分析

施工期间需要挖土，本工程场地平整挖方可在场内就地平衡，用于工程填方回用和道路等建设，因此本项目无弃方产生。建筑垃圾主要包括砂石、石块等杂物，施工单位应实行标准施工、规划运输，将建筑垃圾集中收集后送至指定地点堆存，不得随意倾倒建筑垃圾。施工人员产生的生活垃圾也应统一收集，由环卫部门定期清运处理。本项目在建筑施工过程中产生的固体废物按有关规定妥善处置，建筑垃圾、生活垃圾有序收集，不随意堆置，施工期固废不会对周边环境产生不利影响。

本项目工程量较小，计划施工人数为10人，工期为2月。施工期产生的生活垃圾按0.5kg/人•d计，生活垃圾产生量5kg/d，0.3t/a。经袋装收集后，由市政环卫部门清运至垃圾填埋场集中处理。

采取上述处理措施后，施工中产生的固体废物不会对周围环境产生明显不利影响。

### 5.1.5施工期生态影响分析

本项目为扩建项目，新增用地均为北票市冶通矿业有限公司自有工业用地。现状大部分设施已建设完成，大部分路面已硬化，造成水土流失的可能性较小，工程的建设造成少量植被破坏，短期水土流失加剧，随着施工结束，场地进行硬化和绿化，可使水土流失得到有效控制，生态损失得以补偿。

## 5.2运营期环境影响分析

### 5.2.1运营期环境空气影响分析及预测

5.2.1.1项目所在地污染气象特征分析

根据北票市观象台多年气象要素统计结果，北票市属中温带亚湿润区季风型大陆性气候，四季分明，雨热同季，昼夜温差大，积温高，光照充足，春季多风，全年主导风向为南风和北风。全年平均气温8.7℃。一月平均气温-102℃，最低气温-28.2℃；七月平均气温24.7℃，最高气温42.3℃。年均无霜期150天左右。年平均日照2855小时。全年平均降水量474.7毫米，降雨多集中在7-8月。平均相对湿度53％。

5.2.1.2环境空气影响评价

根据工程分析，本项目排放的废气包括破碎车间、原料卸料扬尘及堆存产生的粉尘。

（1）预测因子

根据工程分析，确定大气环境空气影响预测因子为颗粒物。

（2）预测模型

根据前述判断，本项目环境影响评价等级为二级，结合建设项目的大气污染源、污染物特征及区域气象和地形条件，本次评价采用导则推荐的AerSCREEN预测模式系统对拟建项目的环境空气影响进行预测，并对污染物排放量进行核算。

（3）预测参数

项目废气排放参数相关信息见表5.2-1、表5.2-2、表5.2-3、表5.2-4。

表5.2-1                          环境质量标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 二类限区 | 日均 | 150.0 | 环境空气质量标准(GB 3095-2012) |
| TSP | 二类限区 | 日均 | 300.0 |  |

表5.2-2                                    大气污染物预测模型参数（有组织）

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/(m/s) | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| P1 | 破碎车间 | 120.601698 | 41.911522 | 300 | 15 | 0.5 | 10.5 | 20 | 7200 | 连续 | 0.331 |

表5.2-3                                    大气污染物预测模型参数（无组织）

| 编号 | 名称 | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 排放速率/kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| M1 | 破碎车间 | 83 | 70 | 15 | 15 | 7200 | 连续 | 0.174 |
| M2 | 堆存 | 25 | 20 | 30 | 15 | 7200 | 连续 | 0.16 |

表5.2-4                        估算模型参数表

| 参数 |  |  | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 |  | 农村 |
|  | 人口数 |  | / |
| 最高环境温度/℃ |  |  | 42.3 |
| 最低环境温度/℃ |  |  | -28.2 |
| 土地利用类型 |  |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 |  | 考虑地形 | 是✓ 否 |
|  |  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 |  | 考虑岸线熏烟 | 是 否✓ |
|  |  | 岸线距离/km | / |
|  |  | 岸线方向/° | / |

（4）地面浓度预测结果及评价

采用导则推荐的AERSCREEN模型进行估算，估算结果如下。

A：有组织

表5.2-5                   有组织排放估算模式计算结果

| 下风向距离 | 点源 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 1.2776 | 0.2839 |
| 100.0 | 3.1799 | 0.7066 |
| 200.0 | 4.8292 | 1.0732 |
| 300.0 | 38.6940 | 8.5987 |
| 400.0 | 31.9510 | 7.1002 |
| 500.0 | 27.4550 | 6.1011 |
| 600.0 | 22.7480 | 5.0551 |
| 700.0 | 21.9820 | 4.8849 |
| 800.0 | 18.0780 | 4.0173 |
| 900.0 | 18.2310 | 4.0513 |
| 1000.0 | 16.4360 | 3.6524 |
| 1200.0 | 9.7297 | 2.1622 |
| 1400.0 | 6.3434 | 1.4096 |
| 1600.0 | 5.2035 | 1.1563 |
| 1800.0 | 6.6843 | 1.4854 |
| 2000.0 | 8.5289 | 1.8953 |
| 2500.0 | 6.6822 | 1.4849 |
| 下风向最大浓度 | 40.0200 | 8.8933 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 308.0 | 308.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

B：无组织

表5.2-6                    无组织排放估算模式计算结果

| 下风向距离 | 破碎车间 |  | 堆存 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) |
| 50.0 | 54.4120 | 6.0458 | 62.8740 | 6.9860 |
| 100.0 | 73.4220 | 8.1580 | 61.0890 | 6.7877 |
| 200.0 | 55.5260 | 6.1696 | 39.9460 | 4.4384 |
| 300.0 | 43.4560 | 4.8284 | 29.7040 | 3.3004 |
| 400.0 | 37.6580 | 4.1842 | 24.1340 | 2.6816 |
| 500.0 | 32.1270 | 3.5697 | 20.5650 | 2.2850 |
| 600.0 | 28.2280 | 3.1364 | 18.0540 | 2.0060 |
| 700.0 | 25.3080 | 2.8120 | 16.1770 | 1.7974 |
| 800.0 | 23.0280 | 2.5587 | 14.7130 | 1.6348 |
| 900.0 | 21.1890 | 2.3543 | 13.5340 | 1.5038 |
| 1000.0 | 19.6710 | 2.1857 | 12.5610 | 1.3957 |
| 1200.0 | 17.2990 | 1.9221 | 11.0410 | 1.2268 |
| 1400.0 | 15.5190 | 1.7243 | 9.9022 | 1.1002 |
| 1600.0 | 14.1270 | 1.5697 | 9.0121 | 1.0013 |
| 1800.0 | 13.0050 | 1.4450 | 8.2943 | 0.9216 |
| 2000.0 | 12.0760 | 1.3418 | 7.7011 | 0.8557 |
| 2500.0 | 10.3240 | 1.1471 | 6.5822 | 0.7314 |
| 下风向最大浓度 | 73.4220 | 8.1580 | 64.6650 | 7.1850 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 99.0 | 99.0 | 71.0 | 71.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

由估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为点源排放的PM10Pmax值为8.8933%，Cmax为40.02μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（5）大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中规定，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境保护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，则本项目污染不设置大气防护距离。

（6）卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）的有关规定，本项目卫生防护距离计算公式如下：

式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次；根据工业企业所在地区五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别选取。

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）的有关规定，卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。

本项目卫生防护距离计算结果见表5.2-7。

表5.2-7          厂区无组织排放污染物参数及卫生防护距离一览表

| 废气来源 | 污染物 | 计算系数 |  |  |  | Qc （kg/h） | Cm （μg/m3） | 计算结果 | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |  |  |  |  |
| 破碎车间 | 颗粒物 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.174 | 0.15 | 4.485 | 50 |
| 尾矿仓 | 颗粒物 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.16 | 0.15 | 3.973 | 50 |

根据计算，本项目最大卫生防护距离计算结果为0.324m ，根据卫生防护距离确定原则，100m以内级差为50m，提级后卫生防护距离均为50m。环评建议以破碎车间和尾矿仓为单元卫生防护距离为车间外50m范围。

现场调查可知，项目破碎车间和尾矿仓周围50m范围内无居民点、饮用水源地等，项目选址符合防护距离的要求，环评要求防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。卫生防护距离包络线图见图5.2-1。

D=50m

图例

破碎车间

尾矿仓

卫生防护距离包络线

比例尺1：5000

图例

为厂区

为卫生防护距离

比例尺1:8000

图5.2-1  卫生防护距离包络图

（7）污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表5.2-8                 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/ （mg/m3） | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | P1 | 颗粒物 | 1.655 | 0.331 | 2.38 |
| 主要排放口合计 |  | / |  |  | / |
| 一般排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 2.38 |
| 有组织排放合计 |  | 颗粒物 |  |  | 2.38 |

②无组织排放量核算

表5.2-9                 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 位置 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（μg/m3） |  |
| 1 | 破碎车间 | 破碎筛分 | 颗粒物 | 厂房阻隔，洒水逸尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1000 | 1.278 |
| 2 | 尾矿仓 | 堆存 | 颗粒物 |  |  |  | 1.12 |

③项目大气污染物年排放量核算

表5.2-10                   大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 4.778 |

④非正常排放量核算

表5.2-11                   污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/（ug/m3） | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间 /h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | 废气处理设施发生故障 | 颗粒物 | 308600 | 61.72 | 0.1 | 1次/年 | 加强管理 |

### 5.2.2运营期地表水环境影响分析

5.2.2.1 评价等级

本项目无废水外排，选矿废水全部厂区内循环回用于生产，生活污水排入1座有效容积约15m3防渗化粪池（防渗系数≤1.0×10-7cm/s），化粪池定期清掏、用作农肥。

根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价，可不进行水环境影响预测，仅分析其依托污水处理设施环境可行性。

5.2.2.2 地表水环境影响分析

（1）选矿废水

选矿废水全部排入尾矿干排系统，尾矿浆经旋流脱水后送至浓密罐进行浓缩沉淀（容积约为1800m3），上清液通过回水管路返回选矿循环利用，不外排。

本项目为磁选工艺，废水中主要污染物为SS。浓密罐水力停留时间均大于2h，废水SS沉降曲线参考《河东金矿废水回用研究与应用》（作者：王建国，马杰；源自《有色金属（选矿部分）》，2008年第3期）。

图5.2-2  尾矿沉降曲线

选矿车间产生的矿浆进入尾矿渣甩干脱水机进行脱水浓缩，在此过程中废水容易出现跑浑现象，使得溢流水含有少量SS。为了除去这部分SS，设计在浓密罐中添加少量絮凝剂聚丙烯酰胺（PAM），添加量为5g/m3。

根据该沉降曲线分析，尾矿沉降时间大于30分钟后，沉降效率变化不大，澄清层高度可达到230mm，沉降效率可达到90%；当水力停留时间为50min时，预计沉降效率可达到95%。

本项目尾矿沉降效率均将大于95%，可满足回水要求。本项目工艺较为简单，矿过程基本以物理过程为主，水污染物以SS为主，根据水平衡分析，正常情况下可以实现废水的零排放，对环境的影响较小。

（2）生活污水

生活污水排放量按实际用水量的80%计算，约0.48m3/d，144m3/a，主要污染物为SS、COD、NH3-N等，排入1座有效容积约15m3的防渗旱厕（防渗系数≤1.0×10-7cm/s），旱厕定期清掏、用作农肥。

综上所述，本项目正常工况下，污水处理设施可行，可实现废水零排放，对地表水环境的影响很小。

### 5.2.3运营期地下水环境影响分析

1.区域水文地质概况

（1）地下水类型及富水性

工作区地下水的赋存条件受地层岩性、构造、地貌及水文、气象等自然因素控制。根据区内地下水的赋存条件、水力特征、水理性质，将地下水分为松散岩类孔隙水，碎屑岩类裂隙水，基岩裂隙水。

1）松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水赋存于大凌河及支流河谷含水层中，其富水程度主要受含水层厚度、分选磨圆程度、地貌部位等条件的控制，以厚度变化的影响较为突出。按单井涌水量将富水程度分四级，水量丰富区（单井涌水量＞3000m3/d）；水量较丰富区（单井涌水量1000~3000m3/d）；水量中等区（单井涌水量100~1000m3/d）；水量贫乏区（单井涌水量＜100m3/d）。

①河谷平原及山间河谷区

地下水赋存于河漫滩及一级阶地含水层中，含水层由砂、砂砾卵石组成，分布较为连续，但厚度变化大，5~40m不等，水质较好，为重碳酸钙型水，矿化度一般为0.3~0.7g/L，其富水等级分三级：

水量丰富区（单井涌水量＞3000m3/d）：小面积分布于朝阳市区附近，含水层以全新统冲积物组成，具二元结构，含水层厚度可达40m，渗透系数200~350m/d，地下水埋深4~8m，开采强度较大的市区埋深可达10~20m。

水量较丰富区（单井涌水量1000~3000m3/d）：沿大凌河河谷呈条带状分布，含水层由全新统冲积物构成，其厚度变化较大为10~20m，含水层渗透系数100~200m/d，地下水位埋深3~5m。

水量中等区（单井涌水量100~1000m3/d）：分布于大凌河支流的十家子河、东五宫营子河、黑城子河漫滩及两侧不连续的一级阶地，含水层由砂砾石、中粗砂组成。含水层厚度在垂向及水平方向上变化较大，含水层渗透系数为30~70m/d。地下水埋深变化较大，一般在3~10m，含水层之上普遍有2~6m亚砂土、亚粘土覆盖，局部地段地下水具微承压。

②坡洪积扇裙、山间谷地区

含水层由砂砾卵石、砂砾碎石混土组成，呈薄层或透镜体状，地下水化学类型为重碳酸钙型水，矿化度一般小于0.5g/L，其富水等级为水量贫乏区。

水量贫乏区（单井涌水量＜100m3/d）：主要分布于大凌河支流两侧的坡洪积扇裙和山间谷地之中，含水层分布不稳定，厚度变化大，含水层厚度从山前到扇裙前缘或谷地由薄到厚，由小于5m到5~10m，个别可达20m。单井涌水量＜100m3/d，个别大于100 m3/d，地下水位埋深一般5~10m，个别大于10m，渗透系数变化较大0.3~140m/d，多为孔隙潜水。

2）碎屑岩裂隙孔隙水

该类别水埋藏于朝阳、北票~哈尔脑盆地及大平房单斜等贮水构造中，含水岩组由侏罗系砂砾岩、砂岩、油页岩及煤系地层组成。地下水的赋存条件除受岩性、地貌控制外，亦受构造控制，在构造不同部位，富水性亦随之变化，一般在断层或裂隙密集发育地带，富水性较好，单井涌水量100~1000m3/d，而裂隙不发育区，单井涌水量多＜100m3/d，多为承压水，水化学类型为重碳酸钙钠型水，矿化度在0.5~1.0g/L。

①朝阳盆地裂隙孔隙水

朝阳盆地为一中生代向斜盆地，东部以南天门断裂为界，北部、西部以不整合关系与义县组火山岩接触，走向北东25~30°，宽约10km，长约20km，由侏罗系九佛堂组与阜新组砂页岩夹砂砾岩和油页岩组成。地层倾角一般小于10°，翼部倾角17~34°，外转折端可达30~60°，低次序张裂隙发育，大部分地区被第四系所覆盖。含水岩组由砂岩、砂砾岩组成，隔水层为页岩、油页岩。从轴部到翼部，从上到下，大致可分成三段。

一段以页岩为主，夹油页岩和砂岩，分布于轴部，厚度较小，约50~110m。

二段在轴部外围，东翼较发育，垂向上在一段下部，以砂页岩为主，夹油页岩，颗粒稍粗。

三段分布于翼部，西翼较发育，以砂岩、含砾粗砂岩为主，厚约200m。

朝阳盆地是比较富水的，钻孔涌水一般在100~1000m3/d，水位埋深2.4~21.97m，其富水程度主要受构造控制，岩性次之。

②北票~哈尔脑盆地裂隙孔隙水

北票~哈尔脑盆地为一不对称的中生代复向斜构造盆地，东南、西北两侧均以断裂为界，盆地轴向50~60°，宽17km，长60km，由侏罗系碎屑岩、含煤碎屑岩及火山岩组成。次级构造还划分为大馒沟向斜、矫麻子沟背斜、莱阳营子~哈尔脑向斜等。

由于长期受构造运动影响，盆地边界条件变得比较复杂，所以盆地内属于裂隙孔隙水区的范围和边界条件，即不完整又不能和盆地边界相吻合。

区内表层以风化裂隙为主，风化壳厚7.6~20.86m，出露泉点流量大于0.11/s。

③大平房子单斜裂隙孔隙水

大坪房子单斜主要由九佛堂、阜新组砂砾岩夹页岩和煤层组成，胶结较差，岩性结构比较疏松，孔隙裂隙均较发育，表层风化裂隙比较发育，大部分地区泉流量大于0.11/s，局部小于0.11/s，根据地层结构特征、泉点流量特征、邻近钻孔出水量推测大坪房子单斜深部含有裂隙孔隙水，单井涌水量可达100~1000m3/d，局部小于100m3/d。

3）基岩裂隙水

工作区内基岩区除碎屑岩类裂隙孔隙水、碳酸盐岩类裂隙岩溶水外，余者皆为基岩裂隙水。

基岩裂隙水赋存于变质岩、侵入岩、火山岩、碎屑岩及火山碎屑岩风化裂隙、层间裂隙及成岩裂隙之中。按岩性、裂隙性质、发育程度及地下水的赋存特征分为块状岩类裂隙水和层状岩类裂隙水。

①块状岩类裂隙水

分布于西北部的娄家店乡、东五官营子乡、东五家子、及中部的老西山等地，其它地段零星分布。含水层为太古界（Ar）片麻岩类，侏罗系、白垩系安山岩、安山质熔岩、安山集块岩、玄武岩及各期侵入花岗岩、闪长岩、辉绿岩等，风化裂隙、构造裂隙和侵入岩成岩裂隙比较发育。地貌位置多为中低山、低山、丘陵地区，岩石裸露，表层风化严重，植被较发育，有利于大气降水的渗入，在岩性、地貌、构造因素有利部位，常有泉出露，泉流量一般0.05~1.01/s，按其泉流量大小，分为大于0.11/s和小于0.11/s两个富水等级。

块状岩类裂隙水单井涌水量一般皆小于100m3/d，水质较好，为重碳酸钙型水，矿化度小于0.5g/L。

②层状岩类裂隙水

主要分布于东部、东北部，含水层为侏罗系兴隆沟组（J1x）、兰旗组（J2l）、三迭系（T）及白垩系义县组（K1y）砂页岩、砾岩、凝灰质砂页岩、砂砾岩、火山碎屑岩及元古宇长城系石英砂岩、石英岩、砂页岩等。节理裂隙发育程度因岩性而异，石英岩、砂砾岩一般发育两组裂隙，面裂隙率1.68%。义县组火山岩节理裂隙发育较差，面裂隙率只有0.93%。充水裂隙以层状裂隙和风化裂隙为主，依据岩石裂隙的发育程度、泥砂质充填裂隙情况、地貌条件、泉点流量大小划分两个富水等级。

③基岩裂隙水的赋存规律

基岩裂隙水受岩性控制：由于岩性不同，节理裂隙发育很不均匀，裂隙性质和发育程度有所不同，富水性随之变化。如片麻岩，由于形成年代较早，经多次构造运动，风化、构造裂隙均较发育，岩石变质程度深，易于风化，风化壳厚度达16~25m，泉流量多数大于0.11/s，径流模数在0.06~0.881/s km2。花岗岩类发育两组裂隙，且张开性好，宽0.1~1mm，富水性好。安山岩、玄武岩为中基性铁镁矽酸盐岩类，岩石坚硬，抗风化能力强，以构造裂隙和成岩裂隙为主，但因时代较晚，受构造运动次数少，节理裂隙均不甚发育，泉流量多数小于0.11/s。

基岩裂隙水受构造控制：从区域上讲，区内各构造体系不同，在褶皱、断裂影响范围内，裂隙的主导方向、裂隙发育程度也就不同。

西北部地区，地层较老，东西向、华夏系、新华夏构造均对区域有所影响，岩石节理裂隙显示多方向性，面裂隙率较高，泉点多，流量较大，多数大于0.11/s。

中部地区地层亦较老，受华夏系、新华夏系构造控制，以北东向、北北东向及其伴生的北西向张裂隙比较发育，面积裂隙率较低，泉流量较小，多小于0.11/s。同时，构造性质也决定着富水性，在一些压性断裂、压扭性断裂带上，受挤压影响，断层内产生糜棱岩及糜棱岩化，裂隙多被绿泥石充填，富水性极差，钻孔涌水量较小或干眼。

基岩裂隙水受地貌控制：区内中低山、低山、丘陵占据工作区大部，地形切割深度较大，所以在沟头、谷底泉水出露较多，同时受汇水面积及风化壳厚度的影响，泉流量有明显变化。如标高600m以上，汇水面积较小，一般风化壳较薄，泉点少、流量小。标高在600~200m地区，处于分水岭外围，风化壳较厚，汇水面积较大，具有一定的切割深度，泉点出露最多，流量也较大。而标高在200m以下地区，由于切割深度浅，地下水多以地下径流形式排泄，很少有泉出露，且流量也较小。

（2）地下水的补给、径流与排泄条件

评价区内地下水主要来源于大气降水的入渗补给，排泄以人工开采为主，地下水的补给、径流、排泄条件受地形、地貌、岩性、构造、水文地质及人工开采等条件的控制。

1）地下水的补给条件

中低山、低山、丘陵地区由于地势较高，切割深度较大，基岩冲沟比较发育，岩石裸露，植被较少，地表径流较好，不利于大气降水的渗入补给。河谷地区地势平坦，地表岩性大部分为亚砂土，局部为砂、砂砾石，有利于大气降水的渗入补给。地下水在丰水季节接受大气降水渗入补给，同时也接受来自山区水平方向上的补给，在枯水季节侧向补给成为唯一的补给形式。

2）地下水的径流条件

中低山、低山、丘陵区岩石节理裂隙发育，多发育两组节理，风化破碎严重，连通性一般，但由于地面坡度较大，水力坡度亦较大，其地下水径流条件较好。

山前坡洪积扇裙、山间谷地由于所处地貌位置较高，地面坡度较大，地表岩性为亚粘土或含砾亚粘土、亚粘土，下部砂砾石或砂砾碎石混土断续分布，渗透性较差，水力坡度为11%。，径流条件一般。河谷平原区地势平坦，表层为亚砂土、亚粘土或砂~砂砾卵石层，下部砂、砂砾卵石层透水性好，渗透系数一般50~200m/d，水力坡度4.3~6.4%，径流条件好。

3）地下水的排泄条件

地下水的排泄主要以人工开采为主，次为径流排泄，河谷区是地下水排泄的主要地段。中低山、低山、丘陵区地下水除以泉的形式排泄于地表外，主要以地下水径流形式补给坡洪积扇裙，山间谷地或河谷平原。坡洪积扇裙区除以泉的形式排泄外，主要以地下水径流补给河谷、河谷平原及农村生活用水的开采。山间河谷及河谷平原区除以地下径流形式补给河水或向下游排泄外，地下水的排泄形式主要为人工开采。

（3）地下水动态特征

地下水位动态受气象、水文、开采条件等控制，据其动态特征可分为降水入渗型、地下径流型及降水入渗径流开采型。

1）降水入渗型

地下水位动态和降水曲线基本同步变化，地下水位曲线略显滞后，反映地下水位主要受大气降水控制，降雨季节，水位抬升，泉流量增大，雨季过后随之下降，这种现象在山区、丘陵地区反映明显。

2）地下径流型

分布于山前坡洪积扇裙地带及沟谷上游的地下径流强烈地段，其特点是季节性水位变化较小，年内水位变幅一般在1.0m左右，地下水位动态曲线表现为雨季开始后，经过一段时间，地下水位才开始上升，且雨季过后水位也不马上下降，表明不仅接受垂向补给，且还有侧向补给，而侧向补给表现滞后一段时间。

3）降水入渗径流开采型

分布于工业及农业集中开采地段，地下水位动态除受降水等气象因素影响外，同时受人工开采的影响。1993年以前无论是丰水年还是枯水年，动水位均处于系统下降的非稳定状态，丰水年下降幅度较小，雨季略有回升，枯水年水位下降幅度大，地下水位每年下降速率除与开采量逐年增加有关，其次还与当年降水量的大小有关。1~4月份降水量较少，地下径流较弱，地下水位处于较平稳的下降阶段。到5月份后，由于农业用水对地下水的开采，此时地下水位下降较快，并在6月初达到年内最低水位。6月中下旬以后，降水量开始增加，随着农业开采的减少，地下径流加强，水位有所上升，至8月中旬达到年内最高位。8月份以后，地下径流与开采量大体平衡，地下水位较为平稳。

4）地下水化学类型

评价区域内地下水水化学类型较简单，主要以HCO3—Ca型居多，区域水质较硬。水化学类型相对稳定。

就现有资料分析，大部分地段的矿化动态并不大，但由于含水层深浅部位不同，外界影响因素的影响程度不等，矿化度的动态变化亦有差异。总的规律是：浅层水矿化度高于深层水。雨季到来后，降雨量增加，蒸发量减小，浅层水矿化度下降。春秋季节降雨量减少，蒸发量加大，矿化度逐渐升高。但总体年变化幅度不大。

2、区域地下水开采利用现状

区域地下水资源开发包括第四系地下水和上第三系地下水。区内第四系地下水较少，区域降雨量较少，属于干旱地区，原主要作为农村分散式饮用水源（人畜饮水），现潜水含水层地下水含量较少，随季节性变化较大，现大多已经荒废，少量仍在使用。上第三系地下水属承压水，埋深较深，含水层埋藏深度200~1200m，径流滞缓、循环周期长、水温较高等特点，是区域生活和工业用水的主要来源。由于多年的盲目乱开乱采，地下水位已呈区域性下降。评价范围内无地表水（水库、河流）型水源地。

3、区域地下水污染源调查

地下水污染源主要包括工业污染源、生活污染源和农业污染源。对调查区内的工业污染源，按原国家环保总局《工业污染源调查技术要求及其建档技术规定》的要求进行调查，最终调查结果如下：

（1）工业污染源调查

本项目位于园区内，项目附近均为工业企业，主要污染物为各种有机化合物。如防渗措施不到位，可能会对地下水造成污染。

（2）农业污染源调查

根据调查结果可知，调查区范围内的农业污染源主要为化肥的使用，如铵肥、磷肥和尿素等。调查区范围内外围有大面积耕地，化肥和农药的施用可能会对地下水造成污染。

（3）生活污染源

根据调查结果可知，评价区内零散地分布着一些村落，村落居民生活垃圾的堆放、生活污水的排放以及厕所粪便淋滤渗漏皆对地下水造成污染。

4、水文地质条件

（1）水文地质条件

按地下水的埋藏特征和介质条件，将评价区地下水分为三大基本类型，即松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水和碳酸盐岩类岩溶裂隙水。

项目所在地

图5.2-2  项目所在区域水文地质图（1：100000）

本项目所在地

图5.2-3 项目评价区域水文地质图（1：5000）

松散岩类孔隙水：分布于盆地内第四系冲积砂砾卵石层中，含水层厚度5~30m，单井涌水量1000~5000m3/d，为矿化度小于1.0g/L的重碳酸盐型淡水，受大气降水和河水入渗补给，是工农业及城镇生活用水的主要水源。

碎屑岩类孔隙裂隙水：分布于盆地中，隐伏于第四系之下，含水岩组主要为砂岩、砾岩，多为承压水，构造上多构成单斜或向斜盆地，表层多有较薄的第四系松散堆积物，风化带含，并多以下降泉的形式出现。富水不均匀，受孔隙裂隙发育程度控制，单井涌水量一般500~1000m3/d。该地下水为承压水，水头局部高出地表，水化学类型以重碳酸钠型、重碳酸氯化物钠型为主，矿化度0.5~2.0g/L。主要补给来源为盆地周边山区大气降水沿基岩裂隙渗入、基岩侧向径流补给。

碳酸盐岩类岩溶裂隙水：分布于盆地外围边部，赋存于碳酸盐岩类可溶性含水岩组之中，含水岩系为灰岩、白云质灰岩和白云岩，地表溶蚀现象比较明显，向下逐渐减弱。岩石质地脆硬，节理裂隙发育，一般开张性较好，无充填物或少充填物，有利于大气降雨入渗，发育了不同规模的溶洞、溶沟、溶孔等。地下水资源较丰富，但富水性极不均匀，主要受各种构造和岩溶发育程度控制，富水地段泉水流量达1000~5000m3/d，单井出水量达2000~4000m3/d，水质较好，水化学类型以重碳酸钙镁型水为主，矿化度多小于0.5g/L，是丘陵区最重要的供水水源，部分地区已开发利用。

（2）厂区包气带及含水层特征

①厂区地层岩性

经勘察场地地层上部为第四系残坡积层，各层岩土特征分述如下：

第①层杂填土：在场地内大部分布，层厚0.20~3.30m，杂色，松散堆积，主要由风化岩碎屑、碎石与粉质黏土组成，不宜做天然地基。

第②层粉质黏土：在场地内大部分布，层顶埋深0.00~3.30m，层厚0.50~3.80m，黄褐色，可塑状态，切面稍有光滑，无摇震反应，韧性中等，高压缩性。

第③层全风化砂页岩：在场地内广泛分布，层顶埋深0.00~4.80m，层厚0.50~5.60m，黄褐色~灰绿色，原岩结构构造大部风化破坏，岩芯呈碎屑状及土状，可冲击钻进。

第④层强风化砂页岩：在场地内广泛分布，层顶埋深0.90~8.10m，揭露层厚1.90~7.70m，灰绿色，强风化，碎屑结构，层理状构造，岩石坚硬程度为较软岩，岩芯呈碎块状、块状，岩石完整程度为较破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ类。

②地下水类型及含水层结构

工作区位于干旱缺水地区，蒸发量远大于降水量，厂区主要含水层为砂页岩基岩裂隙水，水位埋深大于10m，富水性极弱，工程勘察钻孔未见水面。上覆粉质粘土，在雨季有上层滞水，但其与其它含水系统沟通性差，旱季干涸。

③项目区地下水补、径、排条件

项目区周边地下水直接受大气降水的渗入，表面虽有亚粘土，但砂页岩风化程度高，渗透性较强，为降雨的渗入补给创造了一定条件，同时也接受上游地下水的径流补给。地下水枯丰水期的变化基本上与降水的雨、旱两季相吻合，枯季出现在3月下旬至4月上旬，丰水季出现在7月下旬至8月下旬。

浅层地下水径流条件主要受地形、地貌和第四纪地质条件的控制，其影响因素包括含水层的导水性和地下水的水力坡度。厂区处于残坡积台地，地形西高东低，高程差约4m，地下水水平径流缓慢。

评价区内地下水主要排泄方式为径流排泄、垂直蒸发排泄以及人工开采。调查区内人工开采量较小，地下水动态类型主要为农业开采气象型、灌溉型及水文开采型。

5、地下水环境影响评价

（1）水文地质模型的概化

建设项目所在区域属于平原型水文地质单元，本次评价以项目所在地东侧河流边界为水流边界，西北侧为地下水补给边界，东南侧为地下水排泄边界。区域内地下水主要接受降雨补给、灌溉及径流补给。区内含水层地下水流动较小，属于层流运动，符合达西定律，流速矢量在x，y方向有分量，可以概化为二维流，地下水系统的输入和输出随时间、空间变化，水流为非稳定流，基本上符合达西定律。综上所述，依据研究区的地下水含水层结构及水动力学等特征，研究区的地下水流场可以概化为非均质各向异性非稳定流。

由前述地下水系统的概念模型，可抽象地建立本研究区地下水运动的数学模型，其数学表达式：

式中：x，y——空间坐标（m）；

K（x，y）——渗透系数（m/d）；

u——潜水含水层的给水度；

t——时间变量（d）；

W（x，y，t）——垂向补排强度（m/d）；

Q（xj，yj，t）——t时第j号井抽水量（m3/d）；

Z——含水层底板标高（m）；

h（x，y，t）——地下水待求水位（m）；

h0（x，y，t）——渗流场内初始水位值（m）；

h1（x，y，t）——第一类边界水位值（m）；

q（x，y，t）——第三类边界的单宽流量（m3/d）；

n——第三类边界内法线方向单位向量；

Г1和Г3——第一类和第三类边界；

本次模拟预测中地下水溶质迁移转化数学模型为:

式中：C——研究区污染物浓度，（mg/L）；

x，y，z——坐标（m）；

Dxx——x方向上污染物的弥散系数（m2/d）；

Dyy——y方向上污染物的弥散系数（m2/d）；

Vxx——x方向上的渗透流速（m/d）；

Vyy——y方向上的渗透流速（m/d）；

ne——有效孔隙度；

C0——研究区污染物初始浓度（mg/L）；

C1——为研究区一类边界点的浓度值（mg/L）；

t——时间（d）；

Ω——研究区空间范围；

Г1——研究区一类边界。

溶质在地下水中的运移模型通过给出的运动方程与水流模型耦合起来。

式中：V——溶质在地下水运移中的渗透速度（m/d）；

K——含水层渗透系数（m/d）；

gradH——地下水水力坡度；

u——溶质在地下水运移中的实际速度（m/d）；

ne——有效孔隙度。

1）含水层概化

地层岩性以冲洪积为主，以第四系松散堆积物为主。地下水类型为第四系松散堆积物中的孔隙潜水。第四系孔隙潜水分布整个山前丘陵区域，岩性上部以粉土、粉质粘土为主，厚度1.2-2.5m。本此模拟将第四系含水层概化为一层，同时含水层的岩性和厚度在区内均有不同程度的变化，但变化范围较小，故将其概化为非均质各向同性含水层。

用于地下水流数值模拟的水文地质参数主要有两类，一类是用于计算地下水补排量的参数，如前述大气降水入渗系数、蒸发系数等；另一类是表征含水层特征的水文地质参数，包括含水层的渗透系数、给水度等参数。评价区项目所在地区平原含水层表层岩性以粉质黏土及粉砂土为主，渗透系数0.1~0.5m/d。根据评价区的水文地质条件，以河流和阶地的天然界限为分区，对模型水文地质参数进行初步分区赋值，并在数值模型的参数识别阶段进行调参，具体参数赋值情况表5.2-12。

表5.2-12                    水文地质参数的确定

| 分区 | K | u | 降水入渗补给系数α |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价区域 | 0.5 | 0.08 | 0.18 |

2）含水层水力特征概化

根据研究区域沉积条件以及含水层结构特点，假设上部与研究区域含水层之间不发生垂向的水力联系，下部不考虑与基岩裂隙水、溶隙水之间发生水力联系，含水层的天然水力梯度1.2×10-4-2.1×10-4。地下水流场相对平缓，近似符合达西定律，水流模型简化为三维立体流，水流随时间发生变化，为非稳态流。

3）溶质运移特征概化

本次计算主要关注三种离子的运移规律，假设这些离子不参与整个地下水流动过程中的地球化学作用。因此，离子的溶质运移过程符合对流—弥散原理，且弥散作用符合Fick定律，不发生离子交换吸附作用及其它地球化学作用。

4）模型边界条件确定

根据研究区水文地质条件及周边水文地质条件确定本次模拟边界条件为：计算区范围内地下含水层上部边界为水量交换边界，主要为降水入渗补给；下部为相对隔水边界。侧向边界均概化为浓度边界。

5）水文地质参数

根据前述地质、水文地质条件的分析，结合地形地貌、地下水流场特征及野外抽水、渗水实验的计算结果，对模拟区含水层渗透系数进行分区，本次模拟假定KX=KY。

根据掌握的区域水文地质资料，利用Visual MODFLOW地下水模拟软件建立地下水模型，将预测区域划分为100×100个单元格，项目所在区域网格进行加密处理，模拟范围约为21.2km2。

无效区域

无效区域

有效区域

图5.2-4 模拟预测区域网格剖分

进行污染物溶质运移前需要建立区域初始渗流场。以测量的水位值以及相关水文地质资料确定地下水初始水位。模拟未来10年内项目可能对地下水水质造成的影响。

区域内地下水主要接受降雨补给，地下水自西北向东南径流。

地下水流方向

等水位线

1.9

2.0

图5.2-5 评价区地下水水位拟合

（2）模型识别与验证

模型的识别和验证是整个模拟中极为重要的一步工作，通常要进行反复地调整参数才能达到较为理想的拟合结果，使模型最大程度接近实际。

图5.2-6 区域实测水位与模拟水位拟合

结果显示，模拟流场与实测流场拟合较好，反映出模拟模型与实际地下水系统在空间上基本吻合。因此，本次模拟建立的模型基本符合研究区水文地质条件，并能反映地下水系统的流场特征，利用该模型对建设项目的地下水环境影响进行预测和污染情景预报是可行的。

根据对模拟水位与模拟区域内五个点位的实际水位进行拟合的结果可知，模型准确性较好，置信区间达到95%，判定模型基本可用。

（3）情景设定

1）正常状况

本项目地面防渗工程参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求对各池体及厂区地面拟做底部防渗，并且企业对其进行严格监管，池体正常工况下跑冒滴漏的液体停留时间和下渗污染地下水的可能性较小。

正常情况下，项目厂区防渗完好，漏液受到有效阻隔。漏液的纵向迁移可用达西公式计算：

式中：Q——单位时间渗出的渗滤液量，m3/d；

K——渗滤系数，m/d；

——水力梯度，；

H——衬里之上漏液高度，m；

L——衬里的厚度，m。

工程在池体底部拟做渗透率小于10-13cm/s的防渗后的纵向渗透量为：

Q=1.08×10-8m3/d。

结果表明，在正常状况条件下，漏液的下渗量极小，对地下水的影响较小。

此外，项目区域并无不良地质现象，在采取人工防渗后，只要严格按照相关建设标准和技术规范来进行施工和建设，能满足厂区防渗要求，可以取得预期的防渗效果，消除漏液对地下水的污染。因此本项目在正常工况下不会对地下水造成污染。

2）非正常状况

非正常状况下，预测源强可根据工艺设备检修或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀程度等设定。根据建设项目场地地质条件、建设项目工程类型、规模、建筑物构造、材料、工艺过程等，项目运行阶段可能出现渗漏并不能及时处理的部分主要为以下二种情况：

①化粪池发生泄漏

②废水输送管道发生破损

漏液能否进入含水层取决于地质、水文地质条件。由于潜水含水层的埋藏特点导致其在任何部位都可接受补给，污染的危险性较大。因此本次评价主要对非正常工况地下水环境影响进行预测分析。

废水于输送管道间停留时间较短，且导流管线防渗设置较完善，出现腐蚀破裂的情况较少，出现破损情况能够第一时间发现并进行控制，因此本次评价对其不作分析。

在已经建立的天然渗流场基础上进行设定情景的地下水环境影响预测，预测时间最长为10年。对建设项目的化粪池在非正常状况下发生渗漏时，可能对地下水造成的影响进行模拟预测。并对下游厂界处地下水污染物浓度随时间的变化进行预测。

根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）中规定钢筋混凝土水池不得超过2L/m2·d。泄漏面积为池底面积和常水位池壁板面积之和。非正常状况下的泄漏取3L/m2·d进行预测。结合化粪池尺寸计算渗漏量为0.2m3/d。假设渗漏发生30天后下游监测井发现异常，采取有效措施停止渗漏。因此，模型中设置渗漏时间为30天，渗漏总量为6m3，不考虑包气带吸附等作用，模拟污水全部进入地下水体。

依据地下水导则，按重金属、持久性有机物和其他污染物选取预测因子。结合进入化粪池污染物浓度，根据标准指数法排序，选取COD、氨氮作为预测因子进行模拟预测。预测因子浓度详见污染源分析章节。模拟预测选择污染浓度最大浓度作为预测浓度，故COD选取为400mg/L、氨氮选取为35mg/L。

3）事故状态

事故状态下，模拟厂区硫酸储罐区发生事故，产生硫酸经稀释冲洗后进入事故池进行收集，在处理过程中硫酸储罐区围堰发生渗漏，渗漏液进入地下水环境中造成污染事件。

事故情况下泄漏量按4kg/d计，风险事故状态下泄漏为瞬时泄漏，围堰中事故废水1d内全部清走，进行防渗处理停止渗漏。因此，模型中设置渗漏时间为1天，渗漏总量为4kg，不考虑包气带吸附等作用，模拟事故泄漏废水全部进入地下水体。根据事故情况下源强及类比同类事故情况下其它项目分析，事故泄漏废水中主要污染物质为硫酸盐，事故状态下泄露硫酸盐浓度选取为100000mg/L。

（4）模型预测

1）非正常状况下

①CODMn

CODMn以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类中耗氧量标准（3mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。

图5.2-7 渗漏10天污染影响范围（CODMn）

图5.2-8 渗漏30天污染影响范围（CODMn）

图5.2-9  渗漏60天污染影响范围（CODMn）

图5.2-10  渗漏80天污染影响范围（CODMn）

图5.2-11 渗漏96天污染影响范围（CODMn）

图5.2-12 渗漏97天污染影响范围（CODMn）

图5.2-13 渗漏100天污染影响范围（CODMn）

图5.2-14 渗漏1000天污染影响范围（CODMn）

模拟结果中，3mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污水进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。

泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于化粪池处，由于污染物持续泄露，浓度最大值为140mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围18766m2，污染羽距离下游最近保护目标1019m。

泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于化粪池处，此时中心浓度为最大，浓度为140mg/L。污染羽影响范围49816m2，污染羽距离下游最近保护目标895m。此时切断污染源。

泄漏发生60天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为7mg/L。污染羽影响范围51823m2，污染羽中心向下游运移距离为189m。

泄漏发生80天及96天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为4mg/L及3.5mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围分别为31668m2及1104m2，污染羽中心向下游运移距离为301m及386m。

至97天时，污染羽彻底消失，100天及1000天无污染羽出现。

由于污水中CODMn超标倍数较高，污水进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及灌溉原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（CODMn标准参照《地下水质量标准》中Ⅲ类水体要求，标准浓度为3mg/L）距离下游保护目标较远，并未对周边保护目标造成影响。

表5.2-13                     污染物运移情况

| 运移时间 | 污染羽中心浓度 | 污染中心位置 | 是否到达保护目标 | 污染羽与下游最近保护目标的距离 | 污染羽中心运移距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10天 | 140mg/L | 化粪池 | 否 | 1019m | 0m |
| 30天 | 140mg/L | 化粪池 | 否 | 895m | 0m |
| 60天 | 7mg/L | 厂界下游 | 否 | 770m | 189m |
| 80天 | 4mg/L | 厂界下游 | 否 | 731m | 301m |
| 96天 | 3.5mg/L | 厂界下游 | 否 | 762m | 386m |
| 97天 | — | — | — | — | — |
| 100天 | — | — | — | — | — |
| 1000天 | — | — | — | — | — |
| …… | — | — | — | — | — |

图5.2-15 下游最近保护目标预测点浓度变化

通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，污染羽距离保护目标处较远，始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在97天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。

②氨氮

氨氮以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类中氨氮标准（0.5mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。

图5.2-16 渗漏10天污染影响范围（氨氮）

图5.2-17 渗漏30天污染影响范围（氨氮）

图5.2-18 渗漏45天污染影响范围（氨氮）

图5.2-19 渗漏53天污染影响范围（氨氮）

图5.2-20 渗漏60天污染影响范围（氨氮）

图5.2-21 渗漏61天污染影响范围（氨氮）

图5.2-22 渗漏100天污染影响范围（氨氮）

图5.2-23 渗漏365天污染影响范围（氨氮）

图5.2-24 渗漏1000天污染影响范围（氨氮）

模拟结果中，0.5mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污水进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。

泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于化粪池处，由于污染物持续泄露，浓度最大值为12mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围12348m2，污染羽距离下游最近保护目标1047m。

泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于化粪池处，此时中心浓度为最大，浓度为14mg/L。污染羽影响范围32692m2，污染羽距离下游最近保护目标951m。此时切断污染源。

泄漏发生45天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为1.2mg/L。污染羽影响范围29768m2，污染羽中心向下游运移距离为87m。

泄漏发生53天及60天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为0.7mg/L及0.6mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围分别为15046m2及2805m2，污染羽中心向下游运移距离为156m及194m。

至61天时，污染羽彻底消失，100天、365天及1000天无污染羽出现。

由于污水中氨氮超标倍数较COD低，污水进入地下水体后形成污染羽较COD不明显，沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及灌溉原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（氨氮标准参照《地下水质量标准》中的Ⅲ类水体要求，标准浓度为0.5mg/L）距离下游保护目标较远，并未对周边保护目标造成影响。

表5.2-13                      污染物运移情况

| 运移时间 | 污染羽中心浓度 | 污染中心位置 | 是否到达保护目标 | 污染羽与下游最近保护目标的距离 | 污染羽中心运移距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10天 | 12mg/L | 化粪池 | 否 | 1047m | 0m |
| 30天 | 14mg/L | 化粪池 | 否 | 951m | 0m |
| 45天 | 1.2mg/L | 厂区边界 | 否 | 897m | 87m |
| 53天 | 0.7mg/L | 厂界下游 | 否 | 890m | 156m |
| 60天 | 0.6mg/L | 厂界下游 | 否 | 903m | 194m |
| 61天 | — | — | — | — | — |
| 100天 | — | — | — | — | — |
| 365天 | — | — | — | — | — |
| 1000天 | — | — | — | — | — |
| …… | — | — | — | — | — |

图5.2-24 下游最近保护目标预测点浓度变化

通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，污染羽距离保护目标处较远，始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在61天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。

2）事故状态下

硫酸盐以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类中硫酸盐标准（250mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。

图5.2-25 渗漏1天污染影响范围（硫酸盐）

图5.2-26 渗漏10天污染影响范围（硫酸盐）

图5.2-27 渗漏20天污染影响范围（硫酸盐）

图5.2-28 渗漏24天污染影响范围（硫酸盐）

图5.2-29 渗漏25天污染影响范围（硫酸盐）

图5.2-30 渗漏100天污染影响范围（硫酸盐）

图5.2-31 渗漏365天污染影响范围（硫酸盐）

图5.2-32 渗漏1000天污染影响范围（硫酸盐）

模拟结果中，250mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污水进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。

泄漏发生1天时，污染物浓度最大值主要位于储罐区处，此时中心浓度为最大，浓度最大值为20000mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围8520m2，污染羽距离下游最近保护目标1082m。此时切断污染源。

泄漏发生10天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为900mg/L。由于污染物质超标浓度较大，故在地下水流径流扩散作用下形成超标污染羽扩大随后逐渐减小，污染羽影响范围18904m2，污染羽中心向下游运移距离为51m。

泄漏发生20天及24天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为350mg/L及300mg/L。由于地下水径流作用，污染羽逐渐先向外围扩散然后逐渐缩小，污染羽影响范围分别为7423m2及1172m2，污染羽中心向下游运移距离为95m及113m。

至25天时，污染羽彻底消失，100天及1000天无污染羽出现。

由于污水中硫酸盐超标倍数较高，污水进入地下水体后形成污染羽较明显，沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及灌溉原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（硫酸盐标准参照《地下水质量标准》中的Ⅲ类水体要求，标准浓度为250mg/L）距离下游保护目标较远，并未对周边保护目标造成影响。

表5.2-14                       污染物运移情况

| 运移时间 | 污染羽中心浓度 | 污染中心位置 | 是否到达保护目标 | 污染羽与下游最近保护目标的距离 | 污染羽中心运移距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1天 | 20000mg/L | 储罐区 | 否 | 1082m | 0m |
| 10天 | 900mg/L | 厂区边界 | 否 | 1041m | 51m |
| 20天 | 350mg/L | 厂界下游 | 否 | 999m | 95m |
| 24天 | 300mg/L | 厂界下游 | 否 | 1028m | 113m |
| 25天 | — | — | — | — | — |
| 100天 | — | — | — | — | — |
| 365天 | — | — | — | — | — |
| 1000天 | — | — | — | — | — |
| …… | — | — | — | — | — |

图5.2-33 下游最近保护目标预测点浓度变化

通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，污染羽距离保护目标处较远，始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在25天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。

6、地下水模拟预测结论

在非正常状况下，污水泄漏可能会对下游地下水环境产生不良的影响，但始终未到达保护目标处；在事故状态下也未对保护目标造成影响。随着时间所产生的污染物浓度逐渐减少，在包气带介质的吸附、降解等作用的影响，污染物质会得到不同程度的净化因此本项目做好防渗及日常监管，减少非正常状况下的废水外漏及风险事故的发生，对下游地下水的影响较小，因此对下游居民造成威胁的可能性较小。

### 5.2.4运营期噪声环境影响分析及预测

5.2.4.1预测模型及方法

为说明工程投产后对周围声环境的影响程度，本次评价以现状厂界噪声监测点为评价点，预测工程噪声对各评价点的贡献值，然后与现状监测噪声值叠加计算工程投产后各评价点的噪声值。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

（1）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—— i 声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T——预测计算的时间段，s；

ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。

（2）预测点的预测等效声级

预测点的预测等效声级(Leq)计算公式如下：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)；

（3）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A 声级按下式计算：

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

5.2.4.2噪声源参数的确定

根据类比调查的结果，得到工程产噪设备噪声值及采取治理措施的消减量，主要噪声源产生情况及降噪措施列于表5.2-15。

表5.2-15                  噪声污染源的声级情况

| 序号 | 噪声源 | 数量 | 声功率级[dB(A)] | 控制措施 | 采取措施后[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机 | 1 | 100 | 车间封闭，建筑隔声、基础减振 | 83 |
| 2 | 锤式破碎机 | 1 | 100 |  | 83 |
| 3 | 筛分机 | 4 | 100 |  | 80 |
| 4 | 球磨机 | 3 | 100 |  | 80 |
| 5 | 磁选机 | 3 | 90 |  | 74 |
| 6 | 水泵 | 8 | 95 |  | 78 |
| 7 | 压滤机 | 2 | 85 |  | 70 |
| 8 | 风机 | 1 | 95 |  | 75 |

5.2.4.3预测结果分析

本项目噪声影响的预测结果见表5.2-16。

表5.2-16                   项目厂界噪声预测结果               单位：dB(A)

| 预测点 | 距厂界的最近距离 | 各噪声源厂界等效贡献值 | 现状值（昼间） | 叠加值 | 现状值（夜间） | 叠加值 | 标准值（昼间/夜间） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界北侧 | 67 | 41.7 | 45 | 46.6 | 38 | 43.2 | 55/45 | 达标 |
| 厂界东侧 | 48 | 43.9 | 47 | 48.7 | 35 | 44.4 | 55/45 |  |
| 厂界南侧 | 219 | 36.6 | 46 | 46.4 | 37 | 39.8 | 55/45 |  |
| 厂界西侧 | 98 | 40.1 | 48 | 48.6 | 38 | 42.1 | 55/45 |  |

从表5.2-16可以看出，工程噪声源对各厂界评价点的贡献值在39.8~44.4dB(A)之间，噪声叠加值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。因此，项目噪声不会对周围声环境产生明显影响。

### 5.2.5运营期固体废物影响分析

本项目固体废物主要为尾矿渣、除尘器收集的除尘灰、废机油、员工生活垃圾。

（1）除尘器除尘灰

根据前文计算可得，本项目除尘器收集除尘灰235.93t/a，进入选矿工艺，不外排。

（2）生活垃圾

本项目新增员工30人，年工作300天，生活垃圾按0.5kg/人·d计，年产生4.5t，垃圾箱临时储存，定期送环卫部门指定地点。

（3）尾矿渣

选矿后产生的尾矿渣约为150万t/a，暂存于1座占地面积为300m2的尾矿仓内，用于填埋历史采坑。

（4）废机油

本项目生产设备定期更换机油，废机油产生量约0.5t/a，于厂区内10m2的危废间内暂存，定期交由资质单位处置。

固体废物产生及排放情况见表5.2-17。

表5.2-17               固体废物产生及排放情况汇总表

| 序 号 | 名称 | 产生工序 | 废物类别 | 废物 代码 | 产生量 （t/a） | 拟采取的处理 或处置方式 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘灰 | 除尘器 | 一般固废 | / | 235.93 | 进入选矿工艺，不外排 | 0 |
| 2 | 生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 | / | 4.5 | 暂存于垃圾桶内，定期送环卫部门指定地点 | 0 |
| 3 | 尾矿 | 生产 | 一般固废 | / | 150万 | 用于填埋历史采坑 | 0 |
| 4 | 废机油 | 生产设备 | 危险废物 | 900-214-08 | 0.5 | 危废间内暂存，定期交由资质单位 | 0 |

### 5.2.6土壤影响预测与评价

5.2.6.1土壤环境现状调查

土壤区域分布是指由于中小地形、水文地质条件和成土母质等区域性成土条件的变化而引起的土壤有规律的变化。根据地貌和土壤组合特点，辽宁土壤的区域性分布可分为辽东山地丘陵区、辽西低山丘陵区、辽河平原区3种类型。本项目区域属于辽西低山丘陵区。

（1）水文地质资料

区域地层岩性、构造、地貌及气象等自然条件决定了本区地下水的赋存条件和分布规律。根据区内地下水的赋存特征、水力特征等，本区地下水类型主要划分：松散岩类孔隙水，碎屑岩类裂隙孔隙水；碳酸盐类裂隙岩溶水；基岩裂隙水。

（2）土壤类型现状

北票市境内土壤分褐土、棕壤、草甸土3大类11个亚类，其中褐土续分为5个亚类，棕壤续分为3个亚类，草甸土续分为3个亚类。褐土是境内主要的地带性土壤，分布面积较广，占全市土壤总面积的85%。棕壤分布面积小，只占全市土壤总面积的8%。草甸土是草甸植被下由草甸化过程形成的一种土壤，分布面积较少，占全市土壤总面积的7%。

1)褐土

半湿润暖温带地区碳酸盐弱度淋溶与聚积，有次生黏化现象的带棕色土壤，又称褐色森林土。

褐土的表土呈褐色至棕黄色；剖面中、下部有粘粒和钙的积聚；呈中性(表层)至微碱性(褐土心底土层)反应。土壤剖面构型为有机质积聚层-粘化层-钙积层-母质层。中国境内褐土多发育于碳酸盐母质上，具有明显的粘化作用和钙化作用。呈中性至碱性反应，碳酸钙多为假菌丝体状广泛存在于土层中、下层，有时出现在表土层。

2)棕壤

棕壤又名棕色森林土。发育于暖温带湿润气候区中生型落叶林下的土壤。其主要特征是呈微酸性反应，心土层(B层)呈鲜棕色。成土母质多为酸性母岩风化物。

棕壤呈微酸性至中性反应，pH在6.0-7.0之间，盐基饱和度与pH呈正相关。盐基饱和度多在50%以上，高者可达80%以上；而少数棕壤pH（17me/100g)的现象，这与成土母质的岩性不同有很大关系。

棕壤多为农林业用地，其养分状况，特别是土壤有机质及氮素营养有很大变化。棕壤的磷、钾含量状况取决于成土母质含磷、钾矿物的种类和数量。

3)草甸土

草甸土是冲积、洪积母质直接受地下水湿润，在草甸植被作用下发育而成的土壤。

图5.2-16  土壤类型图

5.2.6.2土壤环境影响分析

1、土壤环境污染源识别

本项目为铁矿选矿项目，属于污染影响型。运营期土壤污染主要来自浓密池地面漫流、底部垂直入渗，破碎筛分粉尘，通过大气沉降降落地面。

表5.2-18                  土壤影响类型及影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面浸流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未覆盖的可自行设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（1）大气沉降及地表漫流

根据运营期污染分析，大风天气洒水不及时会产生粉尘，雨可能产生地面漫流，精矿池较小，污染较小。

（2）垂直入渗

根据工程分析及污染分析，本项目可能出现土壤污染风险的位置是浓密池底部，渗漏会对土壤及地下水环境造成影响。根据原矿石成分可知，废水污染物中含有铁、锰等金属，其中可能造成污染程度最高的为铁，通过垂直入渗污染地表土壤。

表5.2-19            建设项目土壤环境影响源及影响因子一览表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓密池 | 工艺循环水储存 | 垂直入渗 | 颗粒物、铁、锰、硫化物 | 铁 |

对于大气沉积影响，在占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主；对于地面漫流影响及入渗途径影响的，应采取分区防渗措施，具体防渗方案见地下水部分，在控制合理的情况下对区域土壤产生的不利影响较小。

5.2.6.3评价结论

项目区土壤以褐土为主要土类，土层厚度20cm，成土母质为黄土或红土层及各类母岩的风化物，包括褐土、淋溶褐土、碳酸盐褐土和草甸土。本项目不会对区域土壤环境产生明显的污染影响。项目土壤环境影响可以接受。

### 5.2.7生态环境影响分析

项目所在地为建设用地，运行期工程对生态环境的影响主要是选矿机械运行及运输设备噪声对野生动物的影响。

（1）项目周围生态现状

项目所在地周边多为为荒地、林地，主要植被为白草、固沙草、松树、灌木和草本植物等，工程区域附近经常出没的动物以羊、马等家畜为主，另外还有常见的小型野生动物，如松鼠、山雀、蝙蝠、乌鸦、野兔等，未见珍稀濒危及国家重点保护的野生动植物分布。

（2）对区域土地利用的影响

本工程占用土地为工业用地，占地面积约66552hm2，项目建成后在厂界及道路两侧进行绿化补偿，对区域土地功能的影响很小。

（3）对野生动物的影响分析

选厂机械设备运转、材料运输等人为干扰可能对工程区野生动物的取食、迁徙、繁衍有一定影响，主要表现为施工噪声及人为活动可能使野生动物远离项目所在地，改变其生境。但由于项目所在地生物多样性不丰富，野生动物种类较少，除偶见松鼠、山雀、蝙蝠、乌鸦、蛇及飞鸟等常见野生动物外，常见动物主要为人工养殖的牛、羊、马等，未见其它野生动物。

因此，只要注意规范活动，本项目对野生动物的影响很小。

6污染防治措施可行性分析

6.1施工期环保措施可行性分析

6.1.1废气

施工期扬尘和机械废气不采取一定措施可能会对周围环境产生一定影响，为此，环评要求采取以下经济、技术可行措施减少施工期废气对周围环境及施工人员影响。

①优化施工工艺。工程中提倡湿法作业，减少大气污染物产生量。砂石骨料加工尽量采用湿法破碎工艺，最大程度地减少粉尘污染。

②采取降尘措施。临时建筑垃圾及时清运，在易于产尘点清运之前用防尘帷幕遮盖；开挖裸露地面及废土石临时堆适时洒水降尘，大风情况下用防尘帷幕遮盖；混凝土拌和系统等工区应注意加强施工通风措施，也可在各工作面喷水或装捕尘器等，降低粉尘浓度。

③物料、废土石汽车运输过程中加篷布密闭，干燥气候条件下不定期对运输公路进行洒水降尘和清扫路面，进出场地车辆限速，密闭化运输，防止沿路抛洒。

④加强劳动保护。受工程大气污染影响的施工人员，发放防尘口罩等。

根据《辽宁省扬尘污染防治管理办法》及《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中第十一条和十二条，本项目施工应当遵守下列防尘规定：

1）施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡。在乡（镇）内的施工现场，其高度不得低于1.8米；

2）施工工地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理；

3）易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施；

4）建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施；

5）运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；

6）对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施；

7）在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒；

8）施工机械在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当采取洒水、喷雾等措施；

施工期的扬尘污染是暂时的，待施工完成后污染随之消失，大气环境质量即可恢复到原来的水平。 本项目必须采取以上措施来降低扬尘影响，风速过大时，停止施工作业，并对堆存的材料采取遮盖措施等方式减少施工期对环境空气的影响。通过采取以上措施，本项目施工期厂界扬尘能够达标。

6.1.2废水

（1）施工废水

本项目采用商品混凝土，施工用水量较少，废水产生量相对较少。对施工废水主要是含有沙粒的废水，要求施工现场建立临时施工废水沉淀池（有效容积10m3），沉淀后优先回用于场地施工工序中，剩余部分回用于场地降尘，对地表水影响较小。

施工中，施工机械要严格检查，防止油料泄露，同时严禁将残油污水、废油随意倾倒。做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染。在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象发生。

（2）生活污水

产生的少量生活污水排入现有旱厕，清掏后作为农家肥进入农田，对环境的影响很小。本项目施工期废水合理处置后，对周围水环境造成影响较小。

综合上述分析施工废水处理措施具有技术经济可行性。

6.1.3 噪声

施工区噪声污染源主要有施工机械设备运行的噪声及主要施工道路两侧车辆运输产生的交通噪声。为防止施工噪声对周围敏感目标影响，环评建议施工单位应选用符合国家有关标准的施工机器，尽量选用低噪声的施工机械或工艺，从根本上减少声源和降低噪声源强度。施工现场的噪声污染防治措施是改进施工工艺，并加强对机械设备的维修和保养，减振降噪。劳动保护主要措施是通过加强工人劳动保护，对混凝土拌和机、钻机等强噪声源处工作的施工人员进行个人防护，发放防噪声耳塞、耳罩等防噪用具，并适当缩短劳动时间，禁止夜间施工；加强运输车辆的管理，运输途经居民区时应减速、禁止鸣笛。

拟建项目位于朝阳市北票市东官营乡小巴沟村，最近的居民区距离本项目超过300m，施工噪声影响较小。

6.1.4 固体废物

（1）基建期产生施工渣土建议均加以利用，可用于铺路等；

（2）施工现场废弃的建筑垃圾宜分类回收，施工中产生的碎砖、石、砼块、黄沙等建筑垃圾，应及时收集作为地基的填筑料。各类建材的包装箱袋应派专人负责收集分类存放，统一运往废品站回收利用。力求做到工程施工安全文明，整洁卫生，创造一个良好的施工环境；

（3）施工期生活垃圾暂存于现有垃圾桶内，定期清运。

6.2运营期环保措施可行性分析

## 6.2.1废气

本项目产生的废气主要是破碎筛分、堆存及运输过程产生的粉尘。

（1）破碎、筛分工序粉尘治理措施

选矿生产过程中矿石在破碎、筛分、皮带输送时会产生粉尘，采取以下措施：

破碎及筛分设备均设置于封闭车间内，在主要排尘点破碎机、筛分机卸料口、进料口及输送带均采用密闭式集尘罩，确保粉尘不外逸，厂房内在破碎、筛分过程中同时进行洒水抑尘；设1套布袋除尘器，除尘效率可以达到99%，除尘后经风机由15m高排气筒排放。排气筒有组织粉尘排放浓度均小于10mg/m3，满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6特别排放限值的要求。

布袋除尘器工作原理如下：

LSDM型低压脉冲布袋除尘器采用灰斗进风方式，含尘气体由灰斗进入除尘器。设置在进风口部位的气流分配系统兼有分离含尘气体中的大颗粒粉尘下降和对含尘气体进行导流、匀流的作用。含尘气体在通过导流系统时，由于风速的突然下降，含尘气体中的大颗粒粉尘发生自然沉降并经导流系统分离后直接落入灰斗、其余粉尘在导流系统的引导下，随气流进入箱体过滤区。除尘器箱体过滤区内设置有花板，除尘器的滤袋组件利用弹簧涨圈与花板密封联接，形成洁净气体区域（上箱体）与含尘气体区域（中箱体）的分隔。花板也是除尘器滤袋检修、更换的工作平台。除尘器滤袋采用圆形结构，在除尘器箱体中呈矩阵布置。中箱体内的含尘气体在负压作用下穿透滤袋，粉尘被滤袋阻挡，吸附在滤袋的外表面，过滤后的洁净气体穿透滤袋进入上箱体并通过排风总管排放。

（2）矿石卸车粉尘、产品装车粉尘污染防治措施

①矿石卸车时尽量降低装卸高度，并向矿石喷水，增加矿石含水率；

②铁精粉仓半封闭处理，装车时采取适当的洒水抑尘；

③厂区定时洒水抑尘。

（3）尾矿仓污染防治措施

尾矿仓设防雨棚，四周设施围挡，定期洒水抑尘。

（4）运输道路扬尘污染防治措施

①对厂区运输道路采取洒水车洒水增湿降尘，可有效控制道路扬尘影响。该措施简单、效果好；可视天气状况适当调整洒水频率和洒水量，在炎热、干燥季节，每30min洒水一次，使路面保持湿润；其他时间段保持2h洒水一次，企业需制定切实可行的洒水工作制度及人员配置。

②运输道路定期维护，保证路面处于完好状态；

③限制车速，车速在20km/h以下，可有效抑制扬尘的产生；

④加强对运输车辆装载量的管理，严禁超载，并对物料进行遮盖，减少其散落量。

（5）环境空气污染防治措施可行性分析

通过类比同行业可知，LSDM系列低压脉冲袋式除尘器属于同行业成熟稳定废气处置措施，其处理风量大，除尘效果理想，清灰气压低，采用了离线清灰，清灰时不影响除尘器工作，可确保长时间运行。

根据核算，破碎、筛分工序粉尘排气筒有组织粉尘排放浓度小于10mg/m3，满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6特别排放限值的要求；LSDM系列低压脉冲袋式除尘器技术上可行，净化效果可靠，环评认为本项目采取的大气污染防治措施合理可行。通过对物料装卸起尘规律的研究，降低装卸高度可以有效地减少起尘，装卸高度减少一半，起尘量减少52%；增加矿石含水量也能有效抑制起尘，增加含水量2.5%，起尘量可以减少90%，因本项目采取降低装卸高度、洒水等措施，可有效抑制矿石卸车粉尘的飞溅扩散。

另外，环评要求企业需做好厂区洒水抑尘措施，认真落实厂区绿化工作，确保厂界无组织排放浓度符合《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中新建企业无组织排放浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3）。

## 6.2.2地表水

（1）生活污水

生活污水主要污染物为SS、COD、NH3-H等，排入1座有效容积约15m3的防渗旱厕（防渗系数≤1.0×10-7cm/s），旱厕定期清掏、用作农肥。

（2）工业废水

①正常工况下

本工程生产废水主要为磁选生产工艺废水，尾矿全部排入尾矿干排系统，经浓密罐（容积1800m3）通过回水管路返回选矿循环利用，不外排。本项目废水中主要污染物为SS，在浓密罐中沉淀，沉降效率大于95%，絮凝沉淀后上清液悬浮物的含量控制在50mg/L以下，根据原工程生产经验，可满足回用要求，废水处理及回用方案可行。

②非正常工况下

为控制尾矿矿浆跑冒造成地表水污染，设计主要采取以下措施：

a.选择质量良好的耐磨、耐腐蚀、防冻管道输送矿浆，并设置备用管道。管理上应安排专人定期沿线巡逻，发现问题及时尽早解决。

b.设计利用容积3000m3事故贮水池，非正常工况下，作为事故应急池收集尾矿渣及废水。废水量约484.95m3，若生产线运行异常，可收集7h内矿浆。企业应加强管理，事故时立即停止生产，保证在1h以内停止排放废水及尾矿，能满足非正常工况废水不外排。

c.设计采取自控系统，对出浆管浓度、流量、压力进行检测控制，发现运行异常，及时检修。

本项目生产废水循环利用是完全可行的，又可为企业节省新鲜水用量，带来一定的经济效益，环保措施可行。

## 6.2.3地下水

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。

1、源头控制措施

源头控制措施主要指建设项目污废水的输送管道、污废水储存设备及处理构筑物应采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。因此要求建设项目对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水、初期污染雨水等在厂区内收集及预处理后通过管线园区污水处理厂处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水跟踪监测小组，负责对地下水环境的跟踪监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定地下水风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

2、分区防控措施

分区防控措施是指结合地下水环境影响评价结果，对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。一般情况下，防控措施应以水平防渗为主，已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行。

根据各生产装置、辅助设施及公用工程设施的布置，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）的要求，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区，分别采取不同等级的防渗方案。污染分区划分详见表6.2-1。

表6.2-1                  地下水污染防控分区一览表

| 序号 | 污染防控分区 | 生产装置、单元名称 | 污染防控区域及部位 | 防渗要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般防渗区 | 车间等 | 地面及防火堤 | 防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。 | 宜采用抗渗钢筋混凝土，抗渗等级不宜低于P6 |
| 2 | 重点防渗区 | 精矿仓、尾矿仓、危废暂存间等 | 地面及防火堤 | 防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。 | 内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。 |
| 3 |  | 埋地池体（浓密罐、事故池） | 底板及壁板 |  |  |
| 4 |  | 污水（初期雨水）等的地下管道 | 地下管道 |  | 三级地管应采用钢制管道；一级、二级地管宜采用钢制管道。 |
| 5 | 简单防渗区 | 厂区道路、办公区、绿化带、变配电站等 | - | 为防止污染区的污染物漫流到简单防渗区，需要采取有效的措施，如设置在地势较高处，或设置一定高度的围堰、边沟等 |  |

一、一般防渗区

一般防渗区是对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域。一般防渗区包括生产车间的地面等。

一般防渗区的防渗要求：

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯(HDPE) 膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料：

（1）采用粘土防渗层时防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层；

（2）采用混凝土防渗层时混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm；

（3）采用高密度聚乙烯(HDPE)膜防渗层，厚度不宜小于1.50mm，埋深不宜小于300mm。膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于l00mm。膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。

一般污染防治区的典型防渗结构见图6.2-2。

图6.2-2  一般污染防治区典型防渗结构示意图

二、重点防渗区

重点污染防治区指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏不容易及时发现和处理的区域，主要为精矿仓、尾矿仓、危废暂存间、浓密罐、事故池、地下管道。

重点防渗区防渗层的防渗参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

图6.2-3  重点污染防治区典型防渗结构示意图

罐基础的防渗应符合下述要求：

（1）高密度聚乙烯(HDPE)膜的厚度不宜小于1.50mm；

（2）膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，砂层厚度不应小于l00mm；

（3）高密度聚乙烯(HDPE) 膜铺设应由中心坡向四周，坡度不宜小于1.5%；

（4）罐基础环墙周边泄漏管宜采用高密度聚乙烯（HDPE) 管；

（5）当泄漏管低于地面标高时，泄漏管对应位置处应设置检漏井，检漏井顶部应设置活动防雨钢盖板。检漏井应采用抗渗钢筋混凝土，强度等级不宜低于C30，抗渗等级不宜低于P8。检漏井壁和夜工板厚度不宜小于100mm。

图6.2-4  罐基础高密度聚乙烯(HDPE)膜防渗层示意图

1-罐基础填料层或原土夯实；2-膜下保护层；3-高密度聚乙烯（HDPE）膜；4-膜上保护层；5-砂垫层；6-沥青砂绝缘层；7-环墙基础

地下管道

（1）各装置单元内部的地下污水或污染物料管道（三级地管）应采用钢制管道；各装置单元与单元污水池、地下溶剂罐等相边的地下管道（二级地管）以及收集各装置单元污水并送往污水处理场所的地下管道（一级地管）宜采用钢制管道。

（2）当管道公称直径不大于500 mm时，应采用无缝钢管；当管道公称直径大于500mm时，宜采用直缝埋弧焊焊接钢管，焊缝应进行100% 射线探伤。管道设计壁厚的腐蚀余量不应小于2mm或采用管道内防腐。管道的外防腐等级应采用特加强级。管道的连接方式应采用焊接。

（3）当一级地管、二级地管采用非钢制金属管道时， 宜采用高密度聚乙烯(HDPE) 膜防渗层，也可采用抗渗钢筋混凝土管沟或套管。

（4）地下管道的高密度聚乙烯(HDPE)膜防渗层（图5-6）应符合下列规定：

高密度聚乙烯（HDPE)膜厚度不宜小于1.50 mm，膜两侧应设置保护层，保护层宜采用长丝无纺土工布。

图6.2-5  地下污水管道管沟防渗层示意图

1-地基土；2-混凝土垫层；3-钢筋混凝土底板；4-砂石垫层；

5-中粗砂层；6-中粗砂回填层；7-管沟顶板

危废贮存设施管理要求

①危险废物贮存设施的设计原则

1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建材必须与危险废物相容。

2）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

3）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

4）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。

5）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

②危险废物贮存设施的运行与管理

1）危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

2）按规定的标签填写的危险废物。

3）盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

4）每个堆间应留有搬运通道。

5）不得将不相容的废物混合或合并存放。

6）作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

7）危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。

8）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

③危险废物贮存设施的安全防护

1）危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

2）危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。

3）危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

4）危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

5）按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

④危险废物临时贮存设施防渗漏措施

危险废物临时贮存设施/场所属于重点防治污染区。参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）执行地面防渗设计；要求防渗等级不大于1.0×10-12cm/s，可采用现浇防渗钢筋钢纤维混凝土层（渗透系数不大于1.0×10-12cm/s）、防渗涂料面层（渗透系数不大于1.0×10-12cm/s）。

## 图6.2-6分区防渗图

## 6.2.4噪声

本项目噪声主要来源于破碎机、磨机、泵类等，为了减轻各类设备噪声对周围环境影响，根据各类声噪声的声源特征，本项目采取以下防治措施：

（1）在满足生产工艺的前提下，选用设备加工精度高、装配质量好、产生噪声低的设备；

（2）生产设备均设置于厂房内，利用厂房建筑隔声；

（3）合理布局，高噪声设备集中设置、集中控制，尽量使高噪声设备远离厂界侧；

（4）对各种的机械设备定期进行维修保养，使机械设备保持正常运行，以减少由于设备不能正常运转所产生的噪声；

（5）对产生机械噪声的设备如球磨机等设备安装减振底座，对空气动力性噪声为主的设备如风机安装隔声罩及消声器。

交通运输环境影响控制措施：

（1）加强运输管理，保证汽车安全、文明行驶。坚决杜绝超载、超速等违反交通规章制度的现象，对运输车辆要定时及时检修。

（2）夜间（22：00~6：00）禁止运输。

（3）加强对运输车辆停泊的进出管理，尽量缩短汽车的怠速停留时间。

（4）加强司机的操作管理，途径村庄时减速慢行（＜20km/h），禁止鸣笛。

通过采取上述各项减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施，设备产生的噪声会大大削减，厂区边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，本评价认为建设单位采取的噪声治理措施在技术上是合理的。

## 6.2.5土壤

针对工程可能发生的土壤污染，按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2）末端控制措施

污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，末端控制采取分区防渗原则。

（3）污染监控体系

建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

（4）应急响应措施

一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤、地下水污染，并使污染得到治理。

## 6.2.6固废

本项目固体废物主要为尾矿渣、除尘器收集的除尘灰、废机油员工生活垃圾。

（1）除尘器除尘灰

根据前文计算可得，本项目除尘器收集除尘灰235.93t/a，进入选矿工艺，不外排。

（2）生活垃圾

本项目新增员工30人，年工作300天，生活垃圾按0.5kg/人·d计，年产生4.5t，垃圾箱临时储存，定期送环卫部门指定地点。

（3）尾矿渣

选矿后产生的尾矿渣约为150万t/a，尾矿不在《国家危险废物名录》所列范围内，本项目尾矿采用干排工艺，临时存储在尾矿仓内（最大存储量5000吨，周转周期1天），及时外运至本单位自有矿山，回填矿山采坑。

本项目尾矿含水率为10％以下，不易起尘，矿山接收尾矿后自行与废石进行混合，回填采坑，用于矿山生态恢复，采坑回填完毕后进行覆土及植被恢复，回填及恢复由矿山负责，不属于本工程内容。干尾矿回填采坑工艺技术可行性：《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南(试行)》(HJ-BAT-003)中，“固体废物处置及综合利用最佳可行技术，固体废物排放采空区技术，该技术可节省尾矿库建设工程投资，适用于有地下采空区、露天采坑或地表塌陷区等废气空间稳定的新建和已建矿山”。

常见尾矿回填施工过程：干尾矿与废石混合压实，充填过程从低处到高处、从上游到下游分层堆放，采用振动压路机分层回填碾压，保证每个分层孔隙率不大于20％，在采坑中设置集水坑、尾矿堆放区，堆放形成安全平台，逐步向上进行回填，每次回填的高度控在2米范围内，直至达到一定标高。

通过上述分析，本项目干尾矿排至铁矿山尾矿坑回填可行。

（4）废机油

设备机油用量很少，产生量为0.5t/a，废机油属于《国家危险废物名录（2021年）》中规定的（HW08）废矿物油与含矿物油废物中的900-249-08。对其管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险废物暂时存放在危废暂存间内，定期委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。

新建1座危废暂存间，占地面积10m2，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求完善，做好全封闭，做好贮存区的防风、防雨、防晒工作，后续监管中中保证表面无裂缝，防止泄露事故，按重点污染防控区防渗监控，避免贮存的危险废物污染当地地下水和土壤；同时在贮存区域设置明显的警示牌标识；对危险废物的收集和管理，厂区应委派专人负责，并做好登记记录，防止存放过程中的二次污染。

项目运营过程中加强对危险废物贮存的管理，危险废物的堆放应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其修改单中的相关要求规定。企业内部应建立危险废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账，按照《危险废物转移联单管理办法》的要求做好危险废物转移联单填报登记工作。

综上所述，本项目产生的固体废物均能做到合理处理和综合利用，项目在采取评价提出的措施后不会对环境造成二次污染，治理措施可行。

6.3项目的污染物排放控制总量

根据环保部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)和辽宁省环保厅《关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》(辽环发[2015]17号)及《“十二五”主要污染物总量减排核算细则》，并结合本项目的特点，本项目无需申请总量。

根据朝阳市生态环境局北票分局于2021年10月27日出具的《关于调整建设项目主要污染物总量确认指标的函》，将VOCs总量减排作为“十四五”生态环境约束性指标，本项目无VOCs排放。

7环境风险评价

根据国家环境保护总局（90）环管字057号文《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》精神，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）、环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》、环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，对本项目进行环境风险评价。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害或易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和国家环境保护总局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下：

（1）项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

（2）项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

（3）开展预测评价。各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

（4）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

（5）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

环境风险评价工作程序见下图。

图7-1 环境风险评价工作程序

7.1风险调査

1、风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），先确定建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质分析危险物质的临界量，再根据危险物质数量与临界量的比值Q和所属行业及生产工艺特点M，进行P的分级确定。

（1）危险物质数量与临界值比值（Q）

按照下式计算物质总量与其临界量比值：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目风险物质最大存在总量见表7.1-1。

表7.1-1                        Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | / | 0.5 | 2500 | 0.0002 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0.0002 |

本项目Q＜1，因此环境风险直接判定为风险潜势为I。

根据HJ169-2018中表1规定，建设项目评价工作等级划分见表7.1-2。

表7.1-2                      评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

综上，本项目环境风险潜势为I，本次环境风险评价只进行风险识别和对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。

2、环境敏感目标调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018），环境风险潜势为I，可开展简单分析，本项目不设风险评价范围。

7.2环境风险识别

7.2.1风险物质识别

通过对本项目主要原辅材料、产品及生产过程污染物的排放情况分析，本项目涉及的环境风险物质为废机油，其理化特性见表7.2-1。

表7.2-1                 废机油理化性质及危险特性一览表

| 标识 | 中文名：矿物油 |  |  |  |  | 英文名：lubricating |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观与性状 |  | 淡黄色粘稠液体 |  |  | 闪点（℃） | 120~340 |  |  |
|  | 自燃点（℃） |  | 300~350 | 相对密度 （水=1） |  | 934.8 | 相对密度 （空气=1） |  | 0.85 |
|  | 沸点（℃） |  | 252.8 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 0.13/145.8℃ |  |  |
|  | 溶解性 |  | 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险 | 危险特性 |  | 可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃 |  | 燃烧分解产物 |  |  | CO、CO2等有毒有害气体 |  |
|  | 稳定性 |  | 稳定 |  | 禁忌物 |  |  | 硝酸等强氧化剂 |  |
|  | 灭火方法 |  | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |
| 健康 危害 |  | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 措施 |  | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。 眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食用：饮适量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护 处理 |  | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 处理 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存 要求 |  | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输 要求 |  | 用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |  |  |

选矿过程有废水产生，一旦发生设备的破损或浓密罐泄露可能使得矿浆外溢造成土壤、地下水污染事故。

### 7.2.2可能影响环境的途径

选厂环境风险类型为泄漏风险，环境转移的途径为经水体、土壤进入环境。

7.3环境风险分析

（1）典型事故

废机油产生量较小，储存在固定容器内，且危废暂存间采取防风、防雨、防晒措施，泄露的可能性极小，影响范围有限。

本次评价对选矿及尾矿干排设备可能发生的矿浆外溢风险进行分析。结合本项目特点，项目易发生泄漏及影响较大的设备为管道、甩干机、阀门等。本项目最大可信事故为管线、阀门等严重泄漏事故，发生概率为10-3次/年。

项目选矿废水如发生泄漏事故后不及时进行检修，将会造成地表水的环境污染，其发生频率较高，影响范围较小。项目必须重视管道的设计、制造、安装及运行管理工作，避免和减少管道泄漏事故的发生，避免造成土壤、地下水的环境污染。

（2）风险分析

废机油产生量较小，储存在固定容器内，且危废暂存间采取防风、防雨、防晒措施，泄露的可能性极小，影响范围有限。本次评价对选矿及尾矿干排设备可能发生的风险进行分析。

根据事故统计，典型的泄露损坏类型是设备与其输送管道的连接处（接头）泄漏，裂口尺寸为管径的20％或100％，因管道或阀门完全断裂或损坏的可能性极小，本评价取可能性较大、破损程度为接管口径（输送管径DN800）的100％的情况下计算泄漏事故风险源强，本项目液体泄漏速率根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中推荐的伯努利流量方程来估算：

式中：Q泄漏速率——液体泄漏速率，kg/s；

Cd——排放系数，0.55；

Ar——泄漏孔径的有效面积，0.1m2；

ρl——液体密度，150kg/m3；

P1——容器内介质压力，1.013×105Pa；

Pa——环境压力，1.013×105Pa；

g——重力加速度，9.8m/s2；

h——裂口之上的液位高度，1m。

假设发生泄漏事故后，可在10分钟时间间隔内启动紧急切断装置，防止继续泄漏，且在20分钟内处理事故泄漏物质完毕，即事故持续时间为30分钟。经计算，事故的风险源强数据见表7.2-2。

表7.2-2                       泄露事故风险源强

| 事故原因 | 发生装置 | 设计条件 | 持续时间 | 总泄露情况 |  | 事故概率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 泄露速率 | 泄漏量 |  |
| 破裂 | 装置与其输送管道的连接处 | 裂口0.1m2 | 30min | 36.6kg/s | 65.88t（457m3） | 10-3/a |

若本项目选矿车间设备出现事故，选矿废水直接进入厂区内事故池，容积为3000m3，若管线发生泄露可容纳2h泄漏量，本项目24小时监控，事故发现后保证1h内停止生产，影响范围不会超过厂区。当生产恢复正常后，由潜污泵将池内水回用于生产，一般不会进入外环境。要求企业认真落实本评估报告书提出的各项污染防治措施，规划管理，并做好定期管线检查及事故下的抢修工作，风险影响程度较小。另外，选矿厂采取了加强管理、地面防渗等风险防范措施，采取岗位责任制，将责任落实到个人。

综上，在采取风险防范措施的基础上，本项目环境风险在可接受范围内。

## 7.4环境风险防控措施

（1）危险废物

评价要求对其管理按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，废机油暂时存放在危废暂存间内，定期委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。

新建1座占地面积10m2的危废暂存间，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求完善危废暂存间，做好全封闭，做好贮存区的防风、防雨、防晒工作，后续监管中保证表面无裂缝，防止泄露事故，按重点污染防控区防渗监控，避免贮存的危险废物污染当地地下水和土壤；同时在贮存区域设置明显的警示牌标识；对危险废物的收集和管理，厂区应委派专人负责，并做好登记记录，防止存放过程中的二次污染。

项目运营过程中加强对危险废物贮存的管理，危险废物的堆放应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18596-2001）及其修改单中的相关要求规定。企业内部应建立危险废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账，按照《危险废物转移联单管理办法》的要求做好危险废物转移联单填报登记工作。

（2）项目设置两级防控措施

第一级——车间墙体构成围堰。

第二级——事故池，容积3600m3。

（3）废水外溢事故防范措施

①本项目输送管道采用HDPE（高密度聚乙烯），并加防腐层，HDPE具有抗冲击性以及耐寒性好、化学稳定性极佳、透水率低的特点。

②经常检查厂区内各种管线，对老化的管道及时更换，定期系统试压、定期检漏，并将检查结果记录在案备查，24小时监控。一旦发现管线泄漏及时修补，对管道破裂等事故造成的污水外流，须及时组织人员抢修，避免故障事故发生。

③加强生产管理，防止生产过程中跑、冒、滴、漏、废水四处漫延渗漏，对输送系统应加强监管及相应的维护措施，严防事故性废水外排。

④配置备用水泵及相应的配件，设备故障立即停止产生废水的全段工序生产。

（3）环境风险管理

本项目一旦发生环境风险事故，应立即启动装置应急预案，一旦发生事故应立即与突发环境事件应急预案实现对接和联动，当风险事故严重时，应联合社会应急组织一起抢险，使事故的范围、损失降至最小，确保现场职员和人民群众的生命安全。

## 7.5环境风险评价结论

风险评价通过北票市冶通矿业有限公司年产50万吨铁精粉建设项目在生产过程中存在的风险因子识别，分析风险因素对项目周围人群和周边环境造成的不利影响程度。系统阐述了可能导致该事故的原因，针对性的提出了环境风险防范措施，评价认为工程建设方按评价要求在采取了有效的防范措施基础上，对于不确定性及未可预见的风险发生采取相应的应急预案后，可将环境风险降低到最低程度，一旦发生风险，其环境影响程度是可控制的、有限的。

本项目环境风险简单分析内容见表7.2-3。

表7.2-3                建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 北票市冶通矿业有限公司年产50万吨铁精粉建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 辽宁省 | 朝阳市 | （/）区 | （北票）县 |
| 地理坐标 | 经度 | 120.593539 | 纬度 | 41.976645 |
| 主要危险物质及分布 | 主要危险物质为废机油，暂存于危废暂存间 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 选厂环境风险类型为泄漏风险，环境转移的途径为经水体、土壤进入环境。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1、按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设危废暂存间，做好全封闭，做好贮存区的防风、防雨、防晒工作，后续监管中保证表面无裂缝，防止泄露事故，按重点污染防控区防渗监控，避免贮存的危险废物污染当地地下水和土壤；同时在贮存区域设置明显的警示牌标识；对危险废物的收集和管理，厂区应委派专人负责，并做好登记记录。 2、生产事故废水设置应急事故处理池一个。 |  |  |  |
| 填表说明 | 项目发生事故的类型主要为选矿废水的泄漏。本项目严格采取报告中提出的风险防范措施后，可将事故的影响程度控制在可接受范围之内。在项目运营过程中，建设项目环境风险防范措施的有效。 |  |  |  |

8环境经济损益分析

社会影响、经济影响、环境影响是一个项目对人类社会生态系统产生影响的三要素，三者之间既互相促进，由相互制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确的把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。

8.1经济效益分析

本项目符合国家产业政策，项目总投资5000万元，建成投产年营业收入为50000万元，具有较好的经济效益。

8.2社会效益分析

本工程的建设不仅具有环境效益和经济效益，而且具有一定的社会效益。

（1）本工程的建设可以为当地居民提供更多的就业机会，缓解社会就业压力，改善当地居民的生活水平。

（2）拟建项目投产后，每年上缴一定的利税，增加地方的财政收入，促进当地经济发展，有利于维护社会治安的稳定和发展。

因此，拟建项目的建设具有显著的社会效益。

综上所述，在落实各项污染防治措施，污染物达标排放的前提下，工程的运行具有较好的社会、环境和经济效益。

8.3环境效益分析

8.3.1环保投资估算

环境经济损益主要体现在项目所采取的环保措施投资。为了加强项目的环境管理，防止环境污染，减轻或防止环境质量下降，根据“建设项目环境保护设计规定”的要求，建设项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。环保建设投资主要包括环保工程建设、安装、调试、运转等费用。

本项目总投资为5000万元，项目环保投资93.7万元，占总投资的1.87%。本项目环保投资估算见表8.3-1。

表8.3-1                       环保投资估算一览表

| 类别 | 污染源 | 环保设施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎筛分工艺 | 两道破碎工序及筛分工序各设置1个集尘罩，粉尘经集尘罩收集后送布袋除尘器处理，处理后经1根15m排气筒（P1）达标排放（集气效率99%，处理效率99%） | 30.0 |
|  | 破碎车间 | 三面封闭+挡雨棚，采用粘土防渗层时防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层 | 10.0 |
|  | 尾矿仓、铁精粉库、球磨车间、干排车间 | 三面封闭+挡雨棚，车间、精矿池等采用混凝土防渗层时混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm | 10.0 |
| 废水 | 生活污水 | 1座有效容积约15m3的防渗旱厕（防渗系数≤1.0×10-7cm/s） | 1.0 |
|  | 选矿废水 | 生产废水经尾矿渣甩干脱水机脱水后排入浓密罐（有效容积为1800m3，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能）沉淀，上层清液回用于选矿，不外排。 | 20.0 |
| 噪声 | 设备噪声 | 设备均设置在封闭厂房内，采取隔声、减振、消声等降噪措施。 | 10.0 |
| 固废 | 尾矿渣 | 经尾矿甩干脱水机脱水后上清液回用于选矿，尾矿渣定期运往历史采坑填埋 | 0.5 |
|  | 除尘灰 | 进入选矿工艺，不外排。 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，定期由环卫部门处理。 | 0.2 |
|  | 废机油 | 暂存于厂区内1座符合“三防”要求，占地面积为10m2（防渗系数≤1.0×10-12cm/s）的危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位处理。 | 2.0 |
| 环境风险 |  | 事故池一个，有效容积3000m3，收集事故状态下生产废水。 | 10.0 |
| 合计 |  |  | 93.7 |

8.3.2环保损益分析

建设期噪声、扬尘、废水、固体废物会对环境产生一定的暂时影响；运营期废水、废气、固体废物也对环境会产生一定的影响。但只要加强科学管理，落实各项环保措施，确保运营中所产生的污水、废气、固体废物等污染源及时得到处理处置后达标排放，可以有效控制各污染源对环境的影响。

由以上分析可见，拟建项目所采取的环保工程措施在取得较好的环境效益的同时，社会效益和综合效益也是显著的。

9环境管理与环境监测

健全有效的环境管理是搞好环境保护工作的基础。环境管理的目的是应用环境科学的理论和实践，对损害或破坏环境质量的人及其活动施加影响，以协调发展与环境保护之间的关系。因此，为确保本项目在建设期、运营期各阶段执行并遵守有关环保法规，建设单位必须对环境管理工作予以重视，以确保各项治理措施正常有效地运行。拟建项目在建设和营运过程中应与周围单位建立良好的联系，对受影响较大的单位应给予适当补偿。对投诉反映特别强烈的问题应予积极处理，或更严格地限制作业时间。

9.1环境管理

建设单位应按省、市环保局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全企业的环保监督、管理制度。

1、环境管理机构

为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建议建设单位设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。

环境保护管理机构(或环境保护责任人)应明确如下责任：

(1)保持与环境保护主管部门的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境。保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管部门反映与项目有关污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管部门的意见。

(2)及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。

(3)负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查。

(4)按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构(人)等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

2、环保管理制度的建立

①建立环境管理体系

按照国际标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。

②污染处理设施的管理制度

单位法人要确保污染治理设施能长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。

③奖惩制度

建设单位应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗，改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资历源、能源浪费者予以处罚。

3、强化环境监督管理措施

应使用污水压力管，雨污分流，在废水总排放口(接管口)应安装废水截流闸门、废水流量计，严禁事故性排放；在雨水排放口应安装截流装置。

9.2排污口规范化设置

按照《国家环境保护总局关于修改开展排放口规范化整治工作的通知的决定》(2006年6月5日，国家环境保护总局令第33号)，本项目车间排气筒、固废暂存场、危废暂存间必须进行规范化设置，应在车间排气筒、固废暂存场、危废暂存间挂牌标识，做到各个排污口(源)的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。规范化整治具体如下：

（1）必须符合国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)规定的排放口标志牌，排放口标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，有专用的防伪标志。

（2）项目建成后，生产线中废气排气筒均应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。

（3）标志牌设置设置在采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2米。

（4）标志牌辅助标志上需要填写的栏目，应由环境保护部门统一组织填写，要求字迹工整，字的颜色与标志牌颜色总体协调。

（5）企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口和采样测试平台。

表9.2-1                   各排污口环境保护图形标志

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 固体废物 | 表示固体废物贮存、处置场 |
| 3 |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

9.3环境监测机构及职责

环境监测机构应是国家明文规定的有资质监测机构，按就近、就便的原则，首选环境监测站。对本项目环境监测站的职责主要有：

测试、收集环境状况基本资料；

对环保设施运行状况进行监测；

整理、统计分析监测结果，上报环保局，归口管理。

9.4环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南——总则》（HJ819-2017），本项目营运期的常规监测主要是对建设项目污染源的监测。环境监测以大气环境为主，对废气排放口定期监测和厂界污染物浓度定期监测。

①废气监测项目及频率

监测点位：各排气筒废气排口和厂界无组织排放浓度。

监测频次：每半年度监测1次。

监测项目：

a、有组织排放：

P1排放口：颗粒物

b、厂界无组织废气监测项目：颗粒物。

②地下水监测项目及频率

监测点位：项目拟布设4个跟踪监测点，建设项目上下游各1个，破碎车间及尾矿仓下游1个。上游点位为背景值监测点，下游为地下水污染扩散监测点，破碎车间及尾矿仓为污染源监控点。

监测层位及井深：第四系潜水含水层，井深5-10m左右。

监测频次：根据地下水《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），在正常状况下，上游监测井每年枯水期应监测一次；下游监测井应每年逢单月监测一次，全年六次。发生事故后应加密监测，直到污染消除。

监测项目：根据工程分析，污染源产生的污水特征，确定地下水监测项目为：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、硫化物、氯化物、氟化物、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、六价铬、汞、砷、镉、铅、铁、锰、锌、铜、石油类，共21项，同时监测地下水位、水温。水质标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-94）III类标准。

③厂界噪声

监测点位：在厂区边界外1m 噪声厂界四周分别布设4个点。

监测频次：每半年度监测1次（昼、夜各一次）。

监测因子：Leq(A)。

④土壤

监测点位：在厂界常年主导风向下风向300m设一点。

监测频次：每五年度监测1次。

监测因子：45项基本因子+石油烃。

表9.4-1                      项目环境监测计划

| 编号 | 类别 | 监测点位 |  | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 有组织 | P1 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  |  | 无组织 | 厂界 | 颗粒物 |  |
| 2 | 噪声 | 厂区边界外1m噪声 |  | 厂界等效噪声级Leq | 1次/半年（昼、夜各一次） |
| 3 | 土壤 | 厂界常年主导风向下风向300m设一点 |  | 45项基本因子+石油烃 | 5次/年 |

表9.4-2                    地下水跟踪监测计划表

| 功能 | 点位 | 孔号 | 孔深 | 监测项目 | 监测层位 | 监测 频率 | 监测 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上游背景值监测点 | 厂区西北侧 | 1# | 5-10m | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、硫化物、氯化物、氟化物、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、六价铬、汞、砷、镉、铅、铁、锰、锌、铜、石油类，共21项 | 潜水 | 每年枯水期 一次 | 设立地下水跟踪监测小组，专人负责监测。 |
| 污染监控点 | 破碎车间 | 2# |  |  |  | 逢单月监测一次，全年六次 |  |
|  | 尾矿仓 | 3# |  |  |  |  |  |
| 下游污染扩散监测点 | 厂区东南侧 | 4# |  |  |  |  |  |

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）标准及上表监测方案，排污单位应在生产运营阶段对上述废气和厂界噪声等污染源开展监测及环境质量监测。企业可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备开展自行监测，按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施，所设废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，能保证监测人员的安全，废水排放口应安装自动测流设施并开展流量自动监测。

若不具备监测条件时，则将委托其它有资质监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

地下水跟踪监测点位图见图9.4-1。

9.5污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表9.5-1。

图例

地下水监测井

图9.4-1  地下水跟踪监测点位图

表9.5-1                                         污染物排放清单

| 环境要素 | 污染源 |  | 污染特征 | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量 t/a | 污染防治措施 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量t/a | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎车间 | 颗粒物 | 有组织排放 | 167.15 | 33.43 | 240.73 | 布袋除尘器 | 1.655 | 0.331 | 2.38 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6大气污染物特别排放限值及表7无组织排放浓度限值 |
|  | 破碎车间 | 颗粒物 | 无组织排放 | / | 0.33 | 2.376 | 厂房密闭、洒水逸尘 | / | 0.033 | 0.238 |  |
|  | 卸料粉尘 | 颗粒物 |  | / | 1.4 | 10.4 |  | / | 0.14 | 1.04 |  |
|  | 堆存粉尘 | 颗粒物 |  | / | 1.6 | 11.2 |  | / | 0.16 | 1.12 |  |
| 水污染物 | 职工生活 | 生活污水 | / | / | / | 144 | 旱厕 | / | / | 0 | 不外排 |
|  | 选矿 | 选矿废水 | / | / | / | 145485 | 回用于生产 | / | / | 0 | 不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效 A 声级 | 连续性 |  | 75-105dB（A) |  | 隔声减振措施 | / | 达标排放 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准 |
| 固体废物 | 除尘器 | 除尘灰 | 一般工业固体废物 |  | 235.93 |  | 进入选矿工艺，不外排 | / | 0 |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  |  | 4.5 |  | 暂存于垃圾桶内，定期送环卫部门指定地点 | / | 0 |  |  |
|  | 生产 | 尾矿 |  |  | 150万 |  | 用于填埋历史采坑 | / | 0 |  |  |
|  | 生产设备 | 废机油 | 危险废物 |  | 0.5 |  | 危废间内暂存，定期交由资质单位 | / | 0.5 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |

9.6项目竣工环境保护“三同时”验收内容

根据《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）建设项目需要配套建设噪声或者固体废物污染防治设施的，新修改的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目固体废物污染防治设施进行验收。

从2017年11月20日开始，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。

拟建项目环境保护验收内容，见表9.6-1。

表9.6-1               建设项目竣工环境保护验收内容一览表

| 名称 | 污染源 | 污染物 | 环保设施 名称 | 规格 | 验收指标 | 验收标准 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎车间 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 1套 | 颗粒物10mg/m3 | 铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6 | 与建设项目 同时设计 同时施工 同时使用 |
|  |  |  | 15m高排气筒 | 1套 |  |  |  |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | — | — | 颗粒物1.0mg/m3 | 铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7 |  |
| 废水 | 职工生活 | 生活废水 | 防渗旱厕 | 1座 | 依托 | 不外排 |  |
|  | 生产废水 | 选矿废水 | 回用生产 | 1座 | 浓密罐 | 不外排 |  |
| 噪声 | 生产设备 | Leq(A) | 产噪设备的减振、降噪措施 |  | 1类(昼间55dB(A)，夜间45dB(A)) | 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |  |
| 固废 | 除尘器 | 除尘灰 | —— | —— | 回用于选矿 | 分类收集、分类存放，分类处置，有效处理与处置、不外排。 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾桶 | 5个 | 依托 |  |  |
|  | 生产 | 尾矿 | 尾矿仓 | 1处 | 300m2，防渗、带标示 |  |  |
|  | 生产设备 | 废机油 | 危废间 | 1间 | 10m2，防渗、带标示 |  |  |
| 风险 | 事故池，3000m3 |  |  |  |  |  |  |

9.7排污许可

根据环境保护部印发《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四、黑色金属矿采选业，铁矿采选081”，本项目不涉及通用工序，为实行登记管理的行业，应于项目建成后，实际发生排污前变更排污登记。

10结论

10.1工程概况

北票市冶通矿业有限公司年产50万吨铁精粉建设项目位于辽宁省朝阳市北票市东官营乡小巴沟村，占地66552m2，新建破碎车间1处，球磨车间1间，改造原有球磨车间1间，干排车间1间及其它附属设施，年产铁精粉50万吨。

10.2产业政策符合性

本项目为其它黑色金属矿采选项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“允许类”，符合国家相关产业政策。

10.3项目规划、选址符合性分析

10.3.1规划符合性

本项目符合《钢铁产业发展政策》，符合《关于深入贯彻落实新发展理念全面实施非煤矿山综合治理的意见》。

10.3.2选址合理性

本项目位于辽宁省朝阳市北票市东官营乡小巴沟村，评价范围内无自然保护区、风景名胜区，无特殊保护动植物。本项目原材料供应、能源、交通等设施便利，给水、排水、电力、交通等均可与本项目相衔接，具有良好的外部条件。经对产生的废气、废水、噪声及固废采取相应的污染控制措施后，对周围环境质量影响较小。

项目的建设符合国家产业政策，本项目的建设对周围环境影响较小，本项目选址是可行的。

10.4环境质量现状

（1）大气环境

由2020年朝阳市环境空气质量6项指标累计结果，项目区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区域大气环境质量较好。

由监测数据可知，项目区域颗粒物符合标准，项目区域大气环境质量较好。

（2）地表水环境

东官河各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

（3）地下水环境

地下水监测结果表明，监测点位除了总硬度超标外，其他地下水监测因子均满足《地下水质量标准》（ GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准，总硬度超标主要是该地区地下水开采造成土壤及其下层沉积物中的钙镁易溶盐、难溶盐及交换性钙镁由固相向水相中迁移，从而使地下水硬度升高。

（4）声环境

根据监测结果项目所在区域声环境质量良好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

（5）土壤环境

根据监测结果项目所在区域土壤环境质量符合建设用地第二类用地土壤污染风险筛选值。

10.5环境影响评价结论

10.5.1运营期大气环境影响评价结论

本项目破碎车间破碎筛分粉尘经集尘罩收集后经布袋除尘器处理，通过15m高排气筒（P1）排放。经过处理后的颗粒物满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6大气污染物特别排放限值。

原料卸料扬尘通过封闭厂房、洒水逸尘方式降尘。

尾矿仓堆存粉尘通过封闭厂房、洒水逸尘方式降尘。

破碎车间未收集的无组织粉尘通过封闭厂房、洒水逸尘方式降尘。

预计无组织颗粒物的排放可满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7无组织排放浓度限值。

10.5.2水环境影响评价结论

本项目选矿废水全部排入尾矿干排系统，尾矿浆经旋流脱水后送至浓密罐进行浓缩沉淀（容积约为1800m3），上清液通过回水管路返回选矿循环利用，不外排。

生活污水排入1座有效容积约15m3的防渗旱厕（防渗系数≤1.0×10-7cm/s），旱厕定期清掏、用作农肥。

地下水采取分区防渗措施。

通过以上处理，本项目产生的废水对周边水环境影响较小。

10.5.3噪声环境影响评价结论

本项目产生的噪声经基础减振、厂房隔声、距离衰减后到达厂界处符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1标准（即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）要求，对周围声环境造成影响较小。

10.5.4固体废物影响评价结论

本项目固体废物主要为尾矿渣、除尘器收集的除尘灰、废机油、员工生活垃圾。

（1）除尘器除尘灰

本项目除尘器收集除尘灰进入选矿工艺，不外排。

（2）生活垃圾

本项目年产生4.5t，垃圾箱临时储存，定期送环卫部门指定地点。

（3）尾矿渣

选矿后产生的尾矿渣暂存于1座占地面积为300m2的尾矿仓内，用于填埋历史采坑。

（4）废机油

本项目废机油于厂区内10m2的危废间内暂存，定期交由资质单位处置。

综上所述，本项目产生的固体废物均能做到合理处理和综合利用，项目在采取评价提出的措施后不会对环境造成二次污染，因此，本项目产生的固体废物对外环境影响较小。

10.5.5环境风险

本项目的环境风险事故主要为废机油泄露事故和污水泄露事故等。本报告采用定性与定量相结合的方法对上述风险进行评估，并提出了风险防范措施和应急预案。建设单位在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理的前提下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。若发生事故，也可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。建设单位应制定突发环境事件应急预案，严格执行风险防范措施，定期进行应急演练，防止事故的发生。在采取本报告提出的风险防范措施，并采取有效的综合管理措施的前提下，所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内。

10.6总量控制

根据环保部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)和辽宁省环保厅《关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》(辽环发[2015]17号)及《“十二五”主要污染物总量减排核算细则》，并结合本项目的特点，本项目无需申请总量。

10.7公众参与结论

本项目于2021年8月24日在北票市人民政府网上进行了第一次公示（http://www.bp.gov.cn/zgbp/zfxxgk/20210824/002014_4bcc3940-58fe-4b87-8a1d-33562ab6243a.htm），2021年9月7日-9月18日在北票市人民政府网站上进行了第二次公示（http://www.bp.gov.cn/zgbp/zfxxgk/20210908/002014_a8f136d8-0bdd-4669-a907-20d823efeb10.htm），在2021年9月9日及9月11日在环球时报上进行了二次报纸公示，并张贴告示，公示期间建设单位和评价单位均未收到公众对该项目建设持有反对意见的信件和电话。公示截图如下：

图10.7-1 第一次公示截图

图10.7-2 第二次公示截图

图10.7-3  征求意见稿报纸第一天公示

图10.7-4  征求意见稿报纸第二天公示

图10.7-5  项目附近张贴公告

公众参与调查结果显示，公众均未在环保方面对项目建设提出要求与意见。本次公众参与调查基本上反映了项目建设区公众的意见，达到了公众参与的目的，本次评价采纳公参调查结果。

10.8环保投资及环境影响经济损益分析结论

本项目总投资为5000万元，项目环保投资93.7万元，占总投资的1.87%。环保投资比例合理，并且可以取得明显的环境效益、社会效益和经济效益。

10.9评价总结论

北票市冶通矿业有限公司年产50万吨铁精粉建设项目符合国家产业政策，项目主要影响为施工期扬尘、生活污水、机械施工噪声，施工期结束后影响随之消除；运营期主要为废气、废水、设备噪声、固体废物等，对周围环境均能产生一定影响。因此，在建设及营运过程中须认真落实本评价提出的各污染防治对策，如集气罩、除尘器等，落实风险防范措施，保证各污染物达标排放，工程在充分落实本次环评提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析，本项目的建设是合理可行的。

附件1委托书

环评委托书

朝阳德泰项目管理有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关法律、法规的规定，北票市冶通矿业有限公司年产50万吨铁精粉建设项目应编制环境影响报告书。现委托你单位承担该项目环境影响评价工作。

委托单位：北票市冶通矿业有限公司

年    月    日

附件2营业执照

附件3备案证明

附件4现有项目环评批复

附件5现有项目验收

附件6现有项目排污登记

附件7监测报告（引用）

附件8监测报告

附件9采矿经营权证

附件10取水证

附件11土地手续

附表1大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级☑ |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长=5~50km□ |  | 边长=5km☑ |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  | <500t/a□ |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、PM2.5、CO、NO2、SO2、O3） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  | 其他污染物（TSP） |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5☑ |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  | 地方标准□ |  | 附录D□ | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区☑ |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  | 现状补充检测☑ |  |
|  | 现状评价 | 达标区☑ |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源□ |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |  |
|  |  | 本项目非正常排放源□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他☑ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  | 边长=5km□ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5□ |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |
|  |  | （）h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源 监测 | 监测因子：（颗粒物） |  |  |  | 有组织废气监测☑ |  | 无监测□ |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织废气监测☑ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  | 监测点位数（） |  | 无监测☑ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ )厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 颗粒物：2.38t/a |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水环境影响型☑；水文要素影响型□； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □； 重点保护与珍惜水生生物栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □； 涉水的名胜风景区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放☑；其他□； |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□； |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物□；非持久性污染物 ☑；pH值 □；热污染 □；富营养化 □； 其他 □； |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速□；流量 □；其他 □； |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B□； |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □； |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □； |  | 拟替代的污染源 □； |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □； |  |  |  |  |
|  | 受影响水体环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ☑；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □； |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ☑；补充监测 □；其他 □； |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 ☑；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □； |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □； |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □； |  |  |  |  | （） |  |  |  | 监测断面或点位个数（） |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：（）km2； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ □；Ⅳ ☑；Ⅴ □； 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □； 规划年评价标准 □； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 □；不达标 ☑； 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标 □；不达标 □； 水环境保护目标质量状况 达标 □；不达标 □； 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 □；不达标 □； 底泥污染评价 □； 水资源与开发利用程度及水文情势评价 □； 水环境质量回顾评价 □； 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □； |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 □； 不达标区 ☑； |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：（）km2； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □；设计水文条件 □； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □； 正常工况 □；非正常工况 □； 污染控制和减缓措施方案 □； 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □；解析解 □；其他 □； 导则推荐模式 □；其他 □； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标 □；替代消减源 □； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □； 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □； 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □； 水环境控制单元或断面水质达标 □； 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □； 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □； 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □； 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □； 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上限和环境准入清单管理要求 □； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （） |  |  | （） |  |  |  | （） |  |  |
|  |  | （） |  |  | （） |  |  |  | （） |  |  |
|  |  | （） |  |  | （） |  |  |  | （） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （） | （） |  |  | （） |  | （） |  | （） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s； 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域消减 □；依托其他工程措施 □；其他 ☑； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动 □；自动 □；无 □； |  |  |  | 手动 □；自动 □；无 □； |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （） |  |  |  | （） |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （） |  |  |  | （） |  |  |
|  | 污染物排放清单 | ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ☑；不可以接受 □； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （66552）m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（无）、方位（--）、距离（--） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降√；地面漫流√；垂直入渗√；地下水位□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 颗粒物、铁、锰、硫化物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 铁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感√；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□；三级☑ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b）□；c）□；d）□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 |  | 3 | 0 |  | 0.2 |  |
|  |  | 柱状样点数 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 现状监测因子 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中45项+铁+石油烃 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评 价 | 评价因子 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中45项 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600√；表D.1□；表 D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 铁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E☑；附录F□；其他（类别分析） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（占地范围内）影响程度（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）√；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控√；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | 1 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、铁、pH值 |  |  | 每3年开展1次 |  |  |
|  | 信息公开指标 | 铁 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可行 |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 废机油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 0人 |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 2554人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  | F1 □ |  |  |  | F2 □ |  |  |  |  | F3 □ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  | S1 □ |  |  |  | S2 □ |  |  |  |  | S3 □ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  | G1 □ |  |  |  | G2 □ |  |  |  |  | G3 □ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | D1 □ |  |  |  | D2 □ |  |  |  |  | D3 □ |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q值 | Q＜1√ |  |  |  | 1≤Q＜10 □ |  |  |  | 10≤Q＜100 □ |  |  |  |  | Q＞100 □ |  |
|  |  | M值 | M1 □ |  |  |  | M2 □ |  |  |  | M3 □ |  |  |  |  | M4 □ |  |
|  |  | P值 | P1 □ |  |  |  | P2 □ |  |  |  | P3 □ |  |  |  |  | P4 □ |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  |  |  | Ⅲ □ |  |  |  | Ⅱ □ |  |  |  |  | I√ |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  | 二级 □ |  |  |  |  | 三级 □ |  |  |  |  | 简单分析√ |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 □ |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆√ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏√ |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气√ |  |  |  | 地表水√ |  |  |  |  |  |  | 地下水√ |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 □ |  |  |  |  | 经验估算法 □ |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB □ |  |  |  |  | AFTOX □ |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 1、按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设危废暂存间，做好全封闭，做好贮存区的防风、防雨、防晒工作，后续监管中保证表面无裂缝，防止泄露事故，按重点污染防控区防渗监控，避免贮存的危险废物污染当地地下水和土壤；同时在贮存区域设置明显的警示牌标识；对危险废物的收集和管理，厂区应委派专人负责，并做好登记记录。 2、生产事故废水设置应急事故处理池一个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 项目发生事故的类型主要为选矿废水的泄漏。本项目严格采取报告中提出的风险防范措施后，可将事故的影响程度控制在可接受范围之内。在项目运营过程中，建设项目环境风险防范措施的有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |