附件3

罐体重大安全风险清单

一、结构及几何尺寸

（1）罐体容积以出厂文件标注为准，公差大于3%；

（2）封头型式、横截面不符合标准要求；

（3）装运介质与罐体设计代码不符；

（4）罐体允许最大充装质量大于罐车的核定载质量

3%。

二、罐体外观

（5）罐体、罐体主体焊缝、主要结构及密封开裂或泄

漏；

（6）防波板开裂或脱落；

（7）罐体与底盘（或者行走机构）连接不牢固。

三、附件

（8）附件缺失、损坏或失效；

（9）附件超出校验有效期；

（10）安全泄放装置设置与罐体设计代码不符；

（11）紧急切断装置缺失、损坏或失效；

（12）紧急切断装置远程操作失效；

（13）安装紧急切断装置的法兰未直接焊接在罐体上。

四、罐体材料

（14）罐体材料牌号选用错误；

（15）罐体材料与装运介质不相容。

五、罐体壁厚

（16）壁厚不满足标准要求。