# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项  目  名  称：北票中康巴图营20兆瓦光伏发电项目

建设单位（盖章）：北票中康电力有限公司

编  制  日  期：      二〇二三年九月

# 中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 北票中康巴图营20兆瓦光伏发电项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2308-211381-04-05-679529 |  |  |
| 建设单位联系人 | 丁洪月 | 联系方式 | 183 4056 7897 |
| 建设地点 | 辽宁省朝阳市北票市北四家乡北四家村、东荒村 |  |  |
| 地理坐标 | 地块一中心坐标 E：120°40′25.62507″，N：42°10′14.44177″ 地块二中心坐标 E：120°40′36.74873″，N：42°10′10.57939″ 地块三中心坐标 E：120°40′33.23397″，N：42°9′58.60601″ 地块四中心坐标 E：120°40′40.64974″，N：42°9′51.92409″ 地块五中心坐标 E：120°40′05.15446″，N：42°7′31.91277″ 地块六中心坐标 E：120°40′24.96847″，N：42°7′27.04617″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业—90.太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 33256.17（49.8840hm2） |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 朝阳北票经济开发区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 北发改备〔2023〕203号 |
| 总投资（万元） | 9000.00 | 环保投资（万元） | 98 |
| 环保投资占比（%） | 1.09 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： |  |  |
| 专项评价 设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价 的类别; 涉及项目类别. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化、教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部. 环境风险; 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 本项目不涉及地表水、地下水、生态、大气、噪声、环境风险专项评价类别，本项目占地范围内无环境敏感区、不涉及穿（跨）越环境敏感区，本项目环境影响范围不涵盖环境敏感区，不设置专项评价。 |
| 规划情况 | - 《“十四五”现代能源体系规划》 - 《“十四五”可再生能源发展规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《“十四五”现代能源体系规划》符合性分析 项目为光伏发电项目，已经取得备案证明，项目代码2308-211381-04-05-679529，本项目装机容量为20MWp，符合该规划要求根据国家发展改革委、国家能源局关于印发《“十四五”现代能源体系规划》的通知（发改能源〔2022〕210号），“加快发展风电、太阳能发电。全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区，有序推进风电和光伏发电集中式开发”“大力推进电源侧储能发展，合理配置储能规模，改善新能源场站出力特性，支持分布式新能源合理配置储能系统”。 本项目为光伏发电项目，位于辽宁省朝阳市北票市北四家乡北四家村、东荒村，项目所在区域符合“太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区”，符合《“十四五”现代能源体系规划》相关要求。 2、《“十四五”可再生能源发展规划》符合性分析 根据《“十四五”可再生能源发展规划》，可再生能源发电目标——2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。 本项目建成运营后根据站址所在地的太阳能资源情况，综合考虑光伏发电站系统设计、光伏阵列布置和环境条件等因素，以及光伏组件的衰减率25年总发电量为666302.6万kWh，首年发电量29782.3万kWh，首年等效小时数为1473.1h。25年平均年发电量为3544.1万kWh，等效小时数为1373.9h。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与国家现行产业政策符合性 项目为光伏发电项目（不包括升压站），光伏电站工程不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订）（国家发展和改革委员会2019年29号令、2021年49号令）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，本项目应属于“允许类”。企业取得了北票市发展和改革局的项目备案证明，本项目符合国家地方相关产业政策。 2、与“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。按照文件要求，本项目“三线一单”符合性分析如下： 表1-2 本项目“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 是否符合. 生态保 护红线; 根据北票市林业和草原局开具的证明，本项目用地范围内全部为林业用地，地类为灌木林地和其他草地。项目不涉及风景名胜区、水源保护区及名胜古迹等敏感目标。根据《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（辽政发〔2021〕6号），本项目所在区域经与北票市自然资源局核实，在优先保护单元，该工程选址不在北票市已上报的生态保护红线范围内，并由北票市自然资源局出具相关证明，符合生态保护红线要求。; 符合. 资源利 用上限; 本项目为光伏发电项目，不使用和开采矿产资源，不使用化石燃料，项目不涉及用水，供电为自发电，用电量小，不会突破区域资源利用上线，符合资源利用上线要求。占地范围属于优先管控单元（地块编号见附图）。; 符合. 环境质 量底线; 项目周边环境空气、地表水、地下水、噪声环境质量评价范围均无污染物排放企业，结合工程特点，项目的运行不会突破环境质量底线，符合环境质量底线要求。; 符合. 环境准 入负面 清单; 本项目为光伏发电项目，根据国家发改委、商务部制定的《市场准入负面清单》，国家工信部发布的《淘汰落后产能》公告，环保部会同国务院有关部门制定的《“高污染、高环境风险”产品名录》《辽宁省企业投资项目准入负面清单（试行）》、本项目不在该功能区的负面清单内，不属于环境准入限制类项目。本项目的建设符合环境准入负面清单要求。; /. 综上所述，本项目符合“三线一单”管控要求。 3、与《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（辽政发〔2021〕6号）相符性分析 为深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）精神，推动辽宁省经济社会高质量发展和生态环境高水平保护。辽宁省人民政府于2021年2月17日发布《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（辽政发〔2021〕6号），就实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”）生态环境分区管控，提出相应意见。 项目与《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性见表1-3。 表1-3 与《辽宁省“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 标题; 内容; 符合性分析; 判定 结果. 分区 管控; （一）环境管控单元划分。环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元以外的其他区域。 （二）生态环境准入清单。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求，建立“1+4+14+N”四级塔型生态环境准入清单管控体系。“1”为全省总体管控要求；“4”为沈阳现代化都市圈、辽宁沿海经济带、辽西融入京津冀协同发展战略先导区、辽东绿色经济区（以下简称“一圈一带两区”）等重点区域管控要求；“14”为各市生态环境管控基本要求；“N”为生态环境管控单元具体准入要求。各市应结合区域发展格局、生态环境问题及生态环境目标要求，依法制定发布市域管控要求和环境管控单元的生态环境准入清单。 （三）分区环境管控要求。优先保护单元应依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设活动，确保生态环境功能不降低、面积不减少、性质不改变。重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境突出问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。; 本项目位于辽宁省朝阳市北票市北四家乡北四家村、东荒村，占地49.8840hm2，项目涉及到的6个地块均位于朝阳市北票市一般生态空间——优先保护单元ZH21138110006。周边无饮用水源保护区，项目选址不在预划定生态保护红线范围内，不在人口密集的中心城区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。项目所在区域为优先保护单元、一般管控单元；本项目属于战略性新兴产业，充分利用光能资源，将其转化为电能，有效减少煤炭资源的开发与利用，有利于区域环境质量持续改善；本项目不属于开发性、生产性建设活动，项目将对永久占地进行生态补偿、临时占地进行生态恢复，项目建设不会使区域生态环境功能降低、面积减少、性质改变；项目运营过程，无废气和废水排放，噪声可以稳定达标排放，可落实生态环境保护基本要求，符合分区环境管控要求。本项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，因此，本项目应为环境准入允许类别。; 符合. 综上，经过与《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（辽政发〔2021〕6号）进行对照分析，项目符合《意见》中的分区环境管控要求。 4、与《朝阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（朝政发〔2021〕13号）符合性分析 为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）和《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（辽政发〔2021〕6号）文件精神，推动全市经济社会高质量发展和生态环境高水平保护，朝阳市人民政府就实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和生态环境准入清单生态环境分区管控，提出了《朝阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（朝政发〔2021〕13号）。根据“朝政发〔2021〕13号”文，朝阳市将环境管控单元划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。 根据在“辽宁省三线一单数据应用系统”查询结果，项目位于朝阳市北票市生态保护红线一般生态空间——优先保护单元ZH21138110006。 本项目与《朝阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（朝政发〔2021〕13号）符合性分析详见表1-4。 表1-4 项目与管控意见符合性分析一览表 序号; 管控要求; 本项目情况; 符合性. （一）环境管控单元划分. 1; 环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。 优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。 一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元以外的其他区域。全市共划定108个综合环境管控单元，其中优先保护单元51个，占全市国土面积的49.6%，主要分布在朝阳北部与西南丘陵地区以及东部、中部平原地区；重点管控单元36个，占全市国土面积的14.2%，主要分布在朝阳市东西两侧中部地区；一般管控单元21个，占全市国土面积的36.2%。; 根据朝阳市生态环境局“三线一单”管控单元查询结果，占地49.8840hm2，共计6个地块，均位于朝阳市北票市一般生态空间——优先保护单元ZH21138110006。; 符 合. （二）生态环境准入清单. 1; 根据划分的环境管控单元特征，对每个管控单元分别提出定量和定性相结合的环境准入管控要求，形成全市生态环境准入清单。 - 优先保护单元。以生态环境保护为主，确保生态环境功能不降低、面积不减少、性质不改变。生态保护红线内，自然保护的核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。一般生态空间要发挥好生态功能。; 项目位于朝阳市北票市一般生态空间——优先保护单元 ZH21138110006。本项目属于战略性新兴产业，充分利用光能资源，将其转化为电能，有效减少煤炭资源的开发与利用，有利于区域环境质量持续改善；本项目不在生态保护红线内，不在自然保护地核心保护区范围内，本项目不属于开发性、生产性建设活动，项目将对桩基、箱变等占地进行生态补偿、临时占地进行生态恢复，项目建设不会使区域生态环境功能降低、面积减少、性质改变，因此，本项目建设满足环境管控单元要求。; 符 合. （三）朝阳市生态环境准入总体管控要求. 空间布局约束; 1.严格执行《朝阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》《朝阳市打赢蓝天保卫战三年行动方案》《朝阳市黑臭水体治理攻坚战实施方案》《朝阳市土壤污染防治工作方案》《中共朝阳市委 朝阳市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》等文件要求。 2.严格执行《关于试行辽宁省企业投资项目负面清单管理的指导意见》；禁止引进列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的产业以及列入《市场准入负面清单》严格禁止的技术改造工艺装备及产品。 3.根据《朝阳市生态文明先行示范区建设实施方案》，禁止开发区域有：辽宁大黑山国家级自然保护区（北票市）、辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区（朝阳县）、辽宁北票鸟化石国家级自然保护区（北票市）。国家级风景名胜区：辽宁凤凰山国家森林公园（双塔区）；辽宁大黑山国家森林公园（北票市）。国家地质公园：辽宁朝阳鸟化石国家地质公园。省级自然保护区：朝阳清风岭省级自然保护区（朝阳县）、朝阳小凌河中华鳖省级自然保护区（朝阳县）、朝阳天秀山省级自然保护区（建平县）、朝阳椴木头沟省级自然保护区（龙城区）、朝阳楼子山省级自然保护区（喀左县）、凌源青龙河自然保护区（凌源市）、凌源青龙河源省级自然保护区（凌源市）、建平老虎洞山省级自然保护区（建平县）。 4.根据《朝阳椴木头沟省级自然保护区管理办法（暂行）的通知》，禁止在（椴木头沟）自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动。 5.根据《大凌河朝阳城区段风景区管理办法》，在大凌河风景区及其外围保护地带范围内，不得建设工矿企业、医院等破坏环境、污染水源、影响堤防安全、妨碍游览的项目和设施。 6.根据《朝阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目。 7.根据《朝阳市环境保护“十四五”规划》，严格项目环境准入，推动新建、转移产业项目依据产业类型进入相应工业园区；有序推进城区工业企业“退城入园”，促进企业转型升级；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目；青龙河源头生物多样性保护与水源涵养生态功能区以及宫山嘴水库等区域限制金、铁、石灰石等矿产开发活动。 8.根据《朝阳市水资源管理条例》，在农村饮用水水源保护区或保护范围内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目及影响饮水井取水量的其他取水设施。禁止在农村饮水工程管理范围内设置排污口，排放污水等污染物；禁止建设渗水厕所、渗水坑；禁止养殖畜禽；禁止堆放秸秆、粪便、废弃物；禁止使用不符合国家标准的化肥、农药或者从事其他可能污染饮用水体的活动。 9.根据《朝阳市土壤污染防治工作方案》《污染地块土壤环境管理办法（试行）》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，在永久基本农田集中区域，不得新建任何可能造成土壤污染的项目；严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表；控制和引导土壤污染重点监管单位规模和布局，主要包括以下行业企业：有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业中纳入排污许可重点管理的企业，有色金属矿采选、石油开采行业规模以上企业，其他根据有关规定纳入土壤环境污染重点监管单位名录的企业事业单位。 10.根据《朝阳市环境保护“十三五”规划》《朝阳市建设高污染燃料禁燃区实施方案》，城市建成区要结合大型热电企业建设，实行集中供热，不再批准建设新的分散燃煤锅炉；所有新建燃煤热源须经市主管部门审批后方可开工建设，工业园区、新城镇只规划建设一个区域高效热源或依托大型热电联产企业集中供热；完善配套环境污染治理设施建设，各类建设项目必须严格按照产业布局和环境准入情况进入相应的产业园区和发展平台。; 本项目不占用禁止开发区域，施工中避让上述区域，严格执行生态环境保护措施；不在饮用水水源保护区范围内，不占用基本农田。; 符 合. 污染物排放管控; 1.严格实施污染物排放总量控制，建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制，从源头防治污染和保护生态，支持企业实施近零排放示范工程。 2.根据《辽宁省水污染防治工作方案》《朝阳市实行最严格水资源管理制度“十三五”工作方案》，造纸行业完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制革行业实施铬减量化和封闭循环利用技术改造；推进污水处理厂和处理设施新、改、扩建工程，进一步提高污水处理设施出水水质；实施污水再生利用，提高污水再生利用率；补齐污水配套管网短板，提升污泥处理处置能力，推进雨污分流。 3.根据《朝阳市打赢蓝天保卫战三年行动方案》《中共朝阳市委朝阳市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》《朝阳市生态环境保护十四五规划》，大气环境受体敏感重点管控区禁止焚烧秸秆、工业废弃物、环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物，加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源，重点防控机动车废气排放，综合整治扬尘污染，城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造；到2025年，NOx、VOCs、SO2等主要污染物排放量大幅度削减，冬春季以PM2.5为主要污染物的重污染天数减少到5天以内，夏季O3污染加重的趋势得到遏制，力争全年PM2.5浓度下降至35微克/立方米以内，空气质量优良天数比例保持在88%以上，空气质量持续改善；实行区域性削峰管控，一区一策开展大气污染防治工作，市区主要治理O3、PM2.5、PM10污染，凌源市主要治理PM2.5污染，喀左县主要治理O3污染，北票市主要治理CO污染并开展重污染天气应对。 4.根据《朝阳市土壤污染防治工作方案》《朝阳市“十三五”节能减排综合工作实施方案》《朝阳市生态文明先行示范区建设实施方案》《朝阳市突破辽西北暨推进县域经济发展三年攻坚计划》，加大畜禽养殖行业环境监管，促进畜禽规模养殖场粪便污水收集处理和资源化利用，建设秸秆、粪便等有机废物处理设施；推广使用生物化肥，防止和解决耕地板结、土壤毒化、贵金属超标问题，推进重金属污染治理；加强农膜科学使用，推广使用生物化肥，防止和解决耕地板结、土壤毒化问题，推进重金属污染治理；生产、使用、贮存、运输、回收、处置排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染；企事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境主管部门备案并实施。; 本项目为光伏发电项目，运营期无工艺废气、生产废水排放，不涉及重金属。; 符 合. 环境风险防控; 1.落实《朝阳市突发环境事件应急预案》相关风险防范要求。 2.根据《中共朝阳市委 朝阳市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》，排气口高度超过45米的高架源，以及化工、包装印刷、工业涂装等挥发性有机物排放重点源纳入重点排污单位名录，督促企业安装烟气排放自动监控设施；将挥发性有机物重点源纳入重点排污单位名录，主要排污口安装挥发性有机物自动监测设备，并与环保部门联网。 3.根据《朝阳市土壤污染防治工作方案》《朝阳市城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》，按照国家有关环境标准和技术规范，编制风险管控方案，对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控；各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价；重点行业企业新、改、扩建项目用地应当符合或者有关建设用地土壤污染风险管控标准；项目用地污染物含量超过有关建设用地土壤污染风险管控标准的，参照污染地块土壤环境管理有关规定开展调查、评估、治理与修复等活动；对于医疗废物等危险固废采取外协集中处理，市内不设工业危废处置企业；化学品生产存贮销售企业工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染；加强项目审批、选址、安全、环保等环节的管理措施，严禁搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品项目。 4.根据《朝阳市生态环境保护十四五规划》，开展农村饮用水水源水质监测及环境风险排查整治，加强水源周边生活污水、垃圾及畜禽养殖废弃物的处理处置及化工、造纸、冶炼、制药等重点行业及重点污染源风险防范，确保农村居民饮水安全；推进园区技术升级，创新污染控制技术，完善废物资源化利用水平，强化环境安全，消除环境风险；加强园区环保设施建设，建设集中供热设施、污水集中处理设施、固废集中处理设施等。; 本次环评提出了风险防范措施，同时，建设单位承诺编制环境应急预案，并与当地人民政府及相关部门、有关单位建立应急联动机制等要求。本项目不涉及饮用水水源保护区保护范围。; 符 合. 资源开发效率要求; 1.根据《朝阳市生态环境保护十四五规划》，以柳城经济技术开发区为试点开展园区中水回用，2023年实现园区中水全部回用。利用信息化手段加强排放监管，安装自动在线监控装置，防范偷排直排现象发生；强化造纸、印染、化工、制革、电镀等企业污染治理设施运维管理和清洁化改造，鼓励高耗水企业废水深度回用；“十四五”时期，实现万元国内生产总值用水量下降比例12%，万元工业增加值用水量下降比例8%；实施煤炭消费总量控制，降低煤炭消耗量。耗煤新项目实施煤炭减量替代，按照朝阳市“十四五”国民经济和社会发展规划，控制煤炭消耗总量和煤炭消费比例。 2.根据《辽宁省节约用水条例》《朝阳市黑臭水体治理攻坚战实施方案》，公共建筑应当使用节水型器具，保障用水设备、器具和管网正常运行，已建成的公共建筑未使用节水型器具的，应当进行节能化改造，国家机关、事业单位、社会团体等公共机构应当率先安装使用节水型设备和器具，鼓励居民家庭使用节水型器具；城镇绿化、环境卫生、建筑施工、道路维护等市政用水和观赏性景观、生态湿地等环境用水，具备使用再生水、雨水等非传统水源条件的，应当使用；集中办公的机关、学校、宾馆饭店、住宅小区等适宜使用再生水的，应当鼓励使用；推进朝阳市管辖内高速公路服务区污水处理和利用，具备使用再生水条件但未充分利用的工业项目不再批准其新增取水许可；自2017年起，单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑必须安装建筑中水设施，并积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。 3.根据《辽宁省地下水保护条例》《朝阳市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》，建立取水许可总量指标体系，对已经超采或取水总量基本达到允许开采量、生态环境不断恶化的区域，实行取水许可限批和禁批，控制新增用水过快增长；继续实行区域地下水禁采、限采制度，在地下水保护区、城市公共供水管网覆盖区、水库等地表水能够供水区域和无防止地下水污染措施的地区，停止批建新的地下水取水工程，不再新增地下水取水指标。 4.根据《朝阳市建设高污染燃料禁燃区实施方案》，朝阳市高污染禁燃区包括以下六个区块：燕都新区建成区、凤凰新城、锦承铁路以东老城区、锦承铁路以西生活区、豪德及周边配套服务区、鸟化石国家地质公园。禁燃区管理：一、禁燃区内禁止销售、使用、转运、存放高污染燃料。二、除城中村等暂不具备条件推行天然气等清洁能源的区域外，禁燃区内禁止燃用蜂窝煤；城中村等暂不具备条件推行天然气等清洁能源的区域燃用蜂窝煤的，煤质必须符合《民用蜂窝煤》（GB/T13593-1992）规定并且硫含量小于0.3%。三、禁燃区及控制区内集中供热企业必须使用符合国标《GB/T15224.2-2010》的低硫低灰煤，不得擅自改用其他类型的高污染燃料，同时要建设运行高效除尘、脱硫、脱硝设施，确保大气污染物达标排放。四、禁燃区内不得新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设备。包括：所有燃用高污染燃料的蒸汽和热水锅炉，各类窑炉及加热装置等；所有经营性和非经营性餐饮业、服务业燃用高污染燃料的炉灶、炉具等。五、燃用生物质成型燃料必须配备生物质成型燃料专用锅炉，并按规定安装除尘设施。“生物质成型燃料”必须符合《生物质固体成型燃料技术条件》（NY/T1878-2010）国家行业标准。 5.根据《朝阳市打赢蓝天保卫战三年行动方案》《朝阳市生态文明先行示范区建设实施方案》《朝阳市贯彻落实中央第三环境保护督察组督察反馈意见整改方案》，大气环境优先保护区禁止使用煤、煤矸石、燃料油（重油和渣油）、石油焦、污染物含量超过国家限值的柴油、煤油等高污染燃料，使用天然气、液化石油气、太阳能、电能等清洁能源；推进建平县陶瓷园区内建材企业进行天然气清洁能源替代；各县（市）区城市建成区新、改、扩建热源，单台燃煤锅炉蒸发量原则上不小于65蒸吨/小时，其他区域禁止新、改、扩建单台蒸发量小于20蒸吨/小时的燃煤锅炉；基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；以冶金、建材、石化行业为重点，实施煤改气和油改气，加快推进工业燃料的天然气替代。; 本项目为光伏发电项目，属于发展清洁能源项目。; 符 合. （四）朝阳市管控单元生态环境准入清单. 朝阳市北票市一般生态空间——优先保护单元4编码ZH21138110006. 空间布局约束; 遵守《自然生态空间用途管制办法（试行）》《辽宁省污染防治与生态建设和保护攻坚行动计划（2017—2020年）》 生态保护红线以外的生态空间原则上按照限制开发区域管理，从严控制生态空间转为城镇空间和农业空间。严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间；严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。 对禁（限）养区内养殖场户实施搬迁关闭整治工作。 避免大规模排放大气污染物的项目布局建设经济信息化部门对高能耗、高污染企业落后生产设备和工艺的淘汰，重点监管行业企业搬迁改造等方面实施监督管理。基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 本项目为光伏发电项目，占地范围不在已经自然资源部批准的生态保护红线方案范围内。不占用基本农田；严格控制占用生态保护红线外的生态空间，已明确项目边界，环评要求施工期间杜绝超界施工。; 符 合. 污染物排放管控; 畜禽养殖场、养殖小区应当按照国家和省有关规定将畜禽粪便、废水进行综合利用或者无害化处理。规模化畜禽养殖场、养殖小区应当配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，推进粪便污水资源化利用。养殖专业户应当建设防雨、防渗、防漏、防外溢的粪便污水收集贮存设施，采用堆肥处理等措施实现粪便污水综合利用。 从2021年1月1日起，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值；推进清洁取暖改造，推广使用天然气、液化石油气、太阳能、电能等清洁能源。推进柴油货车等高排放车辆深度治理。综合整治扬尘污染。推进畜禽粪污资源化利用。 加强农业面源污染防治，加大种养业特别是规模化畜禽养殖污染防治力度，引导农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，对农药包装进行无害化处理。; 本项目为清洁能源项目，运营期无工艺废气产生。项目不设置专门的值守人员，不涉及生活污水。项目不对光伏板进行清洗，当光伏阵列某个局部有鸟粪便等较难去除的污染物时，用干净的软布或海绵蘸水或多功能玻璃刮插器轻轻擦干净太阳能组件，光伏场不产生废水。因此，本项目的建设不会改变区域环境质量现状。; 符 合. 环境风险管控; 加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。 紧邻的居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级Ⅳ/Ⅳ+级的建设项目；重点加强对烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业的监管，按国家有关规定对排放有毒有害大气污染物的排放口和周边环境进行定期监测，建设环境风险预警体系，排查环境安全隐患，评估和防范环境风险 对拟收回土地使用权的，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，由土地使用权人委托开展土壤环境状况调查评估。; 本项目每个箱变下设置事故油池风险防范措施，容积1.5m3。; 符 合. 资源开发效率要求; 加快发展清洁能源、可再生能源；实行煤炭消费总量控制，降低煤炭消费比例。 加快供水管网改造，降低人均生活用水量；推广农田节水技术和设施，提高灌溉水利用效率。推进畜禽粪污、餐厨废弃物等集中处理和资源化利用 实行最严格耕地保护和节约集约用地制度，严控生态保护红线管控区内土地用途，强化存量用地处置。在开发利用时要注意林地、自然保护区、水域等禁止开发要求，重视生态和环境保护，提升防风固沙功能红线区内禁止新建、扩建建设用地占用防风固沙林地、草地，已有重污染企业逐步退出。; 本项目为光伏发电项目，属于发展清洁能源项目。; 符 合. 5、与《国土资源部国务院扶贫办国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规〔2017〕8号）符合性分析 本项目与国土资规〔2017〕8号文件符合性分析见下表。 表1-5 与国土资规〔2017〕8号文件符合性分析 文件名称; 文件内容; 本项目情况; 相符性. 《国土资源部国务院扶贫办国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规〔2017〕8号）; 除本文件确定的光伏扶贫项目及利用农用地复合建设的光伏发电站项目（以下简称光伏复合项目）外，其他光伏发电站项目用地应严格执行国土资规〔2015〕5号文件规定，使用未利用地的，光伏方阵用地部分可按原地类认定，不改变土地用途，用地允许以租赁等方式取得，双方签订补偿协议，报当地县级国土资源主管部门备案，其他用地部分应当办理建设用地审批手续；使用农用地的，所有用地均应当办理建设用地审批手续。新建、改建和扩建地面光伏发电站工程项目，按建设用地和未利用地管理的，应严格执行《光伏发电站工程项目用地控制指标》（国土资规〔2015〕11号）要求，合理利用土地。; 本项目光伏场占地面积33256.17m2，所占用土地地类为灌木林地和其他草地，不占用农用地，不占用基本农田。北票市自然资源局已经开具证明（见附件）。; 符合. 光伏发电站项目用地中按农用地、未利用地管理的，除桩基用地外，不得硬化地面、破坏耕作层，否则，应当依法办理建设用地审批手续，未办理审批手续的，按违法用地查处。对于布设后未能并网的光伏方阵，应由所在地能源主管部门清理。光伏方阵用地按农用地、未利用地管理的项目退出时，用地单位应恢复原状，未按规定恢复原状的，应由项目所在地能源主管部门责令整改。; 本项目光伏阵列占地地类为灌木林地、其他草地，且用地手续齐全，服务期满对地面恢复原状。; 符合. 6、与《辽宁省生态环境厅关于加强新能源建设项目环境影响评价管理工作的通知》（辽环函〔2021〕60号）及《辽宁省新能源建设项目环境影响评价文件审批技术要点（试行）》相符性分析 项目与辽环函〔2021〕60号及《辽宁省新能源建设项目环境影响评价文件审批技术要点（试行）》的符合性分析见下表： 表1-6 与辽环函〔2021〕60号、《辽宁省新能源建设项目环境影响评价文件审批技术要点（试行）》符合性分析 编号; 分析内容; 本项目情况; 相符性. 《辽宁省生态环境厅关于加强新能源建设项目环境影响评价管理工作的通知》（辽环函〔2021〕60号）. 1; 我省“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出“推进能源革命，大力发展风电和太阳能发电，科学合理利用海上风能资源，安全有序发展核电”。各地区要抓住发展新能源的有利时机，结合区域实际，推动新能源产业持续健康发展，助推碳达峰、碳中和工作，精准发力打造生态宜居美好家园。; 本项目为光伏发电项目，属于新能源产业; 符合. 2; 各地区应充分结合当地特点和优势，本着珍惜土地资源和集约节约用地原则，统筹规划、合理布局，科学确定新能源建设项目选址和建设规模。对于适宜集中大规模开发的风能、太阳能资源区域要集中开发，统筹建设，鼓励多家企业在同一规划区域内建设风电、太阳能发电项目，发挥规模效益，提高资源利用效率。同时，要统一规划区域生态景观，统筹开展生态设计与修复，强化区域生物多样性保护和水土流失防治，维护生态系统平衡；要优化施工方案，最大程度减少地表扰动和植被损坏范围，生态恢复优先考虑当地建群种，与现有生态系统结构相契合，并由专人管理，确保生态恢复和绿化效果。; 本项目用地符合规划要求，通过优化施工方案，最大程度减少地表扰动、减少植被损坏范围、边施工边进行生态恢复，生态恢复采用当地建群种等措施后，项目实施对当地生态影响较小; 符合. 3; 各地区依法依规开展新能源建设项目环评审批工作，按照《辽宁省新能源建设项目环境影响评价文件审批技术要点》，重点审查建设项目与法律法规及“三线一单”生态环境分区管控要求的相符性，与主体功能区、生态环境保护等规划的协调性，选址选线、施工布置的环境可行性和合理性，以及生态环境保护措施的有效性。有效建立规划环评与项目环评联动机制，对审查通过的规划环评所包含的项目，要按照简化清单简化相关内容，切实提高审批效率。各地区要将新能源建设项目列入重点服务清单，落实包保责任人，实行“店小二”式包保服务，加快推进项目实施。; 项目符合相关规划、法律法规、“三线一单”等要求; 符合. 4; 深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，加大新能源建设项目环境监管力度，杜绝“未批先建”“批建不符”“未验先投”等违法行为。要认真落实《关于进一步做好建设项目环境保护“三同时”及自主验收监督检查工作的通知》要求，加强对新能源建设项目“三同时”及自主验收监督检查和“双随机、一公开”日常监管。重点加强风力、光伏发电等生态类建设项目施工期和运营期的环境监管，确保各项生态保护措施落实到位。鼓励建设单位实施改善区域生态条件和景观的生物措施和工程措施。对未按环评文件要求建设、运行或对生态系统、地貌造成严重损害和影响的建设项目，坚决责令停工停产整改，必要时恢复原状，坚决打击各类污染破坏生态环境的违法行为。; 本项目不存在未批先建的行为，项目施工以边施工边恢复为原则，对当地生态环境影响较小; 符合. 《辽宁省新能源建设项目环境影响评价文件审批技术要点（试行）》. 1; 项目符合生态环境保护与自然资源相关法律、法规、政策以及“三线一单”生态环境分区管控要求，与主体功能区规划、环境功能区划、生态环境保护规则、国土空间规划、交通规划、电力发展规划、配套电网建设规划等相协调，项目选址符合相关规则。; 本项目位于辽宁省朝阳市北票市北四家乡北四家村、东荒村境内，对照朝阳市生态红线范围，本项目不占用生态红线区域。符合朝阳市“十四五”生态环境保护规划，符合国家产业政策和供地政策。本项目已经依托北四家子升压站后，并入电网，符合电网相关规划; 符合. 2; 项目选址选线、施工布置未占用自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区、基本草原、永久基本农田、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区，以及天然林、防护林和特种用途林地等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，与世界文化和自然遗产地、历史文化名城名镇名村、文物保护单位的生态环境保护要求相协调。; 项目不涉及各类保护区和环境敏感区; 符合. 3; 光伏发电项目有限利用工矿废弃地、煤矸石山、排土场等空闲土地建设，可利用为利用地的，不占用农用地；可利用劣地的，不占用好地。鼓励以光伏电站建设项目为牵引，以点带面，消除地质灾害隐患，开展废弃矿区修复利用，带动矿山及周边产业发展。光伏电站的电池组件阵列未占用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地。严格限制在生态区位重要、生态脆弱、地形破碎区域进行建设。光伏组件布局与地面留有足够距离和光照，确保生态环境尽快恢复。对光伏组件可见光的反射率等产生光污染印象的因素进行充分论证，确保不对周边居民区等环境敏感区域产生影响。; 光伏组件布局与地面有足够距离和光照，本项目已对光伏组件可见光的反射率等产生光污染影响的因素进行充分论证，对周边居民区等环境敏感区域影响很小。; 符合. 4; 升压站、输电线路选址选线合理，升压站选用低噪声设备，并采取降噪措施，确保边界和周围环境保护目标的电磁环境和声环境满足相关标准要求。; 本项目不包括升压站，输电线路选线合理。; 符合. 5; 风力发电、光伏发电项目不设置集中施工场地，使用预拌混凝土；施工期避开多雨期，不随意压占、扰动和破坏地表植物；对新建道路和施工临时道路采取硬化措施，以及生态恢复建设和绿化措施。; 项目不设置集中施工场地，使用预拌混凝土。优化选址选线避让现有地表植被，施工期间仅在项目所在范围内进行，新建道路和施工临时道路采取硬化措施，以及采取播撒草籽、生态恢复建设等生态恢复等措施。; 符合. 6; 对可能存在环境风险的项目，提出了采取环境风险防范措施、编制环境应急预案与当地人民政府及相关部门、有关单位建立应急预案联动机制等要求; 项目设置事故油池，防范变压器油泄漏；建设单位承诺编制环境风险应急预案。; 符合. 7; 按相关导则及规定要求制定了噪声、大气、生态和电磁等环境要素的监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了根据监测评估结果优化生态环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了开展生态环境保护设计、科学研究、环境管理、环境影响后评价等要求。; 本项目对各环境要素均进行了详细分析并提出环境措施。; 符合. 7、与《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》（辽政发〔2015〕79号）的符合性分析 对照《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》（辽政发〔2015〕79号）（以下简称辽宁省“水十条”），本项目与辽宁省“水十条”相符性分析见表1-7，所列条目及规定均为项目涉及内容。 表1-7 项目与“水十条”符合性分析一览表 序号; 分析内容; 本项目情况; 相符性. 1; （一）加强综合防治，全面控制污染物排放3.强化城镇生活污染治理。到2020年底，全省88个重点镇全部具备污水收集处理能力，无污水收集处理设施的要加快建设; 本项目无废水产生; 符合. 2; （三）加强资源管理，节约保护水资源。严控地下水超采。继续实行区域地下水禁采、限采制度，对地下水保护区、城市公共供水管网覆盖区、水库等地表水能够供水的区域和无防止地下水污染措施的地区，停止批建新的地下水取水工程，不再新增地下水取水指标。; 本项目无生产、生活用水; 符合. 8、与《关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》（辽政发〔2016〕58号）的符合性分析 对照《关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》（辽政发〔2016〕58号）（以下简称辽宁省“土十条”），本项目与辽宁省“土十条”对比情况见表1-8，所列条目及规定均为项目涉及内容。 表1-8 项目与“土十条”符合性分析一览表 序号; 分析内容; 本项目情况; 相符性. 1; 强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。环保部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作; 本项目不排放重点污染物。; 符合. 2; 强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染强化空间布局管控。加强规划区划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所; 本项目运营期废变压器油定期由有资质单位处置; 符合. 9、与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性 《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》中提出：“推动能源清洁低碳转型。优化能源供给结构，到2025年，全省非化石能源发电装机4260万千瓦，占比达到50.9%；风电光伏装机力争达到3000万千瓦以上；红沿河二期工程新增装机224万千瓦，全省核电装机力争达到672万千瓦；原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂”。 本项目为光伏发电项目，装机容量为20MWp，符合污染防治攻坚战的实施方案要求。 10、《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（国能发新能〔2021〕25号）》相符性分析 对照《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（国能发新能〔2021〕25号）》，本项目与通知的相符性分析如下。所列条目均为本项目涉及的内容。 表1-9 项目与通知（国能发新能〔2021〕25号）符合性分析一览表 序号; 分析内容; 本项目情况; 相符性. 1; 2020年底前已核准且在核准有效期内的风电项目、2019年和2020年平价风电光伏项目，以及竞价光伏项目直接纳入各省（区、市）保障性并网项目范围。各类存量项目应在规定时限内建成投产，对于超出核准（备案）有效期而长期不建的项目，各省级能源主管部门应及时组织清理，对确实不具备建设条件的，应及时予以废止。各省2021年保障性并网规模主要用于安排存量项目。存量项目不能满足今年非水电最低消纳责任权重要求、保障性并网仍有空间的省（区、市），省级能源主管部门应按剩余保障性并网规模抓紧组织开展竞争性配置，确定2021年并网的新增项目，加快核准（备案），积极推进建设，确保尽早建成投产。; 项目已于2023年8月进行备案，备案文号为北发改备[2023]203号，项目符合建设条件。; 符合. 2; 各省级能源主管部门应根据《可再生能源发展“十四五”规划》明确的方向和任务，依据本省（区、市）2022年非水电最低消纳责任权重，确定2022年度保障性并网规模，抓紧组织开展保障性并网项目竞争性配置，组织核准（备案）一批新增风电、光伏发电项目，做好项目储备，推动项目及时开工建设，实现接续发展; 符合. 11、与《能源行业加强大气污染防治工作方案》（发改能源〔2014〕506号）的符合性分析 对照《能源行业加强大气污染防治工作方案》（发改能源〔2014〕506号），本项目与方案的相符性分析如下。所列条目均为项目涉及的内容。 表1-10 项目与《能源行业加强大气污染防治工作方案》符合性分析一览表 序号; 分析内容; 本项目情况; 相符性. 1; 在做好生态环境保护和移民安置的前提下，积极开发水电，有序发展风电，加快发展太阳能发电，积极推进生物质能、地热能和海洋能开发利用；提高机组利用效率，优先调度新能源电力，减少弃电。; 本项目为光伏发电项目，对生态环境友好，不产生废水、废气等污染，对附近居民影响较小。; 符合. 2; 结合能源消费总量控制的要求，制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，制定耗煤项目煤炭减量替代管理办法，实行目标责任管理。调整能源消费结构，压减无污染物治理设施的分散或直接燃煤，降低煤炭消费比重。; 本项目为光伏发电项目，提高新能源供应可在一定程度减少煤炭消费比重。; 符合. 12、与《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）的符合性分析 对照《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号），本项目与指导意见的符合性分析如下。所列条目均为本项目所涉及的内容。 表1-11 项目与指导意见（国发〔2021〕4号）符合性分析一览表 序号; 分析内容; 本项目情况; 相符性. 1; （一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平生态文明思想，认真落实党中央、国务院决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，全方位全过程推行绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色建设、绿色生产、绿色流通、绿色生活、绿色消费，使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上，统筹推进高质量发展和高水平保护，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，确保实现碳达峰、碳中和目标，推动我国绿色发展迈上新台阶。; 本项目为光伏发电项目，属于清洁能源，有助于建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，有助于实现碳达峰、碳中和目标，推动我国绿色发展迈上新台阶。; 符合. 2; （十五）推动能源体系绿色低碳转型。坚持节能优先，完善能源消费总量和强度双控制度。提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。加快大容量储能技术研发推广，提升电网汇集和外送能力。增加农村清洁能源供应，推动农村发展生物质能。促进燃煤清洁高效开发转化利用，继续提升大容量、高参数、低污染煤电机组占煤电装机比例。在北方地区县城积极发展清洁热电联产集中供暖，稳步推进生物质耦合供热。严控新增煤电装机容量。提高能源输配效率。实施城乡配电网建设和智能升级计划，推进农村电网升级改造。加快天然气基础设施建设和互联互通。开展二氧化碳捕集、利用和封存试验示范。; 本项目为光伏发电项目，属于清洁能源，项目运营期不排放温室气体。; 符合. 13、与《建设项目使用林地审核审批管理办法》的符合性分析 对照《建设项目使用林地审核审批管理办法》，本项目与管理办法的符合性分析如下。所列条目均为本项目涉及的内容。 表1-12 项目与《建设项目使用林地审核审批管理办法》符合性分析一览表 序号; 分析内容; 本项目情况; 相符性. 1; 第四条 占用和临时占用林地的建设项目应当遵守林地分级管理的规定： （一）各类建设项目不得使用Ⅰ级保护林地。 （二）国务院批准、同意的建设项目，国务院有关部门和省级人民政府及其有关部门批准的基础设施、公共事业、民生建设项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。 （三）国防、外交建设项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。 （四）县（市、区）和设区的市、自治州人民政府及其有关部门批准的基础设施、公共事业、民生建设项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。 （五）战略性新兴产业项目、勘查项目、大中型矿山、符合相关旅游规划的生态旅游开发项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。其他工矿、仓储建设项目和符合规划的经营性项目，可以使用Ⅲ级及其以下保护林地。 （六）符合城镇规划的建设项目和符合乡村规划的建设项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。 （七）符合自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等规划的建设项目，可以使用自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区范围内Ⅱ级及其以下保护林地。 （八）公路、铁路、通讯、电力、油气管线等线性工程和水利水电、航道工程等建设项目配套的采石（沙）场、取土场使用林地按照主体建设项目使用林地范围执行，但不得使用Ⅱ级保护林地中的有林地。其中，在国务院确定的国家所有的重点林区（以下简称重点国有林区）内，不得使用Ⅲ级以上保护林地中的有林地。 （九）上述建设项目以外的其他建设项目可以使用Ⅳ级保护林地。; 本项目为光伏发电项目地块地类为灌木林地和其他草地，北票市自然资源局已经开具证明。; 符合. 2; 第五条建设项目占用林地的审核权限，按照《中华人民共和国森林法实施条例》的有关规定执行。 建设项目占用林地，经林业主管部门审核同意后，建设单位和个人应当依照法律法规的规定办理建设用地审批手续。; 本项目占用灌木林地和草地，已由北票市自然资源局开具证明。; 符合. 14、与《辽宁省草原管理实施办法》符合性分析 《辽宁省草原管理实施办法》（2021年修正）中第二十二条规定：“进行矿藏开采和工程建设，应当不占或者少占草原。确需征用或者使用草原的，应当向省林业草原主管部门提出申请，经审核同意后，方可依法办理建设用地审批手续。其中，征用、使用草原面积超过70公顷（含本数，下同）的，报国务院林业草原主管部门审核同意。” 依据2023年8月28日由北票市林业和草原局出具的《林地地类说明》，“北票中康巴图营20兆瓦光伏发电项目。林业用地地类全部为林业用地，符合光伏建设项目使用林地规定。 根据2023年8月24日由北票市自然资源局出具的《地类说明》，项目用地为灌木林地和其他草地，具体内容如下： 依据北票中康电力有限公司提供的申请书及坐标点为（2000坐标及CAD），对其地类分别说明如下： 土地坐落：北四家子乡北四家村、东荒村 地类情况 坐标范围内地类为：灌木林地20.8885公顷，其他草地28.9955公顷，总面积49.8840公顷。 如需用地，按照项目审批要求的地类依法及时办理相关用地手续。 经现场实地调查，备案光伏场占地面积为49.8840hm2，实际本次评价六个地块占地面积为39.7078hm2，本项目光伏发电区占地范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、重要湿地、基本草原、永久基本农田、不涉及候鸟迁徙地和栖息地等，因此，项目选址符合《辽宁省草原管理实施办法》。 15、与《辽宁省环境主体功能区划》符合性分析 依据《辽宁省环境主体功能区划》指出：“省级重点生态功能区（水土保持型）是指全省重要的生态修复区，杂粮、花卉等特色农产品生产基地。该区域应加强对矿产资源开发的管理，加大矿山环境整治和生态恢复力度。”而本项目为光伏发电项目，不属于矿产开发项目；项目建成后采取播种草籽、种植树木等生态恢复措施，确保项目所在区域生态功能不降低。 因此，项目建设与该区划是相符合的。 16、与《朝阳市深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析 “《方案》对六项重点任务进行了部署。加快推动绿色低碳发展，我市将深入推进碳达峰行动，推动能源清洁低碳转型，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，推进资源节约高效利用和清洁生产，加强生态环境分区管控，加快形成绿色低碳生活方式。深入打好蓝天保卫战，将着力打好重污染天气消除攻坚战、臭氧污染治理攻坚战、柴油货车污染治理攻坚战，加强大气面源治理。深入打好碧水保卫战，我市将持续打好凌河流域综合治理攻坚战、城市黑臭水体治理攻坚战，巩固提升饮用水安全保障水平。深入打好净土保卫战，将持续打好农业农村污染治理攻坚战，深入推进农用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建设用地土壤污染风险，稳步推进固体废物综合利用，实施新污染物治理行动，强化地下水污染协同防治。维护生态环境安全，将持续提升生态系统质量，加强生物多样性保护，强化生态保护监督管理，有效保障核与辐射环境安全，严控环境安全风险。提高生态环境治理现代化水平，我市将健全生态环境保护制度体系，落实生态环境经济政策，完善生态环境资金投入机制，加大生态环境监管执法力度，建立完善现代化生态环境监测体系，构建服务型科技创新体系。《方案》要求，要进一步加强组织领导，强化责任落实，加大资金投入，强化宣传引导，以强有力的保障措施确保我市打好污染防治攻坚战，走好走实绿色发展之路。” 本项目为光伏发电项目，不属于高耗能高排放项目，有助于深入推进碳达峰行动、能源清洁低碳转型、资源节约高效利用和清洁生产，满足生态环境分区管控要求，运营期不产生废气，对大气环境无影响，运营期固体废物能够得到合理处置，有助于我市打好污染防治攻坚战。 17、与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出：“推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。” 本项目为光伏发电项目，因此，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。 18、与《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》相符性分析 《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》中提出：“大力发展风电和太阳能发电，统筹本地消纳和电力外送，在确保电力系统安全稳定和消纳市场的基础上，到2025年风电光伏装机力争达到3000万千瓦以上，支持辽西北和其他资源条件较好地区加快发展风电，建设可再生能源基地，科学合理利用海上风能资源。在保护生态和粮食安全的前提下，因地制宜探索和稳步推进矿区光伏、光伏治沙、渔光互补等光伏发电与多种产业融合发展。鼓励利用屋顶、院落等发展分布式光伏。推进市场化竞争方式配置集中式风电光伏项目。” 本项目为光伏发电项目，因此，符合《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》要求。 19、与《朝阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符性分析 《朝阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出：“新能源产业集群。发挥新能源资源优势，统筹本地消纳和电力外送，引育一批新能源及配套装备制造项目，壮大新能源产业，推进电力外送通道项目建设，建设京津冀地区清洁能源直供基地，规划建设新能源产业链和光伏发电、风力发电、生物质发电和抽水蓄能发电4个分产业链。” 本项目为光伏发电项目，因此，符合《朝阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。 20、《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》符合性 根据辽宁省人民政府办公厅关于印发《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》的通知（辽政办发〔2022〕16号），“加快优化调整能源结构。优化能源供给，大力发展风电和太阳能发电，安全有序发展核电，推进红沿河、徐大堡和庄河等核电基地建设，发挥天然气在低碳利用和能源调峰中的积极作用。专栏3结构调整重点工程指出：新能源利用工程。推进抽水蓄能、风电、光伏、生活用能清洁化（煤改电、煤改气、核能供暖）工程，电网升级改造及送出工程，新型储能、氢能、热网改造工程等。” 本项目为光伏发电项目，符合《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》中能源结构调整方向。 21、《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性 根据《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》，“十四五”时期规划重点任务之一是“加快能源结构调整”，“实施煤炭消费总量控制，降低煤炭消耗量。耗煤新项目实施煤炭减量替代。加快能源结构调整，稳步发展清洁能源。继续推进气化朝阳工程建设。加快推进光伏、集中式风电和分散式风电一级配套储能等新能源项目建设。积极推进氢能产业发展。着力发展生物质发电、垃圾焚烧发电等可再生能源。加快建设余废热回收储能供热站”。 本项目为光伏发电项目，符合《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 22、与《北票市土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》的符合性分析如下表： 序号; 分析内容; 本项目情况; 相符性. 1; 严格控制建设占用耕地。按照新增建设占用耕地指标，严格控制非农建设占用耕地的规模和速度。加强对建设项目用地选址的引导，各项建设用地尽量不占或少占耕地，确需占用耕地的应尽量占用低等别耕地，且必须以补定占、先补后占、占优补优、占水田补水田，以实现数量质量双重平衡。到2020年，全市新增建设占用耕地规模控制在920公顷以内。; 本项目不占用耕地，占地类型为灌木林地和其他草地（详见附件）; 符合. 2; 支持区域经济发展用地。按照布局集中、产业集聚、用地集约的原则，保障县域和城区经济发展合理用地。推动产业与城区融合发展，积极培育发展战略性新兴产业，大力提升现代服务业。支持发展与当地资源环境承载力相适应的番茄和辣椒等农业、环保装备制造、冶金制造等产业用地。县域和城区经济发展用地要优先向县域中心城区及重点镇、中心镇集中，以此大力扶持县域和城区经济支柱性产业，增强县域和城区经济综合实力。; 本项目为光伏发电项目，属于新兴产业; 符合. 3; 按照环保部、国家发改委《生态保护红线划定技术指南》要求，在区域内的生态空间中，将具有水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙等重要生态功能、以及水土流失、土地沙化等生态环境敏感脆弱区域划定为生态保护红线，并将国家级、省级自然保护区、森林公园、湿地公园、地质遗迹、风景名胜区、重要饮用水源地、国家公益林及其他有必要严格保护的各类保护地纳入禁止开发区保护红线，确保生态保护红线面积不减小、功能不降低、性质不改变。生态保护红线区域内的各项土地利用活动必须依据未来生态保护红线管控政策，符合国家生态保护红线管理等要求。; 项目占地范围不涉及生态红线并由北票市自然资源局开具不占生态红线证明。通过生态恢复等一系列措施后对当地生态环境影响较小，本项目距离生态红线较近场地施工过程中确保人员、车辆在光伏场内活动，距离生态红线边界较近位置做好围挡、标牌，明确光伏场边界，防止人员、车辆出场界。设置专门人员进行现场监督，禁止一切人员和车辆进入生态红线范围内，避免出现情况后的瞒报、漏报。做好生态环境防护措施。. 4; 以清洁、高效利用能源为导向，加大各项能源开发利用，推进工业余热利用，保障区域电力、热能供给，鼓励支持大型能源和新能源项目用地。重点建设北票市风力发电建设项目、北票市光伏发电建设项目、北票市光伏扶贫电站建设项目、移动通讯建设项目、全市天燃气管道建设工程，扩大清洁能源占能源供应的比重，完善北票市能源网络体系。; 本项目为光伏发电建设项目，属于清洁能源。. 5; 充分利用丰富的风能、太阳能等新能源，大力 发展以风力发电、能源建材为主的新能源产 业，保障新能源项目用地，加快能源结构调整 步伐，落实能源产业项目用地，促进能源工业 的稳定发展。; 本项目为光伏发电建设项目，属于新能源产业. 23、与《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》林资发〔2015〕153号的符合性分析如下表： 序号; 分析内容; 本项目情况; 相符性. 1; 一、光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。; 依据朝阳市水务局数据，北票市降水量为2022年636.8mm、709.1mm、450.1mm、531.8mm，2019-2022年，北票市的年平均降水量为581.95mm，超过400mm。根据现场踏勘及相关部门出具的地类说明，本项目的灌木林地占比为41.87%，低于50%。; 符合. - 24、与《辽西北防风治沙固土三年攻坚行动实施方案》符合性分析 序号; 分析内容; 本项目情况; 相符性. 1; 加快攻坚行动步伐，开展森林草原修复，修复农田防护林网，实施小流域治理、节水灌溉等措施，增强森林的防风固沙、保持水土、涵养水源等功能，提高耕地稳产增收和抵御自然灾害的能力。; 本项目充分利用光伏板间与板下的可利用土地，种植优质牧草、灌木等植被。由于在光伏板下，避免阳光直射，又覆盖了草木沙障，有效减少了地表蒸发，最大限度保持了土壤的含水量，有利于植被生长、存活，从而达到光伏治沙的效果。; 符合. 25、选址合理性分析 本项目含6个地块，其中地块一、地块二、地块三和地块四相对集中布置在相互较近区域，地类为灌木林地，地块五和地块六为其他草地。 地块光伏发电区占地范围内不涉及自然保护地——自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、重要湿地、基本草原、地质公园、不涉及候鸟迁徙地和栖息地、未发现国家和省级重点保护野生动物、植物及古树名木等，不涉及化石保护区、文物区、不占用永久基本农田；建设项目未列入国家级和省级禁止开发区域内。项目属于清洁能源项目，运营期不会对环境保护目标产生制约；光伏场占地在加强污染防治和生态保护及恢复措施后，项目选址从环境角度看是合理的。 根据《选址意见》，北票市北四家子乡北四家子村民委员会、东荒村民委员会和北票市人民政府同意本项目的建设。见附件。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本工程光伏厂址位于辽宁省朝阳市北票市北四家乡北四家村、东荒村。项目共涉及六个地块。备案光伏场占地面积为49.8840hm2，实际本次评价六个地块占地面积为39.7078hm2，光伏场各地块中心点坐标具体见表2-1。 表2-1 地块中心点坐标 地块编号; 中心点坐标X; 中心点坐标Y. 1; 4670503.400; 40555837.667. 2; 4670776.644; 40555933.723. 3; 4670333.911; 40555895.580. 4; 4670106.389; 40555978.930. 5; 4665828.610; 40555196.887. 6; 4665415.056; 40555850.048. 光伏电站地理位置图见附图1。光伏电站总占地面积39.7078hm2，升压站不包含在本项目内。本项目占地范围见附图2。本项目依托10KV电力线路接入北四家乡川南66KV变电站，该变压站与本项目同时办理环保手续，计划同去时施工，待升压站建成后本项目投入使用。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 项目由来：光能是一种清洁的可再生能源。光伏发电是一种不消耗矿物质的能源、不污染环境、建设周期短、建设规模灵活、具有良好的社会效益和经济效益的新能源项目。随着人们对环境保护意识的增强，以及国家有关部门对风力发电工程项目在政策方面的扶持，光伏发电在我国得到了迅速的发展。本项目装机容量为20MWp，光伏电站安装单机容量为585Wp单晶硅太阳能电池组件44096块，320kW组串式逆变器63台，采用5台3150kVA箱变、1台1600kVA箱变、2台1280kVA箱变。年均发电量3544.1万kWh。本项目建成运营后根据站址所在地的太阳能资源情况，综合考虑光伏发电站系统设计、光伏阵列布置和环境条件等因素，以及光伏组件的衰减率25年总发电量为666302.6万kWh，首年发电量29782.3万kWh，首年等效小时数为1473.1h。25年平均年发电量为3544.1万kWh，年均发电量为3544.1万kwh。等效小时数为1373.9h。 本项目依托《朝阳川南66kV输变电工程项目》中的升压站，川南66kV变电站从2011年风电新建的娄家店66kV升压站配出66kV娄川1、2号线为该变电站供电，同塔双回LGJ-150/25单导线线路1.98公里。川南66kV变电站安装2台20MVA有载调压变压器，10kV侧两段母线上分别配置一组6000（4000+2000）kvar电容器。升压站主变容量在设计阶段已将本项目考虑在内，满足本项目接入要求。升压站的建设已在《国家电投北票常河营20MW光伏发电项目》中进行环境影响评价，《朝阳川南66kV输变电工程项目》已经取得环保手续见附件，本项目建成后可依托其使用。 1、项目组成 本项目整体太阳能光伏发电系统由光伏组件、逆变器、箱式变压器及输电线路等组成。 本项目已经于2023年取得备案证明，备案中项目占地面积49.8840公顷，投资9000万元，根据勘测定界图，项目光伏场占地面积为39.7078公顷，工程总装机容量为20MWp，光伏发电系统由8个2.5MWp光伏并网发电单元组成，全部采用单晶硅组件。光伏组件经串联后，接入逆变器装置，逆变器输出的低压交流电经箱式变压器升压，每2.5MWp光伏方阵配1台双绕组箱式变压器，容量2500kVA。为了尽量减少低压直流电缆长度，有效降低低压直流输电损失，逆变器与升压变拟就地布置在每个2.5MWp光伏并网发电 单元内。升压变将逆变器产生的1800V1交流电直接升压至110.5kV，升压变高压侧采用环 接方式，本期共计 4 回出线。 每回集电线路带15MWp1光伏组件，并通过4回3×240mm2电缆线路接入新建光伏汇流站站内110kV1母线上，集电线路中架空部分、升压站的建设不在本次评价范围内。 项目建设项目组成详见表2-2。 表2-2 建设项目组成一览表 项目; 名称; 建设内容. 主体工程; 光伏阵列场; 共安装单机容量为585Wp单晶硅太阳能电池组44096块。外型尺寸为2256mm×1133mm×35mm。采用固定式支架安装方式。组件倾角为36°，支架采用冷弯薄壁型钢，热镀锌防腐处理。檩条、支撑的连接采用普通螺栓，性能等级为4.6级，支架柱脚与基础采用螺栓连接。光伏板距离地面0.6m，少部分占用灌木林地的区域光伏板距离地面1.5m，防止影响灌木生长。单块光伏阵列面积1.2m2。. 逆变器及箱变; 采用63台320kW组串式逆变器。箱式变压器8台。采用5台3150kVA箱变、1台1600kVA箱变、2台1280kVA箱变。. 辅助工程; 道路; 项目新建道路2100m，进场道路宽度为3.5m，路基宽5m，运营期新建道路恢复宽3.5m。采用泥结碎石路面。. 输电 线路; 光伏场内以地埋方式铺设，地埋线缆长度3000m。. 环保工程; 废气 治理; 施工期：废气主要为施工扬尘、汽车尾气及施工设备产生的废气，采用粉尘遮盖苫布、混凝土料场挡墙、洒水抑尘，大风天气停止施工等措施。 运营期：本项目工程运行期无废气产生。故运营期不涉及废气处理工程。. 废水 治理; 项目不设置专门的值守人员，不涉及生活污水。项目不对光伏板进行清洗，当光伏阵列某个局部有鸟粪便等较难去除的污染物时，用干净的软布或海绵蘸水或多功能玻璃刮插器轻轻擦干净太阳能组件，光伏场不产生废水。总长度为2100m*2个. 噪声 治理; 施工期：噪声主要为施工噪声、汽车噪声及设备运行噪声，合理规划运输路线，避免夜间运输及施工，加强运输人员安全环保教育及管理等措施。设置施工场地一处。 运营期：主要为变压器产生的间断性噪声，选用同类型设备中的低噪声型号，选购低噪声设备，将逆变器等设备布置在箱内或建设基础减振设施等措施。. 固废; 施工期：建筑垃圾及时清理，外运建筑垃圾应集中运送至市政部门指定地点，生活垃圾集中后及时清运至指定垃圾处置场所；挖方全部进行回填，无弃方。 运营期：废光伏板、废光伏组件、废逆变器由厂家回收。不设置值守人员，不产生生活垃圾。变压器故障时，由变压器厂家上门整机运走返厂修理. 风险; 每个箱变下设置事故油池，事故油池容积1.5m3，每个箱变下设置1个事故油池，共计8个，为混凝土结构，渗透系数要求≤10-10cm/s；事故油产生后交由有资质单位处理。. 地下水 土壤; 对事故池做防渗处理，防止废变压器油渗漏。. 生态恢复措施; 播撒草籽，本项目绿化面积共39.7078hm²。 ①设置表土场2处，表土单独堆放，施工结束后用于植被恢复；②光伏电场区道路两旁修建截排水沟，总长度为2100m*2条。③道路区边坡整形、修建浆砌砖排水沟；④施工结束后播撒沙打旺种子进行植被恢复。. 公用工程; 供水; 从当地农户购买水。. 排水; 项目不涉及排水。. 供暖; 项目无需供暖。. 供电; 项目靠近供电电网，可就近引接. （1）光伏组件 本项目装机容量为20MWp，安装单机容量为585Wp单晶硅太阳能电池组44096块。外型尺寸为2256mm×1133mm×35mm。采用固定式支架安装方式。 为防止因施工误差导致阵列间遮挡，并方便安装，东西向阵列间保留0.5m的距离；光伏阵列地形坡度为10度至30度不等，光伏阵列为沿等高线方向布置，与正南向夹角为0°和20°，光伏阵列的前后排间距为5.8m～22.8m。为了提高发电量，使光能资源获得最佳利用，本工程太阳光伏方阵采用固定式支架，固定支架最佳倾角为36°。支架钢材采用冷弯薄壁型钢，热镀锌防腐处理。檩条、支撑的连接采用普通螺栓，性能等级为4.6级，支架柱脚与基础采用螺栓连接。 本项目太阳组件排布方式：组件竖排，横向为两排，一排13块，共计26块组件一串。 （2）配电装置 光伏电站规划1回集电线路，接入配套建设的升压站内35kV侧（集电线路架空部分、升压站建设不在本项目评价范围内）。本项目箱变沿场区道路分散布置，同时考虑光伏发电站系统效率、施工安装和度电成本后进行统一布置光伏场主体工程施工主要包括：太阳能光伏组件基础、光伏组件的安装、电力电缆和光缆敷设等。 （3）道路工程 本项目新建道路2100m，进场道路宽度为3.5m，路基宽5m，转弯半径大于9m。采用泥结碎石路面。场内不修建道路。光伏方阵场地起伏较大，为了便于施工和运行期间的检修，道路能连接至每个光伏方阵。 （4）集电线路 本项目建设规模20MWp，升压站依托北四家子升压站。本工程光伏场区内采用一箱一变的升压方式，按电气设计要求将本工程箱变组连接后，通过35kV电缆出线就近接至架空线路，经架空线路汇集后接至升压站外，再通过35kV电缆接入35kV配电装置。 本项目集电线路仅包括场内地埋电缆500m，场外架空线路尚未确定，本次评价不包括场外架空线路，待场外架空线路确定后另行办理环评手续。 - 光伏场位置 光伏场拐点坐标见附图11（坐标表已附在附图上）。 2、原辅材料 本项目原辅材料消耗情况如下表。 表2-5 原辅材料消耗情况表 序号; 名称; 一次性投入量; 年损耗量; 备注. 1; 光伏板; 44096块/a; 1块/a; 在需更换时购买，不在场内贮存. 2; 光伏组件; 80套/a; 1套/a. 3; 逆变器; 63台/a; 1台/a. 4; 箱变; 8台/a; /. 5; 变压器油; /; 变压器油消耗主要在变压器事故条件下产生. 3、土石方平衡 本工程土石方来源于光伏电场、场内外道路、地埋电缆、施工场地的建设。工程建设期，挖填土石方总量为8.6226万m3，其中：挖方4.3113万m3，回填方4.3113万m3，内部调运表土0.02万m3，无外借方，无废弃方。用于道路平整。项目土石方平衡详见表2-6。 表2-6 土石方平衡（单位：万m³） 项目; 挖方; 回填; 调入; 调出; 借方; 弃方. 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 来源; 数量; 去向. ①; 光伏电场区; 0.26; 0.26. ②; 道路区; 场内道路; 0.52; 0.54; 0.02; ②. 场外道路; 0.64; 0.62; 0.02; ②. 小计; 1.16; 1.16. ③; 集电 线路区; 箱变; 0.05; 0.05. 地埋电缆; 2.7913; 2.7913. 小计; 2.8413; 2.8413. ④; 施工场地; 0.05; 0.05. 总计; 4.3113; 4.3113; 0.02; 0.02. 挖方4.3113 填方4.3113 弃方0 道路区 0.52 道路区 场内道路 0.54 场内道路 0.52 0.02 场内道路 0.62 场外道路 0.64 0.52 光伏电场 0.33 光伏电场 0.33 0.33 集电线路（含箱变）4.3813 集电线路（含箱变）4.3813 4.3813 施工场地 0.05 施工场地 0.05 0.05 图2-1 建设期土石方平衡框图（单位：万m3） 4、主要生产设备 本项目箱式变电器增加一个，具体情况见表2-7。 表2-7 主要生产设备表 编号; 名 称; 单位; 参数; 备 注. 1 光伏组件. 1.1; 峰值功率; Wp; 585. 1.2; 开路电压(Voc); V; 49.5. 1.3; 短路电流(Isc); A; 13.85. 1.4; 工作电压(Vmppt); V; 41.35. 1.5; 工作电流(Imppt); A; 12.97. 1.6; 峰值功率温度系数; %/℃; -0.350. 1.7; 开路电压温度系数; %/℃; -0.27. 1.8; 短路电流温度系数; %/℃; +0.048. 1.9; 第 1 年功率衰减; %; 2. 1.9; 10 年功率衰降; %; 6.05. 1.10; 25 年功率衰降; %; 15.05. 1.11; 外形尺寸（长 x 宽 x 高）; mm; 2256×1133×35. 1.12; 重量; kg; 27.2. 1.13; 数量; 块; 44096. 1.14; 向日跟踪方式; 固定式. 1.15; 固定倾角角度; ( ° ); 36. 2 逆变器. 2.1; 输出额定功率; kW; 225. 2.2; 最大直流功率; kW; /. 2.3; 最大直流电压; V; 1500. 2.4; 最高转换效率; %; 99. 2.5; 中国效率; %; 98.52. 2.6; 最大功率跟踪（MPPT）范围; V; 500V-1500. 2.7; 最大直流输入电流; A; 12x26. 2.8; 交流输出电压; V; 800. 2.9; 输出频率范围; Hz; 50. 2.10; 功率因数; 0.8 超前...0.8 滞后. 2.11; 外形尺寸; mm; 1051x660x363. 2.12; 重量; Kg; 99. 2.13; 防护等级; IP66. 2.14; 工作环境温度范围; ℃; -30~+60. 2.15; 数量; 台; 22. 5、劳动定员及工作制度 施工期：项目设有员工2人，负责光伏场地施工过程管理工作，其他施工人员依托当地，施工每天75人。 营运期：本项目不设置专门值守人员，由总站负责派巡检人员定期检查即可。 6、公用工程 （1）供水 项目不涉及生活污水，光伏板不需进行清洗，依靠雨季降水即可，若有鸟粪粘在其表面上清洁采用工作人员用抹布擦拭及用多功能玻璃刮擦器相结合的清洁方式，抹布收集后交由市政制定地点处理。。项目运营期无需供水，无废水产生。 （2）排水 本项目不涉及排水。 （3）供电 项目靠近供电电网，根据施工地点就近引接。 （4）采暖 本项目无需供暖。 7、年上网发电量预测 项目装机容量为20MWp，安装44096块585Wp光伏组件。本项目建成运营后根据站址所在地的太阳能资源情况，综合考虑光伏发电站系统设计、光伏阵列布置和环境条件等因素，以及光伏组件的衰减率25年总发电量为666302.6万kWh，首年发电量29782.3万kWh，首年等效小时数为1473.1h。25年平均年发电量为3544.1万kWh，年均发电量为3544.1万kwh。等效小时数为1373.9h。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 本项目位于北票市北四家乡，光伏场布置在北四家乡可利用灌木林地、其他草地，分散式依山建设，光伏板顺应地形布置在阳坡，尽可能选择较缓处建设，利用原有现状，局部地区平整，微小坡度通过调整光伏电池板支架高度予以调整，项目平面布置符合《工业企业总平面设计规范》《光伏发电站设计规范》等技术标准的要求，符合国家有关安全生产方面的法律、法规、技术标准的要求，总平面布置合理。 2、现场布置 （1）总体布置原则 施工总体布置的规划体现布置紧凑、用地集中节约，确保工程施工过程中各道工序能有序展开。包括施工人员的生活设施在内，统筹安排工程所需的仓库、设备堆放场地等施工设施和场地，同时，在施工总体布置规划时要体现工程永临相结合的原则，减少工程的不合理损耗，节约各类资源。 根据光伏电站的特点，拟定施工总体布置原则如下： ①路通为先：本项目进场道路最大程度依托现有乡道，对无道路地块新建道路。 ②分区划片，合理交叉的原则：由于光伏电站规模较大，为了达到光伏组件能分期分批投入运营，将整个光伏电站进行分区划片，合理安排先后的施工期限和顺序，在每个施工分区划片中，工程项目及内容又区分轻重缓急。为此，需要合理安排分部分项工程及工序交叉作业。 ③以点带面，由近及远的原则：将整个光伏电站划分为生产综合区、光伏发电区；将光伏发电区再分成两批进行安装、调试、投运。这样既可以提高施工效率，也可以保障光伏电站分批提前投入商业运行。 ④安全第一、质量至上的原则：光伏组件方阵的安装工程量相当大，而且安装质量要求高，为此，在全部工程实施的始终，都要贯彻执行安全第一、质量至上的原则。 ⑤节能环保、创新增效的原则：光伏电站的建设本身就是节约一次能源、保护环境和充分利用可再生资源光能的一项社会实践。但是，在光伏电站的建设中，对于具体的工程项目的实施，仍然要遵循充分节约能源、切实保护环境的原则。在整个光伏电站建成运营后，更能充分显示出开发新能源，对人类所创造出的经济效益、社会效益和绿色环保效益。 （2）施工用水、用电 工程用水包括生活用水和生产用水。施工用水来自附近农户，可满足生产用水需求。生产用水主要为拌和用水与基础的养护用水，养护用水可由3台水车运至各基础点洒水。 施工用电分为生产用电380V和生活用电220V，高峰用电90kW。项目靠近供电电网，可根据项目施工地点就近引接。 - 施工布置方案 - 项目施工过程首先进行道路施工，道路施工过程就近选取2#地块内南侧和5#地块光伏电站内中心处各设置1处临时施工场地作为项目施工过程土方临时堆放和设备材料临时堆存场地。光伏发电区施工过程分块进行，1#~4#地块施工时选取2#地块作为临时堆存场地，1#地块施工时少量的设备材料可就近堆放在道路临时占地上；5#~6#地块施工时选取5#地块作为临时堆存场地，6#地块施工时少量的设备材料可就近堆放在道路临时占地上。 图2-1 施工场地平面布置示意图 ①施工管理及生活区 根据施工总进度安排，本项目施工期的平均人数为75人。项目设有员工2人，负责光伏场地施工过程管理工作，租用附近村民住房，其他施工人员均为当地人员，不设置施工营地。 ②材料供应 本项目主要建筑材料包括：钢材（型钢、钢筋）、水泥、木材、砖、砂、碎石等，上述材料均可在朝阳市、北票市、北四家乡购买，通过公路运到施工现场，运距约20km。 ③混凝土拌合系统 混凝土初步考虑采用商品混凝土，从附近朝阳市采购。 （4）对外交通运输 电池组件属于易碎设备，根据目前的场外交通条件，满足设备运输要求。本期工程运营期进场道路宽度为3.5m，从附近村路就近接入，与朝巴线和孤牤线连通，设备可通过公路和铁路运抵光伏场。 （5）站内交通运输 光伏电场内交通线路规划：光伏场的施工及检修道路可在拟建站址原有地面上新建，主干道路为泥结碎石路面，连接到逆变器，施工期道路宽度5m，运营期道路宽度恢复为3.5m，转弯半径9m。 考虑光伏场所处地质情况较好，相对平缓地段可以直接在原有地面上修路，只需将地面稍作平整、碾压即可满足场内道路的使用，局部地段坡度较大时需满足道路最大纵坡14%要求。 （6）主体工程施工 光伏阵列基础施工和安装要求 a光伏阵列基础 光伏组件支架基础上作用的荷载主要是风荷载引起的结构内力，因此，基础设计时应考虑在多年最大风速作用下，对基础应进行承载力、稳定性计算。 b光伏组件安装 施工准备：进场道路通畅，安装支架及太阳能光伏组件运至相应的阵列基础位置。施工单位应派专人监护，防止光伏组件损坏。阵列支架安装：支架按照安装图纸要求，采用镀锌螺栓连接。安装完成整体调整支架水平后紧固螺栓。 光伏组件安装：细心打开组件包装，认真检查光伏组件的规格和型号，仔细检查光伏组件外观是否完好。禁止单片组件叠摞，轻拿轻放防止表面划伤，用螺栓紧固至支架上后调整水平，拧紧螺栓。为了防止太阳能光伏组件串触电事故的发生，应采取以下措施： Ⅰ施工作业时，在太阳能光伏组件表面铺遮光板，遮住太阳光； Ⅱ戴好低压绝缘手套； Ⅲ使用已有绝缘处理的工具； Ⅳ不要在雨天作业； Ⅴ光伏组件框和支架应保持良好接地。 （7）主要设备安装 本项目采用组串式逆变器，由人工安装至支架上。本项目箱式变压器在现场组装，由20t汽车吊一次吊装到位，出入线做好防水措施。 |
| 施工方案 | 1、施工进度 ## 项目施工进度安排见下表： 表2-8 施工综合控制进度表 进度 项目; 建设周期6.0个月. 11; 12; 1; 2; 3; 4. 一、道路施工. 二、光伏支架基础施工及组件安装、调试. 三、输电电缆、通讯及监控光缆施工. 四、电气设备安装及调试. 五、监控系统安装及调试. 2、工程主体施工 2.1光伏电场施工期工艺流程 项目光伏电场施工期包括光伏阵列基础施工，箱变施工及道路施工。 图2-2 光伏电场施工期工艺流程图 2.2.光伏电站工程主体施工 光伏电站主体工程施工主要包括：太阳能光伏组件基础、光伏组件的安装、站内建筑物等。 图2-3 主体工程施工期工艺流程图 （1）光伏组件支架基础施工 光伏组件支架基础采用微成孔灌注桩。机械施工方便，施工周期短，建设周期6个月。桩径180mm，桩长2m。混凝土来自采购的成品商用混凝土。 （2）光伏组件安装 施工准备：进场道路通畅，安装支架运至相应的阵列基础位置，太阳能光伏组件运至相应的基础位置。 光伏组件支架安装： 光伏阵列安装之前要对地基的基座进行复检，对照设计图纸进行复核，特别注意关键尺寸的误差和整体的平整度。超出设计误差的部分要进行处理，使之尽可能满足安装构件的需要；清理地脚螺栓或者预埋钢板等预埋件的水泥渣或者其他沾染物；检查待安装的构件是否有破损，电镀层是否完好，有问题的构件要选出来进行相关的处理。光伏阵列支架表面应平整，固定光伏组件的钢件面必须调整在同一平面；各组件应对整齐并成一直线；倾角必须符合设计要求；构件连接螺栓必须加防松垫片并拧紧。基座均已场外预制件，场内仅进行安装。 （3）光伏组件安装： 安装光伏组件前，应根据组件参数对每个太阳光伏组件进行检查测试，其参数值应符合产品出厂指标。一般测试项目有：开路电压、短路电流。应挑选工作参数接近的组件在同一子方阵内。应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串联。安装太阳光伏组件时，应轻拿轻放，防止硬物刮伤和撞击表面玻璃。组件在基架上的安装位置及接线盒排列方式应符合施工设计规定。组件固定面与基架表面不吻合时，应用铁垫片垫平后方可紧固连接螺丝，严禁用紧拧连接螺丝的方法使其吻合，固定螺栓应加防松垫片并拧紧。 （4）光伏组件串接线： 光伏组件连接时，确保独立开关处于关闭状态。连接导线不应使接线盒端子受机械应力，连接牢固，极性正确。电缆及馈线应采用整段线料，不得有中间接头，导线应留有适当余量，布线方式和导线规格应符合设计图纸的规定。所有接线螺丝均应拧紧，并应按施工图检查核对布线是否正确。电源馈线连接后，应将接头处电缆牢靠固定。组件接线盒出口处的连接线应向下弯曲，防止雨水流入接线盒。方阵的输出端应有明显的极性标志和子方阵的编号标志。 3、箱式变压器及相关配电装置的安装 箱式变压器通过汽车运抵箱式变压器基础附近，采用吊车将变压器就位。 设备安装槽钢固定在分站房基础预埋件上，焊接固定，调整好基础槽钢的水平度，使用起吊工具将箱式变压器固定到基础上的正确位置。 箱式变压器采用螺栓固定在槽钢上，并按安装说明施工，安装接线须确保直流和交流导线分开。配电柜经开箱检查后，用液压式手推车将盘柜运到需安装的位置，然后用简易吊车将其移动到安装的基础槽钢上摆放好，所有盘柜就位摆放好后进行调平，配电柜与基础槽钢采用螺栓固定方式，接地方式采用镀锌扁钢与室内接地扁钢连接。配电柜安装后，装配母线，母线螺栓紧固扭矩应符合相关标准规范要求. 4、集电线路（地埋电缆） 1kV集电线路接到升压站东侧，导线型号：ZRC-YJV22-0.6/1-3×120mm2钢芯铝绞线，每相1根。地线采用OPGW复合型光缆兼避雷线，全部采用自立式铁塔。线路到箱式变压器的线路采用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。集电线路路径总长度约7.55km。施工过程中两侧施工作业宽度各0.5m。施工过程中严格控制作业带宽度，机械、物料、土石方等均堆放在作业带宽度内，控制施工人员的活动范围。施工结束后恢复为原有地貌，并播撒草籽进行生态恢复。以边施工边保护为原则，分段施工，完成一段恢复一段。线路沿光伏场区架设，沿线无敏感限制性因素，对光伏区域不产生光影遮挡。 图2-4集电线路作业带施工断面图单位：mm 5、道路 本项目新建道路2100m，进场道路宽度为3.5m，路基宽5m，转弯半径大于9m。采用泥结碎石路面。场内不修建道路。光伏方阵场地起伏较大，为了便于施工和运行期间的检修，道路能连接至每个光伏方阵。施工结束后土石方回填，并播撒草籽进行生态恢复。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境功能区划 （1）环境空气功能区划 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中4.1环境空气功能区分类，本项目位于农村地区，建设区域为环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 （2）水环境功能区划 本项目附近无常年地表径流，仅为泄洪河道。 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中4.1地下水质量分类，本项目所在地地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （3）声环境功能区划 本项目所在区域为农村地区，根据声环境功能区划，认定项目所在区域声环境功能区1类，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 （4）生态功能区划 根据《朝阳市生态功能区划》，朝阳市共划分6个生态区，15个二级生态功能区。主要包括：Ⅰ白石水库土壤保持生态功能区、Ⅱ阎王鼻子水库土壤保持生态功能区、Ⅲ大凌河源头水源涵养生态保护区、Ⅳ青龙河源头生物多样性保护与水源涵养生态功能区、Ⅴ努鲁尔虎山沙化控制生态功能区和Ⅳ老哈河沙化控制生态功能区。 本项目位于辽宁省朝阳市北票市北四家乡北四家村、东荒村，对照《朝阳市生态功能区划》，本项目所在区域生态功能区属于Ⅰ白石水库土壤保持生态功能区—Ⅰ2白石水库南北部低丘宽谷地水源涵养－水土保持－风沙防护－植被恢复区。 本项目运营期光伏板能够降低地表水分蒸发，有助于喜阴植物生长，编制了水土保持方案，运营期实施生态恢复和水土保持方案的情况下，能够全面控制水土流失，提高水源涵养能力，恢复植被，做到育林育草。 根据实地调查，评价区以草地和灌木生态系统为主，分布广，面积大。该系统中动物种群简单，以野兔为主，还有蛇、鼠等。 本项目区域现状环境功能区划情况如下表所示： 表3-1项目区域功能区划现状表 项目; 类别; 区划. 环境空气; 环境空气质量功能区; 二类功能区. 声环境; 声环境功能区; 项目范围内属于1类声功能区. 地表水; 不涉及; /. 生态环境; 是否涉及自然保护区; 本项目占地范围不涉及. 是否涉及水源保护区; 不涉及. 是否涉及基本农田保护区; 不涉及. 是否涉及风景名胜区; 不涉及. 是否涉及重点生态功能区; 不涉及. 是否重点文物保护单位; 否. 是否涉及水库库区; 否. 是否有其他重点保护目标; 否. （5）主体功能区规划 《辽宁省主体功能区规划》是推进形成主体功能区的基本依据，是科学开发国土空间的行动纲领和远景蓝图，是国土空间开发的战略性、基础性和约束性规划，对于构建科学合理的城市化格局、农业格局、生态安全格局，建设美丽辽宁具有十分重要意义，必须切实组织实施，加强监测评估，健全法规、规章，建立奖惩机制，严格贯彻执行。 本项目位于辽宁省朝阳市北票市北四家乡北四家村、东荒村，对照《辽宁省主体功能区规划》，本项目所在区域主体功能区属于省级重点开发区域。 项目位置 图3-2 与辽宁省主体功能区划位置关系图 2、生态环境现状调查与评价 （1）植被类型及分布 ①评价区植被与植被区划 根据《辽宁植被与植被区划》，本项目生态环境评价范围属于辽西山地西北部暖温带半湿润—半干旱的侧柏矮林、山杏矮林和黄榆矮林及草原化灌丛区（Ⅵ）。 该区东北以柳河与Ⅲ区为界。西北与I区的界线在建平县北部的努鲁儿虎山北麓，大体经过如下地点：自东而西为建平县的曹家烧锅、河西、奎德素、白山林场至老哈河畔。在行政区划上，本区包括彰武县西北部、阜蒙县北部、北票市、朝阳县和喀左县的中北部及建平县南部、凌源市和建昌县的北部。全区面积21445.9km2，占全省总面积的14.7%。本项目位于朝阳市北票市界内，该植被区位置图见图3-3。 图3-3 IV植被区位置图 表3-2本项目所在区域常见动植物名录 一、植物. 名称; 拉丁文; 生活型; 水分生态类型; 药用/饲草/绿化. 一、菊科Compositae. 1.牡蒿; Artemisisjaponica; 多年生草本; 中生; 药用. 2.裂叶蒿; Artemisiatanacetifolia; 多年生草本; 旱生; 药用. 3蚂蚱腿子; Myripnoisdioica; 小灌木; 中生; 绿化. 二、禾本科Graminae. 4.羊草; Anearolepidiumchinense; 多年生根茎禾草; 广幅旱生; 饲草、绿化. 5.糙隐子草; Cleistogeneskitagawae; 多样生丛生禾草; 旱生; 饲草、绿化. 6.长芒草; Stipabungeana; 多样生丛生禾草; 中生; 绿化. 7.白羊草; Bothriochloaischcemum; 一年生根茎禾草; 中生; 绿化. 三、榆科Ulmaceae. 8.榆树; Ulmuspumila; 木本; 中生; 绿化、用材. 五、杨柳科Salicaceae. 9.小叶杨; populussimoniicarr; 木本; 中生; 绿化、用材. 10.山杨林; Populusdavidiana; 木本; 中生; 绿化、用材. 六、松科Pinaceae. 11.油松; Pinaceae.tabuliformis; 木本; 中生; 绿化、用材. 七、豆科Leguminosae. 12.刺槐; Robiniapseudoacacia; 木本; 中生; 绿化、用材. 13.多花胡枝子; LespedezafloribundaBunge; 木本; 中生; 药用. 八、桦木科Betulaceae. 14.虎榛子; Ostryopsisdavidiana; 小灌木; 旱生; 绿化. 九、马鞭草科Verbenaceae. 15.荆条; Vitexnegundo; 草本; 旱生; 绿化. 十、鼠李科Rhmnaceae. 16.酸枣; Ziziphusjujuba; 半灌木; 旱生; 绿化、食用. 17.枣; Ziziphusjujube; 木本; 旱生; 食用. 十一、壳斗科Fagaceae. 18.辽东栎; Quercusliaotungensis; 木本; 旱生; 绿化. 二、动物. 名称; 拉丁文; 备注. 1.刺猬; Erinaceus amurensis; 脊索动物门-脊椎动物亚门-哺乳纲-真兽亚纲-猬形目-猬科-猬亚科-猬属，三有保护动物. 2.野兔; Lepus sinensis; 脊索动物门-脊椎动物亚门-哺乳纲-真兽亚纲-兔形目-兔科-兔亚科-兔属-野兔种，三有保护动物. 3.黄鼠狼; Mustela sibirica manchurica; 脊索动物门-脊椎动物亚门-哺乳纲-真兽亚纲-食肉目-鼬科-鼬属-黄鼬种-东北亚种，三有保护动物. 4.灰喜鹊; Cyanopica cyanus; 脊索动物门-脊椎动物亚门-鸟纲-今鸟亚纲-雀形目-鸦科-灰喜鹊属-灰喜鹊种，三有保护动物. 5.麻雀; sparrows; 脊索动物门-脊椎动物亚门-鸟纲-今鸟亚纲-雀形目-鸣禽亚目-雀科-麻雀属-山麻雀种，三有保护动物. 6.家燕; Hirundo rustica; 脊索动物门-脊椎动物亚门-鸟纲-今鸟亚纲-雀形目-燕科-燕属-家燕种，三有保护动物. 7.野鸡; Phasianus colchicus Linnaeus; 脊索动物门-脊椎动物亚门-鸟纲-今鸟亚纲-鸡形目-雉科-雉属-雉鸡种，列入《商业性经营利用驯养繁殖技术成熟的陆生野生动物名单》《国家畜禽遗传资源目录》. 白羊草; 长芒草. 裂叶蒿; 牡蒿. 糙隐子草; 油松. 酸枣; 荆条. 喜鹊; 麻雀. 图3-4 动植物一览图 （4）土地利用现状 工程总占地面积为39.7078hm²，其中：光伏阵列场地占地面积为39.7078hm²，箱变、道路永久占地面积7.19hm²。根据北票市自然资源局开具证明新增地块为灌木林地和其他草地。本项目不占用基本农田、基本草原等。项目光伏区占地面积统计见表3-3。 表3-3 项目占地面积表（单位：hm2） 项目区; 合计; 占地类型; 占地性质; 备注. 其他草地; 灌木用地; 永久占地; 临时占地. 光伏阵列场地; 39.7078; 18.8193; 20.8885; 7.19; 32.5178. 逆变电及箱变箱; 0.01; 0.01; 0.01; 在光伏阵列场地范围内. 集电线路; 0.02; 0.02; 0.02; 塔基占地. 道路区; 15.75; 15.75; 12.6; 新建道路. 合计; 39.7078; 18.8193; 20.8885; 7.19; 32.5178. 拟建道路区域生态环境现状与光伏阵列区生态环境一致，远离自然保护区布置，并未发现有珍稀、濒危动物，也未在评价区域内观察到大型野生哺乳动物，只是偶见小型鸟类。所在区域以荒草为主，草本主要为狗尾草、牤牛苗、牵牛、画眉草、蒲公英、苍耳、黄背草、白羊草、糙隐子草等。另外，项目区有少量的乔木和灌木，乔木为刺槐、山杏；灌木为酸枣、荆条等。 （2）动植物现状调查 根据朝阳市植被分布及现场调查情况，项目所在区域植物区系属牤牛河－大凌河宽谷低山丘陵草原化荆条灌丛、白羊草草丛及草原化小半灌木灌丛地区的北票小区（IV12（21））。本项目用地范围内主要植被为蒲公英和荆条等，所在区域内农田主要为承包耕地和开荒地，农作物以玉米为主。 ①植物 经过实地勘察，本项目所在区域以荒草为主，草本主要为狗尾草、牤牛苗、牵牛、画眉草、蒲公英、苍耳、黄背草、白羊草、糙隐子草等。另外，项目区有少量的乔木和灌木，乔木为刺槐、山杏；灌木为酸枣、荆条等。 ②项目光伏场及场外道路临时占地范围内植被类型 表3-4 光伏场内植被类型统计 植被类型; 灌木林地; 其他草地; 合计. 面积（hm2）; 20.8885; 18.8193; 39.7078. 比例（%）; 52.6; 47.4; 100.00. 本项目光伏场总占地面积39.7078hm2，其中其他草地面积18.8193hm2，占比47.4%，灌木林地20.88885hm2，占比52.6%。 ③动物 项目所在区域没有自然保护区和原始森林，因此，基本可以排除在评价范围内有大型野生动物分布的可能。本项目所在区域内主要分布的为小型动物，尤其是啮齿类动物较多，经过实地调查和访问当地居民，常见动物种类有老鼠、麻雀、野兔、蛇及各种常见昆虫等。经现场踏勘，项目所在区域未发现珍稀、濒危动物物种的栖息地及繁殖地。 （3）生态系统现状调查 根据评价范围，依据实地调查，确定该项目规划区内主要有三种生态系统类型，分别是：自然生态系统、农业生态系统与道路生态系统，其中以自然生态系统为主。 ①自然生态系统 自然生态系统是指在一定时间和空间范围内，依靠自然调节能力维持的相对稳定的生态系统，如原始森林、海洋等。自然生态系统不但为人类提供食物、木材、燃料、纤维以及药物等社会经济发展的重要组成成分。自然生态系统的范围可大可小，大至整个生物圈、整个海洋、整个大陆，小至一个池塘、一片农田，都可作为一个独立的系统或作为一个子系统，任何一个子系统都可以和周围环境组成一个更大的系统，成为较高一级系统的组成部分。 评价区生态系统类型属于以山地草地生态系统为主的生态系统类型，灌丛主要有荆条、酸枣等。 ②农业生态系统 农业生态系统是一种人为干预下的“驯化”生态系统，是人工生态系统与自然生态系统的复合体，是受人类干扰较为严重的拼块类型，连通程度高，在本项目所在区域内所占面积较大，是对本项目所在区域环境质量起主要动态控制作用的拼块类型。农田生态系统在本项目所在区域内广泛分布，农田生态系统的生产力水平相对较高，生产者主要为种植农作物和蔬菜，消费者主要为农田中的土壤动物和各种鸟类。农田生态系统的生物量是本项目所在区域内村镇居民的粮食来源。农田生态系统主要是种植玉米为主的粮菜群落。 ③道路生态系统 道路生态系统是受人类干扰最强烈的组分，为人造生态系统，主要包括本项目所在区域内的农村道路系统等。该类生态系统中作为生产者的绿色植被覆盖率较低，消费者主要是居民，道路是其主要的联系通道。项目占地范围生态系统类型属于以山地草地生态系统为主的生态系统结构，占较大优势，比例达98.4%，然后是农田生态系统，占0.6%，居次要地位，其他道路生态系统类型所占的比例不大。占地区域受人类活动影响程度不大。 地块1; 地块2. 地块3; 地块4. 地块5; 地块6. 图3-5 项目所在地照片 ④生态系统生态功能 本项目位于辽西地区，草地生态系统的主要生态功能是水土保持、调节气候、涵养水源、净化空气和为野生动物提供栖息场所和保护生物多样性。 从植物的类型上看，项目拟建地现有植物主要为低矮杂草及灌木，其植物类型较单一，为一般低海拔平原植被，因此，项目建设不会导致植物种类灭绝，也不会使受影响种类的 遗传多样性及种群结构受到严重影响，对当地植物资源的数量及利用方式产生影响很小。 3、太阳能资源分析 3.1区域太阳能资源情况 辽宁省是我国太阳能资源比较丰富的省份之一，大面积区域处于我国太阳能资源丰富地区，具有一定的开发利用价值。全省年平均太阳总辐射量为4950MJ/m2，受地理位置、地形条件等影响，各地资源状况有所不同，基本呈现由西北至东南减弱的分布形态（4400~5400MJ/m2）。该项目所在地区的年太阳能总辐射值为5174.6MJ/m2，多年平均日照时数为2612.7小时。根据行标GB/T3726-2019太阳能资源区划结果，该项目所在地区属于太阳能资源很丰富地区，区划图见图3-6。 图3-6辽宁省太阳能资源区划图 朝阳地区处于北温带大陆性季风气候，四季分明，雨热同季，日照充足。 3.2代表气象站 本工程站址位于本工程光伏厂址位于辽宁省朝阳市北票市北四家乡北四家村、东荒村。距离+光伏区域最近有朝阳气象站、北票气象站、义县气象站均距离场址较近，在30km左右。其中，北票气象站纬度较场址偏北，义县气象站海拔高度74m，与场址海拔高度（271m）差异较大，均不适宜作为参证气象站；朝阳站纬度和海拔高度（174m）均与场址较为接近。 朝阳气象站为距站址最近的国家基准站本工程将朝阳气象站作为参证气象站。 由于项目当地没有太阳能辐射观测站，通过对与站址邻近的朝阳和沈阳两个基准气象站的综合分析比较，最终选取朝阳站作为本工程太阳能资源分析的参考气象站，主要依据如下： （1）NASA数据对比：美国宇航局（NASA）提供的太阳总辐射资料是通过太空卫星观测后再换算成地面数据得到。根据以往工程经验，若忽略局部环境气候的影响，在半干旱地区，太阳总辐射量观测数据与NASA之间的误差相对较小，NASA提供的卫星观测资料具有一定的参考价值。从表3-7可以看出，朝阳气象站与本工程光伏站址的NASA观测数据较为接近，从NASA数据对比来看，朝阳站适合作为本工程的参考气象站。 （2）局部气候对比：朝阳气象站位于辽宁省内，属北温带大陆性季风气候；沈阳气象站位于辽宁省内，属温带半湿润大陆性气候，两者适合作为本工程的参考气象站。 （3）太阳高度角、大气透明度、海拔高度及日照时数等因素的影响： ①太阳高度角 工程站区与朝阳气象站两地的太阳高度角差距较小，在正常天气情况下两地太阳辐射强度基本相同。 ②大气透明度 随着近年来朝阳经济的快速发展和城市规模的不断扩大，市区大气污染有所加重，大气透明度有所下降，因此，站区的大气透明度要优于朝阳气象站。 ③地理纬度 拟建站区与朝阳气象站属于同纬度地区，因此气象站具有代表性。 ④海拔高度 站址区海拔高度相对较高，略优于气象站。 综上所述，朝阳气象站与站址局部气候特征一致，其辐射观测数据与站址NASA数据较接近，两地的太阳高度角、大气透明度、地理纬度、海拔高度相似。故选取朝阳气象站作为本工程太阳能资源分析的参考气象站比较合适。 3.3太阳能资源分析 3.3.1朝阳气象站太阳能资源 朝阳气象站建站于1952年5月。该气象站为国家基准气象站，具有风、温、压、湿、日照、太阳总辐射等要素的长期观测，其中，太阳总辐射观测资料始于1963年5月，1993年起具有信息化的逐时太阳总辐射资料。 表3-9列出了朝阳气象站各时段的累年各月及年平均太阳总辐射量，图3-7为各月累年平均太阳总辐射量变化曲线图。可以看到，太阳总辐射的月季变化曲线呈单峰型，春夏季较大、秋冬季较小。总辐射最高值出现在5月份，可达到600余MJ/m2，最低值出现在12月份，为207MJ/m2左右。春、夏、秋、冬四季总辐射量约分别占年总辐射量的31%、33%、21%和15%左右。总辐射的季节分布与太阳沿南北回归线的运动轨迹有关，太阳越接近北回归线太阳辐射越强，但6~8月的夏季因降雨较多、天空云量较多，导致6月太阳总辐射低于5月份。各时间段太阳总辐射季节变化差异很小。 表3-5 朝阳气象站累年各月及年平均太阳总辐射量（单位：MJ/m2） 时段; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 年. 1986~2015; 233.4; 294.4; 459.3; 539.3; 629.2; 590.9; 584.9; 553.2; 459.3; 369.7; 244.2; 204.2; 5159.4. 图3-7 朝阳各月累年平均太阳总辐射变化曲线图 表3-10为朝阳气象站近30年各月太阳总辐射，表3-10和图3-5为朝阳太阳总辐射年际变化。可以看到，太阳辐射年际变化相对比较平稳，没有明显的阶段性变化或趋势性，年太阳总辐射量处于3820.6~5508.2MJ/m2，1997年最大，2001年最小。根据朝阳气象站资料5月份日照时数最多，平均为250h左右，12月日照时数最少，平均为185h左右；1986～2015年40年间的累年平均值为2694.1h。 表3-6 朝阳气象站累年各月及年平均日照时数（单位：h） 时段; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 年. 1986~2015; 201.9; 203.9; 236.8; 242.1; 257.9; 235.7; 222.3; 237.2; 243.3; 231.9; 195.7; 185.4; 2694.1. 图3-10 朝阳各月累年平均日照时数变化曲线图 3.4太阳能资源评价 光伏发电站的地理位置与朝阳气象站比较接近，属同一气候环境区域。两地的太阳高度角、天气状况、日照时数及海拔高度均相差不大。因此，推算出的太阳辐射量可以作为本阶段太阳能资源分析的依据。 根据行标GB/T3726-2019太阳能资源区划结果，该项目所在地区属于太阳能资源很丰富地区。 综上所述，项目地区太阳能资源丰富，属辽宁省太阳能资源很丰富区，可以选取适当地点开展太阳能发电和太阳能资源热利用项目。 4、土壤侵蚀类型 根据收集资料及现场调查结果，本项目所在区域内土壤类型主要为褐土。褐土是在暖温带半湿润季风气候条件，干旱森林与灌木草原植被下，经过粘化过程和钙积过程发育而成的土壤，具有粘化B层的土壤。剖面中某部位有CaCO3积聚，中性或微酸性，属半淋溶土。 5、大气环境质量状况 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）本项目所在区域的环境空气质量现状评价采用朝阳市生态环境局公布的《朝阳市2022年1-12月份空气质量状况公布》。 2022年朝阳市环境空气基本污染物年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度值如下所示： 表3-7 区域空气质量现状评价表（单位：CO为mg/m3,其余µg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 55; 70; 78.6; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. CO; 百分位数日平均或8h平均质量浓度; 1.4; 4; 35; 达标. O3; 百分位数日平均或8h平均质量浓度; 125; 160; 78.1; 达标. 从上表可知，本项目所在区域环境空气质量的6项指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，区域环境空气质量现状达标，因此，本项目位于环境空气质量达标区。 6、声环境质量现状 项目所在区域无工业企业等噪声源。根据现场踏勘，当地居民较少，村庄内房屋多无人居住，人员活动量较少。区域声环境质量良好，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目所占用土地类型为灌木林地、其他草地，所在区域环境状况良好，无该项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）及现场踏勘，本项目不产生废气，无需设置大气评价范围。运营期光伏场不产生噪声，各箱变50m范围内无敏感目标。项目500m范围内无饮用水水源保护区、自然保护区等。 本项目对生态的影响主要为项目建设占地造成短期内植被破坏，使项目区植被覆盖率下降，项目建成后，随项目绿化措施的实施，区域植被覆盖率可以恢复因此本项目生态影响范围仅为项目区。即，评价范围也为项目所在区域。生态保护目标为范围内的动植物。 - 植物 经过实地勘察，本项目所在区域以荒草为主，草本主要为狗尾草、牤牛苗、牵牛、画眉草、鸡眼草、蒲公英、苍耳、黄背草。另外，项目区有少量的乔木和灌木，乔木为刺槐；灌木为山杏、酸枣、荆条等。 - 动物 本项目所在区域动物种类较少，主要有杂食性的鸟类和小型啮齿类野生动物鼠类为多见。经现场踏勘，项目所在区域未发现珍稀、濒危动物物种的栖息地及繁殖地。 经现场踏勘，项目周边50m范围内无村庄，无常年地表径流，仅为季节性泄洪河道。经现场踏勘，项目周边主要为村庄，无常年地表径流仅为季节性泄洪河道。 表3-8 项目周边情况及保护目标表 工程; 序号; 名称; 坐标/（经纬）; 保护对象; 户数; 高差; 相对方位; 相对厂界距离(m). 经度; 纬度. 地块1; 1; 小哈达村; 120.667774717; 42.168888789; 村庄; 42; -11; 西; 250. 地块5; 2; 老虎营子村; 120.664146852; 42.127221348; 村庄; 10; -55; 西; 250. 地块6; 3; 努鲁儿虎山防风固沙功能红线区; 120.669543456; 42.123198034; 防风固沙功能红线区; 西; 10. 集电线路; 集电线路50m范围内无村庄. 道路; 道路50m范围内无村庄. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 本项目所在区域大气环境为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，其标准值见表3-9。 表3-9 环境空气质量标准限值（单位CO为mg/m3，其余µg/m3） 污染物名称; 污染物浓度限值; 标准. 1h平均值; 8h平均值; 24h平均值; 季平均值; 年平均值. PM10; --; --; 150; --; 70; 《环境空气 质量标准》 （GB3095-2012）. PM2.5; --; --; 75; --; 35. SO2; 500; --; 150; --; 60. CO; 10; --; 4; --; --. O3; 200; 160; --; --; --. NO2; 200; --; 80; --; 40. TSP; --; --; 300; --; 200. （2）声环境质量标准 本项目所在地区为农村地区，属于1类声环境功能区，运营期声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。其标准值见表3-10。 表3-10 声环境质量标准 单位： dB（A） 功能区类型; 1类. 时间; 昼间; 夜间. 标准值; 55; 45. 2、污染物排放标准 （1）废气排放标准 本项目施工期产生的扬尘执行辽宁省地方标准《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1规定的农村或郊区扬尘排放浓度限值。 表3-11 施工期扬尘排放浓度限值 单位：mg/m3 监测项目; 区域; 浓度限值（连续5min平均浓度）. 颗粒物; 农村或郊区; 1.0. （2）噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），见表3-12。 表3-12 施工期场界噪声排放标准 （单位：dB（A）） 施工期; 昼间; 夜间. 70; 55. 本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，详见表3-12。 表3-12工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）) 1类区; 昼间; 夜间. 55; 45. （3）固体废物贮存、处置标准 一般固体废物贮存与处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；本项目事故条件下废变压器油不在场内贮存，委托有资质的单位处置过程中转移要严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）进行转移。 |
| 其他 | 根据相关法律、法规的规定，项目的建设需控制和削减项目生产过程中污染物的产生量与排放量，缓解企业排污对环境容量的影响和压力，满足环保“一控双达标”的要求。根据国家和辽宁省“三同时”制度的有关规定、根据《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323号）、《2021年主要污染物总量减排核算技术指南》（环办便函〔2021〕398号）中相关规定，本项目为光伏发电项目，综合考虑本项目特点，并结合本项目所在区域环境质量现状以及当地环境管理部门的要求，本项目不产生废气及废水。 综上所述，本项目不需申请总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工过程中将进行太阳能光伏阵列单元基础施工、箱变基础施工、道路施工等，施工机械及人员活动都会动用土石方，影响生态环境。施工期对区域生态环境的影响主要表现为对土壤扰动后，地表植被破坏，可能造成水土流失，施工噪声对当地野生动物栖息环境有一定的影响。 1、施工期废气 本项目在施工期内的废气主要是扬尘、施工机械烟气、施工车辆尾气及临时环保厕所及垃圾收集桶产生的异味等。 （1）扬尘 本项目施工期的产生的扬尘主要是施工扬尘及车辆运输产生的扬尘。项目施工期的施工扬尘主要是施工道路产生的扬尘及施工作业产生的粉尘；车辆运输产生的扬尘主要是施工运输车辆在运送材料、土石方及绿化乔木和装卸过程中产生的。扬尘中的TSP和PM10对环境影响较大。 施工期产生的施工扬尘及车辆运输产生的扬尘均为无组织排放，其中大部分扬尘颗粒粒径较大的形成降尘，少部分粒径较小的形成飘尘。施工期扬尘排放量较大，对环境的影响除与排放量有关外，还与空气湿度、风速、风向等气象条件有关。 （2）施工机械烟气及运输车辆尾气 本项目在建设过程中使用的施工机械会产生燃油烟气，燃油烟气中含有少量的CO和NO2，燃油烟气的量跟施工设备有关，难以做出定量的估算。 本项目施工运输车辆在运送材料、土石方及绿化乔木等过程中会有汽车尾气产生，施工车辆尾气主要污染物为NO2、CO和烃类等。根据《环境保护实用数据手册》和《大气污染物分析》等资料，机动车车辆污染物排放系数见表4-1。 表4-1 机动车尾气排放污染物系数 污染物; 以汽油为燃料（g/L）; 以柴油为燃料（g/L）. 小汽车; 载重车; 机车. CO; 169.0; 27.0; 8.4. NO2; 21.0; 44.4; 9.0. 烃类; 33.3; 4.44; 6.0. 施工车辆一般都为载重车，其额定燃油率为30.19L/100km，每辆载重车每100km排放污染物CO0.82kg、NO21.34kg、烃类物质0.134kg。 区域年平均风速较高，空气自净能力较强，有利于污染物的稀释扩散，且排放总量不大，且随着施工期的结束，不利影响也将随之消失。 2、施工期废水 本项目施工期不设置施工营地，所设置施工场地主要用于小型施工器具、材料堆放，施工人员除现场施工管理和技术人员外多为附近民工，食宿依托当地，废水主要为施工期间产生，生活污水排入光伏场内设置的环保厕所，定期委托农户进行清运处理，用作农家肥，不外排。 3、施工期固废 本项目施工期移挖作填，采用“土石方在本项目中就地平衡的原则”。挖方被全部用作填方料，表土在施工临时占地合适位置临时堆放，后期用于绿化覆土。本项目能够做到挖出的土石方不外弃，施工期固体废物环境影响主要是施工人员的生活垃圾对周围环境的影响。 本项目在光伏场占地范围内设置5处施工临时占地，施工临时占地主要用于施工材料、施工工具堆放，施工管理人员与技术人员不在施工临时占地内食宿，拟在项目占地附近章吉营子乡租用当地已有建筑用于居住、办公。项目施工人数为150人，按每人每天产生垃圾量0.5kg计算，施工人员产生的生活垃圾约为0.075t/d。产生的生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一收集，运往垃圾填埋场进行填埋，不外排，对周围环境的影响很小，施工结束后固体废物影响终止。 4、施工期噪声 本项目施工噪声主要是施工机械设备噪声及运输车辆作业等产生的噪声。 施工建设过程中使用的机械主要有钻孔机、运输车辆、挖掘机、推土机、打桩机、起重机、压路机等，在不同施工阶段作业噪声限值由于施工机械的数量、构成动作等的随机性，导致了噪声产生的随机性和无规律性，为无组织、不连续排放；车辆运输中产生的噪声则只与物料运输过程有关，更具有不规律性，为无组织、不连续排放。施工期间的噪声对施工地点周围及运输途中所经过的村民点都有不同程度的影响。常用施工机械的声级值在75~85dB（A）之间，为间断排放。对工程区周围保护目标将产生一定程度的不利影响。各施工机械的主要噪声源及其声级见表4-2。 表4-2 主要施工机械设备的噪声声级一览表单位：dB（A） 序号; 设备; 噪声源强. 1; 钻孔机; 85. 2; 运输车辆; 70. 3; 挖掘机; 85. 4; 推土机; 70. 5; 打桩机; 70. 6; 起重机; 80. 7; 压路机; 75. 施工期间各施工阶段的设备作业时需要一定的作业空间，施工机械操作运转时有一定的工作间距，因此各工地的施工机械噪声可近似作为点声源处理。根据点声源噪声传播衰减模式，可估算施工期间离噪声声源不同距离处的噪声值。户外声传播基本式： Lp（r）＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc） 式中： Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB。 （2）施工期噪声预测结果 运用上式预测计算出单台施工机械噪声对环境的影响，预测结果见表4-3。 表4-3 施工机械距场界不同距离条件下场界噪声值dB（A） 施工机械; 预测点距施工机械距离（m）. 1; 10; 15; 20; 30; 40; 60; 80; 100. 钻孔机; 85; 65; 61; 59; 55; 53; 49; 47; 45. 运输车辆; 70; 50; 46; 44; 40; 38; 34; 32; 30. 挖掘机; 85; 65; 64; 65; 61; 39; 35; 33; 31. 推土机; 70; 50; 46; 44; 40; 39; 34; 32; 31. 打桩机; 70; 50; 47; 44; 40; 38; 34; 32; 30. 起重机; 80; 60; 56; 54; 50; 48; 44; 42; 40. 压路机; 75; 55; 51; 49; 45; 43; 39; 37; 35. 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：Li——第i个声源的贡献值，dB（A） L——总声压级，dB（A） n——噪声源数 本报告将对不同情况下高噪机械设备产生的噪声进行预测，计算结果见表4-4。 表4-4 高噪设备叠加噪声预测值单位：dB（A） 叠加机 械名称; 测点距施工机械距离（m）. 10; 15; 20; 30; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 280; 300. 挖掘机 推土机 装载机; 72; 68; 66; 62; 60; 56; 54; 52; 48; 46; 43; 42. 压路机 装载机 摊铺机; 67; 63; 61; 57; 55; 51; 49; 47; 43; 41; 38; 37. （3）施工期噪声影响分析 根据预测结果，从表可以看出，单台施工机械昼间噪声在10m距离能达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》（昼间70dB（A），夜间55dB（A））昼间标准限值要求，单台施工机械夜间噪声在30m距离能达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》夜间标准限值要求。在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大；当同一施工点上同时使用三台噪声较大的施工机械时，如不考虑背景噪声值，三台机械产生的噪声经叠加后，在施工过程中昼间在10m距离能达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》昼间标准限值要求，夜间40m距离能达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》夜间标准限值要求；昼间、夜间施工噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的要求。 （4）敏感点影响分析 本项目声环境保护目标为项目周边的村庄，最近村民为250m，施工期间的噪声对施工地点周围及运输途中所经过的村民点都有不同程度的影响。本项目250m范围内无声环境保护目标，道路两侧50m范围内也不涉及声环境保护目标，同时项目夜间22时至次日6时不进行运输施工作业，如要在夜间进行施工作业的，须报环境保护行政主管部门审批，按规定申领夜间施工证，同时发布公告，最大限度地争取民众支持。且施工期噪声影响随着施工的终止影响消失，因此施工期间噪声对外环境的影响很小。 同时，根据资料调查，本项目地块五和地块六距离辽西半干旱沙化生态区努鲁儿虎山沙化屏障生态功能区较近，该区域属于生态功能区，辽西北风沙半干旱区隶属于内蒙古科尔沁沙地南缘，地理位置上具有明显的农牧区过渡性和边际效应性，生态环境脆弱，破坏后很难恢复，其负面影响可扩展到两侧的农区和牧区，导致荒漠化蔓延、水资源枯竭和环境质量下降。因此，加强辽西北风沙半干旱区生态治理，尤其是优化农、林、牧结构配置，通过系统耦合释放生产潜力，显得尤为重要。根据附图15，项目项目地块五和地块六距离其较近，与其相邻，本项目已经编制了生态修复涉及报告，采取①表土单独堆放，施工结束后用于植被恢复；②光伏电场区道路两旁修建截排水沟；③道路区边坡整形、修建浆砌砖排水沟；④施工结束后播撒沙打旺种子进行植被恢复等措施后，对该区域的影响可接受。 5、施工占地影响分析 本项目施工期对生态的影响主要表现为永久占地和临时占地对地表植被的破坏。工程总占地面积为39.7808hm²，施工设备和原材料等暂存在光伏场内，施工结束后该区域将用于光伏板建设，与光伏场一同进行生态恢复和绿化。施工道路选线避让现有树木，不砍伐树木，施工结束后对道路两侧临时占地进行绿化。 6、道路施工、箱变基础、地埋电缆建设影响分析 6.1道路施工 项目新建场内（外）道路2100m，新建道路施工期宽度5.0m，采用泥结碎石路面，运营期恢复至2.0m。道路施工会破坏现有地表植被，使地表植被数量减少，道路永久占地对生态环境造成不可逆影响。施工结束后需对道路两侧临时占地播撒草籽进行绿化，并选择植被稀疏区域进行植被补偿，补偿面积不小于道路占地面积。 6.2集电线路 本项目光伏场内集电线路采用地埋方式敷设电缆，不包括光伏场外集电线路架空部分。施工过程中严格控制作业带宽度，机械、物料、土石方等均堆放在作业带宽度内，控制施工人员的活动范围。挖方暂存于开挖断面两侧，回填后剩余土方用于道路建设，不产生弃土。施工结束后，对施工现场播撒草籽，进行生态恢复。 6.3箱变基础开挖 箱变在建设过程中需要开挖土方，需要进行基础开挖，施工过程中，施工范围内的植物地上部分与根系均被铲除，同时还伤及附近植物根系。施工带内植被由于挖掘出的土方堆放、人员践踏、施工车辆和机械碾压等，会造成地上部分破坏甚至去除。这些将会造成施工区域植被破坏，影响区域内植被覆盖度及植物群落组成和数量分布，使区域内植被生产能力降低。 环评要求在各项基础施工中，严格按照设计施工，减少基础开挖量，并将挖出的土方集中堆放，以减少对附近植被的覆盖，保护局部植被的生长。基础开挖后，尽快浇铸混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间。土方施工避开雨天，遇有大风天气时暂停土石方的施工，对临时堆放的土石方采取苫盖、拦挡等临时性防护措施，以免造成更大面积的植被破坏和土壤表层的破坏。施工单位应做好施工期和施工完毕后临时占地的水土流失防治工作，施工完毕后应进行复耕和乔灌草绿化。 7、施工对野生动物的影响分析 施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如钻孔机、运输车辆、挖掘机、推土机、打桩机、起重机、压路机等均可能产生较强的噪声，虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其辐射范围和影响程度较大。预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息和繁殖环境需要相对的安静，因此，本区的鸟类将受到一定影响。项目区主要野生鸟类为乌鸦、麻雀、野鸡等常见鸟类，在该区域内未发现珍稀类野生鸟类。因此，本光伏场的建设不涉及对保护和珍稀鸟类的迁徙路线和栖息环境的影响。据调查，光伏场工程建设区内大型哺乳动物已不多见，小型野生动物多为啮齿目的黄鼠、大仓鼠等、兔型目的草兔。总体来说，施工期对野生动物的影响较小。同时，施工期对动物的影响是暂时性的，待施工结束这种影响亦将消失。 施工期应加强对施工人员的环保教育，宣传生物多样性与人类生存和发展关系的重要性，提高施工人员的环保意识，以减少对野生动物的负面影响。 8、施工期对土壤影响分析 工程建设对土壤的影响主要是建设和占地对原有土壤结构的影响，其次是对土壤环境的影响。对土壤结构的影响主要集中在地基开挖、回填过程中。工程在施工时进行开挖、堆放、回填、人工踩踏、机械设备夯实或碾压等施工操作，这些物理过程对土壤的最大影响是破坏土壤结构、扰乱土壤耕作层。土壤结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。在施工过程中，对土壤耕作层的影响最为严重。但对临时占地而言，这种影响是短期的、可逆的，施工结束后，经过2～3年的时间可以恢复。施工、建设所使用的材料均选用符合国家环保标准的材料，不会土壤环境造成危害；建造基座材料是普通的钢筋水泥，不会造成土壤和地下水污染；箱变的材料都是耐腐蚀、无毒、无害的材料，在施工期和营运期不会产生环境污染；建设施工道路和其他辅助设施的是普通的建筑材料，这些均不会对土壤环境造成影响。但施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染是长期的，因此应加强施工期机械运行的管理与维护，减少污染的产生。 总体而言，本项目施工过程中对土壤环境影响较小。 9、施工对水土流失的影响分析 本项目建设过程水土流失主要表现在建筑物地基开挖、道路的建设、回填过程造成的土壤扰动及光伏板支墩和电缆埋设过程中所产生的水土流失。本项目通过合理调用土方，项目挖填平衡，不产生弃土弃渣，不设弃土场。本项目的水土流失采取工程措施、植物措施及临时防护措施结合的方式，水土流失防治工程与主体工程建设同时付诸实施，尽可能地减少地表植被破坏，最大限度地恢复表土层和重建植被，有效控制人为新增水土流失，改善项目区生态环境。 根据预测结果，建设期新增水土流失量较大，因施工期侵蚀强度较大，故建设期为水土流失重点预测时段。光伏电场区是新增水土流失量较大的区域，这是因为这个区域占地面积较大，施工时间最长，施工活动较为集中。光伏电场区为水土流失重点预测区域。 通过工程水土流失预测可以看出，施工过程中光伏电场基础的开挖、箱变基础的开挖填垫等，破坏了项目区原有地貌、植被及土壤结构，在不同程度上对原有地表水土保持功能造成损坏。工程建设中形成的松散堆积体和裸露地表，抗蚀能力极弱，减弱了原有水土保持设施的固土、拦挡能力。如不采取有效的水土保持防护措施进行预防、治理，当发生区域强降雨并形成较大的地表径流时，溅蚀、细沟侵蚀均可产生严重的水土流失，影响项目区周边生态环境状况。 10、对景观的影响分析 本项目施工过程中光伏板的安装、施工人员的活动和建筑材料的堆放，也造成了一定程度的挖损和压占地表植被，出现裸露地面，在一定程度上对区域的景观产生差异影响。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 生 态 环 境 影 响 分 析 | 运营期工艺流程 本项目为太阳能光伏发电，是利用技术成熟的单晶硅电池板组件进行发电。本项目发电工艺流程见图4-2。太阳能光伏发电主要由光伏阵列、逆变器和箱式变电站三部分组成。 图4-2 项目运营期工艺流程图（本项目不包括升压站） ①光伏阵列 光伏阵列主要是利用光伏组件进行发电。其发电原理主要是利用“光伏效应”进行发电。“光伏效应”为“光生伏特效应”的简称，指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。首先是由光子（光波）转化为电子、光能量转化为电能量的过程；其次是形成电压过程，就会形成电流的回路。 ②逆变器 光伏发电系统主要是直流电系统，为最终实现并网发电，需将直流电转变为交流电后入网，即采用逆变器进行转换。 ③箱式升压变压器 箱式升压变压器是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置，按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备，即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起，安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内，机电一体化，全封闭运行。 环境影响分析 1、光环境影响分析 - （1）光污染影响分析 基本原理 光污染主要分为三类：白亮污染、人工白昼和彩光污染。本项目可能引起的光污染主要为白亮污染，白亮污染主要是指阳光照射强烈时，城市里建筑物的玻璃幕墙、釉面砖墙、磨光大理石和各种涂料等装饰反射光线，明晃白亮、眩眼夺目，使人产生不适的感觉。有研究发现，长时间在白色光亮污染环境下工作和生活的人，视网膜和虹膜都会受到程度不同的损害，视力急剧下降，白内障的发病率高达45%；还使人头昏心烦，甚至发生失眠、食欲下降、情绪低落、身体乏力等类似神经衰弱的症状。 对于本项目来说，光污染主要是指太阳能阵列中的太阳能光伏板在吸收太阳能的过程中，会反射、折射太阳光，可能对周围环境及居民造成影响。具体分析如下： 本项目使用的太阳能电池组件为单晶硅电池组件。单晶硅被用作太阳能电池的吸收层材料，只是硅原子排列的结构不同，光电转换率一般在13%～18%左右。单晶硅太阳能电池主要是吸收太阳光中的可见光和近红外光部分的能量（波长范围400nm～1100nm），利用硅材料内P-N结的光电转换效应产生光生电子，并定向流动，从而在硅片两侧形成电压差和直流电，再通过逆变控制器把直流电转换成交流电供负载使用。 单晶硅太阳能电池片都是封装在两层建筑玻璃之间，电池本身并不向外辐射任何形式的光及电磁波，未被吸收的太阳光中一部分将被前面板玻璃反射回去，前面板玻璃为普通的建筑用钢化玻璃；另一部分将穿透前面板、硅材料吸收层和背面板玻璃，就如同穿透普通玻璃一般，没有任何变化。 单晶硅电池一般呈深色，在制作中具有减反射的设计，目的是减少入射光的反射，增加光的吸收，提高光电转换效率。主要包括以下几点：晶体硅电池板对太阳光谱吸收的波长范围是0.4μm～1.1μm，可见光的波长范围是0.39μm～0.78μm。晶体硅电池一般是利用硅切片，由于在硅片切割过程中刀片的作用，使得硅片表面有一层10～20μm的损伤层，在太阳电池制造时首先需要利用化学腐蚀将损伤层去除，使得硅片表面得到抛光，而抛光后的硅片表面对可见光的反射约为30%，如下图所示。 图4-3硅片太阳能电池光谱相应图、抛光硅片表面反射率 在抛光结束后，会采用制绒过程，即选用化学腐蚀剂在硅片表面形成金字塔结构，成为绒面结构，又称表面结构化，如图4-4所示。这种结构比平整的抛光的硅片表面具有更好的减反射效果，能够更好的吸收和利用太阳光线。如果光线照射在金字塔绒面结构上，反射的光会进一步照射在相邻的绒面上，减少了太阳光反射；同时，光线斜射入晶体硅，增加了太阳光在硅片内部的有效运动长度，也就是增加了光线被吸收的机会，通过绒面处理后的硅片太阳能电池对可见光（0.39μm-0.78μm）的反射率约为30%，晶体硅太阳能电池的绒面结构可以减少硅片表面的太阳光反射，增加电池对光的吸收，原理如图4-5所示。 图4-4硅片表面绒面结构的扫描电镜图 图4-5具有绒面结构的硅片表面反射图 除此之外，在硅片表面增加一层减反射层（TiO2或SiNx）也是一种有效减少太阳能反射的方法，也称为防反射镀膜。减反射膜的基本原理是利用光在减反射膜上下表面反射所产生的光程差，使得两束反射光干涉相消，从而减弱反射，增加透射。研究和实际应用证明，具有单层减反射层的绒面硅片，其对可见光（0.39μm-0.78μm）反射率可以降低到5%以下，如图4-7所示。 图4-6绒面结构的硅片表面反射率 图4-7单层减反射层的绒面结构硅片反射率 由此可见，经过制绒和防反射镀膜的工艺过程后，晶体硅对可见光的反射率小于5%，因此，项目对周围环境及人员光污染较小。 表4-5 几种不同情况的反射率一览表% 类型; 反射率; 类型; 反射率; 类型; 反射率. 积雪; 70~85; 浅色草地; 25; 浅色硬土; 35. 沙地; 25~40; 落叶地面; 33~38; 深色硬土; 15. 绿草地; 16~27; 松软地面; 12~20; 水泥地面; 30~40. 由上表可见，本项目太阳能电池板的反射率远小于草地、硬土、水泥地面等，反射率很小。 同时，太阳能光伏电池组件主要由单晶硅板、减反向膜和钢化玻璃压制而成。依据建设单位提供资料，本项目采用绒面单晶硅太阳能电池板，颜色为深咖啡色，结构简单，可靠性高，使入射光在硅片表面进行多次反射和折射，增加光的吸收率，减少反射损失；同时，硅片表面覆盖一层减反射膜层，进一步降低光的反射进而增加透光及照射面积，使玻璃表面产生漫反射，光伏组件对阳光的反射以散射为主；最外层特种钢化玻璃除具有紧固、耐风霜雨雪、能够经受沙砾、冰雹冲击外，其透光率极高，可达95%以上最大程度地减少对太阳光的反射。根据《玻璃幕墙光学性能》（GT/T18091-2000）中规定，为限制玻璃有害光反射，其反射率应采用反射比不大于0.3的玻璃，本项目采用的光伏组件表面反射比为0.1-0.15，符合《玻璃幕墙光学性能》（GT/T18091-2000）中要求。 本项目晶硅板片表面涂覆有一层防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过特殊处理，因此其总反射率很低；同时，本项目周围250m范围内无村民，综上，项目运营期对周围环境造成光污染影响较小。 2、水环境影响分析 由于太阳能光伏发电具有较高的自动化运行水平，无人值守。根据建设单位提供，本项目不对光伏板进行清洗，当光伏阵列某个局部有鸟粪便等较难去除的污染物时，用干净的软布或海绵蘸水或多功能玻璃刮插器轻轻擦干净太阳能组件。 本项目不产生废水，对地表水环境影响较小。 3、地下水环境影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目可不开展地下水环境影响评价。 项目对地下水的影响主要为变压油发生泄漏。本项目每个箱式变压器均配设事故油池，容积1.5m3，一旦发生渗油事故后经导流系统排入事故油池，对地下水环境影响较小。 4、土壤环境影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目可不开展土壤环境影响评价。 5、固体废物环境影响分析 项目不设置值守人员，不产生生活垃圾。在光伏发电站建成投运后，主要固体废弃物为检修垃圾。检修垃圾主要为废太阳能板、废光伏组件、废逆变器。经对比《国家危险废物名录》（2021年），废太阳能板、废光伏组件、废逆变器属于一般固体废物。 营运期太阳能板、废光伏组件、废逆变器出现损坏需要进行更换，根据建设单位提供，太阳能板在运行过程中极难损坏，更换频次不高，一年大约需要更换一次。废太阳能板、废光伏组件、废逆变器由厂家回收。 项目一般固废情况汇总见表4-6。 表4-6 项目一般固废情况汇总表 序号; 名称; 序号; 产生量; 处理措施. 1; 废太阳能板; 441-001-14; 1块/a; 厂家回收. 2; 废光伏组件; 1套/a. 3; 废逆变器; 1个/a. 本项目光伏发电区箱式变压器装油量较少，与变压器主体在厂家装机安装，箱变内设置集油装置（容积为1.5m3）。由于光伏电场野外环境无法满足箱式变压器开箱维修环节，因此，若巡检发现箱式变压器故障时，由变压器厂家上门整机运走返厂修理。因此，本项目光伏发电区箱式变压器无废变压器油产生。 6、电磁辐射影响分析 一切电气设备在运行时都会产生电磁辐射，这种辐射叫做人工工频型辐射，辐射源包括发电机、电动机、输电线路、升压站等。光伏发电站辐射源有逆变器、升压站、输电线路三部分。另外，当大强度的电磁辐射长期作用于人体时，可使其健康状况受到危害。光伏发电站运行时会产生一定能量的电磁辐射，但其强度较低，且本项目建设不包括升压站，箱变位置远离居民区，本项目在选材时使用了防磁、防辐射材料。光伏发电站产生的电磁辐射不会对其附近居民身体健康产生危害，电磁辐射影响较小。 7、对生态环境影响分析 （1）对植物的影响分析 本项目运行后，永久占地会减少地表植被数量，但由于拟建项目场地原有植被较稀疏，植被覆盖率较低，且本项目采取在变配电室等建筑物周围进行混播种草绿化，可增加场地及周边植被覆盖度，因此本项目的建设只在短期内对区域植被的生态环境产生较小的影响。 本项目运营后对植被的影响分为两部分，影响程度不同。 ①对光伏板下植被的影响：光伏板架设后，在地面形成阴影，光照明显减少，将会影响喜光植物生长。 ②对光伏板间植被的影响：光伏板拟采用东西向延续，北高南低的倾斜布置。东西向阵列间保留0.3m的距离，前后排间距5.8-22.8m，最低点距地面高度不低于0.5m，其间光照基本不受影响。 根据项目所在地区的环境特征，对施工扰动区域内的植被进行恢复，对受光伏板阴影影响范围内的区域，采用喜阴植被进行植被恢复。 （2）对野生动物的影响分析 本项目的建设对一些小型动物活动有一定阻隔作用，使其活动范围受到限制，对其觅食、交偶的存在一定影响。但本项目营运后，随着自然植被的恢复，施工时的人为干扰消失，一部分外迁动物又会回归到原地，特别是一些小型动物会较快的在此重新出现。因此，运营期基本不会影响野生动物的生存、活动空间。 （3）对土地利用的影响分析 本工程建设地点位于北票市北四家乡，工程建成期间由于施工使少量植被生长遭到破坏，将对局部区域的水土保持有一定的影响。工程建设后期，施工单位应按建设项目水土保持的有关要求进行施工现场平整，采用适当的抚育措施，以利于自然植被的恢复。工程建成投运后，随着自然植被的逐步恢复，本工程建设不会对当地的土地利用产生不良地影响。 （4）对景观的影响分析 随着生活水平和环境意识的提高，人们对保护和创造美好景观的要求越来越强烈。景观影响评价就是识别能够满足人们心里需求的景观资源，防止景观的破坏或影响，以满足人类社会可持续发展的需求。 - 1）景观评价方法 通过对项目周围敏感点的景观敏感性识别，确定敏感度高的景观对象，对其分别进行景观敏感度评价和景观阙值评价，对光伏阵列场建成后的景观影响进行预测分析。 - 2）视点的确定及敏感性识别 本项目光伏阵列场拟建厂址位于北票市北四家乡，拟建光伏阵列场周围250m范围内无敏感点视点情况见表4-7。 表4-7 拟建光伏阵列场周围视点情况一览表 序号; 视点名称; 与本项目距离（m）; 与本项目高差（m）; 相对本项目厂址方位. 1; S218省道; 1500; -141; N. 2; 老虎营子村; 250; -9; W. 4; 小哈达; 250; -12; W. 省道S218：省道S218位于拟建光伏阵列场南侧，与本项目水平距离为1500m，低于本项目141m，相对较远，因此，对省道S218进行景观影响较小。 村庄：老虎营子村和小哈达位于不同拟建光伏阵列场南侧，与本项目水平距离为250m，低于本项目12m。 - 3）景观敏感度评价 景观敏感度是指景观被人注意到的程度。本次评价从视角或相对坡度、相对距离、视见频率、景观视觉等方面考虑，综合评定项目的敏感程度。具体评价指标见表4-8、表4-9、表4-10。 - ①视角或相对坡度。景观表面相对于景观者的视角越大，景观被看到或被注意到的可能性越大。 表4-8 拟建光伏阵列场周围视点情况一览表 视角或视线坡度; 20%~<30%; 30%~45%; >45%. 敏感程度; 中等敏感; 很敏感; 极敏感. 通过类比已批复的《国家电投朝阳南双庙光伏发电项目》环评报告，该项目与本项目装机容量相同，工艺及施工设计均类似，可以进行类比。正常人视线大概约为各60°，上50°，下70°。以省道S218为视点，仅能看见拟建光伏阵列场区北侧部分光伏阵列板，进入视线的光伏阵列板约占视角范围的20%左右，属于中等敏感范畴。 - ②相对距离。景观与观景者越近，景观的易见性和清晰度就越高，景观敏感。 表4-9 相对距离评价指标 相对距离; >1600m; 800~1600m; 400~800m; <400m. 敏感程度; 背景; 中等敏感; 很敏感; 极敏感. - ③视见频率。在一定距离或一定时间段内，景观被看到的概率越高或持续的时间越长，景观的敏感度就越高。 表4-10 相对距离评价指标 视见频率; 5~<10s; 10~30s; >30s. 敏感程度; 中等敏感; 很敏感; 极敏感. 通过类比已批复的《国家电投朝阳南双庙光伏发电项目》环评报告，正常人视觉停留时间0.05~0.2s计算，本项目对省道S218、偏石村敏感点处的敏感程度较低。 - ④景观视觉方面。指直接的视觉影像因素，主要受相对高度和色彩对比、形状等多方面的影响。本项目光伏组件色彩和质地一致，场界为直线连接，光伏板形状规则布置均匀，有一定的层次性，对视觉的冲击较低。 综合以上因素考虑，本项目有一定的景观敏感性。需采取措施缓解对最近敏感点的景观影响。 - 4）景观措施 在进行具体光伏电场景观规划时应充分体现本地景观特色，结合自然环境特点，因地制宜地进行规划布局。重视构筑物外观、绿化等各方面与周围景观和环境相协调，保证较好的总体景观效果。合理的景观布局，可使本来生硬、单调的光伏电场建设变得丰富多彩。在绿化植被选择上依据“适地适树”的原则，优先考虑适应性强、常绿的乡土树种。 由于光伏场区距省道S218车辆敏感点较近，项目建成后会对省道S218产生视觉景观影响，因此，本项目拟在光伏阵列场区边界种植乔木和灌木进行景观美化，缓解对敏感点的景观影响。将省道S218的景观减缓措施与场区外围的绿化带相结合，在距离最近的场区南侧边界，面向省道S218方向场界外围无树木防护的地方建立绿化带，与场区原有的树木结合，以确保植被密集，可有效缓解对省道过往车辆的视觉影响。 - 5）景观影响评价结论 光伏电站建成后，对周围景观有一定的影响，但项目占地面积有限，对项目所在区整体景观影响有限，改变不了项目区原有景观特点。建成后人为按规划有计划地对光伏场区进行绿化，种耐旱草种，使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，光伏板下植被覆盖率会有所提高，可以改变原来较脆弱的自然环境。 8、运营期声环境影响分析 项目运营期的噪声源主要为电站设备运行噪声，主要为箱式变压器、逆变器运行时产生的设备噪声。 箱式变压器及逆变器均布置在箱内，逆变器及箱式变压器相对分散，彼此距离较远。噪声源1m处的噪声源强为65dB（A）左右，箱体具有一定的隔声作用，对噪声的消减量取15dB。 表4-11 主要噪声源及距居民最近距离 序号; 噪声源; 数量（台）; 噪声源强dB（A）/1m; 箱体消减量dB（A）; 距居民最近距离m. 1; 箱变; 8; 65; 15; 150. 室外声源在预测点的声压级 Lp（r）＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc） 式中： Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB。 本项目噪声源经隔声衰减和距离衰减计算后，预测箱变产生的噪声到达各地块边界及最近居民的噪声贡献值，计算结果见表4-12。 表4-12 工业企业室外声源噪声源强调查清单 单位：dB（A） 序号; 声源 名称; 坐标; 声源源强. X/东经°; Y/北纬°; 源强声压级（dB（A））/1m. 1; 地块2; 120.676796775; 42.168729530,507; 65. 2; 地块3; 120.676399808; 42.168472038; 65. 3; 地块4; 120.675906282; 42.167935596; 65. 4; 地块4; 120.667881112; 42.127627359; 65. 5; 地块5; 120.667859654; 42.125567423; 65. 6; 地块5; 120.671507459; 42.125717626; 65. 7; 地块6; 120.670928102; 42.123035417; 65. 8; 地块6; 120.675498586; 42.123121248; 65. 表4-13 噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值. 箱变距离光伏场 最近厂界; 昼间; 44; 55. 夜间; 0; 45. 由上表可知，经预测，各光伏发电站箱式变压器在最近场界的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求（昼间55dB（A），夜间45dB（A）），项目噪声排放满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求，对周围居民影响较小。 本项目箱变占地50m范围内无环境噪声敏感点。 9、环境风险分析 本项目涉及的危险物质主要为变压器油，变压器为了绝缘和冷却的需要，装有矿物绝缘油即变压器油，变压器在事故和检修过程中可能有变压器油的泄漏。项目变压器油全部在设备中，无储存量。一旦发生泄漏事故，会对区域地下水、土壤环境造成影响。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目主要存在危险的物质为变压器油，最大存在量为1t，其临界量详见表4-14。 表4-14 风险物质临界量 序号; 物质名称; 临界量Qn（t）; 日常最大贮存量qn（t）; Q. 1; 变压器油; 2500; 1（在线量）; 0.0004. 通过以上计算，本项目Q=0.0004，小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），该项目环境风险潜势为Ⅰ，本次评价仅进行简要分析。 变压器、电抗器等设备使用绝缘油。变压器性能的好坏、寿命的长短与变压器绝缘油的品质有很大的关系。 （1）一般情况下变压器油环境影响分析 变压器油有严格的品质要求，一般具有高介电强度、较低的黏度、良好的低温特性及抗氧化能力等基本特性。超高压变压器接触氧气和水分，并在温度、电场及化学复分解作用下会产生劣化。除氧化生成物外，还有许多杂质如水分、固形物会在运行中积聚于油内，使其性能下降，可以从油的特性参数的变化反映出设备浸油部分是否有故障。为了满足变压器绝缘和冷却的需求，在运行过程中会使用矿物绝缘油，即变压器油，在变压器运行的过程中，冷却或绝缘油都封闭在电气设备内，不会造成对人身、环境的危害。但在设备事故或设备检修时有可能泄漏，污染环境。废变压器油属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW08废矿物油”非特定行业中的900-220-08“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，属于危险废物，直接交由有资质单位进行处置、不在场内贮存，危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）。 （2）泄漏处理 ①泄漏源控制 若容器发生泄漏，应采取措施修补和堵塞裂口，制止物料的进一步泄漏。 （2）泄漏处理 ①泄漏源控制 若容器发生泄漏，应采取措施修补和堵塞裂口，制止物料的进一步泄漏。 ②泄漏处理 现场泄漏物由受过特别训练的人员处理。 ③应急响应 由于泄漏事故发生具有隐蔽性，建设单位应认真落实丰水期、枯水期的地下水跟踪监测职责。如果在跟踪监测的过程中，发现下游地下水的水质监测数据发生明显劣化，则说明本项目事故油池废油液发生了泄漏，建设单位应组织开展检查工作，确定泄漏事故发生节点，同时应委托具有专业资质的环境监测单位进行更全面的地下水污染跟踪监测，以便明确泄漏事故的范围和程度。建设单位应将泄漏事故上报给环境保护主管部门，同时委托有专业技术能力的机构进行地下水影响的修复工作。 ④每个箱变拟配套建设事故油池1座，有效容积为1.5m3。项目变压器油全部为在线量，约1t，变压器油密度按0.895t/m3计，本项目每个事故油池容积为1.5m3，符合设计要求及事故油处置要求。 事故状态下地表水、地下水、土壤环境影响分析 本项目每个箱式变压器均配设事故油池，一旦发生渗油事故后经导流系统排入事故油池，事故油池底部铺设1m粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE防渗系统，上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 本次环评要求对光伏电站箱变事故油池底部及四周涂刷防渗、防腐涂料，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒等相应措施。事故状况下，变压器油泄漏后漏油收集装置收集后导流入事故油池。故即使是在事故状况下，废变压器油也可以做到不外排，且不会下渗污染土壤及地下水。 项目不排放废水，对地表水影响较小，主要为事故状态下变压器油泄漏对地表水的影响。由以上分析可知，项目每个箱变均配备了事故油池，一旦发生泄漏，变压器油可被有效收集，不会形成地表漫流，对地表水环境影响较小。 10、事故状态下地表水、地下水、土壤环境影响分析 本项目每个箱式变压器均配设事故油池，一旦发生渗油事故后经导流系统排入事故油池，事故油池底部铺设1m粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE防渗系统，上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，渗透系数≤10—10cm/s。 本次环评要求对光伏电站箱变事故油池底部及四周涂刷防渗、防腐涂料，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒等相应措施。事故状况下，变压器油泄漏后漏油收集装置收集后导流入事故油池。故即使是在事故状况下，废变压器油也可以做到不外排，且不会下渗污染土壤及地下水。 项目不产生废水，对地表水影响较小，主要为事故状态下变压器油泄漏对地表水的影响。由以上分析可知，项目每个箱变均配备了事故油池，一旦发生泄漏，变压器油可被有效收集，不会形成地表漫流，对地表水环境影响较小。 11、对生态红线的影响分析 本项目距离生态红线最近距离5m，不在生态红线范围内。 本项目不占用生态红线范围，为保证施工过程中不对生态红线产生扰动，项目优化施工设计，场外道路依托原有道路改建，本次环评要求确保项目在施工过程中人员、车辆在光伏场内活动，距离生态红线边界较近位置做好围挡，明确项目占地和地质公园边界竖立标牌，防止人员、车辆出场界，禁止一切人员和车辆进入地质公园，设置专门人员进行现场监督，避免出现进入地质公园现象及出现情况后的瞒报、漏报。本项目工程建设主要为箱变基础施工、光伏支架、路面铺设以及施工材料的加工等，不存在开山采石、爆破施工、大量抽排地下水、开采地下热水的情况，不存在破坏地质遗迹和自然人文资源的工程活动。 经分析，本项目施工期做好生态环境保护措施，杜绝人员车辆进入生态红线，项目对生态红线的影响较小。 - 12、服务期满后 （1）废气 太阳能发电原材料为单晶硅，使用年限一般为20—25a，在太阳能电池板服务期满后，将对厂区设备进行拆除，因此设备运输车辆行驶将会产生扬尘。 （2）噪声 项目服务期满后，将对厂区设备进行拆除，因此会产生一定的噪声；设备运输车辆的行驶也会产生交通噪声。 （3）固废 本项目光伏发电系统太阳能电池组件由单晶硅材料组成，该设备使用年限为25a，服务期满后建设单位将对服务年限过期的设备进行拆除。拆除设备产生的固体废物主要为太阳能电池板、变压器等固体废物，太阳能电池板、变压器由生产厂家统一回收。 本项目占地以租代征形式，租期为25年，属于临时占地，经咨询建设单位，项目服务期满后，如若当地政府允许，本项目将继续续租，无需对光伏发电场区设备进行基础拆除，只需对太阳能电池板和其他相关设备进行更换，确保其能正常发电工作（若项目不再续租，建设单位需根据当时生态环境保护政策进行拆除工作，并参照本次评价的生态保护措施进行拆除施工和生态恢复）。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）本项目位于朝阳市北票市北四家乡，气候干燥、光照充足，具备良好的太阳能资源基础条件，年平均总辐射量1809kWh/m2，太阳能资源评估属于“很丰富”等级。适宜于建设大规模光伏发电项目。 （2）本项目运营期不产生废气，无大气环境保护目标；运营期噪声源50m范围内无声环境保护目标。 本项目站址区域植被覆盖率低，建设区域无茂盛植被；区域内无需保护的文物、景观以及居民等敏感点，项目的建设虽然占用了部分土地，但建成后，在站区及周围进行植被恢复，可使区域生态环境得到改善。 （3）由于光伏发电采用的能源为洁净的太阳能资源，不使用煤炭等化石燃料，亦不会产生废水、烟尘、SO2、NOx、噪声、灰渣等污染物，不使用冷却水，一次性投资，长期受益，是改善区域环境质量、调整地区能源结构的环保项目。 （4）本项目占地范围内无需保护的文物、景观以及居民等环境敏感点，项目不占用基本农田、基本草原、林地等。本项目占地范围内的地类信息为灌木林地和其他草地，符合用地要求。 （5）光伏场选址不在已上报的生态红线范围内，利用土地性质为灌木林地和其他草地，并由北票市自然资源局出具相关证明。 （6）项目占地范围内无桥梁、铁路、公路等设施。 项目属于清洁能源项目，运营期不会对环境保护目标产生制约；光伏场占地在加强污染防治和生态保护及恢复措施后，项目选址从环境角度看是合理的；对项目区域的太阳能资源、环境保护的合理性等因素综合分析后可以得出，本项目选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 光伏阵列场的生态建设重点在于光伏场区所在区域的自然环境生态建设，兼顾区域社会经济生态建设。自然环境生态建设是指光伏电场运营企业在解决阵列场建设和运营过程中的自然生态问题的同时，发电企业有责任对其所在区域存在的生态环境问题进行补偿、恢复和建设，以优化所在区域的自然环境生态。社会经济生态建设是指光伏电场运营企业有责任通过生态环境工程建设和相关产业的培育，促进区域的经济和社会发展，提高人民生活水平，增加居民的就业和收入等。 1、施工期 （1）大气环境保护措施 施工扬尘 为保护当地环境空气质量不受施工期扬尘影响，建议采取以下防治措施 ① 按照规定向所在地环境保护行政主管部门申报排放扬尘污染物的种类、作业时间以及作业地点，并制定扬尘污染防治责任制度，采取防治措施将扬尘污染防治费用列入工程预算，保证扬尘排放达到国家和省规定的标准:施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工:在基础施工期间应尽可能采取措施加快工程进度: ② 施工工地周边设置围挡，防止工地内部尘土飞扬出来造成污染，对施工工地四周设置连续、密闭围挡，其高度不得低于2.0m； ③ 物料堆放覆盖。防止物料和裸露地面的尘土扬起造成尘埃污染空气，对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施； ④ 出入车辆冲洗。从工地出来的车辆，防止车辆轮胎沾满泥土对路面造成污染，施工工地出入口安装洗车设施，确保不带泥、带土上路； ⑤ 渣土车辆密闭运输。为了防止渣土车在街道抛洒渣土，施工现场内建筑土方工程渣土、建筑垃圾应采用密间容器搬运:建筑土方、工程渣土、建筑垃圾运输应采用封闭式运输车辆分类运输，避免造成造成的扬尘污染； ⑥ 建筑垃圾、工程渣土等及时清运； 另外，对于厂区道路和地埋管线施工过程中产生扬尘，还需采取以下防治措施； ① 施工机械在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎作业时，应当采取酒水措施； ② 对已回填后的沟槽，应当采取酒水、覆盖等措施； ③ 使用风钻挖掘地面或者清扫施工现场时，应当向地面酒水。 为尽可能减少施工设备废气的污染，降低对施工区局部环境的影响，应加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆；尽可能使用电动设备，或使用优质燃油，以减少设备和车辆有害气体排放。 （2）水环境保护措施 施工期废水主要来自项目施工人员的生活污水以及少量施工废水。 施工废水水质简单，排放量小，主要用于洒水降尘；施工人员产生的生活污水，排放的污染物主要为CODcr、NH3-N和SS，排入室外临时环保厕所定期清掏，项目施工采取以上措施，施工废水对地表水及地下水影响很小。 （3）噪声污染防治措施 结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议： ① 合理安排施工时间：合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，依照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中对建筑施工的有关管理规定，严禁在22:00-6:00期间施工。因特殊需要延续施工时间的，必须报有关管理部门批准，才能施工； ② 严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)即符合昼间 70dB(A)、夜间55dB(A)要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用； ③ 尽量选用低噪声设备，同时加强设备的日常维修保养，使施工机械保持良好的运行状态，避免在噪声非正常状态下运转，减少施工噪声对周用居民影响； ④ 闲置不用的设备应立即关闭，一切动力机械设备都应该经常检修特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备； ⑤ 运输车辆在通过民宅时，应减速行驶和禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活； ⑥ 与周围居民做好沟通工作，减少扰民问题； ⑦ 在施工过程中尽量减少噪声对人群和动物的影响，合理进行施工场地布设，高噪声设备作业地点要远离居民区； ⑧ 施工期间设置移动式或临时声屏障等防噪措施，临时隔声屏障安装于声环境敏感点靠近拟建道路一侧，隔声屏障高2.5m； ⑨ 施工期临时场地(如机械设备停放区、钢筋切割区等) 选址远离居民点，施工期厂区内临时道路远离居民设置，物料运输车辆要绕避居民点。 本项目施工机械主要有挖掘机、吊装机械等。在施工期间应采取以下噪声防治措施： ① 尽可能控制施工噪声、运输车辆鸣笛等； ② 合理安排施工时间，制定施工计划，尽量避免高噪声设备同时施工； ③ 尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率； ④ 运输车辆低速穿过村庄车速低于20km/h；设置移动式或临时声屏障，临时隔声屏障安装于声环境敏感点靠近拟建道路一侧，隔声屏障高2.5m； 施工过程中，建设单位应落实环评提出的以上措施，使本项目施工过程中噪声对环境的影响降至最低。 （4）固废污染防治措施 本项目施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、施工废渣、边角料以及废弃的包装材料。目前建设单位及工程承包单位应设置垃圾箱并及时清理，对于建筑垃圾尽量做到日产日清，施工用原料、管材应随用随运，减少占地、占道对厂区植被的影响和引起的扬尘问题；对于施工分散的弃土，应及时应用于道路修建。 - （5）生态环境保护措施 施工期总体要求为：选择适宜的土方施工时期，尽量避免在大暴雨天或大风干热天施工。在雨季施工时，搞好施工场地截洪、排水工作，保证截洪、排水系统畅通，以减少土壤水蚀流失和重力侵蚀。在旱风、干热季节施工时，应对裸露、松散土壤喷洒适量水，使土壤表面处于湿润状态，以减少土壤风蚀流失和尘土污染危害，场地平整施工过程中，应努力减少地貌和植被破坏，尽量缩小土壤裸露面积。 具体要求为： （1）对植被的保护措施 施工路径秉承避让及利旧原则，尽量利用原有道路或旧路进行改扩建，在施工中要尽量减少对原有土地的损坏，选择破坏程度较小施工机械，严格限定施工场地和运输路线，防止施工作业活动破坏生态环境。在对永久占地包括升压站、光伏基础、道路等，施工过程中对区域的树木尽量进行避让。 根据建设项目现场生态环境状况，并结合本项目建设内容及工程特点建设单位在施工完成后对本次生态建设区包括光伏阵列区、道路区，主要采取播种树木及草籽绿化，恢复植被等措施。具体内容如下： ① 光伏阵列区 本项目区域近年来降水稀少，干早严重，根据同类企业经验光伏板的铺设降低了地表水分蒸发，有利于喜阴植物生长。 ② 道路区 可在道路两侧临时占地播撒草籽，根据当地气候和植被特征，播撒沙打旺/狗尾草草籽。绿化带两侧种植树木。 （2）对野生动物的保护措施 项目区域的野生动物都将产生规避反应，远离光伏发电场区域，项目所在区域内无大型野生动物，主要有野兔、鼠类、乌类、昆虫等小型动物，采取分区分阶段施工方式，降低影响范围，短时间内改变部分动物的栖息环境,不会引起物种消失和生物多样性的减少。同时施工人员进驻现场前，应对其进行野生动物保护法、管理条例的宣传教育，严禁对野生动物进行猎取和捕捉:在主要路口处设置警示牌，减轻人为活动对原有栖息野生动物的影响，因此，本项目施工期对野生动物的影响较小。 （3）生态红线保护措施措施 项目在距离生态红线较近场地施工过程中确保人员、车辆在光伏场内活动，距离红线边界较近位置先做好围挡施工，明确光伏场地边界、生态红线边界，防止人员、车辆出场界。设置专门人员进行现场监督，禁止一切人员和车辆进入生态红内，避免出现情况后的瞒报、漏报。项目与生态红线边界处设置防护铁丝网，防止人员进入，项目施工期间加强管理，杜绝施工人员施工期间损坏铁丝网进入生态红线内。 （4）土地恢复 施工结束后，根据光伏阵列场所在区域的土地利用现状分析，并综合考虑地形、土壤、植被、水文等因素，对项目建设区进行全面的土地平整。首先清理和恢复施工场地，然后将存放的表土平铺平整，对于占用的草地，将土地恢复为适宜当地植被生长的土壤类型及土层厚度，并采取土壤改良措施提高土壤肥力，保障植被的成活率。项目施工过程中尽量保留该区域原地表生态，不进行过多扰动，并对原地表植被稀疏的地方进行补植，提高该区域的生态服务功能。 （5）水土保持措施 ① 本项目所涉及的水土保持设施应与主体工程同时设计、同时投资、同时施工、同时验收、同时运行。主体工程竣工时，必须相应完成绿化、砌面等护坡固土及截洪、排水等有关水土保持工作，以控制水土流失。企业在与施工单位签订工程承包合同时，建议增加施工期建设区等应符合水土保持和环境保护要求的条款，并有违约的处理办法。 ② 根据当地雨量季节分布特征和早季风日分布规律，选择适宜的土方施工时期，并经常与当地气象部门联系，尽量避免在大暴雨天或大风干热天施工。在雨季施工时，应搞好施工场地截洪、排水工作，保证截洪、排水系统畅通，以减少土壤水蚀流失和重力侵蚀。在旱风、干热季节施工时，应对裸露、松散土壤喷酒适量水，使土壤表面处于湿润状态，以减少土壤风蚀流失和尘土污染危害。 由于本项目的建设，势必造成该区域水土流失的加剧，故项目的建设过程中应做好以下水土保持防护措施： 光伏组件基础及箱变区：施工前做好临时防护、种植植物； （6）防风固沙 鉴于北票市特沙化土地治理的需要，“光伏治沙”模式结合了板上发电、板间种植、板下修复，光伏治沙可以有效解决防风固土问题。阵列式的太阳能电池板起到了平铺式沙障的作用，可较大幅度消减风速，减轻沙尘危害。为适应农作物生长需求，灵活调整光伏板高度（最高可调整到1.5m），不应该地块内灌木林地的生长。光伏阵列的有效遮荫，可减少沙地水份蒸发、促进植被生长。光伏板有序排布阻风阻沙，大大改善土地沙化情况。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 运营期 - （1）大气环境保护措施 太阳能为清洁能源，从光伏发电的工艺流程可知，光伏发电的整个过程没有废气产生，不存在大气污染源，对周围大气环境影响甚微。 （2）运营期水环境保护措施 项目不设置专门的值守人员，故不产生生活污水。项目不对光伏板进行清洗，当光伏阵列某个局部有鸟粪便等较难去除的污染物时，用干净的软布或海绵蘸水或多功能玻璃刮插器轻轻擦干净太阳能组件，故本项目不产生生产废水。 项目运营期地下水环境保护措施：采取分区防控：箱变事故池区域作为重点防渗区，对于基本没有污染因素的区域等不作为防渗区进行管理。 对于重点防治污染区，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求执行防渗设计。基础防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 （3）运营期噪声污染防治措施 1）光伏发电区首先选用出厂合格的低噪声组件（低噪声的组件的噪声源强应低于65dB（A））。 2）光伏发电区箱式变压器采取合理布置及相应隔声措施；逆变器属于电子器件装置，在其说明书中有详细安装使用环境的要求，并且严格按照逆变器说明书进行安装。同时在逆变器与地面之间安装阻尼弹簧减振器，能有效地隔断振动传递防止噪声辐射。 （4）运营期固体废物污染防治措施 1）生活垃圾 项目不设置专门的值守人员，故无生活垃圾。 2）废变压器油 箱式变压器运行过程中可能发生故障，故发生漏油事故。当箱式变压器发生漏油事故时，废变压器油排入事故油池，委托有资质的单位进行回收处理利用，不外排（本项目事故时产生的废变压器油暂存于事故油池中，并第一时间委托有资质单位进行处理，因此本项目不设置危废暂存间）。 3）废太阳能板 营运期太阳能板出现损坏需要进行更换，根据建设单位提供，太阳能板在运行过程中极难损坏，更换频次不高，一年大约需要更换一次，产生量约为1块/a。废太阳能板由厂家更换时直接回收，不需暂存。 4）废光伏组件 营运期光伏组件出现损坏需要进行更换，根据建设单位提供，光伏组件在运行过程中极难损坏，更换频次不高，一年大约需要更换一次，产生量约为1套/a。废光伏组件由厂家更换时直接回收，不需暂存。 5）废逆变器 营运期逆变器出现损坏需要进行更换，根据建设单位提供，逆变器在运行过程中极难损坏，更换频次不高，一年大约需要更换一次，产生量约为1个/a。废逆变器由厂家更换时直接回收，不需暂存。 （5）生态环境保护措施 1）植被补偿与恢复工程 根据建设项目现场生态环境状况，并结合本项目建设内容及工程特点，本次生态建设区包括光伏阵列区、道路区、临时施工场地区，主要采取播种草籽绿化，依据地块所在地区的植被特征，采区恢复植被等措施，具体内容如下： a.光伏电场防治区 施工后期，对各光伏阵列场地的临时安装场地区域整地后播撒狗尾草/沙打旺草籽进行绿化，经调查与测算，光伏电场实施绿化区域（撒播草籽）面积39.7078hm²，播种量为30kg/hm²，需狗尾草/沙打旺种子1191.234kg。 b.道路施工防治区 施工结束后，对道路两侧临时占地及时播撒草籽进行绿化。草种选择狗尾草/沙打旺，道路撒播草籽面积2.5hm2，播种量为30kg/hm2，需狗尾草/沙打旺种子15kg。 c.场外地埋电缆防治区 施工后期，对地埋电缆临时占地进行绿化，采取撒播狗尾草/沙打旺草籽绿化，播撒面积为0.02hm2，狗尾草/沙打旺播种量为30kg/hm2，需狗尾草/沙打旺种子0.6kg。 本项目生态保护措施平面布置示意图见附图。 2）生态监测计划 重点监测水土流失对主体工程、周边重要设施等造成的影响及危害等。 表5-1监测计划 监测点位/内容; 监测因子; 监测频次; 监测方法. 光伏阵列场地边坡; 水土流失量; 每季度监测1次; 地面观测. 植物防护措施监测; 绿化林草的生长状况、植被覆盖率; 施工准备期前测定1次; 标准样地法. 4）运营期清理高度高于光伏板植被或项目运营后，为防止电弧火灾，清理植被时，需尽量保留植被，不能使地表长期裸露。 （6）运营期光污染环境保护措施 建设项目光伏阵列为太阳电池组件，一般呈深色，为了吸收更多光线，增加转化率，电池在制作时即考虑了减少反射率增大吸收率的措施。其反射率较小。本项目光伏区地块大部分位于山体中，光伏组件最低点离地0.6m，少部分占用灌木林地的区域光伏板距离地面1.5m。光伏组件采用固定式支架安装方式，支架倾角按组件最佳倾斜角度36°设计。本项目距离村，村民的最近距离为250m以外，村民在村内不能直接观测到项目光伏场位置，降低本项目光污染影响，对周围环境产生的光污染影响较小。 （7）运营期电磁环境保护措施 本项目不包括升压站。 （8）项目环境风险防范措施 1）风险防范措施 本项目废变压器油为箱式变压器发生漏油事故时产生，项目每个箱式变压器均设置一个事故油池，根据厂家提供资料，变压器每个事故油池容积为1.5m3，项目变压器油全部为在线量，约1t，变压器油密度按0.895t/m3计，本项目事故油池容积为1.5m3，符合设计要求及事故油处置要求。共计8个事故油池，可以满足事故状态下存放废变压器油的需要。 2）环境风险应急预案 本项目可能发生的环境风险事故为箱式变压器发生漏油事故时泄漏的废变压器油，可能会对周围环境产生影响。 ①应急处理组织机构及职责分工 站长是本项目突发环境事件上报主要负责人，当出现突发环境事件时，当值或巡检运管人员应立即报告站长，站长了解情况后，立即组织人员采取相应的应对措施，并立即上报上级公司领导。 ②应急保障及物质 运营公司需具备应急救援保障设备及器材，包括防护服、消防水泵、各式灭火器材、氧气呼吸器、担架、防爆手表、对讲机、手提式扬声器、警戒围绳等，由运行维护人员负责储备、保管和维护。 除此之外，公司还应配备一些常规检测器及堵漏密封备件等，以便检测及排除事故时使用。如应对油污染事故，应配备一些溢油防治设备。 ③预案分级响应条件及响应处理方案 本项目事故发生概率低，预案为一级预案，对周边地区影响较小，只要启动此预案即能利用本单位应急救援力量制止事故。 ④预案响应措施及程序 A、站长是突发环境事件上报主要负责人，当出现突发环境事件时，当值或巡检运管人员应立即报告站长，站长了解情况后，立即组织人员采取相应的反应措施，并立即上报上级公司领导； B、在专业事故抢险、救援队伍到达现场前，现场人员在保证自身安全的同时，应尽可能采取应急措施，并及时设立隔离区； C、在接到事故报警后，相关部门应尽快安排各种专业组（如消防、保卫、检修等）赶赴现场，按照事故应急措施，各司其职，力争使各种损失降低到最低程度。 D、为避免事故应急响应的滞后风险，本项目运营期加强场内变压器和道路的巡察。 ⑤事故应急救援 A、对于水体的油污染进行处理后，发现有污染水体的情况应联系环境监测部门对附近地表水含油量进行检测。 B、发生箱式变压器漏油事故时，废变压器油排入事故油池，第一时间委托有资质的单位进行回收处理利用，不外排。 C、泄漏事故后应及时消除设备的泄漏缺陷，以防事故再次发生。 ⑥应急培训及巡视计划 站长是事故的主要负责人，负责定期安排检查变压器设备是否良好，安排当值人员对变压器进行巡视维护工作，做好记录，发现问题及时上报。巡视主要内容包括变压器设备是否存在变压器油跑冒滴漏。 3）分析结论 由以上分析可以看出，建设项目涉及的危险物质为废变压器油，虽然有泄漏的危险，但只要加强生产安全和环境管理，落实风险防范措施和应急预案，完全可以避免环境风险事故的发生，一旦发生环境风险事故，也可将危害降到最低程度，其环境风险是可以接受的。 （9）服务期满后 1）废气 车辆运输产生的扬尘均为无组织排放，其中大部分扬尘颗粒粒径较大的形成降尘，少部分粒径较小的形成飘尘。场内地面经常进行洒水保湿，设备运输车辆行驶扬尘影响较小。 2）噪声 应采取以下噪声防治措施： A、尽可能控制施工噪声、运输车辆鸣笛等； B、合理安排运输时间，禁止在夜间10:00至昼间6:00作业； C、尽可能缩短拆除时间。 建设单位应落实环评提出的以上措施，使本项目服务期满后设备拆除过程中噪声对环境的影响降至最低。 3）固废 本光伏电站服务期满后，应集中对电站内废旧的太阳能电池板、逆变器及箱式升压变等进行妥善处置，届时按照国家的相关政策法规，对上述固废采取厂家回收再循环利用或交由有资质的机构回收的方式处理，不随意丢弃，不对环境造成影响。本项目不负责一般工业固体废物、危险废物的运输工作，固体废物运输过程应采取以下安全防范措施： ①运输单位应具有合法的道路运输经营许可证、车辆行驶证，应当采用全密闭自动卸载车辆，具有防遗撒、防渗漏等功能， 安装行驶记录仪， 做好装载记录。 ②运输过程按照指定的运输路线，在可能情况下绕过人口集聚区、自然保护区、饮用水源保护区等。 ③运输单位应采取必要的措施，防止固体废物在运输过程中脱落、扬散、遗 、丢失、泄漏等。 ④危险废物的转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。 ⑤运输危险废物必须采取防止污染环境的措施，并遵守《危险废物收集、贮 存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。 ⑥运输单位承运危险废物时，应按照规定在危险废物包装和运输车辆上设置标识。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置， 达到了“ 资源化、无害化、减量化” 的原则，处置措施合理可行。 4）生态 对本项目各光伏阵列场地区域整地后播撒沙打旺/狗尾草草籽草籽进行绿化。 |
| 其他 | 环境管理及监测计划 （1）环境管理 为确保各项环境保护政策、法规的贯彻以及环保措施的落实，有效地处理各种环境突发事件，管理机构设置环境管理人员1名，具体负责环境保护及环境管理工作。环境管理任务：①协调解决工程建设及运行过程中的有关环境纠纷等问题；②监督各项环保措施的执行情况；③编制并负责执行工程的环境管理计划；④制定并组织实施本企业的环境保护规划，对企业污染源提出防治对策，并组织实施，不断提高环境保护设施的技术水平；⑤监督检查本单位设施的运行状况，做好日常记录；⑥领导和组织本单位的环境监测工作。 （2）监测计划 运营期要定期委托有相关资质的监测单位对污染源进行监测，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目特点及周边环境特征，特制定本项目的环境监测计划表，具体见下表。 表5-2监测计划一览表 污染源; 监测地点; 监测项目; 监测频次与周期、采样时间; 实施机构. 噪声; 光伏场箱变厂界四周外1m; LAeq; 每个季度1次; 委托有相关资质的监测单位. （3）排污许可证申请工作 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）可知，本项目无需进行排污许可申请工作。排污许可管理工作等级分类，见表5-3。 表5-3排污许可管理工作等级分类一览表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十九、电力、热力生产和供应业44. 95; 电力生产441; 火力发电4411，热电联产4412，生物质能发电4417（生活垃圾、污泥发电）; 生物质能发电4417（利用农林生物质、沼气发电、垃圾填埋气发电）; /. （4）根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目施工期、运营期环境保护措施的实施情况，编制验收调查报告。 （5）项目涉及危险化学品变压器油的使用，应制定《突发环境事件应急预案》。 |
| 环保投资 | 本项目的环保投资主要包括工程污染防治措施、水土保持措施、生态补偿和生态建设措施等。本项目总投资为9000万元，其中环保投资为98万元，占总投资的1.09%。 本项目环保投资情况详见表5-4。 表5-4环保措施和环保投资情况 环境要素; 时期; 措施主要内容; 环保投资. 废气; 施工期; 施工围挡，洒水抑尘或加盖苫布; 1.0. 废水; 施工期; 修建临时环保厕所; 3.0. 噪声; 运营期; 基础减震、低噪设备; 8.0. 固废; 施工期; 设生活垃圾箱，由环卫部门清运。; 2.0. 运营期; 废太阳能板厂家回收。废变压器油委托有资质单位处置。; 6.7. 风险; 运营期; 设置事故油池; 13.3. 生态恢复措施; 生态恢复; 光伏电场区：播散沙打旺/狗尾草草籽等草籽 线路区：撒播沙打旺/狗尾草草籽草籽 道路区：播撒沙打旺/狗尾草草籽草籽; 21.4. 生态补偿; 在植被稀疏区域播撒沙打旺/狗尾草草籽，补偿道路工程、光伏板支架的永久占地; 42.6. 合计; /; /; 98. 2、竣工环保验收及“三同时” 本项目采取的各项环境保护措施应由建设单位负责落实，并严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的“三同时”原则，具体“三同时”验收一览表见表5-5。 表5-5 “三同时”验收一览表 时段; 验收 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 验收标准. 施 工 期; 废气; 施工 扬尘; 颗粒物; 材料堆场防风遮盖；施工道路及裸露地面定期洒水；回填土、临时堆料在指定地点堆放，采取围挡、覆盖措施; 《施工及堆料场地粉尘排放标准》（DB21/2642-2016）郊区及农村地区要求（TSP：1.0mg/m3）. 废水; 生活 污水; COD、NH3-N、SS; 施工人员为当地人员，生活污水排入光伏占地内设置的环保厕所，定期委托农户进行清运处理，用作农家肥，不外排。; 不外排. 噪声; 施工 噪声; Leq（A）; 选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期运输车辆途经村庄时降低车速小于20km/h，距离居民较近处可采取移动式或临时声屏障等防噪措施，临时隔声屏障安装于声环境敏感点靠近拟建道路一侧；采取围护措施，必要时设置临时声屏障，合理安排施工时间，并对施工设备进行合理布局，产噪较大设备应远离居民，夜间（22：00－次日6：00）禁止施工; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 固体 废物; 施工人员生活; 生活 垃圾; 由当地环卫部门进行处理; /. 生态; 施工期做好项目附近生态红线设置施工围挡保护工作；优化施工工艺，除了箱变基础、新建、改扩建道路施工扰动少量地表外，不破坏原有地表植被；箱变基础施工结束后，对破坏地表进行复垦绿化；施工期道路路面宽5.0m，施工结束后新建道路宽度恢复为3.5m，两侧绿化；运行期采取播撒草种、种植绿化带等有效措施，保证植被存活率，改善场区环境、降低光污染影响。. 运营期; 噪声; 箱变 逆变器; Leq（A）; 选用出厂合格的低噪声组件；合理布局；光伏区箱变采取相应隔声、减振措施；加强设备维护、防止设备异常运转等降噪措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求. 固体 废物; 太阳能组件; 废光伏板、废光伏组件; 废光伏板、废光伏组件由厂家回收处理; 妥善处置. 废逆变器; 废逆变器; 由厂家回收; 妥善处置. 环境 风险; 设置事故油池；事故条件下废变压器油不在场内贮存，事故条件下废变压器油转移执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）；编制环境风险应急预案等环境风险防范措施. 生态; 生态 监测; 光伏阵列场地边坡水土流失量 绿化林草的生长状况、植被覆盖率. 生态 恢复; 施工结束，临时占地及时清理、复植. 生态 建设; 对临时破坏地表进行复耕、复植；在光伏板下方、输电线路区（箱变）、临时施工场地、道路两侧临时占地上播撒草籽；清理高度高于光伏板植被或项目运营后，为防止电弧火灾，清理植被时，尽量保留植被，不能使地表长期裸露。按照水土流失防治分区落实具体措施并进行绿化. 3、环境效益 光伏发电不消耗矿物质能源、环境影响小、建设周期短、建设规模灵活，本项目可以一定程度地替代燃煤火电，节约辽西地区火力发电的煤炭资源，按2021年全国6000千瓦及以上规模电厂供电标准煤耗301.5g/kWh计算，在本项目每年上网电量为3544.1万kWh情况下，每年可为国家节省标煤294213.4615t，与相同发电量的火电相比，若烟尘排放量按0.022g/kWh计，SO2排放量按0.101g/kWh计，NOX排放量按0.152g/kWh计，CO2排放量按828g/kWh计，该项目每年可减少烟尘排放量约0.78t，减少排放温室效应气体CO2约29345.148t，减少其他废气排放SO2约3.58t，NOX约5.39t，由此可见项目的建设环境效益十分显著，本项目在生产过程中对周围环境影响很小。 4、社会效益 光能是一种洁净的、可再生的一次能源，光伏发电是一种不消耗矿物质能源、环境影响小、建设周期短、建设规模灵活、具有良好社会效益和经济效益的能源建设项目。该光能资源丰富，光伏发电在该地区具有较好的发展前景，同时该项目的建设对于拉动地方经济，实施可持续发展也具有十分重要的意义。 近年来，光伏发电在我国许多地区有了长足的进步和发展，我国幅员辽阔，有着丰富的光能资源，面对光伏发电在我国广阔的发展前景，太阳能电池板及逆变器等制造业市场需求量将逐年增大。通过引进、消化、吸收国外光伏发电组件制造技术，加快我国光伏发电组件制造国产化的步伐，对于加快国家机电行业产品升级，调整产业结构，具有十分重要的意义。 因此，建设光伏发电站不仅具有较好经济效益，同时也具有社会效益。 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 场内道路区的表土，临时集中堆放于施工场地的道路两侧，待施工结束后用为回覆表土，恢复原貌。要求对单独堆放的表层土，设临时挡护并用密目防护网进行覆盖，全部用于相应工程后期的恢复原貌覆土。除了箱变基础、地埋电缆、新建、改扩建道路施工扰动少量地表外，不破坏原有地表植被；在施工中要尽量减少对原有土地的损坏，选择破坏程度较小施工机械，严格限定施工场地和运输路线，防止施工作业活动破坏生态环境。项目在距离生态红线较近场地施工过程中确保人员、车辆在光伏场内活动，距离生态红线边界较近位置做好围挡，明确光伏场地边界、生态红线边界，防止人员、车辆出场界。设置专门人员进行现场监督，禁止一切人员和车辆进入生态红线，避免出现情况后的瞒报、漏报。 | 制定、执行环保管理制度，做好施工期生态红线等生态环境保护工作；土壤分层回填，表土回填到地表，将临时占地恢复至原有质量 | 根据建设项目现场生态环境状况，并结合本项目建设内容及工程特点，本次生态建设区包括光伏阵列区、道路区、集电线路（地埋电缆）区、临施工占地主要采取播种草籽、种植多排高大乔木形成绿化带等降低光污染、生态环境保护及恢复措施。施工结束后，根据项目所在区域的土地利用现状分析，并综合考虑地形、土壤、植被、水文等因素，对项目建设区进行全面整地。运营期清理高度高于光伏板植被或项目运营后，为防止电弧火灾，清理植被时，需尽量保留植被，不能使地表长期裸露。设置围栏，项目在距离生态红线较近场的运营过程中确保人员、车辆在光伏场内活动，距离生态红线边界较近位置做好标识，明确光伏场地边界、生态红线边界，防止人员、车辆出场界。制定、执行环保管理制度，做好生态红线等生态环境保护工作。 | 播撒草籽完成绿化；临时占地表土回填，播撒草籽、设置绿化带，完成绿化，复耕、复植；恢复面积不小于破坏面积。做好施工期、运营期生态监测；做好员工环保知识普及工作，制定、执行环保管理制度，做好生态红线等生态环境保护工作。 |
| 水生生态 | -- | -- | -- | -- |
| 地表水环境 | 施工人员为当地人员，生活污水排入光伏占地内设置的环保厕所，定期委托农户进行清运处理，用作农家肥，不外排 | 无废水外排 | 无废水外排 | 无废水外排 |
| 地下水及土壤环境 | -- | -- | 事故油池 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-20232） |
| 声环境 | 选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期运输车辆途经村庄时降低车速小于20km/h，距离居民较近处可采取移动式或临时声屏障等防噪措施，临时隔声屏障安装于声环境敏感点靠近拟建道路一侧；采取围护措施，必要时设置临时声屏障，合理安排施工时间，并对施工设备进行合理布局，产噪较大设备应远离居民，夜间（22：00－次日6：00）禁止施工 | 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011） | 选用出厂合格的低噪声组件；合理布局；光伏区箱变、逆变器采取放置在箱体内；箱变设置减震基础；加强设备维护、防止设备异常运转等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |
| 振动 | -- | -- | -- | -- |
| 大气环境 | 材料堆场防风遮盖；施工道路及裸露地面定期洒水；回填土、临时堆料在指定地点堆放，采取围挡、覆盖措施 | 《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中郊区及农村地区排放限值 | -- | -- |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门统一清运；表土用于恢复回填 | 妥善处置 | 废光伏板、废光伏组件、废逆变器由厂家回收 | 《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）、 |
|  |  |  | 废变压器 | 由于光伏电场野外环境无法满足箱式变压器开箱维修环节，因此，若巡检发现箱式变压器故障时，由变压器厂家上门整机运走返厂修理 |
| 电磁环境 | -- | -- | -- | -- |
| 环境风险 | -- | -- | 事故油池 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  |  | 事故条件下废变压器油 | 事故条件下废变压器油不在场内贮存，委托有资质单位处置，废变压器油转移执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号） |
| 环境监测 | -- | -- | 光伏发电场各地块四周厂界噪声每季度监测一次（每次一天，昼间一次）；水土流失监测（每季度一次） | 满足相应标准要求 |
| 其他 | -- | -- | 选用高质量光伏板 | -- |

# 七、结论

本项目位于辽宁省朝阳市北票市北四家乡北四家村、东荒村，光伏电站场址主要地貌为低山（不占用永久基本农田和基本草原）。光伏场占地范围地类为灌木林地和其他草地，光伏发电区占地范围内不涉及自然保护地——自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、重要湿地、基本草原、地质公园、不涉及候鸟迁徙地和栖息地、未发现国家和省级重点保护野生动物、植物及古树名木等，不涉及化石保护区、文物区、不占用永久基本农田；建设项目未列入国家级和省级禁止开发区域内。 本项目总占地面积39.7078hm2，本项目装机容量为20MWp，光伏电站安装单机容量为585Wp单晶硅太阳能电池组件44096块，320kW组串式逆变器63台，采用5台3150kVA箱变、1台1600kVA箱变、2台1280kVA箱变，年均发电量3544.1万kWh。经10kv电力线路接入北四家乡川南66KV变电站（场外架空集电线路、升压站不在本次评价范围内）。 根据以上分析内容可知，本项目建设符合产业政策，选址合理；在认真落实环保法律法规，严格执行环评提出的各项污染防治措施、生态环境保护措施、生态环境恢复措施及环境管理要求的前提下，项目建设所引发的不利环境影响能够得到有效缓解和控制，对环境的影响在可接受范围内，从环境保护角度分析，项目建设可行。

附图1：地理位置图

本项目所在地

附图2：地块编号及布局图

附图3：本项目与最近居民距离关系图

250m

250m

附图4：道路路线图

道路

附图5：集电线路图

光伏阵列

集电线路

附图6：项目平面布置图

箱变，下方为事故油池（防渗）

表土场

箱变，下方为事故油池（防（防渗区）

表土场

表土场

附图7：生态保护措施布置示意图

附图8：土地利用现状图

附图9：施工总平面布置图

表土场

表土场

光伏阵列

光伏阵列

新建道路

新建道路

附图10：光伏组件立面图

38°

附图11：土壤类型图

本项目所在地

附图12：水文地质图

本项目所在地

附图13：辽宁省植被类型图

本项目所在地

附图14：项目植被类型图

附图15：生态保护红线位置关系图

附图16：项目与自然保护区位置关系图

4km

附图17：土地利用现状图

附图18：“三线一单”管控单元

本项目位置

附图19：箱变基础（含事故油池）平面图

事故油池

事故油池

附图20：本项目在辽宁省生态功能区划中的位置

本项目位置

附件1：委托书

附件2：营业执照