北票大力铁精粉精选厂改扩建项目

环境影响报告书

建设单位：北票市大力铁精粉精选厂

环评单位：朝阳市伯锐技术咨询服务有限公司

二〇二五年十一月

目    录

1概述	1

1.1项目概况	1

1.2项目特点	2

1.3环境影响评价工作过程	2

1.4 分析判定相关情况	4

1.5关注的主要环境问题及环境影响	4

1.6主要结论	4

2总则	5

2.1编制依据	5

2.2评价目的与评价原则	8

2.3环境影响识别与评价因子筛选	10

2.4评价工作等级及评价范围	18

2.5环境保护目标调查	26

3建设项目概况与工程分析	30

3.1现有项目概况	30

3.2扩建项目概况	42

4自然环境概况	73

4.1自然概况	73

5环境影响预测与评价	81

5.1施工期环境影响分析	81

5.2营运期环境影响分析	81

7环境风险评价	94

7.1评价依据	94

1、环境风险物质	94

7.2环境保护目标概况	94

7.3环境风险识别	95

7.4环境风险分析	100

7.5环境风险防范措施及应急要求	101

7.6环境风险分析结论	102

8环境保护措施及其可行性论证	103

8.1施工期污染防治措施	103

8.2营运期污染防治措施	105

9环境影响经济损益分析	125

9.1环保投资及效益分析	125

9.2社会效益分析	127

9.3小结	127

10环境管理与环境监测计划	128

10.1目的	128

10.1环境管理	128

10.2环境监测计划	132

10.3排污口规范化管理要求	133

10.4总量控制	135

10.5“三同时”竣工环境保护验收	135

11相关政策、规划及选址可行性分析	138

11.1产业政策相符性判定	138

11.2选址可行性分析	139

11.3相关规划相符性分析	139

11.4与“三线一单”符合性分析	144

11.5与环境管理政策相符性分析	146

11.6与相关规范、意见等相符性分析	150

12结论	161

12.1建设概况	161

12.2环境质量现状	161

12.3项目采取的环保措施及主要环境影响	162

12.4总量控制	163

12.5环保投资及环境影响经济损益分析	163

12.6环境管理与监测计划	163

12.7评价总结论	164

1概述

1.1项目概况

北票大力铁精粉精选厂成立于2008年8月，位于辽宁省朝阳市北票市娄家店乡冯家营村，经营范围主要为选矿、金属矿石销售等，选厂占地面积为13340m2，本项目为改扩建项目，在现有厂区内的现有车间内建设，本项目不新增占地面积，不新建车间，不涉及土建施工，仅在现有选矿车间内新增浮选选金生产线，安装浮选机及配套设施，年处理原矿20万t/a，年产金精粉1.406万t/a，尾矿18.594万t/a，尾矿采取干排方式。

企业现有项目为年产30万吨铁精粉建设项目，于2008年8月委托江苏久力咨询有限公司编制了《北票大力铁精粉精选厂年产30万吨铁精粉建设项目环境影响报告表》，并于2009年1月14日取得北票市生态环境局的批复：《关于北票大力铁精粉精选厂年产30万吨铁精粉建设项目环境影响报告表的批复》（北环审[2009]3号）；企业于2020年8月11日填报了固定污染源排污许可登记，形成登记回执，登记编号：91211381680056656U001W；于2024年6月编制《北票大力铁精粉精选厂竣工环境保护验收监测报告表》，通过验收并取得专家意见。

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“七、有色金属矿采选业09—常用有色金属矿采选091—全部（含新建或扩建的独立尾矿库；不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）”类别，应编制环境影响报告书。

企业于2025年9月委托我单位承担《北票大力铁精粉精选厂改扩建项目环境影响报告书》的评价工作。我单位接受委托后，仔细研究了拟建工程的可研报告及其他设计资料，对项目周围环境现状进行了调查，并对项目区域内的环境空气、地下水环境、声环境、生态环境及土壤环境进行了现状调查，按照环境影响评价技术规范，编制了本次改扩建项目环境影响报告书。

1.2项目特点

本项目为改扩建项目，在现有磁选铁精粉基础上扩建1条浮选金精粉生产线，入选原矿来自附近矿山，选矿工艺为浮选，新增一套浮选系统，其中前期破碎预处理依托现有设备，本次仅新增球磨机、浮选机及相关配套辅助设施，尾矿采取干排方式，作为建筑材料原料综合利用。

本项目生产区平面布局呈矩形状，由南向北依次为破碎区、选矿区，干排车间位于选矿区东侧，各生产设施布局紧凑合理。办公生活区位于生产区北侧，与生产区独立设置，厂区内布局合理。

1.3环境影响评价工作过程

受北票市大力铁精粉精选厂委托，我单位承担本项目环境影响报告书的编制工作。环评单位接受委托后，先对建设单位提供的各种资料进行研读和梳理，在对本项目基本情况有一定了解后，于2025年9月到项目所在位置辽宁省朝阳市北票市娄家店乡冯家营村进行实地踏勘，对项目区周边环境进行走访调查，同时收集项目所在地区的相关资料，在项目四周进行调查取证，随后编制出《北票大力铁精粉精选厂改扩建项目环境质量监测方案》交由项目建设单位，由建设单位委托有资质监测单位对项目区及附近的环境空气、地下水环境、声环境、包气带、土壤环境质量现状进行监测。

根据建设单位提供的资料，结合项目工程特点和选址的环境特征，依据环评相关的法律、法规、部门规章、技术导则等，在现场调查和收集、分析有关资料的基础上，我单位编制了《北票大力铁精粉精选厂改扩建项目环境影响报告书》。

本项目环境影响评价工作的具体评价工作程序见下图。

依据相关规定确定环境影响评价文件的类型

1.研究相关技术文件和其他有关文件

2.进行初步工程分析

3.开展初步的环境现状调查

1.环境影响因素识别与评价因子筛选

2.明确评价重点和环境保护目标

3.确定工作等级和评价范围

制定工作方案

1.各环境要素环境影响预测与评价

2.各专题环境影响分析与评价

1.给出建设项目环境可行性的评价结论

2.提出环境保护措施和建议，进行其技术经济论证

3.给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书（表）

第第一阶段

第第二阶段

第第三阶段

环境现状调查

监测与评价

建设项目

工程分析

图1.3-1  环境影响评价工作程序图

1.4 分析判定相关情况

经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在其中所列的限制类和淘汰类项目；本项目采用的生产工艺、设备和生产的产品不在该目录中所列的落后工艺、装备和产品之列，且符合国家相关法律、法规规定。因此本项目为允许类。

本项目为改扩建项目，在现有厂区内进行建设，不新增占地，现有厂区选址可行性分析已在原环评中论述，并得到选址合理可行结果，占地不涉及国家公益林、天然林、基本农田和草原。经查《朝阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（朝政发[2021]13号），本项目位于朝阳市北票市一般管控区3-ZH21138130003，企业采取相应的污染防治措施，可满足朝阳市生态环境准入管控要求。

1.5关注的主要环境问题及环境影响

根据建设项目特点，本次改扩建项目主要关注环境问题为：破碎、球磨过程中产生的粉尘；皮带输送过程中产生的粉尘；道路运输粉尘；原料、中间料堆场装卸扬尘；成品库房装卸扬尘；尾矿暂存扬尘对周围大气环境质量的影响；生产废水（包括选矿工艺废水和车间地面冲洗废水）及生活污水不外排的可行性；选矿系统高噪设备对周围声环境质量的影响；新增固废的处置情况。

1.6主要结论

本项目规模、工艺、产品及资源利用均符合国家产业政策和有关规划要求。在采用设计和环评提出的污染防治和生态治理恢复措施后，项目对环境的影响可降到当地环境能够容许的程度。项目建设符合国家和地方的产业政策及环境保护政策要求，满足清洁生产的要求，可实现经济效益、社会效益和环境效益的统一，从环保角度来看，本项目建设可行。

2总则

2.1编制依据

2.1.1相关法律法规及部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

（8）《中华人民共和国矿产资源法》，2009年8月27日；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日；

（10）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日；

（11）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日；

（12）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

（13）《土地复垦条例》国务院第592号令，2011年3月5日；

（14）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》生态环境部令第16号，2021年1月1日；

（15）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

（17）《环境影响评价公众参与办法》生态环境部令 第4号，2019年1月1日；

（18）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77号，2012年7月3日；

（19）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发〔2012〕98号，2012年8月7日；

（20）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》国土资发〔2006〕225号，2006年9月30日；

（21）《关于发布<环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策>的公告》，环保部2013第59号，2013年9月13日；

（22）《国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，2015年4月；

（23）《突发环境事件应急管理办法》环境保护部令第34号，2015年4月；

（24）《排污许可管理条例》国务院令第736号，2021年3月1日；

（25）《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021年11月2日；

（26）《地下水管理条例》国务院令第748号，2021年12月1日；

（27）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》环环评〔2021〕45号，2021年5月30日；

（28）《关于发布<矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录>的公告》生态环境部公告2020年第54号，2021年1月1日；

（29）《国家危险废物名录（2025年版）》，2025年1月1日；

（30）《尾矿污染环境防治管理办法》生态环境部令第26号，2022年7月1日。

2.1.2省、市环境保护法规、规章文件

（1）《辽宁省环境保护条例》，2022年4月21日；

（2）《辽宁省水污染防治条例》，2022年4月21日；

（3）《辽宁省大气污染防治条例》，2022年4月21日；

（4）《辽宁省固体废物污染环境防治办法》2017年11月29日；

（5）《辽宁省地下水资源保护条例》2020年3月30日；

（6）《辽宁省人民政府关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》辽政发〔2016〕58号，2016年8月24日；

（7）《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》辽政发〔2015〕79号，2015年12月1日；

（8）《辽宁省人民政府关于印发辽宁省大气污染防治行动计划实施方案的通知》辽政发〔2014〕8号，2014年3月13日；

（9）《辽宁省禁止提取地下水规定》辽宁省人民政府令第255号，2011年4月1日；

（10）《进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》辽环综〔2020〕380号，2020年6月23日；

（11）《关于加强全省高耗能高排放项目准入管理的意见》辽政办发〔2021〕6号，2021年2月26日；

（12）《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》辽政发〔2021〕6号，2021年2月24日；

（13）《关于印发<辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案>的通知》（辽委发〔2022〕8号）。

2.1.3相关规划

（1）《辽宁省矿产资源总体规划（2021-2025）》；

（2）《辽宁生态省建设规划纲要（2006-2025）》；

（3）《辽宁省生态功能区划》，2004年4月；

（4）《关于印发<辽宁省“十四五”生态环境保护规划>的通知》辽政办发〔2022〕16号。

2.1.4技术导则与规范

（1）《建设单位环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

（10）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2019）；

（11）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；

（12）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（13）《黄金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0314-2018）；

（14）《黄金工业污染防治技术政策》（公告2020第7号），2020 年1月

14 日；

（15）《有色金属行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0320-2018）；

（16）《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体 [2022]17号）；

（17）《工业和信息化部关于促进黄金行业持续健康发展的指导意见》（工信部原[2012]531号）；

（18）《金矿资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》；

（19）《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》。

2.1.5主要技术文件

（1）《北票大力铁精粉精选厂年产30万吨铁精粉建设项目环境影响报告表》及环评批复；

（2）《北票大力铁精粉精选厂年产30万吨铁精粉建设项目竣工环境保护验收监测报告》及验收意见；

（3）《北票大力铁精粉精选厂改扩建项目》环境影响评价委托书；

（4）企业提供的其他资料。

2.2评价目的与评价原则

2.2.1评价目的

（1）通过对项目所在地区环境质量现状调查及监测，分析和掌握建设项目所在区域的污染现状、环境质量现状环境敏感点和主要环境问题。

（2）通过建设项目工程分析，掌握建设项目“三废”排放特征和拟采取的防治措施，评述建设项目选矿污染防治措施的可行性，确定建设项目对环境的影响因素，污染物种类、浓度和排污负荷，核定污染物排放总量，为各专题提供污染源源强参数。

（3）选用适宜的模式和方法，预测并评价建设项目实施后对周围环境可能造成的影响范围和程度，并提出相应的环境保护措施。

（4）通过环境经济损益分析，论证建设项目在经济、社会和环境效益三方面的统一性。

通过上述工作，论证建设项目环境保护措施的可行性，提出环境影响评价结论。为工程设计、施工、建成投产后的环境管理提供科学依据，为环境管理部门提供决策依据。

2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3环境影响识别与评价因子筛选

2.3.1环境影响因素识别

根据工程拟采取得工艺流程和排污特性以及建设地区的环境状况，采用矩阵法对可能受本工程影响的因素进行识别，环境影响因素识别见下表。

表2.3-1   主要环境要素影响识别矩阵

| 环境要素 | 施工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有利 | 不利 | 长期 | 短期 | 可逆 | 不可逆 | 直接 | 间接 | 累积 | 非累积 |
| 大气 |  | - |  | + |  |  | + |  |  |  |
| 地表水 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 地下水 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 生态 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境 |  | - |  | + |  |  | + |  |  |  |
| 土壤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境要素 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有利 | 不利 | 长期 | 短期 | 可逆 | 不可逆 | 直接 | 间接 | 累积 | 非累积 |
| 大气 | - | ++ | + | + | + |  | + |  |  | + |
| 地表水 | - | + | + | - | + |  | + |  |  | + |
| 地下水 | - | + | + | - |  | + |  | + | + |  |
| 生态 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 声环境 | - | + | + | + | + |  | + |  |  | + |
| 土壤 | - | + | - | - |  | + |  | + | + |  |

注：“-”影响轻微或无影响；“+”轻度影响；“++”中度影响；“+++”重度影响；“/”不涉及。

由上表可知，本项目的建设对自然环境、生态环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的有利、不利影响，也存在长期的或有利或不利的影响。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的不利影响，主要环境影响因素为环境空气、声环境、水环境和土壤环境，但本项目施工期已结束，并在施工期间采取了相应的污染防治措施，对环境质量的污染较小，现已消失；营运期对环境的不利影响是长期存在的，在生产过程中，主要影响因素表现在环境空气、水环境、声环境和生态环境四个方面，采取本次环评提出的相应污染防治措施后，本项目对环境的不利影响可接受。

2.3.2评价因子筛选

根据环境影响要素识别结果，结合周围区域环境质量现状及本项目的工艺特点、污染物排放特征，确定本项目主要评价因子见下表。

表2.3-2	    环境影响评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 |
|  | 影响评价 | 颗粒物（TSP、PM10） |
| 地下水环境 | 现状评价 | - K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、铜、锌 |
|  | 影响评价 | / |
| 噪声 | 现状评价 | Leq（A） |
|  | 影响评价 | Leq（A） |
| 土壤环境 | 现状评价 | 建设用地：pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃。 - 农用地：pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃。 |
|  | 影响评价 | 铅、锌、铬、砷、镍、钴 |
| 固体废物 | 现状评价 | 干排尾矿、除尘灰、尾矿、废机油、废机油桶、浮选药剂废包装、生活垃圾 |
|  | 影响分析 | 干排尾矿、除尘灰、尾矿、废机油、废机油桶、浮选药剂废包装、生活垃圾 |
| 生态环境 | 现状调查与分析 | — |
|  | 影响分析 | — |
| 环境风险 | 风险识别 | 浮选药剂、浮选药剂废包装、废机油、废油桶 |
|  | 风险评价 |  |

2.3.3评价标准和功能区划

2.3.3.1环境质量标准

1、环境空气

本项目评价区属于二类功能区，区内环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准，具体标准限值见下表。

表2.3-3    环境空气质量标准（GB3095－2012二级标准）

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均 | 70 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 | μg/m3 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 75 | μg/m3 |  |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 150 | μg/m3 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80 | μg/m3 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 | mg/m3 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200 | μg/m3 |  |
| TSP | 年平均 | 200 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 300 | μg/m3 |  |

2、地表水环境

本项目产生的废水为生产废水和生活污水，其中生产废水全部回用于选矿工序，无外排废水；生活污水排入现有旱厕后，定期清掏，不外排。

3、地下水环境

本项目地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，具体标准限值见下表。

表2.3-4      地下水质量标准     单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 |  |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 5 | 氯化物 | ≤250 |  |
| 6 | 铁 | ≤0.3 |  |
| 7 | 锰 | ≤0.1 |  |
| 8 | 铜 | ≤1.0 |  |
| 9 | 锌 | ≤1.0 |  |
| 10 | 铝 | ≤0.2 |  |
| 11 | 挥发酚 | ≤0.002 |  |
| 12 | 耗氧量 | ≤3 |  |
| 13 | 氨氮 | ≤0.5 |  |
| 14 | 硫化物 | ≤0.02 |  |
| 15 | 汞 | ≤0.001 |  |
| 16 | 砷 | ≤0.01 |  |
| 17 | 镉 | ≤0.005 |  |
| 18 | 六价铬 | ≤0.05 |  |
| 19 | 铅 | ≤0.01 |  |
| 20 | 硝酸盐 | ≤20 |  |
| 21 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |  |
| 22 | 氰化物 | ≤1.0 |  |
| 23 | 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 24 | 菌落总数 | ≤100CFU/ml |  |
| 25 | 总大肠菌群 | ≤3.0MPN/100ml |  |

4、声环境

项目所在地未划分声环境功能区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类要求，项目所在地周边居民区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，厂界执行3类标准。具体标准限值见下表。

表2.3-5    声环境质量标准（GB3096－2008）

| 类别 |  | 噪声限值[dB（A）] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1类 | 周边居民区 | 55 | 45 |
| 3类 | 厂界 | 65 | 55 |

5、土壤环境

农用地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值标准，建设用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。具体标准限值见下表。

表2.3-6      农用地土壤环境质量标准    单位：mg/kg（pH除外）

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5≤pH≤6.5 | 6.5≤pH≤7.5 | pH >7.5 |
| 1 | 镉 | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | - | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | - | 200 | 200 | 250 | 300 |

表2.3-7    建设用地土壤环境质量标准

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管控值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | ①20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烯 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烷 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3 106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 193-39-5 | 55 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 注：①具体地块土壤中污染物监测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 |  |  |  |  |  |  |

2.3.3.2污染物排放标准

1、施工期污染物排放标准

企业为未批先建项目，施工期已过，企业在施工期间采取了相应的污染防治措施，污染物排放量较小。

2、运营期污染物排放标准

（1）废气

运营期排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996）表2 标准要求。具体标准限值见下表。

表2.3-8  大气污染物排放标准限值

| 类别 | 污染因子 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放形式 | 标准限值 |
| 废气 | 颗粒物 | 无组织 | 1.0mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 最高允许排放浓度 | 120mg/m3 |
|  |  | 排放速率 | 3.5kg/h |

（2）噪声

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体标准限值见下表。

表2.3-9    工业企业厂界环境噪声排放标准   单位dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类标准 | 65 | 55 |

- 废水

- 生活污水依托现有旱厕处理，定期清掏，不外排；生产废水（包括选矿工艺废水和车间地面清洗废水）全部回用于选矿工序，金矿选矿用水对水质无指定要求，本次评价参照《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）中的工艺与产品用水水质标准执行。具体标准限值见下表。

- 表2.3-10   本项目选矿废水回用标准

| 污染因子 | 单位 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | - | 工艺用水 | 6.5-8.5 |
| 五日生化需氧量 | mg/L |  | ≤10 |
| 化学需氧量 | mg/L |  | ≤60 |
| 铁 | mg/L |  | ≤0.3 |
| 锰 | mg/L |  | ≤0.1 |
| 总硬度 | mg/L |  | ≤450 |
| 硫酸盐 | mg/L |  | ≤250 |
| 氨氮 | mg/L |  | ≤10 |
| 总磷 | mg/L |  | ≤1 |
| 石油类 | mg/L |  | ≤1 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L |  | ≤0.5 |
| 粪大肠菌群 | 个/L |  | ≤2000 |
| 总碱度 | mg/L |  | ≤350 |

（4）固废

- 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》

- （GB18599-2020）、《辽宁省生态环境厅关于加强全省一般工业固体废物环境管理工作的通知》（辽环函[2022]42号）中相关要求。

- 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求。

- 生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法（2015修正）》（建设部令第157号）中相关要求。

2.3.3.3环境功能区划

- 环境功能区划见下表。

表2.3-11    环境功能区划一览表

| 序号 | 名称 | 功能区级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二类 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 2 | 声环境 | 3类 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 4 | 地下水 | Ⅲ类 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |

2.4评价工作等级及评价范围

2.4.1评价工作等级

2.4.1.1环境空气评价等级

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）5.3要求，选择导则中推荐模型AERSCREEN估算模型对项目的大气环境评价工作进行分级，计算公式及评价工作级别如下：

式中：—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

表2.4-1    评价工作等级判定表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

具体评价因子和评价标准的筛选结果见表2.4-2，估算模型参数见表2.4-3，各污染源排放参数见表2.4-4。

表2.4-2   评价因子和评价标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物（PM10） | 1h平均 | 450 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| 颗粒物（TSP） | 1h平均 | 900 |  |

本环评预测模式选择《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2－2018)中推荐的ARESCREEN模式对项目排放的污染物扩散情况进行估算。模式中参数设置如下：

表2.4-3    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
| 最高环境温度/℃ |  | 42 |
| 最低环境温度/℃ |  | -38.5 |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是□否 |
|  | 地形数据分辨率/ m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是☑否 |
|  | 岸线距离/ km | / |
|  | 岸线方向/ ° | / |

本项目污染源强参数见表2.4-4，评价等级汇总见表2.4-5。

表2.4-4    污染源清单（点源）

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 302586.70 | 4656233.36 | 370 | 15 | 1.0 | 1.63 | 20 | 7200 | 正常 | PM10 | 0.1385 | 一般排放口 |

表2.4-5    无组织面源污染源清单（多边形面源）

| 编号 | 名称 | 面源各顶点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厂区 | 302567.64 | 4656314.92 | 370 | 5 | 2400 | 正常 | TSP | 0.776 |
| 2 |  | 302552.57 | 4656316.23 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 302575.44 | 4656259.80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 302533.71 | 4656213.59 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 302603.24 | 4656157.19 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 302648.16 | 4656221.91 |  |  |  |  |  |  |

注：本项目无组织面源包括物料堆场装卸、道路运输、皮带输送及选矿车间内未被收集的粉尘，由于本项目物料堆场占厂区面积较大，且各个无组织面源较分散，因此本次环评无组织排放源按整个厂区计算。

表2.4-6    评价等级汇总表

| 污染源 名称 | 评价因子 | 评价标准 (μg/m3) | Cmax (μg/m3) | 最大浓度 出现距离m | Pmax (%) | D10% (m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 颗粒物（TSP） | 900 | 59.7 | 141 | 6.64 | - | 二级 |
| DA001 | 颗粒物（PM10） | 450 | 1.23 | 213 | 0 | - | 三级 |

由上表可知，本项目Pmax最大值出现在厂区无组织排放的颗粒物，Pmax值为6.64%，Cmax为59.7μg/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）评价范围

由估算模型计算结果可知，估算结果D10%=0。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）5.4条规定，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。因此，本项目以项目厂址为中心区域，大气环境影响评价范围为边长5km的矩形区域。

2.4.1.2地表水环境影响评价工作等级

根据工程的特点及污染物排放状况的分析，生产废水全部回用于生产工序，生活污水排入现有旱厕定期清掏，均不排入地表水体。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，确定地表水环境评价等级为三级B。

水污染型三级B评价可不进行水环境影响预测，仅对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性进行评价，并说明生产废水处理设施的环境可行性以及生产废水回用可行性评价。

2.4.1.3地下水环境影响评价等级

1、划分依据

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类项目。

根据导则评价工作等级划分，地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。本项目周边无集中式饮用水水源保护区，周边部分村庄使用分散式饮用水水源井，属于分散式饮用水水源地。本项目地下水环境敏感程度为较敏感。

表2.4-7  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

2、评价工作等级

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。

表2.4-8  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的建设项目评价工作等级分级表，本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

2.4.1.4声环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)，声环境影响评价工作等级划分依据包括：建设项目所在区域的声环境质量功能区类别、建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度、建设项目影响人口数量。

1、声环境功能区：

项目厂址周围200m范围内无居民，主要工业企业仅为本项目选矿厂，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类要求，本项目属于声环境质量功能区中的3类地区。

2、项目建设前后声环境质量变化：

本项目主要噪声为设备噪声，根据噪声预测结果，经噪声防治措施治理后，项目建设前后周边环境敏感目标噪声级增量小于3dB(A)。

3、受影响人口数量变化：

本项目评价范围内无特殊住宅区、文教区、疗养院、医院、风景名胜等环境敏感目标，项目建设前后受噪声影响人数无明显变化。

4、评价工作级别确定

综合以上分析，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声环境影响评价级别划分原则，并结合工程实际情况，确定项目噪声环境影响评价工作等级为三级。

2.4.1.5土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为新增选金生产线，项目运行期不会对周边土壤环境产生盐化、酸化、碱化影响，土壤影响类型为污染影响型。土壤环境影响评价工作分级判据如下：

1、建设项目分类

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A-表A.1土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“采矿业”中I类建设项目。

2、影响类型

本项目主要通过大气沉降的形式对土壤造成影响，土壤环境的影响类型为“污染影响型”。

3、占地规模

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“建设项目占地规模分为大型(≥50hm2)、中型(5～50hm2)和小型(≤5hm2)。”本项目不新增占地，现有厂区占地13340m2，占地规模属于小型。

4、敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3污染影响型敏感程度分级表，本项目厂区周围存在耕地，土壤敏感程度为敏感。

表2.4-9     污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

5、土壤评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响评价工作等级划分见下表。

表2.4-10   污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表“污染影响型评价工作等级划分表”，确定本项目土壤评价等级为一级。

2.4.1.6生态环境评价等级

本次改扩建项目在现有厂区内建设，不新增占地，项目现有厂区及评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、国家重点保护文物及野生动物的重要栖息地、重要或特殊的植物群落的分布。本项目生态环境评价等级划分依据见下表。

表2.4-11    生态影响评价工作等级划分依据

| 序号 | 判定依据 | 评价等级 | 本项目 | 本项目评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境 | 一级 | 不涉及 | / |
| b | 涉及自然公园 | 不低于二级 | 不涉及 | / |
| c | 涉及生态保护红线 | 不低于二级 | 不涉及 | / |
| d | 水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级 | 不低于二级 | 不涉及 | / |
| e | 地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标 | 不低于二级 | 不涉及 | / |
| f | 当工程占地规模大于20km2时 （包括永久和临时占用陆域和水域） | 不低于二级 | 无新增占地 | / |
| g | 除本条 a、b、c、d、e、f以外的情况 | 三级 | 不涉及以上 | / |

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022），经环评现场调查和企业原有环评手续，本项目影响区域不涉及特殊和重要生态敏感区，项目位于现有占地范围之内，对地表生态影响主要表现为选矿活动对生态环境的污染影响，最终判定本项目生态影响评价为简单分析。

2.4.1.7环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级根据表2.4-12进行划分。

表2.4-12    环境评价等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。环境风险潜势根据下表确定。

表2.4-13    建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

·P值判定

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表2-28确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以 P1、P2、P3、P4表示。

表2.4-14    危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

- ·Q值确定

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表2.4-15	  本项目风险物质临界量与临界量比值Q计算表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t临界 | 量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁基黄药 | 110-50-9 | 0.8 | 100 | 0.008 |
| 2 | 丁铵黑药 | 1309-37-1 | 1.75 | 100 | 0.0175 |
| 3 | 二号油 | 8008-20-6 | 1.5 | 100 | 0.015 |
| 4 | 浮选药剂废包装 | / | 3 | 100 | 0.03 |
| 5 | 废机油 | / | 0.5 | 2500 | 0.0002 |
| 6 | 废油桶 | / | 0.1 | 2500 | 0.00004 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0.07074 |

由上表可知，Q=0.07074＜1，因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价工作等级为简单分析。

2.4.2评价范围

2.4.2.1环境空气评价范围

由估算模型计算结果可知，估算结果D10%=0。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）5.4条规定，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。因此，本项目以项目厂址为中心区域，大气环境影响评价范围为边长5km的矩形区域。

2.4.2.2地表水评价范围

本项目产生的废水为生产废水和生活污水，生产废水全部回用于生产，生活污水排入现有旱厕，均不外排，本项目地表水评价主要分析生产废水、生活污水不外排可行性。

2.4.2.4声环境评价范围

本项目噪声源集中在厂区内，考虑噪声距离衰减等因素，评价范围为厂界向外200m范围。

2.4.2.5生态环境评价范围

本次改扩建在现有厂区占地范围内建设，不新增占地，因此，不设置生态环境评价范围。

2.4.2.6土壤环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018中7.2表5“现状调查范围”，本项目为污染影响型一级评价项目，确定本项目土壤污染型评价范围为厂区及厂区边界外1km范围内。

表2.4-16    现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05km范围内 |

2.4.2.7环境风险评价范围

经前文确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），无需设置环境风险评价范围。

2.5环境保护目标调查

2.5.1保护目标原则

1、空气环境保护原则

保护该区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

2、地表水环境保护原则

通过对工程分析和水平衡分析，确定本项目的生产废水和生活污水的水量及水质特征，分析生产废水回用及生活污水不外排可行性。

3、地下水环境保护原则

确保不影响居民饮用水水质。

4、噪声环境保护原则

保证厂区边界噪声达标排放。

5、土壤环境保护原则

确保不影响周边土壤环境质量，满足相应土壤环境质量标准。

6、生态环境影响评价

通过调查收集评价区土地利用、农业环境、动植物资源现状，结合工程特性，预测本项目建设对评价区域生态环境的影响。

2.5.2环境保护目标

本项目选厂位于辽宁省朝阳市辽宁省朝阳市北票市娄家店乡冯家营村，评价范围内无自然保护区、森林、重点文物保护单位、国家重点保护的野生动植物等，

主要环境保护目标为周边生态环境、水环境、声环境、环境空气及土壤环境等，环境保护目标具体见表2.5-1。

表2.5-1     环境保护目标

| 环境 要素 | 名称 | 坐标 |  |  |  | 保护对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂区方位 | 相对厂界距离/m |  | 户数 （户） | 规模 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 西南沟 | 302184.4423 | 4656814.7021 |  |  | 居住区 | 居民 | 一类区 | 西北 | 695 |  | 20 | 60 |
|  | 赵家营子 | 301384.8998 | 4655356.9912 |  |  | 居住区 | 居民 | 一类区 | 西南 | 1472 |  | 40 | 120 |
|  | 下杖子 | 301787.4573 | 4657201.6393 |  |  | 居住区 | 居民 | 一类区 | 西北 | 1242 |  | 40 | 120 |
|  | 冯家营子村 | 300537.3797 | 4657774.9554 |  |  | 居住区 | 居民 | 一类区 | 西北 | 2545 |  | 35 | 105 |
|  | 马场 | 303297.3254 | 4656344.4083 |  |  | 居住区 | 居民 | 一类区 | 东 | 734 |  | 35 | 105 |
|  | 下朝阳沟 | 304321.7620 | 4655495.8089 |  |  | 居住区 | 居民 | 一类区 | 东 | 1897 |  | 80 | 240 |
|  | 上朝阳沟 | 304666.7593 | 4656447.6161 |  |  | 居住区 | 居民 | 一类区 | 东 | 2102 |  | 20 | 60 |
|  | 小二齿沟 | 302871.5480 | 4654164.1909 |  |  | 居住区 | 居民 | 一类区 | 南 | 2095 |  | 30 | 90 |
|  | 大二齿沟 | 304009.2300 | 4653790.0800 |  |  | 居住区 | 居民 | 一类区 | 南 | 2400 |  | 20 | 60 |
|  | 七家子村 | 302261.1234 | 4655280.1287 |  |  | 居住区 | 居民 | 一类区 | 南 | 1004 |  | 100 | 300 |
| 声环境 | 厂区200m范围内无声环境敏感点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地表水 | 蒙古营子河 |  |  |  |  |  | III类 |  | 西南 |  | 距离厂界最近50m | 季节性河流 |  |
| 地下水环境 | 评价区域内浅层地下水、居民分散式饮用水水源井坐标 |  |  |  |  |  | 相对厂址地下水流向 |  |  |  | 相对厂址距离/m |  |  |
|  | - 西南沟村水井 |  |  | 302184.4423 | 4656814.7021 |  | 上游 |  |  |  | 780 |  |  |
|  | - 七家子村水井 |  |  | 302261.1234 | 4655280.1287 |  | 下游 |  |  |  | 900 |  |  |
|  | - 马场村水井 |  |  | 303297.3254 | 4656344.4083 |  | 下游 |  |  |  | 660 |  |  |
|  | - 下朝阳沟村水井 |  |  | 304321.7620 | 4655495.8089 |  | 下游 |  |  |  | 1870 |  |  |
|  | - 下杖子村水井 |  |  | 301787.4573 | 4657201.6393 |  | 上游 |  |  |  | 1260 |  |  |
|  | - 东营子村水井 |  |  | - 301221.9209 | - 4655348.7405 |  | 下游 |  |  |  | 1560 |  |  |
|  | - 冯家营村水井 |  |  | 300537.3797 | 4657774.9554 |  | 上游 |  |  |  | 870 |  |  |
|  | - 小二齿沟村水井 |  |  | 302871.5480 | 4654164.1909 |  | 下游 |  |  |  | 2100 |  |  |
|  | - 生金皋村水井 |  |  | - 305144.8500 | - 4654864.1804 |  | 下游 |  |  |  | 3398 |  |  |
| 土壤 环境 | 厂区用地范围 |  |  |  |  |  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准 |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂区周围林地、农田 |  |  |  |  |  | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值标准 |  |  |  |  |  |  |
| 生态 | 厂区周围植被、土地、野生动物等 |  |  |  |  |  | 维持区域生态系统完整性、稳定性及多样性。 |  |  |  |  |  |  |

赵家营子1472m

大二齿沟2400m

小二齿沟2095m

下朝阳沟1897m

上朝阳沟2102m

马场734m

冯家营村2545m

下仗子1242m

西南沟695m

七家子村1004m

图例：

项目位置

大气评价范围

土壤环境评价范围

声环境评价范围

敏感点

图2.5-1  各要素评价范围及敏感目标相对位置关系图

3建设项目概况与工程分析

3.1现有项目概况

北票市大力铁精粉精选厂成立于2008年8月，位于辽宁省朝阳市北票市娄家店乡冯家营村，现有项目总占地面积13340m2，现有项目主要建设内容：破碎区、选矿车间、办公室、机修车间、铁精粉库房、原矿堆场、中间物料堆场，建设选铁生产线，建设规模为年加工矿石40万吨，年产铁精粉30万吨，年产生尾矿约10万吨，选矿工艺为“一段球磨+三段磁选”，原矿来自周边矿山，尾矿采取干排方式回收利用。

企业现有员工50人，全年工作300天，每天三班制，每班工作时间8小时。

北票市大力铁精粉精选厂于2008年8月委托江苏久力咨询有限公司编制完成了《北票大力铁精粉精选厂年产30万吨铁精粉建设项目环境影响报告书》，并于2009年1月14日取得环评批复文件（北环审[2009]3号），企业于2020年4月14日填报了固定污染源排污许可登记，形成登记回执，登记编号：91211381680056656U001W；于2024年6月编制完成了《北票市大力铁精粉精选厂年产30万吨铁精粉建设项目竣工环境保护验收监测报告》，验收通过，并形成了验收意见。

3.1.1工程组成

现有厂区占地面积13340m2，设置破碎区、选矿车间、办公室、机修车间、产品库房、原矿堆场、中间物料堆场等，具体如下：

表3.1-1     现有项目组成一览表

| 类别 | 项目 | 现有项目工程组成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 破碎区 | 破碎区设置在室外，封闭结构，设置2台破碎机，为磁选前期预处理，分别为粗破、细破。 |  |
|  | 选矿车间 | 占地面积约300m2，建筑面积约300m2，为钢结构，车间内设置磁选生产线。 |  |
|  | 尾矿库 | 已关闭，尾矿排放方式变更为干排，变更情况已在原环评验收中说明，并验收通过，取得专家意见。 |  |
|  | 干排车间 | 占地面积约240m2，建筑面积约240m2，为钢结构，车间内设置一套干排系统，并将压滤后的尾矿暂存于该车间内。 |  |
| 辅助工程 | 办公室 | 2层，占地面积约170m2，建筑面积约340m2，位于生产区北侧，与生产区分开布局，用于办公行政、职工休息等。 |  |
|  | 机修车间 | 占地面积30m2，建筑面积30m2。 |  |
|  | 化验室 | 占地面积约30m2，建筑面积约30m2，主要承担原料、产品的检验工作。 |  |
|  | 配电室 | 建筑面积约25m2，设置变压器。 |  |
| 储运工程 | 产品库房 | 占地面积约200m2，建筑面积约200m2，为钢结构，全封闭式。 |  |
|  | 原料、中间料堆场 | 占地面积约1000m2，位于破碎区、选矿车间南侧。 |  |
|  | 干排尾矿贮存 | 干排尾矿暂存域干排车间内，干排车间为全封闭式彩钢结构。 |  |
| 公用工程 | 供水 | 厂区利用原企业自备水井供给。 |  |
|  | 排水 | 本项目生产废水全部回用；生活污水排入旱厕，定期清掏。 |  |
|  | 供电 | 项目区供电引自当地电网，厂内设置变压器。 |  |
|  | 供热 | 项目办公室冬季采用电供暖。 |  |
| 环保工程 | 废水 | 选矿废水 | 选矿废水经泵打入循环水池（2座，单个容积为1000m3）回用于选矿工艺，不外排。 |
|  |  | 生活污水 | 排入防渗旱厕，定期清掏。 |
|  | 废气 | ①破碎区 | 采用布袋除尘器（TA001）处理后通过1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。 |
|  |  | ①球磨、磁选粉尘 | 采用布袋除尘器（TA001）处理后通过1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。 |
|  |  | ②皮带输送粉尘 | 输送过程全密闭。 |
|  |  | ③道路运输粉尘 | 车辆采用苫布遮盖、道路洒水降尘。 |
|  |  | ④原料、中间料堆场装卸扬尘 | 采取洒水抑尘、降低装卸高度、苫布苫盖等措施。 |
|  |  | ⑤成品库房装卸扬尘 | 库房全封闭。 |
|  |  | ⑥尾矿暂存扬尘 | 干排尾矿暂存于干排车间内，干排车间为全封闭结构，并即产即清、降低装卸高度等。 |
|  | 噪声 | 产噪设备 | 采取隔声、减振等降噪措施。 |
|  | 固体 废物 | ①干排尾矿 | 干排尾矿暂存于干排车间内，即产即清，外运综合利用。 |
|  |  | ②除尘灰 | 除尘灰收集后返回工艺，不外排。 |
|  |  | ③废机油 | 暂存于危废贮存点，委托有资质的单位处理。 |
|  |  | ④废机油桶 | 暂存于危废贮存点，委托有资质的单位处理。 |
|  |  | ⑤生活垃圾 | 设置垃圾桶，定期由环卫部门处理。 |

3.1.2主要设备组成

现有项目主要设备情况见表3.1-2。

表3.1-2    现有项目主要生产设备情况

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动筛 | ZD1224 | 2台 |
| 2 | 波纹挡料皮带机 | / | 1台 |
| 3 | 高频振动细筛 | / | 25台 |
| 4 | 永磁脱水磁选机 | CTB1030 | 3台 |
| 5 | 永磁磁选机 | XCTB1024 | 6台 |
| 6 | 盘式真空过滤机 | ZPG-72 | 1台 |
| 7 | 变径型磁聚机 | / | 2台 |
| 8 | 溢流型球磨机 | 1830mm*4500mm | 1台 |
| 9 | 风槽 | 1500mm*5700mm | 1台 |
| 10 | 槽式给矿机 | G25 | 2台 |
| 11 | 箱式压滤机 | X2400/150-U | 1台 |
| 12 | 离心泵 | SH-10 | 2台 |
| 13 | 渣浆泵 | 100ZJ-I-A46 | 3台 |
| 14 | 装载机 | / | 1台 |
| 15 | 翻斗车 | 15t | 1台 |
| 16 | 电子秤 | 100t | 1台 |

3.1.3工作制度与劳动定员

企业现有员工50人，全年工作300天，每天三班制，每班工作时间8小时。

3.1.4主要原材料及能源消耗情况

表3.1-3    现有项目原材料及能源消耗一览表

| 类别 | 名称 | 单位 | 年用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 粗铁粉 | t/a | 400000 | 附近矿山 |
| 能源 | 电 | 万kWh/a | 180.00 | 当地电网 |
|  | 水 | t/a | 3666.7 | 水井 |

3.1.5现有项目产品方案

表3.1-4   产品方案                        单位：t/a

| 产品 | 用量 |
| --- | --- |
| 铁精粉 | 30万 |
| 尾矿 | 10万 |

3.1.6现状厂区平面布置

企业生产区平面布局呈矩形状，由南向北依次为破碎区、选矿区，干排车间位于选矿区东侧，各生产设施布局紧凑合理。办公生活区位于生产区北侧，与生产区独立设置，厂区内布局合理。

3.1.7选矿工艺流程

- 现有项目采用一段磨矿、阶段选矿的工艺流程。

- 粗铁粉用汽运方式送到选厂的原材料堆放场，粗铁粉通过皮带输送机送入球磨，由球磨机对粗铁粉研磨，经过球磨机研磨后再一次磁选，然后进入高频筛筛分，符合粒度的细矿粉直接进入二次磁选和三次磁选，不合格粒度再返回球磨，然后再进行磁选，磁选机产出铁精粉，送到铁粉池，最后进入成品堆放场，而剩余的尾矿则由泵打至干排车间进行压滤干排，干排尾矿暂存于干排车间，压滤水回用于选矿工序。工艺流程图如下。

- 图3.1-1 现有项目工艺流程及排污节点图

表3.1-5    选矿生产过程产污环节一览表

| 生产设备/排放源 |  | 主要 污染物 | 排放方式 | 治理设施/处理处置方式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎区 | 颗粒物 | 有组织 | 采用布袋除尘器（TA001）处理后通过1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。 | 大气环境 |
|  | 球磨、磁选 | 颗粒物 | 有组织 | 采用布袋除尘器（TA002）处理后通过1根15m高排气筒（DA002）有组织排放。 |  |
|  | 皮带输送 | 颗粒物 | 无组织 | 输送过程全密闭。 |  |
|  | 道路运输 | 颗粒物 | 无组织 | 车辆采用苫布遮盖、道路洒水降尘。 |  |
|  | 原料、中间料堆场装卸 | 颗粒物 | 无组织 | 采取洒水抑尘、降低装卸高度、苫布苫盖等措施。 |  |
|  | 成品库房装卸 | 颗粒物 | 无组织 | 库房全封闭。 |  |
|  | 尾矿暂存 | 颗粒物 | 无组织 | 干排尾矿暂存于干排车间内，干排车间为全封闭结构，并即产即清、降低装卸高度等。 |  |
| 废水 | 选矿废水 | SS、石油类、氨氮等 | 不外排 | 选矿废水经泵打入循环水池（2座，单个容积为1000m2）回用于选矿工艺，不外排。 | 回用 |
|  | 生活污水 | SS、氨氮等 | 不外排 | 排入防渗旱厕，定期清掏。 | 清掏，不外排 |
| 噪声 | 产噪设备 | Leq（A） | / | 减振、隔声、距离衰减等措施 | 外环境 |
| 固废 | 选矿过程 | 干排尾矿 | 不外排 | 暂存在成品库房，定期出售 | 合理处置，综合利用 |
|  | 除尘过程 | 除尘灰 | 不外排 | 干排尾矿输暂存于干排车间内，即产即清，外运综合利用。 |  |
|  | 设备保养 | 废机油 | 不外排 | 除尘灰收集后返回工艺，不外排。 |  |
|  | 设备包装 | 废机油桶 | 不外排 | 暂存于危废贮存点，委托有资质的单位处理。 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 不外排 | 暂存于危废贮存点，委托有资质的单位处理。 |  |

3.1.8公用工程

- 给排水

现有项目生产用水量为110t/a，在使用过程中蒸发损耗，不会产生废水。企业现有员工50人，生活用水量为180t/a，生活污水产生量为144t/a，排入防渗旱厕后定期清掏，不外排。

水平衡见下表，水平衡图见下图。

表3.1-6   水平衡一览表   单位：t/a

| 工段或设备 | 用水量 | 废水产生情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 损耗 | 废水产生量 | 循环 |
| 生活用水 | 180 | 36 | 144 | 0 |
| 生产用水 | 110 | 110 | 0 | 0 |

生活用水

290

180

新鲜水

损耗量36

排入旱厕，定期清掏

144

110

生产用水

损耗量110

图3.1-2  项目水平衡图（t/a）

3.1.8.1 供电

现有项目年用电量为180万kW·h/a，来自于当地电网。

3.1.8.2 供热

现有项目冬季办公室电供暖，车间不供暖。

3.1.9现有项目污染物排放情况

现有项目已于2024年6月通过竣工环境保护验收，并取得验收专家意见，本次污染物有组织排放情况来自《北票市大力铁精粉精选厂年产30万吨铁精粉建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中实测数据，无组织排放情况根据源强核算所得，具体如下。

- 3.1.9.1废气

1、有组织废气

企业现有破碎区、球磨及磁选工序产生的粉尘经收集后，由布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒有组织排放，竣工环境保护验收监测报告表中对排气筒进出口的实测数据如下。

表3.1-7 排气筒废气结果一览表

| 采样日期 | 采样点位 | 检测因子 |  | 检测频次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 2024.6.14 | 除尘器废气排气筒入口 | 排气筒内径（m） |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 标干流量(m3/h) |  | 14829 | 15219 | 14642 |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 1061.8 | 1092.9 | 1042.5 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 15.7 | 16.6 | 15.3 |
|  | 除尘器废气排气筒出口 | 排气筒高度（m） |  | 15 |  |  |
|  |  | 排气筒内径（m） |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 标干流量(m3/h) |  | 15480 | 15724 | 15400 |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 42.5 | 45.3 | 41.4 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.658 | 0.712 | 0.638 |
| 2024.6.15 | 除尘器废气排气筒入口 | 排气筒内径（m） |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 标干流量(m3/h) |  | 15721 | 15229 | 15633 |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 1100.9 | 1159.0 | 996.2 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 17.3 | 17.7 | 15.6 |
|  | 除尘器废气排气筒出口 | 排气筒高度（m） |  | 15 |  |  |
|  |  | 排气筒内径（m） |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 标干流量(m3/h) |  | 15965 | 15247 | 15621 |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 43.6 | 45.9 | 43.3 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.696 | 0.700 | 0.676 |

由上表可知，企业现有破碎区、球磨及磁选工序粉尘产生浓度为1075.55mg/m3，产生速率为16.37kg/h，产生量为117.86t/a，排放浓度为43.67mg/m3，排放速率为0.68kg/h，排放量为4.89t/a。粉尘排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，即颗粒物：120mg/m3，3.5kg/h。

- 2、无组织废气

①原矿、尾矿装卸扬尘

装卸粉尘主要来自原矿、尾矿装卸过程中产生的粉尘，主要为装卸过程中的高度落差带来的扬尘，本次环评采用物料装卸起尘计算模式进行估算，具体如下：

式中：Q—装卸起尘量，kg/a；

V—平均风速，2.7m/s；

H—物料装卸平均高度，2m；

W—物料含水量，原矿7％，尾矿15%；

G—物料装载量，原矿40万t/a，尾矿10万t/a。

经计算得，现有项目原矿装卸起尘量为1.93t/a，尾矿装卸起尘量为0.05t/a，总装卸起尘量为1.98t/a，项目采取降低装卸高度、适量的洒水抑尘措施，可有效减少粉尘排放量，综合抑尘效率为85%，装卸粉尘总排放量为0.297t/a。

②道路运输粉尘

汽车在厂区道路上行驶产生的扬尘按照下述经验公式进行计算：

Q=0.0079V×M0.85×P0.72

Q总=Q×L×G/M

式中：Q—每辆汽车行驶的扬尘量（kg/km•辆）；

Q总—汽车运输总扬尘量（kg/a）；

V—汽车行驶速度（km/h），本项目场内运输取10km/h；

M—汽车重量（t），30t/辆；

P—道路表面粉尘量（kg/m2），取0.8kg/m2；

L—运距（km），内部平均运距0.26km；

G—运输量（t），现有项目原矿运输量为40万t/a，尾矿运输量为10万t/a。

经计算，原矿运输粉尘产生量为4.2t/a，尾矿运输粉尘产生量为1.05t/a，总运输粉尘产生量为5.25t/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》可知，车辆运输过程中采取洒水抑尘、车辆苫盖等措施，抑尘效率可达85%，运输粉尘排放量为0.78t/a。

③皮带输送粉尘

现有项目皮带运输污染源生产工艺产生粉尘源强参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂”相关工序粉尘排放因子（皮带接口参照碎石出料排放因子 0.00145kg/t），现有项目年运输量为40万t/a，则皮带运输粉尘产生量为0.58t/a，企业采取密闭输送，抑尘效率可达85%，粉尘排放量为0.087t/a。

3、现有项目废气产排情况汇总

表3.1-8    现有项目废气产排情况汇总表

| 编号 | 排放源 | 排放形式 | 污染物名称 | 产生量t/a | 治理措施 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA 001 | 破碎区、球磨及磁选工序 | 有组织 | 颗粒物 | 117.86 | 布袋除尘 | 4.89 | 0.68 | 43.67 |
| 1 | 原矿、尾矿装卸 | 无组织 | 颗粒物 | 1.98 | 降低装卸高度、适量的洒水抑尘 | 0.297 | - | - |
| 2 | 道路运输 | 无组织 | 颗粒物 | 5.25 | 洒水抑尘、车辆苫盖 | 0.78 | - | - |
| 3 | 皮带输送 | 无组织 | 颗粒物 | 0.58 | 密闭输送 | 0.087 | - | - |

- 3.1.9.2噪声

现有项目主要的噪声源有颚式破碎机、圆锥破碎机、球磨机、磁选机、渣浆泵、风机等生产机械设备运行时产生的噪声，生产设备设置在封闭结构内，其噪声源情况见下表。

表3.1-9    主要噪声源情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 声压级dB（A） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 振动筛 | 2台 | 85 | 基础减振 |
|  | 波纹挡料皮带机 | 1台 | 85 | 基础减振 |
|  | 高频振动细筛 | 25台 | 85 | 基础减振 |
|  | 永磁脱水磁选机 | 3台 | 90 | 基础减振 |
|  | 永磁磁选机 | 6台 | 90 | 进出风口软连接 |
|  | 溢流型球磨机 | 1台 | 95 | 封闭车间、基础减振 |
|  | 槽式给矿机 | 2台 | 90 | 封闭车间、基础减振 |
|  | 箱式压滤机 | 1台 | 85 | 封闭车间、基础减振 |
|  | 离心泵 | 2台 | 80 | 封闭车间、基础减振 |
|  | 渣浆泵 | 3台 | 80 | 封闭车间、基础减振 |
|  | 装载机 | 1台 | 85 | 封闭车间、基础减振 |
|  | 翻斗车 | 1台 | 90 | 封闭车间、基础减振 |

现有项目采取消声减振、距离衰减等措施，可有效降低噪声排放强度，现有项目验收期间对厂界噪声进行了实测，监测结果如下。

表3.1-10          厂界噪声监测结果               单位：dB(A)

| 点位 日期 | 检测 项目 | 厂界东侧 |  | 厂界南侧 |  | 厂界西侧 |  | 厂界北侧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 2024.6.14 | Leq | 50 | 40 | 51 | 41 | 50 | 38 | 54 | 39 |
| 2024.6.15 | Leq | 50 | 40 | 52 | 42 | 50 | 42 | 54 | 40 |

根据监测数据可知，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，即昼间：65dB（A），夜间：55dB（A）。

3.1.9.3废水

现有项目生产用水量为110t/a，在使用过程中全部蒸发损耗，无废水产生。企业现有员工50人，生活用水量为180t/a，产生的生活污水产生量为144t/a，排入防渗旱厕后定期清掏，不外排。

水平衡见下表，水平衡图见下图。

表3.1-11   水平衡一览表   单位：t/a

| 工段或设备 | 用水量 | 排水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 损耗 | 排放 | 循环 |
| 生活用水 | 180 | 36 | 144 | 0 |
| 生产用水 | 110 | 110 | 0 | 0 |

生活用水

290

180

新鲜水

损耗量36

排入旱厕，定期清掏

144

110

生产用水

损耗量110

- 图3.1-3  项目水平衡图（t/a）

- 3.1.9.4固废

现有项目固废主要为干排尾矿、除尘灰、废机油、废机油桶及生活垃圾。

1、干排尾矿

产生量为10万t/a，暂存于干排车间内，即产即清，外运综合利用。

2、除尘灰

产生量为112.97t/a，收集后返回工艺，不外排。

3、废机油

设备检修过程产生废机油，根据实际运行情况，产生量为0.5t/a，暂存于危废贮存点，委托有资质的单位处理。

4、废机油桶

产生量为0.2t/a，暂存于危废贮存点，委托有资质的单位处理。

5、生活垃圾

生活垃圾产生量约7t/a，暂存于生活垃圾箱，委托环卫部门处理。

现有项目固体废物产生及处置情况如下。

表3.1-12    现有项目固体废物产生及处置情况

| 固废种类 | 产生量t/a | 废物类别 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干排尾矿 | 10万 | 一般固废 | 外运综合利用 |
| 除尘灰 | 112.97 | 一般固废 | 返回生产工艺 |
| 废机油 | 0.5 | 危废 | 委托资质单位处置 |
| 废机油桶 | 0.2 | 危废 | 委托资质单位处置 |
| 生活垃圾 | 7 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处置 |

3.2扩建项目概况

3.2.1项目基本情况

项目名称：北票大力铁精粉精选厂改扩建项目

建设单位：北票市大力铁精粉精选厂

建设地点：辽宁省朝阳市辽宁省朝阳市北票市娄家店乡冯家营村

建设性质：改扩建

总投资：改扩建项目新增投资500万元，其中环保投资40万元，占总投资的8%；

项目占地：企业现有项目占地13340m2，本次改扩建项目在现有厂区范围内建设，不新增占地面积，依托现有车间，不新增建筑面积。

劳动定员：本次改扩建新增20人；

工作制度：全年工作300天，每天三班制，每班工作时间8小时。

建设规模：本次扩建项目新增浮选选金工序，选矿厂新增入选矿石20万t/a。

3.2.2项目工程情况

3.2.2.1项目工程组成

本次改扩建项目新增选金生产线，采用浮选工艺，在现有选矿车间内进行建设，新增浮选机及配套设备，具体项目组成见下表。

表3.2-1     本次改扩建项目工程组成一览表

| 类别 | 项目 | 工程组成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 破碎区 | 破碎区包含粗破、细破，为浮选前期预处理，设备设置在封闭彩钢结构。 |  | 破碎区依托现有 |
|  | 选矿车间 | 依托现有选矿车间，占地面积约300m2，建筑面积约300m2，为钢结构，在车间内新增浮选机及配套设备。 |  | 车间依托现有，新增浮选设备 |
|  | 尾矿库 | 已关闭，尾矿排放方式变更为干排，变更情况已在原环评验收中说明，并验收通过。 |  | 已在原环评验收中分析完毕，不在本次环评评价范围内 |
|  | 干排车间 | 占地面积约240m2，建筑面积约240m2，为钢结构，车间内设置一套干排系统，并将压滤后的尾矿暂存于该车间内。 |  | 依托现有，已在原环评验收变更情况中说明，不在本次环评评价范围内 |
| 辅助工程 | 办公室 | 2层，占地面积约170m2，建筑面积约340m2，位于生产区北侧，与生产区分开布局，用于办公行政、职工休息等。 |  | 依托现有 |
|  | 机修车间 | 占地面积30m2，建筑面积30m2。 |  | 依托现有 |
|  | 化验室 | 占地面积约30m2，建筑面积约30m2，主要承担原料、产品的检验工作。 |  | 依托现有 |
|  | 配电室 | 建筑面积约25m2，设置变压器。 |  | 依托现有 |
| 储运工程 | 产品库房 | 占地面积约200m2，建筑面积约200m2，为钢结构，全封闭式。 |  | 依托现有 |
|  | 原料、中间料堆场 | 占地面积约1000m2，位于破碎区、选矿车间南侧。 |  | 依托现有 |
|  | 干排尾矿贮存 | 干排尾矿暂存于干排车间内，干排车间为全封闭式彩钢结构。 |  | 依托现有 |
| 公用工程 | 供水 | 厂区利用原企业自备水井供给。 |  | 依托现有 |
|  | 排水 | 本项目生产废水全部回用；生活污水排入现有防渗旱厕，定期清掏。本项目无外排废水。 |  | 依托现有 |
|  | 供电 | 项目区供电引自当地电网，厂内设置变压器。 |  | 依托现有 |
|  | 供热 | 项目办公室冬季采用电供暖。 |  | 依托现有 |
| 环保工程 | 废水 | 生产废水 | 生产废水（包括选矿废水和车间地面冲洗水）经泵打入循环水池（2座，单个容积为1000m2）回用于选矿工艺，不外排。 | 本次新增生产废水依托现有循环水池，本次改扩建项目不新增水池 |
|  |  | 生活污水 | 排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。 | 旱厕依托现有 |
|  | 废气 | 破碎粉尘 | 采用布袋除尘器（TA001）处理后通过1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。 | 依托现有 |
|  |  | 球磨粉尘 |  |  |
|  |  | 皮带输送粉尘 | 输送过程全密闭。 | 新增 |
|  |  | 道路运输粉尘 | 车辆采用苫布遮盖、道路洒水降尘。 | 新增 |
|  |  | 原料、中间料堆场装卸扬尘 | 采取洒水抑尘、降低装卸高度、苫布苫盖等措施。 | 新增 |
|  |  | 成品库房装卸扬尘 | 库房全封闭。 | 依托现有 |
|  |  | 尾矿暂存扬尘 | 干排尾矿暂存于干排车间内，干排车间为全封闭结构，并即产即清、降低装卸高度等。 | 依托现有 |
|  | 噪声 | 产噪设备 | 采取隔声、减振等降噪措施。 | 新增 |
|  | 固体 废物 | ①干排尾矿 | 干排尾矿暂存于干排车间内，即产即清，外运综合利用。 | 新增干排尾矿，干排车间已在验收变更情况中说明，不在本次环评评价范围内 |
|  |  | ②除尘灰 | 除尘灰收集后返回工艺，不外排。 | 新增 |
|  |  | ③废机油 | 暂存于危废贮存点，委托有资质的单位处理。 | 危废新增、危废贮存点依托现有 |
|  |  | ④废机油桶 | 暂存于危废贮存点，委托有资质的单位处理。 |  |
|  |  | ⑤浮选药剂废包装 | 暂存于危废贮存点，委托有资质的单位处理。 |  |
|  |  | ⑥生活垃圾 | 设置生活垃圾桶，定期由环卫部门处理。 | 新增生活垃圾，生活垃圾箱依托现有 |

3.2.2.2主要构建筑物情况

本次改扩建项目在现有建筑内建设，仅新增浮选工艺配套的生产设备，主要构建筑物全部依托现有，不新增，具体见下表。

表3.2-2     本次改扩建项目依托的主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 建筑名称 | 建筑面积/m2 | 建筑结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选矿车间 | 300 | 钢结构 |
| 2 | 干排车间 | 240 | 钢结构 |
| 3 | 办公室 | 170 | 混凝土钢结构 |
| 4 | 机修车间 | 30 | 混凝土钢结构 |
| 5 | 化验室 | 30 | 混凝土钢结构 |
| 6 | 配电室 | 25 | 混凝土钢结构 |
| 7 | 危废贮存点 | 25 | 混凝土钢结构 |
| 8 | 产品库房 | 200 | 钢结构 |
| 9 | 循环水池 | 1000 | 地下，共2座，单池容积为1000m3 |
| 10 | 事故池 | 1000 | 地下，共1座，单池容积为1000m3 |

3.2.2.3主要生产设备

本次改扩建项目在现有车间内新增浮选工艺配套的相应生产设备，主要生产设备情况见下表。

表3.2-3  本次改扩建项目主要生产设备表  单位：台/套

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 工序 | 设备位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | / | 2台 | 破碎 | 破碎区 | 依托现有 |
| 2 | 球磨机 | / | 1台 | 磨粉 | 选矿车间 | 依托现有 |
| 3 | 分级机 | / | 1台 | 分级 | 选矿车间 | 依托现有 |
| 4 | 浮选机 | / | 14组 | 浮选 | 选矿车间 | 新增 |
| 5 | 精粉压滤机 | / | 1组 | 压滤出精粉 | 选矿车间 | 新增 |
| 6 | 干排压滤机 | / | 1组 | 压滤出尾矿 | 干排车间 | 依托现有 |

3.2.3项目产品方案

选矿厂在本次改扩建项目中新增入选矿石20万t/a，原矿品位为1.85g/t，精矿品位为25g/t，产品方案如下。

表3.2-4  本项目产品方案

| 名称 | 产量 | 品位 |
| --- | --- | --- |
| 原矿 | 20万t/a | 1.85g/t |
| 金精粉 | 1.406万t/a | 25g/t |
| 尾矿 | 18.594万t/a | / |

3.2.4原辅材料及能源消耗

本次改扩建项目新增原辅料及能源消耗，现有选铁生产线不变，具体新增原辅材料及能源见下表。

表3.2-5 本项目新增能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | kW·h/a | 800万 | 当地电网 |
| 2 | 新鲜水 | t/a | 7.46万 | 厂区自备水井 |

注：冬季路面不洒水，冬季按100d计。

表3.2-6  本项目新增原辅材料一览表

| 序号 | 名称 |  | 包装形式 | 规格 | 用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原矿 |  | / | / | 20万t/a |
| 2 | 浮选药剂 | 丁铵黑药 | 袋装 | 50kg/袋 | 7t/a |
| 3 |  | 丁基黄药 | 袋装 | 50kg/袋 | 3.2t/a |
| 4 |  | 2号油 | 桶装 | 25kg/桶 | 6t/a |
| 5 | 钢球 |  | / | / | 30t/a |
| 6 | 机油 |  | 桶装 | 25kg/桶 | 1t/a |

原辅料理化性质：

- 1、原矿

- 本项目原矿来自周边矿山，由汽车从井口运输到选矿厂，暂存于原料堆场，入选矿石量为20万t/a，矿石块度400～0mm。

- （1）矿石类型

- 矿区银矿石自然类型为石英～硫化物银矿石，根据矿石中硫化物类型及其相对含量可分为：石英～黄铁矿银矿石、石英～黄铁矿～方铅矿银矿石及石英～黄铁矿～方铅矿～闪锌矿～黄铜矿银矿石。银矿石的工业类型确定为含金、铅的石英-硫化物银矿石，其中金与银紧密伴生，为最主要的伴生元素。

- （2）矿石矿物组成

- 矿区的银矿石是以银作为主要有用组分，同时伴生有金、铅和硫等可利用元素。

- （3）矿石结构构造

- 根据部分光片鉴定结果并结合对矿石的肉眼观察，矿石结构主要为自形粒状结构、他形粒状结构、乳滴状结构、交结结构、不混溶连晶结构等。矿石构造主要为条带状构造、脉状构造、细粒浸染构造、斑点状构造等。

- 2、丁铵黑药

- 主要成分二丁基二硫代磷酸铵，分子式（C4H9O）2PSSNH4，白色粉状固体，无臭，在空气中潮解。丁铵黑药是有色金属矿石的优良捕收剂兼起泡剂。对铜、铅、银及活化了的锌的硫化矿以及难选多金属矿有特殊的分选效果。溶于水。易燃，对皮肤有轻微刺激性，轻微毒性。产品应放在阴凉、通风处，防潮、防火、防暴晒。

- 3、丁基黄药

- 丁基黄药是浮选硫化矿物（方铅矿、黄铜矿、闪锌矿，黄铁矿等）最常用的捕收剂。黄药捕收力随其分子中烃基碳原子数的增加而增大，其溶解度减少。对所有重金属硫化矿都有捕收作用。对非硫化矿物（氧化物、碳酸盐、硫酸盐、硅酸盐等）需使用高级黄药才能取得好的捕收效果。丁基黄药的化学成分为丁基黄原酸盐。常温下是固体的黄色粉末，带有刺激性臭味，有毒；黄药易吸水潮解，不稳定，受热、受潮、遇酸碱分解应贮存于阴凉、干燥地；黄药为可燃物，易点火燃烧，在黄药车间附近和室内应设有防火工具和灭火器（如砂、水和泡沫灭火器等），一旦发生火警，以便急救；黄药易溶于水，溶解水中解离成黄原酸根阴离子和轻金属阳离子；黄原酸根阴离子在水溶液中遇金属阳离子生成对应的重金属黄原酸盐沉淀，为此具有捕收力；黄原酸离子水解又生成黄原酸，黄原酸为弱酸，不稳定，易分解成不起捕收作用的二硫化碳和醇。

- 4、2号油

- 2号油学名松醇油，是一种复合高级醇，分子式：ROH(R-烷烃基)。淡黄色到棕红色液体，比重小于水，有刺激性气味。松醇油是可做为有色金属的优良起泡剂，俗称二号油，具有泡沫少，精矿品位高等特点。应避免火花及明火，贮存在阴凉处。

3.2.5总平面布置情况

本次改扩建项目在现有厂区及厂房内建设，不新增占地面积和构筑物，厂区总平面布置保持不变，企业生产区平面布局呈矩形状，由南向北依次为破碎区、选矿区，干排车间位于选矿区东侧，各生产设施布局紧凑合理。办公生活区位于生产区北侧，与生产区独立设置，厂区内布局合理。平面布置图如下。

输送带

50m

危废贮存点

排气筒

除尘器

干排车间

破碎区

原料堆场（散堆）

选矿车间

成品库房

循环水池池

循环水池池

事故池

办公室

图3.2-1  平面布置图

3.3工程分析

3.3.1施工期工艺及产污环节

本次改扩建项目属于未批先建，施工期已过，施工期间仅进行设备安装，不涉及新建厂房等土建施工，对环境影响较小，主要体现在噪声和施工人员生活污水，且施工期较短，施工过程中采取了相应的污染防治措施，随着工期结束，对环境的不利影响随即消失。

3.3.2运营期工艺流程及产污节点

破碎区工艺简述：

破碎区采用二级破碎，为粗破+细破，原矿由汽运暂存于厂区内原料暂存区，通过铲车将原矿送至上料仓进行一级破碎，破碎后矿石粒度为3~0mm，经一级破碎后的矿石经密闭输送廊道进行二级破碎，破碎粒度为2mm～0mm，经二级破碎后的矿石进行筛分，筛下料通过密闭廊道进入下到工序。筛上物料返回至二级破碎，重新破碎，直至满足下段工艺所需粒度要求。

浮选工艺简述：

（1）原料：原矿来源于附近矿山，采用汽运方式运至本选矿厂的原料堆场。该过程产生卸料扬尘、噪声。

（2）配制浮选剂：浮选剂按照比例由人工投入到药剂罐内，并按比例加入清水进行搅拌配药，配制完成的药剂经加药泵泵送至浮选机内。该过程产生药剂废包装。

（3）浮选：在粗选浮选机内的尾矿浆与药剂充分混合，将金元素从矿浆中分离出来，此过程由鼓风机进行鼓风，在浮选池内形成大量泡沫，从而将矿石浓缩到泡沫中，通过浮选机上方的刮板，将上层泡沫送至二次精选工序；二次精选工序的浮选机同样通过加药泵加入浮选药剂，通过鼓风机在浮选池内形成大量泡沫，通过上方刮板将泡沫收集，通过泡沫泵送至金精矿过滤工序；一次浮选和二次浮选产生的底流自流进入斗式提升机浆池，由斗式提升机送至高频脱水筛，脱水的尾矿经皮带输送机送至干排车间进行压滤，高频脱水筛底流进入干排尾矿工序。该过程产生废水、噪声。

（4）金精矿过滤：精选后富含金精矿的泡沫由泡沫泵泵送至精矿浓密机，处理后再进入精矿过滤机，浮选精矿最后需经过滤机进行过滤，磷精矿浆在经过滤机过滤脱水，过滤后可将金精矿含水率降至10％左右，经过脱水后的金精矿即为成品精砂，金精粉进入产品库房暂存后外售。过滤机底流进入干排尾矿工序，该过程产生废水、噪声。

- （5）干排尾矿工序

- 本项目干排尾矿依托现有项目干排尾矿系统，高频脱水筛和过滤机产生的底流经砂浆泵进入尾矿旋流机，旋流机上流泥水泵送至尾矿浓密机，浓密机底流经泵送至板框压滤机，压滤为饼状的尾矿成为干排尾矿通过皮带输送机运出厂房外，落至干排车间内尾矿暂存处；旋流机底流及浓密机上流泥水进入高频脱水筛，筛上物落至皮带输送机送至干排车间内尾矿暂存处；干排尾矿即产即清，外运综合处置。尾矿脱水过程中产生的选矿废水可直接泵送至球磨机进行磨矿用水，当不能及时回用时泵送至循环水池，沉淀后回用于选矿工序。该过程产生废水、固废、噪声。

原矿预处理工艺流程及排污节点图如下。

G1

粉尘

原矿

洒水降尘

铲车

粉尘

上料仓

G2

皮带输送

粉尘

集气罩

颚式破碎

G3

皮带输送

粉尘

15m高排气筒

布袋除尘器

G4

大粒径矿料

集气罩

锤式破碎

皮带输送

粉尘

除尘灰

G5

高频筛分

集气罩

皮带输送

中间矿料

- 图3.3-1  原矿预处理工序工艺流程及排污节点图

G6

磨矿

浮选药剂

S2

提升泵

W1

底流

药剂罐

加药泵

粗选浮选

水

N1

风

依托现有

尾矿干排系统

鼓风机

N2

浮选机刮板

N3

直接泵送

球磨机

导流槽

底流

精选浮选

底流

N8、W5

W2

尾矿旋流机

风

鼓风机

高频脱水筛

浮选机刮板

尾矿

上流

上流

泵

N11、W8

N4

N5

底流

尾矿浓密机

干排车间尾矿内暂存处

N9、W6

底流

精矿浓密机

底流

S3

N6、W3

提升泵

尾矿

板框压滤机

N10、W7

底流

精矿过滤机

底流

N7、W4

循环水池，废水全部回用

金精粉

皮带输送机

产品库房

图3.3-2   浮选工艺流程及排污节点图

表3.3-1   本次改扩建项目产污环节一览表

| 污染类型 | 排污编号 | 污染源 | 主要污染因子 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 原矿堆存 | 颗粒物 | 洒水降尘、降低卸料高度等措施 |
|  | G2 | 上料 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒有组织排放 |
|  | G3 | 鄂式破碎 | 颗粒物 |  |
|  | G4 | 锤式破碎 | 颗粒物 |  |
|  | G5 | 筛分 | 颗粒物 |  |
|  | G6 | 球磨 | 颗粒物 |  |
| 废水 | W1 | 粗选浮选 | SS、氨氮、石油类 | 尾矿脱水过程中产生的选矿废水可直接回用于球磨工序，当不能及时回用时，泵送至循环水池，待需要时回用。 |
|  | W2 | 精选浮选 |  |  |
|  | W3 | 精矿浓密 |  |  |
|  | W4 | 精矿过滤 |  |  |
|  | W5 | 尾矿旋流机底流 |  |  |
|  | W6 | 尾矿浓密机上流 |  |  |
|  | W7 | 板框压滤机底流 |  |  |
|  | W8 | 高频脱水筛底流 |  |  |
| 噪声 | N1-N7 | 配药、浮选、过滤等机械设备运转 | Leq(A) | 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声，风机进出口软连接 |
| 固废 | S1 | 选矿设备维修保养 | 废机油、废油桶 | 暂存于危废贮存点，委托有资质单位定期处理 |
|  | S2 | 药剂配置 | 药剂废包装 |  |
|  | S3 | 尾矿压滤 | 尾矿 | 外运综合利用，不外排 |
|  | S4 | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 收集后返回工艺，不外排 |
|  | S5 | 员工生活 | 生活垃圾 | 设置生活垃圾桶，定期由环卫部门处理。 |

物料平衡

表3.3-2  本项目物料平衡一览表

| 投入（t/a） |  |  | 产出（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 数量 | 名称 | 数量 |
| 矿石 |  | 200000 | 精矿 | 14060 |
| 丁铵黑药 |  | 7 | 尾矿 | 185940 |
| 丁基黄药 |  | 3.2 | 有组织粉尘排放量 | 0.63 |
| 2号油 |  | 6 | 无组织粉尘排放量 | 1.8605 |
| 选矿用水 | 药剂配置加水 | 900 | 工艺损耗水 | 36185.7 |
|  | 选矿工艺加新鲜水 | 58765.5 | 产品带走水 | 1407 |
|  | 车间地面冲洗回用水 | 240 | 尾矿带走水 | 22312.8 |
| 合计 |  | 26万 | 26万 |  |

注：产品精矿中包含72.9t回用的收尘灰。

3.3.3公用工程

本项目用水主要包括生产用水和生活用水。产生的生产废水全部回用于生产工艺，不外排；生活污水排入现有旱厕后定期清掏，不外排。具体给排情况如下。

1、生产用水

本项目生产用水主要包括选矿生产工艺用水、药剂制备用水、车间抑尘用水、车间地面冲洗水、运输道路抑尘洒水，本项目为改扩建项目，在现有厂区内建设，不新增绿化面积，因此，不新增绿化用水。

①选矿工艺用水

根据企业提供资料，处理1t矿石用水量为3t，本项目年处理20万t矿石，年生产300天，日处理矿石量约为666.67t/d，则选矿工艺日用水量约为2000t/d。来自工艺循环水、车间地面冲洗废水和补充水，其中工艺循环水包括溢流循环水、精矿压滤水、尾矿压滤水。

②浮选药剂制备用水

- 浮选药剂在使用前需加水，用水量约为3t/d，用水全部损耗，无废水产生。

③车间地面冲洗用水

车间地面冲洗水用水量约为1t/d，其中20%蒸发损耗，剩余80%排入现有循环水池后回用选矿工序，回用量为0.8t/d。

④车间抑尘用水

主要产尘车间为选矿车间和干排车间，总建筑面积为540m2，用水系数按1L/m2计，则，日用水量为0.54t/d，用水全部损耗，无外排废水。

⑤运输道路洒水降尘用水

厂区内部运输道路约为260m，路面宽为4m，面积为1040m2，用水系数按1.5L/m2计，每天洒水2次，日用水量为3.12t/d，用水全部损耗，无外排废水。冬季不洒水。

⑥厂区洒水降尘用水

包括物料装卸过程中洒水、厂区内日常洒水，用水量约为1.5t/d，用水全部损耗，无外排废水。

- 2、生活用水

企业不设置食堂，生活用水仅为员工日常饮用，用水量按40L/人•d计算，本次新增劳动定员20人，年生产300天，则用水量为240t/a。生活污水排放量按用水量的80%计算，产生量为192t/a，生活污水排入厂区现有旱厕，定期清掏，不外排。

图3.3-3     本项目冬季水平衡图（不进行道路洒水降尘）  单位：t/d

图     本项目夏季水平衡图

图3.3-4   本项目夏季水平衡图   单位：t/d

3.2.8.3供电

本项目在主厂房附近设置了一座低压配电室，用于向厂内各用电设备配电，本项目用电量为800万kW·h/a。

3.2.8.4供热

项目办公室内冬季采用电供暖，车间不供暖。

3.3.4工作制度与劳动定员

本次改扩建新增员工20人，每年工作300天，三班制工作制度，每班工作时间8小时，全年工作7200小时。

3.3.5污染源分析

3.3.5.1施工期污染源分析

本项目属于未批先建项目，施工期已过，在施工期主要为设备安装，不涉及土建工程，污染物排放量较小，对环境影响较小。

3.3.5.2营运期污染源分析

（一）大气污染源分析

本次改扩建项目主要新增浮选工艺，年处理矿石规模为20万t/a，经前文分析，主要大气污染源为原矿及尾矿装卸过程、破碎区、球磨、运输道路、皮带输送过程，污染物均为颗粒物。其中原矿及尾矿装卸过程、运输道路、皮带输送过程经处理后无组织排放，破碎区、球磨有组织排放，具体源强核算内容如下。

1、无组织排放：

①原矿、尾矿装卸扬尘

装卸粉尘主要来自原矿、尾矿装卸过程中产生的粉尘，主要为装卸过程中的高度落差带来的扬尘，本次环评采用物料装卸起尘计算模式进行估算，具体如下：

式中：Q—装卸起尘量，kg/a；

V—平均风速，2.7m/s；

H—物料装卸平均高度，2m；

W—物料含水量，原矿7％，尾矿15%；

G—物料装载量，原矿20万t/a，尾矿18.594万t/a。

经计算得，本项目原矿装卸起尘量为0.965t/a，尾矿装卸起尘量为0.093t/a，总装卸起尘量为1.058t/a，项目采取降低装卸高度、适量的洒水抑尘措施，可有效减少粉尘排放量，综合抑尘效率为85%，装卸粉尘总排放量为0.159t/a。

②道路运输粉尘

汽车在厂区道路上行驶产生的扬尘按照下述经验公式进行计算：

Q=0.0079V×M0.85×P0.72

Q总=Q×L×G/M

式中：Q—每辆汽车行驶的扬尘量（kg/km•辆）；

Q总—汽车运输总扬尘量（kg/a）；

V—汽车行驶速度（km/h），本项目场内运输取10km/h；

M—汽车重量（t），30t/辆；

P—道路表面粉尘量（kg/m2），取0.8kg/m2；

L—运距（km），内部平均运距0.26km；

G—运输量（t），现有项目原矿运输量为20万t/a，尾矿运输量为18.594万t/a。

经计算，原矿运输粉尘产生量为2.1t/a，尾矿运输粉尘产生量为1.952t/a，总运输粉尘产生量为4.052t/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》可知，车辆运输过程中采取洒水抑尘、车辆苫盖等措施，抑尘效率可达85%，运输粉尘排放量为0.608t/a。

③皮带输送粉尘

本项目皮带运输污染源生产工艺产生粉尘源强参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂”相关工序粉尘排放因子（皮带接口参照碎石出料排放因子 0.00145kg/t），现有项目年运输量为20万t/a，则皮带运输粉尘产生量为0.29t/a，企业采取密闭输送，抑尘效率可达85%，粉尘排放量为0.0435t/a。

2、有组织排放：

包括破碎区、球磨工序，产生的粉尘经收集后，通过1台布袋除尘器（TA001）处理，处理后经15m高排气筒（DA001）有组织排放。破碎区源强核算依据来源于《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂”章节，球磨工序源强核算依据来源于《排放源调查统计产排污核算方法和系数手册-0921金矿采选行业系数手册》，核算情况如下。

表3.3-3  破碎区、球磨工序产排情况一览表

| 产污环节 | 污染物 | 产污 系数 | 产生量 | 集气罩收集的量 | 治理 效率 | 排放量 | 排放速率 | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄂式破碎 | 颗粒物 | 0.05kg/t | 10t/a | 9t/a | 99% | 0.09t/a | 0.038kg/h | 2.506mg/m3 |
| 锤式破碎 | 颗粒物 | 0.05kg/t | 10t/a | 9t/a | 99% | 0.09t/a | 0.038kg/h | 2.506mg/m3 |
| 球磨 | 颗粒物 | 0.25kg/t | 50t/a | 45t/a | 99% | 0.45t/a | 0.0625kg/h | 4.167mg/m3 |
| DA001 | 颗粒物 | / | 70t/a | 63t/a | 99% | 0.63t/a | 0.1385kg/h | 9.23mg/m3 |

注：风机设计风量为15000m3/h，年破碎、球磨时间均为2400h。球磨时间为7200h。

由上表可知，粉尘经治理后，排气筒出口排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求，即120mg/m3、3.5kg/h。

本项目粉尘产排情况汇总

表3.3-4  粉尘产排情况一览表

| 排放源 | 排放方式 | 产生量 | 排放量 | 排放速率 | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 有组织 | 63t/a | 0.63t/a | 0.1385kg/h | 9.23mg/m3 |
| 选矿车间 | 无组织 | 7t/a | 1.05t/a | - | - |
| 原矿装卸 | 无组织 | 0.965t/a | 0.145t/a | - | - |
| 尾矿装卸 | 无组织 | 0.093t/a | 0.014t/a | - | - |
| 道路运输 | 无组织 | 4.052t/a | 0.608t/a | - | - |
| 皮带输送 | 无组织 | 0.29t/a | 0.0435t/a | - | - |

（二）水污染源分析

本项目用水主要包括生产用水和生活用水。产生的生产废水全部回用于生产工艺，不外排；生活污水排入现有旱厕后定期清掏，不外排。具体情况如下。

（1）生产用水

本项目生产用水主要包括选矿生产工艺用水、药剂制备用水、车间抑尘用水、车间地面冲洗水、运输道路抑尘洒水，本项目为改扩建项目，在现有厂区内建设，不新增绿化面积，因此，不新增绿化用水。

①选矿工艺用水

根据企业提供资料，处理1t矿石用水量为3t，本项目年处理20万t矿石，年生产300天，日处理矿石量约为666.67t/d，则选矿工艺日用水量约为2000t/d。来自工艺循环水、车间地面冲洗废水和补充水，工艺循环水包括溢流循环水、精矿压滤水、尾矿压滤水。

②浮选药剂制备用水

- 浮选药剂在使用前需加水，用水量约为3t/d，用水全部损耗，无废水产生。

③车间地面冲洗用水

车间地面冲洗水用水量约为1t/d，其中20%蒸发损耗，剩余80%排入现有循环水池后回用选矿工序，回用量为0.8t/d。

④车间抑尘用水

主要产尘车间为选矿车间和干排车间，总建筑面积为540m2，用水系数按1L/m2计，则，日用水量为0.54t/d，用水全部损耗，无外排废水。

⑤运输道路洒水降尘用水

厂区内部运输道路约为260m，路面宽为4m，面积为1040m2，用水系数按1.5L/m2计，每天洒水2次，日用水量为3.12t/d，用水全部损耗，无外排废水。冬季不洒水。

⑥厂区洒水降尘用水

包括物料装卸过程中洒水、厂区内日常洒水，用水量约为1.5t/d，用水全部损耗，无外排废水。

- （2）生活用水

企业不设置食堂，生活用水仅为员工日常饮用，用水量按40L/人•d计算，本次新增劳动定员20人，年生产300天，则用水量为240t/a。生活污水排放量按用水量的80%计算，产生量为192t/a，生活污水排入厂区现有旱厕，定期清掏，不外排。

选矿废水是一个累积的过程，选矿废水污染因子源强类比《北票市龙兴矿业有限公司选矿试验中尾矿废水检测报告》，该选厂选矿原料、生产产品、工艺、及浮选药剂均与本项目相近，选矿废水水质分析如下：

表3.3-5     选矿废水污染因子检测结果一览表

由上表可知，选矿废水水质各项指标均满足《城市污水再生利用 工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）工艺与产品用水标准，因此，满足回用选厂生产的水质要求。

（三）噪声污染源分析

选矿工程主要的噪声源有颚式破碎机、锤式破碎机、球磨机、磁选机等生产机械设备运行时产生的噪声。其产噪设备噪声产生情况，其噪声源情况见下表。

表3.3-6     工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物 名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距离室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声压级/dB(A) |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| - 1 | 破碎区 | 破碎机 | / | 95 | 设备封闭、距离衰减等 | 302617.07 | 4656198.87 | 360 | 2 | 89 | 昼间 | 15 | 74 | 1m |
|  |  | 破碎机 | / | 95 |  | 302616.03 | 4656197.45 | 360 | 2 | 89 | 昼间 | 15 | 73 | 1m |
| - 2 | 选矿车间 | 球磨机 | / | 95 | 设置在封闭车间内，并采取基础减振、消声等措施 | 302591.57 | 4656224.60 | 360 | 3 | 85 | 昼、夜间 | 15 | 68 | 1m |
|  |  | 分级机 | / | 80 |  | 302590.53 | 4656223.24 | 360 | 3 | 70 | 昼、夜间 | 15 | 52 | 1m |
|  |  | 浮选机（14组） | / | 85/96 |  | 302585.72 | 4656230.07 | 360 | 3 | 86 | 昼、夜间 | 15 | 71 | 1m |
|  |  | 精粉压滤机 | / | 80 |  | 302577.35 | 4656232.74 | 360 | 3 | 70 | 昼、夜间 | 15 | 50 | 1m |
| - 3 | 干排车间 | 干排压滤机 | / | 80 | 设置在封闭车间内，并采取基础减振，消声等措施 | 302628.40 | 4656234.75 | 360 | 3 | 70 | 昼、夜间 | 15 | 49 | 1m |

注：由于浮选机数量较多，为14组，本次环评对浮选机噪声源强先叠加，再衰减。单台浮选机噪声源强为85dB(A)，叠加后为96dB(A)。破碎区在封闭的彩钢结构中，对噪声有一定程度的削减，可视为室内声源。

（四）固体废物污染源分析

本项目生产过程中产生一般固废、危废及生活垃圾。一般固废包括尾矿、除尘灰，危废包括废机油、废油桶、浮选药剂废包装。

（1）尾矿

本项目尾矿采用干排方式，经查《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类属于SW05尾矿，代码为092-001-S05，产生量为18.594万t/a，压滤后的干尾矿暂存于干排车间尾矿暂存处，日产日清，尾矿外运作为建筑材料原料综合利用。

本项目产生尾矿为一般工业固体废物，尾矿浸出液检出项目浓度值均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准值，且pH值在6-9之间，表明本项目产生的尾矿属于I类一般工业固体废物，可作为建筑材料原料。

- 除尘灰

- 本项目除尘灰主要来自破碎、球磨工序配套的布袋除尘器，经查《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类属于SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59，收集的粉尘量为62.37t/a，全部返回磨矿工艺，不外排。

- 废机油、废油桶

类比同类型企业，本项目年产废机油量为0.5t/a、废油桶0.1t/a，经查《国家危险废物名录》（2025年），废机油和废油桶属于名录中列“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废机油废物代码900-214-08，为车辆、机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油；废油桶废物代码为900-249-08，属于其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。企业将废机油、废油桶暂存于现有危废贮存点后，委托有资质的单位处理。

- 浮选药剂废包装

本项目浮选过程中使用的药剂主要包括丁基黄药、丁铵黑药、2号油，其中，丁基黄药、丁铵黑药为粉装，包装规格均为50kg/袋，2号油为液态，包装规格为25kg/桶，根据本项目药剂用量，可得出废包装袋为204个，废包装桶240个，总产生量约为3t/a，经查《国家危险废物名录》(2025年)，本项目产生的浮选药剂废包装属于名录中所列“HW49 其他废物”为危险废物，代码为 900-041-49，含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。企业将浮选药剂废包装暂存于现有危废贮存点后，委托有资质的单位处理。

- 生活垃圾

- 本次改扩建新增员工20人，生活垃圾按照0.5kg/人▪d 计算，产生量为10kg/d，3t/a，经查《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类属于SW64其他垃圾，代码为900-009-S64，生活垃圾暂存于现有生活垃圾箱内，委托环卫部门处理。

本项目固体废物分类及统计见下表。

表3.3-7    一般工业固废及生活垃圾产排情况一览表

| 序号 | 固体废物名称 | 代码 | 产生量(t/a) | 排放量(t/a) | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾矿 | 092-001-S05 | 18.594万 | 0，不外排 | 外运作为建筑材料原料综合利用 |
| 2 | 除尘灰 | 900-099-S59 | 62.37 | 0，不外排 | 全部返回磨矿工艺 |
| 3 | 生活垃圾 | 900-099-S64 | 3 | 0，不外排 | 暂存现有生活垃圾箱，由环卫部门定期清运处理 |

表3.3-8     危险废物产排情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 形态 | 危险成分 | 产废周期 | 危险特性 | 处理处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 0.5 | 液态 | 石油类 | 季度 | T，I | 暂存于现有危废贮存点，定期交有资质单位处置 |
| 2 | 废油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.1 | 固态 | 石油类 | 季度 | T，I |  |
| 3 | 浮选药剂废包装 | HW49 | 900-041-49 | 3 | 固态 | 无机物 | 季度 | T/In |  |
| T：(指生态环境和人体健康具有有害影响的毒性)；I：（易燃性）；In：感染性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.6本次改扩建项目污染物排放汇总分析

表3.3-9     本次改扩建项目污染物排放总汇表

| 类别 | 污染源 |  | 污染物名称 | 产生浓度mg/Nm3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 治理设施 | 治理效率% | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量t/a | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 鄂式破碎 | 颗粒物 | 250.6 | 3.8 | 9 | 集气罩+布袋除尘（TA001）+15m高排气筒（DA001） | 99 | 2.506 | 0.038 | 0.09t/a | / |
|  |  | 锤式破碎 | 颗粒物 | 250.6 | 3.8 | 9 |  |  | 2.506 | 0.038 | 0.09t/a | / |
|  |  | 球磨 | 颗粒物 | 416.7 | 6.25 | 45 |  |  | 4.167 | 0.0625 | 0.45t/a | / |
|  | DA001 |  | 颗粒物 | 923 | 13.85 | 63 |  |  | 9.23 | 0.1385 | 0.63t/a | 3.5kg/h，120mg/m3 |
|  | 无组织 | 选矿车间 | 颗粒物 | - | - | 7t/a | 洒水抑尘、降低卸料高度等 | 85 | - | - | 1.05 | 1.0mg/m3 |
|  |  | 原矿装卸 | 颗粒物 | - | - | 0.965t/a | 洒水抑尘、苫布苫盖、降低卸料高度等 | 85 | - | - | 0.145 | 1.0mg/m3 |
|  |  | 尾矿装卸 | 颗粒物 | - | - | 0.093t/a | 洒水抑尘、苫布苫盖、降低卸料高度等 | 85 | - | - | 0.014 | 1.0mg/m3 |
|  |  | 道路运输 | 颗粒物 | - | - | 4.052t/a | 洒水抑尘、苫布苫盖、减速慢行等 | 85 | - | - | 0.608 | 1.0mg/m3 |
|  |  | 皮带输送 | 颗粒物 | - | - | 0.29t/a | 输送带封闭 | 85 | - | - | 0.0435 | 1.0mg/m3 |
| 水污染物 | 选矿废水 |  | SS等 | - | - | 862.055t/d | 暂存于循环水池，回用于生产，不外排 | - | - | - | 0 | - |
|  | 车间地面冲洗水 |  | SS等 | - | - | 0.8t/d | 暂存于循环水池，回用于生产，不外排 | - | - | - | 0 | - |
|  | 员工生活 |  | COD、BOD、氨氮、SS等 | - | - | 0.64t/d | 依托现有旱厕处理，定期清掏，不外排 | - | - | - | 0 | - |
| 固体 废物 | 一般固废 |  | 产生量t/a |  |  | 处置方式 |  | 排放量t/a |  |  |  | 去向 |
|  |  |  | 尾矿 | 18.594万 |  | 外运作为建筑材料原料综合利用 |  | 0 |  |  |  | 综合利用 |
|  |  |  | 除尘灰 | 62.37 |  | 全部返回磨矿工艺 |  | 0 |  |  |  | 回用 |
|  | 危险废物 |  | 废机油 | 0.5 |  | 暂存于现有危废贮存点，定期交有资质单位处置 |  | 0 |  |  |  | 委托处置 |
|  |  |  | 废油桶 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 委托处置 |
|  |  |  | 浮选剂废包装 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 委托处置 |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 3 |  | 暂存现有生活垃圾箱，由环卫部门定期清运处理 |  | 0 |  |  |  | 委托处置 |
| 噪声 | 产噪设备 |  | Leq（A） | 80-85dB(A) |  | 车间隔声、消声、基础减振、距离衰减等 |  | 49-74dB(A) |  |  |  | 达标排放 |

3.3.7项目污染物“三本帐”

“三本账”涉及的污染物类型包括大气、水和固废。本项目实施后，生产废水全部回用，生活污水排入旱厕后定期清掏，废水全部不外排；固废全部得到合理处置，不外排；仅废气经处理后达标排放，污染物排放“三本帐”情况详见下表。

表3.3-10     项目污染物“三本账”一览表   单位：t/a

| 污染物 类型 | 产物环节 | 污染物 | 原有项目排放量 | 本次改扩建项目 排放量 | “以新带老”削减量 | 改扩建后全厂总排放量 | 全厂增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原矿、尾矿装卸扬尘 | 无组织颗粒物 | 0.297 | 0.159 | 0 | 0.456 | +0.159 |
|  | 道路运输扬尘 | 无组织颗粒物 | 0.78 | 0.608 | 0 | 1.388 | +0.608 |
|  | 皮带输送粉尘 | 无组织颗粒物 | 0.087 | 0.0435 | 0 | 0.1305 | +0.0435 |
|  | 选矿车间 | 有组织颗粒物 | 4.89 | 0.63 | 0 | 5.52 | +0.63 |
|  |  | 无组织颗粒物 | 1.96 | 1.05 | 0 | 3.01 | +1.05 |
| 水污染物 | 生产过程 | 生产废水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 员工生活 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固体废物 | 尾矿干排 | 尾矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 除尘器除尘 | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 设备维修保养 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 设备维修保养 | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 浮选过程 | 浮选剂废包装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4自然环境概况

4.1自然概况

4.1.1地理位置

北票市位于辽宁西部，大凌河中游，东经 120°15-121°17，北纬 41°24'-42°17'，东西83.25km，南北长129.5km，南临锦州，北接内蒙古自治区，是辽蒙冀中心区域，环渤海经济圈的重要组成部分，全市总面积4469km2。

本项目位于辽宁省朝阳市北票市娄家店乡冯家营村，行政区划隶属青峰山乡管辖。中心地理坐标：经度：120.62018397°，纬度：42.03525535°。地理位置图如下。

图4.1-1 本项目相对于朝阳市的位置关系图

4.1.2 气象气候

北票市属辽西低山丘陵地带，属暖温带半湿润的大陆性季风气候区，其特点四季分明，春季风大，雨少，蒸发量大，空气干燥，但气温回升快，日差较大;夏季炎热，雨量较集中，属雨热高峰；秋季雨量减少，温度下降较快，日温差明显增大;冬季寒冷，降雪量少，空气干燥。年均降水量474.7mm，大部分集中在七、八、九月，约占全年降水量的50.9%，作物生育期(四~九月)降雨量为436.7mm。年均蒸发量为2049.1mm，年均气温为8.7℃，七月份最高，月平均气温为 24.7℃，一月份最低，月平均气温为-10.2℃，全年平均日照时数为2933.1h，秋冬两季多北风，春夏多南风，年平均风速2.5m/s，最大风速为18.0m/s。无霜期为150d，地面冻结始于10月下旬，解冻在4月上旬左右，最大冻土深度为1.3m。

4.1.3 水文

北票市境内大凌河、小凌河两水系。大凌河和牤牛河的支流及小凌河水系多为季节河，总计有大小河流1680余条，各支流均与次一级构造线平行，与主流呈直交或近似直交的格网水系,其中面积100平方公里以上流域的河流有13条，主要有大凌河、牤牛河、柳河、长皋河、蒙古营河、十八奋河、马友营河、老寨川河、黑城子河、西官营河、东官营河、顾洞河及巴图营河。本项目附近地表水为蒙古营子河，为季节性河流，水体不发育，附近无常年地表水体。

4.1.4地形地貌

北票市是一个“七山一水二分田”的丘陵山区。境内四周高，中间低，西北绵亘大青山脉，主要山峰平顶山，海拔1074m。南部为起伏的松岭山脉；中部为海拔 200m左右的低丘。

项目位于辽宁西部山区，地处努鲁儿虎山山系，处于辽西构造剥蚀低山区山脊多呈鱼脊状。地形总体上南西高、北东低，地形起伏大，地形最高海拔标高548m，最低海拔标高398m，相对高差150m，当地侵蚀基准面为390m。区内沟谷呈现中等切割构造剥蚀，侵蚀堆积地貌景观。第四系岩性主要为砂、砾石、岩石碎块及粘性土组成的残坡积、坡洪积,局部冲沟口堆积形成不规则的小透镜体，厚度在 2~5m。

4.1.5 区域地质与构造

1.地质概况：

工作区大地构造位置处于柴达木-华北板块(I)，华北陆块(Ш-5)，燕山中新元古代裂陷带(Ш-5-4)，辽西中生代上叠盆地带(Ш-5-4-3)，朝阳中生代叠加盆岭系(II-5-4-3-2)。

2.区域地层：

区域上太古宙变质杂岩广布，构成了本区最古老的结品基底，该体系主要由变质表壳岩、变质深成岩和变质脉岩组成。

变质表壳岩：本区最古老的高级变质火山岩、沉积岩、基性、超基性小侵入体，主要以透镜状、浑圆状、条带状及不规则状包体赋存于主体片麻岩中，其形态和排列方向与片麻理基本协调一致,主要岩石组合为磁铁石英岩、基性麻粒岩、斜长角闪岩及变质超基性岩。

主体片麻岩：各类变质深成岩，属于变质深成中性岩类，组构不均匀，变化较大，为变质杂岩主体，它侵入于变质表壳岩组合，具有变余深成岩结构，普遍具韧性变形特征。该岩石组合规模大小不等，长数米一数公里。

变质脉岩：斜长片麻岩和二长片麻岩，呈岩席状侵入于主体片麻岩中，片麻状构造，长英物质有拉长特点。

3.地质构造

区域内主要地质构造为承德~北票壳断裂,系内蒙地轴和燕山台褶带两个二级构造单元分界线,该断裂在内蒙地轴以南通过,呈近东西向。破碎带宽度10m~100m，形成于元古代，具多期活动特点，在其北侧有与其平行的鸡冠山断裂房申断裂，最晚活动时间为晚侏罗纪。

4.岩浆岩

区域内出露的岩浆岩主要有华力西期侵入岩、燕山期侵入岩以及岩脉。

(1)华力西期侵入岩

在本区分布较广泛，主要有华力西期花岗岩(y43)、华力西期闪长岩(643)，呈岩体产出。主要分为两部份,一部分分布于住户沟、莫海沟一带，面积约40km2另一部分分布于娄家店乡至北四家乡及其西北大部分地区，面积约90km2。

(2)燕山期侵入岩

燕山期侵入岩有花岗岩(y52)及闪长岩(852)，主要出露于马达营子东部、沙金沟北部、黄古屯东北、十八台南部，规模不大多呈小岩株和岩基产出。一般短轴长2km，长轴长4km。

(3)岩脉

本区岩脉较发育，主要有花岗斑岩(yπ)、流纹斑岩(h)、闪长斑岩(6元)、石英脉(q)、伟晶岩脉(p)、花岗细晶岩脉(yT)、煌斑岩脉(x)、辉绿岩脉(βu)、安山玢岩(a)、玄武玢岩(β)等。岩脉主要分布于黄古屯至北四家乡一带，一般规模不大长度一般在 1km-2km左右，最大者可达5.7km，宽度一般在0.2km左右。岩脉走向一般为30°~40°左右，倾向西北，倾角在70°~85°左右。

4.1.6 区域水文地质概况

1、地下水类型及含水岩组特征

区域含水层主要为第四系松散岩类孔隙含水层、碎屑岩类孔隙裂隙含水层和基岩裂隙含水层。

- 第四系松散岩类孔隙含水层：第四系孔隙潜水含水层:矿区东部第四纪松散堆积物因受地形影响比较发育，分布于近东西向沟谷之中，一般厚度5~10m，以砾石及黄土状亚粘土为主，富水性较好，除接受降水垂直渗透外，还可以接受基岩风化裂隙潜水补给，因其所处标高低，对矿床开采无影响。

(2)基岩风化裂隙含水层，含水层岩性为黑云角闪斜长片麻岩和黑云斜长片麻岩，即矿体围岩，岩石大部分裸露，风化较剧，裂隙发育，富含风化裂隙潜水，与矿床充水关系较密切。

2、地下水的补给、径流与排泄条件

区内地下水主要接受大气降水补给，由高向低沿坡地向沟谷排泄。在天然条件下，第四系松散层中的孔隙潜水与基岩风化带裂隙水存在密切的水力联系，构成统一的地下水面，而与深部基岩裂隙水间水力联系较弱。天然状态下区内地下水的补给、径流、排泄条件良好。

3、地下水动态特征

（1）地下水水位统测

丰水期受降雨影响河水补给地下水，枯水期河流水量小，有地下水向河流补给趋势，但补给量不大。

评价区内地下水水位变化小，水力梯度较小，水流缓慢，在丰水期受河水补给影响，在河流附近水位略有上升，在农田区夏季灌溉导致地下水水位上升。枯水期河流缓慢，农田区亦无大量用水活动，水流总体呈现平缓流动趋势。

（2）地下水水位动态特征

评价区浅层地下水水位动态主要受气象、水文、灌溉等因素控制，其中大气降水是主要因素，它控制着地下水动态的季节变化和年变化。据丰、枯水期动态监测，评价区浅层地下水水位丰水期和枯水期有一定的变化，但都显示为由北向南径流。丰水期和枯水期，地下水的流场形态略有不同，近河地段丰水期河水补给地下水，枯水期灌渠上游停止输水，接受地下水补给。从不同时期的等水位线图上可以看出，丰、枯水期北部变幅在1.0m左右，南部近河地段变幅在0.5m左右。该地区地下水径流滞缓，水位埋藏浅，毛细作用强，潜水蒸发及降水入渗是控制水位动态的主要因素。12月份至次年3月份地表封冻，水位最低且较平稳4~5月上旬，地表解冻，受春汛影响，水位有所上升。6月进入雨季，受降水入渗补给控制，水位开始上升，至9月下旬达到峰值。9月以后降雨入渗基本停止潜水蒸发排泄成为主导因素，水位缓慢下降，到次年2月底达到最低水位。属降雨入渗~蒸发型。

4.1.7土壤

4.1.6.1区域土壤状况调查

土壤区域分布是指由于中小地形、水文地质条件和成土母质等区域性成土条件的变化而引起的土壤有规律的变化。根据地貌和土壤组合特点，辽宁土壤的区域性分布可分为辽东山地丘陵区、辽西低山丘陵区、辽河平原区3种类型。本项目属于辽西低山丘陵区。

本区包括朝阳市的全部和阜新市、锦州市的西部，葫芦岛市全部。南部以松岭山脉为界，是棕壤与褐土的过渡地带，相互间呈镶嵌分布，甚至犬牙交错，全区土壤组合有3种类型。

（1）努鲁儿虎山和松岭山地西麓低山丘陵区

由于本区成土母质主要为富钙的石灰岩、钙质砂页岩和黄土母质，所以土壤呈以褐土为主的枝状分布。除较高山地上部有棕壤或棕壤性土分布外，一般的低山丘陵上部分布着褐土性土；下部为褐土、石灰性褐土；缓坡坡脚分布着潮褐土；河谷平原分布着潮土。

（2）医巫闾山和松岭山地东麓低山丘陵区

由于本区成土母质多为酸性结晶岩类和基性结晶岩类风化物及其黄土状母质，所以土壤呈以棕壤为主的枝头分布。低山丘陵上部分布着棕壤性土和粗骨土，下部分布着棕壤，坡脚平地分布窄条状潮棕壤，河流两岸河漫滩和河成阶地上分布着潮土。

（3）阜新、北票等山间盆地区

本区地貌类型为盆地，地形由四周向中心倾斜，所以由于成土条件、地形的变化，土壤类型也相应发生变化，土壤组合呈盆形分布。由盆地中心而外依次出现沼泽土、潮土、潮褐土、褐土或石灰性褐土。

项目区土壤区划处于褐土地带，可进一步划分为褐土性土和褐土、潮褐土三个亚类。

褐土性土亚类大部分分布在石质低山丘陵的顶部，土体中砾石含量一般小于20%，土层厚度10～30cm，由腐殖层和母质层组成。特点是分布地势高、排水好、肥力低、不耐旱、生产性能差。

褐土亚类多发育在石质或者土质丘陵的中上部或者坡脚，成土母质为岩石风化物、坡积物及黄土，由腐殖层、粘化层、钙积层和母质层组成，土层深厚，由于水土流失严重，腐殖层大部分已经流失掉，造成土壤的有机质和营养元素不高。

潮褐土亚类成土母质为坡洪积物或者淤积物，有的土体夹有砾石层、沙土层、粘土层或者黑土层，土质松软、粘沙适中，土壤中水气协调，适宜作物广泛，是粮食及经济作物的高产土壤。

项目所在地

图4.1-2 土壤类型图

5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

本项目属于未批先建项目，施工期已过，企业在施工期间采取了相应的废气、废水、噪声及固废治理措施，对环境影响较小，本环评不再进行详细分析。

5.2营运期环境影响分析

5.2.1大气环境影响预测与评价

5.1.2.1污染物排放量核算

本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2- 2018）“二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。 项目有组织排放源为破碎区、球磨过程产生的粉尘，无组织排放源为皮带输送、道路运输、堆场装卸等过程中产生的粉尘。具体排放量见下表。

表 5.2-1        大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/mg/m3 | 核算排放速率/kg/h | 核算年排放量/t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 9.23 | 0.1385 | 0.63 |
| 主要排放口 |  | 颗粒物 |  |  | 0.63 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.63 |

表 5.2-2    大气污染物无组织排放量核算表

| 序 号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标 准 |  | 年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （mg/m3） |  |
| 1 | 选矿车间 | 颗粒物 | 洒水抑尘、降低卸料高度等 | 《大气污染物 综合排放标 准》(GB16297- 1996) | 1.0 | 1.05 |
| 2 | 原矿装卸 | 颗粒物 | 洒水抑尘、苫布苫盖、降低卸料高度等 |  |  | 0.145 |
| 3 | 尾矿装卸 | 颗粒物 | 洒水抑尘、苫布苫盖、降低卸料高度等 |  |  | 0.014 |
| 4 | 道路运输 | 颗粒物 | 洒水抑尘、苫布苫盖、减速慢行等 |  |  | 0.608 |
| 5 | 皮带输送 | 颗粒物 | 输送带封闭 |  |  | 0.0435 |

无组织排放总计

| 无组织排放总计 | 颗粒物 | 1.8605 |
| --- | --- | --- |

表 5.2-3       大气污染物年排放核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 2.49 |

5.1.2.2非正常工况大气环境影响分析

本项目非正常工况大气污染源主要来自布袋除尘器发生故障时，除尘效率未达到设计水平；或由于管理方面原因，未按规定周期进行维修保养造成除尘器漏风，导致除尘器负压减少除尘效率低下，布袋除尘器损坏未及时更换，导致除尘效率降低。本次评价按照最不利情况下，污染物排放量以持续时间1小时计，除尘效率按0%计，计算结果见下表。

表 5.2-4           非正常工况排放情况

| 排放口 | 排放源 | 污染物 | 排放浓度mg/m3 | 排放量kg/h | 单次持续时间h | 发生原因 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 破碎区、球磨 | 颗粒物 | 923 | 13.85 | 1 | 突发故障 | 立即停产，检修 |

5.1.2.3大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定：“对于

项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。由估算模型结果可以看出，本项目正常排放时，污染物最大落地浓度为TSP59.7μg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的标准要求，故无需计算大气防护距离，无需设置大气环境防护区域。

5.2.2地表水环境影响分析与评价

5.2.2.1地表水环境影响评价内容

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，确定本项目地表水环境评价等级为三级B。

水污染型三级B评价可不进行水环境影响预测，仅对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性进行评价，并说明生产废水回用及生活污水不外排可行性评价。

5.2.2.2污染源调查

按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“6.6调查要求”，三级B可不开展区域污染源调查，仅调查本项目水污染物的排放量及进入受纳水体的污染负荷量，本项目污染源调查情况如下：

项目产生的废水包括生产废水和生活污水。

（1）生产废水

本次改扩建项目新增的浮选选矿工艺，主要生产废水为选矿工序废水、车间地面冲洗废水，选矿废水产生量为1803.315t/d，地面冲洗废水产生量为0.8t/d，废水全部由泵打入循环水池，回用于球磨工序，不外排。

（2）生活污水

本项目新增废水生活污水产生量为0.64t/d，排入现有防渗旱厕，定期清掏，不外排。

5.2.2.3水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

（1）水质

选矿废水是一个累积的过程，选矿废水水质源强的确定，部分污染因子经类比《北票市龙兴矿业有限公司选矿厂建设项目选矿废水监测报告》，该选厂选矿原料、生产产品、所用工艺、原料及浮选药剂和本项目相近，并同时参考文献《磷矿浮选废水治理的现状及发展趋势》（徐昌伟、高宏亮），尾矿浓密/压滤出水指标为见下表，选矿废水中主要污染物为COD、重金属和石油类等，无其他有毒有害污染物，能够满足磨矿工序用水对水质要求，因此从水质方面分析选矿用水循环使用可行。

（2）水量

项目产生的生产废水（包括选矿废水和车间地面冲洗废水）依托厂区内现有循环水池，单池容积为1000m3，共2座，本项目循环水日产量为1804.115t/d，循环水池容积能够满足当天的选矿废水储存容量，因此，现有循环水池容积能够满足本次改扩建项目对循环水储存的需求。

综上，本项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效。

5.2.2.4事故情况下地表水环境影响分析

本项目可能发生的事故情况有以下情形，即生产废水输送管道跑、冒、滴、漏、甚至破裂。

为控制事故情况生产废水跑冒造成地表水污染，设计主要采取以下措施：

（1）为避免输送管道跑冒滴漏，选择质量良好的耐磨复合钢管作为输送管道。管理上应安排专人定期沿线巡逻，发现问题及时尽早解决。

（2）事故情况应及时维修设施，必要时停产或减能，确保事故情况下不外溢。

5.2.2.5地表水环境影响评价结论

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中要求：厂区内有充足的事故废水收集措施，因此无需对非正常情形下的污染物排放及影响进行分析预测；本项目生产废水依托现有循环水池储存，生产废水全部循环使用，项目拟采取的水污染控制措施合理、有效，因此项目对地表水环境影响较小。项目的生产运行对地表水环境影响可接受。

5.2.3声环境影响分析与评价

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声环境影响评价工作等级划分的基本原则，确定项目噪声环境影响评价工作等级为三级评价。评价范围为项目厂界外扩200m。

本次评价主要预测项目建成投产后厂界的噪声排放达标情况，评价建设项目在运营期噪声的影响程度、影响范围，给出厂界噪声贡献值达标分析。

5.2.3.1噪声源强统计

本项目噪声源主要来自破碎机、球磨机、浮选机等生产机械设备运行时产生的噪声，大部分为固定设备。按声源性质划分，各设备可视为固定声源，且大部分属于连续声源，预测时可按点声源考虑。

5.2.3.2声环境保护目标调查

距离厂区200m范围内无声环境保护目标，最近的声环境保护目标为东侧734m的马场村，不在声环境影响评价范围内。

5.2.3.3评价方法与预测模式

项目生产设备均位于封闭建筑结构内内，采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)推荐的室内声源等效室外声源声功率级计算方法来计算车间内生产设备在各厂界处噪声的贡献值。预测模式如下：

Lp2=Lp1–(TL+6)

式中：

Lp1—靠近围护结构处室内声源倍频带声压级，dB。

Lp2—靠近围护结构处等效室外倍频带的声压级，dB。

TL—隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。

LP1  = Lw 1  + 10lg ( + )

式中：Q—指向性因数，通常对无指向性声源。当声源放在房间内中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数，R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

(2)噪声贡献值计算结果

n

通过以上公式计算出车间内各生产设备在厂界处的噪声贡献值后，由于噪声源有多个，因此，需要将各厂界处的噪声贡献值进行叠加，采用如下公式：

i =1

L总 = 10 lg（100. 1Lb   +   100. 1Li  ）

式中：L总——测点总的A声级，dB(A)；

Li——第i个声源到预测点处的声压级；dB(A)；

Lb——现有环境噪声本底值(包含现有个噪声源的贡献值)；

n——声源个数。

5.2.3.4噪声预测结果及影响分析

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑距离衰减。

只考虑距离衰减时噪声源对厂界噪声贡献值见表5.2-5。

表5.2-5   各车间到厂界噪声预测结果   单位：dB（A）

| 预测点 |  | 主要噪声源 | 叠加值 | 距厂界距离m | 贡献值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选矿车间 | 东厂界1m | 球磨机、浮选机、精粉压滤机 | 73 | 40 | 41 |
|  | 南厂界1m |  |  | 50 | 39 |
|  | 西厂界1m |  |  | 35 | 42 |
|  | 北厂界1m |  |  | 20 | 47 |
| 干排车间 | 东厂界1m | 压滤机（出尾矿） | 49 | 10 | 29 |
|  | 南厂界1m |  |  | 20 | 23 |
|  | 西厂界1m |  |  | 70 | 12 |
|  | 北厂界1m |  |  | 70 | 12 |
| 破碎区 | 东厂界1m | 破碎机 | 77 | 40 | 45 |
|  | 南厂界1m |  |  | 25 | 49 |
|  | 西厂界1m |  |  | 60 | 41 |
|  | 北厂界1m |  |  | 30 | 47 |

从预测结果可知，采取环评提出的噪声防治措施的条件下，项目运行后厂界四周噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)，可实现达标排放。项目噪声评价范围内无环境敏感点，无需进行评价预测。

5.2.4固体废物环境影响分析与评价

5.2.4.1固体废物产生及处置情况

表5.2-6    本次改扩建新增一般固废物及生活垃圾产排情况一览表

| 序号 | 固体废物名称 | 代码 | 产生量(t/a) | 排放量(t/a) | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾矿 | 092-001-S05 | 18.594万 | 0 | 外运综合利用 |
| 2 | 除尘灰 | 900-099-S59 | 62.37 | 0 | 回用于生产线 |
| 3 | 生活垃圾 | 900-009-S64 | 3 | 0 | 依托现有生活垃圾箱，由环卫部门定期清运处理 |

表5.2-7    本次改扩建新增危废产排情况一览表

| 排放源 | 固体废物名称 | 危险废物类别 | 代码 | 形态 | 产生量(t/a) | 排放量(t/a) | 危险特性 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产过程 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 液态 | 0.5 | 0 | T，I | 暂存于危废贮存点，委托有资质单位定期处理。 |
|  | 废油桶 | HW08 | 900-249-08 | 固态 | 0.1 | 0 | T，In |  |
|  | 废浮选剂包装 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | 3 | 0 | T，In |  |

5.2.4.2固体废物环境影响分析

（1）一般工业固废产生、收集、贮存管理要求

根据《辽宁省生态环境厅关于加强全省一般工业固体废物管理工作的通知》中相关要求，对厂区内一般固废进行管理，具体要求如下：

1）干排车间尾矿暂存处禁止混入危险废物和生活垃圾，禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物；

2）本项目干排尾矿依托现有干排车间，建筑面积240m2，设置防雨淋、防扬散、防流失等措施；

3）建立完整的一般固体废物产生、收集、贮存的污染环境防治责任制度，建立了一般固体废物管理台账，如实记录了产生固体废物的种类、数量、流向、贮存等信息。

（2）危废收集、暂存、转移等管理要求

1）危废贮存点建设情况

本次改扩建项目依托现有危废贮存点，占地面积为25m2，危废贮存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求进行建设，贮存点内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。采取技术和管理措施防止无关人员进入。

项目危废贮存点设置情况见下表5.2-8。

表5.2-8     危险废物贮存场所(设施)基本情况表

| 序号 | 贮存设施名称 | 危险废物名称 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废贮存点 | 废机油、废油桶、废浮选剂包装 | 机修车间旁 | 25m2 | 密封桶装 | 3t | 季度 |

2）危废贮存点污染控制要求

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危废贮存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设和管理，具体要求如下：

①危废贮存点应按要求采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不露天堆放危险废物。本次改扩建项目危险废物种类均为不易挥发的废机油和废油桶，因此不需设置VOCs治理设施。

②危废贮存点已设置贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合，禁止混合收集、贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

③危废贮存点地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等均采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④危废贮存点地面与裙脚采取表面防渗措施；表面防渗材料与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土和高密度聚乙烯膜材料。贮存的危险废物直接接触地面的，并进行基础防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。

⑤危废贮存点具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积为10m3，符合不低于对应贮存区域最大液态废物容器容积1/10的要求。

3）危废转移管理要求

根据《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行），危险废物移出人应按照以下规定进行：

- 转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度；转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。

- 危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。

- 移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。

- 移出人（建设单位）对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；

- 制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；

- 建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息；

- 填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；

- 及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。

项目产生的危险废物委托有资质的单位统一处理，严格按照上述移出人管理要求进行，危险废物的运输与处置责任均由承运人、接受人承担。

5.2.4.3固体废物影响评价结论

本项目产生的固体废物均得到有效的利用及妥善的处理，不向外界环境排放，对周边环境影响很小。

5.2.5土壤环境影响预测分析与评价

5.2.5.1土壤环境影响类型与途径

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）中附录 A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“采矿业”中“金属矿采选”，为I类建设项目。项目对土壤环境可能造成影响的区域主要包括选矿车间。

项目运营过程中产生的废水、废气和固废等典型污染物质，会对土壤产生负面影响，主要以占用和污染两种方式污损土壤。考虑到项目本身的特性，厂区内大气沉降会导致土壤中重金属增加。根据组分分析可知矿石中重金属成分较高的有以下因子：铅、锌、铬、砷、镍、钴。本项目营运期土壤环境影响类型与影响途径见下表。

表5.2-9 土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | 本次改扩建项目在现有工程基础上进行改扩建，本项目建设期不新增占地，环境影响不再考虑。 |  |  |  |
| 运营期 | √ | / | / | / |

5.2.5.1土壤环境影响源与影响因子识别

本次评价根据项目污染特点，对土壤污染源及影响因子进行识别，识别结果见下表。

表 5.2-10 土壤环境影响途径及因子识别表

| 污染源 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎区、选矿车间 | 大气沉降 | TSP(含镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍、锌) | 镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍、锌 | 连续 |

5.2.5.1土壤污染影响预测与评价

本项目主要污染源为破碎区和选矿车间。

企业设置的危废贮存点已按照GB18597、GB18598的建设标准要求进行建设，采取了基础防渗、留设堵截泄漏的裙角等一系列措施，危险废物定期交由有资质单位处理；同时加强危废暂存间管理、巡检措施，一般情况下不会发生泄漏事件，即使个别储存容器发生破裂，采取及时堵漏收集措施，也不会泄露厂区外环境，不至于下渗进入土壤环境，基本不会对土壤环境产生污染影响。

循环水池等各池体建设时评价要求采取防渗措施，严防出现防范跑冒滴漏现象，项目废水不会通过垂直下渗途径对周围土壤环境产生污染影响。本次评价主要分析破碎和球磨过程中产生的含重金属粉尘沉降对土壤环境的影响。

大气沉降对土壤造成影响的主要污染物为铅、锌、铬、镉、砷、镍、钴，本项目生产过程中粉尘总排放量为 1.465t/a，按最不利情况考虑，排放污染物全部排放在评价区区域，不考虑淋溶排出（Ls=0）及径流排出（Rs=0），评价区域土表层土壤中污染物预测因子源强 Pb 增量（Is）见下表。

表 5.2-11      预测因子源强

| 预测参数 | 含量 | Is（g/a） |
| --- | --- | --- |
| 铅 | 0.000026 | 38.09 |
| 锌 | 0.000067 | 98.155 |
| 铬 | 0.000032 | 46.88 |
| 镉 | 0.00000035 | 0.513 |
| 砷 | 0.0000127 | 18.606 |
| 镍 | 0.0000194 | 28.421 |
| 钴 | 0.00000098 | 1.436 |

针对本项目污染类型特征，本次评价选取《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》

(HJ964-2018)中附录 E的方法一进行预测分析评价，预测方法如下。

单位质量土壤中某种物质的增量可用下式进行计算：

ΔS=n(Is-Ls-Rs)/(ρb*A*D)

式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb——表层土壤容重，kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤深度，一般取 0.2m；

n——持续年份，a。

本项目选取的特征污染物质为铅、锌、铬、镉、砷、镍、钴，各参数选取如下：

表 5.2-12    预测参数选取

| 预测参数 | Is（g） | Ls （g） | Rs （g） | ρb（kg/m3） | A（m2） | D （m） | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅 | 38.09 | 0 | 0 | 1220 | 3623548 | 0.2 | 选矿厂按 20 年计 |
| 锌 | 98.155 | 0 | 0 | 1220 | 3623548 | 0.2 |  |
| 铬 | 46.88 | 0 | 0 | 1220 | 3623548 | 0.2 |  |
| 砷 | 0.513 | 0 | 0 | 1220 | 3623548 | 0.2 |  |
| 镍 | 18.606 | 0 | 0 | 1220 | 3623548 | 0.2 |  |
| 钴 | 28.421 | 0 | 0 | 1220 | 3623548 | 0.2 |  |

经过计算，单位质量土壤中某种物质的增量如下：

表 5.2-13      选厂预测结果

| 预测结 果 | 单位质量增量 g/kg | 质量现状 g/kg | 叠加值 g/kg | 标准值（建设用地二类筛选值 标准）g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅 | 8.61623E-07 | 0.087 | ≈质量现状 | 筛选值 0.8 |
| 锌 | 2.22034E-06 | 0.111 | ≈质量现状 | 农用地筛选值 0.2 、0.25、0.3 |
| 铬 | 1.06046E-06 | 0.123 | ≈质量现状 | 筛选值 0.8 |
| 砷 | 1.16044E-08 | 0.01719 | ≈质量现状 | 筛选值 0.06 |
| 镍 | 4.20881E-07 | 0.102 | ≈质量现状 | 筛选值 0.9 |
| 钴 | 6.42903E-07 | 0.102 | ≈质量现状 | 无相应标准 |

注：质量现状值取最大监测值。

5.2.5.4土壤环境影响评价结论

通过上述预测，大气沉降对土壤环境中锌、铅、砷、 铬、镍的增量较小，通过叠加区域土壤环境质量现状值，可满足质量标准，其中预测因子中钴无对应标准值，但预测值较小，不会改变区域土壤环境质量，因此，本项目建设对区域土壤环境质量的影响较小。

5.2.6生态环境影响分析

5.2.6.1生态系统现状调查

经调查，项目所在区域生态系统类型以农业生态系统和城市生态系统为主，植被类型以人工植被和杂草丛为主，土地利用类型为农用地、工业用地、道路交通用地等。本次改扩建项目位于原有厂区范围内，项目建设不会改变区域生态系统类型、植被类型及土地利用类型，因此项目的实施不会对区域生态系统类型、植被类型及土地利用类型产生明显影响。

5.2.6.2生态环境影响评价

项目场址所占区域位于原有厂区范围内。项目的实施不会造成土地利用性质发生改变，因此项目的实施不会对区域土地利用格局产生明显不良影响。项目所在区域生态系统类型以农业生态系统和城市生态系统为主，占地将对地表植被产生一定的影响，鉴于项目占地面积较小，项目的实施不会对区域生态系统稳定性、区域生态功能产生明显影响；此外，项目通过加强场区及四周的绿化，对生态系统可起到一定的补偿作用，因此项目实施后不会对生态环境造成明显影响。

建设项目施工和运营对动物的影响具体表现为噪声惊扰，导致动物远离建设项目附近的绿化带内。据调查建设项目评价范围内没有国家和地方重点保护野生动物分布，因此建设项目对国家重点保护野生动物没有影响。建设项目区内现有野生动物相当稀少，建设项目对野生动物影响很小。项目建成后随着绿化措施的完善可进一步降低影响。

7环境风险评价

7.1评价依据

7.1.1风险调查

## 1、环境风险物质

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目运营期原料中涉及的风险物质为丁基黄药、丁铵黑药、2号油，危废中涉及的风险物质为浮选药剂废包装、废机油和废油桶。

### 2、生产系统风险调查

生产设施风险识别范围：主体工程、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及 辅助生产设施等。具体营运过程中危害风险见表7.1-1。

表7.1-1     生产系统风险识别一览表

| 序号 | 名称 | 设备种类 | 危险因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮选药剂存放处 | 固定设备 | 泄漏、遇明火发生火灾 |
| 2 | 危废贮存点 | 固定设备 | 泄漏、遇明火发生火灾 |

- 评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），并结合前文风险潜势判断，确定本项目评价等级为简单分析，具体如下。

表7.1-2    环境评价等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

7.2环境保护目标概况

本次改扩建项目环境风险主要保护目标为周边居民及附近地表水体，具体见下表。

表7.2-1   主要环境风险保护目标一览表

| 环境 要素 | 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对 厂区方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 西南沟 | 302184.4423 | 4656814.7021 | 居住区 | 居民 | 环境空气一类区 | 西北 | 695 |
|  | 赵家营子 | 301384.8998 | 4655356.9912 | 居住区 | 居民 |  | 西南 | 1472 |
|  | 下杖子 | 301787.4573 | 4657201.6393 | 居住区 | 居民 |  | 西北 | 1242 |
|  | 冯家营子村 | 300537.3797 | 4657774.9554 | 居住区 | 居民 |  | 西北 | 2545 |
|  | 马场 | 303297.3254 | 4656344.4083 | 居住区 | 居民 |  | 东 | 734 |
|  | 下朝阳沟 | 304321.7620 | 4655495.8089 | 居住区 | 居民 |  | 东 | 1897 |
|  | 上朝阳沟 | 304666.7593 | 4656447.6161 | 居住区 | 居民 |  | 东 | 2102 |
|  | 小二齿沟 | 302871.5480 | 4654164.1909 | 居住区 | 居民 |  | 南 | 2095 |
|  | 大二齿沟 | 304009.2300 | 4653790.0800 | 居住区 | 居民 |  | 南 | 2400 |
|  | 七家子村 | 302261.1234 | 4655280.1287 | 居住区 | 居民 |  | 南 | 1004 |
| 地表水 | 蒙古营子河 |  |  | 地表水 |  | Ⅲ类 | 距离厂界最近50m |  |

7.3环境风险识别

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产物、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

- 风险物质识别

本项目涉及的主要风险物质为机油、2号油、丁基黄药、丁铵黑药，风险物质的理化性质及危险性分析见下表。

表7.3-1    机油理化性质及危险特性一览表

| 品名 | 机油 | 英文名 |  |  | Engine oil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 性质 | 外观与性状 | 淡黄色粘稠液体 |  |  | 闪点(℃) | 120~340 |  |  |
|  | 自燃点(℃) | 300~350 | 相对密度(水=1) |  | 0.9348 | 相对密度(空气=1) |  | 0.85 |
|  | 沸点(℃) | -252.8 | 饱和蒸气压 (kPa) |  | 0.13/145.8℃ |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 | 危险特性 | 可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃 |  | 燃烧分解产物 |  |  | CO、NO等有毒有害气体 |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  | 禁忌物 |  |  | 硝酸等强氧化剂 |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火剂 | 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 措施 | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食用 | 饮适量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护 处理 | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具 (半面罩)；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护戴 | 化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护 | 穿防毒渗透工作服。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防 | 戴橡胶耐油手套 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存 要求 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输 要求 | 用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 7.3-2         二号油的理化特性表

| CAS号 | 8002-09-3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 松节油（二号油、松油、松醇油） |  |  |
| 英文名称 | Pineoil |  |  |
| 主要成分 | 松节油是各种一元醇及 其它萜烯衍生物，其中以α-萜烯醇为主 | 性状 | 浅黄色油状液体，有刺激性气味 |
| 折射率 | n20/D1.515 | 沸点 | 153-175°C |
| 熔点 | -55°C | 闪点 | 86°F |
| 密度 | 0.86克/立方厘米 | 溶解度 | 微溶于水 |
| 危险性 | 易燃 | 主要用途 | 主要用作金属浮选的起泡剂，油漆、 油墨溶剂，纺织工业作渗透剂、选矿 剂、纺织工业脱脂剂、印染助剂、杀 菌剂、木材防腐剂、医用防腐剂，也用于矿石浮选、制油毡、油漆、塑料等。广泛地应用于各种金属或非金属矿的浮选作业中，具有一定的捕收性，松醇油在浮选作业中所形成的泡沫比其它起泡剂更为稳定。 |
| 环境危害 | 松节油常用于铅、锌优先浮选分离作业中。在浮选过程中可能有少部分随废水排入地表水，对环境造成污染，可使水域中鱼虾减少。在水体中随时间的增加，会自动氧化分解。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。健康危害：吞咽并进入呼吸道可能致命。接触造成皮肤刺激。 |  |  |
| 污染处理 | 用惰性吸附物质吸收(如砂子，硅胶,酸性粘结剂，通用粘结剂，锯木屑)。存放在合适的封闭的处理容器内。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：作业工人应该佩戴防尘口罩。眼睛防护：必要时可采用安全面罩。 身体防护：穿工作服。手防护：必要时戴防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |

表 7.3-3              丁基黄药的理化特征表

| CAS号 | 110-50-9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 丁基黄原酸盐 |  |  |
| 英文名称 | SodiumO-butyldithiocarbonate |  |  |
| 化学式 | C5H9NaOS2 | 外观与性状 | 黄色或淡黄色粉末 |
| 分子量 | 172.24 | 溶解性 | 易溶于水和丙酮和醇中，在酸性 介质中易分解。 |
| 密度 | 1.101 克/立方厘米 | 沸点 | 168.6°C |
| 危险性 | 有毒、易燃、刺激性、有 害 | 主要用途 | 主要用作有色金属和稀有金属矿石 浮选捕收及橡胶硫化促进剂。 |
| 环境危害 | 丁基黄原酸盐，俗称黄药，是一种捕集能力较强的浮选药剂、橡胶硫化促进剂， 广泛应用于各种有色金属硫化矿的混合浮选中。在浮选过程中有少部分随废水排入地表水，对环境造成污染。具有恶臭，可使水质发臭，导致水域中鱼虾减少，鱼体变形，鱼肉有异味且不宜烹调，并严重影响附近水域的生态平衡。会对周边生态环境产生一定的危害。丁基黄原酸盐在废水中的浓度可高达几十mg/L，污染水源和环境，能对其他水生生物及人类产生一定的毒害，因而选矿废水中的丁基黄原酸盐已被列为环境保护监测项目之一。在水体中随时间的增加，会自动净化降解（其 6 日15℃降解率约为98%左右，见《黄药、黑药、二号油在水体中的降解试验研究》）。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸食、经皮、粘膜吸收。 健康危害：黄药对动物和人的毒害主要表现在对神经系统和肝脏等器官的损 害。对肝脏的损害主要是由于黄药与金属离子的反应产物易在肝脏中积累．长 期下去会导致肝脏病变；对神经系统的损害主要是由于进入动物或人体内的黄 药在微酸性条件下被分解。所得产物二硫化碳属疏水亲脂的非极性物质，可通 过血脑屏障进入大脑，使神经系统产生病症。 |  |  |
| 污染处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防毒面具（全面罩），穿防 毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料 布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。 就医。 眼睛防护：必要时可采用安全防护眼镜。 身体防护：穿静电工作 服。手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁进食和饮水。工作毕淋浴更衣。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，对小孩或老人要注意不可造成失温。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。救护人员必须佩戴好防毒口罩，如呼吸困难， 给输氧、就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。灭火方法：可用干粉,泡沫,沙土,二氧化碳，雾状水等灭火器扑救。燃烧产物为有毒硫氧化物气体，消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、防毒口罩。 |  |  |

表7.3-4   丁铵黑药理化性一览表

| CAS号 | 1309-37-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 25号黑药 |  |  |
| 英文名称 | Dimethylphenyldithiophosphate,sodiumsalt |  |  |
| 化学式 | C14H14NaO2PS2 | 外观与性状 | 有刺激性气味和腐蚀性的黑褐色油状 液体 |
| 分子量 | 332 | 溶解性 | 微溶于水，可溶于有机物溶剂 |
| 密度 | 1.18克/立方厘米 | 稳定性 | 不易分解 |
| 危险性 | 腐蚀性、刺激性、有害 | 主要用途 | 25号黑药兼有捕收性和起泡性，主要 用作有色金属金、银、铅、锌等金属矿物的浮选捕收剂，常用于铅、锌、金优先浮选分离作业中。 |
| 环境危害 | 25号黑药兼有捕收性和起泡性，它是铅、铜、银的硫化矿及活化了的硫化锌矿 的有效捕收剂，常用于铅、锌优先浮选分离作业中。在浮选过程中可能有少部 分随废水排入地表水，对环境造成污染。具有刺激性，可使水域中鱼虾减少。 在水体中随时间的增加，会自动氧化分解。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、经皮、粘膜吸收。健康危害：可引起喉、食管、胃疼痛、腹痛、 呕吐、腹泻、脸苍白、多汗、无力、头痛、头昏、耳鸣、少尿、尿呈暗色、直至 无知觉；儿童则痉挛。 |  |  |
| 污染处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防毒面具（全面罩），穿防毒 服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄 漏，用塑料布、 帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水或肥皂水冲洗。 眼睛防护：开桶和使用时应使用护目镜镜、滤毒口罩。身体防护：穿静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场严禁进食和饮水。工作结束淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，对小孩或老人要 注意不可造成失温。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。救护人员必须佩戴好防毒口罩，如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：给饮大量水催吐。就医。 灭火方法：可用干粉灭火器、泡沫灭火器、沙土、水等扑救。 |  |  |

2、生产设施风险识别

生产设施风险识别范围：主要生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等，结合前文分析，本项目危险单元主要有药剂贮存区、危废贮存点，具体见下表。

表 7.3-5        建设项目生产系统危险性识别表

| 序号 | 风险单元 | 危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受 影响的 环境敏 感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药剂贮存区 | 丁基黄药、丁铵黑药、 二号油 | 泄漏、火灾 | 危险物质泄漏或火灾产生的次生污染物影响环境 空气及地表水 | 项目周围居民、附近地表水体 |
| 2 | 危废贮存 点 | 丁基黄药 | 泄漏、火灾 |  |  |
|  |  | 丁铵黑药 |  |  |  |
|  |  | 二号油 |  |  |  |
|  |  | 废机油 |  |  |  |
|  |  | 废机油 |  |  |  |

3、影响途径

本项目运营期涉及的主要风险物质由于某些原因导致泄漏，并且未得到及时有效的控制，造成污染事故及火灾造成的次生污染事故，污染项目区域地表水、大气、地下水、土壤等环境质量。

7.4环境风险分析

一、危险物质泄漏对地表水、地下水的影响分析

危险物质泄漏后收集于事故池内，事故池采取重点防渗，且泄漏可及时发现，因此不会对区域地下水、地表水环境质量造成明显不利影响。

二、火灾、爆炸事故对大气的影响分析

爆炸、火灾必然将短时间内形成一定量的有毒有害气体，将导致大气环境中的有毒有害气体瞬时超标。爆炸产生的大量氮气、二氧化氮及火灾产生的次生污染物将会瞬间充斥于厂区大气环境中，给厂区大气环境带来污染。

7.5环境风险防范措施及应急要求

（一）风险防范措施

1、泄漏防范措施

（1）危废贮存点、浮选药剂存放区采用防风、防雨、防晒、防渗处理，防止风险物质在贮存时可能产生的废液渗漏对地下水的污染。

（2）危废贮存点设有标识，定期委托有资质单位对危废进行处置。

2、火灾防范措施

（1）加强易燃品管理

建筑符合《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)的有关规定；易燃原料统一管理，周围设置警示牌，配备消防器材，并由专人负责管理。

（2）火灾应急处理措施

一旦发生事故，应马上发出火灾警报，迅速疏散非应急人员；停止矿区内的全部生产活动；向应急中心汇报事情的事态，初步预测可能对人员、管线和设备等造成的危害；调整应急人员及装备，组成火灾事故应急救援队，在现场指挥人员的指挥下，及时开展灭火行动；针对火灾现场的人员和管线设备等，采取保护性措施，如开启水喷淋为其他未燃烧的储存设施喷洒冷却水，降低火焰辐射强度，减轻人员伤亡和避免火灾蔓延；在条件允许的情况下，灭火队员应站在火焰的上风向或者侧风向，保证人员安全；灭火行动应坚持到火焰全部熄灭为止，并应仔细查看现场，防止死灰复燃现象发生。

（3）消防抢险措施

消防人员到位，围出安全隔离区；调集启动消防水泵确保事故现场用水。救援人员发出火灾警报，疏散无关人员，停止厂区一切生产活动。

（二）应急预案

- （1）环境风险应急预案

- 企业应编制环境风险应急预案，并定期演练，加强对重大环境风险事故的处理能力。

- （2）事故应急响应

- 发生事故后企业有关人员应及时向主管部门报告，告知事故类型、发生地点、事故概况等，并立即采取紧急措施，进行相关人员撤离，设立警示牌。

- （3）事故应急处理

- 根据本项目实际情况，设立事故应急小组，明确应急救援小组的组成、分工和职责，并配合专业救援队伍展开救援工作。事故救援结束后，展开事故调查。处理分析并总结经验，整理事故档案。

7.6环境风险分析结论

根据本次改扩建项目特点，环境风险类型主要为废机油、丁基黄药、丁铵黑药等危险物质泄漏导致对周围环境造成影响，在落实好环境风险防范措施的前提下，本次改扩建项目环境风险可防可控，环境风险值可控制在当地环境可接受水平范围内。

本次改扩建项目环境风险简单分析内容见下表。

表7.6-1  本项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 北票市大力铁精粉精选厂改扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 辽宁省 | 朝阳市 | 北票市 | 娄家店乡冯家营村 |
| 地理坐标 | 经度 | 120.62018397° | 纬度 | 42.03525535° |
| 主要危险物质及分布 | 浮选药剂-药剂贮存区；废机油、废油桶、浮选药剂废包装-危废贮存点 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | ①火灾、爆炸产生的危害主要是对地面生态环境的危害，将可能污染燃烧范围内的植物，造成植物死亡。 ②火灾必然将短时间内形成一定量的有毒有害气体，将导致大气环境中的有毒有害气体瞬时超标。给厂区大气环境带来污染。 ③爆炸必然将短时间内形成大量氮气和二氧化氮，将会瞬间充斥于矿区大气环境中，给厂区大气环境带来污染。 ④废机油、浮选药剂等危险物质泄露可能造成项目区域地下水水质因子和土壤因子短时间内超标。 |  |  |  |
| 风险防控措施要求 | 1、严禁作业人员穿化纤衣服； 2、事故状态下，安排专员进行疏散通道，并进行安置； 3、危废贮存点和药剂贮存处采用防风、防雨、防晒、防渗处理，防止风险物质在贮存时可能产生的废液渗漏对地下水的污染。危废贮存点设置标识，定期委托有资质单位对危废进行处置。 4、加强巡视。 5、制订应急预案。 |  |  |  |

8环境保护措施及其可行性论证

8.1施工期污染防治措施

企业施工期已过，在施工期间采取了相应的污染防治措施，有效减轻了施工期间产生的废气、废水、噪声和固废对项目区域的不利影响，具体措施如下。

8.1.1施工扬尘防治措施

施工期扬尘主要来自土方开挖、堆放及建筑材料的运输、堆放和使用过程，为防止其对周围环境空气会造成不良影响，企业采取了如下措施。

- 对于施工场地内易起尘的物料要采取表面加湿、设置工棚等遮挡措施，减少施工扬尘对环境的影响；

- 施工场地和施工道路定时洒水抑尘，减少物料露天堆放，运输易起尘物料的车辆遮盖篷布散落的物料及时清理；

- 施工场地出入口，厂区路面、主要施工点周围采取地面临时硬化措施；

- 土石方挖掘完后，要及时回填，剩余土方应及时运到尾矿库用于恢复治理，临时堆放在施工生活区主导风向的侧风向，减轻对施工生活区的影响，同时防止水土流失；

- 制定合理的施工计划，采取集中力量逐项施工的方法，缩短施工周期，减少施工现场的作业面，减轻施工扬尘对环境的影响。

8.1.2施工期废水污染防治措施

（1）施工废水

本项目采用商品混凝土，施工用水量较少，废水产生量相对较少。对施工废水主要是含有沙粒的废水，要求施工现场建立临时施工废水沉淀池（有效容积10m3），沉淀后优先回用于场地施工工序中，剩余部分回用于场地降，对地表水影响较小。

施工中，施工机械进行严格检查，防止油料泄漏，同时严禁将残油污水、废油随意倾倒。

做好了建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染。

在施工过程中应加强对机械设备的检修，有效防止设备漏油现象发生。

（2）生活污水

施工人员排放的生活污水依托厂区现有旱厕。

8.1.3施工期噪声防治措施

建设单位加强管理，施工期采取以下噪声防治措施：

①合理安排施工时间，尽可能避免高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在日间，尽量避免高噪声设备在作息时间（中午或夜间）作业，夜间22时-次日6时之间严禁施工。

②选用较先进、噪声较小的施工设备或带隔声、消声的设备，加强对施工设备的维修保养。缩短一次开机时间、避免集中作业等，以减少噪声污染。

③合理疏导进入施工区的车辆，减速慢行。

④尽量避开敏感点路段运输，不可避免时减速慢行，禁止鸣笛。

8.1.4施工期固体废物污染防治措施

- 基建期产生施工渣土建议均加以利用，可用于平整场地、铺路等；

- 施工现场废弃的建筑垃圾宜分类回收，施工中产生的碎砖、石、砼块、黄沙等建筑垃圾，应及时收集作为地基的填筑料。各类建材的包装箱袋应派专人负责收集分类存放，统一运往废品站回收利用。力求做到工程施工安全文明，整洁卫生，创造一个良好的施工环境；

（3）生活垃圾未随意丢弃，施工作业区、生活区固定点设置活动式生活垃圾收集箱，并在人员相对集中的施工点设施移动式垃圾桶。生活垃圾做到箱（桶）满即清，并及时运走；

企业采取的以上措施均为施工场地常用措施，环评认为施工期采取的各项污染防治措施合理可行。

8.2营运期污染防治措施

8.2.1环境空气污染防治

1、有组织粉尘污染防治措施

项目有组织废气排放源包括破碎区、球磨工序，企业依托现有布袋除尘器，粉尘经处理后通过1根15m高排气筒有组织排放，具体设置情况如下。

企业在破碎区、球磨机各产尘节点上设置集气罩，依托现有风机，风机风量为15000m3/h，粉尘经收集后引至布袋除尘器（TA001），集气罩收集效率为90%，除尘效率为99%，粉尘经处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。经前文计算，排气筒出口颗粒物排放浓度为9.23mg/m3，排放速率为0.1385kg/h，可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求，即120mg/m3、3.5kg/h，做到达标排放。

·布袋除尘可行性分析：

布袋除尘器是一种对含尘气体进行微孔过滤的净化装置，适用于湿式和干式微细粉尘 (烟气)的净化和物理回收。工作原理是含尘烟气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。

布袋除尘器是一种处理风量大、清灰效果好、除尘效率高、工艺成熟、运行可靠、维护方便、占地面积小的除尘设备，目前广泛应用于锅炉行业除尘，市场反馈效果良好，除尘效率能达到99％以上。本项目在采取布袋除尘器除尘后，筛分风选系统粉尘排放浓度完全可满足达标排放要求。

2、无组织粉尘污染防治措施

项目无组织废气排放源包括原矿、尾矿装卸、道路运输、皮带输送环节，企业采取了洒水降尘、降低卸料高度等措施，可保证废气达标排放，具体设置情况如下。

（1）原矿、尾矿装卸

项目原矿暂存于厂区内，采取加盖苫布、洒水降尘、降低卸料高度等措施，可有效降低粉尘产生量。尾矿暂存于干排车间尾矿暂存处，干排车间为封闭结构，且采取洒水降尘、降低卸料高度等措施，可有效控制粉尘产生量。

（2）道路运输

①本次评价要求，建设单位按照国家道路清洁运输车辆，截止2025年底实现外部道路运输车辆80%以上采用新能源运输车辆，实现清洁运输。

②车辆篷布密闭、车辆轮胎冲洗出厂。限制车速，车速在20km/以下，可有效抑制粉尘的产生；同时严格控制运输车辆超载超限行为。

③运输道路进行硬化，同时定期对路面进行清扫及洒水，保持路面清洁和相对湿度；加强道路两侧绿化，在道路两侧种植树木，选用适宜当地生长且对有害气体抗吸性及滞留力强的树种。

④装卸过程中文明作业，减少物料散落，轻装轻卸，防止扬尘；大风恶劣天气，停止物料装卸。

⑤建立管控运输车辆的门禁和视频监控系统，在重污染天气预警期间，禁止柴油货车进出厂区。

道路硬化、及时清洁、洒水降尘，可以从源头降低路面扬尘；道路两侧绿化，可以吸收一定的扬尘；清洁车辆、轮胎冲洗、篷布密闭、限值车速等措施，可以降低车辆扬尘；恶劣天气停止作业，减少了大规模扬尘发生的概率。因此，本次评价认为上述道路扬尘污染防治措施时可行的。

（3）皮带输送

车间内各设备间物料输送采用密闭皮带输送通廊，且各转载点均设置喷淋抑尘措施，可有效控制物料转运过程中粉尘产生量。

综上所述，企业运营期采取相应的治理措施，强化日常管理，可有效减少厂区内颗粒物的无组织排放，并且，经上文对无组织颗粒物的预测，颗粒物无组织排放浓度可满足排放标准，做到达标排放。

·喷雾抑尘装置可行性分析：

本工程在选矿车间、转载点、卸载点机头机尾均采用喷雾抑尘成套设备控制粉尘。喷雾系统由水系统和控制系统组成，水系统由水源、管路、阀门、过滤器和除尘雾化喷嘴组成；控制系统由电磁阀、传感器、控制器等构成。

项目生产环节均采用喷雾抑尘措施，其原理是水雾颗粒与尘埃颗粒大小相近时吸附、过滤、凝结的概率最大，微米级干雾抑尘装置能够产生直径在1-10微米的水雾颗粒，对悬浮在空气中的粉尘（特别是直径在5微米粉尘颗粒）进行有效的吸附而聚结成团，受重力作用而沉降，从而达到抑尘作用。微米级干雾抑尘装置具有：在污染的起尘点进行粉尘治理；水雾颗粒为干雾，在抑尘点形成浓而密的雾池，有效控制小颗粒粉尘随空气流动逃逸；抑尘效率高，针对10微米以下可吸入性粉尘治理效果高达85%；物料湿度增加重量比0.05%-0.1%，无二次污染；操作方便，全自动控制；设备投入少，运行、维护费用低；大大降低粉尘爆炸几率，可以减少消防设备投入，冬季使用时车间温度基本不变（其它传统的除尘设备，使用负压原理操作，带走车间内大量热量，不得不增加车间供热量）。

喷雾抑尘装置普遍应用于矿类采选行业，具有操作方便、免维护、快捷灵活、技术成熟的特点，并在实践中取得了极佳的降尘效果，本项目在粉尘集中产生点采用喷雾抑尘装置可行。

8.2.2废水污染治理措施

本项目产生的废水主要为生产废水及生活污水，均采取了可行有效的污染防治措施，可满足相应标准要求，具体如下：

（1）生活污水

本项目雇佣工人均为周边村民，生活用水主要为饮用水及一般生活用水，产生的生活污水全部排入现有旱厕，定期清掏，不外排，建设单位运营期做好旱厕防渗措施的前提下，本项目采取的生活污水治理措施合理可行。

（2）选矿废水

本项目生产过程生产用水添加在球磨工序，球磨后水随工序进入后续工序，配制药剂添加的水进入浮选工序，矿浆经过浮选后，经浓密后溢流水941.26m3/d进入循环水池，回用选矿工艺循环利用，精矿浆经压滤脱水后产品中含水率约10%，精矿压滤水371.673m3/d进入循环水池复用生产；尾矿浆由管道输送至尾矿干排车间，尾矿压滤水490.382m3/d进入循环水池复用选矿工艺。

选矿废水是一个累积的过程，选矿废水水质源强的确定，部分污染因子经类比《北票市龙兴矿业有限公司选矿试验中尾矿废水检测报告》，该选厂选矿原料、生产产品、所用工艺、原料及浮选药剂和本项目相近，本项目选矿废水水质情况满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005） 工艺用水水质标准，则本项目废水处理及回用方案可行。

- 车间地面冲洗水

- 项目生产运营过程中，选矿车间和干排车间地面需定期清洗，产生的清洗废水排至循环水池，回用于选矿生产工序。

（4）事故废水

非正常情况主要为管线或者阀门泄漏，导致矿浆泄露。为控制尾矿矿浆跑冒造成地表水污染，设计主要采取以下措施：

a.选择质量良好的耐磨、耐腐蚀、防冻管道输送矿浆，并设置备用管道。管理上应安排专人定期沿线巡逻，发现问题及时尽早解决。

b.依托现有事故水池，容积1000m3，并做好重点防渗，事故时立即停止生产，按最不利情况考虑，事故废水总产生量为526.67m3，本项目24小时监控，事故发现后保证1h内停止生产，影响范围不会超过厂区，能满足非正常工况废水不外排。

（5）消防废水

依托现有事故池，可容纳一起火灾产生的消防废水排放量，在消防事故状态下，消防废水可自流事故池内，最后复用选矿生产，不会外漏至厂区外，对周围地表水环境质量影响较小。

8.2.3土壤环境保护措施

建设项目生产运行过程中，土壤环境影响途径主要包括大气沉降、垂直入渗、地表水径流等方式。其中针对大气沉降，主要落实项目各项废气污染防治措施，确保项目建成运行后废气做到稳定达标排放，建设大气沉降对区域土壤环境造成的影响，拟建项目采取的大气污染物防治措施在前述章节已进行了论证，此处不再重复赘述。

针对可能发生的地下水渗漏造成土壤污染，本项目土壤污染防治措施将按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施，从污染物产生、入渗、扩散全方位进行防控。

7.4.2.1 源头控制措施

本项目选用了国内较为先进的生产工艺以及清洁的原辅材料，清洁生产水平达到国内先进水平。生产过程中积极采用闭路循环，减少了污染物的排放，从源头上减少污染物的产生和排放；在废水收集过程中从严要求，管道铺设采用架空铺设，能够做到污染物“早发现、早处理”；根据输送物质不同，采用不同类型的管道，管道内外均采用防腐处理，并定期对管道进行捡漏，从源头控制废水下渗污染土壤；危险废物暂存场所按照国家相关规范要求，采取严格的防泄漏、防溢流、防腐蚀、防雨淋等措施，严防污染物下渗到土壤中污染土壤等。

7.4.2.2 过程控制措施

针对主要土壤污染的途径大气沉降、地表漫流以及垂直入渗，提出相应针对性的土壤污染防治措施如下：

（1）工程运营期产生的选矿废水全部回用至选矿工艺；

（2）在破碎、球磨等产尘环节采取布袋除尘器、洒水降尘等污染防治措施，可有效减少颗粒物的排放量；

（3）厂区内采取绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物为主；

（4）现有废水处理措施做好相应的防渗措施，减少发生泄漏的风险；

（5）矿石运输采用汽车运输，汽车运输时要求加盖篷布，并对运输道路洒水降尘，减少汽车运输时物料的洒落；

（6）按设计对厂区进行分区防渗，同时布设监控井，定期对地下水进行监测，降低防渗工程损坏事故排放的风险，减小事故排放对土壤的影响。

8.2.4地下水环境保护措施

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。

8.2.3.1保护原则

地下水污染的防治措施主要是将被动和主动控制两种方法相互结合起来来考虑。

（1）主动控制，即控制污染的源头，主要是在生产、传输、储存的过程中尽量的较少入渗问题，被动控制，即管好末端的方法，主要做好厂区污染区的防渗工作和应急措施。

（2）主要对特殊装置区要有严格的防渗措施，在一般的污染不大的地方也要做好防渗工作，主要重点在特殊装置区。

（3）进行污染物的监测，主要是对水池进行，要有完善的监测制度、先进的设备和装置，这种监测必须采用全面的覆盖的形式，这样才能更好的进行监测，使得监测结果更加的全面。

（4）应急响应措施，一旦发现有疑似污染的情况，需立即启动应急方案，对污染的下水进行收集处理。

（5）污染区防渗措施的设计原测一般是建立地上和地下两种污染防治措施，尽可能做到地上的污染地上防，地下的污染地下防，这样能够更好的防止地下水的污染。

8.2.3.2分区防渗

分区防控措施是指结合地下水环境影响评价结果，对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。一般情况下，防控措施应以水平防渗为主，已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行。

表8.2-1  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现处理。 | / |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染泄漏后，可以及时发现和处理。 | 本项目运营期间定期检查维护，可及时发现地面裂痕、管线泄露情况，并可立刻采取相应的污染防治措施。可做到及时发现和处理。 |

表8.2-2  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1*10-6cm/s，且分布连续、稳定。 | 无 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1*10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1*10-6＜K≤1*10-4cm/s，且分布连续、稳定。 | 无 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 | 本项目天然包气带为弱级抗污 |

表8.2-3  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 易—难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 18598执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
| 一般防渗区 | 中—强 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 16889执行 |
|  | 弱 | 易—难 |  |  |
|  | 中—强 | 难 | 其他类型 |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）给出不同分区的具体防渗技术要求，应以水平防渗为主，已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，按行业规范执行。根据厂区内各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，本项目区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

表8.2-4  地下水污染防控分区一览表

| 序号 | 污染防控分区 | 生产装置、单元名称 | 防渗要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般防渗区 | 破碎区 | 防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。 | 地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 |
| 2 | 重点防渗区 | 干排车间、危废贮存点、选矿车间 | 防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。 | 地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 |
|  |  | 循环水池、事故池 |  | 内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。 |
| 3 | 简单防渗区 | 绿化、道路、配电室等 | 一般地面硬化 |  |

一、简单防渗区

厂区道路、办公区、绿化带、变配电站等一般不会产生地下水污染的区域为简单防渗区。简单防渗区一般不需要采取防渗措施，为防止污染区的污染物漫流到简单防渗区，需要采取有效的措施，可设置一定高度的围堰、边沟等。

二、一般防渗区

一般防渗区是对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域。一般防渗区为破碎区。

一般防渗区的防渗要求：

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料：

（1）采用粘土防渗层时防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层；

（2）采用混凝土防渗层时混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm；

（3）采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层，厚度不宜小于1.50mm，埋深不宜小于300mm。膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于l00mm。膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。

一般污染防治区的典型防渗结构见下图。

图8.2-1  一般污染防治区典型防渗结构示意图

三、重点防渗区

重点污染防治区指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏不容易及时发现和处理的区域，主要为干排车间、危废贮存点、选矿车间等设施。

重点防渗区防渗层的防渗参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

图8.2-2  重点污染防治区典型防渗结构示意图

危废贮存设施管理要求

（1）危险废物贮存设施的设计原则

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建材必须与危险废物相容。

②设施内要有安全照明设施和观察窗口。

③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。

⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

（2）危险废物贮存设施的运行与管理

①危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

②按规定的标签填写的危险废物。

③盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

④每个堆间应留有搬运通道。

⑤不得将不相容的废物混合或合并存放。

⑥作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

⑦危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。

⑧必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（3）危险废物贮存设施的安全防护

①危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。

③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

⑤按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

（3）危险废物临时贮存设施防渗漏措施

危险废物临时贮存设施/场所属于重点防治污染区。参照《危险废物贮存污染控制标准》执行地面防渗设计；要求防渗等级不大于1.0×10-10cm/s，可采用现浇防渗钢筋钢纤维混凝土层（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）、防渗涂料面层（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。

8.2.3.3地下水环境监测与管理

（1）建立地下水环境监测管理体系

为及时而准确的掌握拟建项目区及周边地下水环境质量状况，发现问题及时解决，切实加强环境保护与环境管理，建设项目地下水污染监测工作应纳入到整个厂区的监测体系中。即建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备相应的监测人员、配置先进的监测仪器和设备、建立完善地下水监测制度。按照浅层地下水监测为主、装置区上下游同步对比监测、抽水井与监测井兼顾和重点防渗区加密监测的原则进行监测。

（2）地下水跟踪监测计划

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）及《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ1209-2021）要求，在建设项目及周边地区设置一定数量地下水质污染监控井，建立地下水水质污染监控、预警体系。

1）跟踪监测点布设

拟布设3个跟踪监测点，厂区上游1个，下游1个、厂区内1个。

2）监测层位及井深：第四系潜水含水层，井深20-25m左右。

3）监测项目

确定地下水监测项目为：pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氯化物、氟化物、铁、锰、铅、汞、六价铬、镉、砷、总大肠菌群、菌落总数、石油类、硫化物，同时监测地下水位、水温。水质标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

4）监测频率

根据地下水《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）及《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）要求进行布置。

地下水监测计划、监测孔位置、孔深、监测井结构、监测层位、监测项目、监测频率等详见下表。

表8.2-5  地下水跟踪监测计划表

| 功能 | 点位及坐标 | 孔号 | 井结构 | 井深 | 监测项目 | 监测层位 | 监测 频率 | 监测 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景值监控点 | 厂区上游 | 1# | 8-12m实管、12-17m花管，监测孔径大于150mm | 20-25m | pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氯化物、氟化物、铁、锰、铅、汞、六价铬、镉、砷、总大肠菌群、菌落总数、石油类、硫化物，同时监测地下水位、水温。 | 潜水 | 每年枯水期一次 | 设立地下水跟踪监测小组，专人负责监测。 |
| 污染扩散监测点 | 厂区下游 | 2# |  |  |  |  | 每年枯丰各一次 |  |
| 污染源监控点 | 厂区内 | 3# |  |  |  |  | 每年枯丰各一次 |  |

1#

图例：

项目位置

监测点位

3#

2#

图8.2-3  地下水跟踪监测点位图

（3）地下水环境跟踪监测与信息公开

建设项目单位应委托具有相关资质的检测机构按照监测方案定期进行水质检测，明确地下水环境跟踪监测报告的内容，具体应包括：

A）建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。

B）厂区区域日常记录、维护记录。

信息公开内容中应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。

（4）应急响应

制定风险事故应急预案，以在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水的污染。

（1）在制定应急预案的基础上，对相关人员进行培训，使其掌握必要的应急处置机能。

（2）设置事故报警装置和快速监测设备。

（3）设置事故池等应急预留场所；必要时，设置危险废物泄漏处置设备。

（4）设置全身防护、呼吸道防护等安全防护装备，并配备常见的救护急用物品和中毒救药品。

（5）当发生地下水异常情况时，按照指定的地下水应急预案采取应急措施。

（6）组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境发生地点，分析事故原因，将紧急事件局部化，如可能予以消除，采取包括切断生产装置或设施、设置围堤等拦堵设施、疏散等，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，缩小地下水污染事故对人、环境和财产的影响。

（7）当通过监测发现对周围地下水造成污染时，采取控制地下水流场等措施，防止污染物扩散，如采取隔离措施、人工开采形成地下水漏斗、抽水等应急措施。

8.2.5噪声防治措施

生产线噪声控制措施：

工程设备主要来源于破碎机、球磨机、浮选机等，为了减轻各类设备噪声对周围环境影响，根据各类声噪声的声源特征，本项目采取以下防治措施：

- （1）在满足生产工艺的前提下，选用设备加工精度高、装配质量好、产生噪声低的设备；

- （2）产噪生产设备设置于封闭车间内或密闭，利用建筑隔声。

（3）对产生机械噪声的设备如破碎机、球磨机、浮选机等设备安装减振底座，对空气动力性噪声为主的设备如风机安装隔声罩及消声器，采取以上措施后可降噪15~25dB（A）。

（4）对各种的机械设备要定期进行维修保养，使机械设备保持正常运行，以减少非正常运转产生的噪声。

企业运营期间采取以上降噪措施，并经距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

交通运输噪声控制措施：

（1）加强运输管理，保证汽车安全、文明行驶。坚决杜绝超载、超速等违反交通规章制度的现象，对运输车辆要定时及时检修。

（2）夜间（22：00~8：00）禁止矿石、尾矿等各类运输。

（3）加强对运输车辆停泊的进出管理，尽量缩短汽车的怠速停留时间。

（4）加强司机的操作管理，途径村庄时减速慢行（＜15km/h），禁止鸣笛。

8.2.6固体废物处置措施

（1）一般固废

本项目新增的一般固废包括干排尾矿、除尘灰。

①除尘灰：直接回用于选矿工艺，不排放。

②尾矿：本项目产生的尾矿采用压滤机压滤脱水处理，经监测，尾矿属于Ⅰ类一般工业固体废物，暂存于干排车间内尾矿暂存处，外运综合利用。

（2）危险废物

本项目新增的危废包括废机油、废油桶、浮选药剂废包装。

本项目新增危废总产生量为3.6t/a，暂存于现有危废贮存点，企业投产后严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，定期委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。

企业现有危废贮存点占地面积25m2，现有危废暂存量为0.7t/a，本次改扩建项目新增暂存量为3.6t/a，全厂危废总产生量为4.3t/a，危废贮存点大小可容纳本厂危废总产生量。建设单位已按要求按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设危废贮存点，做好贮存点的防风、防雨、防晒工作，后续监管中中保证表面无裂缝，防止泄漏事故，按重点防渗区进行监控，避免贮存的危险废物污染项目区域地下水和土壤环境质量；同时在贮存区域设置明显的警示牌标识；对危险废物的收集和管理，厂区委派专人负责，并做好登记记录，防止存放过程中的二次污染。

表8.2-6    本项目危废贮存场所基本情况

| 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废贮存点 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 25m2 | 桶装 | 6t | 年 |
|  | 废油桶 | HW08 | 900-249-08 |  | 桶装 |  | 年 |
|  | 浮选药剂废包装 | HW49 | 900-041-49 |  | 袋装 |  | 年 |

（3）生活垃圾

本项目新增的生活垃圾暂存于生活垃圾箱，委托环卫部门清运处理，不随意排放。

综上所述，项目固体废弃物按其特性、组成采取相应的处理或处置方案，其处理率可达100%，能满足固体废物环保控制要求。固体废弃物经过处理和处置后不会对环境产生不利影响，项目采取的固体废物污染防治措施可行。

8.2.7环境风险防范措施

- 防范措施

- ①暂存设施

- 本项目主要的环境风险物质为浮选药剂、浮选药剂废包装、废机油和废油桶，暂存区域分别为药剂存放处、危废贮存点，企业按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求进行建设，做好全封闭，做好贮存区的防风、防雨、防晒工作，后续监管中保证表面无裂缝，防止泄露事故，按重点污染防控区防渗监控，避免贮存的危险废物污染区域地下水和土壤环境质量；同时在贮存区域设置明显的警示牌标识；对危险废物的收集和管理，厂区应委派专人负责，并做好登记记录，防止存放过程中的二次污染。

- 企业内部建立了危险废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账，按照《危险废物转移联单管理办法》的要求做好危险废物转移联单填报登记工作。

②事故废水防范措施

- （1）本项目尾矿输送管线采用无缝钢管，建议建设单位安装套管，防止尾矿管线破裂时，尾矿外溢；

- （2）定期检查厂区内各种管线，对老化的管道及时更换，定期系统试压、定期检漏，并将检查结果记录在案备查，24小时监控，一旦发现管线泄漏及时修补，避免故障事故发生；

- （3）加强生产管理，防止生产过程中跑、冒、滴、漏、废水四处漫延渗漏，对输送系统应加强监管及相应的维护措施，严防事故废水外排。

- （4）配置备用水泵及相应的配件，当渣浆泵出现故障时启动备用水泵。设备故障立即停止产生废水的全段工序生产。

- （5）在厂区内设1座事故池，容积为1000m3，为地下式，池底做好重点防渗。事故状态下，车间内矿浆收集进事故池，防止车间外事故废水外泄至厂区外，待事故排除后，将事故矿浆导回选矿生产线。

- ③依托现有事故池容积可行性分析

根据《事故状态下水体污染的预防和控制规范 》（Q/SY 08190-2019）附录B事故缓冲设施容积的确定，本项目扩建后全厂所需事故池容积计算如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中：V1—收集系统范围内发生事故的物料量，m³；

V2—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，m³；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，取0m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，取0m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

各个参数取值说明：

V1：包括浮选机内矿浆、设备与其输送管道的连接处破损泄漏量和回水管线泄漏，具体取值如下。

①浮选机内矿浆：单个浮选槽容积为8m3，最大泄漏量取值8m3；

②设备与其输送管道的连接处破损泄漏量：

根据事故统计，典型的泄漏损坏类型是设备与其输送管道的连接处(接头)泄漏， 裂口尺寸为管径的20％或100％，因管道或阀门完全断裂或损坏的可能性极小，

本评价取可能性较大、破损程度为接管口径(输送管线采用 DN150mm×5mm无缝钢管)的 20％的情况下计算泄漏事故风险源强，本项目液体泄漏速率根据《建设项 目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中推荐的伯努利流量方程来估算：

式中：Q 泄漏速率 ——液体泄漏速率，kg/s；

Cd ——排放系数，0.55；

Ar ——泄漏孔径的有效面积，0.02m2；

ρl ——液体密度，1480kg/m3；

Pl ——容器内介质压力，1.013×105Pa；

Pα ——环境压力，1.013×105Pa；

g ——重力加速度，9.81m/s2；

h ——裂口之上的液位高度，1m。

假设发生泄漏事故后，可在 10分钟时间内启动紧急切断装置，防止继续泄漏， 且在 30分钟内处理事故泄漏物质完毕，即事故持续时间为 30分钟。经计算， 事故的风险源强数据见下表。

表8.2-7       泄漏事故风险源强计算表

| 事故原因 | 发生装置 | 设计条件 | 持续 时间 | 总泄漏情况 |  | 事故概率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 泄漏速率 | 泄漏量 |  |
| 破损 | 装置与其输送管 道的连接处 | 裂口 0.02m2 | 30min | 72.11kg/s | 129.8t （87.7m3） | 1 × 10-3/a |

由上表可知，当装置与其输送管道的连接处破损时，30min内泄漏量累计 87.7m3。

③回水管线泄漏：尾矿压滤后产生废水经车间内沉淀池沉淀后，经车间外架空回水管线，排至循环水池内，回用选矿工艺，采用HDPE塑料回水管，管径DN100，供水管线总长度约30m，回水管线废水在线量约0.27m3。

综上所述，V1取值为95.97m3。

V2：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）3.1.1、3.3.2：本项目室外消防用水量按同一时间火灾发生次数一次，火灾延续时间为2小时，室外消防用水量为 25L/S，消防水量为 180m3 ，消防用水来自厂区内水源井，产生消防废水量按最大用水量计，V2取180m3；

V3：取0m3；

V5：生产区内初期雨水考虑降雨形成地面径流后 15min内，收集的厂区受污染区域的地面雨水。降雨初期地面水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水量的计算如下：

初期雨水的计算选用朝阳市地区暴雨强度公式和雨水径流公式计算。公式及参数选取如下：

q=1676(1+0.91gp)/(t+7.4) 0.747

初期雨水排放量 Q=q·F·φ·T

其中：q—暴雨强度(升/秒·公顷)，

P—重现期(年)，取 2a；

t—降雨历时，取15min；

F—汇水面积(公顷)，厂区汇水面积为1.334公顷（按厂区占地面积计）；

φ—径流系数，取0.90；

T—取前 15min。

- 根据上式计算得暴雨强度结果为q=208.81L/S·hm2；一次降雨最大初期雨水量合计约250.7m3。初期雨水经地表雨水管网，汇入事故池内，沉淀后排循环水池内，回用于生产。

- 综上，企业全厂事故状态下，按最不利情况考虑，事故废水总产生量为526.67m3，企业现有事故池容积为1000m3，可满足环境风险事故发生时的排水需要。

- 环境风险管理

（1）突发环境事件应急预案

按照《建设项目环境风险评价技术导则》、《国家突发环境事件应急预案》中规定的“环境风险应急预案原则”要求、以及辽宁省生态环境厅发布的《辽宁省突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》（辽环综函〔2020〕192 号）要求，本次评价提出《环境风险事件应急预案》的原则和总体要求，作为建设单位在项目正式投产前制定《环境风险事件应急预案》的管理、技术依据。

根据上述有关要求，结合本项目所处的环境特征及敏感性，建设单位对选矿厂必须做好以下环境应急准备及防范措施：

1）本项目要有专门的管理部门负责坚持对选厂设备、管道进行管理检查，以保证能够及时发现问题，及时解决，防患于未然。

2）本项目环境应急预案体系

①应急预案的编制内容

企业应制定选厂突发环境事件应急预案，纳入动态管理体系，定期进行应急演练并将本企业的环境应急预案与相关部门、各级地方政府应急预案相衔接。

企业编制的应急预案应当包括选厂的基本情况、工程概况；对选厂运行过程中存在的危险因素和易发生的事故种类进行分析，确定组织机构和职责，对突发环境事件的预防与预警、应急响应、应急保障和终止等内容作出规定，并重点分析选厂生产运行期间的环境风险防范措施和现场处置办法。

②预案评审与应急演练

企业应当聘请专家对环境应急预案进行评审，并根据专家意见对应急预案进行修订。预案评审后，企业应组织落实预案中的相关要求，进一步明确各项职责和任务分工，加强企业员工的教育和培训，提高环境风险隐患防范意识，组织开展环境应急演练，针对演练中的不足适时修订环境应急预案。并报当地环保部门进行备案。

（2）应急响应

1）在制定应急预案的基础上，对相关人员进行培训，使其掌握必要的应急处置机能。

2）设置事故报警装置和快速监测设备。

3）设置事故池等应急预留场所；必要时，设置危险废物泄露处置设备。

4）设置全身防护、呼吸道防护等安全防护装备，并配备常见的救护急用物品和中毒救药品。

5）当发生地下水异常情况时，按照指定的地下水应急预案采取应急措施。

6）组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境发生地点，分析事故原因，将紧急事件局部化，如可能予以消除，采取包括切断生产装置或设施、设置围堤等拦堵设施、疏散等，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，缩小地下水污染事故对人、环境和财产的影响。

7）当通过监测发现对周围地下水造成污染时，采取控制地下水流场等措施，防止污染物扩散，如采取隔离措施、人工开采形成地下水漏斗、抽水等应急措施。

（3）环境风险管理

根据《中华人民共和国矿山安全法》，结合实际情况，建设单位需制定有《选厂安全管理制度》。主要包括以下内容：

1）建立全厂环境保护台账管理、交接班。设备维护保养等制度，对日常巡检、设备维护进行记录。

2）制定选厂环保责任制，规定选厂主管总经理、分管副总、选厂各相关岗位职工的环保职责。

3）制定选厂环保管理制度，规定选厂相关岗位环保操作规程、监测和巡查制度，明确环保监督管理、环保检查与整改管理等制度，环保管理人员持证上岗。

4）制定选厂环境风险管理、环境应急制度等制度。

5）实行24小时值班制度，发现隐患及时排除，并上报有关部门。

6）每班负责对选厂设备、管线、药剂储存等设施进行巡检，并将巡查结果等各项工作记录按时交接给接班人员；每月开展一次应急物资、装备检查，数目粘贴上墙。

7）明确总经理为选厂安全生产责任人，制定选厂安全生产责任制，划分选厂设施安全管理部门和部门主要职责，建立选厂安全管理档案。制定选厂安全管理制度，规定选厂岗位安全生产操作规程、监测和安全检查制度，明确预防事故发生的安全环保大检查。隐患排查治理制度，选厂安全管理人员均持证上岗。建立安全生产宣传教育和培训制度，每年至少组织一次培训和演练。

9环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是项目环境影响评价的一个重要组成部分。其主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资及所能收到的环境保护效果。因此，在环境损益分析中除需要计算用于控制污染所需投资和运行费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效，甚至还包括项目的社会经济效益，以求对项目环保投资取得的环境保护效果有全面和明确的评价。

9.1环保投资及效益分析

9.1.1环保投资估算

本项目建成运行后，各类环保工程主要包括废气处理措施、噪声污染防治措施、地下水污染防治措施、生态环境整治措施等。此外，还包括按环境风险防范措施以及项目建成运行后环境管理及监测措施。本项目总投资为500万元，其中环保投资为40万元，环保投资占总投资额的8％。具体如下。

表9.1-1     项目环保投资一览表

| 项目 |  | 费用名称 | 新增投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 破碎粉尘 | 破碎区：依托现有布袋除尘器（TA001）处理，处理后通过1根15m高排气筒有组织排放（DA001) | / | 依托现有 |
|  | 球磨粉尘 | 球磨：在各产尘点设置集气罩，依托现有布袋除尘器（TA001）处理，处理后通过1根15m高排气筒有组织排放（DA001) | / | 依托现有 |
|  | 皮带输送粉尘 | 矿石输送采用封闭式皮带运输廊道，转运点设 置喷淋洒水装置 | 20 | 新增 |
|  | 道路运输粉尘 | 依托现有洒水车，厂区及运输道路洒水降尘 | / | 依托现有 |
|  | 原料、中间料堆场装卸扬尘 | 采取洒水抑尘措施、苫布等 | 10 | 新增 |
|  | 成品库房装卸扬尘 | 库房全封闭 | / | 依托现有 |
|  | 尾矿暂存扬尘 | 车间全封闭 | / | 依托现有 |
| 废水 | 生活污水 | 1座防渗旱厕 | / | 依托现有 |
|  | 生产废水 | 依托现有循环水池，共2座，单池容积1000m3 | / | 依托现有 |
|  | 事故池 | 依托现有事故池，1座，容积1000m3 | / | 依托现有 |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪设备、减振、隔声等 | 10 | 新增 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 依托现有生活垃圾桶 | / | 依托现有 |
|  | 危险废物 | 依托现有危废贮存点 | / | 依托现有 |
| 合计（万元） |  |  | 40 |  |
| 环保投资占比% |  |  | 8% |  |

9.1.2环保投资效益分析

项目计划总投资500万元，其中环保投资总额约为40万元，占项目投资总额的8%。

因目前国内对环保投资获得效益的测算方法尚不成熟，有许多指标还无法直接货币化。因此，本环评中对环保投资所获得的环境效益只进行定性的描述，不做定量计算。

本项目环保投资所获得的正面效益主要表现在以下几个方面：

（1）本项目产生的废气做到了应收尽收，有效地减少了废气污染物的排放量，减轻了对周围空气质量的影响，有效减缓了对区域内人体健康和农业生态的影响；

（2）建设项目设备采用低噪声设备、隔声、消声等措施，减少噪声对厂界的影响，同时改善了工作环境，保护劳动者的身心健康。

（3）项目产生的生产废水经处理后全部回用，不外排。提高了水循环利用的同时，避免了废水排放对周边地表水体造成影响。

（4）生产运行过程中产生的固废均得到了妥善处置，减轻了对周围水体、大气、土壤等环境的影响。

综合分析，本项目实施后环境效益显著，各项措施到位后可以有效规避环境污染事故发生，保护区域生态环境，并做到污染物达标排放。

9.2社会效益分析

（1）本项目建设有利于地方矿产资源合理开发，有利于地方矿产企业结构调整，提高资源利用率，减轻环境污染和生态破坏。

（2）项目建成后，企业每年将向当地政府上缴利税，对于增加地方财政收入，推动地方经济发展与繁荣也具有积极的促进作用。

（3）本项目投产后将为社会增加20人的就业机会，有利于社会稳定，促进地方经济发展，同时也将带动带动相关行业的发展，对于振兴和发展地方经济具有重要的现实意义，对构建和谐社会、促进社会稳定起到重要作用。

9.3小结

综上所述，本项目如认真落实本环评提出的各项环境保护措施，保证项目的环境可行性，将具有较为良好的社会效益、经济效益及环境效益。项目的建设运行，有利于增强地方经济实力、财力，增加就业机会；增强企业的盈利能力和资源综合利用水平；有利于地方产业结构的调整；大大改善了环境资源的利用效率。

因此，在社会效益、经济效益和环境效益三个方面都是可行的。此外，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的防治措施得到实施。这样，本项目的环境经济效益才能达到预期的效果。

10环境管理与环境监测计划

10.1目的

本项目运营期间会对周围环境产生一定影响，因此，必须采取一定措施将不利影响减轻或消除，建设单位为此需加强环境保护机构的建设和管理，根据本项目污染特点和生产布局，合理制订环境监测计划，及时掌握本项目运行所造成的环境影响程度，了解环境保护措施所获取效益，以便进行必要调整与补充。根据监测结果，验证环境影响评价的科学性以及为环境影响回顾性评价提供系统性资料，准确地把握项目建设产生的环境效益。

10.1环境管理

10.1.1环境管理要求

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政等手段去约束人类的社会经济活动，使项目建设达到不超出环境容量的极限，又能满足人类日益增长的物质生活需要，并使经济发展与生态环境维持在相互可以接受的水平。实践证明，要解决好企业的环境问题，必须强化企业的环境管理，由于企业的产品产出与“三废”的排放是生产过程同时存在的两个方面，因此，企业的环境管理实质上是生产管理的主要内容之一，其目的是在发展生产的同时，对污染物的排放实行必要的控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

10.1.2环境管理机构及职责

本项目需设环境管理机构，其任务是组织、落实和监督本单位的环境保护工作，以满足《建设项目环境保护设计规定》及工程的环境管理要求，同时由当地生态环境局负责检查监督其环保工作执行情况。

公司环保职责：

（1）贯彻执行各项环境保护政策、法规及标准；

（2）建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督；

（3）拟定企业的环保工作计划，配合企业领导完成环境保护责任目标；

（4）领导并组织企业环境监测工作，检查环境保护设施运行状况，建立监控档案；

（5）协调企业所在区域内环境管理；

（6）开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质；

（7）组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术；

（8）负责厂区绿化和日常环境保护管理工作。

10.1.3环境管理内容

（1）施工期环境管理内容

建设单位应与施工单位联合组建施工期环境保护管理机构，其职责是组织实施环保设施的“三同时”和施工过程的污染防治，监督和检查建设项目环境保护设施的施工进度和质量。施工单位在施工过程中加强环境管理，提倡文明施工；尽可能地减轻和避免了施工阶段对区域环境的影响，促进了该工程施工的顺利进行，确保“三同时”制度的贯彻落实。

（2）营运期环境管理内容

建立健全各项规章制度，宣传和组织贯彻国家和地方有关环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好项目的环境保护工作，制定和实施各项环境管理计划。

组织和落实项目的环境监测、监督工作，明确环境监测的职责，定期监测选矿

作业区各项污染物及环保设施运行情况。

掌握项目所在地周围的环境特征和重点环境保护目标情况。建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作，并定期向当地环保主管部门申报。技术文件应包括：污染源的监测记录技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等。

监督环保设施和设备的安装、调试和运行，保证“三同时”验收合格，检查环保设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行。对各项环保设施操作、维护定量考核，建立环保设施运行档案。

建立奖惩制度，归纳整理监督数据，配合技术部门进行工艺改进，处理产生的污染事故和污染纠纷，配合环保主管部门检查验收工作。

合理利用资源、能源，做到节水、节能，加强对工作人员的环境保护知识、技能和认识的培训，使每个职工都为改善环境质量作出贡献。

10.1.4污染物排放清单

表10.1-1    污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 产生浓度mg/Nm3 | 产生量t/a | 排放浓度 | 排放量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DA001 | 有组织颗粒物 | 923 | 63 | 9.23mg/m3 | 0.63 | 环境空气 |
|  | 选矿车间 | 无组织颗粒物 | - | 7 | - | 1.05 | 环境空气 |
|  | 原矿装卸 | 无组织颗粒物 | - | 0.965t/a | 周界处<1.0mg/m3 | 0.145 | 环境空气 |
|  | 尾矿装卸 | 无组织颗粒物 | - | 0.093t/a | 周界处<1.0mg/m3 | 0.014 | 环境空气 |
|  | 道路运输 | 无组织颗粒物 | - | 4.052t/a | 周界处<1.0 mg/m3 | 0.608 | 环境空气 |
|  | 皮带输送 | 无组织颗粒物 | - | 0.29t/a | 周界处<1.0 mg/m3 | 0.0435 | 环境空气 |
| 废水 | 选矿废水 | SS等 | - | 862.055t/d | - | 0 | 回用于生产工序 |
|  | 车间地面冲洗水 | SS等 | - | 0.8t/d | - | 0 | 回用于生产工序 |
|  | 员工生活 | COD、BOD、氨氮、SS等 | - | 0.64t/d | - | 0 | 定期清掏，不外排 |
| 固废 | 尾矿压滤 | 尾矿 | - | 18.594万t/a | - | 0 | 外运作为建筑材料原料综合利用 |
|  | 布袋除尘器除尘 | 除尘灰 | - | 62.37t/a | - | 0 | 全部返回磨矿工艺 |
|  | 设备维修保养 | 废机油 | - | 0.5t/a | - | 0 | 暂存于现有危废贮存点，定期交有资质单位处置 |
|  |  | 废油桶 | - | 0.1t/a | - | 0 |  |
|  | 浮选工艺 | 浮选剂废包装 | - | 3t/a | - | 0 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | - | 3t/a | - | 0 | 暂存现有生活垃圾箱，由环卫部门定期清运处理 |

10.1.5信息公开

本项目生产运行期间需向社会公开的信息包括：

a、环境保护方针、年度环境保护目标及成效；

b、环保投资和环境技术开发情况；

c、排放污染物种类、数量、浓度和去向；

d、环保设施的建设和运行情况；

e、生产过程中产生的废物的处理、处置情况，废弃产品的处置情况；

f、与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议；

g、企业履行社会责任的情况；

h、按排污许可证技术规范、排污单位自行监测技术指南规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开，按规定依法公开定期污染源自行监测结果；

i、企业自愿公开的其他环境信息；

j、排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）执行；

k、按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的当地环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。

10.2环境监测计划

10.2.1污染源监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目需明确主要污染源及主要监测指标，编制监测方案。监测方案内容主要包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。具体见下表。

表10.2-1 污染源监测计划一览表

| 污染源名称 |  | 监测项目 | 监测点位置 | 监测点数量 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001出口颗粒物 | 颗粒物 | 排气筒出口 | 1个 | 每季一次 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996） |
|  | 无组织粉尘 | TSP | 厂区上风向、下风向 | 上风向10m设1个；下风向10m设3个 | 每季一次 |  |
| 废水 | 生产废水 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、硝酸盐氮、溶解氧、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、铜、锌、铁、锰、铅、镉、铬（六价）、砷、汞、硫化物、氯化物、氰化物等 | 循环水池出水口 | 1个点 | 每年一次 | 《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）中的工艺与产品用水水质标准 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 等效连续A声级 | 厂界四周 | 4个点 | 每季一次，昼、夜各一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |

10.2.2环境质量监测

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）等导则中相关要求，并结合本项目环境影响特征，确定本项目运营期环境质量监测计划如下。

表10.2-2 环境质量监测计划一览表

| 环境 要素 | 监测项目 | 监测点位 | 监测时间 及频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水环境 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、 总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸钾指数、硫酸 盐、氯化物等 | 厂址下游七家子村 | 每年1次 | 《地下水环境质量标准》 (GB/T14848-2017) |
| 土壤环境 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃 | 厂址下游附近农用地 | 每3年1次 | 《土壤环境质量农业地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15168-2018) |

10.2.3监测数据管理

本项目在后续生成过程中按照有关法律和《环境监测管理办法》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）做好监测质量保证与质量控制、记录和保存监测数据，并向当地环境保护行政主管部门和行业主管部门备案。

对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，定期公布监测结果。

10.3排污口规范化管理要求

根据《国家环境保护总局关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号），一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排放口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部门和项目验收的内容之一。因此，本工程必须把排污口规范化工作全部纳入项目"三同时"进行实施，并列入项目环保验收内容。按照《环境保护图形标志排放口（源）》(GB15562.11995)中规定的图形，对厂内工程各气、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

（1）排污口规范化管理的基本原则

①应按照《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令 第48号）和国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，对破碎工序排气筒规范化；

②排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

（2）排污口的技术要求

①本项目原料预处理场地破碎筛分排气筒的位置必须合理确定，按环监(1996)470号文件要求进行规范化管理；

②排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，在排气筒处规范化设置监测空、标志牌和采样平台。

（3）排污口立标管理

①本项目布袋除尘器排气筒应按国家《环境保护图形标志》(15562.1-1995)与GBl5562.2-1995的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌，本项目废气排气筒附近醒目处均应树立一个环保图形标志牌。

②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，本项目标志牌设置高度为破碎筛分排气筒上缘距地面2m处。且应定期（一年两次）检查标志牌是否保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。

（4）排污口建档管理

①要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

②根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。

表10.3-1 各类环境保护图形标识汇总一览表

10.4总量控制

根据国家环境保护部关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）、辽宁省环保厅关于《贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（辽环发[2015]17号）规定及《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函[2020]380号，辽宁省生态环境厅2020年6月23日发布执行）文件要求，污染物总量控制因子为：化学需氧量、氨氮、氮氧化物、VOCs。

本项目不建设锅炉，冬季供暖采用电取暖，生产过程产生的废气污染物为颗粒物，无NOX及VOCs产生。生产废水全部回用，生活污水排入防渗旱厕后定期清掏，废水均不外排，故本项目不涉及总量控制指标。

10.5“三同时”竣工环境保护验收

项目必须严格执行“三同时”制度，本次评价提出的各项污染防治措施、生态保护及恢复措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，具体如下。

表10.5-1    “三同时”验收一览表

| 序号 | 环保项目 | 工程内容及技术要求 | 验收要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 废水处理 |  |  |  |
| 1 | 生活污水处理设施 | 依托现有防渗旱厕，1座 | 生活污水不外排 | 与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用” |
| 2 | 循环水池 | 依托现有循环水池，2座，单池容积1000m3 | 生产废水全部回用，不外排 |  |
| 3 | 事故池 | 依托现有事故池1座，位于厂区地势最低处，有效容积1000m3。 | 有效容积可容纳事故发生时排水量，且池底满足防渗要求 |  |
| 二 | 大气污染防治 |  |  |  |
| 1 | 破碎区粉尘 | 设备封闭、各产尘点上方安装集气罩，共设1套布袋除尘器（TA001），1根15m高排气筒（DA001）。 | 粉尘排放需满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求 |  |
| 2 | 球磨粉尘 |  |  |  |
| 3 | 皮带输送粉尘 | 输送过程全密闭。 |  |  |
| 4 | 道路运输粉尘 | 车辆采用苫布遮盖、道路洒水降尘。 |  |  |
| 5 | 原料、中间料堆场装卸扬尘 | 采取洒水抑尘、降低装卸高度、苫布苫盖等措施。 |  |  |
| 6 | 成品库房装卸扬尘 | 库房全封闭。 |  |  |
| 7 | 尾矿暂存扬尘 | 干排尾矿暂存于干排车间内，干排车间为全封闭结构，并即产即清、降低装卸高度等。 |  |  |
| 三 | 固体废弃物处置 |  |  |  |
| 1 | 干排尾矿 | 干排尾矿暂存于干排车间内，即产即清，外运综合利用。 | 外运综合利用 |  |
| 2 | 除尘灰 | 除尘灰收集后返回工艺，不外排。 | 回用 |  |
| 3 | 废机油 | 暂存于危废贮存点，委托有资质的单位处理。 | 合理处置 |  |
| 4 | 废机油桶 | 暂存于危废贮存点，委托有资质的单位处理。 | 合理处置 |  |
| 5 | 浮选药剂废包装 | 暂存于危废贮存点，委托有资质的单位处理。 | 合理处置 |  |
| 6 | 生活垃圾 | 设置生活垃圾桶，定期由环卫部门处理。 | 合理处置 |  |
| 四 | 噪声防治措施 |  |  |  |
| 1 | 产噪设备 | 吸声、减振、消声等措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求 |  |

11相关政策、规划及选址可行性分析

11.1产业政策相符性判定

表11.1-1  项目与《产业结构调整指导目录（2024年本）》相符性分析一览表

| 目录要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 鼓励类 |  |  |
| 十、黄金 黄金尾矿（渣）及废石综合利用（回收有价元素、用于回填、制酸、建材等） | 本项目产生的尾矿全部干排，回收利用 | 符合 |
| 十二、建材 利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖（渠）海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发 | 本项目产生的尾矿全部干排，回收利用 | 符合 |
| 限制类 |  |  |
| 1、日处理金精矿200吨（不含）以下的原料自供能力不足50%（不含）的独立氰化项目（生物氰化提金工艺除外） | 本项目年处理矿石量为20万t/a，选矿采用浮选工艺，不涉及独立氰化项目 | 符合 |
| 2、日处理矿石300吨（不含）以下的无配套采矿系统的独立黄金选矿厂项目 | 本项目年处理矿石量为20万t/a，有配套的采矿系统 | 符合 |
| 3、日处理金精矿200吨(不含)以下的无配套采矿系统的独立黄金冶炼厂火法冶炼项目 | 不涉及 | 符合 |
| 4、1500吨/日(不含)以下的无配套采矿系统的独立堆浸场项目 | 不涉及 | 符合 |
| 5、日处理岩金矿石300吨(不含)以下的露天采选项目、100吨(不含)以下的地下采选项目 | 不涉及 | 符合 |
| 6、年处理砂金矿砂30万(不含)立方米以下的砂金开采项目 | 不涉及 | 符合 |
| 7、在林区、基本农田、河道中开采砂金项目 | 不涉及 | 符合 |
| 淘汰类 |  |  |
| 1、混汞提金工艺 | 本项目采用浮选工艺，不涉及混汞提金工艺 | 符合 |
| 2、小氰化池浸工艺、土法冶炼工艺 | 本项目为浮选，不涉及小氰化池浸工艺、土法冶炼工艺 | 符合 |
| 3、日处理能力50吨(不含)以下采选项目 | 本项目日处理能力约为666.67t/a。 | 符合 |

由上表分析知，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类，采用的生产艺、设备和生产的产品不在该目录中所列的落后工艺、装备和产品中，符合国家相关法律、法规要求。

11.2选址可行性分析

本项目位于辽宁省朝阳市北票市娄家店乡冯家营村，本项目在现有厂区内现有工程基础上进行改扩建，不新增占地面积，现有厂区选址可行性已在原环评分析过，并取得环评批复，已说明选址可行。项目评价范围内无自然保护区、水源保护地、风景名胜区及重要自然和文化遗产保护地等特殊敏感目标，项目占地范围内不涉及基本农田、未占用生态保护红线，本次改扩建项目无明显的环境制约因素。因此，项目选址合理。

11.3相关规划相符性分析

11.3.1与《辽宁省主体功能区规划》符合性分析

《辽宁省主体功能区划》将全省国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，分为国家级和省级两个层面。

本项目位于辽宁省朝阳市北票市娄家店乡冯家营村，不属于《辽宁省主体功能区划》中的禁止开发区，属于限制开发区域的国家级农产品主产区。

农产品主产区为耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障农产品安全的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。

农产品主产区区域功能定位：保障粮食等农产品供给的重要区域，重要的农产品深加工区，全省重要的现代农业和新农村建设示范区。

农产品主产区区域发展方向和开发原则：着力保护耕地，尤其是基本农田，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加强农村面源污染防治，加快社会主义新农村建设，保障农产品供给。

本项目为选矿厂项目，不属于大规模高强度工业化城镇化开发；本次改扩建在现有厂区内进行，不新增占地面积，在生产过程中不会影响附近的农业生产，与农产品主产区的功能定位不冲突，符合《辽宁省主体功能区划》的要求。

本项目为主体功能区划为“农产品主产区”，项目区范围无耕地，不属于重点生态功能区、禁止开发区范围之列，见下图。

本项目所在地

图11.3-1     项目与辽宁省主体功能区划位置关系图

11.3.2与《朝阳市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析

规划重点任务：

加快低效和落后产能、过剩产能淘汰。强化产业准入政策，提高传统制造业准入要求，严格按照国家产业导向目录，全面收紧高耗能高排放等不符合生态环保发展方向的产业环保政策，逐步淘汰污染重、能耗高、效益差的落后生产工艺，引导实现资源的集约利用。严控新上“两高”行业项目，钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业严禁新增产能，并严格执行产能置换。

本项目不涉及落后生产工艺、过剩产能。本项目为选矿项目，不属于两高项目。

实施扬尘精细化管理：

开展施工扬尘和施工场地物料运输道路扬尘联合整治，发展绿色施工，建立扬尘控制责任制度，实施施工场地封闭管理，严格落实施工现场围挡、工地砂土覆盖等“六个百分百”要求，推进装配式建筑等建筑方式；加强施工场地原材料、土方等物料运输以及建筑垃圾、渣土运输车辆的运输-堆卸等环节全流程规范化管理，减轻道路扬尘。推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，2025 年，力争主城区城市道路低尘机械化清扫率达到100%。

企业施工场地主要在厂区范围内，本项目施工期已过，企业采取了洒水抑尘措施，施工场地进行现场围挡，物料等运输利用汽车运输，采取苫盖等措施。大幅度减少了运输和施工过程扬尘的产生。

综上所述，本项目与《朝阳市生态环境保护“十四五”规划》中相关要求相符。

11.3.3与《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气[2023]1 号）的相符性分析

生态环境部办公厅2023年1月5日发布了“关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知”（环大气[2023]1号），本项目与计划中有关内容的符合性分析见下表。

表13.3-1   与《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气[2023]1 号）的相符性分析一览表

| 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| （八）严格工业噪声管理 11．树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆。 | 项目采用低噪音的设备，地面设备采取建筑隔声降噪等措施，治理噪声。 | 相符 |
| （九）实施重点企业监管 13．推进工业噪声实施排污许可和重点排污单位管理。发布工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，依法核发排污许可证或进行排污登记，并加强监管；实行排污许可管理的单位依证排污，按照规定开展自行监测并向社会公开。依据《环境监管重点单位名录管理办法》，推进设区的市级以上生态环境主管部门编制本行政区域噪声重点排污单 位名录，并按要求发布和更新；噪声重点排污单位应依法开展噪声自动监测，并及时与生态环境主管部门的监控设备联网。 | 企业严格按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定噪声监测计划。 | 相符 |

根据上表可知，本项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》中相关要求相符。

11.4与“三线一单”符合性分析

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发[2018]17号）和《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（辽政发[2021]6号）文件精神，推动全市经济社会高质量发展和生态环境高水平保护，朝阳市人民政府就实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单生态环境分区管控，提出了《朝阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（朝政发[2021]13号）。

根据“朝政发[2021]13号”文，朝阳市将环境管控单元划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。

本项目与朝阳市环境管控单元的位置关系见下图，根据朝阳市环境管控单元分布图及管控单元生态环境准入清单，本项目位于朝阳市北票市一般管控区3-ZH21138130003。

本项目对照朝阳市生态环境准入管控要求，对照情况如下表：

表13.4-1      朝阳市管控单元生态环境准入清单

| 管控类别 | 管控要求 | 本项目实施情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 朝阳市北票市一般管控区3-ZH21138130003 |  |  |  |
| 空间布局约束 | 1.调整和优化产业结构，严格按照区域水环境承载能力，合理规划居住区和产业功能区；禁止非法占用水域；不得影响河道自然形态和河湖水生态功能；加快环保基础设施建设。 2.基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 | 本项目厂区范围不涉及水域、基本农田等；项目产生的粉尘、噪声均采取了相应措施后达排放标准要求，生产废水处理后全部回用不外排，固体废物全部综合利用。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1.推进城乡生活污水治理，保障污水达标排放；深入推进农业面源污染治理，重视城镇面源污染防治。 | 本项目产生的生活污水排入现有旱厕后定期清掏，不外排。 | 符合 |
|  | 2.从2021年1月1日起，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值；推进清洁取暖改造，推广使用天然气、液化石油气、太阳能、电能等清洁能源；推进柴油货车等高排放车辆深度治理；综合整治扬尘污染。 | 冬季办公室采暖使用电取暖，车间不供暖。 |  |
|  | 3.加强农业面源污染防治，加大种养业特别是规模化畜禽养殖污染防治力度，引导农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，对农药包装进行无害化处理；推进畜禽粪污资源化利用。 | 不涉及。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1.加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。 | 经查《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），本项目属于B0921金矿采选行业，非化工企业，不涉及该条款要求内容。 | 符合 |
|  | 2.对现有涉废气排放工业、企业加强监督管理和执法检查。 | 本项目为改扩建项目，现有项目产生的废气采取了布袋除尘、洒水降尘等治理措施，可有效降低废气排放量，本次新增的项目环评要求设置布袋除尘、堆场采取洒水降尘等治理措施，确保粉尘达标排放。 | 符合 |
|  | 3.优先保护耕地土壤环境，强化乡镇工业污染场地治理，开展土壤污染治理与修复试点工作。 | 本项目占地范围内无耕地。 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | 1.推动能源结构优化，加快发展清洁能源、可再生能源。 2.加快供水管网改造，降低人均生活用水量；加强农业节水，提高农业灌溉用水效率。 3.推进畜禽粪污、餐厨废弃物等垃圾集中处理和资源化利用。 | 本项目不设置食堂，不涉及餐厨废弃物；生活用水仅为员工饮用水，人均用水量较小。 | 符合 |

图11.4-1  项目在朝阳市“三线一单”环境管控单元图中的位置示意图

11.5与环境管理政策相符性分析

根据《辽宁省大气污染防治行动计划实施方案》（辽宁省人民政府，辽政发[2014]8号，2014年3月13日）、《辽宁省水污染防治工作方案》（辽宁省人民政府，辽政发[2015]79号及《土壤污染防治行动计划》简称《土十条》，（国发[2016]31号）2015年12月31日）、《地下水管理条例》中相关要求相符性分析见表11.5-1。

表11.5-1     辽宁省地方污染防治方案相符性分析

| 相关规划 | 规划内容 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辽宁省大气污染防治行动计划实施方案 | 提高能源使用效率。严控“两高行业”新增产能。加快淘汰落后产能。 | 项目不属于高耗能、高污染行业，不属于淘汰落后产能，项目能耗可达到国内先进水平。 | 符合 |
|  | 全面拆除燃煤小锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、清洁能源或洁净煤。 | 本项目选厂冬季供暖采用电取暖。 | 符合 |
|  | 严格环境准入。严格落实国家建设项目污染物排放总量控制政策，将烟粉尘和挥发性有机污染物纳入总量控制管理。 | 本项目运行过程中产生的颗粒物，采用布袋除尘器处理后通过排气筒排放，符合污染物排放标准要求。 | 符合 |
|  | 严控工业堆场扬尘。 | 原料堆场扬尘采取洒水抑尘措施抑制无组织粉尘排放。尾矿及产品堆场采取半封闭措施。 | 符合 |
| 辽宁省水污染防治工作方案 | 依法淘汰落后产能。推进循环发展。加强清洁生产审核。 | 项目不属于高耗能、高污染行业，不属于淘汰落后产能。 | 符合 |
|  | 加强工业水循环利用。 | 生产废水全部回用，不外排。 | 符合 |
|  | 严控地下水超采。 | 项目选矿生产用水优先使用尾矿回水，尾矿回水不足时新增少量新水。 | 符合 |
|  | 落实排污单位主体责任。各类排污单位要严格执行环保法律法规等要求，加大资金投入，加强节水治污设施运行管理，确保稳定达标排放。 | 建设单位加强污染污染治理设施的建设和运行管理，落实排污单位的主体责任。 | 符合 |
| 辽宁省土壤污染防治工作方案 | 严控工矿污染，加强日常环境监管。各地要根据工矿企业分布和污染排放情况，确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并肩社会公布，列入名单的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。 | 本项目不属于土壤环境重点监管企业，环评中提出土壤监测计划，定期进行监测，并将结果向社会公开。 | 符合 |
|  | 加强工业废物处理处置，全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏，粉煤灰，水泥，冶炼渣，电石渣，铬渣，砷渣以及脱硫、脱销、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施，加强工业固体废物综合利用。 | 本项目选矿尾矿进行干排处理后外运综合利用。 | 符合 |
| 关于深入贯彻落实新发展理念全面实施非煤矿山综合治理的意见 | 到2022年，零排放技术成熟的选矿行业，应实现废水全部回用，…… | 本项目选矿废水回用于生产，不外排。 | 符合 |
| 关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案 | （二）强化源头准入，严格控制尾矿库数量。2.严格准入条件审查。严格控制新建独立选矿厂尾矿库，严禁新建“头顶库”、总坝高超过200米的尾矿库，严禁在距离长江和黄河干流岸线3公里、重要支流岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库，新建四等、五等尾矿库必须采用一次建坝方式。 | 本项目尾矿全部干排，无尾矿库。 | 符合 |
|  | （三）强化责任落实，有效管控尾矿库安全风险。3.建立完善尾矿库安全风险监测预警机制。干式堆存尾矿库要实现对坝体表面位移的在线监测。 | 本项目尾矿全部干排，无尾矿库。 | 符合 |
| 地下水管理条例 | 第二十一条 取用地下水的单位和个人应当遵守取水总量控制和定额管理要求，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，实施技术改造，降低用水消耗。对下列工艺、设备和产品，应当在规定的期限内停止生产、销售、进口或者使用：（一）列入淘汰落后的、耗水量高的工艺、设备和产品名录的；（二）列入限期禁止采用的严重污染水环境的工艺名录和限期禁止生产、销售、进口、使用的严重污染水环境的设备名录的。 | 生产用水取自水井。选矿废水全部循环使用，不外排。且工艺、设备和产品中，无列入淘汰落后的、耗水量高的工艺、设备和产品名录的；无列入限期禁止采用的严重污染水环境的工艺名录和限期禁止生产、销售、进口、使用的严重污染水环境的设备名录的。 | 符合 |
|  | 第四十条 禁止下列污染或者可能污染地下水的行为：（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；（二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；（四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。 | 本项目不利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；不利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；本项目选厂循环水池、事故池均设计采用防渗漏措施；无法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。 | 符合 |
|  | 第四十一条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：……（二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测；…… | 本项目依托现有危废贮存点，并采取了重点防渗，安排专人定期检修、维护。 | 符合 |

11.6与相关规范、意见等相符性分析

11.6.1与《有色金属行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0320-2018）

项目与《有色金属行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0320-2018）相符性分析见下表。

表11.6-1   项目与《有色金属行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0320-2018）相符性分析一览表

| 规范要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 在矿山生产、运输、储运过程应采取防尘保洁措施，在储矿仓、破碎机、振动筛、带式输送机的收料点、卸料点等产生粉尘的部分，宜采用全封闭措施或采取机械除尘、喷雾降尘；道路、采区作业面、排土场等采取洒水或喷洒降尘。 | 本项目破碎区、球磨产生的粉尘采用布袋除尘器处理；皮带输送设全封闭廊道；运输道路定期洒水抑尘、车辆采用苫布遮盖；成品库房采用全封闭式；尾矿暂存于全封闭的干排车间内；堆场装卸扬尘采取洒水抑尘、降低装卸高度等措施。 | 相符 |
| 矿区生活污水与生产废水分开收集、处理，污水100%达标排放。 | 本项目选矿过程中产生的废水全部回用于球磨工序。生活污水排入现有旱厕后定期清掏，不外排。 | 相符 |
| 应采取合理有效的技术措施对高噪 音设备进行降噪处理。 | 本项目生产设备置于封闭车间内，设置减震、消声等措施降噪。 | 相符 |
| 选矿工艺宜选用高效、低毒对环境影响的选矿药剂。 | 本项目选取药剂为丁铵黑药、丁基黄药，均无毒无害。 | 相符 |
| 企业宜开展废石、尾矿中的有用组分回收和尾矿中有用组分回收和尾矿中稀散金属的提取与利用，以及针对废石、尾矿开展回填、筑路、制作建筑材料等资源化利用工作。 | 本项目产生的尾矿干排，作为建筑材料原料综合利用。 | 相符 |

11.6.2与《黄金行业绿色矿山建设规范》(DZ/T0314-2018)相符性分析

表11.6-2 与《黄金行业绿色矿山建设规范》(DZ/T0314-2018)相符性分析一览表

| 规范要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 6资源开发方式 |  |  |
| 6.2 绿色开发 |  |  |
| a）宜采用环保型浮选、提金药剂进行生产；新建、改扩建矿山禁止采用小型独立氰化工艺、小型火法冶炼工艺、小型独立堆浸工艺等国家明文规定的限制和淘汰类技术。 | 本项目采用浮选工艺，使用丁铵黑药、丁基黄药浮选药剂。 | 相符 |
| b）对复杂的含砷、含硫、微细包裹型金精矿(或含金矿石)宜采用原矿焙烧、生物氧化、热压氧化等工艺进行预处理。 | 本项目原矿属于易处理矿石，成分较简单。 | 相符 |
| c）应根据不同的矿石性质，选择合理的选冶工艺，提高选矿（冶）回收率。选矿（冶）回收率指标应符合附录A要求。 | 被你项目采用浮选工艺，回收率可达95%＞85%，满足附录A要求。 | 相符 |
| 7.资源综合利用 |  |  |
| 7.3固体废弃物利用 |  |  |
| 7.3.1 应对采选活动产生的废石、尾矿及氰渣等固体废弃物进行可利用性评价，并分类合理利用。 | 本项目产生的尾矿采用干排方式，全部外运综合利用。 | 相符 |
| 7.4废水利用 |  |  |
| 7.4.3 选矿过程产生的废水应循环重复利用，选矿废水循环利用率不低于85%。干旱地区的选矿废水循环利用率应达到100%。 | 本项目选矿过程中产生的生产废水暂存于循环水池，全部回用于球磨工序，回用率可达100%。 | 相符 |
| 8.节能减排 |  |  |
| 8.2节能降耗 |  |  |
| 8.2.1 应通过综合评价资源、能耗、经济和环境，合理确定开采方式，降低采矿能耗；选矿工艺流程宜采用“联合选矿”，遵循“多碎少磨”等原则，提高生产效率，降低选矿能耗。 | 本项目破碎区设置二级破碎，分别为粗破、细破，遵循了“多碎少磨”原则；项目选矿回收率为95%，满足本规范中附录A要求。项目年用电量为800万kW·h/a，年处理原矿量为20万t/a，则矿石耗用电量为40千瓦时/吨，满足《工业和信息化部关于促进黄金行业持续健康发展的指导意见》（工信部原[2012]531号）中45千瓦时/吨的限值要求 | 相符 |
| 8.3 固体废弃物排放 |  |  |
| 8.3.1 应选用先进合理的采、选工艺，减少固体废弃物的产生。 | 本项目采用浮选工艺，固废产生量较小。 | 相符 |
| 8.3.2 矿山生产过程产生的废石、尾矿及氰渣应有专用贮存、处置场所，其建设、运行和监督管理应符合GB 18599的规定。 | 本项目尾矿采用干排方式，暂存于干排车间内尾矿暂存处，干排车间为封闭结构，地面做重点防渗。 | 相符 |
| 8.3.3 宜对尾矿进行干式排放，减少尾矿库占地面积。 | 本项目尾矿采用干排方式，不设置尾矿库，干排尾矿暂存于干排车间内尾矿暂存处。 | 相符 |
| 8.3.5 矿山生活垃圾应集中、无害化处置。 | 本项目新增的生活垃圾委托环卫部门处理。 | 相符 |
| 8.3.6 固体废弃物的处置率应达到100%。 | 本项目固废均得到合理处置，处置率可到100%。 | 相符 |
| 8.4 污水排放 |  |  |
| 8.4.1 矿山应单独或联合建立污水处理站，同时实现雨污分流、清污分流。 | 本项目生产废水不外排，废水经厂内循环水池沉淀后可满足回用要求。 | 相符 |
| 8.4.2 矿区尾矿及氰渣堆存场所、污水处理站前应设置截（排）水沟。 | 项目尾矿暂存于干排车间内，按要求在干排车间前设置排水沟。 | 相符 |
| 8.4.3 采、选过程中产生的废水应合理处置，实现达标排放。 | 项目生产废水不外排，废水经厂内循环水池沉淀后可回用；生活污水依托现有防渗旱厕处理，定期清掏不外排。 | 相符 |
| 8.5 粉尘和废气排放 |  |  |
| 8.5.2 应对爆破、装运过程中产生的粉尘进行喷雾洒水，有效控制粉尘排放。 | 本项目在装运过程中采取洒水降尘、降低卸料高度等措施，可有效控制粉尘排放。 | 相符 |

11.6.3与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体 [2022]17号）相符性分析

表11.6-3    与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体 [2022]17号）相符性分析

| 意见要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。 | 经前文分析，本项目建设符合产业政策和行业准入要求，符合“三线一单”管控要求。 | 相符 |
| 推行企业重金属污染物排放总量控制制度。依法将重点行业企业纳入排污许可管理。 | 本项目严格按照排污许可管理相关要求执行。 | 相符 |
| 依法推动落后产能退出。根据《产业结构调整指导目录（2024年）》等要求，推动依法淘汰涉中金属扩后产能和化解过剩产能。 | 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中所列的限制类项目，采用的生产工艺、设备和生产的产品不在该目录中所列的落后工艺、装备和产品之列，且符合国家相关法律、法规规定。 | 相符 |
| 重有色金属矿采选企业要按照规定完善废石堆场、排土场周边雨污分流设施，建设酸性废水收集与处理设施，处理达标后排放。采用洒水、旋风等简易除尘治理工艺的重有色金属矿采选企业，应加强废气收集，实施过滤除尘等颗粒物治理升级改造工程。 | 本项目不涉及废石堆场、排土场；选矿过程中产生的生产废水全部回用，不外排；在破碎区、球磨工序设置集气罩，并配套布袋除尘器。 | 相符 |
| 加强涉重金属固体废物环境管理。加强重点行业企业废渣场环境管理，完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。 | 本项目产生尾矿采取干排方式，外运作为建筑材料原料综合利用。暂存在干排车间内尾矿暂存处，干排车间为封闭式，地面按要求做重点防渗。 | 相符 |
| 强化涉重金属污染应急管理。重点行业企业应依法依规完善环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施，制定环境应急预案，储备相关应急物资，定期开展应急演练。 | 本项目建成后，按要求制定环境应急预案，储备相关应急物资，定期开展应急演练。 | 相符 |

11.6.4与《工业和信息化部关于促进黄金行业持续健康发展的指导意见》（工信部原[2012]531号）符合性分析

本项目与《工业和信息化部关于促进黄金行业持续健康发展的指导意见》（工信部原[2012]531号）的相符性分析见下表。

表11.6-4   本项目与《工业和信息化部关于促进黄金行业持续健康发展的指导意见》的相符性分析一览表

| 意见要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| （四）主要任务 |  |  |
| （二）促进资源节约与节能减排 |  |  |
| 黄金生产企业要把资源节约、节能减排、发展循环经济放在突出的位置。黄金矿产地下开采回采率达到80%以上、贫化率不超过15%， 露天矿山回采率达到85%以上、贫化率不超过5%。鼓励低品位矿、共伴生矿、难处理矿、尾矿等资源开发利用，促进黄金矿山及冶炼企 业原料中各种有价元素的回收、尾矿综合利用、冶炼渣综合利用以及冶炼余热利用。易处理金矿及低品位、难处理金矿资源的选冶综合回收率分别不低于85%和70%，水循环利用率不低于90%。地下矿山、露采矿山的采矿综合能耗分别低于7千克标准煤/吨矿和1.3千克标准煤/吨矿。黄金选矿综合能耗低于12千克标准煤/吨矿，矿石耗用电量低于45千瓦时/吨。 | 本项目仅为选矿，不实际采矿，项目浮选过程中产生的尾矿采取干排方式，暂存于干排车间内尾矿暂存处，委托处置，综合利用；项目年用电量为800万kW·h/a，年处理原矿量为20万t/a，则矿石耗用电量为40＜45千瓦时/吨。 | 相符 |
| （四）加快企业技术改造 |  |  |
| 依靠法律、经济和必要的行政手段，坚决淘汰混汞提金工艺、小氰化池浸工艺、土法冶炼工艺以及日处理能力50吨以下采选项目。鼓励企业积极研发和采用先进适用技术改造落后黄金采矿、选矿、冶炼 生产能力，实现节能减排和提高资源综合利用水平。依靠技术进步， 积极开展黄金高附加值产品开发。依托龙头骨干企业，在有条件的地区建设新的大型黄金生产基地，扩大规模，增加产量。 | 本项目采用浮选工艺，不涉及本条款所列的淘汰工艺，项目年处理矿石量为20万t/a，年工作300天，日处理能力为666.67t/d，远大于50t/d。 | 相符 |
| 五、保障措施 |  |  |
| （二）提高行业准入规模 |  |  |
| 为提高黄金资源开发利用水平，要进一步提高企业生产经营规模。黄金采、选、冶企业最小规模为：露采矿山现有200吨/日，新建300吨/日，地下矿山现有及新建100吨/日；无配套采矿系统的独立选矿厂现有200吨/日，新建300吨/日；原料自供能力不足50％的独立氰化企 业现有100吨/日，新建200吨/日；无配套采矿系统的独立堆浸现有750 吨/日，新建1500吨/日；无配套采矿系统的独立黄金冶炼厂现有精矿处理能力100吨/日，新建200吨/日。 | 项目年处理矿石量为20万t/a，年工作300天，日处理能力为666.67t/d，远高于本条款要求的最小规模。 | 相符 |

由上表可知，本项目与《工业和信息化部关于促进黄金行业持续健康发展的指导意见》（工信部原[2012]531号）相符。

11.6.5与《金矿资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》符合性分析

表11.6-5  本项目与《金矿资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》符合性分析一览表

| 指标要求 |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 选矿回收率% | 95% | 相符 |
| 易处理矿石 | 85 |  |  |

由表可知，本项目选矿回收率指标与《金矿资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》相符。

11.6.6与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》相符性分析

表11.6-6  项目与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》

相符性分析

| 指导意见中要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| （七）尾矿（共伴生矿）。稳步推进金属尾矿有价组分高效提取及整体利用， 推动采矿废石制备砂石骨料、陶粒、干混砂浆等砂源替代材料和胶凝回填利用，探索尾矿在生态环境治理领域的利用。加快推进黑色金属、有色金属、稀贵金属 等共伴生矿产资源综合开发利用和有价组分梯级回收，推动有价金属提取后剩余废渣的规模化利用。依法依规推动已闭库尾矿库生态修复，未经批准不得擅自回采尾矿。 | 本项目产生的尾矿采取干排方式，全部外运综合利用，可有效提高资源利用效率。 | 相符 |

根据上表可知，本项目与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》中相关要求相符。

11.6.7与《尾矿污染环境防治管理办法》（生态环境部令第26号）相符性分析

表11.6-7  项目与《尾矿污染环境防治管理办法》（生态环境部令第26号）

相符性分析

| 管理办法中要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 第二章 污染防治 |  |  |
| 第六条 产生尾矿的单位应当建立健全尾矿产生、贮存、运输、综合利用等全过程的污染防治责任制度，确定承担污染防治工作的部门和专职技术人员，明确单位负责人和相关人员的责任。 | 本项目严格按照要求执行，建立污染防治责任制度，确定承担污染防治工作的部门和专职技术人员，明确单位负责人和相关人员的责任。 | 相符 |
| 第七条 产生尾矿的单位和尾矿库运营、管理单位应当建立尾矿环境管理台账。 产生尾矿的单位应当在尾矿环境管理台账中如实记录生产运营中产生尾矿的种类、数量、流向、贮存、综合利用等信息；尾矿库运营、管理单位应当在尾矿环境管理台账中如实记录尾矿库的污染防治设施建设和运行情况、环境监测情况、污染隐患排查治理情况、突发环境事件应急预案及其落实情况等信息。 尾矿环境管理台账保存期限不得少于五年，其中尾矿库运营、管理单位的环境管理台账信息应当永久保存。 产生尾矿的单位和尾矿库运营、管理单位应当于每年1月31日之前通过全国固体废物污染环境防治信息平台填报上一年度产生的相关信息。 | 本项目严格按照要求执行，建立完善的尾矿环境管理台账。 | 相符 |
| 第八条 产生尾矿的单位委托他人贮存、运输、综合利用尾矿，或者尾矿库运营、管理单位委托他人运输、综合利用尾矿的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 | 企业严格按照要求执行，日后生产签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求。 | 相符 |
| 第十三条 采用传送带方式输送尾矿的，应当采取封闭等措施，防止尾矿流失和扬散。 通过车辆运输尾矿的，应当采取遮盖等措施，防止尾矿遗撒和扬散。 | 本项目生产线上产生尾矿经管线输送至干排车间内，尾矿经压滤后，直接暂存于干排车间内尾矿暂存处，可有效防止尾矿遗撒和扬散。在外运过程中，运输车辆采用苫布苫盖等方式，有效防止尾矿遗撒和扬散。 | 相符 |
| 第十七条 尾矿水应当优先返回选矿工艺使用；向环境排放的，应当符合国家和地方污染物排放标准，不得与尾矿库外的雨水混合排放，并按照有关规定设置污染物排放口，设立标志，依法安装流量计和视频监控。 污染物排放口的流量计监测记录保存期限不得少于五年，视频监控记录保存期限不得少于三个月。 | 本项目产生的尾矿采取干排方式，压滤过程中产生的废水暂存于循环水池内，回用于球磨工序。 | 相符 |

注：本项目尾矿采取干排方式，不设置尾矿库，本管理办法中与尾矿库相关的条款未进行罗列。

由上表可知，本项目与《尾矿污染环境防治管理办法》（生态环境部令第26号）中相关要求相符。

12结论

12.1建设概况

北票市大力铁精粉精选厂成立于2008年8月，位于辽宁省朝阳市北票市娄家店乡冯家营村，经营范围主要为选矿、金属矿石销售等，选厂占地面积为13340m2，本项目为改扩建项目，在现有厂区内建设，新增浮选选金生产线，年处理原矿20万t/a，年产金精粉1.406万t/a，尾矿18.594万t/a，尾矿采取干排方式。

12.2环境质量现状

- 大气环境

根据2024年朝阳市生态环境质量公报，2024年朝阳市市环境空气中，各项指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，属于达标区。

- 地下水环境

- 根据本项目对区域地下水环境的实测数据，项目区域地下水环境现状质量满足《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准，区域地下水环境质量较好。

- 声环境

- 根据本项目对厂界声环境的实测数据，监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求，区域声环境质量较好。

- 土壤环境

- 根据本项目对周围土壤质量的实测数据，项目区域建设用地土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中的标准限值要求，农用地土壤环境质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中的标准限值要求。

- 生态环境

- 评价区植被覆盖度一般，区域生态环境存在一定的人为破坏，生态系统完整性和功能性保持较好。

12.3项目采取的环保措施及主要环境影响

12.3.1废气

（1）有组织粉尘

项目有组织粉尘排放源包括破碎区、球磨工序，企业依托现有1台布袋除尘器（TA001）处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA001）有组织排放，粉尘的排放浓度及排放速率可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996）。

- （2）无组织粉尘

- 无组织粉尘包括皮带输送粉尘、道路运输粉尘、堆场装卸扬尘、尾矿暂存扬尘。企业采取洒水降尘、降低装卸高度、苫布苫盖或厂房封闭等措施，有效减少粉尘无组织排放量，经前文预测，粉尘无组织排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996）。

12.3.2废水

本项目新增的生活污水排入现有防渗旱厕，定期清掏，不外排；生产废水全部回用于生产工序，不外排。

12.3.3固体废物

- 一般固废

- 本项目新增的一般固废为干排尾矿和除尘灰。干排尾矿外运综合利用，除尘灰回用生产。

- 危废

- 本项目新增的危废为废机油、废油桶、浮选药剂废包装，全部暂存于危废贮存点，委托有资质的单位处理。

- 生活垃圾

- 生活垃圾暂存于生活垃圾箱，委托环卫部门处理。

12.3.4噪声

本项目对产噪设备采取减振、隔声等措施，经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

12.3.5环境风险

企业在生产过程中，严格落实各项风险防范措施，可使全厂的风险事故隐患降至最低，环境风险是可以接受的。

12.4总量控制

本次改扩建项目不新增总量控制指标。

12.5环保投资及环境影响经济损益分析

本项目总投资额为500万元，环保投资为40万元，环保投资占总投资额的8％。

本项目的建设运行，有利于增强地方经济实力、财力，增加就业机会；增强企业的盈利能力和资源综合利用水平；有利于地方产业结构的调整；大大改善了环境资源的利用效率。因此，在社会效益、经济效益和环境效益三个方面都是可行的。此外，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的防治措施得到实施。

12.6环境管理与监测计划

建设单位按照项目建设阶段和生产运行的不同阶段，针对不同工况、不同环境影响和环境风险特征，制定完善的环境管理制度，明确各项环境保护设施的建设、运行以及维护保障计划，并制定完善的污染源监测计划和环境质量监测计划，最大限度地避免因管理不善而造成的环境风险。

12.7评价总结论

北票大力铁精粉精选厂改扩建项目的建设符合国家产业政策及相关规划要求。项目在建设和运营过程中产生废气、噪声、废水和固体废物等污染，企业须认真落实本评价提出的各污染防治对策，做好废气防治、废水处理、降噪、固体废物处置等工程，确保营运期废气、噪声稳定达标排放，废水、固废合理处置。并严格贯彻“三同时”政策，保证环评中污染防治设施的建设与总体施工进度相同步，并应积极配合环境保护行政主管部门进行环保措施验收工作，保证项目环保措施的有效落实，对项目区域环境空气、地下水、土壤及声环境质量影响较小，污染物排放总量满足总量控制的要求。

综上所述，在严格执行本次评价提出的各项污染防治措施及环境管理要求的前提下，项目建设所引发的不利环境影响能够得到有效缓解和控制，从环境保护角度分析，本项目建设合理可行。