附件

# 海上风电项目用海节约集约控制指标

| 序号 | 指标名称 | 指标值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单机容量 ≤8兆瓦 | 单机容量 8-12兆瓦 | 单机容量 ≥12兆瓦 |
| 1 | 离岸距离 和水深 | 离岸30千米，或水深大于30米。 |  |  |
| 2 | 单位装机容量 风电场面积 （公顷/兆瓦） | ≤13 | ≤14 | ≤15 |
| 3 | 海域利用率 | ≥10% | ≥7% | ≥6% |
| 4 | 投资强度 （万元/公顷） | ≥600 | ≥700 | ≥800 |
| 备注 | 1.近岸区域水深超过30米的，风电场离岸距离还需不少于10千米；滩涂宽度超过30千米的，风电场内水深还需不少于10米。离岸距离按照海上风电场外包络线与大陆（含海南岛本岛和县级及以上人民政府驻地的海岛）岸线最近距离计算，水深以最新海图所示的风电场内最浅水深为准。 2.单位装机容量风电场面积=风电场外包络线面积（公顷）/风电场装机容量（兆瓦）。 其中，风电场外包络线面积指风电场最外侧风机扇叶投影切线连接形成的区域面积。 3.海域利用率=风电场外包络线内海上风电项目用海确权面积和复合利用的养殖网箱、海洋牧场、海上光伏、波浪能发电、制氢、储能等设施确权面积（公顷）/风电场外包络线面积（公顷）×100%。 4.投资强度=固定资产总投资（万元）/项目用海确权面积（公顷）。 其中，固定资产总投资包括风电项目及复合利用项目的建筑安装工程、设备工器具购置以及固定资产建造和购置过程中发生的其他费用；项目用海确权面积包括海上风电项目和复合利用设施的用海确权面积。 5.海上风电项目含多种单机容量机型混合布置的按照平均单机容量计算。 其中，平均单机容量=风电场总装机容量（兆瓦）/风机总台数。 6.离岸距离和水深、单位装机容量风电场面积为约束性指标，不能满足的，需调整项目用海方案；海域利用率、投资强度为鼓励性指标，不能满足的，需在海域使用论证报告中阐明不能满足的原因。 |  |  |  |