致液化石油气钢瓶用户的一封信

尊敬的液化石油气钢瓶用户：

液化石油气钢瓶（简称钢瓶）是盛装易燃易爆气体并且反复充装使用的移动式压力容器。自问世以来，给人们生活带来了很大方便。但是如果使用不当，存在缺陷，或未经定期安全检验，就很可能发生钢瓶爆炸事故。例如：2015年5月31日，葫芦岛市一居民楼发生钢瓶爆炸事故，造成2人死亡，10余人受伤，爆炸致一侧楼体倒塌；6月12日，葫芦岛市发生由液化气泄漏引发的爆炸事故，致一侧楼体倒塌，10余人受伤；10月10日，安徽芜湖一饭店钢瓶爆炸，死亡17人；11月14日，西安市一饭店钢瓶泄漏，发生爆炸，死亡10人，伤37人。我县也发生两起因钢瓶使用不当引起的燃烧或爆炸事件，可以说危险时刻在我们身边。因此，广大的钢瓶用户一定要引起足够的重视，一定要引以为戒，确保安全使用。

- 钢瓶要进行定期检验。定期检验的目的是检验钢瓶的强度、致密性、可靠性，是发现钢瓶缺陷的最好办法。定期检验每4年至少进行一次。按GB5842-2006《液化石油气钢瓶》标准制造的钢瓶，最长使用年限为12年；GB5842-2006《液化石油气钢瓶》标准实施前制造的钢瓶，最长使用年限15年。

- 使用时要远离热源。充装后的钢瓶不要在阳光下暴晒，不应靠近热源放置，应距明火10米以外，更不得用热水直接对钢瓶进行加热。

- 使用时要经常检查角阀、调压阀、胶管接头、胶管和炉具连接的是否牢固，是否破损、泄漏等。尤其要检查调压阀与钢瓶角阀的连接处是否牢固，有没有泄漏现象。胶管是否硬化、泄漏，如有硬化或泄漏现象要及时更换。

- 不得将钢瓶内液化石油气向其他钢瓶内充气，也就是我们常说的“倒气”。因为“倒气”时由火花或静电可能导致爆炸事故发生。

- 钢瓶严禁倒置使用，避免碰撞、敲击，同时在使用过程中要做好防腐。防腐有两个方面，一是保证瓶体，特别是底部不受腐蚀，不要放在潮湿不透气的地方。二是要注意气源的质量，有些气体质量差，含水多，容易对钢瓶内壁造成腐蚀。

- 用户不能自行处理残液。残液应由充装单位进行处理。有些用户将残液倒在室外空地或下水道中，因液化气残液比重较大，不易扩散，能在低洼处留存较长时间，一旦遇到明火，可能会导致火灾和爆炸。

- 钢瓶的护罩与瓶体采用螺丝连接的叫“螺丝瓶”，“螺丝瓶”现在都已报废，不能继续使用。如果您家还在使用“螺丝瓶”，要及时更换；如果小饭桌、小摊点等还在使用“送瓶车”配送的“螺丝瓶”，要立即更换新钢瓶。“螺丝瓶”要交给县锅炉检验所气瓶检验站进行报废处理。

- 钢瓶一旦发生泄漏现象，不要惊慌，不要开灯，更不要用火，应首先关闭钢瓶，然后开窗通风，待确认安全后，方可正常使用。

- 广大钢瓶用户，只要我们了解钢瓶及使用有关安全知识，正确使用钢瓶，拒绝使用超期未检钢瓶、不合格钢瓶和报废钢瓶，事故就会远离我们。请您和我们一道积极宣传推广钢瓶使用常识，配合我们做好此项工作，共同创造一个美好、安全的生活环境。

- 喀左县市场监督管理局