附件：                          2026年第一季度生活饮用水监测结果

	监测地点
	检测项目

	
	菌落总数
	总大肠菌群
	大肠埃希氏菌
	砷
	镉
	铬
	铅
	汞
	氰化物
	氟化物
	硝酸盐氮
	三氯甲烷
	一氯二溴甲烷

	标准限值
	100CFU/mL
	不应检出
	不应检出
	0.01mg/L
	0.005mg/L
	0.05mg/L
	0.01mg/L
	0.001mg/L
	0.05mg/L
	1.0mg/L
	10mg/L
	0.06mg/L
	0.1mg/L

	县政府
	5
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.29
	8.5
	0.00056
	＜0.000016

	第二高中
	11
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.27
	5.9
	0.00080
	0.00473

	疾控中心
	4
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.26
	4.7
	0.00061
	0.00480

	财政局
	10
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.25
	5.6
	0.00045
	0.00464

	利州街道
	4
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.37
	5.7
	0.00073
	0.00427

	嘉和宾馆
	6
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.39
	5.1
	0.00058
	0.00369

	

	


	监测地点
	检测项目

	
	二氯一溴甲烷
	三溴甲烷
	三卤甲烷
	二氯乙酸
	三氯乙酸
	氯酸盐
	色度
	浑浊度
	臭和味
	肉眼可见物
	pH

	标准限值
	0.06mg/L
	0.1mg/L
	＜1
	0.05mg/L
	0.1mg/L
	0.7mg/L
	15度
	1NTU
	无异臭异味
	无
	≥6.5且≤8.5

	县政府
	＜0.000015
	＜0.000041
	0.009
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.019
	＜5
	0.26
	无
	无
	7.28

	第二高中
	0.00090
	0.01675
	0.223
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.011
	＜5
	0.24
	无
	无
	7.27

	疾控中心
	0.00091
	0.01130
	0.215
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.016
	＜5
	0.21
	无
	无
	7.26

	财政局
	0.00090
	0.01546
	0.224
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.010
	＜5
	0.25
	无
	无
	7.27

	利州街道
	0.00079
	0.01455
	0.214
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.019
	＜5
	0.22
	无
	无
	7.23

	嘉和宾馆
	0.00070
	0.01413
	0.199
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.013
	＜5
	0.20
	无
	无
	7.25


	监测地点
	检测项目

	
	铝
	铁
	锰
	铜
	锌
	氯化物
	硫酸盐
	溶解性总固体
	总硬度
	高锰酸盐指数
	氨氮
	游离余氯

	标准限值
	0.2mg/L
	0.3mg/L
	0.1mg/L
	1.0mg/L
	1.0mg/L
	250mg/L
	250mg/L
	1000mg/L
	450mg/L
	3mg/L
	0.5mg/L
	≥0.05mg/L

	县政府
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.2
	78
	64
	509
	356
	0.65
	＜0.02
	0.08

	第二高中
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.2
	75
	63
	501
	348
	0.66
	＜0.02
	0.06

	疾控中心
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.2
	82
	60
	503
	352
	0.66
	＜0.02
	0.07

	财政局
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.2
	10
	62
	498
	344
	0.66
	＜0.02
	0.08

	利州街道
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.2
	82
	63
	510
	364
	0.65
	＜0.02
	0.06

	嘉和宾馆
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.2
	81
	62
	507
	354
	0.66
	＜0.02
	0.07

	

	


附件：                 2026年第一季度生活饮用水监测结果
	监测地点
	检测项目

	
	菌落总数
	总大肠菌群
	大肠埃希氏菌
	砷
	镉
	铬
	铅
	汞
	氰化物
	氟化物
	硝酸盐氮

	标准限值
	500CFU/mL
	不应检出
	不应检出
	0.01mg/L
	0.005mg/L
	0.05mg/L
	0.01mg/L
	0.001mg/L
	0.05mg/L
	1.2mg/L
	20mg/L

	草场乡
	120
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.36
	9.1

	东哨镇
	28
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.21
	9.0

	羊角沟镇
	11
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.34
	4.2

	老爷庙镇
	16
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.25
	8.3

	尤杖子乡
	160
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.41
	3.6

	十二德堡镇
	22
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.34
	8.0

	利州街道
	5
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.24
	9.3

	平房子镇
	12
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.39
	9.4

	山嘴子镇
	92
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.51
	8.9

	白塔子镇
	68
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.20
	9.0

	南公营子镇
	12
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.36
	4.4

	坤都乡
	42
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.33
	9.8

	官大海农场
	22
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.26
	7.1

	六官营子镇
	20
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.22
	9.7

	大营子乡
	38
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.24
	8.9

	大城子街道
	140
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.38
	8.2

	兴隆庄镇
	14
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.35
	7.5

	卧虎沟乡
	5
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.23
	9.1

	甘招镇
	6
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.29
	9.0

	水泉镇
	2
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.36
	9.2

	公营子镇
	12
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.38
	9.6

	中三家镇
	14
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.36
	4.2


附件：                    2026年第一季度生活饮用水监测结果
	监测地点
	检测项目

	
	色度
	浑浊度
	臭和味
	肉眼可见物
	pH
	铝
	铁
	锰
	铜

	标准限值
	15度
	1NTU
	无异臭异味
	无
	≥6.5且≤8.5
	0.2mg/L
	0.3mg/L
	0.1mg/L
	1.0mg/L

	草场乡
	＜5
	0.12
	无
	无
	7.32
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	东哨镇
	＜5
	0.15
	无
	无
	7.26
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	羊角沟镇
	＜5
	0.15
	无
	无
	7.29
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	老爷庙镇
	＜5
	0.18
	无
	无
	7.34
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	尤杖子乡
	＜5
	0.17
	无
	无
	7.21
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	十二德堡镇
	＜5
	0.16
	无
	无
	7.24
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	利州街道
	＜5
	0.23
	无
	无
	7.22
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	平房子镇
	＜5
	0.26
	无
	无
	7.24
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	山嘴子镇
	＜5
	0.30
	无
	无
	7.21
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	白塔子镇
	＜5
	0.28
	无
	无
	7.21
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	南公营子镇
	＜5
	0.28
	无
	无
	7.23
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	坤都乡
	＜5
	0.26
	无
	无
	7.32
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	官大海农场
	＜5
	0.22
	无
	无
	7.30
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	六官营子镇
	＜5
	0.20
	无
	无
	7.25
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	大营子乡
	＜5
	0.24
	无
	无
	7.36
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	大城子街道
	＜5
	0.25
	无
	无
	7.23
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	兴隆庄镇
	＜5
	0.14
	无
	无
	7.25
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	卧虎沟乡
	＜5
	0.19
	无
	无
	7.30
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	甘招镇
	＜5
	0.20
	无
	无
	7.12
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	水泉镇
	＜5
	0.21
	无
	无
	7.23
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	公营子镇
	＜5
	0.23
	无
	无
	7.41
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	中三家镇
	＜5
	0.25
	无
	无
	7.42
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02


附件：                   2026年第一季度生活饮用水监测结果
	监测地点
	检测项目

	
	锌
	氯化物
	硫酸盐
	溶解性总固体
	总硬度
	高锰酸盐指数
	氨氮

	标准限值
	1.0mg/L
	250mg/L
	250mg/L
	1000mg/L
	450mg/L
	3mg/L
	0.5mg/L

	草场乡
	＜0.20
	41
	62
	467
	314
	0.67
	＜0.02

	东哨镇
	＜0.20
	56
	62
	578
	412
	0.72
	＜0.02

	羊角沟镇
	＜0.20
	14
	64
	429
	272
	0.66
	＜0.02

	老爷庙镇
	＜0.20
	78
	60
	590
	442
	0.76
	＜0.02

	尤杖子乡
	＜0.20
	19
	60
	458
	304
	0.69
	＜0.02

	十二德堡镇
	＜0.20
	62
	65
	423
	270
	0.64
	＜0.02

	利州街道
	＜0.20
	85
	63
	599
	448
	0.77
	＜0.02

	平房子镇
	＜0.20
	21
	64
	463
	306
	0.67
	＜0.02

	山嘴子镇
	＜0.20
	32
	62
	507
	350
	0.72
	＜0.02

	白塔子镇
	＜0.20
	86
	64
	591
	444
	0.76
	＜0.02

	南公营子镇
	＜0.20
	65
	68
	598
	446
	0.74
	＜0.02

	坤都乡
	＜0.20
	28
	60
	463
	298
	0.68
	＜0.02

	官大海农场
	＜0.20
	110
	71
	579
	422
	0.72
	＜0.02

	六官营子镇
	＜0.20
	18
	72
	492
	336
	0.76
	＜0.02

	大营子乡
	＜0.20
	58
	62
	589
	418
	0.74
	＜0.02

	大城子街道
	＜0.20
	80
	69
	597
	448
	0.74
	＜0.02

	兴隆庄镇
	＜0.20
	75
	61
	482
	398
	0.70
	＜0.02

	卧虎沟乡
	＜0.20
	48
	63
	557
	408
	0.72
	＜0.02

	甘招镇
	＜0.20
	57
	64
	579
	442
	0.75
	＜0.02

	水泉镇
	＜0.20
	89
	62
	602
	444
	0.77
	＜0.02

	公营子镇
	＜0.20
	161
	65
	856
	746
	0.96
	＜0.02

	中三家镇
	＜0.20
	24
	67
	481
	330
	0.68
	＜0.02


