喀左县环境质量公报

(2025年)

朝阳市生态环境局喀左分局

2026年3月

目   录

一、县城区环境空气质量	1

二、县城自然降尘质量	1

三、县城降水质量	1

四、县域地表水环境质量	1

五、县城集中式饮用水水源地水质	2

六、县城区域环境噪声	2

附件1：2025年全县环境空气质量评价统计	4

附表2：2025年喀左县城降尘监测数据汇总表	5

附表3：2025年喀左县城降水监测数据汇总表	6

附表4-1：2025年喀左县域地表水监测数据汇总表	7

附表4-2：2025年喀左县域地表水监测数据汇总表	8

附表4-3：2025年喀左县域地表水监测数据汇总表	9

附表5：2025年喀左县城集中式饮用水水源地监测数据汇总表	10

附表6：2025年喀左县区域环境噪声监测数据汇总表	11

2025年喀左县环境质量公报

# 一、县城区环境空气质量

# 2025年，县城环境空气质量二级以上优良天数为322天，空气质量达标率为89.44%。全县环境空气主要污染物二氧化硫(SO2)年均值为8微克/立方米、二氧化氮(NO2)年均值为13微克/立方米、PM10年均值为52微克/立方米、PM2.5年均值为33微克/立方米、一氧化碳(CO)日均第95百分位数为1.6毫克/立方米、臭氧(O3)日最大8小时第90百分位数为138微克/立方米。喀左县2025年环境空气质量均符合国家环境空气质量二级标准，监测结果详见附件1。

# 二、县城自然降尘质量

降尘逐月监测，每月有效监测天数为28±2天。监测结果表明均未超过8吨/平方公里·月的省控标准值，年均值为7.2吨/平方公里·月。监测结果详见附件2。

# 三、县城降水质量

降水逢雨、雪必测。降水质量总体较好，未出现酸雨天气(pH值<5.6的雨水称为酸雨)。监测结果详见附件3。

# 四、县域地表水环境质量

2025年辽宁省朝阳生态环境监测中心对我县地表水大凌河西支入口断面、北洞村断面和水泉村桥断面共计3个监测断面，进行每月各一次的监测，全年共监测12次。监测项目为22项，即：pH、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、总汞、总铅、化学需氧量、总磷、总铜、总锌、氟化物、硒、总砷、总镉、铬（六价）、氰化物、阴离子表面活性剂和硫化物。通过其监测结果表明，各河段各项水质年均值均达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。监测结果详见附件4-1至4-3。

# 五、县城集中式饮用水水源地水质

2025年辽宁省朝阳生态环境监测中心对县城2处集中式饮用水水源地(喀左县一水源和喀左香磨水源)水质进行了监测，全年共监测2次(1月和7月)。监测项目为25项，即：pH值、硫酸盐、氯化物、锰、铜、锌、硝酸盐(以N计)、氨氮、高锰酸盐指数、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯和铁。通过其监测结果表明县城2个集中式饮用水水源地水质均符合GB/T14848-2017《地下水环境质量标准》Ⅲ类标准 ，达标率100%。监测结果详见附件5。

# 六、县城区域环境噪声

县城区域环境噪声监测点位100个，10月份监测一次。监测结果表明，县城区域环境噪声质量良好，100个点位的昼间平均等效声级为56.4dB(A)，其中0类、1类、2类、3类、4a类功能区各监测点位昼间监测结果均值分别为47.1dB(A)、53.5dB(A)、57.7dB(A)、63.0dB(A)、68.6dB(A)，区域环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中0类（标准50dB(A)）、1类（标准55dB(A)）、2类（标准60dB(A)）、3类（标准65dB(A)）、4a（标准70dB(A)）类功能区的相应标准要求。监测结果详见附件6。

# 附件1：

# 2025年全县环境空气质量评价统计

| 项目 评价指标 | 二氧化硫 (μg/m3) | 二氧化氮 (μg/m3) | 一氧化碳 (mg/m3) | 臭氧 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 均值 | 8 | 13 | 1.6 | 138 | 52 | 33 |
| 标准值 | 60 | 40 | 4 | 160 | 70 | 35 |
| 执行标准 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 | / | / | / | / | / | / |
| 单项指数 | 0.15 | 0.38 | 0.45 | 0.94 | 0.92 | 1.17 |
| 综合指数 | 4.01 |  |  |  |  |  |
| 首要污染物 天数(天) | 0 | 0 | 0 | 114 | 46 | 82 |
| 占比(%) | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 19.2 | 34.2 |

注：1、CO均值为日均值第95百分位数， 臭氧8小时均值为臭氧日最大8小时滑动平均第90百分位数。

2、执行标准：GB 3095－2012《环境空气质量标准》二级标准，其中二氧化硫、二氧化氮、PM10和PM2.5执行年均值；一氧化碳和臭氧执行日均值。

3、数据来源：朝阳生态环境局喀左分局大气与核辐射环境管理股。

# 附表2：

# 2025年喀左县城降尘监测数据汇总表

单位：吨/平方公里·月

| 监测位置 月 份 | 喀左县环保局楼上（混合区） | 喀左县工行办事处 （清洁区） | 全县月 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 7.8 | 7.6 | 7.7 |
| 2月 | 7.3 | 7.0 | 7.2 |
| 3月 | 7.9 | 7.2 | 7.6 |
| 4月 | 7.9 | 7.2 | 7.6 |
| 5月 | 7.6 | 7.2 | 7.4 |
| 6月 | 7.1 | 6.9 | 7.0 |
| 7月 | 6.9 | 6.2 | 6.6 |
| 8月 | 6.8 | 6.5 | 6.6 |
| 9月 | 7.6 | 7.2 | 7.4 |
| 10月 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| 11月 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| 12月 | 7.4 | 7.1 | 7.2 |
| 全年均值 |  |  | 7.2 |

备注：1、数据来源：喀左生态环境事务服务分中心监测部。

# 附表3：

# 2025年喀左县城降水监测数据汇总表

| 采样点 采样时间 | 喀左县环保局楼上 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 降水类型 | 降水量 （mm） | pH值 (无量纲) | 电导率 (mS/m) |
| 4月11日 | 雨 | 14.4 | 7.11 | 3.2 |
| 4月21日 | 雨 | 9.4 | 7.12 | 3.0 |
| 5月13日 | 雨 | 14.2 | 7.22 | 3.5 |
| 5月14日 | 雨 | 5.0 | 7.22 | 3.5 |
| 5月16日 | 雨 | 12.2 | 7.11 | 3.6 |
| 5月31日 | 雨 | 7.6 | 7.35 | 3.7 |
| 6月1日 | 雨 | 7.7 | 7.10 | 3.4 |
| 6月14日 | 雨 | 35.1 | 7.20 | 3.3 |
| 6月15日 | 雨 | 5.0 | 7.22 | 3.3 |
| 7月1日 | 雨 | 16.0 | 7.12 | 3.6 |
| 7月12日 | 雨 | 8.3 | 7.14 | 3.5 |
| 7月15日 | 雨 | 14.6 | 7.10 | 3.6 |
| 7月19日 | 雨 | 13.6 | 7.12 | 3.7 |
| 7月29日 | 雨 | 6.2 | 7.11 | 3.6 |
| 8月4日 | 雨 | 16.4 | 7.08 | 3.8 |
| 8月12日 | 雨 | 11.4 | 7.11 | 3.6 |
| 8月19日 | 雨 | 8.2 | 7.03 | 3.5 |
| 8月21日 | 雨 | 28.8 | 7.15 | 3.9 |
| 8月27日 | 雨 | 53.7 | 7.09 | 3.7 |
| 9月4日 | 雨 | 10.8 | 7.24 | 3.2 |
| 10月8日 | 雨 | 3.0 | 7.22 | 3.1 |
| 10月9日 | 雨 | 3.4 | 7.24 | 3.2 |

备注：1、数据来源：喀左生态环境事务服务分中心监测部。

# 附表4-1：

# 2025年喀左县域地表水监测数据汇总表

| 断面名称 |  |  |  | 水泉村桥断面 单位：mg/L(pH值除外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 总汞 | 总铅 | 化学需氧量 | 总磷 | 总铜 | 总锌 | 氟化物 | 硒 | 总砷 | 总镉 | 铬 (六价) | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| 1 | 8 | 143 | 12.9 | 3.4 | 2.6 | 1.26 | 0.005 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0003 | 15.5 | 0.11 | 0.009 | 0.016 | 0.546 | 0.0002 | 0.0013 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.005 |
| 2 | 8 | 156 | 14.1 | 4.7 | － | 1.38 | － | － | － | － | 19 | 0.18 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 3 | 8 | 112 | 9.6 | 2 | － | 0.02 | － | － | － | － | 8 | 0.04 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 4 | 9 | 108 | 10.8 | 3.5 | 2.4 | 0.04 | 0.02 | 0.0002 | 0.00002 | 0.00004 | 13.5 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.496 | 0.0002 | 0.0008 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.005 |
| 5 | 8 | 105 | 8 | 5.8 | － | 0.3 | － | － | － | － | 20.5 | 0.05 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 6 | 8 | 98.5 | 7.2 | 5.4 | － | 0.1 | － | － | － | － | 24 | 0.1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 7 | 8 | 99.6 | 6.5 | 2.6 | 2.1 | 0.06 | 0.005 | 0.0002 | 0.00002 | 0.00004 | 18.5 | 0.04 | 0.006 | 0.007 | 0.525 | 0.0002 | 0.0007 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.005 |
| 8 | 8 | 94.8 | 9.8 | 4.2 | － | 0.33 | － | － | － | － | 16 | 0.1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 9 | 8 | 90.1 | 9 | 3.9 | － | 0.3 | － | － | － | － | 13 | 0.1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 10 | 8 | 119 | 10.6 | 3.6 | 3 | 0.02 | 0.005 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0002 | 25 | 0.06 | 0.008 | 0.027 | 0.444 | 0.0002 | 0.0004 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.005 |
| 11 | 8 | 137 | 13.1 | 3.7 | － | 0.04 | － | － | － | － | 18.5 | 0.05 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 12 | 8 | 118 | 12.5 | 4.7 | － | 0.04 | － | － | － | － | 17 | 0.05 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 平均值 | 8 | 115 | 10.3 | 4.0 | 2.5 | 0.32 | 0.009 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0001 | 17.4 | 0.08 | 0.008 | 0.014 | 0.503 | 0.0002 | 0.0008 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.005 |
| Ⅲ类标准 | 6-9 | － | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.0001 | ≤0.05 | ≤20 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Ⅳ类标准 | 6-9 | － | ≥3 | ≤10 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤30 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.5 |
| Ⅴ类标准 | 6-9 | － | ≥2 | ≤15 | ≤10 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤40 | ≤0.4 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.0 |

注：1、执行标准：GB 3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。

2、数据来源：辽宁省朝阳生态环境监测中心。

3、数据审核：朝阳市生态环境局喀左分局水环境管理股。

# 附表4-2：

# 2025年喀左县域地表水监测数据汇总表

| 断面名称 |  |  |  | 大凌河西支入河口断面 单位：mg/L(pH值除外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 总汞 | 总铅 | 化学需氧量 | 总磷 | 总铜 | 总锌 | 氟化物 | 硒 | 总砷 | 总镉 | 铬 (六价) | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| 1 | 8 | 108.7 | 10.4 | 1.5 | 2.1 | 0.06 | 0.005 | 0.0002 | 0.00002 | 0.00004 | 8.5 | 0.089 | 0.002 | 0.005 | 0.46 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.005 |
| 2 | 8 | 110 | 10 | 1.3 | － | 0.03 | － | － | － | － | － | 0.088 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 3 | 8 | 101.2 | 10.8 | 2 | － | 0.02 | － | － | － | － | － | 0.042 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 4 | 8 | 89.2 | 12 | 2.3 | 1.6 | 0.02 | 0.005 | 0.0002 | 0.00002 | 0.00004 | 13.5 | 0.022 | 0.003 | 0.003 | 0.366 | 0.0002 | 0.0007 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.005 |
| 5 | 8 | 93.7 | 9.9 | 2.2 | － | 0.05 | － | － | － | － | － | 0.075 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 6 | 8 | 90.8 | 10.5 | 4.3 | － | 0.18 | － | － | － | － | － | 0.106 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 7 | 8 | 83.7 | 10.4 | 6.4 | 5.4 | 0.02 | 0.005 | 0.0006 | 0.00002 | 0.00004 | 16.5 | 0.084 | 0.004 | 0.005 | 0.357 | 0.0002 | 0.0007 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.005 |
| 8 | 8 | 83.4 | 10.6 | 6.9 | 5.6 | 0.13 | － | － | － | － | 17 | 0.095 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 9 | 8 | 95.3 | 9.9 | 4.3 | 3 | 0.14 | － | － | － | － | 16 | 0.074 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 10 | 8 | 102 | 10.3 | 3.5 | 2.3 | 0.03 | 0.01 | 0.0004 | 0.00002 | 0.001 | 10 | 0.053 | 0.0005 | 0.025 | 0.311 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.12 | 0.005 |
| 11 | 8 | 103.2 | 11.2 | 1.8 | 1 | 0.02 | － | － | － | － | 8 | 0.014 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 12 | 8 | 111.7 | 10.2 | 1.1 | 1 | 0.02 | － | － | － | － | 9 | 0.024 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 平均值 | 8 | 97.7 | 10.5 | 3.1 | 2.8 | 0.06 | 0.006 | 0.0004 | 0.00002 | 0.0003 | 12 | 0.064 | 0.002 | 0.01 | 0.374 | 0.0002 | 0.0004 | 0.00003 | 0.002 | 0.002 | 0.04 | 0.005 |
| Ⅲ类标准 | 6-9 | － | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.0001 | ≤0.05 | ≤20 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Ⅳ类标准 | 6-9 | － | ≥3 | ≤10 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤30 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.5 |
| Ⅴ类标准 | 6-9 | － | ≥2 | ≤15 | ≤10 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤40 | ≤0.4 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.0 |

注：1、执行标准：GB 3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。

2、数据来源：辽宁省朝阳生态环境监测中心。

# 3、数据审核：朝阳市生态环境局喀左分局水环境管理股。

# 附表4-3：

# 2025年喀左县域地表水监测数据汇总表

| 断面名称 |  |  |  | 北洞村桥断面 单位：mg/L(pH值除外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 总汞 | 总铅 | 化学需氧量 | 总磷 | 总铜 | 总锌 | 氟化物 | 硒 | 总砷 | 总镉 | 铬 (六价) | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| 1 | 8 | 78.7 | 14.2 | 1.6 | 2.4 | 0.17 | 0.005 | 0.0002 | 0.00002 | 0.001 | 7.5 | 0.03 | 0.003 | 0.013 | 0.23 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.005 |
| 2 | 8 | － | 14.2 | 1.6 | 2.4 | 0.17 | 0.005 | 0.0002 | 0.00002 | 0.001 | 7.5 | 0.03 | 0.003 | 0.013 | 0.23 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.005 |
| 3 | 8 | － | 14.2 | 1.6 | 2.4 | 0.17 | 0.005 | 0.0002 | 0.00002 | 0.001 | 7.5 | 0.03 | 0.003 | 0.013 | 0.23 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.005 |
| 4 | 8 | 88.1 | 10.5 | 1.6 | 1 | 0.07 | 0.005 | 0.0002 | 0.00002 | 0.00004 | 6 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.304 | 0.0002 | 0.0011 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.005 |
| 5 | 8 | － | 10.5 | 1.6 | 1 | 0.07 | 0.005 | 0.0002 | 0.00002 | 0.00004 | 6 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.304 | 0.0002 | 0.0011 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.005 |
| 6 | 8 | － | 10.5 | 1.6 | 1 | 0.07 | 0.005 | 0.0002 | 0.00002 | 0.00004 | 6 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.304 | 0.0002 | 0.0011 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.005 |
| 7 | 8 | 77.3 | 7.1 | 3.3 | 1.3 | 0.06 | 0.005 | 0.0002 | 0.00002 | 0.00004 | 15 | 0.05 | 0.002 | 0.003 | 0.189 | 0.0002 | 0.0008 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.005 |
| 8 | 8 | － | 7.1 | 3.3 | 1.3 | 0.06 | 0.005 | 0.0002 | 0.00002 | 0.00004 | 15 | 0.05 | 0.002 | 0.003 | 0.189 | 0.0002 | 0.0008 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.005 |
| 9 | 8 | － | 7.1 | 3.3 | 1.3 | 0.06 | 0.005 | 0.0002 | 0.00002 | 0.00004 | 15 | 0.05 | 0.002 | 0.003 | 0.189 | 0.0002 | 0.0008 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.005 |
| 10 | 8 | 77.3 | 9.3 | 1.7 | 1.2 | 0.03 | 0.01 | 0.0004 | 0.00002 | 0.001 | 7 | 0.01 | 0.0005 | 0.025 | 0.436 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.08 | 0.005 |
| 11 | 8 | － | 9.3 | 1.7 | 1.2 | 0.03 | 0.01 | 0.0004 | 0.00002 | 0.001 | 7 | 0.01 | 0.0005 | 0.025 | 0.436 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.08 | 0.005 |
| 12 | 8 | － | 9.3 | 1.7 | 1.2 | 0.03 | 0.01 | 0.0004 | 0.00002 | 0.001 | 7 | 0.01 | 0.0005 | 0.025 | 0.436 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.08 | 0.005 |
| 平均值 | 8 | 80.4 | 10 | 2.0 | 1.5 | 0.08 | 0.006 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 9 | 0.02 | 0.002 | 0.01 | 0.290 | 0.0002 | 0.0006 | 0.00003 | 0.002 | 0.002 | 0.04 | 0.005 |
| Ⅲ类标准 | 6-9 | － | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.0001 | ≤0.05 | ≤20 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Ⅳ类标准 | 6-9 | － | ≥3 | ≤10 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤30 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.5 |
| Ⅴ类标准 | 6-9 | － | ≥2 | ≤15 | ≤10 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤40 | ≤0.4 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.0 |

注：1、执行标准：GB 3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。

2、数据来源：辽宁省朝阳生态环境监测中心。

3、数据审核：朝阳市生态环境局喀左分局水环境管理股。

# 附表5：

# 2025年喀左县城集中式饮用水水源地监测数据汇总表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 标准值 | 喀左县一水源 |  | 喀左香磨水源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月9日 | 7月6日 | 1月9日 | 7月6日 |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 7.24 | 7.53 | 7.21 | 7.55 |
| 2 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 81.4 | 69.7 | 110 | 68.3 |
| 3 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 49.6 | 48.7 | 85.2 | 47.6 |
| 4 | 锰 | mg/L | ≤0.10 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 5 | 铜 | mg/L | ≤1.00 | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L |
| 6 | 锌 | mg/L | ≤1.00 | 0.00067L | 0.00145 | 0.00436 | 0.00067L |
| 7 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20.0 | 16.2 | 12.9 | 9.48 | 12.6 |
| 8 | 氨氮 | mg/L | ≤0.50 | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L |
| 9 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3.0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.62 | 0.535 | 0.334 | 0.617 |
| 11 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
| 12 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 13 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 14 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L |
| 15 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 16 | 总铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L |
| 17 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 18 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 19 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 20 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| 21 | 三氯甲烷 | µg/L | ≤60 | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 22 | 四氯化碳 | µg/L | ≤2.0 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| 23 | 苯 | µg/L | ≤10.0 | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 24 | 甲苯 | µg/L | ≤700 | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 25 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |

注：1、数字+L为未检出。

2、执行标准：GB/T 14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准。

3、数据来源：辽宁省朝阳生态环境监测中心。

4、数据审核：朝阳市生态环境局喀左分局水环境管理股。

# 附表6：

2025年喀左县区域环境噪声监测数据汇总表

| 县市名称 | 功能区类别 | 网格数（个） | 平均等效声级（dB(A)） | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喀左县 （昼间） | 0类 | 1 | 47.1 | 0 |
|  | 1类 | 46 | 53.5 | 0 |
|  | 2类 | 40 | 57.7 | 0 |
|  | 3类 | 8 | 63.0 | 0 |
|  | 4a类 | 5 | 68.6 | 0 |
|  | 全县 | 100 | 56.4 | 0 |

注：1、执行标准：GB3096-2008《声环境质量标准》。

2、数据来源：喀左生态环境事务服务分中心监测部。