2026年凌源市中小学生校服产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的同一规格型号产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽样数量见表1。

表1 一般产品抽取样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小学生校服 | 2套 | 1套 | 1套 |

2 检验依据

表2中小学生校服检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.9-2009 GB/T 2910.10-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.13-2009 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.15-2009 GB/T 2910.16-2009 GB/T 2010.17-2009 GB/T 2010.18-2009 GB/T 2010.19-2009 GB/T 2010.20-2009 GB/T 2010.21-2009 GB/T 2010.22-2009 GB/T 2010.23-2009 GB/T 2010.24-2009 GB/T 2010.25-2009 GB/T 2010.26-2009 GB/T 2010.101-2009 |
|  | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH值 | GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024 |
|  | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 31888-2015中小学生校服

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。