2026年凌源市皮肤及毛发护理器具

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的同一规格型号产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽样数量见表1。

表1 一般产品抽取样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮肤及毛发护理器具 | 2个 | 1个 | 1个 |

2 检验依据

表2皮肤及毛发护理器具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 |
|  | 输入功率和电流 | GB4706.1-2005 |
|  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB/T12113-2003 |
|  | 泄漏电流和电气强度 | GB4706.1-2005 |
|  | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 |
|  | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 |
|  | 结构 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 GB/T 4208-2017 |
|  | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 |
|  | 外部导线用接线端子 | GB4706.1-2005 |
|  | 接地措施和固体绝缘 | GB/T 16935.1-2008 GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.15-2008家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。