# 建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称： 朝阳福源20MW转平价异地建设

光伏发电项目变更项目

建设单位(盖章)：朝阳福源电力新能源有限公司

编制日期：          2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 朝阳福源20MW转平价异地建设光伏发电项目变更项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-211321-44-03-108856 |  |  |
| 建设单位联系人 | 侯世祥 | 联系方式 | 18199990827 |
| 建设地点 | 辽宁省朝阳市朝阳县东大屯乡大屯村、庙沟村 |  |  |
| 地理坐标 | A17地块光伏发电站中心坐标：E120°38'6.539"，N41°15'46.042"； A18地块光伏发电站中心坐标：E120°38'8.296"，N41°15'49.557"； A19地块光伏发电站中心坐标：E120°38'14.853"，N41°15'46.892"； A21地块光伏发电站中心坐标：E120°38'6.182"，N41°15'36.000"； A23地块光伏发电站中心坐标：E120°38'18.116"，N41°15'22.482"； A24地块光伏发电站中心坐标：E120°38'39.012"，N41°15'36.405"； A25地块光伏发电站中心坐标：E120°38'25.691"，N41°15'6.385"； A26地块光伏发电站中心坐标：E120°38'28.057"，N41°15'57.631"； A27地块光伏发电站中心坐标：E120°38'38.534"，N41°15'12.835"； A28地块光伏发电站中心坐标：E120°38'39.036"，N41°15'7.621"； A29地块光伏发电站中心坐标：E120°38'37.616"，N41°15'0.997"； A30地块光伏发电站中心坐标：E120°38'48.443"，N41°15'6.735"； A75地块光伏发电站中心坐标：E120°40'47.829"，N41°13'51.805"； A76-1地块光伏发电站中心坐标：E120°40'19.769"，N41°13'37.437"； A76-2地块光伏发电站中心坐标：E120°40'26.374"，N41°13'28.940"； A77-1地块光伏发电站中心坐标：E120°40'27.803"，N41°13'16.561"； A77-2地块光伏发电站中心坐标：E120°40'23.438"，N41°13'12.138"； 升压站中心坐标：E120°38'36.000"，N41°15'24.800"。 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | D4416 太阳能发电 | 用地(用海)面积(m2)/长度(km) | 357390.33m2 |
| 建设性质 | 新建(迁建) 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 朝阳县行政审批局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 朝县审批建一备[2020]220号 |
| 总投资(万元) | 10000.00 | 环保投资(万元) | 110.7 |
| 环保投资占比(%) | 1.11 | 施工工期 | 3月 |
| 是否开工建设 | 否 是：主体框架已基本完工，现场已安装约200组光伏板及配套逆变器、一台箱式变压器，占地面积约96.98亩。项目对环境影响轻微，目前已整改完毕，依据《中华人民共和国行政处罚法》底三十三条规定，决定不予行政处罚 |  |  |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《朝阳县国土空间总体规划（2021—2035年）》的相符性 根据《朝阳县国土空间总体规划（2021—2035年）》中“附表9 重点建设项目安排表”可知，本项目位列能源类项目中，即项目符合《朝阳县国土空间总体规划（2021—2035年）》要求。 2、与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的相符性 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出：“推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。” 本项目为光伏发电项目，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。 3、与《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》相符性 《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》中提出：“大力发展风电和太阳能发电，统筹本地消纳和电力外送，在确保电力系统安全稳定和消纳市场的基础上，到2025年风电光伏装机力争达到3000 万千瓦以上，支持辽西北和其他资源条件较好地区加快发展风电，建设可再生能源基地，科学合理利用海上风能资源。在保护生态和粮食安全的前提下，因地制宜探索和稳步推进矿区光伏、光伏治沙、渔光互补等光伏发电与多种产业融合发展。鼓励利用屋顶、院落等发展分布式光伏。推进市场化竞争方式配置集中式风电光伏项目。” 本项目为光伏发电项目，符合《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》要求。 4、与《朝阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符性分析 《朝阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出：“新能源产业集群。发挥新能源资源优势，统筹本地消纳和电力外送，引育一批新能源及配套装备制造项目，壮大新能源产业，推进电力外送通道项目建设，建设京津冀地区清洁能源直供基地，规划建设新能源产业链和光伏发电、风力发电、生物质发电和抽水蓄能发电4个分产业链。” 本项目为光伏发电项目，因此，符合《朝阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。 5、与《可再生能源中长期发展规划》的相符性 《可再生能源中长期发展规划》中提出了未来15年可再生能源发展的目标：到2020年可再生能源在能源结构中的比例争取达到16%，太阳能发电装机1.8亿kW。除水电外，相对于其他能源太阳能发电技术已日趋成熟，从资源量以及太阳能产品的发展趋势来看，开发太阳能发电项目，将改变能源结构，有利于增加可再生能源的比例，同时太阳能发电不受地域限制，所发电力稳定，可与风电互补，优化系统电源结构，没有任何污染，大大减轻了环保压力。目前，我国新能源潜在开发规模大。各地区陆续解除红色预警，新能源发展诉求还很强烈，截至2018年底，已纳入各级政府年度建设计划未并网新能源规模超过2亿千瓦(其中已核准/备案未并网规模约1.7亿千瓦)，尚有0.1亿的空缺，而本项目装机容量为20MW，因此，符合该规划要求。 6、《“十四五”现代能源体系规划》符合性分析 项目为光伏发电项目，已经取得备案证明，项目代码2020-211321-11-03-108856，本项目装机容量为20MWp，符合该规划要求根据国家发展改革委、国家能源局关于印发《“十四五”现代能源体系规划》的通知（发改能源〔2022〕210号），“加快发展风电、太阳能发电。全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区，有序推进风电和光伏发电集中式开发”“大力推进电源侧储能发展，合理配置储能规模，改善新能源场站出力特性，支持分布式新能源合理配置储能系统”。 本项目为光伏发电项目，位于朝阳县东大屯乡大屯村、庙沟村，项目所在区域符合“太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区”，符合《“十四五”现代能源体系规划》相关要求。 7、《“十四五”可再生能源发展规划》符合性分析 根据《“十四五”可再生能源发展规划》，可再生能源发电目标——2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。 本项目建成运营后根据站址所在地的太阳能资源情况，综合考虑光伏发电站系统设计、光伏阵列布置和环境条件等因素，以及光伏组件的衰减率，25年年均发电量约为2885.89万kW.h，年平均有效利用小时数1442.4h。 8、《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》符合性 根据辽宁省人民政府办公厅关于印发《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》的通知（辽政办发〔2022〕16号），“加快优化调整能源结构。优化能源供给，大力发展风电和太阳能发电，安全有序发展核电，推进红沿河、徐大堡和庄河等核电基地建设，发挥天然气在低碳利用和能源调峰中的积极作用。专栏3结构调整重点工程指出：新能源利用工程。推进抽水蓄能、风电、光伏、生活用能清洁化（煤改电、煤改气、核能供暖）工程，电网升级改造及送出工程，新型储能、氢能、热网改造工程等。” 本项目为光伏发电项目，符合《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》中能源结构调整方向。 9、《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性 根据《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》，“十四五”时期规划重点任务之一是“加快能源结构调整”，“实施煤炭消费总量控制，降低煤炭消耗量。耗煤新项目实施煤炭减量替代。加快能源结构调整，稳步发展清洁能源。继续推进气化朝阳工程建设。加快推进光伏、集中式风电和分散式风电一级配套储能等新能源项目建设。积极推进氢能产业发展。着力发展生物质发电、垃圾焚烧发电等可再生能源。加快建设余废热回收储能供热站”。 本项目为光伏发电项目，符合《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 朝阳福源20MW转平价异地建设光伏发电项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，故本项目属于“允许类”项目，符合国家产业政策。 本项目取得了朝阳县行政审批局(朝县审批建一备[2020]220号)关于《朝阳福源20MW转平价异地建设光伏发电项目》项目备案证明，同意履行项目开工前的各项建设程序后开工建设。 因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 2、项目与“三线一单”符合性分析 (1)项目与“三线一单”相符性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。 项目与“三线一单”的符合性见表1-1。 表1-1 项目与“三线一单”符合性分析一览表 标题; 内容; 符合性分析; 判定 结果. 生态保护红线; “生态保护红线”是“生态空间范围内 具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; - 依据朝阳县自然资源局出具的生态保护红线有关情况的复函(见附件6)，本项目定界范围内不在生态红线范围内。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，“资源利用上线 “地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目运营期基本无资源消耗，不会突破区域的资源利用上限。; 符合. 环境质量底线; “环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目运营过程，光伏发电站无废气和废水排放；升压站无废气排放，职工生活污水排至旱厕，不会对环境质量底线造成影响。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制、允许等差别化环境准入标准和要求。从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目位于朝阳市朝阳县东大屯乡大屯村、庙沟村，参考国家发改委、商务部制定的《市场准入负面清单》国家工信部发布的《淘汰落后产能》公告，环境部会同国务院制定的《高污染、高环境风险产品目录》等内容，本项目均不在其列。; 符合. 综上，经过与“三线一单”进行对照分析，项目不在生态保护线线内，未触及环境质量底线、未涉及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。 (2)项目与《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管 控的意见》(辽政发〔2021〕6号)相符性分析 为深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》(中发[2018]17号)精神，推动辽宁省经济社会高质量发展和生态环境高水平保护。辽宁省人民政府于2021年2月17日发布《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(辽政发[2021]6号)，就实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单(以下简称“三线一单”)生态环境分区管控，提出相应意见。 项目与《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管 控的意见》(辽政发[2021]6号)相符性分析见表1-2。 表1-2 项目与《辽宁省“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析一览表 标题; 内容; 符合性分析; 判定 结果. 分区管控; (一)环境管控单元划分。环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三 类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区 域，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元以外的其他区域。 (二)生态环境准入清单。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求，建立“1+4+14+N”四级塔型生态环境准入清单管控体系。“1”为全省总体管控要求；“4”为沈阳现代化都市圈、辽宁沿海经济带、辽西融入京津冀协同发展战略先导区、辽东绿色经济区(以下简称“一圈一带两区”)等重点区域管控要求；“14”为各市生态环境管控基本要求；“N”为生态环境管控单元具体准入要求。各市应结合区域发展格局、生态环境问题及生态环境目标要求，依法制定发布市域管控要求和环境管控单元的生态环境准入清单。 (三)分区环境管控要求。优先保护单元应依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设活动，确保生态环境功能不降低、面积不减少、性质不改变。重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境突出问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。; 本项目位于朝阳县东大屯乡大屯村、庙沟村，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，部分选址位于朝阳市朝阳县一般生态空间，属于优先保护单元，但根据朝阳县自然资源局出具的生态保护红线有关情况的复函(见附件6)，本项目选址不在生态红线范围内。 项目部分选址位于朝阳柳城经济开发区和朝阳市朝阳县重点管控区，属于重点管控单元内。 项目运营过程，光伏发电站无废气和废水排放；升压站无废气排放，职工生活污水排至旱厕，噪声可以稳定达标排放，施工完成后播撒草籽，恢复生态环境，可落实生态环境保护基本要求，符合分区环境管控要求。 本项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，因此，本项目应为环境准入允许类别。; 符合. 综上，经过与《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(辽政发[2021]6号)进行对照分析，项目符合《意见》中的分区环境管控要求。 (3)项目与《朝阳市生态环境分区管控动态 更新方案（2023年）》(朝环发〔2024〕45号)相符性分析 根据《朝阳市生态环境分区管控动态 更新方案（2023年）》，经查询可知，本项目所在环境管控单元名称分别为朝阳市朝阳县一般生态空间、朝阳柳城经济开发区1、朝阳市朝阳县重点管控区3，环境管控单元编码为：ZH21132110005、ZH21132120002、ZH21132120006，管控单元类型分别为优先保护区、重点管控区、重点管控区，项目位于朝阳市环境管控单元位置见附图十三。 项目与朝阳市生态环境管控单元准入清单相符性分析 表 1-3 项目与朝阳市朝阳县一般生态空间相符性分析 朝阳市朝阳县一般生态空间; 符合性分析; 评价 结果. 单元 编号; ZH21132110005; /; /. 管控单 元名称; 朝阳市朝阳县一般生态空间; /; /. 区县; 朝阳县; /; /. 管控单 元类型; 优先保护区; /; /. 空间布 局约束; - 1.遵守《自然生态空间用途管制办法（试行）》 生态保护红线以外的生态空间原则上按照限制开发区域管理，从严控制生态空间转为城镇空间和农业空间。依法控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间；严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。 2.对禁（限）养区内养殖场户实施搬迁关闭整治工作。 3.避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 4.经济信息化部门对高能耗、高污染企业落后生产设备和工艺的淘汰，重点监管行业企业搬迁改造等方面实施监督管理。 5.基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 项目占地方式为以租代征，租用25年后，拆除光伏板，恢复生态环境，不再占用生态保护红线外的生态空间。 本项目为光伏发电项目，运营期不产生废气。 本项目为光伏发电项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。 根据朝阳县自然资源局文件，本项目不占用基本农田。 其他不涉及。; 符合. 污染物排放管控; - 1.畜禽养殖场、养殖小区应当按照国家和省有关规定将畜禽粪便、废水进行综合利用或者无害化处理；规模化畜禽养殖场、养殖小区应当配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，推进粪便污水资源化利用；养殖专业户应当建设防雨、防渗、防漏、防外溢的粪便污水收集贮存设施，采用堆肥处理等措施实现粪便污水综合利用。 2.从2021年1月1日起，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值；推进清洁取暖改造，推广使用天然气、液化石油气、太阳能、电能等清洁能源；推进柴油货车等高排放车辆深度治理；综合整治扬尘污染。 3.加大矿区生态和地质环境整治力度，重点实施闭坑露天矿、矸石山、尾矿库等综合治理，控制和消除环境安全隐患。 4.加强农业面源污染防治，加大种养业特别是规模化畜禽养殖污染防治力度，引导农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，对农药包装进行无害化处理；推进化肥和农药零增长，推进秸秆综合利用。; 项目运营过程，光伏发电站无废气和废水排放；升压站无废气排放，职工生活污水排至旱厕，定期清掏；噪声可以稳定达标排放，对区域环境影响较小。施工期扬尘采取洒水降尘等措施，对周围大气影响较小。 其他不涉及。; 符合. 环境风险防控; - 1.加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。 2.紧邻的居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级Ⅳ/Ⅳ+级的建设项目。 3.重点加强对烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业的监管，按国家有关规定对排放有毒有害大气污染物的排放口和周边环境进行定期监测，建设环境风险预警体系，排查环境安全隐患，评估和防范环境风险。 4.加强垃圾填埋场周边土壤及地下水环境质量监测，防止土壤、地下水受到渗滤液污染。防止周边农用地受到污染。 5.对拟收回土地使用权的，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，由土地使用权人委托开展土壤环境状况调查评估。; 本项目为光伏发电项目，不属于环境风险潜势等级Ⅳ/Ⅳ+级的建设项目。 其他不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; - 1.加快发展清洁能源、可再生能源；实行煤炭消费总量控制，降低煤炭消费比例。 2.加快供水管网改造，降低人均生活用水量；推广农田节水技术和设施，提高灌溉水利用效率。 3.推进畜禽粪污、餐厨废弃物等集中处理和资源化利用。 4.实行最严格耕地保护和节约集约用地制度，严控生态保护红线管控区内土地用途，强化存量用地处置。 5.在开发利用时要注意林地、自然保护区、水域等禁止开发要求，重视生态和环境保护，提升防风固沙功能；红线区内禁止新建、扩建建设用地占用防风固沙林地、草地，已有重污染企业逐步退出。; 本项目为光伏发电项目，并且建设升压站，运营期升压站职工生活需少量生活用水及电，无其他能源消耗。 本项目运营期光伏板表面清洁采用工作人员用湿抹布擦拭及用多功能玻璃刮擦器相结合的清洁方式，用水量较少。 根据朝阳县自然资源局文件，本项目选址不占用基本农田，不在生态保护红线范围内。本项目选址不在自然保护区、水域内，不在林地禁止开发区建设，施工结束播撒草籽，恢复成草地，并且占地方式为以租代征，租用25年后，拆除光伏板，恢复生态环境。 其他不涉及。; 符合. 表 1-4 项目与朝阳柳城经济开发区1、朝阳市朝阳县重点管控区3相符性分析 朝阳市朝阳县重点管控区; 符合性分析; 评价 结果. 单元 编号; ZH21132120002; /; /. 管控单 元名称; 朝阳柳城经济开发区1; /; /. 区县; 朝阳县; /; /. 管控单 元类型; 重点管控区; /; /. 空间布局约束; 1.执行全市空间布局约束空间准入要求；禁止新建、改扩建不符合园区产业定位和发展规划的工业项目，对限制类项目，禁止新建，现有生产能力限期开展改造升级；对淘汰类项目，禁止投资并按规定期限淘汰；新建、改扩建涉重金属项目应符合国家产业政策、土地利用总体规划以及各类功能区规划等要求。 2.严格控制准入高污染、高耗能、资源型、高环境风险项目、低附加值且不符合产业规划的项目。 3.引进项目的清洁生产水平及工艺技术水平应达到国际或国内先进水平，严格限制清洁生产水平、工艺技术落后的项目入区。 4.把污染物排放总量作为环评审批的前置条件，以总量定项目。; 本项目为光伏发电项目，不属于工业项目，不属于高污染、高耗能、资源型、高环境风险项目。 其他不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 1.以规划环评（跟踪评价）及批复文件为准。 2.实施大气减污降碳协同增效，推动重点行业落后产能退出，推进钢铁、焦化、有色金属行业技术升级，推进工业炉窑清洁能源替代，以陶瓷等行业为重点开展涉气产业集群分类治理。; 项目为光伏发电项目，项目运营过程中光伏发电站无废气和废水排放；升压站无废气排放，职工生活污水排至旱厕。 其他不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1.企业和园区应编制环境应急预案并定期开展演练；建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 2.在规划的有色金属组团和化工组团外围设置1km的环境防护距离，以保证规划项目与环境敏感保护目标之间存在足够的缓冲空间。环境防护距离范围内用地应控制发展，不得存在长期居住的人群等环境敏感目标。 3.对可能含有一类重金属的表面处理污水等危害性大的特征污染物应禁止外排，各企业处理后回用。 4.对于朝阳柳城经济开发区内存在危险物质的入驻项目以及园区的污水处理厂，应建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。; 本项目落实安全生产和环境保护主体责任，严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度。 其他不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; - 实施水资源总量控制，严格计划用水管理；有色金属及锰铁精深加工企业工业水重复利用率应≥95%；装备制造业企业工业水重复利用率应≥85%；精细化工橡胶、新材料工业各企业工业水重复利用率应≥90%；医药中间体生产企业工业用水重复利用率应≥75%；静脉产业工业用水重复利用率应≥85%。; 本项目升压站采取电取取暖，不使用煤炭； 本项目属于光伏发电项目，运营期光伏板表面清洁采用工作人员用湿抹布擦拭及用多功能玻璃刮擦器相结合的清洁方式，无废水排放； 根据朝阳县自然资源局文件，本项目不在生态红线范围内，不占用林地、自然保护区、水域等禁止开发区，同时不占用防风固沙林和草地。 其他不涉及。; 符合. 朝阳市朝阳县重点管控区; 符合性分析; 评价 结果. 单元 编号; ZH21132120006; /; /. 管控单 元名称; 朝阳市朝阳县重点管控区3; /; /. 区县; 朝阳县; /; /. 管控单 元类型; 重点管控区; /; /. 空间布局约束; 1.对禁（限）养区内养殖场户实施搬迁关闭整治工作。 2.控制区域内高耗能行业产能规模。 3.经济信息化部门对高能耗、高污染企业落后生产设备和工艺的淘汰，重点监管行业企业搬迁改造等方面实施监督管理。 4.基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 本项目为光伏发电项目，不属于农业开发、养殖项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。 根据朝阳县自然资源局文件，本项目不占用基本农田。 其他不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 1.畜禽养殖场、养殖小区应当按照国家和省有关规定将畜禽粪便、废水进行综合利用或者无害化处理；规模化畜禽养殖场、养殖小区应当配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，推进粪便污水资源化利用；养殖专业户应当建设防雨、防渗、防漏、防外溢的粪便污水收集贮存设施，采用堆肥处理等措施实现粪便污水综合利用。 2.从2021年1月1日起，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值；新上天然气锅炉配套低氮燃烧设施；以火电、钢铁、水泥、燃煤锅炉等行业为重点推进污染治理设施升级改造，逐步推进生物质燃料锅炉污染治理设施升级改造，工业污染源全面达标排放；加强堆场扬尘和施工扬尘治理；抓好冶金企业能耗管控；完成建材企业清洁生产改造和无组织排放深度治理。 3.加大矿区生态和地质环境整治力度，重点实施闭坑露天矿、矸石山、尾矿库等综合治理，控制和消除环境安全隐患。 4.加强农业面源污染防治，加大种养业特别是规模化畜禽养殖污染防治力度，引导农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，对农药包装进行无害化处理；推进化肥和农药零增长，推进秸秆综合利用。; 本项目为光伏发电项目，不属于农业开发、养殖、矿山开发等项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。本项目运营过程，光伏发电站无废气和废水排放；升压站无废气排放，职工生活污水排至旱厕；噪声可以稳定达标排放，对区域环境影响较小。 其他不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1.加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。 2.严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度。 3.加强垃圾填埋场周边土壤及地下水环境质量监测，防止土壤、地下水受到渗滤液污染，防止周边农用地受到污染。 4.对拟收回土地使用权的，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，由土地使用权人委托开展土壤环境状况调查评估。; 本项目为光伏发电项目，不属于化工项目。 其他不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; 1.控制煤炭消费总量，严把新上、改扩建耗煤项目立项，对未实行煤炭消费减量替代的耗煤项目一律不予立项。 2.实施水资源总量控制，严格计划用水管理；加快推广农业节水技术和措施，提高农田灌溉水资源利用效率，未依法完成水资源论证工作的建设项目，不予批准。; 本项目为光伏发电项目，并且建设升压站，运营期采取电取暖，不使用煤炭。 其他不涉及。; 符合. 综上所述，本项目符合《朝阳市生态环境分区管控动态 更新方案（2023年）》的相关要求。 3、与《国土资源部 国务院扶贫办 国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》的符合性 依据《国土资源部 国务院扶贫办 国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》相关要求：“对于使用永久基本农田以外的耕地布设光伏方阵的情形，应当从严提出要求，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。利用农用地布设的光伏方阵可不改变原用地性质；采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式。” 本项目属于光伏发电项目，环评要求除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒；光伏方阵不改变原用地性质；采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式。因此，本项目符合该意见相关要求。 4、与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析 表1-5 与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 一、加快推动绿色低碳发展. 1、深入推进碳达峰行动。; /; /. 2、推动能源清洁低碳转型。 优化能源供给结构，适度超前布局风电和太阳能发电，安全稳妥发展核电，加快抽水蓄能电站建设，发挥天然气在低碳利用和能源调峰中的积极作用。到2025年，全省非化石能源发电装机容量达到4260万千瓦，占发电装机容量比例达到50.9%；风电光伏装机容量力争达到3700万千瓦以上；红沿河二期工程新增装机容量224万千瓦，全省核电装机容量力争达到672万千瓦。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。稳妥推进天然气气化工程，按照“以气定改”“先立后破”原则，在具备条件的地区推进居民煤改气，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。加快调整能源消费结构，提升电能占终端能源消费比重。; 本项目为光伏发电项目，属于清洁能源。; 符合. 3、坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。; 本项目为光伏发电项目，不属于“两高”项目。; 符合. 4、推进资源节约高效利用和清洁生产。坚持节约优先，推进资源总量管理、科学配置，全面促进资源节约循环高效利用，推动利用方式根本转变。实施全民节水行动，建设节水型社会。坚持最严格的节约用地制度，提高土地利用集约度。科学合理有序开发海洋资源、矿产资源，提高开发利用水平。继续推进园区实施循环化改造，推动大宗固体废弃物和工业资源综合利用示范基地建设，推进污水循环利用。到2025年，全省万元地区生产总值用水量较2020年下降14%，农田灌溉水有效利用系数达到0.593。引导重点行业深入实施清洁化改造，对能源、钢铁等14个重点行业存在“双超、双有”和高耗能的重点单位，分年度实施强制性清洁生产审核。; 本项目光伏板清洗废水、职工生活污水均不外排，升压站职工生活用水外购，不涉及地下水取水工程。; 符合. 5、加强生态环境分区管控。围绕构建“一圈一带两区”区域发展格局，衔接国土空间规划分区和用途管制要求，推进城市化地区高效集聚发展，促进农产品主产区规模化发展，推动重点生态功能区转型发展，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。; 本项目符合朝阳市生态环境管控单元准入清单要求。; 符合. 6、加快形成绿色低碳生活方式。; /; /. 二、深入打好蓝天保卫战. 1、着力打好重污染天气消除攻坚战。; 本项目无废气产生。; 符合. 2、着力打好臭氧污染治理攻坚战。; /; /. 3、持续打好柴油货车污染治理攻坚战。; /; /. 4、加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡接合部等城乡重要路段清扫保洁力度。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。全面推进绿色矿山建设，开展绿色矿山建设三年行动(2022—2024年)。深入开展秸秆“五化”综合利用和禁烧管控。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年，地级及以上城市实现功能区声环境质量自动监测。; 本项目施工、道路、堆场、裸露地面等采取洒水降尘，苫布遮盖等扬尘管控。; 符合. 三、深入打好碧水保卫战. 1、持续打好辽河流域综合治理攻坚战。; /; /. 2、持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。; /; /. 3.巩固提升饮用水安全保障水平。; /; /. 4.持续打好渤海(辽宁段)综合治理攻坚战。; /; /. 四、深入打好净土保卫战. 1.持续打好农业农村污染治理攻坚战。; /; /. 2.深入推进农用地土壤污染防治和安全利用。; /; /. 3.有效管控建设用地土壤污染风险。; 本项目产生的固体可得到合理处置，不会对土壤产生污染。; 符合. 4.稳步推进“无废城市”建设。; /; /. 5.实施新污染物治理行动。; /; /. 6.强化地下水污染协同防治。; /; /. 5、与《辽宁省生态环境厅关于加强新能源建设项目环境影响评价管理工作的通知》符合性分析 本项目与《辽宁省生态环境厅关于加强新能源建设项目环境影响评价管 理工作的通知》符合性见表1-6。 表1-7 与《关于加强新能源建设项目环境影响评价管理工作的通知》的符合性分析 序号; 政策要求; 本项目; 相符性. 1; 项目符合生态环境保护与自然资源相关法律、法规、政策以及“三线一单”生态环境分区管控要求，与主体功能区规划、环境功能区划、生态环境保护区划、国土空间规划、交通规划、电力发展规划、配套电网建设规划等相协调，项目选址符合相关规划。; 本项目符合生态环境保护与自然资源相关法律、法规、政策以及“三线一单”生态环境分区管控要求。项目符合辽宁省主体功能区规划。项目位列《朝阳县国土空间总体规划（2021—2035年）》中“附表9 重点建设项目安排表”能源类项目，符合《朝阳县国土空间总体规划（2021—2035年）》要求。; 符合. 2; 项目选址选线、施工布置未占用自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区、基本草原、永久基本农田、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区，以及天然林、防护林和特种用途林地等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，与世界文化和自然遗产地、历史文化名城名镇名村、文物保护单位的生态环境保护要求相协调。; - 依据朝阳县林业和草原局出具的《关于朝阳福源20MW转平价异地建设光伏发电项目变更项目场址范围内林地草地用地情况的复函》可知(见附件8)，该项目不涉及基本草原，不在自然保护区、森林公园、重要湿地、风景名胜区范围内。 - 依据朝阳县自然资源局出具的生态保护红线有关情况的复函(见附件6)，本项目定界范围内不在生态红线范围内。 - 依据朝阳县自然资源局出具的地类情况说明(见附件7)，本项目范围内不涉及永久基本农田。 - 本项目不占用饮用水水源保护区。; 符合. 3; 光伏发电项目优先利用工矿废弃地、煤矸石山、排土场等空闲土地建设，可以利用未利用地的，不占用农用地；可以利用劣地的，不占用好地。鼓励以光伏电站建设项目为牵引，以点带面，消除地质灾害隐患，开展废弃矿区修复利用，带动矿山及周边产业发展。光伏电站的电池组件阵列未占用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地。严格限制在生态区位重要、生态脆弱、地形破碎区域进行建设。光伏组件布局与地面留有足够距离和光照，确保生态环境尽快恢复。对光伏组件可见光的反射率等产生光污染影响的因素进行充分论证，确保不对周边居民区等环境敏感区域产生影响。; - 根据地籍证明，本项目占用地类为其他草地，不占用农用地。 - 本项目光伏电站的电池组件阵列不占用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地。 - 本项目不在生态红线范围内，不在生态区位重要、生态脆弱、地形破碎区域进行建设。 - 光伏组件布局与地面已留有足够距离和光照，确保生态环境恢复。同时，本环评已对光伏组件可见光的反射率等产生光污染影响的因素进行充分论证，确保不对周边居民区等环境敏感区域产生影响。; 符合. 4; 风力发电、光伏发电项目不设置集中施工场地，使用预拌混凝土；施工期避开多雨期，不随意压占、扰动和破坏地表植被；采取剥离表土和回填复垦措施，对造成生态影响区域及时清理并采取有效防护措施；对新建道路和施工临时道路采聚硬化措施，以及生态恢复建设和绿化建设。; - 本项目不设集中施工场地，在升压站及其他4处地块设有临时土方、设备及物料临时堆放场地，施工过程使用商品混凝土；由于本项目光伏电池组件基础及施工期日期为2023年9月至2023年11月，已避开雨季施工，同时，环评要求不随意压占、扰动和破坏地表植被；采取剥离表土和回填复垦措施，对造成生态影响区域及时清理并采取有效防护措施；本项目新建场内道路路面为碎石路面。本项目施工过程中先对表土进行剥离，单独存放。施工结束后可在场内道路两旁种植粮食作物，道路上播撒草籽，既能满足小型车辆行驶的要求，也能达到场内绿化的要求。; 符合. 5; 对于施工期施工作业及运营期产生的固体废物，提出了分类收集、贮存、运输、处理处置的相应措施。其中，危险废物的收集、贮存、运输和处置符合相关规定。; - 由于项目分布比较集中，施工期产生的土方均集中堆放到临时施工场地处，表土在施工结束后，全部回用，不外排。 - 运营过程中产生的破损的太阳能组件由厂家回收处理；光伏发电区箱式变压器装油量较少，与变压器主体在厂家装机安装，箱变内设置收集装置(容积为2m3)。由于光伏电场野外环境无法满足箱式变压器开箱维修环节，因此，若巡检发现箱式变压器故障时，由变压器厂家上门整机运走返厂修理；升压站变压器定期维修产生的废变压器油，暂存于危废间内，交由有资质单位处置；职工产生的生活垃圾统一收集后由环卫部门集中处理。; 符合. 6; 按相关导则及规定要求制定噪声、大气、生态和电磁等环境要素的监测计划，明确监测网点、因子、频次等有关要求，提出根据监测评估结果优化生态环境保护措施的要求。; - 本次环评要求制订监测计划，对监测点位、监测因子、监测频次等提出了相应的要求。; 符合. 综上所述，本项目符合《辽宁省生态环境厅关于加强新能源建设项目环境影响评价管理工作的通知》的要求。 6、与《辽宁省草原管理实施办法》的符合性 《辽宁省草原管理实施办法》(2021年修正)中第二十二条规定：“进行矿藏开采和工程建设，应当不占或者少占草原。确需征用或者使用草原的， 应当向省林业草原主管部门提出申请，经审核同意后，方可依法办理建设用地审批手续。其中，征用、使用草原面积超过70公顷(含本数，下同)的，报国务院林业草原主管部门审核同意。” 依据朝阳县林业和草原局出具的《关于朝阳福源20MW转平价异地建设光伏发电项目场址范围内林地草地用地情况的复函》可知(见附件8)，该项目不涉及基本草原，不在自然保护区、森林公园、重要湿地、风景名胜区范围内，符合《辽宁省草原管理实施办法》要求。 7、与《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》（辽政发[2015]79号）的符合性分析 对照《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》（辽政发[2015]79号）（以下简称辽宁省“水十条”），本项目与辽宁省“水十条”相符性分析见表1-7，所列条目及规定均为项目涉及内容。 表1-7 项目与“水十条”符合性分析一览表 序号; 分析内容; 本项目情况; 相符性. 1; （一）加强综合防治，全面控制污染物排放3.强化城镇生活污染治理。到2020年底，全省88个重点镇全部具备污水收集处理能力，无污水收集处理设施的要加快建设; 项目为光伏发电项目，项目运营过程中光伏发电站无废水排放；升压站职工生活污水排至旱厕; 符合. 2; （三）加强资源管理，节约保护水资源。严控地下水超采。继续实行区域地下水禁采、限采制度，对地下水保护区、城市公共供水管网覆盖区、水库等地表水能够供水的区域和无防止地下水污染措施的地区，停止批建新的地下水取水工程，不再新增地下水取水指标。; 本项目升压站职工生活用水外购; 符合. 8、与《关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》（辽政发〔2016〕58号）的符合性分析 对照《关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》（辽政发〔2016〕58号）（以下简称辽宁省“土十条”），本项目与辽宁省“土十条”对比情况见表1-8，所列条目及规定均为项目涉及内容。 表1-8 项目与“土十条”符合性分析一览表 序号; 分析内容; 本项目情况; 相符性. 1; 强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。环保部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作; 本项目不排放重点污染物。; 符合. 2; 强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染强化空间布局管控。加强规划区划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所; 本项目运营期废变压器油定期由有资质单位处置; 符合. 9、与《辽宁省环境主体功能区划》和《辽宁省生态功能区划》符合性分析 (1)辽宁省环境主体功能区划 依据《辽宁省环境主体功能区划》，本项目所在区域为省级重点生态功 能区，类型为水土保持型，区划指出：“省级重点生态功能区(水土保持型是指全省重要的生态修复区，杂粮、花卉等特色农产品生产基地。该区域应加强对矿产资源开发的管理，加大矿山环境整治和生态恢复力度。”而本项目为光伏发电项目，不属于矿产开发项目；项目建成后采取播种草籽、种植树木等生态恢复措施，确保项目所在区域生态功能不降低。项目与辽宁省环境主体功能区位置关系见附图十七。 因此，项目建设符合辽宁省环境主体功能区划要求。 (2)辽宁省生态功能区划 依据《辽宁省生态功能区划》，本项目所在区域为Ⅲ1-4阎王鼻子水库土壤保持生态功能区，区划指出：“土壤保持重要区域，工程措施同生物措施结合，封育与造林结合，治理水土流失；超坡耕种和破坏山林严重的参场、蚕场要退耕、退参、退蚕还林；发展薪炭林和其他能源，解决居民烧柴；禁止砍伐森林，严格控制矿产开发。”而本项目为光伏发电项目，不属于矿产开发项目，不占用林地；项目建成后采取播种草籽、种植树木等生态恢复措施，确保项目所在区域生态功能不降低。项目与辽宁省生态功能区位置关系见附图十六。 因此，项目建设符合辽宁省生态功能区划要求。 10、与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性 《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》中提出：“推动能源清洁低碳转型。优化能源供给结构，到2025年，全省非化石能源发电装机4260万千瓦，占比达到50.9%；风电光伏装机力争达到3000万千瓦以上；红沿河二期工程新增装机224万千瓦，全省核电装机力争达到672万千瓦；原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂”。 本项目为光伏发电项目，装机容量为20MWp，符合污染防治攻坚战的实施方案要求。 11、《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（国能发新能〔2021〕25号）》相符性分析 对照《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（国能发新能〔2021〕25号）》，本项目与通知的相符性分析见表1-10。所列条目均为本项目涉及的内容。 表1-9 项目与通知（国能发新能〔2021〕25号）符合性分析一览表 序号; 分析内容; 本项目情况; 相符性. 1; 2020年底前已核准且在核准有效期内的风电项目、2019年和2020年平价风电光伏项目，以及竞价光伏项目直接纳入各省（区、市）保障性并网项目范围。各类存量项目应在规定时限内建成投产，对于超出核准（备案）有效期而长期不建的项目，各省级能源主管部门应及时组织清理，对确实不具备建设条件的，应及时予以废止。各省2021年保障性并网规模主要用于安排存量项目。存量项目不能满足今年非水电最低消纳责任权重要求、保障性并网仍有空间的省（区、市），省级能源主管部门应按剩余保障性并网规模抓紧组织开展竞争性配置，确定2021年并网的新增项目，加快核准（备案），积极推进建设，确保尽早建成投产。; 项目已于2020年12月17日进行备案，备案文号为朝县审批建一备[2020]220号，项目符合建设条件。; 符合. 2; 各省级能源主管部门应根据《可再生能源发展“十四五”规划》明确的方向和任务，依据本省（区、市）2022年非水电最低消纳责任权重，确定2022年度保障性并网规模，抓紧组织开展保障性并网项目竞争性配置，组织核准（备案）一批新增风电、光伏发电项目，做好项目储备，推动项目及时开工建设，实现接续发展; 符合. 12、与《能源行业加强大气污染防治工作方案》（发改能源〔2014〕506号）的符合性分析 对照《能源行业加强大气污染防治工作方案》（发改能源〔2014〕506号），本项目与方案的相符性分析如下。所列条目均为项目涉及的内容。 表1-10 项目与《能源行业加强大气污染防治工作方案》符合性分析一览表 序号; 分析内容; 本项目情况; 相符性. 1; 在做好生态环境保护和移民安置的前提下，积极开发水电，有序发展风电，加快发展太阳能发电，积极推进生物质能、地热能和海洋能开发利用；提高机组利用效率，优先调度新能源电力，减少弃电。; 本项目为光伏发电项目，对生态环境友好，运营过程中光伏发电站无废气和废水排放；升压站无废气排放，职工生活污水排至旱厕。 ，对附近居民影响较小。; 符合. 2; 结合能源消费总量控制的要求，制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，制定耗煤项目煤炭减量替代管理办法，实行目标责任管理。调整能源消费结构，压减无污染物治理设施的分散或直接燃煤，降低煤炭消费比重。; 本项目为光伏发电项目，提高新能源供应可在一定程度减少煤炭消费比重。; 符合. 13、与《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）的符合性分析 对照《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号），本项目与指导意见的符合性分析如下。所列条目均为本项目所涉及的内容。 表1-11 项目与指导意见（国发〔2021〕4号）符合性分析一览表 序号; 分析内容; 本项目情况; 相符性. 1; （一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平生态文明思想，认真落实党中央、国务院决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，全方位全过程推行绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色建设、绿色生产、绿色流通、绿色生活、绿色消费，使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上，统筹推进高质量发展和高水平保护，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，确保实现碳达峰、碳中和目标，推动我国绿色发展迈上新台阶。; 本项目为光伏发电项目，属于清洁能源，有助于建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，有助于实现碳达峰、碳中和目标，推动我国绿色发展迈上新台阶。; 符合. 2; （十五）推动能源体系绿色低碳转型。坚持节能优先，完善能源消费总量和强度双控制度。提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。加快大容量储能技术研发推广，提升电网汇集和外送能力。增加农村清洁能源供应，推动农村发展生物质能。促进燃煤清洁高效开发转化利用，继续提升大容量、高参数、低污染煤电机组占煤电装机比例。在北方地区县城积极发展清洁热电联产集中供暖，稳步推进生物质耦合供热。严控新增煤电装机容量。提高能源输配效率。实施城乡配电网建设和智能升级计划，推进农村电网升级改造。加快天然气基础设施建设和互联互通。开展二氧化碳捕集、利用和封存试验示范。; 本项目为光伏发电项目，属于清洁能源，项目运营期不排放温室气体。; 符合. ### 14、与《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省加快推进清洁能源强省建设实施方案的通知》（辽政办发〔2022〕44号）的符合性分析 ### 对照《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省加快推进清洁能源强省建设实施方案的通知》（辽政办发〔2022〕44号，本项目与实施方案的符合性分析如下。所列条目均为本项目所涉及的内容。 ### 表1-12 项目与实施方案（辽政办发〔2022〕44号）符合性分析一览表 序号; 分析内容; 本项目情况; 相符性. 1; 4.又好又快发展新能源。围绕推进松辽清洁能源基地建设，重点支持辽西北等地区发展陆上风光基地，打造阜新、朝阳新能源基地，打造铁岭源网荷储基地。; 本项目为光伏发电项目，建设地点位于朝阳市朝阳县，符合实施方案中“重点支持辽西北等地区发展陆上风光基地，打造阜新、朝阳新能源基地”的要求; 符合. |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 朝阳福源20MW转平价异地建设光伏发电项目变更项目位于辽宁省朝阳市朝阳县东大屯乡大屯村、庙沟村境内，共分17个地块(9个发电单元)和1个升压站，光伏发电站及升压站中心坐标见表2-1，占地面积约357390.33m2，海拔高度在120-200m之间。光伏电站场址主要地貌为低山(不占用永久基本农田和基本草原)。本期新建66kV升压站，光伏发电场以35kV电压等级接入升压站，35kV集电线路不在本次评价范围内，另行评价。本项目地理位置图见附图一。 表2-1 项目中心坐标及占地情况一览表 项目; 地块编号; 中心坐标; 备注. 经度; 纬度. 光伏阵列; A17地块; E120°38'6.539"; N41°15'46.042"; 原有. A18地块; E120°38'8.296"; N41°15'49.557"; 原有. A19地块; E120°38'14.853"; N41°15'46.892"; 原有. A21地块; E120°38'6.182"; N41°15'36.000"; 新增. A23地块; E120°38'18.116"; N41°15'22.482"; 原有. A24地块; E120°38'39.012"; N41°15'36.405"; 新增. A25地块; E120°38'25.691"; N41°15'6.385"; 原有. A26地块; E120°38'28.057"; N41°15'57.631"; 原有. A27地块; E120°38'38.534"; N41°15'12.835"; 新增. A28地块; E120°38'39.036"; N41°15'7.621"; 新增. A29地块; E120°38'37.616"; N41°15'0.997"; 新增. A30地块; E120°38'48.443"; N41°15'6.735"; 新增. A75地块; E120°40'47.829"; N41°13'51.805"; 新增. A76-1地块; E120°40'19.769"; N41°13'37.437"; 新增. A76-2地块; E120°40'26.374"; N41°13'28.940"; 新增. A77-1地块; E120°40'27.803"; N41°13'16.561"; 新增. A77-2地块; E120°40'23.438"; N41°13'12.138"; 新增. 升压站; 升压站; E120°38'36.000"; N41°15'24.800"; 原有. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、工程建设规模 (1)重大变动说明 本项目为转平价异地建设项目，原选址于北票市宝国老镇下洼村、坎杖子村、边家沟村，建设单位为北票福源光伏发电有限公司，原项目未开工建设，备案文件为辽发改能源2016年1816号省发展改革委关于确认朝阳市北票福源宝国老光伏发电项目备案的通知。根据朝阳市转平价光伏项目整合建设方案超发改函2020年22号文件精神，现由朝阳福源电力新能源有限公司转平价异地建设。 2022年11月，建设单位委托朝阳清源生态环境科技有限公司编制了《朝阳福源20MW转平价异地建设光伏发电项目环境影响报告表》，并于2023年1月10日取得了朝阳市生态环境局的批复(朝环审[2023]3号)。 由于朝阳县自然资源局和朝阳县林业和草原局调整了生态红线范围，原有部分地块不可用，故需要重新选址，保留原有A17~A19地块、A23地块、A25~A26地块，新增A21地块、A24地块、A 27~A30地块、A75~A77地块。 根据《环境影响评价法》：“第二十四条 建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。由于建设单位光伏发电场大部分地块重新选址，属于重大变动，故本次环评申请重新报批。 (2)现场开工建设情况 本项目开工建设情况见表2-2。 表2-2 项目开工建设情况 地块名称; 是否开工; 地表情况; 备注. A17地块; 是; 光伏发电设施主体框架已基本完工; 原有. A18地块; 是; 光伏发电设施主体框架已基本完工; 原有. A19地块; 是; 光伏发电设施主体框架已基本完工; 原有. A21地块; 是; 光伏发电设施主体框架已基本完工; 新增. A23地块; 是; 光伏发电设施主体框架已基本完工; 原有. A24地块; 是; 光伏发电设施主体框架已基本完工; 新增. A25地块; 是; 光伏发电设施主体框架已基本完工; 原有. A26地块; 是; 光伏发电设施主体框架已基本完工; 原有. A27地块; 是; 光伏发电设施主体框架已基本完工; 新增. A28地块; 是; 光伏发电设施主体框架已基本完工; 新增. A29地块; 是; 光伏发电设施主体框架已基本完工; 新增. A30地块; 是; 光伏发电设施主体框架已基本完工; 新增. A75地块; 是; 光伏发电设施主体框架已基本完工; 新增. A76-1地块; 是; 光伏发电设施主体框架已基本完工; 新增. A76-2地块; 是; 光伏发电设施主体框架已基本完工; 新增. A77-1地块; 是; 光伏发电设施主体框架已基本完工; 新增. A77-2地块; 是; 光伏发电设施主体框架已基本完工; 新增. 升压站; 是; 升压站已建设完成; 原有. 朝阳市生态环境局朝阳县分局的执法人员检查时发现，朝阳福源电力新能源有限公司东大屯乡庙子沟村光伏发电项目于2023年9月份开始施工建设，11月份自行停止建设，检查时项目主体框架已基本完工，现场已安装约200组光伏板及配套逆变器、一台箱式变压器，占地面积约96.98亩。本项目属于“未批先建”项目，朝阳市生态环境局(朝阳县)已针对该行为给予处罚决定：“因朝阳福源电力新能源有限公司对环境影响轻微，目前已整改完毕。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条规定，决定不予处罚。”免于行政处罚决定书(朝县环免罚字[2024]004号)见附件13。 (2)主要建设内容 该工程征用面积533336m2(约800亩)，实际占地面积357390.33m2(约536亩)，其中光伏发电站(包括道路区)占地面积353434.43m2(约530亩)，升压站占地面积3955.9m2(约6亩)。本项目占地以租代征形式，租期为25年，项目除道路为永久占地外（5.36hm2），其他均为临时占地。 本期总规划装机容量20MWp，采取单机容量为540Wp单晶硅太阳能电池组件，每26块组件串联组成一个组串，共1421个组串，由9个发电单元组成，共36946块。设置84台196kW组串式逆变器，接入9台箱变，箱变型号分别为1250kVA、1600kVA、2500kVA、3150kVA。。 电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列，太阳能电池阵列输入组串式逆变器后，然后接入箱变低压侧，逆变器输出的低压交流电经变压器升压至35kV，通过35kV集电线路接入本工程拟建的66kV升压站。本工程不包括集电线路，需另行评价。 光伏组件采取固定式安装，年均发电量约为2885.89万kW.h，年平均有效利用小时数1442.4h。 2、项目组成 建设项目整体太阳能光伏发电系统由光伏组件、逆变器室、箱式变压器、升压站等组成。建设项目组成见表2-3。 表2-3 建设项目组成一览表表 项目; 名称; 工程内容; 变动 情况. 变动前; 变动后. 主体工程; 光伏组件; 本项目拟安装540Wp单晶硅电池组件共36946块，由7个2.85012MW光伏发电单元组成，安装总容量为20MW，设计装机容量直流侧19.95084MWp、交流侧16.464MW。 每个太阳能电池子方阵由太阳能电池组串、汇流设备、逆变设备构成。每26块组件串联组成一个组串，每203个组串通过12台196kW组串式逆变器接入一台2500kVA箱变，构成一个2.85012MWp发电单元。; 本项目拟安装540Wp单晶硅电池组件共36946块，由9个2.21676MW光伏发电单元组成，安装总容量为20MW，设计装机容量直流侧19.95084MWp、交流侧16.464MW。 每个太阳能电池子方阵由太阳能电池组串、汇流设备、逆变设备构成。每26块组件串联组成一个组串，共1421个组串，由9个发电单元组成，共36946块。; 无变动. 逆变器; 本项目采用组串式逆变器，共计84台；逆变器拟采用钢构件固定在光伏支架上，不另行设置基础。; 本项目采用组串式逆变器，共计84台；逆变器拟采用钢构件固定在光伏支架上，不另行设置基础。; 无变动. 箱式变压器; 本项目共配置7台2500kVA箱式变压器。箱变采用天然地基，钢筋混凝土板式基础，厚300mm，混凝土强度等级为C30，基底设100mm厚的C20素混凝土垫层。经交流汇流后，通过7台2500kVA箱式变压器升压至35kV输出。; 本项目共配置9台箱式变压器，型号分别为1250kVA、1600kVA、2500kVA、3150kVA。箱变采用天然地基，钢筋混凝土板式基础，厚300mm，混凝土强度等级为C30，基底设100mm厚的C20素混凝土垫层。经交流汇流后，通过9台箱式变压器升压至35kV输出。; 变动，箱变的型号变动，同时增加2台箱变。. 升压站; 建设66kV升压站，占地面积3955.9m2，站内主变压器容量为80MVA，能够满足本项目的使用要求。采用灌注桩基础，2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线作为导线。光伏发电场以35kV电压等级接入升压站。; 建设66kV升压站，占地面积3955.9m2，站内主变压器容量为80MVA，能够满足本项目的使用要求。采用灌注桩基础，2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线作为导线。光伏发电场以35kV电压等级接入升压站。; 无变动. 辅助工程; 进场及施工检修道路; 道路位于光伏发电场内，占地面积80400m2，其中临时占地26800m2，占地类型为其他草地。道路总长度为13.4km，其中建设项目新建道路长度为12.6km，改造道路长度为0.8km。 根据建设单位提供其他光伏项目的实际情况，考虑到施工期运输车辆之间会车、错车和部分施工材料的临时放置等需求，施工期道路宽度6m，后期恢复至4m(其中路基宽4m，路面宽3.5m)。; 道路位于光伏发电场内，占地面积80400m2，其中临时占地26800m2，占地类型为其他草地。道路总长度为13.4km，其中建设项目新建道路长度为12.6km，改造道路长度为0.8km。 根据建设单位提供其他光伏项目的实际情况，考虑到施工期运输车辆之间会车、错车和部分施工材料的临时放置等需求，施工期道路宽度6m，后期恢复至4m(其中路基宽4m，路面宽3.5m)。; 变动，位置变动. 集电线路; 采用35kV集电线路，光伏发电场区内为直埋敷设，场区外为架空敷设，另行评价，不在本项目范围内。; 采用35kV集电线路，光伏发电场区内为直埋敷设，场区外为架空敷设，另行评价，不在本项目范围内。; 无变动. 混凝土系统; 光伏组件基础浇注采用商品混凝土，本工程施工场地不设混凝土搅拌站。; 光伏组件基础浇注采用商品混凝土，本工程施工场地不设混凝土搅拌站。; 无变动. 砂石料系统; 本工程不设砂石料加工系统，砂石料堆置在地块8内和升压站内的施工临时营地。; 项目不设施工临时营地，不设砂石料加工系统，采用商品混凝土。; 变动，项目不设施工临时营地，采用商品混凝土。. 机械修配及综合加工厂; 本工程机械修配及综合加工厂不在施工场地内进行，委托外部机修单位进行维护。; 本工程机械修配及综合加工厂不在施工场地内进行，委托外部机修单位进行维护。; 无变动. 仓库; 本工程建设需要水泥、木材、钢筋及各种机械设备等，均存放于地块8内和升压站内的施工临时营地。; 本工程建设需要的木材、钢筋等物料、少量土方以及各种机械设备等，存放于A17地块内、A18地块内、A75地块内、A76-2地块内及升压站内的物料堆放场地、设备停放场地。不堆存石灰、砂石、水泥等建筑材料，采用商品混凝土。; 变动，增加3处物料堆放场地、设备停放场地。. 公用工程; 供电; 电站施工用电将从附近10kV线路上引接。在施工场地装设200kVA变压器、开关柜、380V接线端、低压开关及计量表，确保施工用电。施工电源在项目施工结束后作为光伏电站用备用电源点。; 电站施工用电将从附近10kV线路上引接。在施工场地装设200kVA变压器、开关柜、380V接线端、低压开关及计量表，确保施工用电。施工电源在项目施工结束后作为光伏电站用备用电源点。; 无变动. 供水; 由于本项目场址临近村屯，故施工临时用水考虑槽车运输，以满足生产用水需求；运营期太阳能组件表面清洁采用工作人员用湿抹布擦拭及用多功能玻璃刮擦器相结合的清洁方式；升压站为无人值守升压站，无职工生活用水。; 由于本项目场址临近村屯，故施工临时用水考虑槽车运输，以满足生产用水需求；运营期太阳能组件表面清洁采用工作人员用湿抹布擦拭及用多功能玻璃刮擦器相结合的清洁方式；升压站职工6人，生活用水外购。; 变动，增加升压站职工6人. 排水; 考虑到项目建设地点位于乡村，施工人员可在附近乡村进行雇佣，因此项目不设置施工人员驻地。少量光伏板清洗废水可直接用于光伏板下绿化用水，不外排；施工人员利用可移动临时旱厕，定期清掏，用于周围农田施肥。 运营期太阳能组件表面清洁采用工作人员用湿抹布擦拭及用多功能玻璃刮擦器相结合的清洁方式，表面水分自然蒸发，此过程无废水产生(清洁后的抹布由工作人员带走自行清洗)；升压站为无人值守升压站，不产生生活污水。; 考虑到项目建设地点位于乡村，施工人员可在附近乡村进行雇佣，因此项目不设置施工人员驻地。少量光伏板清洗废水可直接用于光伏板下绿化用水，不外排；施工人员利用可移动临时旱厕，定期清掏，用于周围农田施肥。 运营期太阳能组件表面清洁采用工作人员用湿抹布擦拭及用多功能玻璃刮擦器相结合的清洁方式，表面水分自然蒸发，此过程无废水产生(清洁后的抹布由工作人员带走自行清洗)；升压站职工生活污水排至旱厕，定期清掏。; 变动，升压站职工生活污水排至旱厕，定期清掏。. 供暖; 运营期光伏发电场不供暖，升压站为无人值守升压站，故不需供暖。; 运营期光伏发电场不供暖，升压站采用电取暖。; 无变动. 环保工程; 生态恢复; 土建及设备安装调试结束后清理施工场地并对场地进行土地平整，同时对绿化用地表土层翻松恢复其原有的地表状态，便于绿化。 施工结束后清理场地并平整土地，对表土层翻松恢复原有的地表状态，以便复耕。项目周边和道路区临时占地及输电线路区临时占地及时恢复原有植被形态，道路两侧修建排水沟。光伏发电场区内部坡度较大地方修建排水沟。; 土建及设备安装调试结束后清理施工场地并对场地进行土地平整，同时对绿化用地表土层翻松恢复其原有的地表状态，便于绿化。 施工结束后清理场地并平整土地，对表土层翻松恢复原有的地表状态。项目周边和道路区临时占地及输电线路区临时占地及时恢复原有植被形态，道路两侧修建排水沟。光伏发电场区内部坡度较大地方修建排水沟。; 无变动. 废气; 施工期：物料堆放和运输遮盖毡布、道路洒水、避免大面积开挖、加强施工管理、协调施工季节。 运营期：无废气产生。; 施工期：物料堆放和运输遮盖毡布、道路洒水、避免大面积开挖、加强施工管理、协调施工季节。 运营期：无废气产生。; 无变动. 废水; 施工期：少量光伏板清洗废水可直接用于光伏板下绿化用水，不外排；施工人员利用可移动临时旱厕，定期清掏，用于周围农田施肥。 运营期：太阳能组件表面清洁采用工作人员用湿抹布擦拭及用多功能玻璃刮擦器相结合的清洁方式，表面水分自然蒸发，此过程无废水产生(清洁后的抹布由工作人员带走自行清洗)；升压站为无人值守升压站，不产生生活污水。; 施工期：少量光伏板清洗废水可直接用于光伏板下绿化用水，不外排；施工人员利用可移动临时旱厕，定期清掏，用于周围农田施肥。 运营期：太阳能组件表面清洁采用工作人员用湿抹布擦拭及用多功能玻璃刮擦器相结合的清洁方式，表面水分自然蒸发，此过程无废水产生(清洁后的抹布由工作人员带走自行清洗)；升压站职工生活污水排至旱厕，定期清掏。。; 无变动. 噪声; 施工期：噪声来源于施工场地及施工车辆，环评要求施工过程选用低噪声设备，对施工车辆采用降噪、消声处理。 运营期：选用出厂合格的低噪声组件，光伏区箱变采取相应隔声、减振措施；同时在逆变器与地面之间安装阻尼弹簧减振器；升压站变压器采取合格的低噪声组件。; 施工期：噪声来源于施工场地及施工车辆，环评要求施工过程选用低噪声设备，对施工车辆采用降噪、消声处理。 运营期：选用出厂合格的低噪声组件，光伏区箱变采取相应隔声、减振措施；同时在逆变器与地面之间安装阻尼弹簧减振器；升压站变压器采取合格的低噪声组件。; 无变动. 固体废物; 施工期：建筑垃圾用于场地平整等；生活垃圾统一收集后委托当地环卫所统一清运并进行卫生填埋。 运营期：废旧的太阳能电池板，由电池板厂家回收处理；废变压器油交由有资质单位处置；废铅蓄电池暂存危废间内，交有资质单位处置；废防渗布由危废处置单位带走处置；危废间地面采取防渗、防腐等措施；职工生活垃圾统一收集后委托当地环卫所统一清运并进行卫生填埋。; 施工期：建筑垃圾用于场地平整等；生活垃圾统一收集后委托当地环卫所统一清运并进行卫生填埋。 运营期：废旧的太阳能电池板，由电池板厂家回收处理；废变压器油交由有资质单位处置；废铅蓄电池暂存危废间内，交有资质单位处置；废防渗布由危废处置单位带走处置；危废间地面采取防渗、防腐等措施；职工生活垃圾统一收集后委托当地环卫所统一清运并进行卫生填埋。; 无变动. 环境风险; 升压站建设1个20m3的事故油池，为油水分离式钢筋混凝土地下式方形结构，临时放空和清淤用潜水泵抽吸。; 升压站建设1个20m3的事故油池，为油水分离式钢筋混凝土地下式方形结构，临时放空和清淤用潜水泵抽吸。; 无变动. 项目组成及建设规模情况如下： (1)光伏组件 本项目拟安装540Wp单晶硅电池组件共36946块，由9个光伏发电单元组成，安装总容量为20MW。每个太阳能电池子方阵由太阳能电池组串、汇流设备、逆变设备构成。 本工程采用9个发电单元的设计方案，共需要540Wp单晶硅太阳电池组件36946块，每26块组件串联组成一个组串，共1421个组串，通过组串式逆变器接入箱变，构成发电单元。 本项目电池组件采用540Wp单晶硅，规格为2256mm×1133mm×35mm，采用固定倾角式支架。本项目支架拟采用2×13(行×列)竖向布置形式，采用固定安装式38°安装倾角，组件最小离地高度按照0.5m进行设计。本工程固定支架主要由主梁、檩条、立柱、斜支撑、压块等部件组成，支架材料采用Q235-B，防腐措施采用热镀锌防腐，镀锌厚度为65μm。支架设计过程中考虑了恒载、活荷载，恒载包括电池组件重量、支架结构自重；活荷载包括风荷载、雪荷载。 本工程根据地质情况选用微型成孔灌注桩作为光伏阵列基础，支架与支架基础按照组件最低点离地0.5m进行设计。设计拟采用双排灌注桩基础形式，单套2×13支架布置4根桩，东西向桩间距为4.5m，灌注桩直径300mm，平均长度约3.5m，露出地面0.5m，入土深度3.5m。 (2)逆变器 本项目采用组串式逆变器，共计84台；逆变器拟采用钢构件固定在光伏支架上，不另行设置基础。经交流汇流后，通过9台箱式变压器升压至35kV输出。 (3)箱式变压器 本项目共配置9台箱式变压器，型号分别为1250kVA、1600kVA、2500kVA、3150kVA。箱变采用天然地基，钢筋混凝土板式基础，厚300mm，混凝土强度等级为C30，基底设100mm厚的C20素混凝土垫层。 (4)道路 建设项目场内道路总长度为13.4km，其中建设项目新建道路长度为12.6km，改造道路长度为0.8km。总占地面积8.04hm2，其中永久占地5.36hm2，临时占地2.68hm2。 根据建设单位提供其他光伏项目的实际情况，考虑到施工期运输车辆之间会车、错车和部分施工材料的临时放置等需求，施工期道路宽度6m，后期恢复至4m(其中路基宽4m，路面宽3.5m)；因此，新建进场道路中永久占地宽按4m计算，则永久占地面积为12600×4＝5.04hm2，临时占地面积为12600×2＝2.52hm2；改建道路是在原有3.0m宽乡间土路基础上扩宽至6m，后期恢复至4m，改建道路中永久占地宽按4m计算，则永久占地面积为800×4＝0.32hm2，临时占地面积为800×2＝0.16hm2。 (5)升压站 本项目建设一座66kV升压站，总占地面积约为3955.9m2，升压站现布置有综合楼、配电室、主变、库房。检修车间等建构筑物。站内主变压器容量为80MVA，能够满足本项目的使用要求。采用灌注桩基础，2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线作为导线。光伏发电场以35kV电压等级接入升压站。 3、主要设备 建设项目主要设备见表2-4。 表2-4 建设项目主要设备表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 光伏 发电区; 光伏组件; 540Wp; 块; 36946. 2; 逆变器; 225kW; 台; 84. 3; 箱式变压器; 1250kVA; 台; 5. 1600kVA; 台; 1. 2500kVA; 台; 1. 3150kVA; 台; 2. 4; 升压站; 1、主变部分. 5; 电力变压器; SZ11-80000/66 66±8×1.25%/37.5kV YN,d11外绝缘泄漏比距：≥3.1cm/kV; 台; 1; 主变压器. 6; 中性点隔离开关; GW5A-72.5W/1250A 外绝缘泄漏比距：≥3.1cm/kV 单相; 组; 1; 中性点隔离开关. 7; 氧化锌避雷器; YH1.5W-60/144 外绝缘泄漏比距：≥3.1cm/kV; 支; 1; 中性点避雷器. 8; 2、66kV配电装置. 9; HGIS出线 间隔设备; 单母线接线; 套; 1; 每套含以下设备. 断路器; 3150A,31.5kA(4s); 组; 1. 隔离开关; 3150A,31.5kA(4s); 组; 2. 快速接地开关; 31.5kA(4s); 组; 1. 接地开关; 31.5kA(4s); 组; 2. 电流互感器; 1000/5A; 台; 3; 5P30/0.2S/0.2S 15/15/5VA. 带电显示装置; 台; 3. 10; HGIS主变 间隔设备; 单母线接线; 套; 1; 每套含以下设备. 断路器; 3150A,31.5kA(4s); 组; 1. 隔离开关; 3150A,31.5kA(4s); 组; 2. 快速接地开关; 31.5kA(4s); 组; 1. 接地开关; 31.5kA(4s); 组; 2. 电流互感器; 1000/5A; 台; 3; 5P30/0.2S/0.2S 15/15/5VA. 带电显示装置; 台; 3. 11; 隔离开关; 1250A/31.5kA 单接地 外绝缘泄漏比距：≥3.1cm/kV; 组; 1; PT隔离开关. 12; 氧化锌 避雷器; YH5W-96/250 外绝缘泄漏比距：≥3.1cm/kV; 支; 3; 进线避雷器. 13; 66kV电压 互感器; 油浸电容式电压互感器(66/√3：0.1/√3:0.1/√3:0.1/3 外绝缘泄漏比距：≥3.1cm/kV 0.2/0.5/3P 50/50/50(VA)); 只; 3; 母线PT. 14; 端子箱; XW1-2G; 个; 2; 主变侧1，66kV厂区侧1. 15; 钢芯铝绞线; LGJ-240/30; 米; 180; 双导线主一次跨线1跨每相30米. 16; LGJ-240/30; 米; 120; 双导线主母母线1跨每相20米. 17; LGJ-240/30; 米; 60; 双导线引下线5组每组6米. 18; LGJ-240/30; 米; 18; 单导线引下线1组每组6米. 19; LGJ-240/30; 米; 12; 单导线设备连线2组每组2米. 20; 3、35kV配电装置. 21; 开关柜; 40.5kV金属铠装式开关柜，真空断路器，3150A，31.5kA; 面; 1; 主二次(厂家带避雷器户外安装). 22; 开关柜; 40.5kV金属铠装式开关柜，真空断路器，1250A，31.5kA; 面; 5; 馈线、站用变. 23; 开关柜; 40.5kV金属铠装式开关柜，SF6断路器，1250A，31.5kA; 面; 1; 电容器. 24; 开关柜; 40.5kV金属铠装式开关柜，真空断路器，1250A，31.5kA; 面; 1; 接地变及小电阻成套装置. 25; 开关柜; 40.5kV金属铠装式开关柜，31.5kA; 面; 1; 电压互感器. 26; 穿墙套管; CWC-40.5/3150; 只; 3; 设备由预制舱厂家提供. 27; 封闭母线桥; 3150A，37kV; 米; 24; 封闭母线桥. 28; 支柱绝缘子; ZS2-40.5/10; 只; 54. 29; 35kV配电装置 预制舱; 6500mm×24000mm; 座; 1; 具体尺寸由中标设备厂家提供. 30; 二次装置 预制舱; 6500mm×14800mm; 座; 1; 具体尺寸由中标设备厂家提供. 31; 母线伸缩节; MST-120×10; 套; 6. 32; 矩形母线 固定金具; MWP-103; 套; 54. 33; 4、35kV无功补偿装置. 34; 35kV无功 补偿装置; SVG(±16Mvar)直挂型，集装箱式; 套; 1. 35; 35kV电缆; ZRC-YJV23-26/35 3*240; 米; 50. 36; 35kV电缆头; 3*240 户内冷缩型; 套; 2. 37; 5、35kV小电阻接地成套装置. 38; 35kV小电阻接地成套装置; 小电阻接地成套装置，AC37kV,1200kVA接地变，400A,55欧姆，10s，户外，带隔离开关，环境温度：-35℃~+40℃。 其中站用变1100kVA，35±2*2.5%/0.4kV。; 套; 1. 39; 35kV站用变; 250kVA 油浸式; 台; 1. 40; 10kV站用变; 250kVA，箱变; 套; 1; 电源引自附近10kV线路. 41; 35kV电缆; ZRC-YJV23-26/35 3*120/; 米; 120; 接地变、站用变. 42; 35kV电缆头; 3*120 户内冷缩型; 套; 4. 43; 6、接地部分. 44; 镀锌扁钢; -60*6; 米; 1000; 水平接地带. 45; 镀锌钢管; Ф50 L=3m; 根; 40; 垂直接地极. 46; 镀锌扁钢; -60*6; 米; 800; 设备及构架接地. 47; 铜排; -30*4; 米; 200; 电缆沟及屏底等电位用. 48; 扁钢; -50*5; 米; 200; 电缆沟等接地用. 49; 铜缆; Φ50; 米; 300; 等电位引上线. 50; 铜焊点; 放热焊; 个; 100. 4、技术参数 (1)单晶硅太阳能电池技术参数 建设项目拟采用单晶硅太阳能电池540Wp，其具体技术参数见表2-5。 表2-5 540Wp单晶硅太阳能电池技术参数表 序号; 技术参数; 单位; 数量. 1; 峰值功率; Wp; 540. 2; 开路电压Voc; V; 49.20. 3; 短路电流Isc; A; 13.71. 4; 工作电压Vmppt; V; 41.35. 5; 工作电流Imppt; A; 12.82. 6; 峰值功率温度系数; %/℃; -0.350%. 7; 开路电压温度系数; %/℃; -0.284%. 8; 短路电流温度系数; %/℃; 0.050%. 9; 10年功率衰降; %; ≤10. 10; 25年功率衰降; %; ≤20. 11; 外形尺寸; mm; 2256×1133×35. 12; 重量; kg; 32.3. 13; 数量; 块; 36946. 14; 安装方式; 固定式. 15; 固定倾角角度; (°); 38. (2)逆变器 建设项目逆变器技术参数见表2-6。 表2-6 逆变器技术参数表 序号; 技术参数; 单位; 数量. 1; 输出额定功率; kW; 196. 2; 最大交流侧功率; kW; 216. 3; 最大交流电流; A; 155.9. 4; 最高转换效率; %; 99. 5; 中国效率; %; 98.4. 6; 输入直流侧电压范围; V DC; 1500. 7; 最大功率跟踪(MPPT)范围; V DC; 500-1500. 8; 每路MPPT最大输入电流; A; 30. 9; 额定交流电压; V; 800V. 10; 输出电压频率; Hz; 50Hz. 11; 功率因数; 0.8超前…0.8滞后. 12; 宽/高/厚; mm; 1035*700*365. 13; 重量; kg; 86. 14; 数量; 个; 84. 5、光伏发电场位置 朝阳福源20MW转平价异地建设光伏发电项目位于朝阳县东大屯乡大屯村、庙沟村。光伏发电场及升压站拐点坐标见表2-7。 表2-7 光伏发电场及升压站范围拐点坐标表 坐标系：CGCS 2000 序号; 地块 名称; 界址 点号; X; Y; 地块 名称; 界址 点号; X; Y. 1; A17; J1; 40553151.215; 4570005.515; A29; J16; 40553942.627; 4568543.561. 2; A17; J2; 40553236.949; 4570005.515; A29; J17; 40553941.641; 4568564.530. 3; A17; J3; 40553239.168; 4570003.303; A29; J18; 40553939.014; 4568569.457. 4; A17; J4; 40553239.178; 4570003.293; A29; J19; 40553935.072; 4568573.727. 5; A17; J5; 40553264.389; 4569980.194; A29; J20; 40553931.294; 4568577.341. 6; A17; J6; 40553294.824; 4569953.564; A29; J21; 40553930.961; 4568577.589. 7; A17; J7; 40553299.520; 4569950.164; A29; J22; 40553927.572; 4568580.299. 8; A17; J8; 40553308.236; 4569943.854; A29; J23; 40553925.111; 4568581.705. 9; A17; J9; 40553318.273; 4569938.179; A29; J24; 40553922.592; 4568582.761. 10; A17; J10; 40553307.171; 4569929.903; A29; J25; 40553920.247; 4568583.111. 11; A17; J11; 40553305.719; 4569928.785; A29; J26; 40553919.716; 4568589.205. 12; A17; J12; 40553299.520; 4569924.937; A29; J27; 40553915.241; 4568593.533. 13; A17; J13; 40553296.348; 4569922.968; A29; J1; 40553918.725; 4568604.708. 14; A17; J14; 40553285.661; 4569917.136; S=2678.75平方米，合4.0181亩. 15; A17; J15; 40553280.440; 4569915.667; A30; J1; 40554084.911; 4568777.263. 16; A17; J16; 40553273.261; 4569914.199; A30; J2; 40554089.569; 4568780.438. 17; A17; J17; 40553265.103; 4569913.220; A30; J3; 40554091.469; 4568778.884. 18; A17; J18; 40553260.045; 4569912.241; A30; J4; 40554100.398; 4568766.779. 19; A17; J19; 40553256.292; 4569911.588; A30; J5; 40554104.169; 4568766.581. 20; A17; J20; 40553250.253; 4569910.563; A30; J6; 40554105.359; 4568766.978. 21; A17; J21; 40553234.568; 4569907.487; A30; J7; 40554107.741; 4568774.122. 22; A17; J22; 40553220.295; 4569906.926; A30; J8; 40554126.815; 4568785.732. 23; A17; J23; 40553212.271; 4569909.637; A30; J9; 40554116.868; 4568804.681. 24; A17; J24; 40553200.526; 4569923.828; A30; J10; 40554116.868; 4568808.329. 25; A17; J25; 40553178.896; 4569926.492; A30; J11; 40554124.761; 4568818.628. 26; A17; J26; 40553164.949; 4569934.149; A30; J12; 40554135.253; 4568830.566. 27; A17; J27; 40553150.241; 4569945.127; A30; J13; 40554144.974; 4568841.851. 28; A17; J28; 40553150.101; 4569984.268; A30; J14; 40554151.271; 4568846.574. 29; A17; J29; 40553150.953; 4570000.515; A30; J15; 40554160.411; 4568847.856. 30; A17; J1; 40553151.215; 4570005.515; A30; J16; 40554179.001; 4568846.440. 31; S=11373.56平方米，合17.0603亩; A30; J17; 40554197.430; 4568845.892. 32; A18; J1; 40553207.482; 4570084.117; A30; J18; 40554209.604; 4568847.402. 33; A18; J2; 40553316.464; 4570083.998; A30; J19; 40554220.614; 4568856.274. 34; A18; J3; 40553314.573; 4570079.269; A30; J20; 40554241.959; 4568871.798. 35; A18; J4; 40553313.587; 4570076.169; A30; J21; 40554246.312; 4568877.044. 36; A18; J5; 40553311.896; 4570059.543; A30; J22; 40554247.648; 4568879.420. 37; A18; J6; 40553310.543; 4570035.886; A30; J23; 40554248.038; 4568882.665. 38; A18; J7; 40553308.584; 4570025.019; A30; J24; 40554248.242; 4568888.405. 39; A18; J8; 40553306.091; 4570025.839; A30; J25; 40554248.799; 4568897.399. 40; A18; J9; 40553303.237; 4570027.558; A30; J26; 40554303.264; 4568911.664. 41; A18; J10; 40553302.629; 4570027.536; A30; J27; 40554309.874; 4568912.924. 42; A18; J11; 40553269.460; 4570039.846; A30; J28; 40554325.579; 4568914.072. 43; A18; J12; 40553266.581; 4570041.262; A30; J29; 40554337.979; 4568914.447. 44; A18; J13; 40553257.079; 4570045.154; A30; J30; 40554346.432; 4568913.696. 45; A18; J14; 40553256.266; 4570046.652; A30; J31; 40554360.147; 4568905.055. 46; A18; J15; 40553253.283; 4570046.413; A30; J32; 40554362.964; 4568900.921. 47; A18; J16; 40553249.985; 4570047.423; A30; J33; 40554365.219; 4568896.599. 48; A18; J17; 40553246.590; 4570047.800; A30; J34; 40554367.098; 4568894.534. 49; A18; J18; 40553238.417; 4570049.309; A30; J35; 40554370.667; 4568894.157. 50; A18; J19; 40553236.822; 4570049.419; A30; J36; 40554375.364; 4568894.157. 51; A18; J20; 40553228.519; 4570056.052; A30; J37; 40554386.073; 4568894.345. 52; A18; J21; 40553227.890; 4570056.640; A30; J38; 40554397.721; 4568891.528. 53; A18; J22; 40553205.047; 4570079.119; A30; J39; 40554399.195; 4568891.118. 54; A18; J23; 40553203.889; 4570080.519; A30; J40; 40554417.013; 4568886.858. 55; A18; J1; 40553207.482; 4570084.117; A30; J41; 40554418.804; 4568886.086. 56; S=4101.00[平方米，合6.1515亩; A30; J42; 40554422.073; 4568884.184. 57; A19; J1; 40553386.393; 4570016.456; A30; J43; 40554423.124; 4568883.188. 58; A19; J2; 40553393.139; 4570018.143; A30; J44; 40554422.842; 4568882.114. 59; A19; J3; 40553398.537; 4570018.030; A30; J45; 40554419.406; 4568875.487. 60; A19; J4; 40553403.597; 4570018.198; A30; J46; 40554411.527; 4568846.748. 61; A19; J5; 40553407.926; 4570016.456; A30; J47; 40554411.482; 4568846.518. 62; A19; J6; 40553411.243; 4570012.070; A30; J48; 40554410.582; 4568834.903. 63; A19; J7; 40553415.347; 4570006.504; A30; J49; 40554411.528; 4568831.354. 64; A19; J8; 40553419.846; 4569997.958; A30; J50; 40554411.365; 4568827.208. 65; A19; J9; 40553426.199; 4569991.998; A30; J51; 40554401.529; 4568815.185. 66; A19; J10; 40553431.541; 4569986.263; A30; J52; 40554403.532; 4568790.291. 67; A19; J11; 40553440.536; 4569980.416; A30; J53; 40554400.761; 4568787.982. 68; A19; J12; 40553449.420; 4569974.682; A30; J54; 40554398.220; 4568785.261. 69; A19; J13; 40553458.922; 4569970.127; A30; J55; 40554395.312; 4568775.419. 70; A19; J14; 40553469.323; 4569965.798; A30; J56; 40554395.205; 4568774.926. 71; A19; J15; 40553476.299; 4569964.815; A30; J57; 40554393.755; 4568764.484. 72; A19; J16; 40553481.588; 4569947.834; A30; J58; 40554392.013; 4568758.683. 73; A19; J17; 40553483.868; 4569942.755; A30; J59; 40554388.243; 4568753.172. 74; A19; J18; 40553437.661; 4569964.220; A30; J60; 40554385.985; 4568748.906. 75; A19; J19; 40553434.618; 4569964.115; A30; J61; 40554381.282; 4568733.736. 76; A19; J20; 40553428.690; 4569963.718; A30; J62; 40554377.510; 4568726.195. 77; A19; J21; 40553401.685; 4569978.130; A30; J63; 40554372.870; 4568719.814. 78; A19; J22; 40553390.568; 4569983.184; A30; J64; 40554359.796; 4568720.349. 79; A19; J23; 40553367.450; 4569993.159; A30; J65; 40554321.318; 4568715.481. 80; A19; J24; 40553346.464; 4570006.047; A30; J66; 40554312.532; 4568704.320. 81; A19; J25; 40553346.033; 4570006.270; A30; J67; 40554309.351; 4568703.586. 82; A19; J26; 40553352.433; 4570009.822; A30; J68; 40554307.393; 4568702.852. 83; A19; J27; 40553356.818; 4570010.496; A30; J69; 40554306.291; 4568701.628. 84; A19; J28; 40553362.497; 4570010.664; A30; J70; 40554305.190; 4568698.691. 85; A19; J29; 40553368.850; 4570010.609; A30; J71; 40554304.823; 4568696.610. 86; A19; J30; 40553373.742; 4570012.633; A30; J72; 40554304.578; 4568693.429. 87; A19; J31; 40553380.545; 4570014.882; A30; J73; 40554305.068; 4568690.370. 88; A19; J1; 40553386.393; 4570016.456; A30; J74; 40554305.763; 4568687.008. 89; S=3061.29平方米，合4.5919亩; A30; J75; 40554306.465; 4568685.056. 90; A21; J1; 40553140.685; 4569652.245; A30; J76; 40554307.566; 4568683.221. 91; A21; J2; 40553143.135; 4569652.083; A30; J77; 40554309.677; 4568681.019. 92; A21; J3; 40553146.896; 4569648.119; A30; J78; 40554311.237; 4568679.917. 93; A21; J4; 40553149.311; 4569645.987; A30; J79; 40554312.889; 4568679.183. 94; A21; J5; 40553153.219; 4569645.916; A30; J80; 40554313.899; 4568678.632. 95; A21; J6; 40553159.331; 4569646.128; A30; J81; 40554314.266; 4568678.081. 96; A21; J7; 40553160.551; 4569646.230; A30; J82; 40554314.725; 4568677.347. 97; A21; J8; 40553183.524; 4569651.045; A30; J83; 40554315.000; 4568676.154. 98; A21; J9; 40553185.875; 4569651.280; A30; J84; 40554315.000; 4568674.594. 99; A21; J10; 40553187.638; 4569651.281; A30; J85; 40554314.266; 4568673.584. 100; A21; J11; 40553188.814; 4569650.692; A30; J86; 40554313.073; 4568672.942. 101; A21; J12; 40553192.105; 4569648.929; A30; J87; 40554311.604; 4568671.749. 102; A21; J13; 40553193.045; 4569648.224; A30; J88; 40554310.870; 4568669.913. 103; A21; J14; 40553195.044; 4569648.106; A30; J89; 40554310.228; 4568667.802. 104; A21; J15; 40553196.690; 4569648.224; A30; J90; 40554310.135; 4568665.875. 105; A21; J16; 40553201.391; 4569649.635; A30; J91; 40554310.136; 4568663.735. 106; A21; J17; 40553203.155; 4569650.575; A30; J92; 40554310.224; 4568662.496. 107; A21; J18; 40553204.095; 4569651.633; A30; J93; 40554310.224; 4568661.326. 108; A21; J19; 40553204.565; 4569653.397; A30; J94; 40554310.594; 4568659.475. 109; A21; J20; 40553204.885; 4569667.266; A30; J95; 40554311.137; 4568658.302. 110; A21; J21; 40553205.153; 4569679.493; A30; J96; 40554311.634; 4568657.449. 111; A21; J22; 40553204.918; 4569683.607; A30; J97; 40554312.545; 4568656.398. 112; A21; J23; 40553204.810; 4569683.846; A30; J98; 40554316.101; 4568652.528. 113; A21; J24; 40553221.455; 4569683.846; A30; J99; 40554316.901; 4568651.414. 114; A21; J25; 40553221.455; 4569696.207; A30; J100; 40554318.278; 4568650.726. 115; A21; J26; 40553240.001; 4569705.387; A30; J101; 40554320.824; 4568650.244. 116; A21; J27; 40553246.241; 4569705.387; A30; J102; 40554323.027; 4568650.174. 117; A21; J28; 40553246.241; 4569730.770; A30; J103; 40554324.748; 4568650.381. 118; A21; J29; 40553249.321; 4569729.423; A30; J104; 40554325.850; 4568650.381. 119; A21; J30; 40553252.986; 4569727.358; A30; J105; 40554327.158; 4568650.106. 120; A21; J31; 40553256.586; 4569724.217; A30; J106; 40554328.121; 4568649.693. 121; A21; J32; 40553262.757; 4569720.913; A30; J107; 40554329.085; 4568648.868. 122; A21; J33; 40553273.369; 4569716.869; A30; J108; 40554329.980; 4568647.697. 123; A21; J34; 40553282.802; 4569714.680; A30; J109; 40554330.943; 4568646.664. 124; A21; J35; 40553269.954; 4569697.294; A30; J110; 40554331.700; 4568645.494. 125; A21; J36; 40553278.544; 4569685.998; A30; J111; 40554332.801; 4568644.806. 126; A21; J37; 40553292.097; 4569670.205; A30; J112; 40554335.142; 4568644.462. 127; A21; J38; 40553286.271; 4569666.876; A30; J113; 40554335.822; 4568644.513. 128; A21; J39; 40553278.112; 4569660.382; A30; J114; 40554338.758; 4568645.312. 129; A21; J40; 40553272.618; 4569656.387; A30; J115; 40554339.060; 4568645.520. 130; A21; J41; 40553263.462; 4569653.390; A30; J116; 40554340.224; 4568646.373. 131; A21; J42; 40553255.137; 4569649.560; A30; J117; 40554344.437; 4568649.182. 132; A21; J43; 40553247.146; 4569641.403; A30; J118; 40554348.253; 4568653.199. 133; A21; J44; 40553245.737; 4569639.846; A30; J119; 40554351.084; 4568655.700. 134; A21; J45; 40553239.996; 4569638.409; A30; J120; 40554353.458; 4568657.989. 135; A21; J46; 40553232.263; 4569639.386; A30; J121; 40554354.513; 4568659.283. 136; A21; J47; 40553194.415; 4569630.297; A30; J122; 40554360.388; 4568655.516. 137; A21; J48; 40553191.191; 4569626.207; A30; J123; 40554368.758; 4568643.749. 138; A21; J49; 40553177.411; 4569622.761; A30; J124; 40554378.953; 4568632.688. 139; A21; J50; 40553168.980; 4569619.628; A30; J125; 40554384.902; 4568612.798. 140; A21; J51; 40553166.188; 4569620.517; A30; J126; 40554347.260; 4568620.267. 141; A21; J52; 40553164.719; 4569620.517; A30; J127; 40554322.695; 4568612.879. 142; A21; J53; 40553148.239; 4569619.729; A30; J128; 40554285.385; 4568625.228. 143; A21; J54; 40553140.463; 4569619.378; A30; J129; 40554263.125; 4568646.528. 144; A21; J55; 40553135.678; 4569619.651; A30; J130; 40554230.899; 4568654.635. 145; A21; J56; 40553132.007; 4569619.650; A30; J131; 40554207.190; 4568609.784. 146; A21; J57; 40553126.408; 4569619.191; A30; J132; 40554179.264; 4568602.600. 147; A21; J58; 40553121.176; 4569618.090; A30; J133; 40554159.801; 4568612.016. 148; A21; J59; 40553102.517; 4569617.786; A30; J134; 40554145.175; 4568650.339. 149; A21; J60; 40553102.060; 4569617.778; A30; J135; 40554140.498; 4568664.074. 150; A21; J61; 40553101.733; 4569618.178; A30; J136; 40554131.668; 4568676.598. 151; A21; J62; 40553096.183; 4569624.949; A30; J137; 40554114.563; 4568676.476. 152; A21; J63; 40553095.125; 4569626.830; A30; J138; 40554114.305; 4568676.536. 153; A21; J64; 40553093.949; 4569629.533; A30; J139; 40554114.304; 4568676.474. 154; A21; J65; 40553093.831; 4569631.885; A30; J140; 40554108.159; 4568676.430. 155; A21; J66; 40553094.697; 4569639.158; A30; J141; 40554107.918; 4568635.461. 156; A21; J67; 40553094.740; 4569639.633; A30; J142; 40554113.330; 4568626.263. 157; A21; J68; 40553095.474; 4569640.459; A30; J143; 40554113.268; 4568623.028. 158; A21; J69; 40553096.392; 4569640.276; A30; J144; 40554113.240; 4568622.764. 159; A21; J70; 40553097.218; 4569639.358; A30; J145; 40554113.260; 4568622.641. 160; A21; J71; 40553097.366; 4569639.257; A30; J146; 40554112.769; 4568597.337. 161; A21; J72; 40553099.513; 4569637.522; A30; J147; 40554108.237; 4568564.314. 162; A21; J73; 40553104.927; 4569635.870; A30; J148; 40554094.835; 4568558.130. 163; A21; J74; 40553111.443; 4569635.136; A30; J149; 40554082.926; 4568543.689. 164; A21; J75; 40553117.960; 4569635.961; A30; J150; 40554083.258; 4568537.264. 165; A21; J76; 40553123.558; 4569638.164; A30; J151; 40554077.897; 4568532.629. 166; A21; J77; 40553128.606; 4569641.468; A30; J152; 40554075.906; 4568532.160. 167; A21; J78; 40553130.472; 4569644.188; A30; J153; 40554074.162; 4568530.874. 168; A21; J79; 40553135.139; 4569649.148; A30; J154; 40554072.510; 4568528.581. 169; A21; J80; 40553137.489; 4569650.780; A30; J155; 40554071.214; 4568526.851. 170; A21; J1; 40553140.685; 4569652.245; A30; J156; 40554071.050; 4568526.709. 171; S=7316.40平方米，合10.9746亩; A30; J157; 40554068.472; 4568525.644. 172; A23; J1; 40553446.937; 4569248.860; A30; J158; 40554064.709; 4568525.460. 173; A23; J2; 40553442.933; 4569284.324; A30; J159; 40554061.038; 4568524.726. 174; A23; J3; 40553430.432; 4569338.901; A30; J160; 40554057.275; 4568523.808. 175; A23; J4; 40553426.467; 4569353.477; A30; J161; 40554053.071; 4568522.669. 176; A23; J5; 40553512.280; 4569353.478; A30; J162; 40554043.257; 4568519.714. 177; A23; J6; 40553514.679; 4569344.588; A30; J163; 40554038.906; 4568518.192. 178; A23; J7; 40553527.946; 4569321.899; A30; J164; 40554035.425; 4568516.451. 179; A23; J8; 40553532.945; 4569317.093; A30; J165; 40554033.467; 4568515.146. 180; A23; J9; 40553539.482; 4569313.632; A30; J166; 40554032.597; 4568512.318. 181; A23; J10; 40553544.865; 4569311.132; A30; J167; 40554032.597; 4568509.925. 182; A23; J11; 40553552.941; 4569309.209; A30; J168; 40554033.032; 4568507.532. 183; A23; J12; 40553553.251; 4569309.159; A30; J169; 40554024.013; 4568502.899. 184; A23; J13; 40553558.251; 4569308.334; A30; J170; 40554015.403; 4568495.751. 185; A23; J14; 40553558.251; 4569271.816; A30; J171; 40554001.863; 4568491.827. 186; A23; J15; 40553556.393; 4569270.604; A30; J172; 40553992.653; 4568481.648. 187; A23; J16; 40553552.121; 4569259.693; A30; J173; 40553974.909; 4568473.297. 188; A23; J17; 40553549.357; 4569229.147; A30; J174; 40553950.190; 4568466.786. 189; A23; J18; 40553540.340; 4569182.979; A30; J175; 40553934.229; 4568468.956. 190; A23; J19; 40553533.890; 4569144.367; A30; J176; 40553929.300; 4568471.487. 191; A23; J20; 40553458.034; 4569095.541; A30; J177; 40553929.941; 4568479.321. 192; A23; J21; 40553428.481; 4569074.033; A30; J178; 40553926.456; 4568487.438. 193; A23; J22; 40553419.070; 4569068.490; A30; J179; 40553929.154; 4568495.243. 194; A23; J23; 40553408.499; 4569059.852; A30; J180; 40553935.737; 4568504.618. 195; A23; J24; 40553410.954; 4569080.108; A30; J181; 40553940.723; 4568510.501. 196; A23; J25; 40553416.080; 4569085.496; A30; J182; 40553948.216; 4568511.208. 197; A23; J26; 40553419.160; 4569091.311; A30; J183; 40553957.144; 4568516.766. 198; A23; J27; 40553431.739; 4569115.055; A30; J184; 40553961.186; 4568518.619. 199; A23; J28; 40553440.138; 4569134.465; A30; J185; 40553964.724; 4568519.125. 200; A23; J29; 40553450.645; 4569161.091; A30; J186; 40553985.273; 4568515.587. 201; A23; J30; 40553447.467; 4569171.655; A30; J187; 40553996.559; 4568516.935. 202; A23; J31; 40553447.701; 4569199.761; A30; J188; 40554000.096; 4568518.282. 203; A23; J32; 40553450.642; 4569210.283; A30; J189; 40554001.107; 4568521.145. 204; A23; J33; 40553456.991; 4569214.516; A30; J190; 40554001.106; 4568524.443. 205; A23; J34; 40553456.462; 4569220.338; A30; J191; 40554001.084; 4568530.099. 206; A23; J35; 40553453.816; 4569228.804; A30; J192; 40554001.519; 4568534.668. 207; A23; J1; 40553446.937; 4569248.860; A30; J193; 40554002.171; 4568538.801. 208; S=24441.81平方米，合36.6627亩; A30; J194; 40554004.384; 4568546.258. 209; A24; J1; 40553855.685; 4569765.976; A30; J195; 40554006.088; 4568549.026. 210; A24; J2; 40553858.319; 4569776.950; A30; J196; 40554008.480; 4568552.943. 211; A24; J3; 40553883.333; 4569759.672; A30; J197; 40554009.351; 4568557.293. 212; A24; J4; 40553918.339; 4569757.807; A30; J198; 40554008.916; 4568559.468. 213; A24; J5; 40553983.360; 4569709.034; A30; J199; 40554007.610; 4568562.513. 214; A24; J6; 40554028.752; 4569682.114; A30; J200; 40554005.653; 4568563.602. 215; A24; J7; 40554071.607; 4569656.697; A30; J201; 40554001.736; 4568565.995. 216; A24; J8; 40554090.238; 4569603.030; A30; J202; 40553999.779; 4568567.083. 217; A24; J9; 40554118.898; 4569607.381; A30; J203; 40553992.952; 4568568.991. 218; A24; J10; 40554145.806; 4569624.839; A30; J204; 40553992.011; 4568569.151. 219; A24; J11; 40554168.618; 4569627.029; A30; J205; 40553983.850; 4568570.408. 220; A24; J12; 40554122.644; 4569541.335; A30; J206; 40553991.102; 4568576.666. 221; A24; J13; 40554116.374; 4569546.217; A30; J207; 40553994.882; 4568580.345. 222; A24; J14; 40554113.552; 4569548.496; A30; J208; 40553996.682; 4568582.885. 223; A24; J15; 40554103.350; 4569555.877; A30; J209; 40554019.978; 4568594.096. 224; A24; J16; 40554098.901; 4569558.264; A30; J210; 40554032.161; 4568610.976. 225; A24; J17; 40554095.210; 4569560.326; A30; J211; 40554035.227; 4568629.406. 226; A24; J18; 40554090.218; 4569561.195; A30; J212; 40554023.607; 4568640.635. 227; A24; J19; 40554085.551; 4569561.845; A30; J213; 40554023.195; 4568648.054. 228; A24; J20; 40554082.946; 4569563.148; A30; J214; 40554023.294; 4568654.491. 229; A24; J21; 40554079.798; 4569566.295; A30; J215; 40554023.786; 4568661.665. 230; A24; J22; 40554078.279; 4569569.877; A30; J216; 40554025.227; 4568666.757. 231; A24; J23; 40554076.759; 4569574.218; A30; J217; 40554026.857; 4568669.634. 232; A24; J24; 40554075.566; 4569578.777; A30; J218; 40554028.151; 4568671.656. 233; A24; J25; 40554074.480; 4569583.010; A30; J219; 40554029.467; 4568665.943. 234; A24; J26; 40554073.396; 4569584.747; A30; J220; 40554033.039; 4568660.765. 235; A24; J27; 40554071.658; 4569585.398; A30; J221; 40554039.647; 4568655.406. 236; A24; J28; 40554069.271; 4569584.855; A30; J222; 40554048.398; 4568653.621. 237; A24; J29; 40554066.883; 4569583.226; A30; J223; 40554055.542; 4568655.228. 238; A24; J30; 40554064.170; 4569580.296; A30; J224; 40554070.008; 4568670.587. 239; A24; J31; 40554060.040; 4569575.357; A30; J225; 40554075.187; 4568678.981. 240; A24; J32; 40554052.240; 4569576.471; A30; J226; 40554080.723; 4568695.589. 241; A24; J33; 40554034.778; 4569587.054; A30; J227; 40554080.187; 4568699.697. 242; A24; J34; 40554022.606; 4569598.696; A30; J228; 40554078.937; 4568700.232. 243; A24; J35; 40554014.669; 4569602.400; A30; J229; 40554074.651; 4568698.982. 244; A24; J36; 40554013.169; 4569601.528; A30; J230; 40554056.792; 4568687.910. 245; A24; J37; 40554011.475; 4569602.559; A30; J231; 40554050.329; 4568685.734. 246; A24; J38; 40554008.146; 4569603.704; A30; J232; 40554045.106; 4568684.428. 247; A24; J39; 40554004.085; 4569604.516; A30; J233; 40554039.379; 4568681.615. 248; A24; J40; 40554006.922; 4569606.582; A30; J234; 40554033.613; 4568679.775. 249; A24; J41; 40554007.600; 4569610.574; A30; J235; 40554035.706; 4568682.800. 250; A24; J42; 40554009.147; 4569619.203; A30; J236; 40554038.347; 4568691.537. 251; A24; J43; 40554009.258; 4569620.284; A30; J237; 40554041.461; 4568701.683. 252; A24; J44; 40554009.042; 4569625.422; A30; J238; 40554043.179; 4568710.985. 253; A24; J45; 40554008.676; 4569628.474; A30; J239; 40554043.871; 4568720.772. 254; A24; J46; 40554007.516; 4569630.367; A30; J240; 40554051.398; 4568738.203. 255; A24; J47; 40554005.074; 4569631.955; A30; J241; 40554057.152; 4568750.505. 256; A24; J48; 40554000.007; 4569632.016; A30; J242; 40554061.846; 4568757.056. 257; A24; J49; 40553991.828; 4569631.688; A30; J243; 40554071.398; 4568766.111. 258; A24; J50; 40553991.425; 4569631.653; A30; J244; 40554078.304; 4568772.592. 259; A24; J51; 40553982.909; 4569630.924; A30; J1; 40554084.911; 4568777.263. 260; A24; J52; 40553971.025; 4569629.134; S=86495.60平方米，合129.7434亩. 261; A24; J53; 40553963.698; 4569628.075; A75; J1; 40556950.137; 4566516.182. 262; A24; J54; 40553958.245; 4569627.506; A75; J2; 40556985.477; 4566516.182. 263; A24; J55; 40553952.873; 4569626.529; A75; J3; 40557041.217; 4566493.900. 264; A24; J56; 40553948.884; 4569624.249; A75; J4; 40557088.170; 4566486.425. 265; A24; J57; 40553940.590; 4569619.302; A75; J5; 40557109.738; 4566474.863. 266; A24; J58; 40553918.860; 4569607.607; A75; J6; 40557109.738; 4566467.176. 267; A24; J59; 40553917.130; 4569606.143; A75; J7; 40557242.594; 4566467.176. 268; A24; J60; 40553915.901; 4569605.938; A75; J8; 40557260.343; 4566456.399. 269; A24; J61; 40553863.261; 4569656.782; A75; J9; 40557269.018; 4566450.773. 270; A24; J62; 40553845.035; 4569680.754; A75; J10; 40557267.087; 4566448.422. 271; A24; J63; 40553818.386; 4569685.024; A75; J11; 40557262.533; 4566441.401. 272; A24; J64; 40553817.913; 4569685.256; A75; J12; 40557252.938; 4566417.434. 273; A24; J65; 40553811.594; 4569690.355; A75; J13; 40557247.703; 4566410.261. 274; A24; J66; 40553836.976; 4569733.632; A75; J14; 40557226.306; 4566396.108. 275; A24; J67; 40553845.395; 4569747.986; A75; J15; 40557218.534; 4566389.969. 276; A24; J1; 40553855.685; 4569765.976; A75; J16; 40557205.313; 4566374.658. 277; S=29230.19平方米，合43.8453亩; A75; J17; 40557199.863; 4566360.683. 278; A25; J1; 4568738.482; 40553671.332; A75; J18; 40557195.950; 4566358.042. 279; A25; J2; 4568745.123; 40553669.687; A75; J19; 40557190.541; 4566367.395. 280; A25; J3; 4568752.123; 40553662.297; A75; J20; 40557178.247; 4566381.732. 281; A25; J4; 4568776.902; 40553662.130; A75; J21; 40557170.317; 4566387.975. 282; A25; J5; 4568800.312; 40553670.758; A75; J22; 40557158.787; 4566395.154. 283; A25; J6; 4568800.145; 40553679.107; A75; J23; 40557142.471; 4566406.466. 284; A25; J7; 4568785.408; 40553687.414; A75; J24; 40557139.217; 4566408.119. 285; A25; J8; 4568782.389; 40553688.322; A75; J25; 40557128.765; 4566413.428. 286; A25; J9; 4568768.461; 40553687.487; A75; J26; 40557114.842; 4566419.084. 287; A25; J10; 4568745.365; 40553688.912; A75; J27; 40557070.457; 4566434.248. 288; A25; J11; 4568739.055; 40553688.210; A75; J28; 40557055.853; 4566435.419. 289; A25; J12; 4568724.645; 40553684.980; A75; J29; 40557051.318; 4566435.183. 290; A25; J13; 4568714.593; 40553683.863; A75; J30; 40557046.097; 4566433.225. 291; A25; J14; 4568709.373; 40553684.908; A75; J31; 40557043.269; 4566431.919. 292; A25; J15; 4568696.883; 40553691.158; A75; J32; 40557038.918; 4566429.092. 293; A25; J16; 4568688.774; 40553697.645; A75; J33; 40557032.609; 4566427.134. 294; A25; J17; 4568675.824; 40553704.552; A75; J34; 40557020.418; 4566426.720. 295; A25; J18; 4568673.262; 40553691.334; A75; J35; 40557014.552; 4566426.698. 296; A25; J19; 4568687.598; 40553679.283; A75; J36; 40557004.545; 4566428.438. 297; A25; J20; 4568690.548; 40553669.434; A75; J37; 40556997.800; 4566428.874. 298; A25; J21; 4568686.294; 40553650.092; A75; J38; 40556987.793; 4566429.092. 299; A25; J22; 4568712.993; 40553650.092; A75; J39; 40556978.874; 4566428.439. 300; A25; J23; 4568714.764; 40553666.962; A75; J40; 40556977.901; 4566428.196. 301; A25; J1; 4568723.846; 40553670.368; A75; J41; 40556971.151; 4566424.632. 302; S=2970.11平方米，合4.4552亩; A75; J42; 40556970.825; 4566424.305. 303; A26; J1; 40553680.048; 4568829.358; A75; J43; 40556967.997; 4566420.607. 304; A26; J2; 40553692.410; 4568879.415; A75; J44; 40556966.039; 4566417.779. 305; A26; J3; 40553694.019; 4568883.330; A75; J45; 40556962.993; 4566414.298. 306; A26; J4; 40553789.258; 4568883.330; A75; J46; 40556957.555; 4566411.034. 307; A26; J5; 40553791.452; 4568880.526; A75; J47; 40556942.359; 4566403.354. 308; A26; J6; 40553793.069; 4568877.547; A75; J48; 40556920.594; 4566392.528. 309; A26; J7; 40553793.479; 4568873.621; A75; J49; 40556909.320; 4566385.825. 310; A26; J8; 40553792.935; 4568870.806; A75; J50; 40556902.318; 4566382.193. 311; A26; J9; 40553789.586; 4568869.478; A75; J51; 40556885.039; 4566376.420. 312; A26; J10; 40553780.110; 4568866.590; A75; J52; 40556869.085; 4566372.070. 313; A26; J11; 40553778.994; 4568857.958; A75; J53; 40556852.551; 4566369.749. 314; A26; J12; 40553787.440; 4568851.520; A75; J54; 40556843.560; 4566369.169. 315; A26; J13; 40553784.483; 4568841.575; A75; J55; 40556827.896; 4566369.169. 316; A26; J14; 40553783.295; 4568839.347; A75; J56; 40556812.232; 4566369.170. 317; A26; J15; 40553781.829; 4568834.364; A75; J57; 40556791.928; 4566369.750. 318; A26; J16; 40553782.217; 4568829.526; A75; J58; 40556779.234; 4566367.941. 319; A26; J17; 40553783.027; 4568826.772; A75; J59; 40556758.663; 4566378.962. 320; A26; J18; 40553782.305; 4568826.301; A75; J60; 40556742.498; 4566388.891. 321; A26; J19; 40553775.970; 4568806.835; A75; J61; 40556721.915; 4566417.848. 322; A26; J20; 40553774.055; 4568779.075; A75; J62; 40556715.764; 4566443.659. 323; A26; J21; 40553775.970; 4568746.209; A75; J63; 40556716.855; 4566467.176. 324; A26; J22; 40553776.608; 4568723.554; A75; J64; 40556906.454; 4566467.176. 325; A26; J23; 40553775.885; 4568717.192; A75; J65; 40556906.454; 4566474.863. 326; A26; J24; 40553774.609; 4568710.443; A75; J66; 40556925.059; 4566484.837. 327; A26; J25; 40553773.498; 4568703.962; A75; J1; 40556950.137; 4566516.182. 328; A26; J26; 40553771.461; 4568698.221; S=43334.61平方米，合65.0019亩. 329; A26; J27; 40553768.127; 4568691.739; A76-1; J1; 40556313.165; 4565966.874. 330; A26; J28; 40553763.683; 4568687.480; A76-1; J2; 40556315.827; 4565965.705. 331; A26; J29; 40553758.312; 4568685.627; A76-1; J3; 40556317.774; 4565963.564. 332; A26; J30; 40553754.159; 4568684.346; A76-1; J4; 40556319.462; 4565960.772. 333; A26; J31; 40553753.473; 4568684.141; A76-1; J5; 40556320.313; 4565948.922. 334; A26; J32; 40553751.078; 4568682.370; A76-1; J6; 40556320.890; 4565941.075. 335; A26; J33; 40553748.369; 4568679.558; A76-1; J7; 40556306.904; 4565936.092. 336; A26; J34; 40553746.181; 4568674.558; A76-1; J8; 40556266.629; 4565913.821. 337; A26; J35; 40553744.112; 4568667.597; A76-1; J9; 40556253.826; 4565886.016. 338; A26; J36; 40553741.176; 4568653.052; A76-1; J10; 40556239.729; 4565862.026. 339; A26; J37; 40553719.457; 4568649.950; A76-1; J11; 40556216.939; 4565831.667. 340; A26; J38; 40553718.521; 4568650.257; A76-1; J12; 40556213.988; 4565822.690. 341; A26; J39; 40553713.759; 4568653.322; A76-1; J13; 40556213.181; 4565821.637. 342; A26; J40; 40553711.491; 4568665.076; A76-1; J14; 40556207.554; 4565813.451. 343; A26; J41; 40553707.542; 4568677.101; A76-1; J15; 40556206.897; 4565814.513. 344; A26; J42; 40553700.363; 4568690.563; A76-1; J16; 40556201.854; 4565817.570. 345; A26; J43; 40553693.901; 4568698.639; A76-1; J17; 40556199.589; 4565823.003. 346; A26; J44; 40553688.627; 4568709.179; A76-1; J18; 40556197.723; 4565823.780. 347; A26; J45; 40553687.151; 4568714.851; A76-1; J19; 40556197.601; 4565824.286. 348; A26; J46; 40553688.180; 4568724.111; A76-1; J20; 40556197.301; 4565825.974. 349; A26; J47; 40553691.638; 4568739.541; A76-1; J21; 40556194.171; 4565825.260. 350; A26; J48; 40553692.220; 4568744.376; A76-1; J22; 40556192.276; 4565826.049. 351; A26; J49; 40553690.732; 4568768.464; A76-1; J23; 40556183.743; 4565826.049. 352; A26; J50; 40553691.575; 4568782.504; A76-1; J24; 40556175.819; 4565820.564. 353; A26; J51; 40553690.749; 4568786.089; A76-1; J25; 40556175.044; 4565819.822. 354; A26; J52; 40553681.798; 4568801.968; A76-1; J26; 40556174.525; 4565822.346. 355; A26; J53; 40553682.432; 4568819.364; A76-1; J27; 40556174.212; 4565824.846. 356; A26; J54; 40553680.048; 4568829.358; A76-1; J28; 40556173.821; 4565827.190. 357; A26; J1; 40553671.332; 4568738.482; A76-1; J29; 40556172.572; 4565829.612. 358; A26; J2; 40553669.687; 4568745.123; A76-1; J30; 40556170.540; 4565830.861. 359; A26; J3; 40553662.297; 4568752.123; A76-1; J31; 40556168.040; 4565831.565. 360; A26; J4; 40553662.130; 4568776.902; A76-1; J32; 40556160.594; 4565830.551. 361; A26; J5; 40553670.758; 4568800.312; A76-1; J33; 40556158.214; 4565829.836. 362; A26; J6; 40553679.107; 4568800.145; A76-1; J34; 40556158.180; 4565829.822. 363; A26; J7; 40553687.414; 4568785.408; A76-1; J35; 40556158.675; 4565833.596. 364; A26; J8; 40553688.322; 4568782.389; A76-1; J36; 40556135.680; 4565824.793. 365; A26; J9; 40553687.487; 4568768.461; A76-1; J37; 40556132.561; 4565824.432. 366; A26; J10; 40553688.912; 4568745.365; A76-1; J38; 40556132.561; 4565846.865. 367; A26; J11; 40553688.210; 4568739.055; A76-1; J39; 40556169.415; 4565872.885. 368; A26; J12; 40553684.980; 4568724.645; A76-1; J40; 40556198.052; 4565908.484. 369; A26; J13; 40553683.863; 4568714.593; A76-1; J41; 40556234.096; 4565943.839. 370; A26; J14; 40553684.908; 4568709.373; A76-1; J42; 40556285.187; 4565989.801. 371; A26; J15; 40553691.158; 4568696.883; A76-1; J43; 40556327.579; 4566030.984. 372; A26; J16; 40553697.645; 4568688.774; A76-1; J44; 40556329.921; 4566035.567. 373; A26; J17; 40553704.552; 4568675.824; A76-1; J45; 40556338.618; 4566042.514. 374; A26; J18; 40553691.334; 4568673.262; A76-1; J46; 40556423.450; 4566042.514. 375; A26; J19; 40553679.283; 4568687.598; A76-1; J47; 40556423.450; 4566050.114. 376; A26; J20; 40553669.434; 4568690.548; A76-1; J48; 40556487.396; 4566050.114. 377; A26; J21; 40553650.092; 4568686.294; A76-1; J49; 40556487.396; 4566034.514. 378; A26; J22; 40553650.092; 4568712.993; A76-1; J50; 40556495.992; 4566034.514. 379; A26; J23; 40553666.962; 4568714.764; A76-1; J51; 40556518.360; 4566023.389. 380; A26; J24; 40553670.368; 4568723.846; A76-1; J52; 40556518.360; 4565999.624. 381; A26; J1; 40553671.332; 4568738.482; A76-1; J53; 40556528.740; 4565995.784. 382; S=18909.25平方米，合28.3639亩; A76-1; J54; 40556544.554; 4565986.358. 383; A27; J1; 40553903.311; 4569024.801; A76-1; J55; 40556564.806; 4565976.824. 384; A27; J2; 40553910.636; 4569034.461; A76-1; J56; 40556564.806; 4565970.299. 385; A27; J3; 40553927.514; 4569027.473; A76-1; J57; 40556559.806; 4565964.478. 386; A27; J4; 40553953.144; 4569005.503; A76-1; J58; 40556540.744; 4565942.286. 387; A27; J5; 40553984.191; 4568977.467; A76-1; J59; 40556536.290; 4565931.898. 388; A27; J6; 40554003.208; 4568956.771; A76-1; J60; 40556532.234; 4565926.916. 389; A27; J7; 40554041.431; 4568940.047; A76-1; J61; 40556532.222; 4565926.906. 390; A27; J8; 40554078.842; 4568916.851; A76-1; J62; 40556517.259; 4565911.943. 391; A27; J9; 40554078.116; 4568916.942; A76-1; J63; 40556516.147; 4565906.843. 392; A27; J10; 40554074.934; 4568915.963; A76-1; J64; 40556515.060; 4565901.863. 393; A27; J11; 40554073.098; 4568914.494; A76-1; J65; 40556515.058; 4565901.841. 394; A27; J12; 40554071.997; 4568911.313; A76-1; J66; 40556513.060; 4565897.692. 395; A27; J13; 40554071.386; 4568907.397; A76-1; J67; 40556510.332; 4565894.700. 396; A27; J14; 40554070.651; 4568904.461; A76-1; J68; 40556478.025; 4565894.700. 397; A27; J15; 40554068.938; 4568903.236; A76-1; J69; 40556481.546; 4565901.918. 398; A27; J16; 40554065.633; 4568902.747; A76-1; J70; 40556487.646; 4565925.345. 399; A27; J17; 40554061.228; 4568902.870; A76-1; J71; 40556490.190; 4565935.112. 400; A27; J18; 40554056.089; 4568904.338; A76-1; J72; 40556462.867; 4565945.221. 401; A27; J19; 40554051.561; 4568906.540; A76-1; J73; 40556465.757; 4565957.746. 402; A27; J20; 40554046.299; 4568910.211; A76-1; J74; 40556466.041; 4565975.114. 403; A27; J21; 40554044.014; 4568911.900; A76-1; J75; 40556490.378; 4565975.114. 404; A27; J22; 40554036.510; 4568916.697; A76-1; J76; 40556490.378; 4565996.558. 405; A27; J23; 40554035.041; 4568917.676; A76-1; J77; 40556463.814; 4565996.558. 406; A27; J24; 40554031.982; 4568918.288; A76-1; J78; 40556461.903; 4566003.991. 407; A27; J25; 40554029.779; 4568917.921; A76-1; J79; 40556455.641; 4566012.179. 408; A27; J26; 40554028.922; 4568916.697; A76-1; J80; 40556448.896; 4566015.552. 409; A27; J27; 40554028.311; 4568913.515; A76-1; J81; 40556445.077; 4566015.552. 410; A27; J28; 40554028.433; 4568911.558; A76-1; J82; 40556440.303; 4566015.689. 411; A27; J29; 40554030.146; 4568908.498; A76-1; J83; 40556437.798; 4566015.028. 412; A27; J30; 40554033.695; 4568905.806; A76-1; J84; 40556434.159; 4566015.028. 413; A27; J31; 40554037.489; 4568903.971; A76-1; J85; 40556428.094; 4566014.219. 414; A27; J32; 40554041.404; 4568901.891; A76-1; J86; 40556419.200; 4566011.792. 415; A27; J33; 40554046.672; 4568898.406; A76-1; J87; 40556414.433; 4566009.111. 416; A27; J34; 40554051.776; 4568894.973; A76-1; J88; 40556413.249; 4566008.807. 417; A27; J35; 40554059.771; 4568889.212; A76-1; J89; 40556394.943; 4565999.173. 418; A27; J36; 40554048.915; 4568873.096; A76-1; J90; 40556391.450; 4565996.315. 419; A27; J37; 40554041.940; 4568874.198; A76-1; J91; 40556385.950; 4565993.909. 420; A27; J38; 40554035.086; 4568874.671; A76-1; J92; 40556379.031; 4565991.550. 421; A27; J39; 40554030.260; 4568875.918; A76-1; J93; 40556378.752; 4565991.703. 422; A27; J40; 40554025.475; 4568878.085; A76-1; J94; 40556374.180; 4565991.703. 423; A27; J41; 40554025.969; 4568880.426; A76-1; J95; 40556358.181; 4565984.843. 424; A27; J42; 40554019.120; 4568883.611; A76-1; J96; 40556351.324; 4565983.017. 425; A27; J43; 40554011.509; 4568884.410; A76-1; J97; 40556317.498; 4565985.302. 426; A27; J44; 40554004.961; 4568887.375; A76-1; J98; 40556296.471; 4565985.302. 427; A27; J45; 40554004.249; 4568887.903; A76-1; J99; 40556291.900; 4565983.017. 428; A27; J46; 40553991.525; 4568903.169; A76-1; J100; 40556292.149; 4565982.934. 429; A27; J47; 40553959.707; 4568904.167; A76-1; J101; 40556290.656; 4565982.157. 430; A27; J48; 40553937.285; 4568903.924; A76-1; J102; 40556288.925; 4565979.733. 431; A27; J49; 40553919.705; 4568894.777; A76-1; J103; 40556287.540; 4565976.157. 432; A27; J50; 40553906.716; 4568895.415; A76-1; J104; 40556287.539; 4565973.732. 433; A27; J51; 40553897.246; 4568905.339; A76-1; J105; 40556288.001; 4565971.886. 434; A27; J52; 40553896.426; 4568930.147; A76-1; J106; 40556289.040; 4565970.733. 435; A27; J53; 40553902.472; 4568945.840; A76-1; J107; 40556292.617; 4565969.694. 436; A27; J54; 40553900.426; 4568958.813; A76-1; J108; 40556296.425; 4565968.655. 437; A27; J55; 40553903.311; 4569024.801; A76-1; J109; 40556300.811; 4565968.193. 438; S=14084.63平方米，合21.1269亩; A76-1; J110; 40556304.662; 4565968.043. 439; A28; J1; 40553883.303; 4568805.886; A76-1; J111; 40556309.336; 4565967.653. 440; A28; J2; 40553895.547; 4568848.008; A76-1; J1; 40556313.165; 4565966.874. 441; A28; J3; 40553904.360; 4568856.896; S=26994.34平方米，合40.4915亩. 442; A28; J4; 40553907.142; 4568855.174; A76-2; J1; 40556503.361; 4565786.010. 443; A28; J5; 40553908.448; 4568854.037; A76-2; J2; 40556539.035; 4565811.741. 444; A28; J6; 40553910.274; 4568853.236; A76-2; J3; 40556566.015; 4565843.912. 445; A28; J7; 40553913.384; 4568851.311; A76-2; J4; 40556583.059; 4565861.213. 446; A28; J8; 40553932.315; 4568850.260; A76-2; J5; 40556586.275; 4565871.719. 447; A28; J9; 40553932.886; 4568850.216; A76-2; J6; 40556631.692; 4565871.719. 448; A28; J10; 40553956.197; 4568846.075; A76-2; J7; 40556632.205; 4565871.142. 449; A28; J11; 40553972.948; 4568842.594; A76-2; J8; 40556637.737; 4565868.707. 450; A28; J12; 40553986.942; 4568839.234; A76-2; J9; 40556644.376; 4565863.175. 451; A28; J13; 40553989.296; 4568838.461; A76-2; J10; 40556653.830; 4565855.563. 452; A28; J14; 40553990.298; 4568831.636; A76-2; J11; 40556653.830; 4565850.108. 453; A28; J15; 40554000.799; 4568822.721; A76-2; J12; 40556653.665; 4565849.979. 454; A28; J16; 40554019.236; 4568806.107; A76-2; J13; 40556653.200; 4565849.308. 455; A28; J17; 40554046.560; 4568811.338; A76-2; J14; 40556652.942; 4565848.534. 456; A28; J18; 40554065.532; 4568798.220; A76-2; J15; 40556652.890; 4565847.604. 457; A28; J19; 40554073.321; 4568791.644; A76-2; J16; 40556652.890; 4565846.727. 458; A28; J20; 40554082.104; 4568786.544; A76-2; J17; 40556653.252; 4565845.849. 459; A28; J21; 40554087.097; 4568782.460; A76-2; J18; 40556653.830; 4565845.386. 460; A28; J22; 40554083.324; 4568779.867; A76-2; J19; 40556653.830; 4565807.810. 461; A28; J23; 40554076.292; 4568775.275; A76-2; J20; 40556638.348; 4565807.810. 462; A28; J24; 40554069.231; 4568768.258; A76-2; J21; 40556638.348; 4565777.210. 463; A28; J25; 40554059.537; 4568759.069; A76-2; J22; 40556622.866; 4565777.210. 464; A28; J26; 40554054.511; 4568752.051; A76-2; J23; 40556622.866; 4565749.267. 465; A28; J27; 40554048.618; 4568739.453; A76-2; J24; 40556604.899; 4565736.388. 466; A28; J28; 40554040.867; 4568721.505; A76-2; J25; 40556584.049; 4565725.373. 467; A28; J29; 40554040.151; 4568711.371; A76-2; J26; 40556543.530; 4565717.899. 468; A28; J30; 40554038.495; 4568702.410; A76-2; J27; 40556516.779; 4565717.505. 469; A28; J31; 40554035.431; 4568692.425; A76-2; J28; 40556496.716; 4565722.619. 470; A28; J32; 40554032.925; 4568684.141; A76-2; J29; 40556485.701; 4565721.832. 471; A28; J33; 40554027.494; 4568676.284; A76-2; J30; 40556472.325; 4565715.538. 472; A28; J34; 40554024.245; 4568671.207; A76-2; J31; 40556458.272; 4565707.316. 473; A28; J35; 40554022.208; 4568668.018; A76-2; J32; 40556440.471; 4565699.970. 474; A28; J36; 40554020.568; 4568662.224; A76-2; J33; 40556407.365; 4565690.834. 475; A28; J37; 40554020.047; 4568654.628; A76-2; J34; 40556388.011; 4565690.269. 476; A28; J38; 40554019.946; 4568647.988; A76-2; J35; 40556359.897; 4565696.203. 477; A28; J39; 40554020.075; 4568646.471; A76-2; J36; 40556336.375; 4565705.244. 478; A28; J40; 40554016.312; 4568646.883; A76-2; J37; 40556312.852; 4565713.615. 479; A28; J41; 40554007.316; 4568651.646; A76-2; J38; 40556303.771; 4565721.538. 480; A28; J42; 40554000.966; 4568659.054; A76-2; J39; 40556300.145; 4565732.982. 481; A28; J43; 40553995.144; 4568663.817; A76-2; J40; 40556302.303; 4565747.978. 482; A28; J44; 40553993.028; 4568670.166; A76-2; J41; 40556323.268; 4565751.656. 483; A28; J45; 40553988.795; 4568678.633; A76-2; J42; 40556375.811; 4565790.711. 484; A28; J46; 40553985.015; 4568680.350; A76-2; J43; 40556383.174; 4565796.743. 485; A28; J47; 40553978.377; 4568678.218; A76-2; J44; 40556412.223; 4565796.743. 486; A28; J48; 40553979.513; 4568663.964; A76-2; J45; 40556412.777; 4565796.077. 487; A28; J49; 40553975.054; 4568646.956; A76-2; J46; 40556416.747; 4565794.509. 488; A28; J50; 40553900.042; 4568642.526; A76-2; J47; 40556420.600; 4565793.293. 489; A28; J51; 40553900.633; 4568657.728; A76-2; J48; 40556430.631; 4565789.458. 490; A28; J52; 40553909.367; 4568667.333; A76-2; J49; 40556436.828; 4565786.507. 491; A28; J53; 40553941.367; 4568674.802; A76-2; J50; 40556445.089; 4565783.556. 492; A28; J54; 40553983.665; 4568684.273; A76-2; J51; 40556440.905; 4565768.795. 493; A28; J55; 40554008.210; 4568693.505; A76-2; J52; 40556445.145; 4565756.072. 494; A28; J56; 40554013.931; 4568701.563; A76-2; J53; 40556464.588; 4565754.947. 495; A28; J57; 40554011.915; 4568713.026; A76-2; J54; 40556486.203; 4565765.937. 496; A28; J58; 40554009.121; 4568715.732; A76-2; J1; 40556503.361; 4565786.010. 497; A28; J59; 40554008.193; 4568718.826; S=29786.29平方米，合44.6794亩. 498; A28; J60; 40554004.916; 4568719.810; A77-1; J1; 40556561.044; 4565404.511. 499; A28; J61; 40554002.609; 4568722.045; A77-1; J2; 40556594.415; 4565449.240. 500; A28; J62; 40553996.903; 4568727.484; A77-1; J3; 40556625.954; 4565471.769. 501; A28; J63; 40553973.861; 4568733.968; A77-1; J4; 40556626.602; 4565469.917. 502; A28; J64; 40553962.871; 4568738.385; A77-1; J5; 40556628.632; 4565466.136. 503; A28; J65; 40553943.266; 4568759.998; A77-1; J6; 40556633.253; 4565457.594. 504; A28; J66; 40553941.097; 4568773.642; A77-1; J7; 40556637.104; 4565449.263. 505; A28; J67; 40553929.021; 4568776.142; A77-1; J8; 40556644.666; 4565435.049. 506; A28; J68; 40553923.193; 4568771.568; A77-1; J9; 40556647.117; 4565430.008. 507; A28; J69; 40553920.794; 4568755.302; A77-1; J10; 40556648.516; 4565426.367. 508; A28; J70; 40553917.181; 4568731.473; A77-1; J11; 40556650.617; 4565420.275. 509; A28; J71; 40553896.438; 4568720.201; A77-1; J12; 40556652.141; 4565413.265. 510; A28; J72; 40553893.905; 4568701.438; A77-1; J13; 40556652.141; 4565393.623. 511; A28; J73; 40553891.909; 4568702.815; A77-1; J14; 40556636.659; 4565393.623. 512; A28; J74; 40553889.775; 4568703.985; A77-1; J15; 40556636.659; 4565378.123. 513; A28; J75; 40553886.609; 4568705.499; A77-1; J16; 40556621.177; 4565378.123. 514; A28; J76; 40553882.960; 4568706.807; A77-1; J17; 40556621.177; 4565370.623. 515; A28; J77; 40553879.725; 4568707.909; A77-1; J18; 40556612.534; 4565370.623. 516; A28; J78; 40553877.248; 4568709.630; A77-1; J19; 40556611.698; 4565370.987. 517; A28; J79; 40553875.595; 4568711.901; A77-1; J20; 40556609.312; 4565371.446. 518; A28; J80; 40553874.425; 4568714.654; A77-1; J21; 40556605.732; 4565370.987. 519; A28; J81; 40553873.530; 4568717.958; A77-1; J22; 40556604.596; 4565370.623. 520; A28; J82; 40553872.911; 4568720.092; A77-1; J23; 40556604.536; 4565370.623. 521; A28; J83; 40553872.632; 4568723.827; A77-1; J24; 40556603.421; 4565370.266. 522; A28; J84; 40553872.507; 4568725.805; A77-1; J25; 40556599.383; 4565368.063. 523; A28; J85; 40553873.087; 4568730.686; A77-1; J26; 40556596.997; 4565365.219. 524; A28; J86; 40553873.089; 4568730.714; A77-1; J27; 40556593.142; 4565361.089. 525; A28; J87; 40553873.089; 4568737.942; A77-1; J28; 40556589.747; 4565356.867. 526; A28; J88; 40553873.388; 4568740.427; A77-1; J29; 40556584.515; 4565351.727. 527; A28; J89; 40553874.901; 4568745.667; A77-1; J30; 40556576.989; 4565346.588. 528; A28; J90; 40553876.342; 4568748.478; A77-1; J31; 40556572.951; 4565344.201. 529; A28; J91; 40553877.525; 4568749.630; A77-1; J32; 40556544.943; 4565336.113. 530; A28; J92; 40553879.453; 4568750.639; A77-1; J33; 40556541.007; 4565334.936. 531; A28; J93; 40553880.921; 4568751.006; A77-1; J34; 40556534.020; 4565333.538. 532; A28; J94; 40553882.206; 4568751.007; A77-1; J35; 40556513.791; 4565332.070. 533; A28; J95; 40553883.858; 4568750.273; A77-1; J36; 40556487.900; 4565328.969. 534; A28; J96; 40553884.593; 4568749.814; A77-1; J37; 40556473.324; 4565327.012. 535; A28; J97; 40553885.143; 4568748.528; A77-1; J38; 40556407.191; 4565331.506. 536; A28; J98; 40553885.510; 4568745.958; A77-1; J39; 40556392.809; 4565343.423. 537; A28; J99; 40553885.418; 4568742.471; A77-1; J40; 40556392.790; 4565343.453. 538; A28; J100; 40553884.959; 4568740.819; A77-1; J41; 40556409.471; 4565347.767. 539; A28; J101; 40553884.776; 4568738.616; A77-1; J42; 40556433.958; 4565354.100. 540; A28; J102; 40553884.868; 4568736.964; A77-1; J43; 40556519.157; 4565382.501. 541; A28; J103; 40553885.326; 4568735.955; A77-1; J1; 40556561.044; 4565404.511. 542; A28; J104; 40553885.417; 4568735.772; S=13370.66平方米，合20.0560亩. 543; A28; J105; 40553886.940; 4568734.449; A77-2; J1; 40556397.458; 4565299.452. 544; A28; J106; 40553888.263; 4568734.394; A77-2; J2; 40556397.458; 4565286.199. 545; A28; J107; 40553890.649; 4568734.854; A77-2; J3; 40556428.422; 4565286.199. 546; A28; J108; 40553892.508; 4568735.725; A77-2; J4; 40556428.422; 4565279.148. 547; A28; J109; 40553894.550; 4568738.380; A77-2; J5; 40556443.904; 4565279.148. 548; A28; J110; 40553896.083; 4568741.445; A77-2; J6; 40556443.904; 4565264.448. 549; A28; J111; 40553896.302; 4568745.606; A77-2; J7; 40556459.386; 4565264.448. 550; A28; J112; 40553895.645; 4568748.453; A77-2; J8; 40556459.386; 4565256.974. 551; A28; J113; 40553894.550; 4568749.986; A77-2; J9; 40556490.350; 4565256.974. 552; A28; J114; 40553893.018; 4568751.738; A77-2; J10; 40556490.350; 4565249.505. 553; A28; J115; 40553891.046; 4568753.928; A77-2; J11; 40556536.796; 4565249.505. 554; A28; J116; 40553889.732; 4568756.775; A77-2; J12; 40556536.796; 4565240.405. 555; A28; J117; 40553890.549; 4568763.398; A77-2; J13; 40556567.760; 4565240.405. 556; A28; J118; 40553890.649; 4568767.343; A77-2; J14; 40556567.760; 4565210.422. 557; A28; J119; 40553890.190; 4568771.014; A77-2; J15; 40556567.360; 4565209.549. 558; A28; J120; 40553888.906; 4568774.869; A77-2; J16; 40556552.278; 4565209.549. 559; A28; J121; 40553887.529; 4568777.439; A77-2; J17; 40556552.278; 4565193.625. 560; A28; J122; 40553885.969; 4568778.539; A77-2; J18; 40556430.658; 4565193.625. 561; A28; J123; 40553883.766; 4568779.916; A77-2; J19; 40556429.334; 4565195.968. 562; A28; J124; 40553882.114; 4568782.118; A77-2; J20; 40556422.715; 4565202.587. 563; A28; J125; 40553881.196; 4568785.883; A77-2; J21; 40556396.631; 4565231.591. 564; A28; J1; 40553883.303; 4568805.886; A77-2; J22; 40556386.995; 4565241.811. 565; S=22179.13平方米，合33.2687亩; A77-2; J23; 40556380.279; 4565246.774. 567; A29; J1; 40553918.725; 4568604.708; A77-2; J24; 40556373.579; 4565250.388. 568; A29; J2; 40553935.472; 4568605.881; A77-2; J25; 40556366.347; 4565259.478. 569; A29; J3; 40553959.389; 4568594.849; A77-2; J26; 40556333.512; 4565277.537. 570; A29; J4; 40553978.687; 4568585.827; A77-2; J27; 40556333.512; 4565295.320. 571; A29; J5; 40553993.860; 4568584.523; A77-2; J28; 40556345.587; 4565298.781. 572; A29; J6; 40553992.404; 4568582.465; A77-2; J29; 40556346.892; 4565299.452. 573; A29; J7; 40553988.906; 4568579.062; A77-2; J1; 40556397.458; 4565299.452. 574; A29; J8; 40553981.497; 4568572.670; S=13106.82平方米，合19.6602亩. 575; A29; J9; 40553976.175; 4568565.990; 升压站; J1; 40553904.235; 4569362.087. 576; A29; J10; 40553971.256; 4568557.856; 升压站; J2; 40553947.704; 4569334.924. 577; A29; J11; 40553965.090; 4568549.502; 升压站; J3; 40553924.990; 4569256.686. 578; A29; J12; 40553956.989; 4568537.401; 升压站; J4; 40553884.839; 4569268.251. 579; A29; J13; 40553951.719; 4568530.143; 升压站; J5; 40553890.335; 4569294.850. 580; A29; J14; 40553946.565; 4568523.107; 升压站; J6; 40553891.571; 4569294.286. 581; A29; J15; 40553942.682; 4568518.426; S=3955.9平方米，合6.0000亩. A17地块 A18、19地块 A23地块 A21地块 A75地块 A24地块 A76地块 A77地块 4、公用工程 (1)给水 施工期：由于本项目场址临近村屯，故施工临时用水考虑槽车运输，以满足生产用水需求。 运营期：太阳能组件表面清洁采用工作人员用湿抹布擦拭及用多功能玻璃刮擦器相结合的清洁方式；升压站设职工6人，职工生活用水外购。 (2)排水 施工期：考虑到项目建设地点位于乡村，施工人员可在附近乡村进行雇佣，因此项目不设置施工人员驻地。少量光伏板清洗废水可直接用于光伏板下绿化用水，不外排；施工人员利用可移动临时旱厕，定期清掏，用于周围农田施肥。 运营期：运营期太阳能组件表面清洁采用工作人员用湿抹布擦拭及用多功能玻璃刮擦器相结合的清洁方式，表面水分自然蒸发，此过程无废水产生(清洁后的抹布由工作人员带走自行清洗)；升压站职工生活污水排至旱厕，定期清掏。 (3)供电 电站施工用电将从附近10kV线路上引接。在施工场地装设200kVA变压器、开关柜、380V接线端、低压开关及计量表，确保施工用电。施工电源在项目施工结束后作为光伏电站用备用电源点。 (4)供暖 运营期光伏发电场不供暖，升压站采用电取暖。 5、劳动定员及工作制度 本项目光伏发电场区不设长期驻扎人员，升压站运行维护人员6人，负责光伏电站设备巡视、设备定期检查、日常维护及安全和技术管理等工作。 |
| 总平面及现场布置 | 1、平面布置 (1)光伏电站总平面布置 根据现场地形，总图采用不规则多边形布置。光伏场区内包括太阳电池阵列、箱变基础及检修通道等，共设7座箱变基础。各光伏电站的对外交通道路与现有村屯道路相连，根据光伏场区划分的位置就近引接。 (2)升压站总平面布置 本项目拟新建一座66kV升压站，升压站位于光伏阵列场地的东部，项目全部电能经升压站送至外部电网。 (3)道路布置 建设项目场内道路总长度为13.4km，其中建设项目新建道路长度为12.6km，改造道路长度为0.8km。根据建设单位提供其他光伏项目的实际情况，考虑到施工期运输车辆之间会车、错车和部分施工材料的临时放置等需求，施工期道路宽度6m，后期恢复至4m(其中路基宽4m，路面宽3.5m)。 (4)施工期平面布置 项目施工过程首先进行道路施工，道路施工过程就近选取A17地块西侧、A18地块东侧、A75地块东侧、A76-2地块南侧和升压站东侧各设置1处临时施工场地作为项目施工过程土方临时堆放和设备材料临时堆存场地。 光伏发电区施工过程分块进行，A18、A19地块施工时选取A18地块作为临时堆存场地，A17、A21地块施工时选取A17地块作为临时堆存场地，A76~A77地块施工时选取A76-2地块作为临时堆存场地，A75地块施工时少量的设备材料可就近堆放在该地块内；A23~A30地块及升压站施工时选取升压站东侧作为临时堆存场地。 2、总平面布置合理性分析 根据《工业企业总平面设计规范》、《光伏发电站设计规范》等技术标准的要求，对本项目总平面布置进行评价(与生态环境相关内容)。具体评价结果，见表2-8。 表2-8 总平面布置安全检查表 序号; 检查内容; 检查依据; 可研中提出或建设单位提供资料; 检查 结果. 1; 光伏方阵设计应便于光伏组件表面的清洗，当站址所在地的大气环境较差、组件表面污染较严重且又无自洁能力时，应设置清洗系统或配置清洗设备。; 《光伏发电站设计规范》 第6.1.7条; 本项目太阳能组件表面清洁采用工作人员用抹布擦拭及用多功能玻璃刮擦器相结合的清洁方式。; 符合. 2; 光伏组件可分为晶体硅光伏组件、薄膜光伏组件和聚光光伏组件三种类型。; 《光伏发电站设计规范》第 6.3.1条; 本项目选用晶体硅光伏组件。; 符合. 3; 光伏支架材料宜采用钢材，材质的选用和支架设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017 的规定。; 《光伏发电站设计规范》 第6.8.3 条; 本项目支架采用Q235-B钢支架，钢材采用冷弯薄壁型钢，热镀锌防腐处理。; 符合. 4; 地面光伏发电站的主要进站道路应与通向城镇的现有公路连接，其连接宜短捷且方便行车，宜避免与铁路线交叉。 应根据生产、生活和消防的需要，在站区内各建筑物之间设置行车道路、消防车通道和人行道。站内主要道路可采用泥结碎石路面、混凝土路面或沥青路面。; 《光伏发电站 设计规范》 第7.1.7 条; 光伏电站进站通道与现有公路连接，站区设有消防车道、人行道路，路面为泥结碎石路面。; 符合. 5; 大、中型地面光伏发电站站区可设两个出入口，其位置应使站内外联系方便。 站区主要出入口主干道部分的宽度宜与相衔接的进站道路一致，宜采用6m，次干道(环行道路)宽度宜采用4m。; 《光伏发电站 设计规范》 第7.1.6.条; 本项目进场道路与现有乡道或县道相衔接，衔接道路为沥青道路和乡道，路况较好。根据可研设计，本项目与衔接道路处路宽6m，新建和改建道路路宽为4m。; 符合. 6; 总平面布置应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。; 《工业企业总 平面设计规范》第5.1.6条; 建筑物有良好朝向，通风良好。; 符合. 7; 总平面布置应防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害。; 《工业企业总 平面设计规范》第5.1.7条; 本项目为可再生清洁能源对周围环境和人身没有影响。; 符合. 由上表可知，本项目总平面布置基本符合国家有关安全生产方面的法律、法规、技术标准的要求，总平面布置合理。 |
| 施工方案 | 1、施工期工程分析 (1)光伏发电场施工 项目光伏发电站施工期包括光伏阵列基础施工，箱变施工及道路施工，施工前场地内的建筑垃圾均由政府相关部门负责清理，不在本次施工范围内。施工期工艺流程图见图2-1。 道路施工 基础开挖 光伏阵列施工 逆变器与箱变施工 扬尘、噪声、废水、固体废物 扬尘、噪声、废水、固体废物 扬尘、噪声、植被破坏 扬尘、噪声、植被破坏 图2-1 光伏发电区施工期工艺流程图 1)道路施工 为方便施工期施工车辆通行及运行期检修，施工过程首先需进行进场道路施工，本项目修建道路面层为40cm的山皮道路，路宽6m，施工结束后，将路宽调整为4m；建设项目道路总长度为13.4km，其中建设项目新建道路长度为12.6km，改造道路长度为0.8km。道路施工工艺流程图见图2-2。 地表平整 碾压 砂石垫层铺设 碾压 施工使用 恢复两侧绿化 检修道路运行 扬尘、噪声、弃渣 噪声 扬尘、噪声 噪声 扬尘、噪声 扬尘、噪声 扬尘、噪声 图2-2 道路施工工艺流程及污染节点 2)光伏阵列施工 光伏支架基础：采用地锚桩基础，埋置深度为1.8m，露出地面0.3m，桩长1.0m，桩径150mm； ①测量定位：按照现场已复核过的轴线，根据设计要求和地层条件，在基层上弹出孔位基准线。根据基准线确定出具体锚杆位置采用插筋法作好标记，通知监理、业主现场人员进行复核验收。 ②钻孔：孔位经监理、业主单位复核确认后，将钻孔机就位，进行钻孔施工。成孔采用专用锚杆钻机干成孔，120专用金刚石钻头。锚杆成孔直径150mm，机械成孔深度由现场进行确认，成孔达到设计入岩深度利用钻机高压风力反复吹洗孔洞，将孔底粉或泥水清理干净。 ③锚杆安置：锚杆杆体置入前应对杆体进行仔细检查，材料及制作工艺检验合格后采用塔吊吊运或人工抬送沿孔壁将杆体送入孔中。 ④注浆：插筋后应及时灌注水泥砂浆，注浆压力为0.5～1.0Mpa，注浆管应插入距孔底 50cm 处，待孔口溢出水泥砂浆时终止。由于浆体的收缩可向孔中顶部补充同样的水泥砂浆。浆液应搅拌均匀，随拌随用，浆液应在初凝前用完。因锚杆桩径较小，且采用高压注浆，现场不需采用二次补浆。 ⑤安装支架：光伏方阵基础施工完毕后在上部安装支架，支架安装完毕后，将光伏板就位后调整加固在支架上，支架按照安装图纸要求，采用镀锌螺栓连接。安装完成整体调整支架水平后紧固螺栓，确保施工安全及安装质量。本阶段拟选用540Wp光伏组件，用螺栓紧固至支架上后调整水平，拧紧螺栓。 光伏阵列施工工艺及产污节点图见图2-3。 施工准备 基础施工 管桩施工 组件安装 控制系统安装、调试 粉尘、噪声 施工废水、建筑垃圾、噪声、粉尘 粉尘、噪声 噪声 图2-3 光伏阵列施工工艺及产污环节图 3)逆变器及箱变基础 光伏电场内布置84台逆变器和9台箱式变压器，逆变器、箱式变压器的重量相对较轻，可采用天然地基的浅基础。逆变器箱体及箱式变压器基础均采用箱形基础，基础埋深约2.5m和1.8m。逆变器基础拟采用箱形基础，C30现浇钢筋混凝土结构，基础下设100mm厚C15素混凝土垫层，基础埋深2.5m。箱变基础拟采用箱形基础，C30现浇钢筋混凝土结构，基础下设100mm厚C15素混凝土垫层，基础埋深1.8m。 逆变器及箱变施工工艺及产污节点图见图2-4。 场地平整 基础施工 混凝土浇筑 设备安装 粉尘、水土流失 施工废水、建筑垃圾、噪声、粉尘 噪声 图2-4 逆变器及箱变施工工艺及产污环节图 (2)升压站施工 本项目拟新建一座66kV升压站，升压站位于光伏阵列场地的东部，项目全部电能经升压站送至外部电网。 升压站施工工艺及产污节点图见图2-5。 建筑垃圾 图2-5 升压站施工工艺及产污环节图 2、工程进度 项目工程筹建时间为2023年7月~8月，光伏电池组件基础及施工、道路施工、升压站施工具体开工时间为2023年9月，竣工时间为2023年11月，施工期共计为3个月。 3、运营期工艺流程 本项目为太阳能光伏发电，是利用技术成熟的单晶硅电池板组件进行发电。本项目发电工艺流程见图2-4。太阳能光伏发电主要由光伏阵列、逆变器和箱式变电站三部分组成。 废光伏组件 66kV系统 变电站 噪声、电磁辐射 废变压器油 图2-4 项目运营期工艺流程图 ①光伏阵列 光伏阵列主要是利用光伏组件进行发电。其发电原理主要是利用“光伏效应”进行发电。“光伏效应”为“光生伏特效应”的简称，指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。首先是由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量的过程；其次是形成电压过程，就会形成电流的回路。本项目拟采取单晶硅光伏组件，光伏组件共设置36946块，单块单晶硅光伏组件输出功率为540Wp。设计光伏阵列使用钢支架固定在底座上，朝向正南，倾角38°。本项目光伏组件由于在长时间工作过程中光伏组件表面会落上灰尘，由于光伏组件主要为吸收阳光转化为电能的作用，在表面有极其微弱的电磁场，对灰尘有一定的吸附性。主要通过透光率直接影响了整个系统的效率，要根据实际情况对光伏组件的镜面进行清洗。 ②逆变器 光伏发电系统主要是直流电系统，为最终实现并网发电，需将直流电转变为交流电后入网，即采用逆变器进行转换。 ③箱式升压变压器 箱式升压变压器是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置，按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备，即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起，安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内，机电一体化，全封闭运行。本项目选用35kV升压变压器，容量为25MVA。 ④66kV升压站 箱式变变压器主要功能为提升电压，将光伏发电单元出口电压经逆变器转化为交流电后的电压提升至35KV后接入本项目66kV升压站送至外部电网。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划 根据《辽宁省主体功能区规划》，本项目项目位于朝阳市域范围，属于规划的省级重点生态功能区(水土保持区)，不在禁止开区区域。省级重点生态功能区(水土保持型)是指全省重要的生态修复区，杂粮、花卉等特色农产品生产基地。该区域应加强对矿产资源开发的管理，加大矿山环境整治和生态恢复力度。而本项目为光伏发电项目，不属于矿产开发项目；项目建设过程中，应注意减缓对生态环境的影响，注意生境恢复、景观绿化和水土流失防治等，减少施工期污水、噪声、粉尘以及固体废弃物等污染物的排放，同时减少施工期地表植被破坏。 项目与《辽宁省主体功能区规划》的关系图见附图十七。 2、生态环境功能区划 根据辽宁省生态功能区划，本项目所在区域为Ⅲ1-4阎王鼻子水库土壤保持生态功能区，区划指出：“土壤保持重要区域，工程措施同生物措施结合，封育与造林结合，治理水土流失；超坡耕种和破坏山林严重的参场、蚕场要退耕、退参、退蚕还林；发展薪炭林和其他能源，解决居民烧柴；禁止砍伐森林，严格控制矿产开发。”而本项目为光伏发电项目，不属于矿产开发项目，不占用林地；项目建成后采取播种草籽、种植树木等生态恢复措施，确保项目所在区域生态功能不降低。 项目与《辽宁省生态功能区划》的位置关系图见附图十六。 3、环境质量现状 (1)生态环境现状调查与评价 1)植被类型及分布 ①评价区植被与植被区划 根据《辽宁植被与植被区划》，本项目生态环境评价范围辽西山地西北部暖温带半湿润—半干旱的侧柏矮林、山杏矮林和黄榆矮林及草原化灌丛区(Ⅵ)。 该区东北以柳河与Ⅲ区为界。西北与I区的界线在建平县北部的努鲁儿虎山北麓，大体经过如下地点：自东而西为建平县的曹家烧锅、河西、奎德素、白山林场至老哈河畔。在行政区划上，本区包括彰武县西北部、阜蒙县北部、北票市、朝阳县和喀左县的中北部及建平县南部、凌源市和建昌县的北部，全区面积21445.9km2，占全省总面积的14.7%，该植被区位置图见图3-1。 图3-1 Ⅵ植被区位置图 2)评价区主要植被类型 参考评价区卫星影像图及参编人员现场调查，本项目所在区域属于华北植物区系成分，评价区内土壤类型主要为丘陵阴坡为棕色森林土，平原为棕黄土和草甸土。 根据朝阳市植被分布及现场调查情况，项目所在区域植物区系属牤牛河-大凌河宽谷低山丘陵草原化荆条灌丛、白羊草草丛及草原化小半灌木灌丛地区的朝阳-喀左小区。本项目位于朝阳县界内，区域常见草本、禾苗类植物主要为牡蒿、荆条、隐子草、白羊草等，木本类植物主要为小叶杨、山杨林、油松、刺槐等，灌木类主要为酸枣、虎榛子等。所在区域内农田主要为承包耕地和开荒地，农作物以玉米为主，少量大豆和杂粮。 本项目与辽宁省植被区划位置关系见附图十八，本项目与辽宁省主要植被类型分布见附图十九， 2)生态景观系统结构现状调查 根据评价范围，依据实地调查，确定该项目评价区内主要有两种生态系统类型，分别是：自然生态系统与道路生态系统，其中以自然生态系统为主。 ①自然生态系统 自然生态系统是指在一定时间和空间范围内，依靠自然调节能力维持的相对稳定的生态系统，如原始森林、海洋等。自然生态系统不但为人类提供食物、木材、燃料、纤维以及药物等社会经济发展的重要组成成分。自然生态系统的范围可大可小，大至整个生物圈、整个海洋、整个大陆，小至一个池塘、一片农田，都可作为一个独立的系统或作为一个子系统，任何一个子系统都可以和周围环境组成一个更大的系统，成为较高一级系统的组成部分。 ②道路生态系统 道路生态系统是受人类干扰最强烈的组分，为人造生态系统，主要包括评价区内的农村道路系统等。该类生态系统中作为生产者的绿色植被覆盖率较低，消费者主要是居民，道路是其主要的联系通道。 3)土地利用现状 依据朝阳县自然资源局、朝阳县林业和草原局出具项目用地说明和现场实际调查可知，本项目未占用基本农田、基本草原、有林地和天然林，海拔高度在110-170米之间。项目土地利用现状情况见表3-1，项目土地利用现状图见图3-2、图3-3。 表3-1 土地利用现状情况表 植被类型; 本项目. 面积(hm2); 比例(%). 其他草地; 34.761; 97.26. 灌木林地; 0.5824; 1.63. 工业用地; 0.3956; 1.11. 合计; 35.7390; 100.00. 图3-2 项目评价范围土地利用现状图 图3-3 项目评价范围土地利用现状图 4)区域动物资源 本项目地处于北温带，野生动物的地理分布在动物地理区划中属古北界、华北区林灌草原动物。项目所在区域兽类主要有啮齿类中的野兔、黑线仓鼠、黑线足鼠等；鸟类主要有云雀、戴胜、大杜鹃、喜鹊等；爬行类主要有沙蜥和麻蜥；两栖类主要有蟾蜍。此外，还有种类和数量众多的昆虫。除麻雀、戴胜为国家二级保护动物外，没有其他国家重点保护的或珍稀、濒危野生动植物分布。 (2)环境空气质量现状 本项目位于朝阳县东大屯乡大屯村、庙沟村，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095—2012)中二级标准。 根据朝阳市生态环境局公布的2023年环境空气质量状况，区域空气质量现状评价见表3-2。 表3-2 2023年朝阳市区环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ μg/m3; 标准值/ μg/m3; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 28.6; 35; 81.71; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.86; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55.00; 达标. CO; 24小时平均第95 百分位数; 1.4mg/m3; 4.0mg/m3; 35.00; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均 值第90百分位数; 156; 160; 97.50; 达标. 由表可见，项目所在区域基本污染物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中相应的年均值标准，因此判定项目所在区为环境空气质量达标区。 (3)声环境质量现状 本项目位于朝阳县东大屯乡大屯村、庙沟村，为农村地区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)中1类标准[昼间55dB(A)、夜间45dB(A)]。 为了解本项目所在区域声环境质量现状，本项目引用《朝阳福源20MW转平价异地建设光伏发电项目环境影响报告表》中“大屯村和升压站四周的监测结果”。 (1)监测点位：在升压站四周各设置1个监测点，大屯村1个监测点，共设置5个监测点。 (2)监测项目：Leq(A)。 (3)监测频率：1天，昼间、夜间各一次。 (4)监测方法：按环境监测技术规范进行。 声环境质量监测结果，见表3-3。 表3-3 声环境监测结果一览表 单位：dB(A) 监测 点位; 监测时间; 单位：dB(A); SD; 备注. L10; L50; L90; Leq. 13#; 2022.8.25(昼间); 46.0; 44.0; 42.0; 44; 1.9; 大屯村 监测点. 2022.8.25(夜间); 40.3; 36.5; 33.3; 38; 3.1. 14#; 2022.8.25(昼间); 45.2; 42.2; 39.1; 43; 3.1; 升压站四周 监测点. 2022.8.25(夜间); 40.0; 35.8; 32.0; 37; 3.8. 15#; 2022.8.25(昼间); 45.2; 42.9; 40.2; 43; 2.7. 2022.8.25(夜间); 39.8; 36.2; 33.2; 37; 2.9. 16#; 2022.8.25(昼间); 46.5; 42.9; 39.2; 44; 3.4. 2022.8.25(夜间); 41.1; 37.3; 32.3; 38; 3.7. 17#; 2022.8.25(昼间); 45.5; 41.6; 37.8; 43; 3.3. 2022.8.25(夜间); 41.3; 37.1; 33.7; 38; 3.4. 由表看出，各厂界昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求，项目区声环境质量良好。 (4)地下水质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)》(试行)：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于E电力-34、其他能源发电行业，项目类别属于Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故不开展地下水补充监测和调查。 (5)土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，本项目属于电力热力燃气及水生产和供应业-其他，项目类别属于Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价，故不开展土壤环境补充监测和调查。 (6)电磁环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，低于110kV的交流设备情况，本项目升压站为66kV，故不开展电磁环境补充监测和调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，拟选址在朝阳县东大屯乡大屯村和庙沟村。光伏发电场区内地表未扰动，植被主要为低矮杂草、山杏树、少量槐树、少量油松、荆条等；升压站地块原为大成粮库，地表已硬化，现已闲置，无原有污染和生态问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、评价范围 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)》(试行)：“按照环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标。” (1)生态环境评价范围 依据《环境影响评价技术导则 生态环境》(HJ19-2022)中“6.1 评价等级判定”对本项目生态影响评价工作等级进行判定，建设项目生态影响评价工作等级划分见表3-4。 表3-4 建设项目生态影响评价工作等级判定表 序号; HJ19-2022中确定评价等级内容; 本项目情况; 判定结果. 1; 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级。; 不涉及此项内容; 不属于. 2; 涉及自然公园时，评价等级为二级; 不涉及此项内容; 不属于. 3; 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级; 不涉及此项内容; 不属于. 4; 根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级。; 不涉及此项内容; 不属于. 5; 根据HJ610、HJ946判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级。; 不涉及此项内容; 不属于. 6; 当工程占地规模大于20km2时(包括永久和临时占用陆域和水域)，评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地(包括陆域和水域)确定。; 本项目总占地面积约为0.215km2; 不属于. 7; 除本条以外的情况，评价等级为三级; /; 属于. 根据表3-4分析可知，本项目生态评价等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)，确定本项目生态环境评价范围为项目占地及影响的范围，故项目范围外扩200m作为生态环境评价范围。 (2)大气环境评价范围 本项目不产生废气，故不设置大气环境评价范围。 (3)声环境评价范围 根据《环境影响评价技术导则 声影响》(HJ2.4—2021)，确定本项目声环境评价范围为光伏发电场和升压站厂界外200米范围。 (4)地下水评价范围 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目类别属于Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故不需设置地下水评价范围。 (5)土壤环境评价范围 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，本项目属于Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，故不需设置土壤环境评价范围。 (6)电磁环境评价范围 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，低于110kV的交流设备未给出评价范围，本项目升压站为66kV，故不需设置电磁环境评价范围。 2、环境保护目标 经现场实地调查，本项目光伏发电站及升压站占地范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、重要湿地、基本草原、永久基本农田等。 本项目与朝阳县主要自然保护区(含朝阳古生物化石群市级自然保护区最近分区)及风景名胜区位置关系详见表3-5及附图十五(项目与朝阳县主要自然保护区及风景名胜区位置关系图)、附图十六(项目与朝阳古生物化石群市级自然保护区位置关系图)。 表3-5 项目与朝阳县主要自然保护区及风景区位置关系 类别; 保护区名称; 级别; 类型; 主要保护 对象; 相对厂 址方位; 相对光伏区 最近距离; 光伏区地 块名称. 自然 保护区; 朝阳古生物化石群市级自然保护区 ——北票市金岭寺～朝阳羊山; 25区二十家子; 县市级; 古生物 遗迹; 古生物化石; NW; 约5.3km; A18地块. 24区马家沟; NW; 约23.5km; A18地块. 28区巴 图营; NE; 约17.2km; A18地块. 辽宁朝阳清风岭省级 自然保护区; 省级; 森林 生态; 华北植物区 系北缘森林; W; 约24km; A18地块. 朝阳刘炮手沟县级 自然保护区; 县市级; 森林 生态; 森林生态 系统; NW; 约58.6km; A18地块. 朝阳龙城椴木头沟 省级自然保护区; 省级; 森林 生态; 森林生态 系统; NW; 约48.6km; A18地块. 辽宁努鲁儿虎山 国家级自然保护区; 国家级; 森林生态; 华北、内蒙生物区系交汇地带的森林生态系统; NW; 约63.5km; A18地块. 朝阳苍鹭市级 自然保护区; 县市级; 鸟类; 苍鹭; NE; 约4.6km; A24地块. 风景 名胜区; 天门山风景区; /; /; /; W; 约36.9km; A21地块. 千佛洞风景区; /; /; /; NW; 约20.8km; A21地块. 槐树洞风景区; /; /; /; NW; 约48.6km; A18地块. 建设项目环境保护目标见表3-6，建设项目环境保护目标图见附图三。 表3-6 建设项目环境保护目标一览表 名称; 经纬坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂 址方向; 相对厂 界距离/m; 备注. 经度; 纬度. 一、光伏发电场区. 大屯村; E120.639 346552°; N41.246 449255°; 居民区; 人群(1749人); 声环境 1类区; 东; 15; A26地块. 大屯村; E120.639 346552°; N41.246 449255°; 居民区; 人群(1749人); 西; 26; A28地块. 大屯村; E120.639 346552°; N41.246 449255°; 居民区; 人群(1749人); 西; 50; A29地块. 大屯村; E120.639 346552°; N41.246 449255°; 居民区; 人群(1749人); 西; 35; A30地块. 基本农田; /; /; 农田; 农作物; 生态; 四周; 相邻. 国家公益林; /; /; 公益林; 树木; 四周; 相邻. 二、升压站. 评价区内 动植物; /; /; 荒地; 动植物; 生态; 四临; 相邻. 三、运输道路. 大屯村; E120.639 346552°; N41.246 449255°; 居民区; 人群(1749人); 声环境 1类区; 东南; 15. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 (1)环境空气质量标准 项目所在地区空气环境质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，见表3-7。 表3-7 环境空气质量标准(二级) 单位：µg/m3 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 8小时平均; 160. 1小时平均; 200. (2)声环境质量标准 本项目所在地为农村地区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。 2、污染物排放标准 (1)废气排放标准 项目施工期扬尘执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》 (DB21/2642-2016)表1中农村地区扬尘浓度限值，颗粒物浓度限值1.0mg/m3。 (2)噪声排放标准 建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中噪声限值；运营期设备产生的噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求，标准值见表3-8。 表3-8 噪声排放标准 (3)固体废物 一般固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023。 |
| 其他 | 根据环保部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)和辽宁省环保厅《关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》(辽环发[2015]17号)，并结合本项目的特点，本项目总量控制指标为零。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 预计施工工期3个月。施工期环境污染环节主要有：土方工程开挖、运输产生的扬尘，施工机械、运输车辆排放的废气；施工机械、运输车辆产生的噪声；施工和施工人员生活产生的废水；施工人员产生的生活垃圾、弃渣等固体废物；施工期光伏组件和箱变安装、升压站施工造成植被损毁等生态影响。 1、施工期生态影响分析 本项目为光伏发电站项目，为生态影响类项目，因此本项目主要分析生态影响评价，评价如下： (1)施工期生态影响因素识别 项目施工期建设可能对项目所在地区的生态带来一定的影响。主要为对植被的影响。结合本工程的布置与施工工艺，不同区域的所可能带来的生态影响如下： 1)光伏发电站场区 光伏发电站场区施工过程对生态环境影响主要表现为场地清理与平整、基础开挖、土方临时堆放、设备材料堆存、车辆、施工机械碾压，致使地面裸露、表土破损、植被损坏等。 光伏发电场施工地表扰动面积为353434.43m2，光伏发电场内现有少量槐树、油松，需全部挖出，作为植被恢复树种出售；光伏阵列施工将破坏部门草本及灌丛植被。光伏发电场区周围紧邻基本农田和国家公益林，施工时可能影响农作物和公益林生长。 2)升压站 升压站占用原有大成粮库，地面均已硬化，地表无植被，生态环境影响主要表现为场地清理与平整、基础开挖、土方临时堆放、设备材料堆存、车辆、施工机械碾压，致使造成景观影响。 3)道路 道路施工过程对生态环境影响主要表现为路基清理、开挖、填垫等，扰动地表及土层结构，损坏植被，造成地表裸露等。 (2)施工期生态影响分析 建设项目施工期生态环境影响主要表现在施工场区生物量的损失，包括施工道路、地基开挖时草皮铲除；土方挖填及弃土临时堆放场地对植被造成压埋；车辆、施工机械和施工人员在施工期间碾压、践踏植被；光伏基础等占地铲除植被等。 拟建光伏发电场区域生物量统计 C=∑Qi·Si 式中：C—生物量(t)； Qi—第i中植被生物生产量(t/hm2)； Si—第i中植被的土地面积(hm2)。 根据类比、现场调查等方法估算了规划区域的生物量，见表4-1。 表4-1 项目所在区域内生物量估算一览表 场区占用面积(hm2); 估算平均生物量(t/hm2); 生物量损失(t). 35.343443; 6; 212.06. 由上表可知，本项目生物损失量为212.06t。 工程建设过程中，会因光伏组件安装、基础开挖等施工活动，对部分区域造成施工扰动，大部分区域未产生直接扰动。评价要求扰动地表植被面积应最小化，地点尽量选在植被稀疏的地方，尽可能保留占地内的现有植被，对于破坏的地段，在施工期结束后，及时恢复，应及时对施工运输机械碾压过的土地进行恢复，场地内播撒适合当地生长的草籽，优先选用原著种，提高土壤保水性等生态功能最大限度减小原生植被的破坏面积。租赁到期后，拆除桩基和光伏方阵，进行复垦，复垦后土地质量不低于光伏方阵用地前土地质量。 2)对植被的影响分析 本项目建设包括以下工程∶光伏阵列区(包括光伏组件区、逆变器及箱变区)、道路区等，均可能破坏地表植被。场区地表生长植物主要为低矮杂草、山杏树、少量槐树、少量油松、荆条。工程建设活动中的地表开挖、车辆行驶、建筑材料堆放等活动对植被压埋、碾压等，对场区植被造成破坏，使植被覆盖度降低。临时压埋的植被，一般当年就可以完全恢复；本项目建设对植被存在一定的影响，但不会使区内生态体系的生物量发生明显改变。 升压站占用原有大成粮库，地面均已硬化，地表无植被，无植被压占，不会使区内生态体系的生物量发生改变。 3)对动物的影响分析 根据现状调查，评价区内受施工和人为活动影响的野生动物主要以兔、鼠类野生动物以及麻雀、戴胜、燕等禽类为主，项目区内没有发现大型野生动物，除麻雀、戴胜为国家二级保护动物外，没有其他国家重点保护的或珍稀、濒危野生动物。 在项目区域活动的鸟类主要为麻雀、戴胜、燕等一般鸟类，其中麻雀、戴胜为国家二级保护动物。由于项目施工破坏项目区域内草地，可能会对区域内小型陆生动物及鸟类的觅食造成一定影响，受施工影响的动物们将暂时迁往附近同类生境，其中二级保护动物麻雀和戴胜普遍存在于朝阳地区，对生存环境也并无特殊要求，同类生境在附近易于找寻，且项目施工仅在昼间进行，夜间不施工。所以项目施工仅对其分布有所影响，不会影响其数量，且施工结束后仍能返回原地。 综上所述，施工期植被破坏对爬行动物及鸟类的影响是暂时的，施工结束后这些动物及鸟类仍可返回原地，不会引起其种群和数量上的减少。因此，施工期对项目区域内动物影响较小。 4)生物多样性影响分析 施工作业主要对施工场地的植被造成破坏。项目施工期虽然较短，因场地施工等建设破坏的植被均可在建设完成后，通过绿化等植被措施得到恢复或重建。区域内动植物类型均为常见种和广布种，除麻雀、戴胜为国家二级保护动物外，没有其他国家重点保护的或珍稀、濒危野生动植物分布，受施工影响的动物将暂时迁往附近同类生境，对生态系统的多样性基本无影响。通过灌、草相结合等植被绿化措施可以恢复被扰动的区域植被，对植物种类的多样性和植被类型的多样性影响较小。项目光伏场、升压站和道路工程施工量较小，破坏植被面积较小，并且施工不影响动物主要栖息地。综上所述，本项目不会引起区域内生态系统结构和功能的改变，对生物多样性影响很小。 5)对生态系统稳定性的影响分析 建设项目施工对局部自然生态环境造成一定的破坏，但对整个评价区域自然体系的稳定性不会造成明显影响，仅使局部区域植被铲除，使局部植被量暂时减少，动物迁徙，使动物分布产生变化，局部自然生态环境遭到一定的破坏。但由于影响面积大，对评价区域内自然生态体系的稳定性和对外界环境干扰的阻抗和恢复功能影响较大，对整个评价范围内区域自然体系恢复稳定性会产生明显的影响；同时，工程建设和施工使区域生态环境局部动植物物种的移动和抵御内外界干扰受到了一定的影响，但对植被分布的空间影响不大。因此，项目实施与运行对区域自然体系中生态环境自身的异质化程度影响不大，不会对评价区域自然体系的稳定性造成影响。 6)水土流失的影响分析 工程建设期间土方开挖、倒运、回填和堆放过程中，松散土体及开挖裸露面在水力、风力侵蚀作用下将产生水土流失；工程建设过程中场地清理平整、基础开挖、路基填筑等，将扰动项目区原地貌，破坏地表植被，使水土流失量加大；若施工时序安排不当，将不能有效预防施工中产生的水土流失，对项目场区水土流失产生较大影响。为保护工程场区水土资源，减少和治理工程建设中的水土流失，在工程建设施工中拟采取： ①尽早修建排水、拦挡、护坡工程，以防雨水冲刷产生的水土流失灾害； ②箱变基础周边施工区、电缆沟开挖扰动地表处及时进行场地平整，并覆土恢复植被。 通过采取以上措施，可有效治理因工程建设引起的水土流失，不会引起较大的水土流失影响。另外，由于项目水土流失的影响范围仅限于项目场区，且主要在施工期。故当施工期结束，光伏区正常运营后，植被恢复到一定程度时，该工程对区域水土流失的影响也随之基本消失。由于不同部位的施工措施对植被影响程度不同，水土流失的影响时限也不同，临时压埋区植被恢复一般只需要1年左右，铲除植被区从开始施工到植被基本恢复需要3～5年。 2、施工期大气影响分析 施工期废气包括施工扬尘和燃油机械废气，其中以施工扬尘污染为主。施工扬尘主要包括：各施工区(点)土方的开挖、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的扬尘；运输车辆运行时产生的道路扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。 施工期扬尘按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要包括土石方施工扬尘和物料堆存扬尘，动力扬尘主要指道路运输扬尘。 (1)风力起尘 ①石方施工扬尘 土石方施工扬尘产生量主要决定于施工作业方式，此外与物料含水率、粒度、风速、风向、空气湿度等有很大关系。根据统计资料，当灰土含水率在0.5%时，其启动风速约4.0m/s。项目场址位于朝阳县东大屯乡，地形属于山地地形，区域主要为草地、灌丛、农田，多年平均风速约为2.1m/s，多年最大风速27.3m/s。因此，项目施工过程中土方开挖及回填时不会产生大量扬尘。当风速≧3.5m/s时，相对湿度≦60%，施工扬尘影响强度和范围见表4-2。 表4-2 施工扬尘影响强度和范围 与现场距离m; 10; 20; 30; 50; 100. 扬尘浓度mg/m3; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86; 0.61. 施工工地的扬尘主要是由运输车辆产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。经类比，最大可达5-6mg/m3，约为1.95kg/h。 在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可使扬尘减少80%，施工场地洒水抑尘后扬尘影响情况见表4-3。 表4-3 施工场地洒水抑尘后扬尘影响情况 与场地距离(m); 10; 20; 30; 50; 100. 洒水后扬尘浓度(mg/m3); 2.01; 1.40; 0.67; 0.27; 0.21. 由上表可知，对施工场地和运输道路进行洒水，可有效的防止扬尘，在50m处扬尘浓度为0.27mg/m3，满足环境标准要求。而本项目A26地块东侧15m处、A28地块西侧26m处、A29地块西侧50m处、A30地块西侧35m处均为大屯村，该地块施工时采取敏感点侧(东侧和西侧)设置1.8m高围挡，可减少60%的扬尘，因此，可满足环境标准要求。 ②物料堆存扬尘 露天堆放的料场及裸露的堆土场，因含水率低容易被风干，若不注意防护或防护措施不到位情况下，将产生大量易起尘的颗粒物，对堆场周围带来一定的影响。扬尘产生量及影响范围与堆场物料的种类、性质及风速有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表4-4。 表4-4 不同粒径尘粒的沉降速度表 粒径，µm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，µm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，µm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.211; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250µm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒粒径大于250µm时，扬尘主要影响范围在下风向近距离范围内，而真正影响较大的是一些微小尘粒，其随堆场区域内气象条件的不同，其影响范围和影响程度也有所不同。根据相关统计资料，在风速2.5m/s风速条件下，下风向施工扬尘影响程度和强度见表4-5。 表4-5 堆场扬尘下风向影响情况一览表 下风向距离(m); 10; 30; 50; 100; 200. 扬尘浓度(mg/m3); 1.541; 0.987; 0.542; 0.398; 0.372. 根据朝阳县多年气象统计资料，朝阳县年平均风速为2.1m/s，正常情况下，在不采取任何遮挡、洒水抑尘等措施情况下，距离料场下风向200m范围外，堆场扬尘浓度可以满足环境空气质量二级标准。根据项目建设特点及施工期堆放场地布置情况，项目采用商品混凝土，施工现场不堆存石灰、砂石、水泥等建筑材料，仅有少量土方来不及回填时，在施工场地暂存，要求设置防护遮盖措施。 本工程建设需要物料及各种机械设备等，存放于A17地块内、A18地块内、A75地块内、A76-2地块内及升压站内的物料堆放场地、设备停放场地，工程设计在此区域内的生产生活区外围设置1.8m的硬质围挡，土方及时清运处理或回填，少部分建筑材料堆场采用遮盖等防护，再配合洒水抑尘措施后，施工场地内建材堆放扬尘可减少70～80%，其对周围环境空气影响较小。 (2)动力扬尘 动力扬尘主要指由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成的扬尘，对于本项目来说，施工期动力扬尘主要为施工机械和运输车辆道路行驶造成的扬尘。根据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 施工运输车辆路面行驶扬尘，将会对运输路线两侧环境空气造成一定影响，引起运输扬尘等因素很多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面湿度等有关，其中风速、风力还直接影响到扬尘等传输距离。下为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量见表4-6。 表4-6 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 扬尘量 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1 (kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.232764; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 根据上表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大，而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大，因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。评价建议项目应对施工期运输道路进行平整、压实处理，避免使用凹凸不平或易起尘的运输道路，施工生产生活区进出口、主要运输道路尽量做到硬化，同时可以通过限制车辆行驶速度、保持路面清洁及定时洒水以减缓汽车行驶产生的道路扬尘影响，并应加强日常管理，保证运输物料的车辆表面应加以覆盖，避免砂石、土洒落造成二次污染影响。 根据相关资料，若在施工期间对车辆行驶的路面和部分易起尘的部位每天洒水抑尘4～5次，近距离内可使扬尘减少50～80%，洒水抑尘的实验结果见表4-7。 表4-7 洒水路面扬尘监测结果 单位：mg/m3 距路边距离; 5; 20; 50; 100. 颗粒物浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 洒水后效果; 80.1%; 51.6%; 41.7%; 30%. 由上表可知，每天对易起尘运输道路洒水4～5次，可有效控制运输道路扬尘，20m范围内可使扬尘污染影响程度降低50%，并将扬尘污染距离缩短30m左右。通过类比施工汽车运输道路扬尘的现场监测结果，在做好路面清洁和运输车辆轮胎清扫或冲洗等措施的情况下，运输车辆在自然风作用下产生的TSP浓度在下风向100m外可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 由于本项目施工点分布分散，单个施工点位建设内容少，施工周期短，其施工扬尘产生量小，牵涉的范围也小，且当地的大气扩散条件较好，空气湿润，降雨量大，这在一定程度上可减轻扬尘的影响。经采取相关扬尘防治措施后，施工期扬尘对周围环境和敏感点影响较小。 (3)施工机械和运输车辆等非道路移动机械污染分析 非道路移动机械包括施工现场所用的挖掘机、吊装机械等设备及运输车辆，非道路移动机械主要以柴油、汽油为动力，施工期间放将排放CO、HC、NOX等污染物。非道路移动机械排放污染物对城市空气质量影响较大，本工程施工场地较为集中，主体工程施工期为3个月，时间跨度较长；且施工期废气污染源多为流动性、间歇性污染源，污染强度不大。为了减少燃油废气的产生，本次环评建议： ①施工期的非道路移动机械使用前需进行非道路移动机械排气污染物进行检测，满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、第四阶段)》(GB20891-2014)中表2排放限值的非道路移动机械方可进行入场施工； ②加强非道路移动机械的维修保养，使其保持良好的技术状态； ③要从正规加油站购买柴油，使用柴油要满足国六标准，按照规定安装污染控制装置，严禁达不到排放标准的工程机械进入工地施工； ④加强对施工机械的管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业，不允许超时间和任意扩大施工路线。 ⑤运输车辆要统一调度，避免出现拥挤，尽可能正常装载和行驶，以免在交通不畅通的情况下，排出更多的尾气； 经采取以上措施后，工程除施工区短时间内会出现环境空气质量有所下降的现象外，对施工场界以外的区域影响较小。 3、施工期地表水环境影响分析 (1)施工区生活污水影响分析 施工期生活污水主要来源于施工人员。本项目施工人员为附近村庄村民，不设施工生活区。施工期在场区修建临时旱厕，定期清掏不外排。 (2)施工生产废水影响分析 施工期生产废水主要光伏板清洗废水，主要污染物为SS，不含油类、重金属、有机物等其他污染物，水质较好，可直接用于光伏板下绿化用水，不外排。 4、噪声环境影响分析 (1)施工期主要噪声源 本项目范围内无建筑物，不涉及工程拆迁。施工噪声主要来自于施工机械和车辆行驶噪声。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)，本项目主要施工机械噪声值见表4-8。 表4-8 主要施工机械噪声值 序号; 施工机械设备名称; 10m处平均A声级dB(A). 1; 挖掘机; 82. 2; 插入式振捣器; 80. 3; 手推式手风钻; 85. 4; 光轮压路机; 81. 5; 吊装机; 75. 6; 蛙式打夯机; 90. 7; 空压机; 86. (2)施工场地噪声预测结果及影响分析 ①单台施工机械场界噪声预测 根据施工组织计划，工程施工主要产生噪声的机械设备为挖掘机、吊装机等，通过点声源衰减公式并根据施工场界噪声限值标准的要求，计算施工机械噪声对环境的影响范围，预测结果见表4-9。 表4-9 主要施工机械噪声影响范围 单位：dB(A) 设备; 测点与声源距离; 达标距离(m). 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 昼间; 夜间. 挖掘机; 82.0; 76.0; 70.0; 66.4; 63.9; 62.0; 58.5; 56.0; 40; 224. 插入式振捣器; 80.0; 74.0; 68.0; 64.4; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0; 32; 178. 手推式手风钻; 85.0; 79.0; 73.0; 69.4; 66.9; 65.0; 61.5; 59.0; 56; 316. 光轮压路机; 81.0; 75.0; 69.0; 65.4; 62.98; 61.0; 57.5; 55.0; 35; 200. 吊装机; 75.0; 69.0; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 18; 100. 蛙式打夯机; 90.0; 84.0; 78.0; 74.4; 71.9; 70.0; 665; 64.0; 100; 562. ②多台施工机械施工场界噪声预测 由于施工过程中存在不同施工机械同时施工过程，实际造成影响存在叠加效应，经点声源叠加后的噪声影响范围见表4-10。 表4-10 主要施工阶段机械噪声影响范围 单位：dB(A) 设备; 测点与声源距离; 达标距离(m). 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 昼间; 夜间. 土石方施工期; 90.5; 84.5; 78.4; 74.9; 72.4; 70.5; 67.0; 64.5; 106; 594. 光伏组件基础、升压站施工期; 91.1; 85.1; 79.1; 75.6; 73.1; 71.1; 67.6; 65.1; 114; 641. 项目夜间不进行施工，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中有关规定，由上表可知，施工期噪声在项目施工区114m外可达到昼间70dB(A)标准限值要求。项目施工期噪声影响属于短期行为，待施工期结束后污染即可消除，其影响是暂时的。 本次环评要求施工场地邻近大屯村一侧设置声屏障，可降低30dB(A)，项目施工过程产生的噪声经过隔声和距离衰减后到达大屯村敏感点时，噪声预测值为54.1dB(A)，夜间不施工，能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准，对敏感点的声环境影响较小。 (3)施工车辆噪声影响预测及分析 施工期流动噪声主要是进场公路和场内施工道路物料运输产生，产生时段主要为主体工程施工期。鉴于场内道路均位于工程征占地范围内，周边无噪声敏感区，因此主要对进场公路噪声影响分析。 公路交通预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中的预测模式。第i类车等效声级的预测模式： 式中：Leq(h)i——第i类车的小时等效声级，dB(A)； ——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； Ni——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； Vi——第i类车的平均车速，km/h； T——计算等效声级的时间，1h； Φ1，Φ2——预测点到有限长度段两端的张角，弧度； △L——由其他因素引起的修正量，Db(A)； △L=△L1-△L2+△L3 △L1=△L坡度+△L路面 △L2=Aatm+ Agr+Abar+Amisc 式中：△L1——线路因素引起的修正量，dB(A)； △L坡度——公路纵坡修正量，dB(A)； △L路面——公路路面材料引起的修正量，dB(A)； △L1——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； △L2——由反射等引起的修正量，dB(A)。 根据企业实际施工材料运输情况，预计施工期间昼间施工机械车高峰期流量为10辆/h，运输车辆车速为30km/h。交通噪声影响范围影响结果见表4-11。 表4-11 交通噪声影响范围预测结果 噪声发 生时间; 距离噪声源不同距离的噪声预测值dB(A). 10m; 20m; 40m; 42m; 80m; 120m; 160m; 200m. 昼间; 61.2; 58.2; 55.2; 55.0; 52.2; 50.4; 49.2; 48.2. 由上表可知，项目在距离运输车辆线路42m处即可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类区标准。由现状调查可知，道路周围环境敏感点最近为15m，鉴于车流量有限，车速较低，且夜间和午休期间禁止进行物料运输，运输噪声对周围敏感点环境影响较小。 5、固废影响分析 施工期的固体废物主要是施工弃渣、施工人员的生活垃圾。其中施工弃渣及施工人员生活垃圾，均为一般固体废物，但若不妥善处置也会破坏区域环境及景观。 (1)生活垃圾 建议建设单位在场区设置生活垃圾收集箱，由环卫部门统一收集处置。按照施工高峰50人、每人每天0.5kg/d，施工期为3个月，生活垃圾产生量总计为2.25t，由当地环卫部门统一收集处理。 (2)施工期土石方量 该工程土石方来源于光伏电场光伏组阵基础、箱变基础、升压站基础、道路施工挖方，工程建设期，挖填土石方总量为72489m3，全部作为新建道路路面平整，无废弃方。本项目土石方平衡见表4-12。 表4-12 本项目土石方平衡表 名称; 挖方; 回填(路面平整). 光伏电场光伏组阵基础; 6107; 6107. 箱变基础挖; 84; 84. 升压站基础; 1978; 1978. 道路施工; 64320; 64320. 合计; 72489; 72489. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期生态环境影响分析 (1)对野生动物影响分析 根据现场调查，本次评价范围区域内除麻雀、戴胜为国家二级保护动物外，没有其他中国野生动物保护法列为重点保护动物名单中的I、II级或被列入辽宁省保护动物名单中的两栖类、爬行类和兽类等动物。项目所在区域主要野生动物为昆虫、鸟类、两栖类及爬行类，均为小型野生动物。 项目建设将原有开放式的草地地貌变成连片式开放性绿地，项目场地内野生动物的种类及数量将随着场内植被类型的变化而变化，光伏场区草籽绿化种植及管理使区域内人类活动较现有的自然生态稍有增加，区域内部分野生动物将迁移至附件其他同类生存环境，使项目周边草地、林地及旱地的野生动物量将有所增加。因此项目建设对陆生动物的影响是有限的、局部的，是可以接受的。 (2)对陆生植被的影响 项目建设对植被的影响主要集中在光伏方阵、箱变、场内道路等区域，在项目建设过程中，箱变、场内道路占地区域的植被及植物将消失，光伏方阵占地区域的临时占地区域植被施工过程中将受到较大影响，项目拟建地主要植被为低矮杂草、山杏树、少量槐树、少量油松、荆条等，施工结束后，临时占用地的植被类型可依靠人工恢复到不低于原有质量水平。光伏方阵区域下面将种植草籽绿化，由于光伏板的遮挡，对植被的生长恢复将造成一定影响。项目光伏板组件离地高度为0.4米以上，固定倾角角度38°，组件下方的植被所受的光照强度及时长都会减弱和减少，以此播撒草种时，应选择当地喜阴的优势草种，通过该措施可逐步平衡因光照减弱和减少对于植被生长的影响，使其植被逐步得到恢复。进站道路两侧通过绿化措施，植物将逐步得到恢复。 项目影响到的植被在该地区分布广、面积大，因此，项目建设不会对这些植被类型在该地区的分布造成太大影响，拟建地现有植物主要为低矮杂草、山杏树、少量槐树、少量油松、荆条，为一般低海拔平原植被，施工结束后恢复为草本植被，因此，项目建设不会导致植物种类灭绝。 升压站占用的是原有大成粮库，地面已硬化，无地表植被，属于人工生态系统，本次升压站的建设不改变土地现状，对植被影响较小。 (3)对区域自然生态环境变化影响分析 ①水分影响 本项目拟建场址区域内植被覆盖率一般，物种种类一般。本项目建成后光伏板可遮挡一部分阳光，光照强度降低，蒸发量降低，一部分雨水可渗入土壤，有利于地表植被生长。 自然降雨进行汇集作用，流至地表，长期冲刷会形成土沟，可能加所在区域重水土流失。 ②阳光影响 项目所在区域光照强度大，年日照时数为2861.7小时，年均总辐射量为140.4千卡/平方厘米，主要为低矮杂草、山杏树、少量槐树、少量油松、荆条等，本项目运行后，光伏电板的遮挡是光伏场区内光照强度降低，但由于地球自转，太阳东升西落，加之本项目光伏板距地较高，电池板下方空地透气性良好，也能受到散光照射，能适合一些耐阴植物生长。 ③土壤影响 本项目建设后，光伏板对风有一定的阻挡作用，可使项目厂区内风速降低，可使部分表土停留在光伏厂区内，有利于光伏场区内植被的生长，加之水分的增加，可在一定程度上改善区域内土壤现状。 (4)对景观的影响 项目拟建区域地势开阔，阳光接收条件好，无不良地质分布，交通便利，适于太阳能电池板的布置；项目拟建地现状主要为低矮杂草、山杏树、少量槐树、少量油松、荆条等，为自然生态系统；项目建成后，将有部分场地被太阳能电池组阵列所覆盖，对周围景观有一定影响，但项目所占地面积有限，对项目所在区整体景观影响有限，改变不了项目区原有景观特性，因此本项目对周边区域景观影响较小。 另一方面，项目实施后，将使原来较为单纯的自然景观改变为新的小斑块(太阳能光伏电池板)，光伏阵列朝向一致，颜色一致，形状一致；项目建设对小范围内的自然景观及农业景观造成了一定程度的破坏，但光伏区内可种草籽绿化，形成整齐壮观的新景观。项目周围无自然风景区和名胜古迹，对于较大范围的生态景观以及地区风貌来说，影响较小。 升压站占用的是原有大成粮库，地面已硬化，无地表植被，属于人工生态系统，本次升压站的建设不改变土地现状，对景观影响较小。 2、运营期光污染影响分析 (1)基本原理 光污染主要分为三类：白亮污染、人工白昼和彩光污染。本项目可能引起的光污染主要为白亮污染，白亮污染主要是指阳光照射强烈时，城市里建筑物的玻璃幕墙、釉面砖墙、磨光大理石和各种涂料等装饰反射光线，明晃白亮、眩眼夺目，使人产生不适的感觉。有研究发现，长时间在白色光亮污染环境下工作和生活的人，视网膜和虹膜都会受到程度不同的损害，视力急剧下降，白内障的发病率高达45%；还使人头昏心烦，甚至发生失眠、食欲下降、情绪低落、身体乏力等类似神经衰弱的症状。 对于本项目来说，光污染主要是指太阳能阵列中的太阳能光伏板在吸收太阳能的过程中，会反射、折射太阳光，可能对周围环境及居民造成影响。具体分析如下： 本项目使用的太阳能组件为单晶硅电池组件。单晶硅被用作太阳能电池的吸收层材料，只是硅原子排列的结构不同，光电转换率一般在13%-18%。单晶硅太阳能电池主要是吸收太阳光中的可见光和近红外光部分的能量(波长范围400nm～1100nm)，利用硅材料内P-N结的光电转换效应产生光生电子，并定向流动，从而在硅片两侧形成电压差和直流电，再通过逆变控制器把直流电转换成交流电供负载使用。 硅基太阳能电池片都是封装在两层建筑玻璃之间，电池本身并不向外辐射任何形式的光及电磁波，未被吸收的太阳光中一部分将被前面板玻璃反射回去，前面板玻璃为普通的建筑用钢化玻璃；另一部分将穿透前面板、硅材料吸收层和背面板玻璃，就如同穿透普通玻璃一般，没有任何变化。 单晶硅电池一般呈深色，在制作中具有减反射的设计，目的是减少入射光的反射，增加光的吸收，提高光电转换效率。主要包括以下几点： 晶体硅电池板对太阳光谱吸收的波长范围是0.4μm-1.1μm，可见光的波长范围是0.39μm-0.78μm。晶体硅电池一般是利用硅切片，由于在硅片切割过程中刀片的作用，使得硅片表面有一层 10-20um 的损伤层，在太阳电池制造时首先需要利用化学腐蚀将损伤层去除，使得硅片表面得到抛光，而抛光后的硅片表面对可见光的反射约为30%，如图4-1、图4-2所示。 图 4-1 硅片太阳能电池光谱相应图 图 4-2 抛光硅片表面反射率 在抛光结束后，会采用制绒过程，即选用化学腐蚀剂在硅片表面形成金字塔结构，成为绒面结构，又称表面结构化，如图4-3所示。这种结构比平整的抛光的硅片表面具有更好的减反射效果，能够更好的吸收和利用太阳光线。如果光线照射在金字塔绒面结构上，反射的光会进一步照射在相邻的绒面上，减少了太阳光反射；同时，光线斜射入晶体硅，增加了太阳光在硅片内部的有效运动长度，也就是增加了光线被吸收的机会，原理如图4-4所示。 图4-3 硅片表面绒面结构的扫描电镜图 图 4-4 具有绒面结构的硅片表面反射图 通过绒面处理后的硅片太阳能电池对可见光(0.39um-0.78um)的反射率约为30%，如图4-5所示。晶体硅太阳能电池的绒面结构可以减少硅片表面的太阳光反射，增加电池对光的吸收。除此之外，在硅片表面增加一层减反射层(TiO2或SiNx)也是一种有效减少太阳能反射的方法，也称为防反射镀膜。减反射膜的基本原理是利用光在减反射膜上下表面反射所产生的光程差，使得两束反射光干涉相消，从而减弱反射，增加透射。研究和实际应用证明，具有单层减反射层的绒面硅片，其对可见光(0.39μm-0.78μm)反射率可以降低到5%以下，如图4-6所示。 图4-5 绒面结构的硅片表面反射率 图4-6 单层减反射层的绒面结构硅片反射率 由此可见，经过制绒和防反射镀膜的工艺过程后，晶体硅对可见光的反射率小于5%，不会对周围环境及人员造成光污染。 下表列出几种情况的反射率，见表4-13。 表4-13 几种不同情况的反射率 单位：% 类型; 反射率; 类型; 反射率; 类型; 反射率. 积雪; 70～85; 浅色草地; 25; 浅色硬土; 35. 沙地; 25～40; 落叶地面; 33～38; 深色硬土; 15. 绿草地; 16～27; 松软地面; 12～20; 水泥地面; 30～40. 由上表可见，本项目太阳能电池板的反射率远小于草地、硬土、水泥地面等，反射率很小。本项目A26地块东侧15m处、A28地块西侧26m处、A29地块西侧50m处、A30地块西侧35m处均为大屯村，项目使用的太阳能电池板片已经过抛光、制绒及防反射镀膜工艺过程，封装玻璃表面已经过特殊处理，其总反射率很低，同时调整靠近居民一侧光伏板与地面的倾角，故对大屯村反射光影响较小；建议在太阳能电池板区离居民较近一侧种植树木，采取上述措施后，可进一步的减少太阳能电池板迎光面反光对居民的光污染影响。 本项目A17~19、A24地块位于运煤专线两侧，该运煤专线地基较高，同时采用绒面单晶硅太阳能电池板，表面涂覆有一层防反射涂层，封装玻璃表面已经过特殊处理，反射率较低，因此，本项目光伏板迎光面发光对运煤专线影响较小。 3、电磁环境影响分析 本项目在选材时使用了防磁、防辐射材料。根据原国家环保总局颁布的《电磁辐射环境保护管理办法》中规定电压在100kV以上的送变电系统属于电磁辐射项目。本项目升压站电压为66kV，未达到国家规定的100kV，电磁辐射影响较小。 4、废气影响分析 本项目光伏电站主要是利用光伏元件转化太阳能为电能，太阳能的利用属于清洁能源，发电过程不产生废气。 5、水环境影响分析 (1)光伏组件清洁 由于项目所在区域年降雨量较少，尽管太阳能电池阵列有一定的倾角，且组件表面采用了自洁涂层，利用降雨降雪或风力等外力条件可冲走或带走一部分灰尘，但组件板表面仍会一定量的灰尘存留。而这些灰尘主要以浮尘为主，也有雨后灰浆粘结物，以及昼夜温差大，组件板面结露后产生的灰尘粘结。同时考虑到组件表面的清洁度直接影响到光伏系统的输出效率，长时间不下雨，会影响到组件的出力；因此，本项目的太阳能组件表面需要定期清洁。 根据建设单位提供资料，本项目太阳能组件表面清洁采用工作人员用湿抹布擦拭及用多功能玻璃刮擦器相结合的清洁方式，将电池板表面的灰尘全部擦掉，此过程用水较少，每20d为一个清洁周期，表面水分自然蒸发，此过程无废水产生(清洁后的抹布由工作人员带走自行清洗)。 (2)升压站废水 本项目升压站工作人员6人，年工作365天，根据《辽宁省行业用水定额》(DB21/1237-2020)，生活用水量按45L/人·天计，年用水量为98.55t/a，排污系数为0.85，则生活污水量为83.77t/a。生活污水排至旱厕，定期清掏。 6、运营期噪声影响分析 项目运营期的噪声源主要为光伏发电区、升压站设备运行噪声，主要为光伏发电区箱式变压器和升压站变压器运行时产生的设备噪声。 (1)噪声源强 箱式变压器布置在箱内，噪声源1m处的噪声源强约为60dB(A)，只要布置合理，采用一定隔声措施，随着距离的衰减对周围环境影响较小。 根据《220kV露天变电站的噪声污染及其控制简析》(陈锦栋，噪声与振动控制[J]，2013，33(5)：102-106)一文，该文章在外界噪声干扰很小的条件下对冷却方式为油浸自冷式、油浸风冷式、强迫油循环风冷式的变压器噪声进行了实测分析，主变容量为180MVA的油浸自冷式变压器在1m，高度为1.5m处的高压侧噪声实测值为62dB(A)，以中低频噪声为主。本项目单个主变规模小于180MVA，与厂界最近距离较远，因此本项目声压级原则上应低于62dB(A)。本工程主变压器噪声源强按保守原则取值声压级65dB(A)，其型号能够满足《6kV~1000kV级电力变压器声级》(JB/T10088-2016)变压器声功率级应不超过83dB(A)的规定限值(本次评价使用等值容量为150MVA的变压器声功率级规定限值)。 本项目设备噪声源强见表4-8。 表4-8 设备噪声源强一览表 序号; 声源 名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行 时段. X; Y; Z. 1; 箱变1; 1600kVA; -1851.8; 2025.7; 164.0; 60; 距离衰减; 24h. 2; 箱变2; 1250kVA; -1279.8; 2000.4; 137.7; 60; 距离衰减; 24h. 3; 箱变3; 1250kVA; -1623.7; 1641.5; 150.8; 60; 距离衰减; 24h. 4; 箱变4; 1250kVA; -1342.8; 1137.0; 118.7; 60; 距离衰减; 24h. 5; 箱变5; 1250kVA; -1043.4; 1058.9; 145.1; 60; 距离衰减; 24h. 6; 箱变6; 3150kVA; -1088.7; 958.1; 138.6; 60; 距离衰减; 24h. 7; 箱变7; 2500kVA; 1829.1; -1220.6; 193.8; 60; 距离衰减; 24h. 8; 箱变8; 3150kVA; 1257.9; -1950.9; 157.6; 60; 距离衰减; 24h. 9; 箱变9; 1250kVA; 1469.4; -2278.2; 189.7; 60; 距离衰减; 24h. 10; 主变; SZ11-80000/66; 432.3; -354.6; 124.7; 65; 距离衰减; 24h. (2)噪声预测 预测模式选用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4—2021)推荐的模式，采用点声源几何发散衰减模式： ①噪声随距离衰减模式 LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0) 式中：LA(r)－距点声源r处的A声级(dB)； R0，r－离点声源的距离(m)； LA(r0)－预测声源的源强(dB)。 ②噪声预测值(Leq)计算公式 式中：Leq —预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)要求：“进行边界噪声评价时， 新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量。”则本项目光伏发电站厂界噪声预测结果见表4-9。 表4-9 本项目厂界噪声预测结果一览表 序号; 位置; 点名称; 空间相对位置/m; 贡献值; 评价标准; 是否超标. X; Y. 1; 光伏发电场 地块A17~A30; 东厂界; -697.4; 1107.7; 0; 55; 达标. 2; 南厂界; -1164.4; 771.8; 0; 55; 达标. 3; 西厂界; -2026; 1947.1; 0; 55; 达标. 4; 北厂界; -1250.5; 2100.4; 0; 55; 达标. 5; 光伏发电场 地块A75~A77; 东厂界; 1523.1; -1918.8; 0; 55; 达标. 6; 南厂界; 1340.3; -2536.5; 0; 55; 达标. 7; 西厂界; 1136.9; -1981; 0; 55; 达标. 8; 北厂界; 1829.1; -1195.9; 22.7; 55; 达标. 9; 升压站; 东厂界; 448.5; -359.1; 38.9; 55; 达标. 10; 南厂界; 412.8; -393.4; 24.5; 55; 达标. 11; 西厂界; 402.2; -339.8; 28.3; 55; 达标. 12; 北厂界; 436.2; -304.5; 22.3; 55; 达标. 由上表可知，各光伏发电站箱式变压器在最近厂界的贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准要求[昼间55dB(A)，夜间45dB(A)]。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)要求：“进行声环境保护目噪声环境影响评价时，以声环境保护目所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。”则预测结果见表4-9。 表4-9 声环境保护目处噪声预测值一览表 单位：dB(A) 保护 目标 名称; 噪声现状 值/dB(A); 噪声标准 /dB(A); 噪声贡献 值/dB(A); 噪声预测 值/dB(A); 较现状增 量/dB(A); 超标和达 标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 大屯村; 44; 38; 55; 45; 0; 0; 44.0; 38.0; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 由上表可知，各声环境保护目噪声预测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求[昼间55dB(A)，夜间45dB(A)]。 7、固体废物 本项目营运期的固体废物主要为废旧的太阳能电池板、废变压器油、废铅酸蓄电池和废防渗布。 (1)一般工业固废 光伏发电场产生的固废主要为废旧的太阳能电池板，废旧的太阳能电池板包括废单晶硅电池组件(主要成分为硅、乙醇、二氧化硅)、钢化玻璃板、铝边框等。废旧的太阳能电池板包括非正常情况下破损需要更换以及由于长时间擦洗不干净需要报废的电池板，根据《固体废物鉴别导则(试行)》，废硅板属I类一般工业固体废物。 废旧的太阳能电池板年产生量约为0.56t/a(20块/年)，电池组件设计寿命25年，组件报废由电池板厂家回收处理。 (2)危险废物 ①废变压器油 根据项目可研设计，本项目光伏发电区箱式变压器采用免维护型变压器，因此无废变压器油产生。项目变压器装油量较少，每台箱式变压器的含油量约1.575t，变压器油密度按0.895t/m3计，最大储油量为1.8m3，变压器油与变压器主体在厂家装机安装，箱变内底部设置集油装置(容积为2m3)，并做防渗处理，可充当事故油池使用。根据建设单位其他光伏项目的实际运行情况，由于光伏电场野外环境无法满足箱式变压器开箱维修环节，因此，若巡检发现箱式变压器故障时，由变压器厂家上门整机运走返厂修理。因此，本项目光伏发电区箱式变压器无废变压器油产生。 本项目升压站主变压器总装油量为16t，油的密度按895kg/m3计算，总体积为17.8m3。根据《高压配电装置设计规范》(DL/T5352-2018)的相关规定：“其容量宜按其接入的油量最大一台设备的全部油量确定”，站区内建有一座容量为20m3的事故贮油池，可以满足事故状态下存放变压器油的需要。事故油池为油水分离式钢筋混凝土地下式方形结构，临时放空和清淤用潜水泵抽吸。当变压器发生漏油事故时，可能有绝缘油排入事故油池，废变压器油交由有处理资质的单位处置。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目产生的废变压器油属于危险废物名录中“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油 ”，编码为900-220-08，危险特性T，I。 ②废铅酸蓄电池 升压站运营期应用一组400Ah阀控铅酸免维护蓄电池，使用寿命一般为8~12年。更换下来的蓄电池属于危险废物，交由有资质单位回收处理。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目产生的废铅酸蓄电池油属于危险废物名录中“HW31含铅废物”中的“废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液 ”，编码为900-052-31，危险特性T，C。 ③废防渗布 主变事故状态下，危险废物处置单位的危险废物专用运输车辆驶入项目区域时，车辆停放地点应铺设防渗布，废防渗布产生量约为0.06t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目产生的废防渗布属于危险废物名录中“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，编码为900-249-08，危险特性T，I。 (3)生活垃圾 本项目运营期升压站职工共计6人，根据生活垃圾核算指标结合本项目实际情况，项目职工产生的垃圾量按0.5kg/人·d 计算，年工作365天，则项目生活垃圾产生量约为3kg/d（1.095t/a）。生活垃圾送至附件垃圾点，交由环卫部门统一处理。 (4)固体废物汇总 本工程固体废物产生与处置情见表4-10，固体废物排放清单见表4-11。 表4-10 固体废物鉴别及处置一览表 序号; 固体废物 名称; 产生情况; 类别 代码; 固体废物 代码; 固体废 物类别; 处置措施. 1; 废旧太阳能电池板; 更换时产生; /; /; 一般 废物; 由电池板厂家回收处理. 2; 废变压器油; 事故或维修 时产生; HW08; 900-220-08; 危险 废物; 委托具有相应处理资质的 单位进行处置. 3; 废铅酸蓄 电池; 更换时产生; HW31; 900-052-31; 危险 废物; 委托具有相应处理资质的 单位进行处置. 4; 废防渗布; 事故或维修 时产生; HW08; 900-249-08; 危险 废物; 委托具有相应处理资质的 单位进行处置. 表4-11 固体废物排放清单 种类; 产生量; 处理方式; 执行标准. 一般 固废; 废旧太阳能电池板; 0.56t/a(20块/年) 更换时产生; 由电池板厂家回收处理; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020). 危险 废物; 废铅酸蓄 电池; 1组(约34kg)/5年 更换时产生; 委托具有相应处理资质的单位进行处; 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023. 废变压器油; 16t/次(主变)(不定期) 1.575t/次(箱变)(不定期) 事故或维修时产生 (最大产生量). 废防渗布; 0.06t/a 事故或维修时产生. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，本评价明确危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容。本工程危险废物基本情况表4-12。 表4-12 危险废物基本情况表 序号; 危废 名称; 危险废 物类别; 危险废物 代码; 产生量 (t/a); 产生工序 及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性. 1; 废铅酸 蓄电池; HW31; 900-052-31; 更换时 产生; 备用电源; 固态; 酸液 、铅; 酸液 、铅; 8~12 年一次; T，C. 2; 废变压 器油; HW08; 900-220-08; 事故或 维修时 产生; 变压器; 液态; 矿物油; 矿物油; 不定期; T，I. 3; 废防渗布; HW08; 900-249-08; 事故或 维修时 产生; 主变压器 事故或维修; 固态; 矿物油; 矿物油; 不定期; T，I. 项目在运营过程中产生的固体废物均可得到妥善处理，不会对建设项目周围环境产生较大影响。 8、退役期影响分析 太阳能发电站服务期满后产生的环境影响主要为固体废物，即废旧的逆变器、汇流箱、变压器、太阳能电池板等太阳能组件，通过查询《国家危险废物名录》(2025年版)，上述固体废物均不在名录之列，不属于危险废物。本工程使用的太阳能电池板为晶体硅太阳能电池板，由于包括电池片、玻璃、EVA、背板等材料长时间受到太阳光的照射而导致组件主材性能退化；因此，晶体硅太阳能电池的使用寿命在25年左右。 由于太阳能光伏发电行业发展较晚，目前来说还没有涉及到25年寿命到达的大规模电池板需要回收再利用。但是，一些其他行业的公司已经开始涉足硅的循环利用这一领域，包括中芯国际在内的4个大公司已经启动了硅循环利用事业。在回收再利用过程，框架首先被从组件上取下来，电池片从板子上取下来，通过刻蚀技术处理，变成清洁的晶片，就可以在新电池片和组件的生产中再次利用。因此，本项目产生的废旧的太阳能组件统一收集委托有资质的单位进行无害化处理。采取上述措施后，对周围环境影响较小。 经与建设单位沟通，项目服务期满后，如若当地政府允许，本项目将继续续租，无需对光伏发电场区设备进行基础拆除，只需对太阳能电池板和其他相关设备进行更换，确保其能正常发电工作(若项目不再续租，建设单位需根据当时生态环境保护政策进行拆除工作，并参照本次评价的生态保护措施进行拆除施工和生态恢复)。 9、环境风险影响分析 本项目在生产过程中使用的主要危险、有害物质有变压器油。根据《国家危险废物名录》(2025)，检修和事故情况下产生的废变压器油均为危险废物，类别为HW08。 根据《高压配电装置设计规范》(DL/T5352-2018)中的要求，事故油池的容量应能容纳油量最大的一台变压器的全部排油。项目每台箱式变压器的含油量约1.575t，变压器油密度按0.895t/m3计，最大储油量为1.8m3，箱变内底部设置集油装置(容积为2m3)，并做防渗处理，可充当事故油池使用。拟建66kV升压站安装主变压器1台，变压器装油量为16t，油的密度按895kg/m3计算，总体积为17.8m3，拟建事故储油池容积为20m3，可以满足事故状态下存放变压器油的需要。当变压器发生漏油事故时，废变压器油排入事故油池，由有资质的单位进行回收处理利用，不外排。 (1)风险识别 1)风险源识别 本项目为光伏发电项目，不消耗资源，光伏发电过程中无废气、废水产生，本项目运营期涉及的主要危险物质为箱式变压器内的变压器油、升压站主变的变压器油。本项目主要风险物质见表4-13。 表4-13 主要风险物质一览表 序号; 物料; 风险源; 用途. 1; 变压器油; 主变、箱变; 冷却. 2)风险物质识别 本项目光伏发电场箱变装油量为1.575t，升压站内主变压器设计装油量为16t。风险物质储存情况见表4-14。 表4-14 企业风险物质储存情况汇总表 项目; 名称; 储存形式; 单个储存量，t; 总储存量，t; 临界量，t. 风险 物质; 变压器油; 主变压器; 16; 16; 2500. 变压器油; 箱式变压器内; 1.575; 11.025. 合计; -; -; 27.025. 本项目涉及到的风险物质的化学性质： 变压器油：是石油的一种分馏产物，它的主要成分是烷烃，环烷族饱和烃，芳香族不饱和烃等化合物。俗称方棚油，浅黄色透明液体，相对密度0.895。凝固点<-45℃。 变压器油是天然石油中经过蒸馏、精炼而获得的一种矿物油，是石油中的润滑油馏份经酸碱精制处理得到纯净稳定、粘度小、绝缘性好、冷却性好的液体天然碳氢化合物的混合物，俗称方棚油，浅黄色透明液体。 3)环境风险潜势初判断 危险物质数量与临界量比值(Q) Q=q1/Q1 式中：q1—危险物质的最大存在总量，t； Q1—危险物质的临界量，t； Q=q1/Q1=27.025/2500= 0.011<1，该项目环境风险潜势为I。 本项目Q<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中的要求，Q<1直接判定项目环境风险潜势为I。因此，本项目环境风险潜势为I。 4)风险等级判定 建设项目评价工作等级划分见表4-15。 表4-15 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; 1. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 因此，本项目风险评价为简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 (2)环境敏感目标概况 本项目66kV升压站与大屯村最近水平距离为527m，光伏发电场与大屯村最近水平距离为15m。 (3)环境风险分析 根据本项目运营期使用、储存的物质确定，本项目危险物质为变压器油。变压器油理化性质及危害特征见表4-16。 表4-16 理化性质及危害特征 序号; 物质 名称; 理化性质; 危险特征; 危险物质的分布. 1; 变压 器油; 性状：浅色液体，无味，闪点：＞140℃，自然点：＞270℃，不溶于水，可溶于有机溶剂，密度20℃：882kg/m3。在通常情况下稳定。; 危险特性：在正常使用的情况下，本产品不存在不可预计的危害。 人类健康：吸入蒸汽或延误(在高温情况下才会产生)会刺激呼吸道。长期或重复皮肤接触会造成脱脂或刺激。眼睛接触可能引起刺激。 环境危害：矿物白油缓慢生物降解，产品将在环境中暴露一段时间。存在污染地面、土壤和水的风险。; 升压站内主变压器内. ①变压器油风险分析 箱变运行期使用变压器油进行冷却，变箱式压器装油量为1.575t/台。箱变内底部设置集油装置(容积为2m3)，并做防渗处理，可充当事故油池使用。运营期维护人员对设备进行定期检查，防止发生滴漏现象。若巡检发现箱式变压器故障时，由变压器厂家上门整机运走返厂修理，存在的环境风险较小。 本项目升压站主变压器总装油量为16t，油的密度按895kg/m3计算，总体积为17.8m3。站区内建有一座容量为20m3的事故贮油池，可以满足事故状态下存放变压器油的需要。事故油池为油水分离式钢筋混凝土地下式方形结构，临时放空和清淤用潜水泵抽吸。当变压器发生漏油事故时，可能有绝缘油排入事故油池，变压器油经收集处理后回收利用，不能利用的部分交由有处理资质的单位处置，存在的环境风险较小。同时应考虑下雨天气中，尤其的大雨、暴雨情况下，变压器油泄露的风险，本项目环评要求在箱变、主变变压器油泄露的流动途径中，应有雨水的遮挡措施，避免雨水进入流动途径，导致事故池溢出。 ②铅酸蓄电池风险分析 升压站采用一组400Ah阀控铅酸免维护蓄电池，使用寿命一般为8-12年。阀控铅酸免维护蓄电池电池间接线板、终端接头选用导电性能优良的材料，并设置绝缘罩防止短路，并具有防腐蚀措施，蓄电池采用全密封防泄漏结构，免维护无须补液，使用寿命长，安全防爆。 更换下来的蓄电池属于危险废物，产生后由有资质单位回收处理，存在的环境风险较小。 ③土壤及地下水风险分析 油品泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到油品的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的油，土壤层吸附的油品不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的油类还会随着油品的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即使污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需要几十年甚至上百年的时间。 本项目拟建升压站内主变压器为了绝缘和冷却，外壳内装有大量变压器油，光伏发电场箱变内装有变压器油，主变压器及箱变一般只有发生事故时才会排油，升压站内设有事故油池，箱变设有集油池，能防止油洒落在地表，当事故发生时，通过事故油池、集油池停运等措施可控制油类的泄露对土壤及地下水造成的影响。 综上所述，本项目采取上述措施环境风险较小，控制在可接受范围。 |
| 选址选线环境合理性分析 | (1)本项目位于朝阳市朝阳县，气候干燥、光照充足，年总辐射5238MJ/m²，属于我国太阳能资源二类“很丰富区”，具备良好的太阳能资源基础条件，适宜于建设大规模光伏发电项目。 (2)本项目场址区域植被覆盖率低，建设区域无茂盛植被；区域内无需保护的文物、景观以及居民等敏感点，项目的建设虽然占用了部分土地，但建成后，在场区及周围进行植被恢复，可使区域生态环境得到改善。 (3)由于光伏发电采用的能源为洁净的太阳能资源，不使用煤炭等化石燃料，亦不会产生废水、烟尘、SO2、NOx、噪声、灰渣等污染物，不使用冷却水，一次性投资，长期受益，是改善区域环境质量、调整地区能源结构的环保项目。 (4)依据朝阳县林业和草原局出具的《关于朝阳福源20MW转平价异地建设光伏发电项目场址范围内林地草地用地情况的复函》可知(见附件8)，该项目不涉及基本草原，不在自然保护区、森林公园、重要湿地、风景名胜区范围内。 (5)依据朝阳县自然资源局出具的情况说明(见附件6、7)可知，本项目定界范围内不涉及永久基本农田，不在生态红线范围内。 (6)该光伏发电场区A26地块东侧15m处、A28地块西侧26m处、A29地块西侧50m处、A30地块西侧35m处均为大屯村，施工时采取在大屯村侧设置1.8m高围挡和声屏障，减少施工扬尘和施工噪声的影响；光伏板朝南摆放，调整倾角，并在距离大屯村较近的居民处，栽植树木，减少光伏板迎光面反光对居民的光污染影响，故本项目对敏感点影响较小。 综上所述本项目选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境保护措施 (1)植被补偿与恢复工程 根据建设项目现场生态环境状况，并结合本项目建设内容及工程特点，本次生态建设 区包括光伏阵列区、道路区，主要采取播种树木及草籽绿化，恢复植被等措施。具体内容如下： ①光伏阵列区 在光伏发电板间、板下等区域实施播种草籽，单支柱斜顶支架方案主要以水保型和喜阴、耐寒草种种值为主(如沙打旺、苜宿、玉簪、甘草等)，项目光伏阵列区占地面积为撒播草籽面积29.9834hm2(不含道路)，播种量为30kg/hm2，需沙打旺种900kg。 ②道路区 可在道路两侧临时占地播撒草籽，尽量选用低矮、耐压草种，既能满足小型车辆行驶的要求，也能达到场内绿化的要求。 建设项目道路总长度为13.4km，其中建设项目新建道路长度为12.6km，改造道路长度为0.8km。项目道路总占地面积8.04hm2，其中临时占地2.68hm2，永久占地5.36hm2。本项目对道路两侧临时占撒播草籽播种量为30kg/hm2，需沙打旺种子80.4kg。 ③临时贮存场地 本项目临时贮存场地位于A17地块内、A18地块内、A75地块内、A76-2地块内及升压站内，共计占地面积约1.0hm2，用于存放施工木材、钢筋等物料、少量土方以及各种机械设备，占地类型为其他草地、工业用地，施工结束后，在此区域进行撒播草籽，播种量按60kg/hm2计，则播种量为48kg。不在场地内堆存石灰、砂石、水泥等建筑材料，采用商品混凝土。 (2)项目生态影响保护措施环境管理要求符合性分析 项目生态影响保护措施环境管理要求符合性分析，见表5-1。 表5-1 项目生态影响保护措施环境管理要求符合性分析一览表 项目; 本项目措施内容; 是否满足管理要求. 生态环境保护措施的技术可行性; 本次生态建设区包括光伏阵列区、道路区及临时施工场地，采取栽植树木及播撒草籽等生态恢复措施，技术简单可行; 满足. 生态环境保护措施的经济合理性; 项目生态建设投资为48.1万元，仅占项目总投资8000万元的 0.6%，建设单位总投资中已预备出此费用，经济合理可行; 满足. 生态环境保护措施的运行稳定性; 生态保护措施运行过程主要为对生态建设区内树木及草地进行浇水、维护，操作简单，可稳定运行; 满足. 生态保护和修复效果的可达性; 生态建设区栽植树木如榆叶梅、紫丁香，光伏列阵区播撒草籽如沙打旺、苜宿、玉簪、甘草等，其他区域播撒草籽如草打旺等，均为当地常见植被，采取上述植被类型可确保生态保护和修复效果达到项目生态评价区域生态系统维持现有功能的目标; 满足. 2、施工期大气环境污染防治措施 施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，设置隔离屏障等必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。为控制及治理扬尘污染，根据《辽宁省大气环境综合整治方案》等文件要求，本环评特提出以下污染防治措施： (1)施工管理 ①施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 ②施工作业区应配备专人负责，作到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，并将土石方及时运到指定地点，缩短堆放的危害周期。 (2)场地抑尘措施 施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：a)覆盖防尘布、防尘网；b)定期 喷洒抑尘剂；c)定期喷水压尘；d)其他有效的防尘措施；e)地块15东侧和南侧(大屯村侧)设置1.8m高围挡。 (3)物料抑尘措施 ①施工中土堆、料堆防止扬尘措施 工程开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间；减少物料堆存时间及堆放量，缩短堆放的危害周期，尽量做到边施工边进物料。 土堆、料堆要布置在场地的避风处，而且平时土、沙堆表面应撒水保湿，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ②物料抑尘管理 物料临时堆放场应有遮盖篷遮蔽，防止物料漂失污染环境空气。 ③根据《国家环境保护总局建设部关于有效控制城市扬尘污染的通知》：“施工场地应严格控制并逐步实行禁止在施工现场搅拌混凝土”，本项目选用商品混凝土。 (4)车辆运输抑尘措施 ①施工道路要硬化，要在工地出口处设置清除运送垃圾、运送物料车辆的车轮携带泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地。尽量减少车辆在雨天出入现场的机会，车辆驶入泥泞场地后，用水清洗；平时注意场地道路的保护，车辆进出口泥土路面临时铺设承重石方，做到现场道路的畅通、平整、清洁，要指定专人清扫工地路面。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水，有条件可购置或租用洒水车喷水降尘。 ②运渣土、建筑材料等物料时不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施(如用苫布)，防止物料飘失，避免运输过程产生扬尘。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应对地面进行及时清理。装卸渣土严禁凌空抛散。 ③合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。 ④运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃。 (5)其他管理方案 ①禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草及各种包装皮等以及其它产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。 ②施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆，沉淀后的上清液回用，泥沙等沉淀物与建筑垃圾一并处理。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。 ③建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施。 ④闲置3个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。 ⑤在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运， 禁止高空抛掷、扬撒。 施工中将会有各种工程及运输用车来往于施工现场，主要有运输卡车、挖掘机、铲车、 推土机等。主要污染物是CO、NMHC、NO2等。施工期车辆运输避免不了造成汽车尾气的影响。施工开发单位应严格执行，并采取如下控制及防治措施： 施工车辆和施工机械均应燃用无铅汽柴油，根据交管部门和环保部门的有关规定，机动车均应办理尾气排放合格证，经检测合格后方可行驶。运输车辆使用清洁燃料，以尽量减少汽车尾气的外排；在使用期间要保证其正常运行，经常检修保养，防止非正常运行造成尾气超标排放；做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放。 综上所述，建设单位在施工时采取以上措施和对策尽量减少和防止扬尘的产生和扩散。 3、施工期水环境污染防治措施 ①在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设 备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物 负荷。 ②采取措施控制地表降尘积累，以减小降水前地表积累的污染负荷。 ③考虑到项目建设地点位于乡村，施工人员可在附近乡村进行雇佣，因此项目不设置施工人员驻地。少量光伏板清洗废水可直接用于光伏板下绿化用水，不外排；施工人员利用可移动临时旱厕，定期清掏，用于周围农田施肥。 4、施工期声环境污染防治措施 施工期间的噪声污染主要来自于施工机械作业产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声，施工时应采取距离衰减和的控制措施，同时严格遵照对施工噪声管理的时限规定，防止噪声影响周围环境和人们的正常生活。 由于项目施工为露天作业，间歇性较强，为避免施工噪声影响居民正常生活，提出以下防治措施： (1)合理安排施工计划和时间 合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 (2)降低声源的噪声强度 尽量选用低噪声设备，同时加强设备的日常维修保养，使施工机械保持良好的运行状态，避免在噪声非正常状态下运转。选择低噪声的机械设备；对于开挖和运输土石方的机械设备(挖土机、推土机等)以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机振动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。 (3)加强施工噪声监督管理 本次环评要求施工场地邻近大屯村一侧设置声屏障，项目施工过程产生的噪声经过隔声和距离衰减后到达大屯村敏感点时，能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准，夜间不施工。 由于施工车辆的增加将增大道路交通噪声，应对运输车辆行驶时间、行驶路线进行严格控制和管理，应避开噪声敏感区域和噪声敏感时段。运输车辆在通过民宅时，应减速行驶和禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 (4)加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识 施工现场的许多噪声只要操作人员合理操作就可降低，如卸货时轻拿轻放，不野蛮作业；使用电锯时慢推慢拉等。因此，加强施工队伍的环保教育是十分必要的。 施工噪声的影响属于短期行为，待施工结束后即可消除，施工过程中产生的噪声通过采取以上防治措施后，可做到最大限度的减少对周围环境的影响。 5、施工期固体废弃物污染防治措施 对于施工期固体废物应集中处理，及时清运出施工区域，全部清运到指定渣土余泥堆放场。 对于由施工人员产生的较集中的生活垃圾，由于其中含有较多的易腐烂成分，必须采取垃圾箱收集，项目不设置施工人员驻地，施工人员产生的少量生活垃圾收集后，交由环卫部门置。 6、水土流失防治情况 由于本项目的建设，势必造成该区域水土流失的加剧，故项目的建设过程中应做好以下水土保持防护措施： ①光伏组件基础及箱变区：施工前场地进行剥离表土，并做好临时防护，待施工结束后覆土、种植植物； ②场内道路：施工前进行表土剥离，施工结束后，在道路两侧种植树木，在道路上播撒草籽。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 1、满退役期生态环境保护措施 本项目占地以租代征形式，租期为25年，项目除道路为永久占地外（5.36hm2），其他均为临时占地，租期到期后拆除原有光伏组件，对光伏发电场区进行植被恢复，采用播撒草籽以及栽种荆蒿，播撒沙打旺种子量为641.4kg，栽植荆蒿42760棵，并定期跟踪巡检、维护，观察植被生长情况，随时补种不足植被。 2、运营期光污染防治措施 建设项目光伏阵列为太阳能电池组件，一般呈深色，为了吸收更多光线，增加转化率，电池在制作时即考虑了减少反射率增大吸收率的措施，其反射率较小。本项目A26地块东侧15m处、A28地块西侧26m处、A29地块西侧50m处、A30地块西侧35m处均为大屯村，考虑到光伏组件光影及反光对大屯村居民的影响，项目使用的太阳能电池板片已经过抛光、制绒及防反射镀膜工艺过程，封装玻璃表面已经过特殊处理，其总反射率很低，同时调整靠近居民一侧光伏板与地面的倾角，故对大屯村反射光影响较小；建议在太阳能电池板区离居民较近一侧种植树木，采取上述措施后，可进一步的减少太阳能电池板迎光面反光对居民的光污染影响。 本项目A17~19、A24地块位于运煤专线两侧，该运煤专线地基较高，同时采用绒面单晶硅太阳能电池板，表面涂覆有一层防反射涂层，封装玻璃表面已经过特殊处理，反射率较低，因此，本项目光伏板迎光面发光对运煤专线影响较小。 3、运营期废气污染防治措施 - 项目运营期无废气产生。 - 4、运营期废水污染防治措施 根据建设单位提供资料，本项目太阳能组件表面清洁采用工作人员用湿抹布擦拭及用多功能玻璃刮擦器相结合的清洁方式，将电池板表面的灰尘全部擦掉，此过程用水较少，每20d为一个清洁周期，表面水分自然蒸发，此过程无废水产生(清洁后的抹布由工作人员带走自行清洗)。 升压站工作人员6人，生活污水排至旱厕，定期清掏。 5、运营期噪声污染防治措施 光伏发电区首先选用出厂合格的低噪声组件[低噪声的组件的噪声源强应低于65dB(A)]。 光伏发电区箱式变压器、升压站主变采取合理布置及相应隔声措施，随着距离的衰减对周围环境影响较小。 6、运营期固体废物防治措施 (1)一般固废 项目升压站职工产生的生活垃圾送至附件垃圾点，交由环卫部门统一处理。运营过程中产生的废旧的太阳能电池板(一般工业固体废物)由厂家回收处理。本项目产生的一般工业固体废物需严格按照《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废(试行》)(HJ1200-2021)中相关要求进行处理，具体要求如下： 1)委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求 排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。 2)一般工业固体废物环境管理台账记录要求 排污单位应建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。 (2)危险废物 1)废变压器油 ①箱变废变压器油 光伏发电场箱变每年的用油量较少，箱下方设置集油池，油池容积约2m³。箱式变压器油位可通过油位计指示观测油面位置，油位计带有高低报警，当上升至高位时进行报警，放气塞会自动进行排气泄压，防止油因热胀而溢出。运营期维护人员对设备进行定期检查，防止发生滴漏现象。若巡检发现箱式变压器故障时，由变压器厂家上门整机运走返厂修理。集油池采取防渗措施，当发生事故时变压器油排入集油池，由有处理资质的单位处置。 ②升压站废变压器油 本项目运营期主变压器事故状态下会产生少量的废变压器油，属于危险废物，类别为HW08废矿物油，拟建一座容量为20m3的事故贮油池。当变压器发生漏油事故时，可能有绝缘油排入事故油池。 由危险废物处置资质单位负责使用抽油机和空吨桶收集泄漏至事故油池或集油池中的废油，抽油机的两端分别连接油池和危废车的吨桶，待吨桶容积约80%左右即关闭抽油机，将危废车内的抽油机一端换至另一空吨桶内，待操作结束后，废油由转运车辆直接运走，不在场内和站内贮存，同时填报危险废物转移联单。 2)废铅酸蓄电池 升压站应用一组400Ah阀控铅酸免维护蓄电池，使用寿命一般为8~12年。更换下来的蓄电池属于危险废物，交由有资质单位回收处理。 3)废防渗布 主变事故状态下，危险废物处置单位的危险废物专用运输车辆驶入项目区域时，车辆停放地点应铺设防渗布，废防渗布由危险废物处置单位带走处置，不在厂区贮存。 - 危废间选址和设计要求 本项目升压站内拟建一座面积为25m2危废暂存间，危废暂存间的建设须满足《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023的相关要求，应遵循以下要求： ①应按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995)的要求设置警示标志。 ②基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-10厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ③要有安全照明设施和观察窗口。 ④应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑥有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 - 危废间管理 ①危险废物贮存前应登记注册。 ②危险废物应粘贴符合4.9规定的标签或标签。 ③盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 ④堆间应留有搬运通道。 ⑤不相容的废物不得混合或合并存放。 ⑥作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、人库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。 ⑦定期对听贮存的危险废物包装容器及贴存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 企业落实危废管理安全生产责任主体，危废转移时填报危险废物转移联单，在确保安全前提下，采取有效措施防治危险废物存储过程中对环境产生二次污染。 7、地下水污染防治措施 项目运营期不会对地下水产生影响，因此，未提及相应的污染防治措施。 8、环境风险防治措施 (1)主变压器事故排油风险防范措施 ①在工程设计时，选取性能优良、品质可靠的变压器。 ②选取优良的符合国家标准的变压器油。 ③经常性地对变压器进行维护，并定期取样检测变压器油，根据变压器的运行参数或其他表现以及变压器油取样检测结果，及时发现细小问题，防患于未然。 ④发现高压变压器有异常状况并经试验证明内部有故障时，临时进行大修。事故检修时要依照具体故障的部位进行修复及全面处理和试验。当事故紧急严重时，可将变压器内的油放出，并引入事故油池。 ⑤在运行过程中，如果需要对变压器油进行过滤净化，须请专业机构实施，使用性能良好的油液抽取设备及容纳器材，在操作的过程中严格依照规程，并完善漏油或其他事故的防范应急措施。 ⑥为避免可能发生的变压器因事故漏油或泄油而产生的危险废物污染环境，进入事故油池中的废油不得随意处置，必须依法送到有资质的危险废物处理单位进行无害化处置。 66kV升压站拟建的1台主变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有大量变压器油，当变电站变压器发生故障时，变压器油将放入事故油池。本期工程新建事故油池一个，容积量为20m3，可满足《高压配电装置设计规范》(DL/T5352-2018)规定的“其容量宜按其接入的油量最大一台设备的全部油量确定”要求。变压器四周设有排油槽，与事故油坑相连，当发生事故时油排入事故油坑，油坑内的油经油水分离后，废变压器油及含油污水及时由危险废物收集部门回收，严格禁止变压器油的事故排放。在采取严格管理措施的情况下，变压器即使发生故障也能得到及时处置，其对环境的影响很小。事故油坑通过排油槽与主变事故油池相连，均采取防渗防漏措施，确保事故油储存过程中不会渗漏。 (2)箱式变压器事故排油风险防范措施 箱式变压器装油量为1.575t/台，与变压器主体在厂家装机安装，箱变下方设置集油池，油池容积约2m³。箱式变压器油位可通过油位计指示观测油面位置，油位计带有高低报警，当上升至高位时进行报警，放气塞会自动进行排气泄压，防止油因热胀而溢出。运营期维护人员对设备进行定期检查，防止发生滴漏现象。若巡检发现箱式变压器故障时，由变压器厂家上门整机运走返厂修理。集油池采取防渗措施，当发生事故时变压器油排入集油池，由有处理资质的单位处置。 ③危险废物转运风险防范措施 危险废物处置单位的危险废物专用运输车辆驶入项目区域时，车辆停放地点应铺设防渗布，危废转运车辆载有盛装废变压器油的空吨桶，当转运车辆停稳后，由危险废物处置资质单位负责使用抽油机和空吨桶收集泄漏至事故油池或集油池中的废油，抽油机的两端分别连接油池和危废车的吨桶，待吨桶容积约80%左右即关闭抽油机，将危废车内的抽油机一端换至另一空吨桶内。空吨桶由危废单位提供，规格为1m×1.2m×1.1m的白色方形桶，有效容积为1.32m3(以此规格为例)。根据项目箱式变压器油最大泄漏量，处置过程需要吨桶10个，通常一辆转运车辆可承载约4个吨桶，因此箱变漏油事故处置过程需要转运车辆3台；根据主变压器油最大泄漏量，处置过程需要吨桶14个，通常一辆转运车辆可承载约4个吨桶，因此主变漏油事故处置过程需要转运车辆4台。 待操作结束后，转运车辆开离现场，将废变压器油及防渗布运输至危废处置地点待处置，同时填报危险废物转移联单。 事故处置过程操作人员均穿戴防护服、佩戴手套，一旦产生废防护服和废手套，均按照危险废物处置，交由危废处置单位处理。 9、电磁影响分析 本项目在选材时使用了防磁、防辐射材料。根据原国家环保总局颁布的《电磁辐射环 境保护管理办法》中规定电压在100kV以上的送变电系统属于电磁辐射项目。本项目升压站电压为66kV，未达到国家规定的 100kV，电磁辐射影响较小。 10、环境管理及监测计划 环境管理和污染源监测是建设单位内部污染源监督管理的重要组成部分。在企业中建立健全的环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，有助于控制和减少污染物的排放、促进资源的合理回用，对减轻环境污染、保护环境有着重要意义。 (1)环境管理 ①贯彻执行国家环境保护法律法规和“三废”治理及综合利用的方针、政策，积极响应当地环保部门关于三废治理的要求； ②组织制定企业内部的环境保护管理规章制度并监督执行； ③制定并组织实施本企业的环境保护规划，对企业污染源提出防治对策，并组织实施，不 断提高环境保护设施的技术水平； ④监督检查本单位环保设施的运行状况，作好日常记录； ⑤领导和组织本单位的环境监测工作。 (2)监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，结合本项目的自身特点，确定环境监测的主要工作内容如下： 环境监测的范围应包括污染源强与环境质量，本项目针对噪声方面进行监控；监测布点的基本原则：监测点的布设要能够准确反映企业的污染物排放情况、企业附近地区的环境质量情况及污染物危害情况。根据本项目实际情况布设监测点，监测内容和频率见表 5-2。 表5-2 环境监测计划一览表 类别; 监测位置(或监测布点); 监测项目; 监测频率; 监测方法. 噪声; 光伏发电区、升压站各地块四周场界外 1m; 等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008). 声环境; 大屯村居民点; 等效A声级; 每季度一次; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准. 生态 环境; 运营期; 植物防护措施监测; 植被生长状况、覆盖率; 每年测定一次; 标准样地法. 服务器期满后; 租期到期后拆除原有光伏组件，对光伏发电场区进行植被恢复，采用播撒草籽以及栽种荆蒿，并定期跟踪巡检、维护，观察植被生长情况，随时补种不足植被。. 11、排污许可证申请工作 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019版)可知，本项目无需进行排污许可申请工作。排污许可管理工作等级分类，见表5-3。 表5-3 排污许可管理工作等级分类一览表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十九、电力、热力生产和供应业44. 95; 电力生产441; 火力发电 4411，热电联产 4412，生物质能发电 4417(生活垃圾、污泥发电); 生物质能发电 4417(利用农林生物质、沼气发电、垃圾填埋气发电); /. |
| 其他 | 1、“三同时”竣工验收 本项目环境保护措施竣工验收一览表见表5-4。 表5-4 “三同时”环境保护竣工验收一览表 时段; 项目; 治理内容; 环保设施; 验收标准. 施 工 期; 废气; 扬尘; ①临时运输道路硬化、并保持清洁、湿润； ②物料设置1.8m围挡和遮盖措施； ③裸露地面覆盖； ④易产扬尘物料运输中覆盖； ⑤物料及开挖土方洒水。; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2. 废水; 生活污水; 施工场区内修建临时旱厕，定期清掏，不外排。; 综合利用. 光伏板清洗废水; 采用工作人员用湿抹布擦拭及用多功能玻璃刮擦器相结合的清洁方式，此过程无废水产生，清洁后的抹布由工作人员带走自行清洗。. 噪声; 施工机械; ①夜间和午休期间禁止施工； ②合理安排运输时间； ③运输车辆经过居民点时，禁止鸣笛； ④邻近大屯村施工时，设置1.8m声屏障。; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). 固废; 生活垃圾; 垃圾箱; 分类收集，定期清运. 生态; 生态破坏， 水土流失; ①表土单独堆放，施工结束后用于植被恢复； ②光伏电场区施工结束后播撒喜阴、耐寒的草种，选用播撒沙打旺种子； ③施工结束后，道路区边坡整形、修建浆砌砖排水沟，并将路宽缩减到4m，两侧和边坡播撒草种； ④临时施工场地施工结束后，进行撒播草籽。; 影响较小. 运 营 期; 废气; /; /; /. 废水; /; 太阳能组件表面清洁采用工作人员用湿抹布擦拭及用多功能玻璃刮擦器相结合的清洁方式，将电池板表面的灰尘全部擦掉，此过程用水较少，每20d为一个清洁周期，表面水分自然蒸发，此过程无废水产生(清洁后的抹布由工作人员带走自行清洗)。; /. 噪声; 升压站变压器、箱变等设备运转发出的噪声; 升压站变压器、箱变安装基础减震垫；加强对光伏电站箱变和变压器的维护，使其处于良好的运行状态。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准. 固废; 废旧太阳能电池板; 由电池板厂家回收处理; 合理处置. 废变压器油; 由有资质单位回收处置; 合理处置. 废铅酸蓄 电池; 25m2危废间暂存，由有资质单位回收处置; 合理处置. 废防渗布; 危废处置单位带走处置; 合理处置. 生态环境; 租期到期后拆除原有光伏组件，对光伏发电场区进行植被恢复，采用播撒草籽以及栽种荆蒿，并定期跟踪巡检、维护，观察植被生长情况，随时补种不足植被. 环境 风险; 废变压器油; 每台箱变设1个2m3集油池，共计9个；升压站主变设1个20m3事故油池。; 风险可控. |
| 环保投资 | 本项目的环保投资主要包括工程污染防治措施、水土保持措施、生态补偿和生态建设措施等。本项目总投资为10000.0万元，其中环保投资为110.7万元，占总投资的1.11%。本项目环保投资情况见表5-5。 表5-5 环保投资估算一览表 单位：万元 环境要素; 时期; 措施主要内容; 投资(万元). 废气; 施工期; ①临时运输道路硬化、并保持清洁、湿润； ②物料设置1.8m围挡和遮盖措施； ③裸露地面覆盖； ④易产扬尘物料运输中覆盖； ⑤物料及开挖土方洒水。; 5.0. 废水; 施工期; 修建临时防渗旱厕; 1.5. 噪声; 施工期; ①夜间和午休期间禁止施工； ②合理安排运输时间； ③运输车辆经过居民点时，禁止鸣笛； ④邻近大屯村施工时，设置1.8m声屏障。; 1.5. 运营期; 升压站变压器、箱变安装基础减震垫；加强对光伏电站箱变和变压器的维护，使其处于良好的运行状态。; 1.5. 固废; 施工期; 生活垃圾箱; 0.5. 运营期; 25m2危废间; 2.0. 环境风险; 运营期; 9个2m3集油池; 2.0. 运营期; 20m3事故油池; 3.0. 生态恢复 措施; 施工期; ①表土单独堆放，施工结束后用于植被恢复； ②光伏电场区施工结束后播撒喜阴、耐寒的草种，选用播撒沙打旺种子； ③施工结束后，道路区边坡整形、修建浆砌砖排水沟，并将路宽缩减到4m，两侧和边坡播撒草种； ④临时施工场地施工结束后，进行撒播草籽。; 48.2. 服务期满后; 对光伏发电场区进行植被恢复，采用播撒草籽以及栽种荆蒿，并定期跟踪巡检、维护，观察植被生长情况，随时补种不足植被; 45.5. 合计; /; /; 110.7. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 控制在施工作业带内、用小型运输工具运输、采用环保型设备绿色施工、固废分类回收、植被恢复与施工结合、选择适宜施工时间、施工过程中应：表土单独剥离，分层开挖、分别堆放、分别回填，做到三分一回填，及时恢复植被。 | 减轻环境敏感点陆生生态污染影响 | 施工结束后对碾压土地进行人工洒水，使土壤自然疏松，播种合适的草种；保护场区周围原有绿化环境，定期巡检保证植被覆盖度。 | 减轻环境敏感点陆生生态污染影响 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工光伏板清洗废水自然落入光伏场区绿化使用，不外排；生活污水排入临时旱厕，定期清掏，不外排。 | 减小生态影响 | 太阳能组件表面清洁采用工作人员用湿抹布擦拭及用多功能玻璃刮擦器相结合的清洁方式，将电池板表面的灰尘全部擦掉，此过程用水较少，每20d为一个清洁周期，表面水分自然蒸发，此过程无废水产生(清洁后的抹布由工作人员带走自行清洗)。升压站职工生活污水排至旱厕，定期清掏。 | 减小生态影响 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 禁止夜间施工，选用低噪声机械设备，通过村庄时减速慢行。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)中要求∶昼间70dB(A)，夜 间55dB(A)。 | 合理布置产噪设备、选购低噪设备、设置基础减振等降噪措施。 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中1类标准要求[昼间55dB(A)、夜间45dB(A)]。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 设置必要的防尘围挡、堆料场和运输车辆加盖苫布遮盖、及时定期洒水等措施，可有效降低施工扬尘。 | 《施工及堆料场地扬尘排放标准》(DB21/2642-2016)中郊区及农村地区扬尘浓度限值1.0mg/m3。 | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾中的碎石碎砖块集中收集堆放至临时建筑垃圾堆场内，定期清运至场区洼地处填埋；建筑垃圾中钢筋、钢板、木材等下脚料分类收集至临时建筑垃圾堆场内，定期出售给废品收购站；施工生活区设垃圾桶，垃圾应及时收集后运至垃圾填埋场无害化处理。 | 全部妥善处置，不外排。 | 废旧太阳能电池板不在厂区暂存，直接由电池板厂家回收。 废变压器油由有资质单位回收处置。 废铅酸蓄电池暂存危废间，由有资质单位回收处置。 废防渗布由危废处置单位带走处置。 升压站职工生活垃圾送至附件垃圾点，交由环卫部门处置。 | 全部妥善处置， 不外排。 |
| 电磁环境 | 根据原国家环保总局颁布的《电磁辐射环境保护管理办法》中规定电压在100kV以上的送变电系统属于电磁辐射项目。本项目升压站电压为66kV，未达到国家规定的100kV，电磁辐射影响较小，因此，本环评报告不进行升压站电磁辐射的环境影响分析。 |  |  |  |
| 环境风险 | / | / | 1个20m3事故油池 9个2m3集油池 | 可接受范围 |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目建设符合国家和地方产业政策，与“三线一单”相符，项目选址合理，根据项目预测评价，本项目建设投产后其污染在采取环境保护措施的前提下，可满足达标排放要求，其环境影响在可接受的范围之内，不会改变当地环境质量现状。项目建设过程中对区域生态环境造成一定程度的破坏，但通过实施生态植被恢复措施，生态环境可以得到逐渐恢复。工程在认真落实本环评所提出的各项污染物防治措施、保证其稳定运行达标排放的前提下，从环保角度分析，项目建设可行。

注   释

本报告表应附以下附件、附图：

附件1  项目委托书

附件2  营业执照

附件3  检测报告

附图1  项目地理位置图

附图2  项目评价范围及生态保护目标图

附图3  项目环境保护目标图

附图4-1、4-2  项目光伏发电场平面布置图

附图4-3  项目升压站平面布置图

附图5  项目土地利用规划图

附图6  项目周边森林资源分布图

附图7  项目周边林地森林类别分布图

附图8  项目与基本农田的位置关系图

附图9  项目地表水系图

附图10  项目监测点位图

附图11  项目施工期平面布置示意图

附图12  项目生态恢复效果图

附图13-1、13-2、13-3 项目位于朝阳市环境管控单元位置图

附图14  项目与朝阳县主要自然保护区及风景名胜区位置关系图

附图15  项目与朝阳古生物化石群市级自然保护区位置关系图

附图16  项目与辽宁省生态功能区划位置关系图

附图17  项目与辽宁省主体功能区规划位置关系图

附图18  项目与与辽宁省植被区划位置关系图

附图19  项目与辽宁省主要植被类型分布图

附件一  项目委托书

建设项目环境影响评价委托书

我单位拟投资 10000.00 万元，建设 朝阳福源20MW转平价异地建设光伏发电项目变更项目 。依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关法律、法规的规定，该项目应编制环境影响 报告表。经研究决定，委托 朝阳清源生态环境科技有限公司 开展本项目的环境影响评价工作。

特此委托。

委托单位：                           （公章）

或委托人：                           （签字）

2023年 2 月 3 日

附件二  营业执照

附件三   检测报告

项目位置

项目位置

附图一   项目地理位置图

图例

项目范围

评价范围

基本农田

公益林

大屯村

图例

项目范围

评价范围

基本农田

公益林

大屯村

附图二    项目评价范围及生态保护目标图

附图二   项目评价范围图

图例

本项目

敏感点

白花庙村

夏家窝铺村

陈家油坊村

松树咀子村

大屯村

运煤专线站点

松树沟村

和尚桥村

玉田屯村

沟门子村

小梁东村

小河南村

小东沟村

庙沟村

塔子山村

大林腰村

黑英村

四家营子村

下店子村

五虎屯村

升压站

附图三   项目环境保护目标图

图例

项目位置

光伏发电组件

箱式变压器

升压站

附图四-1   项目光伏发电场平面布置图

图例

项目位置

光伏发电组件

箱式变压器

附图四-2   项目光伏发电场平面布置图

SVG场地

独立

避雷针

预制仓场地

防火墙

66kV配电装置场地地

事故

油池

主变场地

站用变场地

办公楼

危废间

附图四-3   项目升压站平面布置图

本项目位置

本项目位置

附图五   项目土地利用规划图

本项目位置

本项目位置

附图六   项目周边森林资源分布图

附图七-1   项目周边林地森林类别分布图

附图七-2   项目周边林地森林类别分布图

图例

项目位置

基本农田

附图八-1   项目与基本农田的位置关系图

图例

项目位置

基本农田

附图八-2   项目与基本农田的位置关系图

本项目位置

本项目位置

附图九   项目地表水系图

14#

15#

升压站站址

17#

16#

13#

47m

50m

图例

噪声监测点位

大屯村

附图十   项目引用的监测点位图

图例

电磁监测点位

升压站

图例

光伏发电场及升压站

施工期临时堆放区

新建道路占地

已建道路占地

附图十一-1   项目施工期平面布置示意图

图例

光伏发电场及升压站

施工期临时堆放区

新建道路占地

已建道路占地

附图十一-2   项目施工期平面布置示意图

A18

A17

A24

A23

A27

A26

A28

图例

A30

A29

项目位置

植被恢复区

(播撒沙打旺)

附图十二-1   项目生态恢复效果图

A76-2

A77-1

A77-2

图例

项目位置

植被恢复区

(播撒沙打旺)

附图十二-2   项目生态恢复效果图

附图十三-1   项目位于朝阳市环境管控单元位置图

附图十三-2   项目位于朝阳市环境管控单元位置图

附图十三-3   项目位于朝阳市环境管控单元位置图

努鲁尔虎山自然保护区

椴木头沟

自然保护区

刘炮手沟

自然保护区

约63.5km

约48.6km

约58.6km

槐树洞风景区

朝阳苍鹭自然保护区

约26.5km

千佛洞风景区

A17~19、A21、A23~30地块

约4.6km

约20km

约36.9km

约24km

A75~77地块

天门山风景区

清风岭

自然保护区

图例

朝阳县界

附图十四   项目与朝阳县主要自然保护区及风景名胜区位置关系图

本项目位置

朝阳县保护区位置

北票市金岭寺~朝阳羊山古生物化石自然保护区——25区二十家子

附图五   项目使用林地现状图

项目位置

项目位置

北票市金岭寺~朝阳羊山古生物化石自然保护区——28区巴图营

项目位置

项目位置

北票市金岭寺~朝阳羊山古生物化石自然保护区——24区马家沟

附图十五   项目与朝阳古生物化石群市级自然保护区位置关系图

项目位置

附图十六   项目与辽宁省生态功能区划位置关系图

项目建设地点

项目建设地点

附图十七   项目与辽宁省主体功能区规划位置关系图

项目所在地

项目所在地

附图十八   项目与与辽宁省植被区划位置关系图

项目所在地

项目所在地

附图十九   项目与辽宁省主要植被类型分布图