朝环审〔2025〕17号

关于建平深井矿业有限责任公司二选厂技术改造项目环境影响报告书的批复

建平深井矿业有限责任公司：

你单位报送的《建平深井矿业有限责任公司二选厂技术改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：

一、建平深井矿业有限责任公司二选厂技术改造项目（以下简称“项目”），位于建平县深井镇深井村二组，占地面积30177.46m2，建设性质属于改扩建。项目所用铁矿石来自企业自备矿山，采用“物理水磁选”工艺选矿，工艺流程包括破碎、筛分、干选、制砂、磨矿、磁选、尾矿脱水等。建设内容包括矿石堆场、上料仓、中细碎车间、筛分车间、干选车间、制砂车间、磨选车间、球磨料仓、各料棚及输送系统等。项目铁矿石处理能力从5万吨/年扩大至120万吨/年，年产铁精粉38.28万吨，干选废石生产建筑砂，年产量48.12万吨。项目总投资5766.83万元，其中环保投资530万元，占总投资比例为9.19%。

项目符合国家产业政策，从环境保护角度分析，同意按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、污染防治和生态保护措施进行建设。

二、项目在全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施的基础上，建设运营过程中应重点做好以下工作：

（一）严格落实“以新带老”措施。厂区内工业场地全面硬化，厂区至外部道路采用半硬化，原料堆场、中间料仓和产品均应采用封闭厂房，场内输送带应进行封闭。按照《报告书》要求落实现有尾矿库的污染防治措施。

（二）项目破碎、筛分、干选及球磨工序均设置集气罩，收集的粉尘通过布袋除尘器处理，处理后废气通过15m高排气筒排放，有组织颗粒物排放应满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中大气污染物特别排放限值要求。项目无组织颗粒物排放应满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中无组织排放限值要求。

（三）项目生产废水主要为选矿精矿过滤水和尾矿压滤废水，精矿过滤水在循环水池内进行沉淀后回用于生产线；尾矿干排车间的尾矿压滤水送尾矿浓密池处理后回用，不外排。

（四）项目应合理布局，选取低噪声设备并对主要噪声源采取隔声、减振等措施，运营期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类功能区标准要求。

（五）项目运营期产生的一般固体废物主要是除尘灰、沉淀池沉淀渣、废衬板和干排尾矿。除尘灰回用于生产工艺，沉淀池沉淀渣综合利用，废衬板收集后外售处理，干排尾矿用于回填自备矿山采空区和采坑，回填需符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；项目危险废物为废机油和废油桶，暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置。

（六）依据企业矿山开采能力，需合理规划选厂生产计划，选厂处理量不得超过矿山实际开采量，严禁超出矿山产出量安排选厂作业，确保整个生产链条在矿山许可的开采能力范围内有序运行。

- 三、强化环境风险防范和环保设施安全生产。做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及其相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设备设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。

四、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目排污前，应按照《排污许可管理条例》等相关法律法规，及时履行排污许可相关手续。

你单位应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

五、此批复仅限于《报告书》确定的建设内容，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环境影响评价文件。

自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、请朝阳市生态环境局建平分局负责对本项目进行监督管理。

朝阳市生态环境局

2025年6月5日

（此件主动公开）

抄送：朝阳市生态环境局建平分局

朝阳市生态环境局                        2025年6月5日印发

## 朝文备注3908                                               共印11份