# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：北票市邦瑞机械加工及报废机动车拆解项目

建设单位（盖章）：北票市邦瑞机械加工

有限责任公司

编制日期：二〇二五年五月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 北票市邦瑞机械加工及报废机动车拆解项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-211381-04-05-245552 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李红生 | 联系方式 | 15242151111 |
| 建设地点 | 辽宁省朝阳市北票市宝锦线凉水河北侧3幢01023 |  |  |
| 地理坐标 | （东经120°45′17.795″，北纬41°46′36.594″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210 金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42，85金属废料和碎屑加工处理421 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 北票市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 北发改备〔2025〕15号 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 107 |
| 环保投资占比（%） | 13.38 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气为颗粒物、非甲烷总烃，无有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气，因此不设置专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目非水集中处理厂项目，不涉及工业废水直排. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不涉及储存量超临界量的有毒有害及易燃易爆危险物质. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 根据上表可知，本项目无需进行专项评价。 |
| 规划情况 | 文件名称：《北票市国土空间总体规划（2021-2035）》 审批机关：辽宁省人民政府 审批文件名称：《辽宁省人民政府关于北票市、凌源市、朝阳县、建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）的批复》 审查文件文号：辽政〔2024〕77号 审查时间：2024年6月27日 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《北票市国土空间总体规划（2021-2035）》符合性分析 以下所列条目及规定均为本项目涉及内容。 （1）空间格局与功能定位 规划要求（3.1节）：中心城区（“一核”）作为全域产业升级核心，发展高效集约型产业。 项目符合性：本项目位于辽宁省朝阳市北票市宝锦线凉水河北侧3幢01023，从事报废机动车拆解（废弃资源综合利用业），符合核心区产业升级导向，未新增开发边界，符合规划要求。 规划要求（3.5节）：城镇空间集聚需严守开发边界，中心城区优先布局环保型产业。 项目符合性：租用存量厂房（土地使用证地号为0060370017），用地性质为工业用地且位于城镇开发边界内；属《产业结构调整目录（2024年本）》“鼓励类”资源综合利用产业，符合规划要求。 （2）生态保护与三条控制线 规划要求（2.3节）：“两山生态战略”要求保护大黑山、白石水库生态网络，严控周边开发。 项目符合性：项目距大黑山保护区27km、白石水库水源保护区2.88km（非一级保护区）；采用封闭式防渗车间工艺，无露天作业，生态扰动可控，符合规划要求。 规划要求（3.2节）：永久基本农田禁止占用，生态保护红线仅允许低干扰活动。 项目符合性：本项目利用现有工业厂房进行改造（无新增用地），不占用耕地及永久基本农田；不涉及生态保护红线范围，符合规划要求。 （3）市政设施与城乡风貌 规划要求（4.3节）：工业项目需配套再生水利用设施，推行固废资源化处置。 项目符合性：自建污水处理站（处理规模10t/d），废水经处理达标后后排入北票市污水处理厂；拆解可回收固废等均交由再生企业回收，危险废物合规转运，符合规划要求。 规划要求（4.6节）：工业建筑需控制高度，设置绿化隔离带以协调城乡风貌。 项目符合性：采用单层厂房（檐高≤8m），厂界四周建设10m宽绿化带，与周边景观融合，符合规划要求。 （4）实施保障机制 规划要求（5.3节）：优先保障鼓励类产业项目用地需求，衔接国土空间管控时序。 项目符合性：用地性质符合规划工业用地类型，建设方案已通过北票市发展和改革局部门合规审查，符合规划要求。 （5）结论 本项目在空间定位、生态保护、设施建设、实施机制四大维度，全面响应《北票市国土空间总体规划（2021-2035年）》核心管控要求，符合规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.环境影响评价类别 表1-3 建设项目类别 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十九、废弃资源综合利用业 42. 85、金属废料和碎屑加工处理 421；;;—非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的， 均不含仅分拣、破碎的）; 废电池、废油加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）; /. 注：《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版） 依据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版），项目类别为“三十九、废弃资源综合利用业 42”中的“85、金属废料和碎屑加工处理 421”，本项目为报废机动车拆解项目，故本项目应编制报告表。 2.产业政策符合性分析 本项目为报废机动车拆解项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于“鼓励类 四十二、环境保护与资源节约综合利用，9.报废汽车、退役民用机、工程机械、矿山机械、农业机械、机床、文办设备及耗材、盾构机、航空发动机、工业机械人、火车内燃机车灯废旧设备及零部件拆解、再利用、再制造”。 综上，本项目属于鼓励类项目，项目建设符合国家相关产业政策。 3.选址合理性分析 （1）用地性质 本项目租用张广喜名下北票市五间房天顺矿山配件制造厂闲置厂区，位于辽宁省朝阳市北票市宝锦线凉水河北侧3幢01023，根据提供的土地使用证，本企业租用面积为45647.75m2（本项目占用16000m2），地类为工业用。 本项目厂区占地面积为16000m2（24.75亩），位于租用场地的西北侧，本项目主要从事C4210 金属废料和碎屑加工处理，为工业项目，符合现有土地利用规划； 项目用地不属于国土资源部、国家发展和改革委员会“关于发布实施《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》的通知”的项目，项目用地符合要求； 根据《北票市五间房镇国土空间总体规划（2021-2035）》本项目位于五间房镇规划的工业用地范围，本项目主要从事C4210 金属废料和碎屑加工处理，为工业项目，符合五间房镇国土空间总体规划，位置关系见图1-1。 项目位置 图1-1 北票市五间房镇国土空间总体规划图 （2）环境相容性 本项目位于辽宁省朝阳市北票市宝锦线凉水河北侧3幢01023，本项目各项污染物在各项处理措施建设实施后，能够达标排放。因此，本项目建设于周边环境相容。 （3）环境承载能力 本项目位于辽宁省朝阳市北票市宝锦线凉水河北侧3幢01023。 项目四至：厂界东北侧为工业用地，东南侧为天鹅堡欢乐世界，西南侧为S218宝锦线、隔路为凉水河，西北侧为北票市华运汽车销售维修有限公司。 根据《部令第16号 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）中第三条 本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，主要包括下列区域： （一）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区； （二）除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、基本草原、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域； （三）以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位。 关于东南侧“天鹅堡欢乐世界”的说明：天鹅堡欢乐世界属于休闲娱乐的商业营利性场所，虽然其功能不属于名录关注的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，但游乐设施可能吸引儿童活动，需考虑项目运营产生的噪声、废气对敏感人群的潜在影响。 经实地调查确认，项目厂界东南侧紧邻的“天鹅堡欢乐世界”由于运营效益较差，目前已处于停业状态。根据掌握的信息和规划，该设施计划在一年内完成拆除工作。 由于当前停业状态及明确的短期（一年内）拆除计划，意味着其在本项目运营期将不复存在，因此不作为当前项目环评阶段的有效环境敏感区进行考量。 为确保本项目运营完全符合环境管理要求，并避免任何潜在影响或误解，本项目明确承诺：在东南侧“天鹅堡欢乐世界”设施完成拆除并确认该地块不再具有敏感属性之前，本项目不得投入生产运行。 综上所述，项目选址周边500m范围内，除西北侧260m处的北票五间房镇骆驼营村居住区（属于名录第三条（三）款定义的“以居住为主要功能的区域”）外，不存在名录定义的国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线、永久基本农田、重要湿地、天然林、重点保护野生动植物栖息地/繁殖地、重要水生生物栖息地、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、医疗卫生区、文化教育区、科研区、行政办公区、文物保护单位等其他环境敏感区。本项目卫生防护距离为以项目车间为边界100m范围，卫生防护距离内无居住区、学校、医院等敏感点。项目所在地交通方便，水电供应可靠；本项目在做好废气治理和废水处理措施的前提下，对环境质量的影响较小，建成后不会造成环境质量下降。因此，项目在环境承载能力内。 （4）环境功能区划 ①项目所在区域环境空气质量功能区属于二类区，区域内的空气环境质量满足《环境空气质量标准》及其修改单中的二级标准要求。 ②项目所在厂区西侧、北侧、东侧环境噪声满足国家《声环境质量标准》(GB3096-2008）2类标准，南侧环境噪声满足国家《声环境质量标准》(GB3096-2008）4a类标准，声环境质量良好。 ③项目所在区域地表水（凉水河）环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，地表水环境质量良好。 项目实施后不会降低区域环境质量现有的功能要求。 （5）符合性分析 综上所述，本项目的选址符合用地规划，符合区域环境功能区划，与周边环境相容，在环境承载能力内，项目选址合理。 4、“三线一单”符合性分析 （1）本项目与“三线一单”符合性分析 根据环保部于 2016 年 7 月 15 日印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评〔2016〕95 号）及 2016 年 10 月 27 日印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号）以及《朝阳市人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的意见》 （朝政发〔2021〕13号），其中“三线一单”是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，同时要求切实加强环境影响评价管理，落实 “三线一单”约束，本项目与“三线一单”的符合性分析如下。 表1-4 与“三线一单”符合性分析 编号; 分析内容; 本项目情况; 分析 结果. 1; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目于辽宁省朝阳市北票市宝锦线凉水河北侧3幢01023，根据朝阳市生态保护红线图所显示，本项目不在生态保护红线区内，符合生态保护红线要求; 符合. 2; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 根据《朝阳市生态环境质量公报》（2024年），本项目所在地为环境空气质量达标区。本项目生产过程中产生的废气、废水、噪声经相应的环保设施处理后，均能达标排放，固体废物的处置亦符合环保要求，不会导致环境质量超标，符合环境质量底线要求; 符合. 3; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 本项目运营过程中消耗一定量的电能、水资源等，不新增用地，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。; 符合. 4; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目不在生态保护红线内，不突破环境质量底线和资源利用上线要求，本项目符合环境准入负面清单管理要求。; 符合. 综上所述，建设项目不在生态保护红线内，符合环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单等要求，项目建设符合“三线一单”要求。 （2）本项目与《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（辽政发〔2021〕6号）符合性分析 项目与《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（辽政发〔2021〕6 号）符合性见下表，所列条目为本项目涉及的内容。 表1-5 与“意见”符合性分析 编号; 分析内容; 本项目情况; 分析 结果. 1; 环境管控单元划分环境管控单元，包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。; 本项目所在地不在生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等范围内，本项目属于重点管控单元。符合环境管控单元划分要求。; 符合. 2; 生态环境准入清单以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求，建立“ 1+4+14+N ”4 级塔型生态环境准入清单管控体系。“ 1 ”为全省总体管控要求；“4 ”为沈阳现代化都市圈、辽宁沿海经济带、辽西融入京津冀协同发展战略先导区、辽东绿色经济区等重点区域管控要求；“ 14 ”为各市生态环境管控基本要求； “N ”为全省1524个环境管控单元生态环境准入清单。各市应结合区域发展格局、生态环境问题及生态环境目标要求，制定发布市域管控要求和环境管控单元的生态环境准入清单。; 本项目属于重点管控单元。本项目用地为工业用地，布局合理，运营期各项污染物采取相应的环保措施后能满足达标排放要求；项目运营过程中消耗一定量的水、电能资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少。综上，本项目符合生态环境准入清单要求。; 符合. 3; 分区环境管控要求优先保护单元应依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设活动，确保生态环境功能不降低、面积不减少、性质不改变。重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。; 本项目属于重点管控单元，运营期各项污染物采取相应的环保措施后能满足达标排放要求，污染影响较小，项目符合分区环境管控要求。; 符合. （3）本项目与《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（朝环发〔2024〕45号）符合性分析 本项目位于辽宁省朝阳市北票市宝锦线凉水河北侧3幢01023，所在的分区管控单元为朝阳市北票市重点管控区3（ZH21138120006）和朝阳市北票市重点管控区4（ZH21138120007）。 项目与《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（朝环发〔2024〕45号）符合性分析见下表，所列条目为本项目涉及的内容。 表1-6 与朝阳市北票市重点管控区3（ZH21138120006）符合性分析 标题; 分析内容; 本项目情况; 分析 结果. 空间布局约束; 1.对禁（限）养区内养殖场户实施搬迁关闭整治工作。 2.大气污染严重的工业企业逐步迁出。 3.基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 1.本项目不属养殖项目。 2.本项目不属于大气污染严重工业企业。 3.本项目租用厂区为工业用地，不新增用地，不涉及基本农田; 符合. 污染物排放管控; 1.畜禽养殖场、养殖小区应当按照国家和省有关规定将畜禽粪便、废水进行综合利用或者无害化处理；规模化畜禽养殖场、养殖小区应当配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，推进粪便污水资源化利用；养殖专业户应当建设防雨、防渗、防漏、防外溢的粪便污水收集贮存设施，采用堆肥处理等措施实现粪便污水综合利用。 2.从2021年1月1日起，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值；推进清洁取暖改造，推广使用天然气、液化石油气、太阳能、电能等清洁能源。综合整治扬尘污染。 3.加强农业面源污染防治，加大种养业特别是规模化畜禽养殖污染防治力度，引导农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，对农药包装进行无害化处理；推进畜禽粪污资源化利用。; 1.本项目不属养殖项目。 2.本项目废气经处理后全部达标排放，本项目主要使用电能等清洁能源 3.本项目不属于农业项目; 符合. 环境风险防控; 1.加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。 2.紧邻的居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级Ⅳ/Ⅳ+级的建设项目。 3.重点加强对烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业的监管，按国家有关规定对排放有毒有害大气污染物的排放口和周边环境进行定期监测，建设环境风险预警体系，排查环境安全隐患，评估和防范环境风险。 4.优先保护耕地土壤环境，强化乡镇工业污染场地治理，开展土壤污染治理与修复试点工作。; 1.项目建成后，及时编制突发环境事件应急预案并完善突发环境事件应急演练和物资储备，全面落实主体责任。 2.本项目环境风险潜势等级为Ⅰ。 3.本项目不属于烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业。 4.本项目租用现有厂区，不新增占地。; 符合. 资源开发效率要求; 1.控制煤炭消费总量，严把新上、改扩建耗煤项目立项，对未实行煤炭消费减量替代的耗煤项目一律不予立项。 2.实施水资源总量控制，严格计划用水管理；加快推广农业节水技术和措施，提高农田灌溉水资源利用效率，未依法完成水资源论证工作的建设项目，不予批准。; 1.本项目不涉及煤炭。 2.本项目用水主要为报废发动机清洗水、地面冲洗水，用水量较小。; 符合. 表1-7 与朝阳市北票市重点管控区4（ZH21138120007）符合性分析 标题; 分析内容; 本项目情况; 分析 结果. 空间布局约束; 1.遵守《自然生态空间用途管制办法（试行）》 生态保护红线以外的生态空间原则上按照限制开发区域管理，从严控制生态空间转为城镇空间和农业空间。依法控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间；严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。 2.干流和受养殖污染影响较大的支流沿岸依法划定300米至500米的禁（限）养区；对禁（限）养区内养殖场户实施搬迁关闭整治工作。 3.基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 1.本项目不新增占地。 2.本项目不属于养殖项目。 3.本项目租用厂区为工业用地，不涉及基本农田; 符合. 污染物排放管控; 1.畜禽养殖场、养殖小区应当按照国家和省有关规定将畜禽粪便、废水进行综合利用或者无害化处理；规模化畜禽养殖场、养殖小区应当配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，推进粪便污水资源化利用；养殖专业户应当建设防雨、防渗、防漏、防外溢的粪便污水收集贮存设施，采用堆肥处理等措施实现粪便污水综合利用。 2.从2021年1月1日起，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值；推进工业企业污染治理设施升级改造，逐步推进生物质燃料锅炉污染治理设施升级改造，工业污染源全面达标排放；加强堆场扬尘和施工扬尘治理；热电企业完成超低排放改造和无组织排放深度治理；实施钢铁等行业超低排放改造和无组织排放深度治理，推进挥发性有机物综合整治。 3.加强农业面源污染防治，加大种养业特别是规模化畜禽养殖污染防治力度，引导农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，对农药包装进行无害化处理。; 1.本项目不属养殖项目。 2.本项目废气经处理后全部达标排放，本项目主要使用电能等清洁能源 3.本项目不属于农业项目; 符合. 环境风险防控; 1.加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。 2.严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度。 3.优先保护耕地土壤环境，强化乡镇工业污染场地治理，开展土壤污染治理与修复试点工作。; 1.项目建成后，及时编制突发环境事件应急预案并完善突发环境事件应急演练和物资储备，全面落实主体责任。 2.本项目严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、排污许可等环保制度。 3.本项目租用现有厂区，不新增占地。; 符合. 资源开发效率要求; 1.控制煤炭消费总量，严把新上、改扩建耗煤项目立项，对未实行煤炭消费减量替代的耗煤项目一律不予立项。 2.实施水资源总量控制，严格计划用水管理；加快推广农业节水技术和措施，提高农田灌溉水资源利用效率，未依法完成水资源论证工作的建设项目，不予批准。; 1.本项目不涉及煤炭。 2.本项目用水主要为车辆冲洗用水、地面冲洗，用水量较小。; 符合. 综上所述，本项目满足朝阳市生态环境分区管控的相关要求。 5.本项目与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政办发〔2024〕11号）相符性分析 表1-8 与“方案”符合性分析 政策要求; 本项目情况; 符合性. 二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级 （一）推动优化产业结构和布局。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新改扩建项目必须落实国家产业规划、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。有序推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，废钢占炼钢原料比重达到15%以上。实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。加快退出重点行业落后产能，推动重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备，钢铁行业全面淘汰步进式烧结机。 （二）推动产业绿色低碳发展。铸造、菱镁、陶瓷、有色金属、化工、炭素等制造业集中的城市，2025年底前制定产业集群发展规划。进一步排查不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，严防“散乱污”企业反弹。积极创建绿色工厂、绿色工业园区。推动绿色环保产业健康发展。 （三）实施低VOCS原辅材料源头替代。开展部门联合监督检查，确保生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCS含量限值标准。以工业涂装、包装印刷和胶粘剂使用等为重点，实施低VOCS原辅材料源头替代工程。; （一）本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目； （二）本项目不属于铸造、菱镁、陶瓷、有色金属、化工、炭素等制造业； （三）本项目无VOCs原辅材料。; 符合. 三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展 （四）大力发展新能源和清洁能源。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。 （五）积极开展燃煤锅炉关停整合。 （六）持续推进清洁取暖。因地制宜整村、整屯推进民用、农用散煤替代。; （四）本项目不涉及燃煤； （五）本项目不涉及燃煤； （六）本项目采用电取暖。; 符合. 五、强化扬尘污染防治和精细化管理 （十一）加强工地和道路扬尘污染治理。 （十二）加强矿山生态修复治理。 （十三）加强秸秆综合利用和禁烧。; （十一）不涉及；（十二）不涉及；（十三）不涉及；; 符合. 六、降低污染物排放强度 （十四）强化VOCs全流程、全环节综合治理 （十五）推进重点行业和区域减排。 （十六）开展餐饮油烟、恶臭异味和氨污染防控。; （十四）本项目拆解及危废贮存点过程产生VOCS，经二级活性炭吸附处理后达标排放； （十五）不属于重点行业； （十六）不涉及餐饮油烟；; 符合. 6.本项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发【2022】8 号）相符性分析 表1-9 与“方案”相符性分析一览表 政策要求; 本项目情况; 符合性. （一）加快推动绿色低碳发展 3.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入关。支持符合规定特别是生产国内短缺重要产品、有利于碳达峰碳中和目标实现的项目发展。稳妥做好存量“两高”项目管理，合理设置政策过渡期，积极推进有节能减排潜力的项目改造升级。强化常态化监管，坚决停批停建不符合规定的“两高”项目。 5.加强生态环境分区管控。围绕构建“一圈一带两区”区域发展格局，衔接国土空间规划分区和用途管制要求，推进城市化地区高效集聚发展，促进农产品主产区规模化发展，推动重点生态功能区转型发展，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。 6; 3.本项目不属于“两高”行业 5.本项目属于北票市重点管控单元，符合“三线一单”生态环境分区管控要求; 符合. （二）深入打好蓝天保卫战 1.实施大气减污降碳协同增效行动。推动重点行业落后产能退出，推进钢铁、焦化、有色金属行业技术升级。加快供热区域热网互联互通建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。推进工业炉窑清洁能源替代，以菱镁、陶瓷等行业为重点，开展涉气产业集群排查及分类治理。 实施清洁取暖攻坚行动。充分发挥热电机组和大型热源厂能力，推进燃煤锅炉关停整合。在空气质量未达标的城市城中村、城乡接合部，因地制宜推进供暖清洁化，有序开展农村地区散煤替代工作。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目不属于重点行业落后产能、不涉及燃煤锅炉; 符合. 深入打好碧水保卫战 实施城镇污水处理提质增效行动。加快城镇生活污水收集管网建设、更新修复。到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理 设施空白区。; 生活污水排入防渗防渗化粪池后，由污水管网排入北票市污水处理厂; 符合. 7.本项目与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》（辽政办发〔2022〕16号）相符性分析 表1-10 与“规划”相符性分析 政策要求; 本项目情况; 符合性. 第三章 坚持高质量引领，推动绿色低碳发展 建立生态环境分区管控机制逐步健全“三线一单”配套的规章 度和管理政策。2025年底前，形成基本完善的区域生态环境空间管控 体系。; 本项目位于辽宁省朝阳市北票市宝锦线凉水河北侧3幢01023，所在的分区管控单元为朝阳市北票市重点管控区3（ZH21138120006）和朝阳市北票市重点管控区4（ZH21138120007）。; 符合. 深入打好蓝天保卫战，提升环境空气质量 以冬季采暖期、夏季臭氧(O3)污染高发期为重点管控期，继续加强 PM2.5 污染防治，补齐 O3 污染治理短板， 协同控制 PM2.5 与 O3 污染。大力推 进 VOCs 和 NOx 减排，带动多污染物、多污染源协同控制。; 本项目废油液抽排产生的有机废气经集气罩收集，经二级活性炭箱处理后，通过1根26m高排气筒（DA001）排放。; 符合. 第六章深入打好碧水保卫战，巩固提升水生态环境质量 以水生态环境质量持续改善为核心，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，污染减排与生态扩容两手发力，“保好水 ”“治差水 ”，推进河流水系连通，开展“美丽河湖 ”保护与建设，努力实现“清水绿岸、鱼翔浅底 ”。; 本项目生产废水经厂区内污水处理站处理后满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）相关标准要求后经管网进入北票市污水处理站，生活污水经防渗化粪池处理后排入北票市污水处理厂。; 符合. 第八章深入打好净土保卫战，提升土壤和农村环境质量 加强空间布局管控。根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途，永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目，居 住区和学校、医院、疗养院、养老 院等单位周边，禁止新（改、扩）建可能造成土壤污染的建设项目。新（改、扩）建涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目， 出并落实土壤和地下水污染防治要求。; 本项目周边不存在可能造成土壤污染的建设项目且本项目拆解车间和危废贮存点严格做好防渗，不会对土壤造成污染。; 符合. 第十章强化风险防控，保障环境安全 加强医疗废物收集转运处置体系建设。2022 年底前，县（市、区）全部建成医疗废物收集转运处置体系，建成区医疗废物无害化处置率达到 100%。鼓励偏远地区建设移动式医疗废物处置设施，实现医疗废物就地处置。完善医疗废物应急处置机制，提高应急处置能力，依托危险废物焚烧处置设施、协同处置固体废物的水泥窑、生活垃圾焚烧设施等资源，建立协同应急处置设施清单，设区的市级政府至少明确 1座协同应急处置设施，确定应急管理流程和规则。; 本项目危险废物暂存在危废贮存点，定期由有资质单位转运处置。; 符合. 8.本项目与《朝阳市生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析 表1-11 与“规划”相符性分析 政策要求; 本项目情况; 符合性. 一、优化产业结构布局 1.构建“5+1”工业布局，重点发展循环经济，推动资源回收利用产业发展。 2.加快低效产能淘汰，严控“两高”项目，严格执行产业准入政策。 3.推进工业园区循环化改造，2025年底前完成园区改造。; 1.本项目属“废弃资源综合利用业”（C4210），从事报废机动车拆解，符合循环经济导向，属于规划鼓励的资源回收利用产业。 2.项目为新建资源综合利用项目（非“两高”行业），拆解工艺采用封闭车间、分类回收技术，无落后产能。 3.项目位于北票市工业用地内，虽非省级开发区，但通过自建污水处理站、固废分类暂存设施，落实了清洁生产与循环利用要求。; 符合. 二、大气环境治理 1.强化VOCs与NOx协同控制，重点治理工业源VOCs排放（如包装印刷、工业喷涂等）。 2.推进非电行业超低排放改造，建立主要污染物监管名录。 3.加强移动源管理，柴油货车安装卫星定位监控装置。; 1.项目废油液抽排、制冷剂回收过程产生VOCs，经集气罩+二级活性炭吸附处理后达标排放（DA001排气筒），符合VOCs治理要求。 2.拆解车间为封闭式，破碎粉尘经袋式除尘处理（DA002排气筒），无组织排放控制满足《大气污染物综合排放标准》。 3.厂内无柴油货车；接收的报废车辆运输由第三方负责，符合“公转铁”引导方向。; 符合. 三、水生态环境治理 1.推进城镇污水集中处理，2025年新增城镇污水日处理能力15.5万吨。 2.加强工业废水治理，现有工业园区污水厂2023年稳定达标运行。 3.实施节水措施，2025年万元工业增加值用水量下降10%。; 1.项目废水（清洗废水、初期雨水）经自建污水处理站（处理规模10t/d）预处理，达《辽宁省污水综合排放标准》后纳管排入北票市污水处理厂，不新增区域污水处理压力。 2.无工业废水直排，符合“园区污水集中处理”导向。 3.采用节水喷枪清洗车辆，拆解过程无高耗水工序，万元工业增加值用水量远低于区域平均水平。; 符合. 四、土壤污染防治（P36-37） 1.强化建设用地风险管控，污染地块安全利用率≥90%。 2.危险废物贮存场所需满足防渗、防漏要求，建立管理台账。; 1.项目租用原有工业厂房（非污染地块），拆解车间等重点区域按GB18597要求进行重点防渗（渗透系数≤10⁻⁷cm/s）。 2.危废分类暂存于危废贮存点，定期交资质单位处置；建立危废出入库台账。; 符合. 五、固废与“无废城市”建设 1. 推进“无废城市”建设，促进固废源头减量和资源化利用。 2.危险废物处置率达100%，完善全过程监管体系。; 1.项目拆解产物综合利用率100%：可回用金属外售钢厂，可回用塑料/橡胶回收利用，动力电池合规再生利用，符合资源化要求。 2.危废委托有资质单位处置，执行转移联单制度；一般固废交由专业单位清运，无非法倾倒。; 符合. 六、环境风险防控 1.强化危险废物及化工企业监管，防范产业转移污染风险。 2.建立突发环境事件应急预案，定期开展演练。; 1.项目危废贮存点按规范建设，远离敏感目标；不涉及化工生产，无重大环境风险源。 2.编制突发环境事件应急预案，设置事故应急池（240m³）、初期雨水池（200m³），配备消防沙等应急物资。; 符合. 七、生态空间管控（P38-41） 1.严守生态保护红线，禁止在自然保护地、水源保护区开发。 2.矿山修复区限制新增工业活动。; 项目选址位于北票市工业用地（非生态红线区），距大黑山保护区27km、白石水库水源保护区2.88km（非一级保护区），不涉及矿山修复区域。; 符合. 9.本项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）的相符性分析见下表。 表1-12 与“计划”相符性分析 序号; 文件相关内容; 项目情况; 符合性. 1; 二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目为废弃资源综合利用项目，不属于高污染、高能耗项目。; 符合. 2; 二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级 加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。; 经对照《产业结构调整指导目录（2024年版）》，本项目属于鼓励类项目。 本项目生产废气采取可行技术处理后，最终可实现达标排放。; 符合. 3; 优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展 大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。; 本项目使用的能源为电能、新鲜水等清洁能源。; 符合. 4; 五、强化面源污染治理，提升精细化管理水平 深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 本项目厂内道路进行路面硬化，定期洒水抑尘。; 符合. 5; 六、强化多污染物减排，切实降低排放强度强化 VOCs 全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性 检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。; 本项目运营期废油液抽排过程产生的有机废气，经集气罩收集，二级活性炭箱处理后，通过26m排气筒（DA001）达标排放，对环境影响较小。; 符合. - 本项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》相符性分析 表1-13 与“计划”相符性分析 规划重点任务要求; 本项目情况; 相符性. （七）统筹噪声源管控 8．严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。（生态环境部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部、铁路局、民航局、中国国家铁路集团有限公司等按职责负责）; 本项目依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，给出了噪声污染防治对策措施。; 符合. （八）严格工业噪声管理 11．树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆。（生态环境部负责）; 本项目采取减振降噪措施; 符合. （九）实施重点企业监管 13．推进工业噪声实施排污许可和重点排污单位管理。发布工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，依法核发排污许可证或进行排污登记，并加强监管；实行排污许可管理的单位依证排污，按照规定开展自行监测并向社会公开。依据《环境监管重点单位名录管理办法》，推进设区的市级以上生态环境主管部门编制本行政区域噪声重点排污单位名录，并按要求发布和更新；噪声重点排污单位应依法开展噪声自动监测，并及时与生态环境主管部门的监控设备联网。（生态环境部负责）; 本项目投产前将申请排污许可证; 符合. （十一）聚焦建筑施工管理重点 16．加严噪声敏感建筑物集中区域施工要求。噪声敏感建筑物集中区域的施工场地应优先使用低噪声施工工艺和设备，采取减振降噪措施，加强进出场地运输车辆管理；建设单位应根据国家规定设置噪声自动监测系统，与监督管理部门联网。推动地方完善噪声敏感建筑物集中区域夜间施工证明的申报、审核、时限以及施工管理等要求，严格规范夜间施工证明发放。夜间施工单位应依法进行公示公告。（各有关部门按职责负责）; 本项目不涉及敏感建筑集中区; 符合. 11.本项目与《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019)符合性分析 本标准的第4.2.1a)条、第4.2.1b)条、第4.2.3条、第4.2.4条、第4.2.5条、第4.2.6条、第4.2.7条、第4.3.1b)条、第4.3.1c)条、第4.3.2条、第4.3.3条、第4.3.6条、第4.4条、第4.5.1b)条、第4.6条、第4.7条、第5章、第6.1条、第6.2条、第6.4条、第7.1.3条、第7.2.1条、第7.3.1条、第7.3.2条、第8章为强制性的，其余为推荐性的，具体分析见下表，所列条目为本项目涉及的强制性内容。 表1-14 与“规范”相符性分析 序号; 规范要求; 本项目情况; 相符性. 1; 4.1拆解产能要求 4.1.1企业所在地区（地级市）类型依据年机动车保有量确定，单个企业最低年拆解产能应满足相应地区类型对应的最低年拆解产能要求。; 根据最新的《朝阳市国民经济和社会发展统计公报》，朝阳市民用汽车保有量58.7万辆，根据地区机动车保有量和《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）》表1及表2，项目所在地区类型属于Ⅳ档，Ⅳ档地区规定的单个企业最低年拆解产能为1万辆。本项目设计产能为年拆解1.5万辆。因此，本项目拆解规模设置合理。; 符合. 2; 4.2.1选址要求 a)符合所在地城市总体规划或国土空间规划； b)符合GB50187、HJ348的选 址要求，不得建在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，且避开受环境威胁的地带、地段和地区； c)项目所在地有工业园区或再生利用园区的应建设在园区内。; a)根据《北票市五间房镇国土空间总体规划（2021-2035）》本项目位于五间房镇规划的工业用地范围，且本项目用地性质为工业用地，符合《北票市国土空间总体规划（2021-2035）》。 b)本项目不在城市居民区、商业区、饮用水源保护区及其他环境敏感区内，且避开受环境威胁的地带、地段和地区，符合GB50187、HJ348的选址要求。 c)根据本规范前言所述“本规范第第4.2.1c)条为推荐性的”，因此本条作为推荐性要求，企业未建设在工业园区符合规范要求。; 符合. 3; 4.2.2面积 Ⅳ档经营面积不低10000m2,其中作业场地(包括拆解和贮存场地)面积不低于经营面积的60%。; 本项目厂区内作业场地(包括拆解车间、贮存场地)面积总计10000m2，厂区占地面积为16000m2，经计算厂区作业场地面积占经营面积的62.5%，符合相关要求。; 符合. 4; 4.2.3企业场地建设符合HJ348的企业建设环境保护要求。; 本项目严格按照《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）建设环境保护措施，废气、废水、噪声、固废均按要求达标排放。; 符合. 5; 4.2.4企业场地应具备拆解场地、贮存场地和办公场地。其中，拆解场地和贮存场地(包括临时贮存）的地面应硬化并防渗漏，满足GB50037的耐磨和耐揸击地面及防油渗地面要求。; 本项目设有拆解场地、贮存场地和办公场地，拆解场地和贮存场地根据GB50037的耐磨和耐揸击地面及防油渗地面要求采取了地面硬化并防渗漏建设。; 符合. 6; 4.2.5拆解场地应为封闭或半封闭构建物，应通风、光线良好，安全环保设施设备齐全。; 本项目拆解场地为封闭车间，通风、光线良好，安全防范设施齐全。; 符合. 7; 4.2.6贮存场地应分为报废机动车贮存场地、回用件贮存场地及固体废物贮存场地。固体废物贮存场地应具有满足GB18599要求的一般工业固体废物贮存设施和满足GB18597要求的危险废物贮存设施。; 本项目设置报废机动车贮存区、回用件贮存区、一般固体废物暂存区和危废贮存点。危废贮存点满足GB18597要求，固体废物贮存场地满足 GB18599要求的一般工业固体废物贮存设施要求。; 符合. 8; 4.2.7拆解电动汽车的企业还应满足以下场地建设要求： a)具备电动汽车贮存场地、动力蓄电池贮存场地和动力蓄电池拆卸专用场地。场地应设有高压 警示、区域隔离及危险识别标志，并具有防腐防渗紧急收集池及专用容器，用于收集动力蓄电 池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体。 b)电动汽车贮存场地应单独管理，并保持通风。 c)动力蓄电池贮存场地应设在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外，并设有烟 雾报警器等火灾自动报警设施。 d)动力蓄电池拆卸专用场地地面应做绝缘处理。; 本项目厂区内独立设置电动汽车贮存区、动力蓄电池贮存区及电池拆卸专用作业区，各区域需通过高压警示标识、物理隔离带及危险标识进行明确区分，其中电池贮存区须远离危险品仓库及高压输电线路，并配置烟雾报警系统和自动消防设施；所有场地均需配备防腐蚀、防渗漏的应急收集池及专用密封容器，用于电解液等有害物质的紧急收集；电动汽车贮存区域需实施封闭式管理并保持强制通风系统运行，动力蓄电池拆卸区域地面需采用符合国家标准的高压绝缘材料进行处理，确保作业人员与设备绝缘安全。通过多层级安全防控体系的构建，实现危险源隔离、泄漏防控和火灾预警的全方位保障。; 符合. 9; 4.3.1应具备以下一般拆解设施 b)室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台； c)车架(车身)剪断、切割设备或压扁设备，不得仅以氧割设备代替；; 本项目厂区配备地磅等称重设备；拆解预处理设置在拆解车间内可以防雨；厂区内配备了如下设备：车架（车身）剪切、切割设备，起重、运输或专业拖车等设备；启动拆解工具；简易拆解工具。; 符合. 10; 4.3.2应具备以下安全设施设备：安全气囊直接引爆装置或者拆除、贮存、引爆装置；满足GB50016规定的消防设施设备；应急救援设备。; 汽车安全气囊拆除后将其置于安全气囊直接引爆装置中引爆。; 符合. 11; 4.3.3应具备以下环保设施设备：满足HJ348要求的油水分离器等企业建设环境保护设备；配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器；机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器；分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器。; 本项目配有污水处理设施，车间配备配有冷媒抽取机、废油液抽排机、制冷剂回收机等收集装置和各种专用的密闭容器分类收集各类废液和机油滤清器和铅酸蓄电池。配有机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器。; 符合. 12; 4.3.4应具备电脑、拍照设备、电子监 控等设施设备。; 本项目厂区内配备有电脑、照相机、摄像头等设备。; 符合. 13; 4.3.6拆解电动汽车的企业还应具备以下设施设备及材料： a)绝缘检测设备等安全评估设备； b)动力蓄电池断电设备； c)吊具、夹臂、机械手和升降工装等动力蓄电池拆卸设备； d)防静电废液、空调制冷剂抽排设备； e)绝缘工作服等安全防护及救援设备； f)绝缘气动工具； g)绝缘辅助工具； h)动力蓄电池绝缘处理材料； i)放电设施设备。; 本项目设施设备配置涵盖动力蓄电池全流程作业工具，包括绝缘检测仪、电池专用断电装置、适配不同型号电池的机械拆卸设备，以及防静电废液与制冷剂抽排系统；安全防护体系需配备高压绝缘工作服、绝缘气动/辅助工具、应急救援装备及动力蓄电池专用绝缘封装材料，确保操作人员与设备绝缘防护；特殊处理设施须配置动力蓄电池放电设备，对退役电池进行预放电处理，消除残余电能风险。通过多层级绝缘防护设备、专用拆解工具与安全材料的协同应用，保障高压部件拆解作业的绝缘安全与操作规范性，避免触电、短路及有毒物质泄漏等风险。; 符合. 14; 4.4.1企业技术人员应经过岗前培训，其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗。; 本项目技术人员均经过岗前培训，其专业技能应满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，持证上岗。; 符合. 15; 4.4.2具有电动汽车拆解业务的企业应具有动力蓄电池贮存管理人员及2人以上持电工特种作业操作证人员。动力蓄电池贮存管理人员应具有动力蓄电池防火、防泄漏、防短路等相关专业知识。拆解人员应在汽车生产企业提供的拆解信息或手册的指导下进行拆解。; 本项目已全面落实电动汽车拆解业务的人员资质与操作规范：已组建专职动力蓄电池贮存管理团队，团队成员均通过电池防火、防泄漏、防短路等专项培训，并具备电解液应急处置实操能力；配置持有效电工特种作业操作证的专业人员，全程负责高压系统断电、绝缘检测及安全监护；拆解作业严格依托汽车生产企业提供的官方拆解技术手册执行，对动力蓄电池、高压线束等关键部件实施标准化拆解，杜绝非规范操作；已建立“贮存-拆解-处置”全链条安全管控体系，贮存环节通过温湿度监控、防静电堆垛及泄漏应急池配置实现风险防控，拆解环节由持证电工监督高压操作并记录关键节点，确保作业全程符合安全规范。企业定期开展动力蓄电池安全防护复训及应急演练，人员资质与操作流程均通过内部审计及外部监管合规性验证。; 符合. 16; 4.5.1应建立电子信息档案，按以下方式记录报废机动车回收登记、固体废物信息： b)将固体废物的来源、种类、产生量、产生时间及处理(流向)等数据，录入到“全国固体废物管理 信息系统”或省级生态环境主管部门自建与其联网的相关系统，其中危险废物处理(流向)信息 保存期限为3年。; 本项目建立电子信息档案，按以下方式记录报废机动车回收登记、固体废物信息：对回收的报废机动车进行逐车登记，并将报废机动车所有人(单位)名称、有效证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、车辆识别代号、出厂年份、接收或收购日期等相关信息录入“全国汽车流通信息管理应用服务”系统，信息保存期限不应低于 3 年；将固体废物的来源、种类、产生量、产生时间及处理(流向)等数据，录入到“全国固体废物管理信息系统”或省级生态环境主管部门自建与其 联网的相关系统，其中危险废物处理(流向)信息保存期限为 3 年。; 符合. 17; 4.6.1应实施满足GB/T33000要求的安全管理制度，具有水、电、气等安全使用说明，安全生产规程，防火、防汛、应急预案等。拆除的安全气囊组件应在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外引爆，并在引爆区域设有爆炸物安全警示标志和隔离栏。; 本项目设立安全管理制度，具有水、电、气等安 全使用说明，安全生产规程，防火、防汛、应急预案等。拆除的安全气囊在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外引爆，并在引爆区域设有爆炸物安全警示标志和隔离栏。; 符合. 18; 4.6.2电动汽车拆解作业人员在带电作业过程中应进行安全防护，穿戴好绝缘工作服等必要的安全防护装备。使用的作业工具应是绝缘的或经绝缘处理的。作业时，应有专职监督人员实时监护。; 本项目设置独立防爆区并规范实施安全气囊引爆作业，配备防火防汛应急预案及专职应急队伍，安全生产标准化达二级水平，关键操作全程纳入信息化监管并通过主管部门合规验收。; 符合. 19; 4.6.3厂区转移报废电动汽车和动力蓄电池应进行固定，防止碰撞、跌落。; 本项目采用防静电固定带、模块化防滑托盘及定制化电池箱对车辆与电池进行物理固定，运输车辆配备缓冲垫层与叉车限速装置；设定专用封闭式转运路线，全程由GPS定位与监控摄像头实时追踪，关键节点设置防跌落警示标识；操作人员均通过电池转移安全培训并持有特种设备作业证，近三年转移作业实现“零碰撞、零泄漏”安全记录，相关流程通过ISO39001道路交通安全管理体系认证。; 符合. 20; 4.6.4场地内应设置相应的安全标志，安全标志的使用应满足GB2894中关于禁止、警告、指令、提示标志的要求。; 本项目按GB 2894标准在厂区规范设置禁止、警告、指令及提示四类安全标志，覆盖电池贮存区、拆解作业区、危废暂存点及应急通道等关键区域，标志设计合规（图形、颜色、尺寸均达标），并定期检查维护；员工均通过安全标志识别与应急处置培训，确保作业全程符合可视化安全管理要求。; 符合. 21; 4.6.5应按照 GBZ188 的规定对接触汽油等有害化学因素，噪声、手传振动等有害物理因素的作业人员及粉尘、电工、压力容器等作业人员进行监护。; 本项目针对接触汽油、粉尘、噪声、手传振动等有害因素的拆解、电工及压力容器操作人员，全面落实岗前、岗中、离岗职业健康体检并建立个人健康档案；作业现场均配备防毒面具、隔音耳罩、减震手套等专业防护装备，定期委托第三方检测作业环境（如汽油浓度、噪声强度等），相关记录通过职业卫生主管部门审核，确保人员健康与作业安全合规。; 符合. 22; 4.7.1报废机动车拆解过程应满足HJ348中所规定的清污分流、污水达排放等环境保护和污染控制的相关要求。; 厂区内采取清污分流，初期雨水暂存在初期雨水收集池，通过管线进入厂区内污水处理设施处理达标后，通过管网排入污水处理厂；车间地面清洗废水经厂内污水处理设施处理达标后，通过管网排入污水处理厂；生活污水经厂内防渗化粪池处理后，通过管网排入污水处理厂。; 符合. 23; 4.7.2应实施满足危险废物规范化管理要求的环境管理制度，其中对列入《国家危险废物名录》的危险废物应严格按照有关规定进行管理。; 本项目对危险废物进行规范化管理要求，危险废物交由具有相应资质的单位进行处理处置。; 符合. 24; 4.7.3应满足 GB12348 中所规定的2类声环境功能区工业企业厂界环境噪声排放限值要求。; 本项目东侧、西侧、北侧噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南侧噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。; 符合. 25; 5.1收到报废机动车后，应检查发动机，散热器、变速器、油箱和燃料罐等总成部件的密封、破损情况，对于出现泄漏的总成部件，应采取适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。; 本项目收到报废机动车后，检查发动机，散热器、变速器、油箱和燃料罐等总成部件的密封、破损情况，对于出现泄漏的总成部件，先封堵住泄漏处，再使用抹布吸收泄漏废油，防止废液渗入地下。; 符合. 26; 5.2对报废电动汽车，应检查动力蓄电池和驱动电机等部件的密封和破损情况。对于出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸露等存在漏电风险的，应采取适当的方式进行绝缘处理。; 本项目建立动力蓄电池及驱动电机密封性、外观破损的专项检查流程，使用红外热成像仪、绝缘电阻测试仪等设备检测漏电风险；对存在电极裸露、壳体破损的电池，已配置高分子绝缘封装材料、硅胶防护套等专业工具进行封闭处理，并执行绝缘阻值复检及记录存档；作业人员均持有高压防护培训合格证，确保操作符合GB38031等安全规范，处理后的部件经第三方检测机构验证达标。; 符合. 27; 6.1.1报废机动车贮存：所有车辆应避 免侧放、倒放，电动车在动力蓄电池拆卸前不应叠放; 厂区内所有车辆均采用平置存放方式，禁止侧放或倒放；电动汽车在动力蓄电池拆卸前单独分区单层存放，杜绝叠放风险；允许叠放的燃油车采用堆垛限位器与激光定位系统确保上下车辆重心重合，叠放高度严格控制在2层（≤3m）或3层（≤4.5m），大型车辆（如客车、货车）全部单层平置；框架式仓储区采用钢结构加固设计并配置防倾覆传感器，同步接入仓储管理系统实时监控堆叠状态，装卸作业由持证叉车工操作。; 符合. 28; 6.1.2机动车如需叠放，应使上下车辆 的重心尽量重合，且不应超过 3 层。2 层和 3 层叠前时，高度分别不应超过3m和4.5m，大型车辆应单层平置。采用框架结构存放的，要保证安全性，并易于装卸。; 符合. 29; 6.1.3电动汽车在动力蓄电池未拆卸前应单独贮存，并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施。; 未拆卸动力蓄电池的电动汽车均存放于独立防火分区，地面采用防静电环氧地坪并配置防泄漏围堰，顶部安装防爆型自动灭火装置及温湿度传感器，墙体使用A级防火岩棉板隔热，同时配备绝缘橡胶垫层与防雷接地系统。; 符合. 30; 6.1.4电动汽车中的事故车以及发生动力蓄电池破损的车辆应隔离贮存。; 符合. 31; 6.2.1固体废物的贮存设施建设应符合GB18599 、13297 、HJ2025的要求。; 本项目固体废物的存设施建设按照GB18599、CB13297、HJ2025的要执行。; 符合. 32; 6.2.2—般工业固体废物储存设施及包 装物应按 GB15562.2 进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志应符合 GB18597 的要求。所有固体废物避免混合、混放。; 本项目按照 GB15562.2标识一般工业固体废物贮存，按GB18597标识危险废物储存设施及包装物，所有固体废物分类存放。; 符合. 33; 6.2.3妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置。; 本项目一般固废分类外售，不能外售的集后送一般工业固废废物处置场处置，危险废物均定期交由有资质单位处置。; 符合. 34; 6.2.4不同类型的制冷剂应分別回收，使用专门容器单独存放。; 本项目不同类型的制冷剂分別回收，使用专门容器单独存放。; 符合. 35; 6.2.5废弃电容、铅酸蓄电池贮存场地不得有明火。; 本项目废弃电容、铅酸蓄电池贮存场地无产生明火设备。; 符合. 36; 6.2.6容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的贮存裝置应防爆，并对其进行日常性检查。; 本项目日常检查容器和装置，防止泄漏及洒溅情况发生；所有安全气囊从汽车上拆卸后马上进行引爆，不储存未引爆的安全气囊。; 符合. 37; 6.2.7对拆解后的所有固体废物分类贮存和标识。; 本项目对拆解后的所有固体废物分类储存并且上面写好标识。; 符合. 38; 6.3.1回用件应分类贮存和标识，存放在封闭或半封闭的贮存场地中。; 本项目可回用零部件分类储存在半封闭的回用件贮存区，并有标识。; 符合. 39; 6.3.2回用件贮存前应做清洁等处理; 本项目拆下的可利用零部件用抹布清理表面后存储。; 符合. 40; 7.1.3拆解电动汽车的企业，应接受汽车生产企业的技术指导，根据汽车生产企业提供的拆解信息或手册制定拆解作业程序或作业指导书，配备相应安全技术人员。应将从报废电动汽车上拆卸下来的动力蓄电池包(组)交售给电动汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点或从事废旧动力蓄电池综合利用的企业处理，不应拆解。; 企业建立电动汽车规范化拆解管理体系：基于汽车生产企业官方拆解手册编制《动力蓄电池高压系统拆解作业指导书》，并配备持有高压安全作业证的技术团队；退役动力蓄电池包（组）全流程禁止拆解，拆解后电池包经绝缘检测、编码登记后，直接交售至车企授权回收服务网点或工信部白名单综合利用企业，执行“来源-去向”双向联单制；拆解操作记录及电池溯源信息实时上传至国家退役电池全生命周期溯源管理平台，关键环节通过内部视频监控及第三方审核留痕，确保符合GB/T33598等标准要求。. 41; 7.2.1拆解预处理技术要求： a)在室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台上使用专用工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收； b)拆除铅酸蓄电池； c)用专门设备回收机动车空调制冷剂； d)拆除油箱和燃料罐； e)拆除机油滤清器； f)直接引爆安全气囊或者拆除安全气囊组件后引爆； g)拆除催化系统(催化转化器、选择性催化还原装置、柴油颗粒物捕集器等)。; 本项目在车间内的拆解预处理平台上使用真空设备分类回收废液，铅酸电池按危废规范交售；配备制冷剂回收装置合规处理空调制冷剂，油箱、燃料罐采用防爆工具拆卸封堵，机油滤清器破拆分离；安全气囊于独立防爆区远程引爆，催化转化器等尾气装置拆除后分类交售；危废贮存与转移符合标准，通过第三方环境检测合规验证。. 42; 7.3.1动力蓄电池拆卸预处理技术要求： a)检查车身有无漏液、有无带电 b)检查动力蓄电池布局和安装位置，确认诊断接口是否完好； c)对动力蓄电池电压、温度等参数进行检测，评估其安全状态； d)断开动力蓄电池高压回路； e)在室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台上使用防静电工具排空存留在车内的废液，并使用专 用容器分类回收； f)使用防静电设备回收电动汽车空调制冷剂; 本项目拆解前执行车身漏液及带电状态检测，使用绝缘电阻测试仪、热成像仪等设备排查风险；精准识别动力蓄电池布局及诊断接口状态，通过电池管理系统（BMS）读取电压、温度参数并评估安全等级；高压回路断电操作由持证电工执行，全程采用防静电工具及绝缘防护装备；在车间内处理平台内配置防静电废液抽排系统，废液按电解液、冷却液分类密封储存；空调制冷剂回收采用防静电设备，符合GB/T 32019标准；拆卸后电池包经绝缘封装、扫码溯源后交售至合规回收网点，全流程操作记录接入国家溯源平台并通过ISO 9001及环境管理体系认证，确保操作安全与环保合规。. 43; 7.3.2动力蓄电池拆卸技术要求： a)拆卸动力蓄电池阻挡部件，如引擎盖、行李箱盖、车门等； b)断开电压线束(电缆),拆卸不同安装位置的动力蓄电池； c)收集采用液冷结构方式散热的动力蓄电池包(组)内的冷却液； d)对拆卸下的动力蓄电池线束接头、正负极片等外露线束和金属物进行绝缘处理，并在其明显位置处贴上标签，标明绝缘状况； e)收集驱动电机总成内残余冷却液后，拆除驱动电机。; 采用专用工具拆卸引擎盖、车门等阻挡部件后，由持证电工使用防静电设备断开电压线束，适配不同安装结构的电池拆卸工装安全移出动力蓄电池；液冷电池包冷却液通过防渗漏管道抽排至专用容器，驱动电机残余冷却液同步回收处理；外露线束及金属部件均采用硅胶绝缘套、阻燃胶带进行封闭防护，并粘贴含绝缘等级、操作人员及日期信息的二维码标签；拆卸后的驱动电机经残液清理、性能检测后分类贮存，动力蓄电池包经绝缘封装、扫码溯源后交售至合规网点。. 12.本项目与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）符合性分析 表1-15 与“规范”相符性分析 序号; 规范要求; 本项目情况; 相符性. 1; 4.1报废机动车的拆解应遵循减量化、资源化和无害化的原则。报废机动车回收拆解企业应优先采用资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备，防范二次污染，实现减污降碳协同增效。; 本项目采用高效破碎分选线、油水分离系统等先进设备，实施“零填埋”策略，危废100%合规转移处置，拆解过程配备VOCs吸附装置及布袋除尘系统，减少碳排放。; 符合. 2; 4.2报废机动车拆解建设项目选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、 自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。; 本项目厂区位于工业工地范围内，选址不涉及生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域。; 符合. 3; 4.3报废机动车回收拆解企业应具备集中的运营场地，并实行封闭式规范管理。; 本项目厂区实行全封闭管理，设置监控系统，拆解区、贮存区、危废贮存点物理隔离，非授权人员禁入。; 符合. 4; 4.4报废机动车回收拆解企业应根据HJ1034、HJ1200等规定取得排污许可证，并按照排污许可证管理要求进行规范排污。产生的废气、废水、噪声、固体废物等排放应满足国家和地方的污染物排放标准与排污许可要求，产生的固体废物应按照国家有关环境保护规定和标准要求妥善贮存、利用和处置。; 项目建成后根据HJ 1034/HJ 1200申请排污许可证，配套建设污水处理站及布袋除尘及活性炭吸附废气处理设施；固体废物分类贮存于防渗漏危废贮存点及一般固废暂存区。; 符合. 5; 4.5报废机动车回收拆解企业应依照《报废机动车回收管理办法实施细则》等相关要求向机动车生产企业获取报废机动车拆解指导手册等相关技术信息，依规开展报废机动车拆解工作。; 本项目拆解工作通过车企公开技术平台及行业数据库完整获取各车型官方拆解指导手册、高压系统布局图等技术资料，并据此制定《动力蓄电池及高压部件拆解标准化操作程序》（SOP），细化绝缘检测、断电操作、防泄漏处理等关键步骤; 符合. 6; 4.6报废机动车回收拆解企业应依据GB22128等相关规定开展拆解作业。不应露天拆解报废机动车，拆解产物不应露天堆放，不应对大气、土壤、地表水和地下水造成污染。; 全流程密闭车间内拆解，车间地面采取重点防渗；拆解产物分类暂存，危废贮存周期≤15天；雨污分流系统覆盖全厂区。; 符合. 7; 4.7报废机动车回收拆解企业应具备与生产规模相匹配的环境保护设施，环境保护设施的设计、施工与运行应遵守“三同时”环境管理制度。; 本项目根据企业拆解能力设计废气、废水、噪声、固废等环境保护设施，项目严格遵守遵守“三同时”环境管理制度; 符合. 8; 4.8报废机动车回收拆解及贮存过程除满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。; 企业运营全面符合多领域法规要求：安全生产方面，配备防爆消防系统和AED急救设备；职业健康管理严格按GBZ188标准执行，作业环境粉尘、噪声等指标实时监测；运输车辆全部取得专业资质并安装智能监控设备；消防管理落实防火间距要求，年度演练覆盖全员。各环节均建立标准化管理台账并通过主管部门定期核查。; 符合. 9; 5.1报废机动车回收拆解企业应划分不同的功能区，包括办公区和作业区。 作业区应包括： a)整车贮存区(分为传统燃料机动车区和电动汽车区)； b)动力蓄电池拆卸区；c)铅蓄电池拆卸区； d）电池分类贮存区； e）拆解区； f)产品(半成品；不包括电池)贮存区； g)破碎分选区； h)一般工业固体废物贮存区； i)危险废物贮存区。; 本项目办公区与作业区物理隔离，作业区按功能细分为12大标准化区域：整车贮存区（燃油车贮存区、电动汽车贮存 区）、动力蓄电池拆卸区、动力电池暂存间、铅酸蓄电池拆卸区、铅酸蓄电池暂存间、 拆解区、回用件贮存区、一般固废暂存区、 破碎分选区、危废贮存点; 符合. 10; 5.2报废机动车回收拆解企业厂区内功能区的设计和建设应满足以下要求： a)作业区面积大小和功能区划分应满足拆解作业的需要； b)不同的功能区应具有明显的标识； c)作业区应具有防渗地面和油水收集设施，地面应符合GB50037的防油渗地面要求； d)作业区地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150mm，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于C30，厚度不低于200mm。大型拆解设备承重区域的硬化标准参照设备工艺要求执行； e)拆解区应为封闭或半封闭建筑物； f)破碎分选区应设在封闭区域内，控制工业废气、粉尘和噪声污染；g)危险废物贮存区应设置液体导流和收集装置，地面应无液体积聚，如有冲洗废水应纳入废水收集处理设施处理； h)不同种类的危险废物应单独收集、分类存放，中间有明显间隔；贮存场所应设置警示标识，同时还应满足GB18597中其他相关要求； i)铅蓄电池的拆卸、贮存区的地面应做防酸、防腐、防渗及硬化处理，同时还应满足HJ519中其他相关要求； j)动力蓄电池拆卸、贮存区应满足HJ1186中的相关要求，地面应采用环氧地坪等硬化措施，地面应做防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理； k)各贮存区应在显著位置设置标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项等，根据其特性合理划分贮存区域，采取必要的隔离措施。; 作业区面积与功能区划分完全满足拆解需求：拆解车间（4000㎡）细分动力蓄电池拆卸区（120㎡）、铅蓄电池拆卸区（80㎡）、拆解区（1000㎡）等9大功能区，整车贮存区（6000㎡）分设传统燃料车与电动车区域，事故车辆独立隔离贮存，布局合理。功能区标识系统已落实高压警示、危废标识等关键区域标记，但需在拆解区、破碎区等区域补充统一标识以完全满足规范。 地面防渗与收集设施全面达标：所有作业区（如拆解区、危废间、车辆清洗间）均采用C25-C35混凝土基础结合环氧涂层/HDPE膜防渗，强度（≥C25）与厚度（≥150mm）均超规范最低要求（C20/150mm），物流通道及拆解区更达C30-C35/200mm高标准。油水收集系统覆盖全面，包括拆解区引流至污水处理站的集油沟、危废区导流沟连接应急池、电池区防漏托盘及导流槽等，符合GB50037防油渗要求。建筑封闭性严格执行，拆解车间整体为封闭厂房，破碎分选区（500㎡）全封闭设计并配备隔声墙体（≥25dB）与减震基座（隔振效率≥80%）。 危险废物管理体系完善：危废贮存点（共80㎡）分设4个独立区域，实现分类存放；铅蓄电池区地面采用耐酸防腐材料（PVC卷材）且坡度≥2%引流至收集井，动力电池区实施环氧地坪+绝缘处理（电阻≥10⁹Ω），均满足HJ519和HJ1186的防酸、防腐、防渗及绝缘要求；贮存区设置导流沟及应急池，冲洗废水纳入污水处理系统，杜绝液体积聚。危废警示标识与分类隔离措施符合GB18597，但一般固废与回用件贮存区需增补标识牌，明确标注贮存物属性及注意事项以全面满足规范。 特殊区域强化措施显著优化：动力电池区绝缘电阻（≥10⁹Ω）远超规范（≥10⁶Ω），配备防爆电器、自动灭火系统及温湿度控制（15-25℃/湿度≤60%）；事故车贮存区设防雨棚、电解液专用收集容器及隔离管理；破碎分选区集成集尘罩与布袋除尘器（颗粒物≤20mg/m³），有效控制污染。防渗等级重点区域（拆解车间、危废间等）等效6m黏土层防渗性能（≤1.0×10⁻⁷cm/s），满足GB18597严格标准。; 符合. 11; 5.3报废机动车回收拆解企业内的道路应采取硬化措施，如出现破损应及时维修。; 厂区内道路均硬化处理，日常及时进行维护出现破损及时维修; 符合. 12; 5.4报废机动车回收拆解企业应做到雨污分流，在作业区内产生的初期雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。厂区内应按照GB/T50483的要求设置初期雨水收集池。; 本项目通过系统化设计与管理实现雨污分流及废水合规处理：厂区排水管网完全分离雨水与污水，初期雨水收集池按B/T50483标准建设并与清洗废水经污水处理站处理达标排放至污水处理厂。; 符合. 13; 6.1传统燃料报废机动车在开展拆 解作业前，应抽排下列气体及液体：燃油、发动机油、变速器/齿轮箱(包括后差速器和/或分动器)油、动力转向油、制动液等石油基油或者液态合成润滑剂、冷却液、挡风玻璃清洗液、制冷剂等，并使用专用容器回收贮存。操作场所应有防漏、截流和清污措施，抽排挥发性油液时应通过油气回收装置吸收拆解区域内的挥发性气体。防止上述气体及液体遗撒或泄漏。; 油液抽排范围严格覆盖规范所列全部介质：燃油、发动机油、变速器油、动力转向油、制动液、冷却液、挡风玻璃清洗液及制冷剂，并配备专用回收容器分类贮存。抽排操作集中于预处理中心（160㎡）的专用工位，该区域设置防渗漏地坪（C30混凝土+防腐层）、导流沟及应急收集池，实现三重防泄漏保障：作业区地面坡度≥1%引流至排水沟，墙裙防渗高度≥0.5m，初期雨水与冲洗废水经油水分离设施处理后纳入污水系统，杜绝液体外溢。 挥发性气体控制措施完备：抽排燃油、变速箱油等挥发性油液时，配套活性炭吸附装置（处理效率≥80%）收集作业区挥发性有机物（VOCs），废气经26m高排气筒（DA001）达标排放；制冷剂回收采用R134a专用设备，避免臭氧层破坏物质泄漏。防遗撒设计贯穿作业全流程：抽排管路采用封闭式快接接口，废油液暂存于防渗漏托盘及耐腐蚀密闭容器，危废贮存区设HDPE膜（2mm）+导流沟应急系统，确保液体“产生-收集-贮存”全过程受控。; 符合. 14; 6.2 报废电动汽车进场检测时，受损变形以及漏液、漏电、电源供应工作不正常或其他的事故车辆应进行明显标识，及时隔离并优先处理，避免造成环境风险。; 本项目漏液、漏电或事故电动汽车进场后进行明显标识并隔离，优先处理以降低环境风险。; 符合. 15; 6.3 报废电动汽车在开展拆解作业前，应采用防静电设备彻底抽排制冷剂，并用专用容器回收储存，避免电解质和有机溶剂泄漏。拆卸下来的动力蓄电池存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的，应及时处理并采用专用容器单独存放，避免动力蓄电池自燃引起的环境风险。; 本项目电动汽车拆解前用防静电设备抽排制冷剂并密封储存；漏液、破损电池需专用容器单独存放，防止自燃。; 符合. 16; 6.4 动力蓄电池不应与铅蓄电池混合贮存。; 本项目动力蓄电池与铅蓄电池分区分类管理。; 符合. 17; 6.5 报废机动车回收拆解企业不应在未完成各项拆解作业前对报废机动车进行破碎处理或者直接进行熔炼处理。; 本项目未完成拆解作业前禁止直接破碎或熔炼车辆，确保预处理合规。; 符合. 18; 6.6 报废机动车回收拆解企业不应焚烧报废机动车拆解过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物。; 本项目拆解产生的废电缆、轮胎等不进行焚烧。; 符合. 19; 6.7 报废机动车拆解产生的废旧玻璃、报废机动车破碎残余物、引爆后的安全气囊等应避免危险废物的沾染，未沾染危险废物的应按一般工业固体废物进行管理。; 本项目废旧玻璃、破碎残余物等未沾染危废的按一般固废管理，不混入危废。; 符合. 20; 6.8 报废机动车拆解产生的废铅蓄电池、废矿物油、废电路板、废尾气净化催化剂以及含有或沾染危险废物的废弃包装物、容器等依据《国家危险废物名录》属于危险废物的，应按照危险废物贮存管理相关要求进行分区、分类贮存。废弃含油抹布和劳保用品宜集中收集。; 本项目废铅蓄电池、废矿物油等危废分区分类贮存，并委托资质单位处置。; 符合. 21; 6.9 报废机动车回收拆解企业不应倾倒铅蓄电池内的电解液、铅块和铅膏等废物。对于破损的铅蓄电池，应单独贮存，并采取防止电解液泄漏的措施。; 本项目禁止倾倒铅蓄电池电解液，破损电池采用密闭容器收集后单独贮存。; 符合. 22; 6.10报废机动车拆解产生的产物和固体废物应合理分类，不能自行利用处置的，分别委托具有相关资质、相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。; 本项目拆解产物及固废进行分类储存，并分别委托具有相关资质、相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。; 符合. 23; 6.11报废机动车拆解产物应符合国家及地方处理处置要求，其中主要拆解产物特性及去向见附录 A。如报废机动车回收拆解企业具备与报废机动车拆解处理相关的深加工或二次加工经营业务，应当符合其他相关污染控制要求。; 本项目严格遵循《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ 348-2022）及地方环保要求，对拆解产物分类管理、合规处置，污染物达标排放，并落实深加工污染控制措施，完全符合要求。; 符合. 24; 6.12报废机动车油箱中的燃料（汽油、柴油、天然气、液化石油气、甲醇等）应分类收集。; 本项目拆解后的燃料分类收集; 符合. 25; 7.1 水污染物排放要求 报废机动车回收拆解企业厂区收集的初期雨水、清洗水和其他非生活废水等应通过收集管道（井） 等收集后进入污水处理设施进行处理，达到国家和地方的污染物排放标准后方可排放。; 本项目初期雨水、清洗水等废水经厂区内污水处理站处理达标后排放至北票市污水处理厂。; 符合. 26; 7.2 大气污染物排放要求 7.2.1 报废机动车回收拆解企业排放废气中颗粒物、挥发性有机物（VOCs）等应符合 GB 16297、GB 37822 规定的排放要求。地方污染物排放标准有更严格要求的，从其规定。 7.2.2 报废机动车回收拆解企业应在厂区及易产生粉尘的生产环节采取有效防尘、降尘、集尘措施，拆解过程产生的粉尘等应收集净化后排放。 7.2.3 报废机动车回收拆解企业的恶臭污染物排放应满足 GB 14554 中的相关要求。 7.2.4 报废机动车回收拆解企业应依照《消耗臭氧层物质管理条例》，对消耗臭氧层物质和氢氟碳化物进行分类回收，并交由专业单位进行利用或无害化处置，不应直接排放。涉及《中国受控消耗臭氧层物质清单》所列的废制冷剂应按照国家相关规定进行管理。; 本项目通过设置活性炭吸附装置、脉冲式布袋除尘系统等废气治理设施，确保颗粒物、VOCs等污染物排放浓度分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，并优先执行地方更严格标准。 本项目在厂区及易产生粉尘的生产环节（如破碎、切割、废油液抽取等）设置全封闭车间、脉冲式布袋除尘器及集气罩系统，粉尘经高效净化后通过26m高排气筒达标排放（满足《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996），并配套道路硬化、洒水降尘等措施，确保粉尘无组织排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及地方要求。 项目报废汽车空调系统所用的制冷剂主要为R134a（CH2FCF3）,氟利昂R12（CF2CI2）较少，根据《中国受控消耗臭氧层物质清单》，CF2CI2属于第一类 全氯氟烃 (又称氯氟化碳)，CH2FCF3属于第九类 氢氟碳化物，本项目按照国家相关规定分类收集并委托专业单位回收处理。; 符合. 27; 7.3 噪声排放控制要求 7.3.1 报废机动车回收拆解企业应采取隔音降噪措施，减小厂界噪声，满足 GB 12348 中的相关要求。 7.3.2 对于破碎机、分选机、风机等机械设备，应采用合理的降噪、减噪措施。如选用低噪声设备，安装隔振元件、柔性接头、隔振垫等。 7.3.3 在空压机、风机等的输气管道或在进气口、排气口上安装消声元件，采取屏蔽隔声措施等。 7.3.4 对于搬运、手工拆解、车辆运输等非机械噪声产生环节，宜采取可减少固体振动和碰撞过程噪声产生的管理措施，如使用手动运输车辆、车间地面涂刷防护地坪、使用软性传输装置等措施；加强工人的防噪声劳动保护措施，如使用耳塞等。; 项目通过选用低噪声设备、设置隔声墙体及基础减振措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类及4类标准要求（昼间≤65 dB(A)、夜间≤55 dB(A)），并优先执行地方更严格标准 项目破碎机、分选机、风机等设备均采用低噪声型号，并配套安装隔振垫、柔性接头等减振设施，有效降低机械振动噪声，符合标准对机械设备的降噪要求。 空压机、风机的进排气口安装消声器，管道系统设置隔声罩及吸声材料，通过屏蔽隔声措施控制噪声传播，确保设备运行噪声达标排放。 项目采用防护地坪、软性传输装置及防撞防护地坪减少非机械噪声，并为操作人员配备耳塞等个人防护装备，符合对非机械噪声源的管理要求。; 符合. 28; 7.4 固体废物污染控制要求 一般工业固体废物中不应混入危险废物。拆解过程中产生的一般工业固体废物应满足 GB 18599 的其他相关要求；危险废物应满足 GB 18597 中的其他相关要求。; 一般工业固体废物管理：项目对拆解产生的金属废料、塑料、橡胶等一般固废实行分类收集，设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）要求的防渗贮存设施，并通过台账记录、规范运输至合规利用处置单位，确保不混入危险废物。 危险废物管理：拆解过程中产生的废电池、废机油、废催化剂等危险废物单独分类，贮存于符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的专用危废仓库（防渗、防漏、防扬散），设置危险废物识别标志，定期委托有资质单位转运处置，并严格执行危险废物转移联单制度。 分类与监管：建立全过程分类管理制度，通过员工培训、分区作业、标识管理等措施，防止一般固废与危险废物混合；定期开展环境监测及管理评估，确保符合国家及地方固体废物污染控制要求。; 符合. 29; 8.1 固体废物管理要求 8.1.1 企业应建立、健全一般工业固体废物污染环境防治责任制度，采取以下措施防止造成环境污染： a） 建立一般工业固体废物台账记录，应满足一般工业固体废物管理台账制定指南相关要求； b） 分类收集后贮存应设置标识标签，注明拆解产物的名称、贮存时间、数量等信息；贮存过程应 采取防止货物和包装损坏或泄漏。 8.1.2 企业应建立、健全污染环境防治责任制度，采取以下措施严格控制危险废物造成环境污染： a） 制定危险废物管理计划和建立危险废物台账记录，应满足 HJ 1259 相关要求； b） 交由持有危险废物经营许可证并具有相关经营范围的企业进行处理，并签订委托处理合同； c） 拆解过程产生的固体废物危险特性不明时，按照相关要求开展危险废物鉴别工作； d） 转移危险废物时，应严格执行《危险废物转移管理办法》有关要求。; 企业通过建立一般工业固体废物台账及危险废物管理计划，分类收集贮存并设置标识标签，委托有资质单位处置危险废物，严格执行转移联单制度，确保固体废物全流程符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）及《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259）要求，杜绝混入风险并实现合规处置。; 符合. 30; 8.2 环境监测要求 8.2.1 报废机动车回收拆解企业应按照 HJ 819 等规定，建立企业监测制度，制定自行监测方案，对污 染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果，监测报告 记录应至少保存 3 年。 8.2.2 自行监测方案应包括企业基本情况、监测点位、监测频次、监测指标（含特征污染物）、执行 排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果信息公开时限、应急 监测方案等。 8.2.3 报废机动车回收拆解企业不具备自行监测能力的，应委托具有监测服务资质的单位监测。; 本项目按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求建立环境监测制度，制定包含监测点位、频次、特征污染物及质量控制的自行监测方案，保存原始记录并公开结果（报告存档≥3年），对不具备能力的环节委托有资质单位监测，确保污染物排放及周边环境质量符合国家及地方标准。; 符合. 31; 8.3 技术人员管理要求 报废机动车回收拆解企业应对操作人员、技术人员及管理人员进行环境保护相关的法律法规、环境 应急处理等理论知识和操作技能培训。培训应包含以下内容： a） 有关环境保护法律法规要求； b） 企业生产的工艺流程、污染物的产生环节和污染防治措施； c） 环境污染物的排放限值； d） 污染防治设备设施的运行维护要求； e） 发生突发环境事件的处理措施等。; 本项目按《中华人民共和国环境保护法》及《报废机动车回收管理办法实施细则》要求，制定年度环保培训计划，对操作人员、技术人员及管理人员开展系统培训，内容涵盖环保法律法规（a）、生产工艺与污染防治措施（b）、污染物排放限值（c）、设备运行维护（d）、突发环境事件应急处理（e），并配套考核机制与实操演练，确保全员掌握环保知识与应急技能，定期评估培训效果并更新内容，符合《突发环境事件应急管理办法》（环发〔2015〕4号）及地方环保部门监管要求。; 符合. 32; 8.4 突发环境事件应急预案 报废机动车回收拆解企业应健全企业突发环境事件应对工作机制，包括编制突发环境事件应急预案、 制定突发环境事件应急预案培训演练制度、定期开展培训演练等。发生突发环境事件时，企业立即启动 相应突发环境事件应急预案，并按突发环境事件应急预案要求向生态环境等部门报告。; 本项目建成后根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发〔2015〕4号）及《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）要求，编制《突发环境事件应急预案》，内容涵盖风险源识别、应急组织架构、应急处置流程、污染物控制措施、信息报告与联动机制等，并报生态环境部门备案。企业每年至少开展1次全员参与的应急演练，模拟废液泄漏、粉尘扩散等场景，检验预案有效性，留存演练记录及影像资料。发生突发环境事件时，立即启动应急预案，第一时间向当地生态环境部门报告事件详情及应急处置进展，并配合后续调查与整改，确保事件妥善处置，符合《国家突发环境事件应急预案》及地方应急管理要求。; 符合. 10、与《报废机动车回收管理办法》（国务院令第 715 号）的符合性分析 表16 与《报废机动车回收管理办法》符合性分析 序号; 规范要求; 项目实际情况; 符合性. 1; 第五条 国家对报废机动车回收企业实行资 质认定制度。未经资质认定，任何单位或者 个人不得从事报废机动车回收活动。; 本项目在获得废机动车回收资质后开展相应活动。; 符合. 2; 第六条 取得报废机动车回收资质认定，应 当具备下列条件：（一）具有企业法人资格； （二）具有符合环境保护等有关法律、法规 和强制性标准要求的存储、拆解场地，拆解 设备、设施以及拆解操作规范；三）具有与 报废机动车拆解活动相适应的专业技术人 员。; 本项目项目具有企业法人资格，有符合要求的存储、拆解场地、设备、设施以及操作规范，配备专业技术人15人。; 符合. 3; 第九条 报废机动车回收企业对回收的报废 机动车，应当向机动车所有人出具《报废机 动车回收证明》，收回机动车登记证书、号 牌、行驶证，并按照国家有关规定及时向公 安机关交通管理部门办理注销登记，将注销证明转交机动车所有人。; 本项目回收具有《报废机动车回收证明》的车辆。; 符合. 4; 第十条 报废机动车回收企业对回收的报废 机动车，应当逐车登记机动车的型号、号牌 号码、发动机号码、车辆识别代号等信息； 发现回收的报废机动车疑似赃物或者用于 盗窃、抢劫等犯罪活动的犯罪工具的，应当 及时向公安机关报告。报废机动车回收企业 不得拆解、改装、拼装、倒卖疑似赃物或者 犯罪工具的机动车或者其发动机、方向机、 变速器、前后桥、车架（以下统称“五大总 成”）和其他零部件。; 本项目回收符合国家相关 定的车辆，企业不拆解、改装、拼装、倒卖疑似赃物或者犯罪工具的机动车或者其发动机、方向机、变速器、前后桥、车架（以下统称“五大总成”）和其他零部件。; 符合. 5; 第十二条 拆解的报废机动车“五大总成” （发动机、方向机、变速器、前后桥、 车架)具备再制造条件的，可以按照国家有 关规定出售给具有再制造能力的企业经过 再制造予以循环利用；不具备再制造条件 的，应当作为废金属，交售给钢铁企业作为 冶炼原料。; 本项目拆解的五大总成交给其他单位利用。; 符合. 6; 第十三条 国务院负责报废机动车回收管理 的部门应当建立报废机动车回收信息 系 统。报废机动车回收企业应当如实记录本企 业回收的报废机动车“五大总成”等主要部 件的数量、型号、流向等信息，并上传至报 废机动车回收信息系统。; 本项目将如实记录本企业回收的报废机动车“五大总成”等主要部件的数量、型号、流向等信息，并上传至报废机动车回收信息系统。; 符合. 7; 第十四条 拆解报废机动车，应当遵守环境 保护法律、法规和强制性标准，采取 有效措施保护环境，不得造成环境污染。; 本项目建设遵守环境保护法 律、法规和强制性标准，采取有效措施保护环境。; 符合. 8; 第十五条 禁止任何单位或者个人利用报废 机动车“五大总成”和其他零部件拼装机动 车，禁止拼装的机动车交易。; 本项目拆解的五大总成交给其他单位利用，不会用作拼装机动车; 符合. 11、本项目与《汽车产品回收利用技术政策》（国家发展和改革委科学技术 部国家环境保护总局公告 2006 年第9 号）符合性分析 表17 与《汽车产品回收利用技术政策》（国家发展和改革委科学技术部国家环境保护总局公告 2006 年第9 号）符合性分析 序号; 规范要求; 项目实际情况; 符合性. 1; 第二十条拆卸及报废零部件，要分类收集存放，妥善保管，在政策允许的前提下，鼓励合格的拆卸零部件重新进入流通，作为维修零部件装车使用；对报废汽车零部件及维修更换的旧零部件，鼓励有技术、设备、检测条件的企业进行再制造，作为维修备件用于汽车修理；对已不具备原设计性能，又无再制造价值的拆解及报废零部件，应分别交给相应的材料再生处理企业进行再生利用，不应以倾倒、抛洒、填埋等危害环境的方式处置。; 本项目拆卸及报废零部件分类收集存放，可利用零部件进行外售。; 符合. 2; 第二十一条汽车保养、维修过程中产生的蓄电池、催化转化器、废油、废液、废橡胶（含轮胎）及塑料件等要按规定分类回收、保管和运输，交给相关企业进行加工处理、改变用途使用，或作为能量再生使用。; 本项目拆解过程中产生 蓄电池、动力电池、催化转化器、废油、废液、废橡胶（含轮胎）及塑料件等要按规定分类回收、保管和运输，交给相关企业进行加工处理、改变用途使用，或作为能量再生使用。; 符合. 3; 第二十二条对含有有毒物质或对环境及人身有害的物质，如蓄电池、安全气囊、催化剂、制冷剂等，必须交由有资质的企业处理。危险废物的收集、储存、运输、处理应符合《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》、《危险废物焚烧污染控制标准》等安全和环保要求。; 本项目对蓄电池、催化剂、制冷剂等，交由有资质的企业处理。危险废物的收集、储存、运输、处理符合《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》、《危险废物焚烧污染控制标准》等安全和环保要求。; 符合. 4; 第二十八条回收拆解及再生利用过程中， 要本着程序科学、作业环保、再生高效、 低耗的原则，提高再生质量，扩大再生范围，减少废弃物数量。相关企业要科学进行报废汽车的预处理、拆解、切割、破碎、非金属物处理（可证实的再循环和以后有可能用于能量再生的物质），提高报废汽车零部件及各种物质的再利用、循环利用和回收利用率。; 本项目拆解下的可利用 零部件进行综合外售。; 符合. 5; 第二十九条回收拆解、材料再生及其他回收利用企业应不断提高技术与管理水平，与汽车产品生产企业协力实现我国汽车产品回收利用率分阶段目标，保证社会效益和经济效益。; 本项目不断提高技术与管理水平，与汽车产品生产企业协力实现汽车产品回收利用率分阶段目标，保证社会效益和经济效益。; 符合. 6; 第三十条报废汽车回收拆解及再生利用企业要满足第三章对拆解零部件、废油液、贵金属材料、固体废物等的要求。同时，企业制定的操作规范应符合我国法律、法规、技术标准和法规等要求。; 本项目对拆解零部件、废油液、贵金属材料、固体废物等处理满足要求。同时，制定的操作规范符合我国法律、法规、技术标准和法规等要求。; 符合. 7; 第三十一条回收拆解企业应有必要的专业技术人员，具备与处理能力相适应的专门设备、场地等。 回收拆解及再生企业要通过结构调整、产业优化、技术改造等措施建立必要条件，增强节约与环保意识，完善处理设施，提高处理能力，逐步实现专业化、规模化作业。; 本项目有专业技术人员， 具备与处理能力相适应 的专门设备、场地等。; 符合. 8; 第三十二条为防止环境污染，实现汽车生产企业或进口总代理商承诺的可回收利用率，报废汽车回收拆解企业应与汽车生产企业或进口总代理商签定协议，提高废旧汽车产品的拆解、再利用能力。对不能达到或不再具备回收处理协议要求条件的回收拆解企业，汽车生产企业或进口总代理商可依法废止协议。; 本项目与汽车生产企业 或进口总代理商签定协 议，提高废旧汽车产品的 拆解、再利用能力。; 符合. 13、本项目与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2020）的符合性分析 表18 与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2020）的符合性分析 序号; 规范要求; 项目实际情况; 符合性. 1; 4. 1. 1 从事废铅蓄电池收集、贮存的企业，应依法获得危险废物经营许可证；禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅蓄电池收集、贮存经营活动。; 本项目废铅酸蓄电池为企业机动车拆解过程产生，作为危险废物交由有资质单位处置，不存在收集、贮存经营活动。; 符合. 2; 4. 1.2 收集、运输、贮存废铅蓄电 池的容器或托盘，应根据废铅蓄电 池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB18597 要求的危险废物标签。; 本项目废铅酸蓄电池采用耐腐蚀、不易破损的容器存放，暂存于铅酸蓄电池贮存间内指区域内，该区域地面做防渗处理，废铅酸蓄电池存放容器按要求粘贴危险废物标签。; 符合. 3; 4. 1.3 废铅蓄电池收集、贮存企业应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、 去向等信息，并实现与全国固体废 物管理信息系统的数据对接。; 本项目建设废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息。; 符合. 4; 4. 1.4 禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质。; 本项目不对铅蓄电池进一步拆解或破碎，含酸性电解质不会泄漏和倾倒。; 符合. 5; 4. 1.5 废铅蓄电池收集、运输、贮存过程除应满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。; 本项目按相关环保要求进行贮存，同时满按照安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求进行贮存、运输等。; 符合. 6; 4.2. 1 铅蓄电池生产企业应采取自主回收、联合回收或委托回收模式，通过企业自有销售渠道或再生 铅企业、专业收集企业在消费末端 建立的网络收集废铅蓄电池，可采用“销一收一”等方式提高收集率。再生铅企业可通过自建，或者与专 业收集企业合作，建设网络收集废 铅蓄电池。; 本项目不属于铅蓄电池生产企业。; 符合. 7; 4.2.3 废铅蓄电池收集过程应采取以下防范措施，避免发生环境污染事故：a）废铅蓄电池应进行合理包装，防止运输过程破损和电解质 泄漏。b）废铅蓄电池有破损或电 解质渗漏的，应将废铅蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中。; 铅蓄电池贮存于耐酸容器中，防止电解质泄漏。; 符合. 8; 4.3. 1 废铅蓄电池运输企业应执行 国家有关危险货物运输管理的规 定，具有对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能 力。运输废铅蓄电池应采用符合要 求的专用运输工具。公路运输车辆 应按 GB13392 的规定悬挂相应标志；铁路运输和水路运输时，应在集装箱外按 GB190 的规定悬挂相 应标志。满足国家交通运输、环境 保护相关规定条件的废铅蓄电池，豁免运输企业资质、专业车辆和从业人员资格等道路危险货物运输 管理要求。; 本项目废铅酸蓄电池的运输委托相关有资质的单位进行运输。废铅酸蓄电池进行转运、处理，转移过程执行《危险废物转移管理办法》的有关 规定。; 符合. 4.3.2 废铅蓄电池运输企业应制定 详细的运输方案及路线，并制定事 故应急预案，配备事故应急及个人 防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效防止对环境的污染。; 本项目废铅酸蓄电池的运输委托相关有资质的单位进行运输。废铅酸蓄电池进行转运、处理，转移过程执行《危险废物转移管理办法》的有关规定。; 符合. 4.3.3 废铅蓄电池运输时应采取有 效的包装措施，破损的废铅蓄电池 应放置于耐腐蚀的容器内，并采取 必要的防风、防雨、防渗漏、防遗 撒措施。; 本项目废铅酸蓄电池的运输委托相关有资质的单位进行运输。废铅酸蓄电池进行转运、处理，转移过程执行《危险废物转移管理办法》的有关规定。; 符合. 4.4.5 禁止将废铅蓄电池堆放在露 天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋 水浸。; 本项目废铅蓄电池贮存在废铅酸蓄电池贮存间内，不会露天堆放，不会遭受雨淋水浸。; 符合. 14、本项目与挥发性有机物治理相关文件相符性分析 表19 与挥发性有机物治理相关文件相符性分析 序号; 《“十三五 ”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）; 本项目情况; 相符性. 1; 加大产业结构调整力度1.加快推进“散乱污 ”企业综合整治。2.严格建设项目环境准入。3.实施工业企业错峰生产。; 本项目不属于“散乱污 ”企业。; 符合. 2; 加快实施工业源 VOCs 污染防治2.加快推进化工行业 VOCs 综合治理。加大制药、农药、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学助剂（塑料助剂和橡胶助剂）、日用化工等化工行业 VOCs 治理力度。; 本项目生产过程产生的有机废气来源于预拆解单元。预处理工序产生的有机废气经集气罩收集后引至二级活性炭箱处理后，通过 1 根 26m高排气筒 （DA001）排放。; 符合. 序号; 《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》（辽环 发〔2018〕69 号）; 本项目情况; 相符性. 1; 大力实施产业结构调整加快推进“散乱污 ”企业综合整治; 本项目不属于“散乱污 ”企业。; 符合. 2; 严格建设项目环境准入。; 本项目不属于淘汰类、限制类项目，本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策。; 符合. 3; 强化重点企业减排调控。; 发生重污染天气，企业应根据重污染天气应急预案要求进行停产调控。; 符合. 4; 深入推进工业源 VOCs 减排 加快推进化工行业 VOCs 综合治理。; 本项目生产过程产生的有机废气来源于预拆解单元。预处理工序产生的有机废气经集气罩收集后引至二级活性炭箱处理后，通过 1 根 26m高排气筒 （DA001）排放。; 符合. 序号; 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）; 本项目情况; 相符性. 1; 各地要以石油炼制、石油化工、合成 树脂等石化行业，有机化工、煤化工、 焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、 油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业 涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、 彩涂板等行业，包装印刷行业以及油 品储运销为重点，并结合本地特色产 业，组织企业针对挥发性有机液体储 罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修 复（LDAR）、废气收集、废气旁路、 治理设施、加油站、非正常工况、产 品 VOCs 含量等 10 个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品 VOCs 含量限值标准等开展排查整治。; 本项目不属于化工行业， 也不涉及涂装，本项目生产过程产生的有机废气来源于预拆解单元。预处理工序产生的有机废气经集气罩收集后引至二级活性炭箱处理后，通过 1 根 26m高排气筒 （DA001）排放。; 符合. 2; 加强污染源 VOCs 监测监控，加快VOCs 重点排污单位主要排放口非甲 烷总烃自动监测设备安装联网工作； 对已安装的VOCs 自动监测设备建设 运行情况开展排查，达不到《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监 测技术指南（试行）》要求的，督促企业整改。; 本项目不属于 VOCs 重点排污单位，也无主要排放口。企业建成投产后若存在达不到管理要求的，应按照当地管理部门要求进行整改。; 符合. 15.本项目与《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策（2015年版）》相符性分析 表20 与《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策（2015年版）》相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 第十四条 【拆卸要求】回收企业从电动汽车上拆卸动力蓄电 池时，应遵循安全性和完整性原则，并严格按照电动汽车生产企业 所提供的拆卸技术信息进行合理拆卸。; 本项目在电动汽车动力蓄电池拆卸过程中，严格按照生产企业提供的技术信息执行，包括检查电池状态、断电操作、使用防静电工具和专用设备。拆卸流程确保电池结构完整，避免短路或电解液泄漏。; 符合. 2; 第十五条 【贮存要求】废旧动力蓄电池贮存应有专门的场 所，贮存场所应符合法律法规要求及当地消防、环保、安全部门的 有关规定，并设有警示标志，且应设在易燃、易爆等危险品仓库及 高压输电线路防护区域以外。废旧动力蓄电池贮存应避免高温、潮湿，保证通风良好，正负极触头应采取绝缘防护。废旧动力蓄电池多层贮存宜采取框架结构 并确保承重安全，且能够合理装卸。; 本项目设置独立电池贮存区域，地面防静电处理，温度≤40℃，配备可燃气体报警器和负压通风系统。动力电池分正常、隔离、异常观察区贮存，采用防漏容器和框架结构，正负极触头均进行绝缘处理。废铅酸蓄电池贮存区符合GB18597要求，设有警示标志，远离热源和明火区域。; 符合. 3; 第十六条 【运输要求】废旧动力蓄电池运输应遵守国家有关 电池包装运输法规和标准要求，采用恰当的包装方式，尽量保证其 结构完整，采取防火、防水、防爆、绝缘、隔热、防腐蚀等安全防 护措施，并制定应急预案。出现电解液泄露、经诊断有过充电经历、电压或电阻不在正常范围及经滥用试验的电池宜先进行放电处理后进行运输。; 本项目在运输环节采用密闭容器，运输前对异常电池（如漏液、电压异常）进行放电处理（完全放电态）。运输由专业回收单位负责，运输路线避开高温、潮湿环境，制定应急预。; 符合. 4; 第十七条 【放电要求】废旧动力蓄电池放电可采取物理和化 学两种放电方式。对外壳完好的动力蓄电池宜采取物理放电，物理 放电应采用专业放电器或自动放电系统，应对热能散发环境做好隔 热、导热或热转换措施。对受损严重、无法连接放电器的废旧动力电池采取化学放电，化学放电应采用吊装设备将废旧动力蓄电池搬运入放电液中，同时应收集放电液进行环保无害化处理或交由相关环保处理企业处理。; 本项目针对废旧动力蓄电池的放电处理采取分级管理： 1.物理放电：外壳完好的电池采用自动放电系统（符合DB34/T3077-2018标准），通过专业放电器进行可控放电，同时配备热能导流管道和冷却装置，确保放电过程热能安全散发，避免局部过热风险。 对受损严重、无法连接放电器的废旧破损电池收集至专业容器内，委托专业单位进行处理。; 符合. 5; 第二十一条【拆解要求】废旧动力蓄电池拆解应使用专用拆解场地，配备安全防护装备和防护罩，由专业人员严格按照动力蓄 电池生产企业所提供的拆解信息，使用自动化的拆解设备、专用起 吊工具、绝缘工具等进行。拆解过程应配备电工资质人员进行作业。 废旧动力蓄电池应进行放电处理后再拆解，具体要求参照本政策第 十七条规定执行; 本项目拆解动力蓄电池时，使用专用拆解平台和绝缘工具，由具备电工证的专业人员操作。拆解前对电池进行完全放电（按DB34/T 3077-2018标准），并配备防护罩和安全应急设备（如灭火器、消防沙池）。拆解场地符合DB34/T 3590—2020要求。. 16.本项目与防沙治沙相关文件相符性分析 表21 与防沙治沙相关文件相符性分析 序号; 《中华人民共和国防沙治沙法》; 本项目情况; 相符性. 1; 在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报 告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。; 本项目位于辽宁省朝阳市北票市宝锦线凉水河北侧3幢01023，为沙化土地分布地区。; 符合. 2; 在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植 被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。对沙化土地封禁保护区范围内的农牧 民，县级以上地方人民政府应当有计划地组织迁 出，并妥善安置。沙化土地封禁保护区范围内尚未迁出的农牧民的生产生活，由沙化土地封禁保护区主管部门妥善安排。; 本项目不在沙化土地封禁保护区范围内，且本项目为租赁厂房，其占地属于已开发利用的土地，不涉及新增占地，并不会对植被造成破坏。; 符合. 3; 使用已经沙化的国有土地的使用权人和农民集体所有土地的承包经营权人，必须采取治理措施，改善土地质量；确实无能力完成治理任务的，可以委托他人治理或者与他人合作治理。委托或者合作治理的，应当签订协议，明确各方的权利和义务。; 本项目为租赁张广喜名下闲置厂区厂房，不属于国有使用权人。. 4; 已经沙化的土地范围内的铁路、公路、河流和水渠两侧，城镇、村庄、厂矿和水库周围，实行单 位治理责任制，由县级以上地方人民政府下达治理责任书，由责任单位负责组织造林种草或者采取其他治理措施。; 本项目周边不涉及铁路、公路、河流和水渠等，周边城镇为骆驼营村，如县级以上地方人民政府下达了治理责任书，本项目将配合采取治理措施。. 序号; 《辽宁省防沙治沙条例》; 本项目情况; 相符性. 1; 在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须依 法进行环境影响评价，提交环境影响报告。环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。环境保 护行政主管部门在审批环境影响报告时，应当就 报告中有关防沙治沙的内容征求同级林业行政 主管部门的意见。开发建设项目中的防沙治沙工 程设施建设和生态保护措施的实施，必须与开发建设同步进行。; 本项目位于辽宁省朝阳市北票市宝锦线凉水河北侧3幢01023，为沙化土地分布地区。; 符合. 2; 在封禁保护区内禁止一切破坏植被的活动。在封禁保护区内确需进行修建铁路、公路等建设活动 的，应当依法报国务院或者国务院指定的部门同 意。在综合治理区内禁止放牧、开垦、挖沙，禁止采伐天然林和砍挖灌木、野生药材及其他固沙 植物，禁止对人工林进行除依法可以抚育更新性 质之外的采伐。在适度利用区内禁止砍挖灌木、野生药材及其他固沙植物。需要通过平茬等技术措施促进更新的，或者按照治理方案适度利用 的，应当遵守有关法律法规和技术规程。; 本项目不在沙化土地封禁保护区范围内，且本项目为租赁厂房，其占地属于已开发利用的土地，不涉及新增占地，并不会对植被造成破坏。; 符合. 3; 林业、畜牧、国土资源等行政主管部门应当加强沙化土地所在地区林地、草地资源的保护，严格 限制征收、征用沙化土地所在地区的林地、草地。禁止非法改变林地、草地用途。; 本项目为租赁厂房，其占地属于已开发利用的土地，不涉及新增占地; 符合. 4; 省级沙化土地所在地区的县级以上人民政府应 当采取有效措施，鼓励发展替代燃料，开发利用 沼气、太阳能、风能等能源，推广节能技术，提 高能源利用率；在安排对农业和农村节能技术、 节能产品推广应用资金投入中，应当将沙化土地 所在地区的新能源开发及节能技术、节能产品推 广列为重要内容。; 本项目不使用燃料，以电能作为能源。; 符合. 5; 铁路、公路、河流、水渠两侧以及城镇、村庄、厂矿和水库周围的沙化土地，实行单位治理责任制。县以上林业行政主管部门应当对责任 单位治理任务的落实情况进行督促检查，并将检 查结果向同级人民政府和上一级林业行政主管部门报告。; 本项目周边不涉及铁路、公路、河流和 渠等，周边城镇为骆驼营村，如县级以上地方人民政府下达了治理责任书，本项目将配合采取治理措施。; 符合. 序号; 《辽宁省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动方案（2023-2030年）的通知》（辽政办发〔2023〕9号）; 本项目情况; 相符性. 1; 二、总体要求 明确了指导思想和基本原则。依据整体工作安排，科学量化目标任务，分阶段提出了近期目标(2025年)和远期目标(2030年)。到2030年，全面打赢科尔沁沙地歼灭战，荒漠化综合防治取得决定性进展，区域生态系统稳定性显著提高。 1、持续提升植被综合盖度。2030年现有沙化林草用地植被综合盖度达到80%以上。 2、加大沙化耕地治理力度。对具备灌溉条件的沙化荒漠化耕地，农田防护林配置率2030年不低于70%;沙化耕地治理覆盖率2030年达到100%。 3、提高荒漠化林草用地植被综合盖度。2030年达到70%以上。 4、合理利用水资源。区域水土保持率目标值2030年为77.68%。10条重点河流15个控制断面的生态流量保证率不低于90%，生态水量保证率不低于75%。 5、扭转林草资源保护形势。2030年林草资源保护形势实现根本性扭转，建立完善的林草资源保护长效机制。 6、推广应用绿色惠民模式。新能源开发、生态修复和产业发展相结合的绿色惠民模式2030年得到广泛应用。; 本项目用地性质为规划工业用地，不涉及沙化林草用地、沙化耕地、荒漠化林草用地；用水量较小，由北票市集中供水管网提；不涉及林草资源。; 符合. 2; 三、分区布局 行动范围为全省沙化荒漠化土地分布的9市24县(市、区)，区划为科尔沁沙地歼灭战攻坚区、科尔沁沙地南缘阻击区、沿海沿河沙地治理区和荒漠化综合防治区等4个治理区。 1、科尔沁沙地歼灭战攻坚区。包括沈阳市、阜新市和朝阳市的康平县、阜蒙县、彰武县、建平县、北票市5个县(市)。沙化土地面积427万亩，占全省沙化土地面积的63.4%。主要以沙化土地全面治理为重点，实施退化林草修复、沙化耕地治理和小流域综合治理等，实现治理全覆盖。 2、科尔沁沙地南缘阻击区。包括沈阳市、锦州市、铁岭市的法库县、新民市、黑山县、义县、昌图县5个县(市)。沙化土地面积160.50万亩，占全省沙化土地面积的23.9%。主要以沙化耕地治理为重点，开展农田防护林网建设，实施保护性耕作，大力营造科尔沁沙地南缘锁边林草带，阻击科尔沁沙地南侵。 3、沿海沿河沙地治理区。包括沈阳市、大连市、鞍山市、盘锦市和葫芦岛市的辽中区、瓦房店市、台安县、盘山县、连山区、龙港区、南票区、绥中县、兴城市9个县(市、区)。主要以海防林等防护林体系建设为重点，加强退化林草修复和湿地生态系统保护修复，提升沿海沿河生态系统质量。 4、荒漠化综合防治区。包括朝阳市的双塔区、龙城区、朝阳县、建平县、喀左县、北票市、凌源市7个县(市、区，建平县、北票市与科尔沁沙地歼灭战攻坚区重叠)。荒漠化土地总面积742.53万亩。加强以水土保持林草建设为主的综合治理，提升植被综合盖度，防止水土流失，改善生态环境，有效遏制土地荒漠化。; 本项目位于北票市，属于通知所列科尔沁沙地歼灭战攻坚区。本项目为租赁厂房，用地为工业用地，其占地属于已开发利用的土地，不涉及新增占地，本项目建设完成后对厂区内进行绿化。; 符合. 3; 四、重点任务 坚持全省统筹，上下联动，将科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治融入全省生态文明建设总体布局，以全面振兴新突破三年行动为契机，实施植被综合盖度精准提升、沙化耕地精准治理、水资源利用与保护、自然资源生态保护修复、湿地保护修复、重大科技攻关和技术推广、试点示范、监测评估8大重点任务，23个项目。计划投资98亿元，完成治理总任务2400万亩，其中林草任务1800万亩。; 本项目位于辽宁省朝阳市北票市宝锦线凉水河北侧3幢01023，选址区域及影响范围内不涉及植被综合盖度精准提升区域、沙化耕地精准治理区域、水资源保护区、自然保护区、湿地保护区等。. 序号; 《北票市科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动方案(2023—2030年)》（北政办发〔2023〕31号）; 本项目情况; 相符性. 1; (一)两大治理区 1.科尔沁沙地歼灭战攻坚区。包括北塔镇、黑城子镇、台吉营乡、兴顺德农场、马友营乡，衔接“三北”工程六期规划中科尔沁沙地南缘综合治理项目。沙化土地面积12.1万亩。攻坚区域自然条件差，沙化土地面积大、分布广，沙化耕地多，农林矛盾突出，植被综合盖度低，防护林老化退化，水土流失严重，防治任务艰巨。主要以沙化土地治理为重点，通过实施退化林修复、草原生态建设、沙化耕地治理和小流域综合治理等措施，实现治理全覆盖，生态安全屏障功能完备。 2.荒漠化综合防治区。包括宝国老镇、黑城子镇、西官营镇、五间房镇、大板镇、台吉镇、东官营镇、北塔镇、龙潭镇、大三家镇、蒙古营镇、三宝乡、章吉营乡、泉巨永乡、台吉营乡、娄家店乡、北四家乡、凉水河乡、南八家子乡、长皋乡、哈尔脑乡、下府开发区、兴顺德农场23个乡镇(场、区),其中黑城子镇、台吉营乡、北塔镇、兴顺德农场项目区 与科尔沁沙地歼灭战攻坚区重叠，衔接“三北”工程六期规划中科尔沁沙地南缘综合治理项目。荒漠化土地总面积175.28万亩。该区域以低山丘陵 为主，水土流失严重，土地退化明显。加强以水土保持林草建设为主的综合治理，提升植被综合盖度，强化退化林修复和小流域治理，防止水土流失，改善生态环境，有效遏制土地荒漠化。; 本项目位于辽宁省朝阳市北票市宝锦线凉水河北侧3幢01023，用地性质为规划工业用地，不属于林草建设项目。. 2; (二)七大工程 1.植被综合盖度精准提升工程。以提升植被综合盖度为目标，统筹落 实“三北”工程六期、中央财政造林补助项目等重点工程，大力推进辽西北防风治沙固土三年攻坚行动等“绿满朝阳”工程，通过退化林修复、人工造林、封山育林、飞播造林、森林抚育、草原生态修复等措施，积极完 善科尔沁沙地防风固沙林带，全面提升林草生态系统质量和稳定性。 ( 责任单位：各乡镇(场、区);牵头单位：市林草局；配合单位：市发改局、自然资源局、水务局、财政局) (1)退化林修复项目。以提升退化林防护效能和植被综合盖度为目标，区别退化程度和成因，通过补植补造、栽树(灌)种草等措施，构建针阔混交和乔灌草相结合的立体化修复模式，增强森林碳汇能力，实现森林资源质量和生态系统稳步提升。2023—2025年完成退化林修复10.7万亩，2026—2030年完成退化林修复19.3万亩。 (2)造林抚育项目。以提高综合植被盖度和改善森林质量为目标，坚持乔灌草相结合，采用人工造林、封山育林、飞播造林、森林抚育等措施，合理配置林草植被类型和初植密度，鼓励低密度造林和冠下种草，优先选用耐干旱、耐瘠薄、抗风沙的乡土树(草)种，积极营造混交林，大力发展节水林草，推广应用蘸泥浆造林法等沙地实用造林技术。2023— 2025年完成造林抚育17.63万亩，2026—2030年完成造林抚育26.6万亩。 (3)退化草原修复项目。以提高草原生产力和草原综合植被盖度为目标，按照草原地带分布、植被组成、气候特点、退化程度等，明确主攻方 向和任务目标。通过围栏封育、补播种草、绿色防控等措施，积极推进草原生态修复和有害生物防治，促进草原植被恢复，提升草原生态系统功能，保障草原生产生态安全。2023—2025年完成退化草原修复12万亩，2026—2030年完成退化草原修复7万亩。; 本项目位于辽宁省朝阳市北票市宝锦线凉水河北侧3幢01023，用地性质为规划工业用地，本项目租用现有厂区进行建设，为已建设工业用地，不涉及退化林、人造林、草原等。. 3; 2.沙化耕地精准治理工程。以沙化耕地治理全覆盖为目标，开展农田防护林和水利系统建设，通过实施农田防护林网、高效节水灌溉等项目提升防护效能及灌溉条件。采用保护性耕作等农艺措施，促进沙化耕地治理。 (责任单位：相关乡镇(场、区);牵头单位：市农业农村局；配合单位：市发改局、自然资源局、水务局、林草局、财政局) (4)农田防护林修复项目。在沙化荒漠化耕地上大力开展农田防护林体系建设、修复，确保沙化荒漠化耕地治理取得实效。坚持为农业生产服务，遵循因害设防、因地制宜、节约用地的原则，充分利用农村道路、沟 渠、田坎等现有空间新建和完善农田防护林网。在风沙等灾害严重的重点 区域，根据防灾减灾需要，当现有空间不足时，在符合国土空间规划等有关规划和用途管制的前提下，通过适当调整土地利用类型和优化用地布局，按照相关标准合理规划建设农田防护林，尽量少占耕地、避让永久基本农田，防止挤占耕地空间、影响农作物播种面积。对国有林场所属的耕 地率先营造，完善农田防护林网。对具备灌溉条件的沙化荒漠化耕地，统 筹规划农田防护林配置，积极推动农田防护林试点示范，制定农田防护林保护修复计划，逐步完善农田防护林体系，稳步提升农田防护林质量。 (5)高效节水灌溉建设项目。按照高标准农田建设要求，在高标准农田建设限制和禁止区域以外耕地，对具备灌溉水源的永久基本农田，支持建设高效节水灌溉设施。2023—2025年计划实施0.6万亩，2026—2030年计划实施1万亩。 (6)保护性耕作项目。对沙化耕地种植玉米、杂粮、大豆等作物，通过秸秆大量、部分或者少量覆盖还田，进行免(少)耕播种作业。到2025年实施2.5万亩，到2030年实施4.5万亩。 (7)地膜科学使用回收项目。加大对沙化耕地地膜覆盖支持力度，推广应用加厚高强度地膜，在作物生长季减少风沙对土壤的侵蚀。2023—2025年实施1.2万亩次，2026—2030年实施0.8万亩次。 (8)耕地轮作项目。加大对沙化耕地轮作支持力度，推行薯类、杂 粮、大豆、玉米等作物轮作，统筹推进地力提升和粮食安全。2023—2025年实施1.2万亩次，2026—2030年实施1.5万亩次。; 本项目位于辽宁省朝阳市北票市宝锦线凉水河北侧3幢01023，本项目租用现有厂区进行建设，为已建设工业用地，不涉及农田防护林、沙化耕地、永久基本农田等。. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目背景 北票市邦瑞机械加工有限责任公司成立于2024年8月16日，地址位于辽宁省朝阳市北票市宝锦线凉水河北侧3幢01023，经营范围包括报废机动车拆解：报废机动车回收：道路货物运输(不含危险货物)一般项目等。 北票市发展和改革局于2025年3月11以《北票市邦瑞机械加工及报废机动车拆解项目》项目备案证明（项目编号：2503-211381-04-05-245552）文件对“北票市邦瑞机械加工及报废机动车拆解项”进行立项。 本项目总投资800万元，本企业租用面积为45647.75m2（本项目占用16000m2建设厂区），重新修缮建设厂房4000平方米，硬化地面16000平方米，购置拆解设备3套，建设生产线一条，进行废旧机动车拆解业务。 依据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版），项目类别为“三十九、废弃资源综合利用业 42”中的“85、金属废料和碎屑加工处理 421”，本项目为报废机动车拆解项目，故本项目应编制报告表。 2.项目组成 项目工程类别主要包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程。本项目组成一览表详见下表，具体建设内容及规模见表2-1。 表2-1 建设内容及规模一览表 工程 类别; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 拆解车间; 1座，1层，面积4000平方米，位于厂区西侧，该车间内设： ①动力蓄电池拆卸区：面积120平方米，绝缘防静电处理：地面需采用环氧地坪并做绝缘处理（电阻≥10MΩ），墙面1.2m以下贴绝缘板。专用设备：配备绝缘吊具、机械手、防静电抽排设备及电解液紧急收集装置（防漏托盘+导流槽）。安全防护：设高压警示标识、烟雾报警器、防爆照明，通风次数≥6次/小时；; 保留原有厂房框架，内部根据生产工艺全面翻新改造. ②铅蓄电池拆卸区：面积80平方米，防腐防渗：地面耐酸防腐（如PVC卷材），坡度≥2%引流至废液收集井。独立通风：配备酸雾净化装置，废气排放符合GB 1629739。 专用容器：设置防渗漏托盘和耐酸密闭容器贮存废电解液. ③电池分类贮存区：合计面积300平方米，本项目动力电池拆解区附近设置动力电池贮存间，面积100m2，设计贮存量为100吨，内设耐酸货架，间距≥5m。动力电池地面与绝缘绝缘处理：地面采用环氧地坪并做绝缘涂层（电阻值≥10⁹Ω），防漏电风险。防渗防腐：同铅酸电池要求（耐腐蚀材料+导流沟+收集池）。防火与防爆自动消防系统：安装七氟丙烷自动灭火装置或全氟己酮系统（禁止用水灭火）。配置温度/烟雾报警器（联动消防系统）。防爆电器：所有电气设备符合防爆标准（如Ex d IIB T4）。泄压设计：墙体或屋顶设泄压口。分区与贮存漏电/漏液电池隔离：设独立防爆柜或隔离区，贴“绝缘失效”警示标签。货架要求：多层存放时，使用绝缘承重货架（非金属材质）。层高≥电池高度20%，便于存取和散热。温湿度控制：温度15-25℃，湿度≤60%（空调+除湿机），安全防护防静电措施：入口设静电消除球，工作人员穿防静电服/鞋。绝缘工具：配备绝缘吊具、卡钳等专用设备。 本项目铅酸蓄电池拆解区附近设置铅酸蓄电池贮存间，面积200m2，设计贮存量为200吨，内设耐酸货架，间距≥5m。安全设施：设防爆电器。标识管理：电池编码溯源，张贴GB 18597危险废物标识；破损铅酸蓄电池使用密闭耐酸容器收集后与其他电池分区贮存，防渗防腐防酸：地面应采用耐酸、防腐材料（如环氧树脂+玻璃钢），并做硬化处理（混凝土强度≥C30，厚度≥200mm）。液体导流与收集：设置防渗漏的导流沟和收集池（耐酸材质），收集泄漏电解液。收集池容积需覆盖最大单只电池电解液容量。防液体积聚：地面坡度设计，确保液体流向收集沟。. ④拆解区：面积1000平方米，地面防油渗（C30混凝土+环氧涂层），坡度1%引流至污水处理站。分区作，：拆解预处理中心：设预处理台（抽废液）、总成拆解台、安全气囊引爆间（防爆墙隔离）。废气收集：点位设集气罩。大车拆解线400平方米，配备50吨桥吊+2000吨液压剪，地面C35混凝土+钢板衬底（抗冲击）；小车拆解线400平方米，配备10吨举升机×4台+机器人拆解臂，地面C30环氧防油渗地坪。. ⑤破碎分选区：面积500平方米，全封闭降噪：墙体隔声≥25dB，设备基座减震（隔振效率≥80%）。粉尘控制：破碎机上方设集尘罩+布袋除尘器（颗粒物排放≤20mg/m³）。自动化分选：磁选机（回收金属）、涡电流分选机（分离非金属）. ⑥回用件贮存区：面积400平方米，内设回用件清洗间，防尘防锈：地面硬化（C25混凝土），回用件分类上架（货架承重≥1t/层）。物流通道：主通道宽≥4m，叉车作业区设防撞护栏。. ⑦一般工业固体废物贮存区：面积300平方米，分类堆放：金属/塑料/橡胶分区，地面硬化防渗（HDPE膜1.5mm）。. ⑧危险废物贮存区：设置4个危废贮存点，合计面积80平方米，防渗应急：混凝土+C30+2mm HDPE膜，导流沟连接应急池，分类存放，安全监控：标识危险特性，配防爆摄像头和气体报警器。. ⑨车辆登记预处理中心：面积160平方米，内设车辆清洗间面积80平方米，地面硬化：地面应采用防渗、防油、耐腐蚀材料，混凝土强度等级≥C30，厚度≥200mm。地面坡度设计应流向排水沟，确保无积水。防渗措施：地面和墙裙（高度≥0.5m）需做防渗处理。设置防渗漏的紧急收集池，排水系统：清洗间需设明沟或暗管收集废水，连接油水分离设施，排水沟需加装格栅，拦截固体杂物。废水处理：初期雨水、清洗废水必须纳入污水处理系统，达标后方可排放。配备专用废液收集装置（如防静电抽排设备），分类贮存废液。. 辅助工程; 办公室; 1座，2层，面积300平方米，用于员工办公。; 翻新. 储运 工程; 整车贮存区; 位于厂区中南侧，总占地面积约 6000m2 ，分为传统燃料机动车区5000m2和电动汽车区1000m2，传统燃料机动车区内设事故车贮存区500m2，用于贮存事故车以及发生油箱发动机破损的车辆；电动汽车区内设事故车贮存区200m2，用于贮存故车以及发生动力蓄电池破损的车辆。 各贮存区均进行地面硬化并做防渗处理（满足GB50037的防油渗地面要求），用于贮存待拆解车辆，场地四周设截流沟与厂区事故池直连，以保证初期雨水、电解液、废油液不外流。电动汽车事故车贮存区设置环氧地坪防止电池漏电引发事故。 电动汽车贮存场地，设置防雨棚防止雨水直接侵入电池箱体或车辆，入口处设有高压警示、区域隔离及危险识别标志，并配备有防腐防渗专用容器，用于收集动力蓄电池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体，区域单独管理，并保持通风，事故车以及发生动力蓄电池破损的车辆单独隔离贮存于事故车贮存区。; /. 厂区道路; 本厂区道路设置： ①主干道/物流通道长度150m，混凝土强度 ≥C30，厚度 ≥250mm，地基压实度 ≥95%； ②次干道/一般通道长度60m混凝土强度 ≥C25，厚度 ≥200mm； ③转弯区域2处，转弯半径 ≥12m（满足30吨拖车通行），加钢筋网防开裂。; /. 公用 工程; 给水; 由市政自来水管网供给; /. 排水; 厂区内采取雨污分流，初期雨水和报废汽车发动机清洗废水、车间冲洗废水一同排入厂内污水处理站处理达标后通过管网排入北票市污水处理厂，生活污水采用防渗化粪池预处理，预处理达标后，通过管网排入北票市污水处理厂。; /. 供电; 国家电网; /. 供暖; 车间冬季不供暖，办公室采用电取暖。; /. 环保工程; 废水治理; 生活污水; 活污水采用防渗化粪池预处理，预处理达标后，通过管网排入北票市污水处理厂。; /. 报废汽车发动机清洗废水; 进入厂内预污水处理站，预处理达标后，通过管网排入北票市污水处理厂。; /. 车间冲洗废水. 初期雨水; /. 废气治理; 废油液收集废气、制冷剂收集废气; 集气罩+二级活性炭吸附（TA001）+26m排气筒（DA001）; /. 废钢破碎粉尘、废钢打包粉尘、废橡胶破碎粉尘; 集气罩+袋式除尘器（TA002）+26m排气筒（DA002）; /. 噪声治理; 选用低噪声设备、安装隔振元件/隔振垫/柔性、实施屏蔽隔声、涂刷防护吸声地坪、使用软性传输装; /. 固废 治理; 一般固废; 生活垃圾暂存厂区垃圾桶，定期由环卫部门统一收集并清运处理。; /. 可回收利用的资源包括拆解产生的可回用钢铁、可回用有色金属、可回用玻璃、可回用塑料、可回用橡胶、动力电池等作为产品暂存于回用件暂存区，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。 不可利用废物如废皮布制品、其他不可利用废料、除尘灰、落地粉尘等暂存于一般固废暂存区，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。. 危险废物; 废液化气罐、废制冷剂、铅酸蓄电池、废矿物油、废燃料油、废尾气净化装置及催化剂、废滤清器和废油箱、废电路板及电子元件、含铅部件、含汞部件、废活性炭、油泥及沉渣、含多氯联苯废电容器、废有机溶剂、石棉废物等由建设单位厂内集中收集，分类、分区暂存在危废贮存点内，定期交由具有相应资质的单位利用和处置。; /. 风险防范; 初期雨水池; 1座，容积200m3，地下式钢筋混凝土结构，防渗等级≥1.5 mm（参照GB/T 50934），内壁防腐处理（如环氧树脂涂层）；切换装置：在污染区雨水管网出口设 自动切换阀，初期雨水入收集池，后期清净雨水直排清净管网；导排设施：明沟或管道系统，坡度≥0.5%确保雨水自流进入收集池。; /. 事故池; 1座，容积240m3，地下式钢筋混凝土结构（抗渗等级≥P6），顶板预留检修口及通气孔，池壁/底板内衬 2mm厚HDPE膜（渗透系数≤10-12 cm/s）②，表层涂刷 环氧煤沥青防腐层（厚度≥500μm），有效水深≤4.5m，重力流管道：连接拆解区、整车贮存区区等风险点，坡度≥1%，在清净雨水管网与事故池接口处设自动切断阀，风险区域周边设置宽300mm×深400mm沟体，内衬耐油橡胶，池内安装2台（1用1备）耐腐蚀潜水泵（Q=50m³/h，H=15m）; /. 分区防渗; ①重点防渗区域：拆解车间、事故池、初期雨水池、报废机动车贮存区等。按《危险废物贮存污染控制准》（GB18597-2003）要求建设，其他重点防渗区域防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。 ②简单防渗区域：厂区道路、办公楼等，一般不会产生地下水污染的区域为简单防渗区。简单防渗区一般采取地面硬化。; /. 3.厂区平面布置 根据《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022），报废汽车拆解企业的厂区应划分为不同的功能区，包括办公区和作业区。作业区应包括：整车贮存区（分为传统燃料机动车区和电动汽车区）、动力蓄电池拆卸区、铅蓄电池拆卸区、电池分类贮存区、拆解区、产品（半成品；不包括电池）贮存区、破碎分选区、一般工业固体废物贮存区、危险废物贮存区。 项目从厂区西南侧大门进入后，进入地磅区，进入厂区车辆在南侧整车贮存区暂存，整车贮存区西侧为拆解车间，厂房从北至南依次布置为预处理区、废电动汽车电池拆卸专用区、拆解区和破碎区及回用件贮存区，一般固废暂存区，拆车先附近设置危废贮存点就近存放，办公管理区位于厂区西北侧，项目功能分区明确；建筑布置做到物流通畅，满足生产工艺及安全和消防的要求，布局符合《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）和《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）的要求，总体布局较为合理。 建设项目设置1个厂区总出入口，位于厂区的西南侧，紧邻宝锦线，具体布置见附图建设项目附图总平面布置图。 4.拆解回收规模和产品方案 本项目主要从事汽车拆解的生产活动，拆解的报废机动车主要来源于北票市及其临近区市。 根据《机动车强制报废标准规定》（商务部、发改委、公安部、环境保护部令2012年第12号）要求：根据机动车使用和安全技术、排放检验状况，国家对达到报废标准的机动车实施强制报废。其中强制报废的情形包括：①达到规定使用年限的；②经修理和调整仍不符合机动车安全技术国家标准对在用车有关要求的；③经修理和调整或者采用控制技术后，向大气排放污染物或者噪声仍不符合国家标准对在用车有关要求的；④在检验有效期届满后连续3个机动车检验周期内未取得机动车检验合格标志的。另外，国家对达到一定行驶里程的机动车引导报废。 项目生产规模为年拆解报废汽车15000辆，拆解报废汽车类型为：报废乘用车、报废载客汽车、报废载货汽车、报废新能源汽车等。项目仅接收一般性质使用车辆的拆解，不接收槽罐车、危险化学品运输车等特殊装备车辆，项目拆解规模见表2-2。 表2-2 项目报废汽车拆解规模一览表 序号; 项目; 类型; 数量 (辆/a); 平均重量(t/辆); 总重量(t/a). 1; 报废汽车; 报废乘用车; 基本型乘用车(轿车); 1500; 1.2; 1800. 运动型多用途车(SUV); 900; 1.3; 1170. 多用途车(MPV); 600; 1.4; 840. 2; 报废载客汽车; 小型(L＜6米且乘坐≤9人); 600; 2.3; 1380. 中型(L＜6米且乘坐10~19人); 800; 3.4; 2720. 大型(L≥6米或乘坐≥20人); 1600; 10.0; 16000. 3; 报废载货汽车; 轻型(L＜6米且总重＜4.5T); 1500; 2.2; 3300. 中型(L＜6米且4.5T≤总重＜12T); 2000; 3.2; 6400. 重型(L≥6米或总重≥12T); 3500; 9.5; 33250. 4; 报废新能源汽车; 电动乘用车（纯电）; 700; 1.7; 1190. 电动乘用车（混动）; 700; 1.8; 1260. 小型电动载客汽车; 300; 2.2; 660. 中型电动载客汽车; 100; 6.5; 650. 大型电动载客汽车; 100; 11.0; 1100. 电动载货汽车; 100; 2.8; 280. 5; 合计; 15000; /; 72000. 本项目产品方案为报废汽车拆解下来的各种可回收的物资。包括可回收钢铁、可回收有色金属、可回收塑料件、可回收橡胶件、可回收玻璃等，切割、破碎打包后在厂内暂存，定期外售给钢铁厂或者物资回收部门。 根据《汽车报废拆解和材料回收利用》（化学工业出版社2009年出版）中相关资料以及通过《安徽省茂鑫金属制品有限公司年拆解15000辆报废汽车项目环境影响报告表》中的数据类比分析，统计了轿车和客货车单辆汽车拆解后得到的各个产品名称及其重量，详见表2-3。 |
| --- | --- |

表2-3  报废乘用车、客车、货车拆解产品明细表（单辆）

具体拆解方案及产出情况见表3.1-2。

| 序号 | 产品名称 | 重量（kg/辆车） |  |  |  | 材料 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 传统燃料汽车 |  |  | 新能源汽车 |  |  |
|  |  | 乘用车 | 载客汽车 | 载货汽车 |  |  |  |
| 1 | 发动机 | 100~200 | 300~750 | 300~1000 | / | 铸铁、铝合金等 | 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置 |
| 2 | 电动机 | / | / | / | 100~1000 | 铸铁、铝合金等 | 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置 |
| 3 | 变速器 | 25~65 | 40~200 | 40~300 | 25~300 | 金属 | 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置 |
| 4 | 转向器 | 20~40 | 30~150 | 50 ~160 | 20 ~160 | 钢铁、铝合金 | 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置 |
| 5 | 空调压缩机 | 5~10 | 5~25 | 3~8 | 3~25 | 金属 | 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置 |
| 6 | 油箱与油管 | 1~3 | 4~8 | 10 ~20 | 3~20 | 铝合金、工程塑料 | 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置 |
| 7 | 前后保险杠 | 8~20 | 10~25 | 5~15 | 5~25 | 塑料、金属 | 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置 |
| 8 | 车门 | 60~120 | 100~300 | 30~60 | 30~300 | 钢铁 | 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置 |
| 9 | 轮胎及轮毂 | 70~100 | 180~300 | 150~600 | 100~600 | 金属、橡胶 | 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置 |
| 10 | 车灯 | 5~20 | 10~40 | 10~60 | 5~60 | 塑料 | 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置 |
| 11 | 中控台 | 2.5~5 | 3~20 | 2~6 | 2~20 | 塑料 | 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置 |
| 12 | 散热器 | 8~10 | 10~30 | 10~20 | 10~30 | 有色金属 | 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置 |
| 13 | 踏板（油门、制动、离合器） | 3~6 | 5~10 | 3~5 | 3~10 | 金属 | 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置 |
| 14 | 桌椅 | 80~160 | 200~1200 | 50~100 | 100~1200 | 金属、塑料、布皮制品 | 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置 |
| 15 | 车架及车身 | 500~1100 | 1200~10000 | 1000~8000 | 500~10000 | 钢铁 | 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置 |
| 16 | 线束 | 3~5 | 5~20 | 5~10 | 5~20 | 铜、线皮 | 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置 |
| 17 | 齿轮、轴承 | 30~60 | 50~200 | 50~300 | 40~300 | 有色金属 | 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置 |
| 18 | 玻璃 | 25~60 | 50~200 | 20~40 | 20~200 | 钢化玻璃、夹层玻璃 | 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置 |
| 19 | 安全气囊（已引爆）及安全带 | 2~5 | 1~5 | 1~8 | 1~8 | 尼龙、无纺布 | 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置 |
| 20 | 动力电池 | / | / | / | 250~900 | 锂、铁、塑料 | 交售给新能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点，或符合国家对动力蓄电池梯次利用管理有关要求的梯次利用企业，或者从事废旧动力蓄电池综合利用的企业 |
| 21 | 其他不可利用物（包含破玻璃、废橡胶、废塑料等不可分离和利用部分） | 5~10 | 10~30 | 10~20 | 5~30 | 玻璃、塑料、橡胶 | 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置 |
| 22 | 废液化气罐 | 3.5~5 | 15~45 | 0 | 0 | 钢瓶 | 交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 23 | 废制冷剂 | 0.1~0.3 | 0.1~0.6 | 0.1~0.3 | 0.1~0.6 | 氟利昂R12、R134a等 | 交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 24 | 燃油（汽油、柴油） | 0.5~3 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 燃油 | 交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理 |
| 25 | 除燃油外的废矿物油（发动机润滑油、变速箱油、助力转向油、差速器油、制动液等石油类或合成润滑剂物质） | 1~3 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 矿物油 | 交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理 |
| 26 | 铅酸蓄电池 | 10~15 | 15~200 | 10~90 | 150~3000 | 铅、酸、塑料件 | 交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理 |
| 27 | 燃油滤清器 | 0.8~1.5 | 2~5 | 2~4 | 0.8~4 | 含矿物油杂质的滤芯、塑料件 | 交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理 |
| 28 | 尾气净化装置（废尾气催化剂） | 0.5~1.0 | 1.0~1.5 | 1.0~2.0 | 0 | 二氧化铝载体，铂、错、钯等贵金属 | 交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理 |
| 29 | 废电路板及电子元件 | 5~8 | 6~15 | 3~5 | 3~15 | 陶瓷、树脂、重金属等 | 交由具有相应废弃电器电子产品处理资格企业、电子废物拆解利用处置单位名录内企业 |
| 30 | 含汞部件（各类开关） | 0.01~0.05 | 0.01~0.02 | 0.01~0.03 | 0.01~0.02 | 化合态汞、塑料 | 交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理 |
| 31 | 含铅部件（如火花塞、油管、密封垫等） | 0.1~0.3 | 0.01~0.3 | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 | 含铅的橡胶、陶瓷等 | 交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理 |
| 32 | 多氯联苯的废电容器 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 多氯（漠）联苯 | 交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理 |
| 33 | 废有机溶剂 | 6-14 | 15-30 | 20-45 | 4-12 | 专用清洗剂、防冻液、动力电池冷却液 | 交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理 |
| 34 | 石棉废物 | 0.8-1.6 | 1.8 - 4.0 | 4.0 - 12.0 | / | 制动器衬片产生的石棉废物 | 交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理 |

根据表2-3各类型车辆拆解明细，结合本项目各类型车辆拆解数量进行归类整理，以各部件最大重量比例计算得出各部件拆解占比及拆解后重量组成，本项目拆解得到的各类物料组成，详见下表。

表2-4  项目报废机动车拆解产生物料组成分析一览表 单位:t/a

| 名称 | 传统燃料汽车 |  |  |  |  |  | 报废新能源汽车 |  | 总计 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报废乘用车 |  | 报废载客汽车 |  | 报废载货汽车 |  |  |  |  |  |
|  | 占比 | 重量 | 占比 | 重量 | 占比 | 重量 | 占比 | 重量 | 重量 |  |
| 可回用钢铁 | 84.1716% | 3206.94 | 89.3708% | 17963.53 | 89.9488% | 38633.03 | 66.9318% | 3440.29 | 63243.79 | 发动机、电动机、变速器、转向器、空调压缩机、前后保险杠（金属部分）、车门、车架及车身、踏板、轮毂、桌椅（金属部分） |
| 可回用有色金属 | 3.4117% | 129.98 | 1.6637% | 334.41 | 2.9356% | 1260.84 | 1.8082% | 92.94 | 1818.17 | 散热器、齿轮/轴承 |
| 可回用塑料 | 2.3394% | 89.13 | 2.0616% | 414.38 | 0.9082% | 390.07 | 1.6712% | 85.90 | 979.48 | 前后保险杠（塑料部分）、车灯、中控台、线束、桌椅（塑料） |
| 可回用橡胶 | 2.9243% | 111.42 | 1.4467% | 290.79 | 3.6695% | 1576.05 | 2.1918% | 112.66 | 2090.92 | 轮胎、橡胶减震器、垫圈、密封条 |
| 可回用玻璃 | 2.9243% | 111.42 | 1.4467% | 290.79 | 0.3670% | 157.61 | 1.0959% | 56.33 | 616.15 | 车窗、前后挡风、天窗、后视镜 |
| 动力电池 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.9315% | 253.48 | 253.48 | 锂电池 |
| 废皮布制品 | 1.0235% | 38.99 | 1.4829% | 298.06 | 0.2569% | 110.32 | 4.4274% | 227.57 | 674.94 | 安全气囊（已引爆）、桌椅（座椅的布/皮革部分）、安全带 |
| 其他不可利用物 | 0.4874% | 18.57 | 0.2170% | 43.62 | 0.1835% | 78.80 | 0.1644% | 8.45 | 149.44 | 其他不可利用物（包含破玻璃、废橡胶、废塑料等不可分离和利用部分） |
| 废液化气罐（HW049） | 0.2437% | 9.28 | 0.3255% | 65.43 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000% | 0.00 | 74.71 | 天然气发动机燃料汽车液化气罐 |
| 废制冷剂（HW049） | 0.0146% | 0.56 | 0.0043% | 0.87 | 0.0028% | 1.18 | 0.0033% | 0.17 | 2.78 | 空调制冷剂 |
| 废燃料油（HW08） | 0.1462% | 5.57 | 0.0362% | 7.27 | 0.0459% | 19.70 | 0.0274% | 1.41 | 33.95 | 汽油、柴油 |
| 废矿物油（HW08） | 0.1462% | 5.57 | 0.0362% | 7.27 | 0.0459% | 19.70 | 0.0274% | 1.41 | 33.95 | 发动机润滑油、变速箱油、助力转向油、差速器油、制动液等石油类或合成润滑剂 |
| 废油箱（HW49） | 0.1462% | 5.57 | 0.0579% | 11.63 | 0.1835% | 78.80 | 0.1096% | 5.63 | 101.63 | 油箱与油管 |
| 铅酸蓄电池（HW49） | 0.7311% | 27.85 | 1.4467% | 290.79 | 0.8256% | 354.61 | 16.4384% | 844.93 | 1518.18 | 铅酸蓄电池 |
| 废滤清器（HW49） | 0.0731% | 2.79 | 0.0362% | 7.27 | 0.0367% | 15.76 | 0.0219% | 1.13 | 26.95 | 发动机滤清器 |
| 尾气净化装置及催化剂（HW50） | 0.0487% | 1.86 | 0.0109% | 2.18 | 0.0183% | 7.88 | 0.0000% | 0.00 | 11.92 | 尾气净化装置三元催化器 |
| 废电路板及电子元件（HW49） | 0.3899% | 14.86 | 0.1085% | 21.81 | 0.0459% | 19.70 | 0.0822% | 4.22 | 60.59 | 中控台内部 |
| 含汞部件（HW49） | 0.0024% | 0.09 | 0.0001% | 0.03 | 0.0003% | 0.12 | 0.0001% | 0.01 | 0.25 | 各类含汞开关 |
| 含铅部件（HW49） | 0.0146% | 0.56 | 0.0022% | 0.44 | 0.0028% | 1.18 | 0.0016% | 0.08 | 2.26 | 火花塞、油管、密封垫、驾驶室门车锁等 |
| 多氯联苯废电容器（HW10） | 0.0005% | 0.02 | 0.0001% | 0.01 | 0.0001% | 0.04 | 0.0001% | 0.00 | 0.07 | 含多氯联苯的废电容器 |
| 废有机溶剂（HW06） | 0.6823% | 26.00 | 0.2170% | 43.62 | 0.4128% | 177.31 | 0.0658% | 3.38 | 250.31 | 专用清洗剂、防冻液、动力电池冷却液 |
| 石棉废物（HW36） | 0.078% | 2.97 | 0.0289% | 5.82 | 0.1101% | 47.28 | 0.0000% | 0.00 | 56.07 | 制动器衬片 |
| / | 100.00% | 3810 | 100.00% | 20100 | 100.00% | 42950 | 100.00% | 5140 | 72000 | / |

| 建设内容 | 5.主要生产设备 建设项目主要生产设备见表2-5。 表2-5 建设项目主要生产设备一览表 序号; 新设备类型; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 进场管理设备; 小地磅; 2吨; 台; 1. 2; 大地磅; 100吨; 台; 1. 3; 预处理设备; 汽车拆解流水线; /; 套; 2. 4; 四柱举升机; JS3000-4s; 台; 2. 5; 预处理举升机; /; 台; 2. 6; 安全气囊引爆器; QY; 台; 2. 7; 油液处理系统; 移动气动戳孔放油机; CK; 台; 2. 8; 油液排放系统; YP5; 台; 2. 9; 冷媒回收机; F05; 台; 2. 10; 接油机; 独立式; 台; 2. 11; 拆解作业设备; 汽车拆解机; /; 台; 6. 12; 移动式液压剪; 10A30/IPU-M12W; 台; 6. 13; 等离子切割机; 200型; 台; 6. 14; 气动工具; /; 台; 6. 15; 风炮; /; 台; 6. 16; 精拆解台; 非标; 台; 6. 17; 轮胎拆解设备; 小车扒胎机; LTC-1040; 台; 2. 18; 新能源专用设备; 动力电池安全评估设备; 非标; 台; 1. 19; 安全防护及绝缘防护用具; 非标; 台; 1. 20; 动力电池拆解设备; 非标; 台; 1. 21; 物料转运设备; 中型清障车; /; 台; 1. 22; 燃油叉车; CPCD100-AG58; 台; 1. 23; 行车; 16吨; 台; 1. 24; 破碎分选系统; 破碎机; 60TBD; 台; 2. 25; 预碎机; /; 台; 2. 26; 金属分选机; /; 台; 2. 27; 压缩打包设备; 打包压块机; Y81/K-1000; 台; 2. 28; 剪切机; 630W; 台; 2. 29; 辅助系统; 空压机系统; /; 台; 4. 30; 危废暂存桶; 塑料箱; 个; 30. 31; 环保处理设备; 袋式除尘器; /; 套; 4. 32; 油水分离器; LMT-YS-3; 台; 1. 33; 两级活性炭吸附装置; /; 套; 1. 备注：对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一、二、三批），本项目使用的设备不属于淘汰落后设备。 表2-6 拆卸产物收集贮存专用容器配置表 序号; 收集对象; 容器类型; 材质要求; 结构特点; 容积/L; 数量; 用途说明. 1; 废矿物油/燃料油; 储油桶; 镀锌钢板/耐油HDPE; 圆柱形，带密封盖、防溢流口，底部设排油阀; 200; 60; 发动机/变速箱放油、油箱抽油. 2; 废制冷剂; 高压回收钢瓶; 特种钢（耐压≥3MPa）; 配备压力表、安全阀，瓶体标注制冷剂类型; 30; 20; 空调冷媒回收. 3; 破损铅酸蓄电池; 耐酸密闭容器; HDPE（厚度≥5mm）; 带内衬防漏托盘，盖体密封圈，侧壁贴“腐蚀性”标识; 120; 30; 电解液泄漏电池临时贮存. 4; 废电解液; 防渗漏托盘+收集罐; PP+玻璃钢（耐pH 1-14）; 托盘带导流槽，收集罐设双层壁，内罐容积≥50L; 50; 20套; 电池拆卸区接液装置. 5; 废电路板; 防静电周转箱; 导电型HDPE（表面电阻≤10⁶Ω）; 加盖设计，内衬防震泡沫，箱体接地端子; 60; 40; 电子元件拆解后暂存. 6; 含汞/含铅部件; 专用防漏罐; 不锈钢304; 三重密封盖，内衬吸附棉（活性炭+硫磺）; 20; 30; 开关、传感器等含重金属部件. 7; 石棉废物; 负压密闭容器; 钢制（内涂防腐层）; 集成HEPA过滤排气口，操作口带手套箱; 100; 10; 制动衬片拆解收集. 8; 废有机溶剂; IBC吨桶; 高密度聚乙烯（HDPE）; 双层阀盖，防虹吸设计，桶体标“易燃”标识; 1000; 15; 清洗剂、防冻液收集. 6.主要原辅材料及能源消耗 建设项目主要原辅材料消耗详见表2-6。 表2-7 建设项目主要原辅材料用量一览表 序号; 项目; 名称; 单位; 数量. 1; 报废汽车; 报废乘用车; 基本型乘用车(轿车); 辆; 1500. 运动型多用途车(SUV); 辆; 900. 多用途车(MPV); 辆; 600. 2; 报废载客汽车; 小型(L＜6米且乘坐≤9人); 辆; 600. 中型(L＜6米且乘坐10~19人); 辆; 800. 大型(L≥6米或乘坐≥20人); 辆; 1600. 3; 报废载货汽车; 轻型(L＜6米且总重＜4.5T); 辆; 1500. 中型(L＜6米且4.5T≤总重＜12T); 辆; 2000. 重型(L≥6米或总重≥12T); 辆; 3500. 4; 报废新能源汽车; 电动乘用车（纯电）; 辆; 700. 电动乘用车（混动）; 辆; 700. 小型电动载客汽车; 辆; 300. 中型电动载客汽车; 辆; 100. 大型电动载客汽车; 辆; 100. 电动载货汽车; 辆; 100. 5; 合计; 15000. 能源. 6; 水; m3/a; 2250; 北票市供水管网. 7; 电; 万Wh/a; 100; 北票市供电电网. 报废机动车来源及控制： 报废机动车均从北票市及周边地区回收，主要来自报废机动车有单位或者个人。报废机动车是指达到国家机动车强制报废标准，或者经检验不符合国家机动车运行安全技术条件或者国家机动车污染物放标准的机动车。根据企业提供的资料，本项目设计年拆解15000辆报废机动车。报废机动车拥有单位或者个人应当及时间公安机关办理机动车报废手续。公安机关应当于受理当日，向报废机动车拥有单位或者个人出具《机动车报废证明》，并告知其将报废机动车交售给报废机动车回收企业报废机动车拥有单位或者个人及时将报废机动车交售给报机动车回收企业。报废机动车回收企业凭《机动车报废证明》收购报废机动车，并向报废机动车拥有单位或者个人出具《报废机动车回收证明》。报废机动车拥有单位或者个人凭《报废机动车回收证明》，向汽车注册登记地的公安机关办理注销登记。 报废机动车回收企业对回收的报废机动车应当逐车登记，发现回收的报废机动车有盗窃、抢劫或者其他犯罪嫌疑的，应当及时向公安机关报告。 6.劳动定员及工作制度 项目企业职工定员为 15 人，其中管理及工程技术人员 5 人，生产人员10 人。采用昼间 8 小时一班工作制，全年运营 300 天。 7.公用工程 （1）给、排水 项目用水来自北票市供水管网供给，用水量为2250t/a； 项目排水主要为生活污水、初期雨水及清洗废水，初期雨水及清洗废水进入厂内预污水处理站，预处理达标后，通过管网排入北票市污水处理厂，生活污水经厂区防渗化粪池处理后，通过管网排入北票市污水处理厂。 ①生活用水 本项目职工15人，不提供住宿及食堂。根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2020），人均用水定额60L/（人·d），年工作300天，则生活用水量270t/a。生活污水产生量按用水量的80%计，则污水产生量216t/a，损耗量为54t/a。 ②汽车发动机清洗用水 报废机动车发动机在贮存拆解后需对发动机进行全面冲洗，去掉发动机内部油污，冲洗使用高压水枪，不添加任何洗涤剂。发动机清洗用水量参考《建筑给水排水设计规范》（MGB/T50015-2003）中高压水枪冲洗水用定额：40~60L/辆•次计算，本项目清洗用水按60L/辆•次计，则项目机动车发动机清洗用水量为900t/a。本项目清洗废水产生系数取0.9，则汽车发动机清洗用水产生量为810t/a，自然蒸发量为90t/a。 ③地面冲洗用水 项目作业区（包括拆解车间4000m2和燃油汽车贮存场所5000m2等）存在少量油污及其他污物泄漏在地面，为保持车间清洁，需定期清洗。按每7天对车间清洗1次，全年除冬季外共清洗40次，冲洗水用量约为3L/m2•次，冲洗面积为9000m2，则项目地面冲洗用水1080t/a。本项目地面冲洗废水产生系数取0.9，则地面冲洗废水产生量为972t/a，自然蒸发量为108t/a。 ④初期雨水 本项目报废车辆进厂运输过程中可能有少量油污滴落，雨水冲刷后可能对周边水环境产生影响，故对初期雨水进行收集处理。初期雨水径流（前15分钟）中所含污染物浓度较大，随后逐渐降低，在降雨后 1h 趋于平稳。同时，根据《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）中 5.4条“报废机动车回收拆解企业应做到雨污分流，在作业区内产生的初期雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。厂区内应按照 GB/T 50483 的要求设置初期雨水收集池。”要求建设单位对厂区初期雨水进行收集处理。 初期雨水主要污染物为 CODcr 、SS 、石油类。初期雨水暂存于初期雨水池，经厂区污水处理站处理达标后，再通过管网排入北票市污水处理厂。 雨水量计算采用北票市暴雨强度公式：q=〔1984（1+ 0.77lgP）〕÷（t+9）0.77 式中： q-设计暴雨强度（L/（s·hm2））； P-设计重现期（a）； t-降雨历时（min） 式中设计重现期为2年，降雨历时取15min，经计算，暴雨强度q=211.5L/s·ha。 雨水设计流量采用推理公式计算：Q=ΨqF 式中： Q——雨水设计流量（m3/s）； Ψ——径流系数，取0.9； q——设计暴雨强度（m3/s ·ha） F——汇水面积（ha），汇水面积主要为报废机动车贮存区。 报废机动车贮存区面积约为6000m2(0.5hm2)。则初期雨水产生量约为96m3，全年按5个暴雨天计算全年初期雨水产生量约480t/a，初期雨水收集至雨水收集池后，排入污水处理系统处理后，通过管网排入北票市污水处理站。 项目建成后全厂用、排水量平衡详见表2-8，水平衡图详见图2-1。 表2-8 本项目水量平衡一览表 单位t/a 工序; 新鲜水量; 排放量; 损失量. 生活用水; 270; 216; 54. 汽车发动机清洗用水; 900; 810; 90. 地面冲洗用水; 1080; 972; 108. 初期雨水; 480; 480; 0. 合计; 2730; 2478; 252. 图2-1 水平衡图（单位：t/a） （2）供电： 项目所需电力由北票市供电电网提供，年耗电量100万kWh/a。 （3）供暖： 本项目车间冬季不进行供暖，办公室采用电取暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述及产排污环节： 1.施工期工艺流程及产排污节点 本项目主要进行拆解车间及办公室等构筑物建设修缮保留原有厂房框架，内部根据生产工艺全面翻新改造，并配套建设车间防渗、收集沟、初期雨水收集池、事故池、污水处理站等辅助设施，安装生产设备以及配套生产及环保设施，工艺流程及产物节点见下图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 本项目施工期间的工作流程及阶段划分如下： （1）场地平整阶段 平整施工场地，人工挖填方。 （2）基础施工阶段 基坑护壁及修建地基。 （3）主体工程建设阶段 进行主体结构施工。 ①防渗系统施工： 重点防渗区域： 拆解车间地面：混凝土强度≥C30，厚度≥200mm； 防渗层：2mm厚HDPE膜（渗透系数≤10⁻¹² cm/s）+环氧树脂涂层（厚度≥1mm）。 电池贮存区： 动力蓄电池区：环氧地坪+绝缘涂层（电阻≥10⁹Ω），墙面1.2m以下贴绝缘板； 铅蓄电池区：地面铺设PVC卷材（耐酸防腐），坡度≥2%引流至收集井。 ②收集沟与导排系统 设计规范： 收集沟：耐酸材质（PP或HDPE），宽度≥300mm，深度≥400mm，坡度≥1%； 导流槽：连接至事故池/初期雨水池，接口处密封防漏。 ③初期雨水池 容积计算：按最大降雨量（重现期20年）设计，有效容积≥200m³； 结构：钢筋混凝土（抗渗等级P6），内壁防腐（环氧煤沥青涂层≥500μm）； 切换装置：自动阀门控制初期雨水入池，后期清净雨水直排市政管网。 ④事故应急池 容积≥240m³，地下式钢筋混凝土结构； 配套设备：耐腐蚀潜水泵（2台，1用1备，Q=50m³/h，H=15m）； 防渗：底板+侧壁衬2mm厚HDPE膜，渗透系数≤10⁻¹² cm/s。 ⑤污水处理站 处理工艺：隔油池+气浮装置+生化处理； 排放标准：出水COD≤50mg/L、石油类≤1mg/L。 （4）设备安装阶段 进行各种设备的安装施工，最后进行外装饰和内装修。 （5）清理整治阶段 对整个建筑工地进行清理，清除杂物和固废，打扫卫生、准备投入使用。 表2-9 施工期项目主要产污节点及产污因子 工序; 污染物; 污染源; 污染因子; 治理措施. 施工期; 废气; 扬尘; 颗粒物; 施工场地洒水工作，运输车辆加盖篷布，及时清运建筑垃圾、弃土. 废水; 施工人员生活污水; COD、SS、氨氮; 排入厂区防渗化粪池，定期清掏. 噪声; 车辆施工设备噪声; 等效A声级; 设置围墙隔声，距离衰减. 固体废物; 建筑垃圾、生活垃圾; /; 施工期产生的弃土与建筑垃圾一起外运，由建设单位运至相关部门指定的地点处置。施工人员生活垃圾集中处理运送至环卫部门指定地点. 2.运营期工艺流程及产排污节点 建设项目主要从事报废汽车拆解的生产活动，具体分析如下： 2.1报废汽车回收程序 根据《道路车辆可再利用性及可回收利用性计算方法》（GB/T19515-2004）及《汽车回收利用术语》（GB/T26989-2011）规定，车辆材料主要分为：金属、聚合物（不包括橡胶）、橡胶、玻璃、液体、经过改良的有机天然材料及其他（如化合物、电子部件、电器设备）。 《汽车产品回收利用技术政策》（2006年9号）指出：要综合考虑汽车产品生产、维修、拆解等环节的材料再利用，鼓励汽车制造过程中使用可再生材料，鼓励维修时使用再利用零部件，提高材料的循环利用率。报废汽车回收程序见图2-3。 图2-3 国家规定的报废汽车回收程序 2.2报废机动车拆解工艺 工艺流程简述：外运回来的报废机动车进场登记后进行预处理，在拆解车间的预处理区及电池拆卸区将废油液抽取、电池拆卸、气囊移出引爆后将车辆暂存在报废车辆暂存区。报废机动车在拆解车间的拆解区进行总成的拆解，并由人工进行零部件（不包括铅蓄电池、含汞开关等属危险废物的零部件）的拆解，拆解下来的零部件分类暂存。车身、车架、发动机等较大钢铁部件则进入破碎车间进行破碎，破碎分选得到钢铁、有色金属和碎屑物。各类物品进行分类暂存，可利用物出售给相关企业回收，危险废物交由具有相对应危险废物处理资质的单位处理，其余一般废物交物资回收企业回收处理。 除切割、剪切以及破碎、分选系统为机械设备，其余工序均以人工操作为主。 事故报废车辆相比普通报废车辆具有优先级，即进场后不储存，直接进行拆解。事故车辆一般伴随油液的泄漏、安全气囊的炸开，故事故报废车辆进场后先进性废油液的抽取收集，随后与普通报废车辆一样进行报废拆解，安全气囊不用再进行引爆。 图2-4 传统燃料汽车拆解作业流程及产污环节图 图2-5 电动汽车拆解作业流程及产污环节图 2.3报废机动车进厂检查和登记 报废机动车进厂检查和登记详细说明如下： （1）检查报废车辆发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，采用适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下； （2）对报废车辆进行登记注册并拍照，将其主要信息录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上显示信息的标签； （3）前款提到的主要信息包括：报废车辆车主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、车辆识别代号（或车架号）、出厂年份、接收或收购日期； （4）将报废车辆的机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门办理注销登记； （5）向报废车辆车主发放《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料。 2.4拆解预处理 1.电动汽车拆解预处理 （1）动力蓄电池拆卸预处理 ①检查车身有无漏液、有无带电； ②检查动力蓄电池布局和安装位置，确认诊断接口是否完好； ③对动力蓄电池电压、温度等参数进行检测，评估其安全状态； ④断开动力蓄电池电源； ⑤在室内的拆解预处理平台上使用防静电工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收，各种废液的排空率不应低于90%； ⑥使用防静电设备回收电动汽车空调制冷剂。 此工序产生噪声、废油液收集废气G1、制冷剂收集废气G2、固废（废制冷剂S2、废矿物油S4、废有机溶剂S14） （2）动力蓄电池拆卸 ①拆卸动力蓄电池阻挡部件，如引擎盖、行李箱盖、车门等； ②断开电压线束（电缆），拆卸不同安装位置的动力蓄电池； ③收集采用液冷结构方式散热的动力蓄电池包（组）内的冷却液； ④对拆卸下的动力蓄电池线束接头、正负极片等外露线束和金属物进行绝缘处理，并在其明显位置处贴上标签，标明绝缘状况； ⑤收集驱动电机总成内残余冷却液后，拆除驱动电机。 此工序产生噪声、固废（动力电池S21、废有机溶剂S14、可回用钢铁S16） 2.燃油机动车拆解预处理 （1）安全检查：检测车身油箱、液化气罐密封性，确认无燃油/燃气泄漏。检查铅酸蓄电池外观完整性，测量开路电压。 （2）液化气罐处置：拆除汽车前盖板，关闭气罐阀门，使用防爆工具拆卸固定装置；将气罐移至危废贮存点，张贴“易燃气体”警示标签。 （3）蓄电池断电与拆卸：先断开负极电缆，再断开正极电缆；使用绝缘吊具移出蓄电池，电极端覆盖绝缘帽；破损电池立即放入耐酸密闭容器，送至铅酸蓄电池贮存间。 （4）安全气囊处置：拆除方向盘和副驾驶的安全气囊上面的盖板，卸掉安全气囊模块四周的螺栓，取出整个气囊，取出的气囊在安全气囊点爆设备进行引爆。 图2-6 安全气囊引爆过程图 安全气囊主要化学成分包括：叠氮化钠、硝酸钾和二氧化硅。引爆时，叠氮化钠分解为钠和氮气的混合成分，然后金属钠和硝酸钾反应释放更多氮气并形成氧化钾和氧化钠。这些氧化物会立即与二氧化硅结合，并形成无害的硅酸钠玻璃，氮气则充进气囊。气囊引爆仅为气囊瞬间充气过程，气囊不会爆破。 主要反应方程式如下： 引爆后的安全气囊不再具有环境风险，可作为一般尼龙材料外售。 查阅相关资料，我国并没有相关法律规定安全气囊引爆车间不能在车间内设置。同时，根据《报废机动车拆解回收企业技术规范》（GB 22128-2019）中4.2.3章节要求“报废汽车拆解企业必须具备安全气囊直接引爆装置或者拆除、存储、引爆装置”。因此，安全气囊引爆车间不需要另行选址，设置于车间内可行。本项目采用箱式的专用设备进行气囊引爆，从报废汽车上拆下气囊置于引爆箱体内，使用电子引爆器对气囊进行引爆，引爆容器为密闭装置，可起到阻隔噪声的作用，且可有效保证车间内操作人员的安全。 （5）在室内拆解预处理平台使用专用工具和容器排空和收集车内的废液。 ①抽取油箱内的汽油或柴油，盛入专门贮油桶； ②将发动机和变速箱内的废机油吸尽，盛入专门贮油桶； ③放净机油箱中的润滑油，并收集在专用容器内； ④抽取挡风玻璃的清洗液，并收集在专用容器内； ⑤抽取水箱中的防冻液，防冻液的抽取必须使用专用的冷媒回收机，防冻液存放在密封容器中。 （6）用专门设备回收汽车空调制冷剂。回收流程如下： ①将两根充注管接到汽车空调系统的维修口上； ②打开高、低压阀门； ③按下回收功能键，开始回收； ④通过油分离器，将制冷剂中的冷冻油分离出来； ⑤气化后的制冷剂经冷却变为液态，进入钢瓶储存。 此工序产生噪声、废油液收集废气G1、制冷剂收集废气G2、固废（废制冷剂S2、废矿物油S4、废燃料油S5、废有机溶剂S14、铅酸蓄电池S3、废皮布制品S22、含多氯联苯废电容器S13） 2.5报废机动车预处理后储存 经预处理后的报废机动车由厂内叉车移至待整车贮存区存放，报废车暂存要求如下： （1）避免侧放、倒放。 （2）接收的报废车辆经预处理后运至报废机动车整车贮存区进行堆存，机动车若需叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，且不应超过3层。 （3）与其他废弃物分开存储。 （4）接收报废汽车后，在3个月之内将其拆解完毕，并应当按照国家有关规定在公安机关交通管理部门的监督下解体。 2.6报废机动车拆解 1.报废汽车预处理完毕之后，首先进行汽车的外部拆解。 （1）拆下车灯及后视镜； （2）拆除车门； （3）拆除前后挡风玻璃； （4）拆除废旧汽车的轮胎； （5）拆除保险杠； （6）拆除挡泥板； （7）拆除橡胶制品部件（密封条等）。 2.外部拆解完成后，进行报废汽车的内部拆解。 （1）拆除内饰材料和座椅； （2）拆除车体外壳。拆解车体外壳与车架连接的U型固定螺栓，把车体外壳吊下； （3）拆卸全车电气线路、仪表和照明设备以及启动机、发电机、调节器、点火和信号装置等； （4）拆卸散热器。拆卸散热器与车架连接处的螺母、橡胶软垫、弹簧以及橡胶水管、百叶窗拉杆、拉手和百叶窗等，最后拆下散热器； （5）拆卸叶子板及脚踏板； （6）拆卸汽油箱。拆卸与汽油箱连接的油管、带衬垫的夹箍，再把汽油箱拆下； （7）拆卸方向盘和驾驶室。拆卸方向盘，拆卸驾驶室与车架连接处的橡胶软塑及螺栓、螺母，吊下驾驶室； （8）拆卸转向器。先将转向盘臂与直拉杆分开，拆下转向管柱和转向器； （9）拆卸消声器。先卸消声器与排气管夹箍的固定螺栓，拆下消声器； （10）拆卸催化转化器。拆下将转化器固定在总管上的卡夹，从总管上取下转化器； （11）拆卸传动轴。先拆万向节突缘与变速器，主传动器突缘接头的连接螺栓，拿下中间支承，拆下传动轴； （12）拆卸变速器。先拆变速器与发动机固定连接处的螺栓，拆下变速器； （13）拆卸发动机附离合器。拆卸发动机与车架的支承连接，吊下发动机附离合器； （14）拆卸后桥。将车架后部吊起，拆卸后桥与车架连接的钢板弹簧和吊耳，或先将后桥与钢板弹簧的U型螺栓拆下，将后桥推出车架； （15）拆卸前桥。将车架前部吊起，拆卸前桥与车架连接的钢板弹簧及吊耳，或先将前桥与钢板弹簧的U型螺栓拆下，将前桥推出车架。 此工序产生噪声、固废（可回用钢铁S16、可回用有色金属S17、可回用玻璃S18、可回用橡胶S19、可回用塑料S20、废皮布制品S22、其他不可利用物S23、废滤清器和废油箱S7、废尾气净化装置及催化剂S6） 2.7总成等精细拆解 图2-7 项目精细拆解平台安装示意图 1.发动机的拆解 不同车型的发动机，从车架上拆下来的方法也不同，一般来说，都必须按照下列工艺程序： （1）拆下发动机罩； （2）拆下蓄电池负极接线柱； （3）拆下散热器上、下水管，拆下散热器； （4）拆下暖风装置进、回水管； （5）拆下各类拉索，如油门栏线、阻风门拉线、离合器拉线、里程表软轴线等； （6）拆下各类电器配线，如水温感应塞、机油压力感应塞、发电机、起动机、分电机、各种电磁阀的配线； （7）拆下各类软管，如燃油管、真空软管、废气喷出管等； （8）拆下与发动机相连接的总成和部件，如空调压缩机、变速器、排气管、发动机支脚等； （9）吊出发动机。小客车从前侧吊出，而有些面包车则需拆下前桥，从下部落下。在吊下发动机时，要向各个方向摆动，看其是否完全与车体及连接件脱离，然后缓缓吊起，勿使车身及附近部件受到损伤。 2.变速器的拆解 不同车型的变速器，其自身结构和安装形式有所区别，但也有许多共同或相近之处，一般遵循下面的拆解要领： （1）拆下蓄电池负极接线； （2）放净变速器齿轮油； （3）拆下传动轴（或前驱动的左、右半轴）； （4）拆下速度传动软轴； （5）拆下离合器分泵（或拉线）； （6）拆下启动机导线、变速器搭铁线和倒档灯开关导线； （7）拆下启动机总成； （8）拆下变速杆（或变速操纵连杆）； （9）用千斤顶顶起变速器，拆下与发动机连接螺栓。拆下变速器托架，变速器向下往后拉出。 3.离合器总成的拆解 离合器总成位于发动机动力输出端与变速器输入轴之间。其拆解程序如下： （1）拆下变速器； （2）拆下离合器压盘和离合器片。将固定螺栓每次旋松一圈，直到弹簧张力消失为止；拆下锁止螺栓，并取下离合器总成； （3）自变速器拆下分离轴承、分离叉和轴承毂。拆下卡环，取下轴承彀。拆下分离叉和防尘套。 4.传动轴的拆解 传动轴的拆解比较简单，只要拆开与差速器和变速器的连接及中间支承即可： （1）拆开与差速器突缘相连接的传动轴后突缘； （2）拆下中间支承； （3）拆开与变速器输出端的连接。旋出螺栓，拆下传动轴。对于花链连接，只需向后抽出传动轴即可。为防止机油泄漏，再用油塞插入变速器输出端口。 5.前桥与前悬架的拆解 在发动机前置前驱的轿车上，一般由撑杆总成、控制臂和稳定杆组成。其拆解工序一般为： （1）松开半轴螺栓，举起车身并支撑住，拆下车轮； （2）拆下制动软管支架，将制动钳悬挂在一旁； （3）拆下稳定杆螺母，把稳定杆的头部从控制臂上拆下，取下橡胶套； （4）拆下转向节上的自锁螺母，抽出螺栓，把上控制臂外端从转向节上拆下； （5）拆下传动轴螺栓，将控制臂向下推，从轮毂轴承盖中抽出传动轴； （6）拆下自锁螺母，卸下转向拉杆； （7）拆下自锁螺母和垫圈，把撑杆总成从车上拆下。 （8）拆下自锁螺母、螺栓和垫片后，把稳定杆从控制臂孔中拆下； （9）向下压控制臂，把球头销从车轮轴承罩上拆下来； （10）从副车架上拆下螺栓，取下控制臂。 6.后桥与后悬架的拆解后桥与后悬架位于汽车后部，起着支撑汽车后部质量的作用，主要由车桥、螺旋弹簧、各种推力杆、减震器等组成。其拆解工序一般如下： （1）用轴头扳手拆下锁紧螺母及垫圈，拆下后轮外轴承总成，拆下制动鼓； （2）用拉器拉下后轮内的轴承，拆下油封； （3）拆下固定螺栓，卸下制动管路、制动底板及短轴； （4）拆下自锁螺母，拔出螺栓，拆下横向推力杆车桥的一头； （5）拆下支撑杆的端的固定螺母和螺栓，拆下支撑杆； （6）用螺旋弹簧压缩器把螺旋弹簧压缩到能拆下减震器杆上的固定螺母上； （7）放松螺旋弹簧压缩器，拆下弹簧上座、支撑橡胶、螺旋弹簧及螺旋弹簧下座； （8）拆下防尘罩，卸下减振器。 7.转向器的拆解 其拆解程序如下： （1）拆卸固定横拉杆的螺母； （2）拆卸左前轮罩处的转向器固定螺栓； （3）松开在转向控制阀外壳上的高压油管； （4）拆卸后横板上固定转向器的左边自锁螺母； （5）拆卸紧固齿条与转向横拉杆的螺栓； （6）拆卸仪表板侧边下盖、通风管和踏板盖； （7）拆卸紧固转向小齿轮与下轴的螺栓，并使各轴分开； （8）拆卸防尘套。从汽车内部，拆卸固定转向控制阀外壳上回油软管的放油螺栓； （9）拆卸后横板上转向器的固定自锁螺母； （10）拆下转向器。 8.汽车悬架的拆解 悬架是车架（或车身）与车轴（或车轮）之间的弹性联结的传力部件。由弹性元件、导向装置、减震器、缓冲块和横向稳定杆等组成。 悬架拆解程序： （1）拆下左、右轮； （2）将车顶起，拆开刹车管和手制动钢索； （3）拆开差速器与传动轴的连接； （4）将一专用支架（1.5m高）放在后桥壳下，将吊机支臂向下运行，直到后桥壳的大部分重量落在支架上，这样可以使各弹性元件、连杆等处于相对松弛状态，以便于拆解； （5）拆开减振器与后桥壳和车身连接的螺栓，拆下两个后减振器； （6）拆开稳定杆两端的连接； （7）降侧控制杆与车身的连接拆开将侧控制杆与后桥壳的连接拆开：拆下侧控制杆； （8）将车身向上慢慢举高，使后桥壳与支架脱离，拆下螺旋簧和上下胶垫； （9）将车身放下，后桥壳落在支架上； （10）拆下上控制臂。先拆开上控制臂与车身的连接，不要抽出螺栓再拆开上控制臂与后桥壳的连接，不要抽出螺栓； （11）拆下下控制臂。先拆下锁定块，再拆开下控制臂与车身的连接，不要抽出螺栓，然后拆开下控制臂与后桥壳的连接； （12）抬下后桥壳时，需要两个人各扶左、右两侧，先抽出上、下控制臂的螺栓，拆下三个控制臂，再慢慢将车升起，由两个人将后桥抬下。 此工序产生噪声、固废（石棉废物S15、含铅部件S9、含汞部件S10、废电路板及电子元件S8） 2.8存储和管理 1.使用各种专用密闭容器存储废液，防止废液挥发，并交给合法的废液回收处理企业。 2.固体废物的贮存设施建设需要符合GB18599、GB18597、HJ2025的要求。 3.一般工业固体废物贮存设施及包装物按 GB15562.2进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志符合GB18597的要求。所有固体废物避免混合、混放。 4.妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置。 5.不同类型的制冷剂应分别回收，使用专门容器单独存放。废制冷剂收集至专用钢瓶（设计压力≥3MPa，配备防倒架和瓶，钢瓶标签标明制冷剂类型、重量、回收日期）后暂存于专用危废贮存点（独立防爆间），耐火等级≥二级，地面防静电处理；温度≤40℃，远离热源/明火（间距≥5m）；配置可燃气体报警器（HFCs类）和负压通风系统（换气次数≥12次/h），定期交有资质单位处置。 6.废弃电器、蓄电池贮存场地不得有明火。 7.容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的贮存装置应防爆，并对其进行日常性检查。 8.对拆解后的所有固体废物分类贮存和标识。 9.报废机动车主要固体废物的贮存方法根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）执行。 10.各种废弃物的存储时间一般不超过一年。 11.固体废弃物应交给符合国家相关标准的废物处理单位处理，不得焚烧、丢弃。 12.危险废物应交由具有相应资质的单位进行处理处置。 2.9蓄电池贮存 1.废铅酸蓄电池 （1）废铅酸蓄电池的贮存设施应参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求进行建设和管理。 （2）废铅酸蓄电池的贮存设施还应符合以下要求： ①贮存点必须防雨，必须远离其他水源和热源。 ②贮存点必须有耐酸地面隔离层，以便于截留和收集任何泄漏液体。 ③应有足够的废水收集系统，以把溢出的溶液送到酸性电解液的处理站； ④应只有一个入口，并且在一般情况下，应关闭此入口以避免灰尘的扩散； ⑤应具有空气收集、排气系统，用以过滤空气中的含铅灰尘和更新空气； ⑥应设有适当的防火装置。 ⑦作为危险品贮存点，必须设立警示标志,只允许专门人员进入贮存设施。 （3）禁止将废铅酸蓄电池堆放在露天场地，避免废蓄电池遭受雨淋水浸。 （4）应避免贮存大量的废铅酸蓄电池或贮存太长时间，贮存点必须有足够的空间满足特殊管理要求。 （5）动力蓄电池多层贮存时应采取框架结构并确保承重安全，且便于存取。 （6）存在漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池应采取适当方式处理，并隔离存放。 （7）燃油及燃气均属于易燃易爆物质，在拆解油箱、燃气瓶、离合器及前后桥过程中，严禁明火，拆解作业区要配有小型干粉、二氧化碳等灭火器，定期巡回检查。 - （8）破损铅酸蓄电池贮存要求 ①存放位置要求：独立贮存区，破损铅蓄电池必须存放于危废贮存点内的专用封闭隔离区域，与其他危险废物物理分隔，避免混合存放。远离敏感区域：贮存区应远离水源、热源、明火作业区（如切割区、破碎区），且不得露天堆放。应急隔离措施：若蓄电池突发漏液，需立即转移至专用容器内。 ②存放容器要求：专用防漏容器，使用耐腐蚀、密闭式容器（带内衬的HDPE桶），容器材质需耐受电解液（硫酸）腐蚀。容器标签：标明“危险废物-HW31”“含腐蚀性酸液”等警示信息。防渗漏设计，容器底部设置防漏托盘（高度≥10cm），托盘容积需容纳容器内电解液总量的1.1倍以上。 ③地面防渗要求：基础结构，硬化+防渗层：混凝土强度≥C30，厚度≥200mm（承载区）或≥150mm（非承载区）。防渗处理：铺设2mm以上高密度聚乙烯（HDPE）膜或等效防渗材料；表面涂覆耐酸环氧树脂或聚氨酯涂层（防电解液腐蚀）。液体导流收集，地面坡度≥2%，坡向防渗漏收集沟，连接应急收集池（容积≥3m³） - 2.动力电池 - （1）贮存分类 - ①按废旧动力锂离子蓄电池正极材料不同，动力锂离子蓄电池贮存将分为以下三类： - a、磷酸铁废动力电池贮存； - b、镍钴锰酸锂/镍钴铝酸锂等三元电池贮存； - c、其他电池贮存。 - ②按照GB/T 38698.1—2020中4.5对动力锂离子蓄电池的分类，贮存可分为以下三类： - a、正常贮存：A类蓄电池； - b、隔离贮存：B类蓄电池； - c、异常观察暂存：C类蓄电池。 - （2）基本要求 - ①贮存前应按附录A的要求进行检测，报废项目检测单应附于废旧动力锂离子蓄电池醒目处，存在安全隐患的废旧动力蓄电池应隔离贮存，并尽快进行处理。 - ②应做好废旧动力锂离子蓄电池贮存进出记录，应注明动力蓄电池国家溯源编码、类别、名称、来源、数量、特性、入库日期、存放位置、出库日期等相关信息。 - ③应按分类进行室内贮存，不应露天堆放，不应存放在阳光直接照射、高温及潮湿的地方，贮存场地应满足4.3要求。 - ④贮存废旧动力锂离子蓄电池应处于完全放电态，放电方法按照《车用锂离子动力电池回收利用放电技术规范》（DB34/T 3077-2018）中的规定。 - ⑤按照不同类别对电池单体、电池模块以及电池包分区存放，不应直接堆叠贮存。 - ⑥电池单体、模块贮存时： - a、采用专用货架贮存，货架应不多于四层，且贮存后总高度不高于0.8 m。 - b、采用非金属托盘有序存放，正向放置，不应倾斜、侧放与倒置存放； - c、有漏液或漏电隐患的，应采用具备绝缘、防泄漏专用容器贮存。 - ⑦电池包贮存时应断开所有高压、低压连接，存放于专用货架，不应直接堆叠存放。 - ⑧贮存时应避免敲击、针刺、踩踏及挤压等，并对正负极、裸露的壳体等进行防护与绝缘处理。 - ⑨贮存前对已发生跌落、挤压、碰撞等破坏性操作的电池单体或模组，采用以下方式处理： - a、已出现严重变形、漏液、漏电、冒烟、着火等情形的，应迅速将其置于盛水桶中，采用浸没的方式浸泡不少于48 h后做报废处理； - b、未出现4.2.9 a）中情形的，应将其置于异常电池观察区，观察不少于48 h后，若无异常，可重新将其贮存。 - （3）贮存场地 - ①应符合DB34/T 3590—2020中4.3的要求。 - ②各贮存区域以及消防应急通道应统筹划分，贮存场地应定期清理、清运，应急消防区域和应急通道内不应放置任何物品。 - ③应在明显位置设置区域标识及警示标志，如严禁烟火、高压危险，并定期检查，标识应满足GB 15562.2—1995要求。 - ④场地应合理配备安全应急防范设施，消防箱、应急水池及消防沙池，沙池应不小于1 m3，且应有袋装消防沙。 - ⑤应配置叉车等废旧动力锂离子蓄电池转运、装卸设备。 - ⑥应配备绝缘检测设备、电压检测设备，如绝缘电阻测试仪、万用表等，并定期进行校准。 - ⑦应配备通讯设备、照明设施、安全防护等工具，并设有应急防护设施。 - ⑧应全方位安装摄像头，24 h全天候监控电池贮存状态。 - ⑨贮存仓库或场所应设专人管理，管理人员应具备4.4的人员要求。 - ⑩异常电池观察区内放置消防沙、灭火毯、灭火器、盛水桶等。 - ⑪人行通道不小于0.8 m，墙距宽度不小于0.5 m。 - （4）人员要求 - ①应分工明确，掌握岗位职责及安全操作、急救等知识及操作技能，通过岗前及应急救援培训，现场应急处理人员应持有电工证。 - ②应具有与蓄电池相关的专业知识，了解电池特性、防火、防泄漏、防短路等专业知识。 - ③应定期巡检并填写巡检记录表，包括贮存电池、设备、检测仪器以及消防物资等，并及时补充消防物资。 - ④应设置应急管理人员，电话应24 h保持畅通，如发生异常能及时做出响应。 - （5）安全环保 - 1）安全应急 - ①处理突发安全事故时，应遵循保证人身安全第一的原则。 - ②废旧动力锂离子蓄电池冒烟、起火燃烧时，应迅速将其拖至应急消防区域，并分别采用以下应急处理方法： - a、电池单体与模块：宜直接用沙掩埋或浸入应急水池中； - b、电池包：先用消防沙或浸湿的灭火毯（棉被）将其盖住，然后持续用大量的水进行灭火，直至将火势控制不再冒烟，电池包温度降到室温。 - ③发生人员触电等危险时，应尽快使触电者脱离电源，再根据触电者的具体症状进行对症施救。 - 2）环保控制 - ①贮存设施的建设、管理应根据废物的危险性满足GB 18599和GB 18579的相关要求； - ②应设有专职环保管理人员和完善的安全环保制度，建立环境保护监测制度，具有突发环境事件或污染事件应急设施和处理预案； - ③应具有废水、工业固废环保收集处理设施设备，符合国家标准要求并保证其正常使用； ④产生的有毒有害、易燃易爆等残余物应妥善管理和无害化处理，无相应处置能力的，应按国家有关要求交有相关资质的企业进行集中处理。 2.10破碎回收 1.钢铁破碎工艺流程 图2-8 废钢破碎工艺流程及产污节点图 （1）清洗 对于发动机、变速箱等重型含油金属零件，需先使用高压水枪冲洗掉零件所含油污，此过程会产生清洗废水。 （2）破碎分选 经清洗后的发动机、变速箱等重型含油金属零件等进入破碎车间进行下一步的破碎。原料通过链板输送机进入破碎机，在破碎机内有一组固定在主轴的圆盘和一组装在圆盘之间可以自由摆动的锤头，通过高速旋转产生的动能对废钢进行砸、撕等破碎处理，得到破碎物，破碎物通过磁力分选系统将铁料和非铁料（有色金属）分离开破碎料首先进入磁选机进行处理。在磁选机的作用下，破碎料被分离为铁金属和非铁物料两部分。​ 其中，分离出的铁金属属于可回用资源，最终成为可回用钢铁（S16）。而另一部分非铁物料则被输送至涡电流分选机继续分选。经过涡电流分选机的处理，非铁物料进一步被区分为有色金属和非金属残渣。分离出的有色金属同样是可回用资源，最终形成可回用有色金属（S17）。剩下的非金属残渣因不具备再利用价值，成为其他不可利用物（S23），从而得到成品破碎料和非铁料。 （3）剪切 针对难以打包的少量大梁、前后桥等部件采用等剪切机进行切割。 （4）压实打包 机动车拆解完成后剩下的货车货箱、货车驾驶室、小轿车车身采用抓钢机、打包机直接进行压扁打包处理。此过程会有打包粉尘产生。 2.橡胶破碎工艺流程 图2-9 废橡胶破碎工艺流程及产污节点图 （1）汽车拆解产生的各类废塑料经人工分类后，采用人工投料方式将分类后的废塑料送入破碎机中进行破碎，破碎后的产品袋装外售。本项目在破碎过程中有粉尘产生。 此工序产生噪声、废钢破碎粉尘G3、废钢打包粉尘G4、废橡胶破碎粉尘G5固废、污水处理站产生的恶臭G6、固废（废活性炭S11、油泥及沉渣S12、除尘灰S24、落地粉尘S25） 综上分析，项目运营期产污情况见下表： 表2-10 污染因子一览表 污染类别; 污染源编号; 产生工序; 主要污染因子; 防止措施. 废气; G1; 废油液收集废气; 有机废气（以非甲烷总烃计）; 集气罩80%+二级活性炭吸附80%（TA001）+26m排气筒DA001. G2; 制冷剂收集废气; 氟利昂（以非甲烷总烃计）. G3; 废钢破碎粉尘; 颗粒物; 集气罩80%+袋式除尘器99%（TA002）+26m排气筒（DA002）. G4; 废钢打包粉尘; 颗粒物. G5; 废橡胶破碎粉尘; 颗粒物. G6; 污水处理站恶臭; 氨、硫化氢; 密闭设置，定期喷洒除臭剂. 废水; W1; 报废汽车发动机清洗; COD、SS、NH3-N、石油类; 经厂内污水处理站处理达标后，通过管网排入北票市污水处理厂。. W2; 车间冲洗; COD、SS、NH3-N、石油类. 初期雨水; 地表径流; COD、SS、NH3-N、石油类. 生活污水; 员工生活; COD、BOD5、SS、TP、NH3-N; 经厂内防渗化粪池处理后，通过管网排入北票市污水处理厂。. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 机械噪声; 选用低噪声设备、安装隔振元件/隔振垫/柔性、实施屏蔽隔声、涂刷防护吸声地坪、使用软性传输装. 固废; S1; 拆解; 废液化气罐; 厂内集中收集，分类、分区暂存在危废贮存点内，定期交由具有相应资质的单位利用和处置。. S2; 拆解; 废制冷剂. S3; 拆解; 铅酸蓄电池; 暂存于铅酸蓄电池贮存区，破损电池利用专用防腐密闭的容器收集后与完好电池分开储存，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。. S4; 拆解; 废矿物油; 厂内集中收集，分类、分区暂存在危废贮存点内，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。. S5; 拆解; 废燃料油. S6; 拆解; 废尾气净化装置及催化剂. S7; 拆解; 废滤清器和废油箱. S8; 拆解; 废电路板及电子元件; 厂内集中收集，分类、分区暂存在危废贮存点内，定期交由具有相应废弃电器电子产品处理资格企业、电子废物拆解利用处置单位名录内企业。. S9; 拆解; 含铅部件; 厂内集中收集，分类、分区暂存在危废贮存点内，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。. S10; 拆解; 含汞部件. S11; 废气治理; 废活性炭. S12; 废水治理; 油泥及沉渣. S13; 拆解; 含多氯联苯废电容器. S14; 拆解; 废有机溶剂. S15; 拆解; 石棉废物. S16; 拆解; 可回用钢铁; 暂存于回用件暂存区，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。. S17; 拆解; 可回用有色金属. S18; 拆解; 可回用玻璃. S19; 拆解; 可回用橡胶. S20; 拆解; 可回用塑料. S21; 拆解; 动力电池; 暂存于动力电池贮存区，破损电池利用专用防腐密闭的容器收集后与完好电池分开储存，定期交售给新能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点，或符合国家对动力蓄电池梯次利用管理有关要求的梯次利用企业，或者从事废旧动力蓄电池综合利用的企业。. S22; 拆解; 废皮布制品; 暂存于一般固废暂存区，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。. S23; 拆解; 其他不可利用物. S24; 废气治理; 除尘灰. S25; 废气治理; 落地粉尘. S26; 日常清理; 含油抹布; 厂内集中收集，分类、分区暂存在危废贮存点内，定期交由具有相应废弃电器电子产品处理资格企业、电子废物拆解利用处置单位名录内企业。. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾暂存厂区垃圾桶，定期由环卫部门统一收集并清运处理。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与项目有关的原有环境污染问题 本项目为新建项目，租用北票市五间房天顺矿山配件制造厂闲置空厂房、空场地进行建设，位于辽宁省朝阳市北票市宝锦线凉水河北侧3幢01023。项目用地为工业用地，该地块原北票市五间房天顺矿山配件制造厂于2013年9月16日成立，2014年11月11日注销，运营时长约1年。根据《北票市五间房天顺矿山配件制造厂年产3000吨矿山设备项目可行性论证报告》，原厂设计年产能为3000吨矿山设备，实际生产期间产量接近设计产能，主要产品为矿山机械配件及环保设备。原厂环保措施包括：生产废水经沉淀池处理后回用，焊接烟尘采用移动式除尘器收集，废机油等危废暂存于专用库房并委托资质单位处置，运营期间无环境事故记录，由于原有厂区现已停止运营，现阶段无原有污染源，故无与项目有关的原有污染情况和环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气 （1）基本污染物 根据朝阳市生态环境局2025年6月发布的《朝阳市生态环境质量公报》（2024年）中城市环境空气项主要污染物浓度情况数据可知，朝阳市空气质量现状见下表。 表3-1 2024年1月-12月朝阳市六项指标累计浓度情况 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80.00%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 50; 70; 71.43%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.50%; 达标. CO; 百分位数日平均或8h平均质量浓度; 1.4; 4; 35.00%; 达标. O3; 百分位数日平均或8h平均质量浓度; 146; 160; 91.25%; 达标. 由表可见，项目区域基本因子均符合《环境空气质量标准》(GB3095—2012)中二级标准，该区域属于为环境空气质量达标区。 （2）其他污染物 建设单位委托朝阳彤天环保发展有限公司于2025年3月27日—3月29日连续3天对项目所在地环境空气质量中的总悬浮颗粒物、非甲烷总烃进行现状监测。 ①监测点位：本项目西北侧空地（环境敏感点方向）的1个点位，检测点位坐标（N：41°46′40.37″，E：120°45′14.38″）。 ②监测时间及频率：连续监测3天，监测总悬浮颗粒物24小时平均值，非甲烷总烃一次值。 ③监测结果 监测分析结果详见下表。 表3-2 环境质量现状监测结果表 采样点位; 1、西北侧空地. 检测项目; 采样时间; 样品编号; 检测结果; 单位. 总悬浮 颗粒物; 3月27日24h; W25185Q0101-01; 167; μg/m3. 3月28日24h; W25185Q0101-02; 159. 3月29日24h; W25185Q0101-03; 172. 非甲烷总烃; 3月27日（1）; W25185Q020101; 0.40; mg/m3. 3月27日（2）; W25185Q020102; 0.45. 3月27日（3）; W25185Q020103; 0.43. 3月28日（1）; W25185Q020104; 0.42. 3月28日（2）; W25185Q020105; 0.47. 3月28日（3）; W25185Q020106; 0.44. 3月29日（1）; W25185Q020107; 0.39. 3月29日（2）; W25185Q020108; 0.43. 3月29日（3）; W25185Q020109; 0.41. 表3-3 气象参数表 序号; 天气; 气温℃; 气压KPa; 风向; 风速m/s; 监测时间. 1; 晴; -0.5; 98.7; 北; 2.6; 3月27日24h. 2; 晴; -0.5; 98.7; 北; 2.6; 3月27日09:15. 3; 晴; 2.6; 98.7; 北; 2.5; 3月27日11:03. 4; 晴; 5.2; 98.6; 北; 2.3; 3月27日13:02. 5; 多云; -2.6; 98.8; 西北; 2.1; 3月28日24h. 6; 多云; -2.6; 98.8; 西北; 2.3; 3月28日09:18. 7; 多云; 0.7; 98.8; 西北; 2.2; 3月28日11:10. 8; 多云; 3.2; 98.7; 西北; 2.0; 3月28日13:09. 9; 多云; -3.1; 98.8; 西北; 2.5; 3月29日24h. 10; 多云; -3.1; 98.8; 西北; 2.3; 3月29日09:30. 11; 多云; -0.2; 98.8; 西北; 2.4; 3月29日11:25. 12; 多云; 1.3; 98.8; 西北; 2.1; 3月29日13:20. 监测结果表明：由监测数据可知：TSP符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准（300µg/m3）；非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》（2.0mg/m3），故项目所在区域大气环境质量较好。 2.土壤 本项目所在地土壤质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准，见表3-4。 表3-4 建设用地土壤污染风险管控标准 单位：mg/kg 指标; pH; 镉; 汞; 砷; 铜; 铅. 标准值; —; 65; 38; 60; 18000; 800. 指标; 四氯化碳; 氯仿; 氯甲烷; 1,1-二氯 乙烷; 1,2-二氯 乙烷; 1,1-二氯 乙烯. 标准值; 2.8; 0.9; 37; 9; 5; 66. 指标; 1,2-二氯 丙烷; 1,1,1,2-四氯 乙烷; 1,1,2,2-四氯 乙烷; 四氯乙烯; 硝基苯; 苯胺. 标准值; 5; 10; 6.8; 53; 76; 260. 指标; 苯并〔b〕荧蒽; 苯并〔k〕荧蒽; 䓛; 二苯 并〔a,h〕蒽; 茚并 〔1,2,3-cd〕芘; 萘. 标准值; 15; 151; 1293; 1.5; 15; 70. 指标; 1，2,3-三氯 丙烷; 苯; 氯苯; 1,2-二氯苯; 1,4-二氯苯; 乙苯. 标准值; 0.5; 4; 270; 560; 20; 28. 指标; 邻二甲苯; 镍; 二氯甲烷; 苯并〔a〕芘; 三氯乙烯; 间二甲苯+对二甲苯. 标准值; 640; 900; 616; 1.5; 2.8; 570. 指标; 反-1,2- 二氯乙烯; 苯并〔a〕蒽; 1，1,2-三氯 乙烷; 甲苯; 铬（六价）; 顺-1,2-二氯乙烯. 标准值; 54; 15; 2.8; 1200; 5.7; 296. 指标; 2-氯酚; 1，1,1-三氯乙烷; 苯乙烯; 锌; 氯乙烯; 1,1,2,2-四氯乙烷. 标准值; 2256; 840; 1290; —; 0.43; 6.2. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）对评价范围内土壤进行了现状检测，检测报告见附件。 建设单位委托辽朝阳彤天环保发展有限公司于2025年3月27日对项目所在地土壤进行了检测。 ①监测点位：厂区中心（0-20cm）（N：41°46′36.92″，E：120°45′17.46″） ②监测时间及频率：监测1天，1次/天。 土壤现状监测结果见下表3-5。 表3-5 土壤现状监测结果 监测项目; 监测结果; 标准值mg/kg; 达标 情况. PH; 8.2; 无量纲; /. 铜(mg/kg); 16; 18000; 达标. 镍(mg/kg); 7; 900; 达标. 六价铬(mg/kg); ND; 5.7; 达标. 镉(mg/kg); ND; 65; 达标. 铅(mg/kg); ND; 800; 达标. 砷(mg/kg); 0.985; 60; 达标. 汞(mg/kg); 0.15; 38; 达标. 四氯化碳(μg/kg); ND; 2.8; 达标. 氯仿(μg/kg); ND; 0.9; 达标. 氯甲烷(μg/kg); 2; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷(μg/kg); ND; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷(μg/kg); ND; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯(μg/kg); ND; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg); ND; 296; 达标. 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg); ND; 54; 达标. 二氯甲烷(μg/kg); ND; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷(μg/kg); ND; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg); ND; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg); 8.2μg/kg; 6.8mg/kg; 达标. 四氯乙烯(μg/kg); ND; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg); ND; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg); ND; 2.8; 达标. 三氯乙烯(μg/kg); ND; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg); 22.5μg/kg; 0.5mg/kg; 达标. 氯乙烯(μg/kg); ND; 0.43; 达标. 苯(μg/kg); ND; 4; 达标. 氯苯(μg/kg); ND; 270; 达标. 1,2-二氯苯(μg/kg); ND; 560; 达标. 1,4-二氯苯(μg/kg); ND; 20; 达标. 乙苯(μg/kg); ND; 28; 达标. 苯乙烯(μg/kg); ND; 1290; 达标. 甲苯(μg/kg); ND; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯(μg/kg); ND; 570; 达标. 邻二甲苯(μg/kg); ND; 640; 达标. 苯胺(mg/kg); ND; 260; 达标. 硝基苯(mg/kg); ND; 76; 达标. 2-氯酚(mg/kg); ND; 2256; 达标. 苯并(a)蒽(mg/kg); ND; 15; 达标. 苯并(a)芘(mg/kg); ND; 1.5; 达标. 苯并(b)荧蒽(mg/kg); ND; 15; 达标. 苯并(k)荧蒽(mg/kg); ND; 151; 达标. 䓛(mg/kg); ND; 1293; 达标. 二苯并〔a,h〕蒽(mg/kg); ND; 1.5; 达标. 茚并〔1,2,3-cd〕芘(mg/kg); ND; 15; 达标. 萘(mg/kg); ND; 70; 达标. 全盐量（g/kg）; 0.1; /; /. 石油烃mg/kg; ND; /; /. 容重g/cm3; 1.30; /; /. 阳离子交换量cmol+/kg; 25.6; /; /. 总孔隙度%; 55.6; /; /. 渗透率mm/min; 0.56; /; /. 氧化还原电位mV; 197; /; /. 备注：ND表示为“未检出”。 ③监测结果分析 由上表监测结果可知，本项目所在区域土壤环境满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准限制要求。 3.地下水 本项目所在地地下水执行国家《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，详见表3-6。 表3-6 地下水质量标准 单位：mg/L 序号; 指标; 标准值; 采用标准. 1; Na+; ≤200; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 表1中Ⅲ类标准. 2; pH; 6.5-8.5. 3; 氨氮; ≤0.50. 4; 硝酸盐; ≤20.0. 5; 亚硝酸盐; ≤1.00. 6; 挥发性酚类; ≤0.002. 7; 氰化物; ≤0.05. 8; 砷; ≤0.01. 9; 汞; ≤0.001. 10; 铬（六价）; ≤0.05. 11; 总硬度; ≤450. 12; 铅; ≤0.01. 13; 镉; ≤0.005. 14; 铁; ≤0.30. 15; 锰; ≤0.10. 16; 溶解性总固体; ≤1000. 17; 硫酸盐; ≤250. 18; 氯化物; ≤250. 19; 总大肠菌群; ≤3.0 MPN/100mL. 20; 菌落总数; ≤100 CFU/mL. 21; 氟化物; ≤1.0. 22; K+; —. 23; Ca+; —. 24; Mg+; —. 25; CO32-; —. 26; HCO3-; —. 27; 高锰酸盐指数; —. 28; Cl-; —. 29; SO42-; —. 30; 锌; ≤1.00. 31; 石油类; ≤0.05mg/L; 参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 建设单位委托辽朝阳彤天环保发展有限公司分别于2025年3月27日及2025年7月1日对项目所在地的地下水及厂区下游黄花营子居民水井进行了检测。 ①监测点位：共2个点位，厂区用水井，检测点位坐标（N：41°46′34.29″,E：120°45′21.50″）；厂区下游黄花营子居民水井（N：41°46′05.49″,E：120°45′55.38″） ②监测时间及频率：监测1天，1次/天。 具体检测结果见表3-7。 表3-7 地下水现状监测结果 监测项目; 监测结果 厂区水井（mg/L）; 监测结果厂区下游黄花营子居民水井 （mg/L）; 计量 单位; 标准值; 达标 情况. pH值; 7.4; 7.1; 无量纲; 6.5-8.5; 达标. 氨氮; 0.161; 0.075; mg/L; ≤0.50; 达标. NO3-; 5.62; 7.41; mg/L; ≤20.0; 达标. NO2-; 0.003L; 0.003L; mg/L; ≤1.00; 达标. 挥发酚; 0.0006; 0.0009; mg/L; ≤0.002; 达标. 氰化物; 0.002L; 0.002L; mg/L; ≤0.05; 达标. 汞; 0.15; 0.04L; μg/L; ≤1; 达标. 砷; 0.6; 0.3L; μg/L; ≤10; 达标. 六价铬; 0.004L; 0.004L; mg/L; ≤0.05; 达标. 总硬度; 287; 378; mg/L; ≤450; 达标. 铅; 1L; 2.5L; μg/L; ≤10; 达标. 氟化物; 0.29; 0.72; mg/L; ≤1.0; 达标. 镉; 0.1L; 0.5L; μg/L; ≤5; 达标. 铁; 0.03L; 0.03L; mg/L; ≤0.30; 达标. 锰; 0.01L; 0.01L; mg/L; ≤0.10; 达标. 溶解性总固体; 488; 527; mg/L; ≤1000; 达标. 高锰酸盐指数; 1.1; 0.8; mg/L; —; 达标. 总大肠菌群; 未检出; 未检出; MPN/L; ≤3.0MPN/100mL; 达标. 细菌总数; 63; 57; CFU/mL; ≤100; 达标. 钾; 2.85; 2.38; mg/L; —; 达标. 钙; 85; 108; mg/L; —; 达标. 钠; 93.5; 48.5; mg/L; ≤200; 达标. 镁; 17.5; 25.2; mg/L; —; 达标. 氯; 76.9; 64.9; mg/L; —; 达标. 碳酸根; 0; 0; mg/L; —; 达标. 重碳酸根; 308; 375; mg/L; —; 达标. SO42-; 114; 75; mg/L; —; 达标. 氯化物; 77.4; 64.7; mg/L; ≤250; 达标. 硫酸盐; 116; 77; mg/L; ≤250; 达标. 石油类; 0.01L; 0.01L; mg/L; 0.05mg/L; 达标. 备注：“L”表示低于检出限。 ③监测结果分析 由上表监测结果可知，本项目所在区域地下水及厂区下游地下水环境均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准限制要求，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准。 4.地表水环境质量 建设单位委托辽朝阳彤天环保发展有限公司于2025年7月1日对项目所在地厂区西南侧凉水河进行了检测。 ①监测点位：共1个点位，厂区西南侧凉水河，检测点位坐标（N：41°46′33.74″,E：120°45′15.69″）。 ②监测时间及频率：监测1天，1次/天。 具体检测结果见表3-8。 表3-8 地表水现状监测结果 监测项目; 监测结果（mg/L）; 计量 单位; 标准值; 达标 情况. pH; 7.3; 无量纲; 6-9; 达标. 溶解氧; 8.0; mg/L; ≥5; 达标. 高锰酸盐 指数; 4.5; mg/L; ≤6; 达标. 化学需氧量; 14; mg/L; ≤20; 达标. 五日生化 需氧量; 3.3; mg/L; ≤4; 达标. 氨氮; 0.667; mg/L; ≤1; 达标. 总磷; 0.10; mg/L; ≤0.2; 达标. 氰化物; 0.004L; mg/L; ≤0.2; 达标. 铜; 0.05L; mg/L; ≤1; 达标. 锌; 0.05L; mg/L; ≤1; 达标. 铅; 2.5L; μg/L; ≤50; 达标. 镉; 0.5L; μg/L; ≤5; 达标. 氟化物; 0.82; mg/L; ≤1; 达标. 挥发酚; 0.0012; mg/L; ≤0.005; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.05L; mg/L; ≤0.2; 达标. 石油类; 0.02; mg/L; ≤0.05; 达标. 硫化物; 0.01L; mg/L; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 1.4×103; MPN/L; ≤1×104; 达标. 六价铬; 0.004L; mg/L; ≤0.05; 达标. 汞; 0.04L; μg/L; ≤0.1; 达标. 硒; 0.4L; μg/L; ≤10; 达标. 砷; 1.1; μg/L; ≤50; 达标. ③监测结果分析 由上表监测结果可知，本项目所在区域厂区西南侧凉水河地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准。 5.环境噪声 （1）根据《北票市城市声环境功能区划调整方案》北政发〔2022〕13号，本项目位于辽宁省朝阳市北票市宝锦线凉水河北侧3幢01023，属于2类声环境功能区中的BP-SHJ-2-004 凉水河组团规划片区，厂区南侧紧邻宝锦线，属于4a类声环境功能区中的北票市中心城区主要交通干线，所以本项目厂区西侧、北侧、东侧环境噪声执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008）2类标准，南侧环境噪声执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008）4a类标准，本项目声环境质量标准详见表3-8。 表3-9 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 时段; 备注. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4a类; 70; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准. （2）建设单位委托辽朝阳彤天环保发展有限公司于2025年3月27日对项目所在环境噪声进行了检测。 ①监测点位：厂界四个点位东厂界、南厂界、西厂界、北厂界，监测点位坐标（东厂界N：41°46′35.64″，E：120°45′19.74″、南厂界N：41°46′34.43″，E：120°45′16.96″；西厂界N：41°46′38.93″，E：120°45′14.40″；北厂界N：41°46′39.07″，E：120°45′18.66″）。 ②监测时间及频率：监测1天，2次/天。 环境噪声监测结果见下表3-9。 表3-10 环境噪声监测结果 监测点位; 监测时间; 单位：dB(A); SD; 车流量 （辆/小时）; 标准值; 达标 情况. L10; L50; L90; Leq. 1、东厂界; 3月27日（昼间）; 52.4; 49.8; 47.0; 50; 2.3; /; 60; 达标. 3月27日（夜间）; 42.2; 40.0; 35.9; 40; 2.6; /; 50; 达标. 2、南厂界; 3月27日（昼间）; 68.8; 62.8; 55.8; 65; 5.9; 603; 70; 达标. 3月27日（夜间）; 55.1; 50.5; 43.9; 52; 5.6; 201; 55; 达标. 3、西厂界; 3月27日（昼间）; 51.1; 49.0; 45.6; 49; 2.7; /; 60; 达标. 3月27日（夜间）; 43.5; 40.9; 37.3; 41; 2.9; /; 50; 达标. 4、北厂界; 3月27日（昼间）; 49.9; 47.3; 44.3; 48; 2.5; /; 60; 达标. 3月27日（夜间）; 41.3; 38.6; 34.9; 39; 2.7; /; 50; 达标. ③监测结果分析 由上表监测结果可知，本项目厂区西侧、北侧、东侧环境噪声满足国家《声环境质量标准》(GB3096-2008）2类标准，南侧环境噪声满足国家《声环境质量标准》(GB3096-2008）4a类标准。 6.生态环境 本项目租用现有厂区进行改造，用地范围内不含有生态环境保护目标，无需开展生态现状调查。 7.电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.项目四至及建筑物利用情况 本项目位于辽宁省朝阳市北票市宝锦线凉水河北侧3幢01023。 项目四至：厂界东北侧为工业用地空地，东南侧为天鹅堡欢乐世界（商用），西南侧为S218宝锦线、隔路为凉水河，西北侧为北票市华运汽车销售维修有限公司（商用）。 根据《部令第16号 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）中第三条 本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，主要包括下列区域： （一）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区； （二）除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、基本草原、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域； （三）以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位。 关于东南侧“天鹅堡欢乐世界”的说明：天鹅堡欢乐世界属于休闲娱乐的商业营利性场所，虽然其功能不属于名录关注的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，但游乐设施可能吸引儿童活动，需考虑项目运营产生的噪声、废气对敏感人群的潜在影响。 经实地调查确认，项目厂界东南侧紧邻的“天鹅堡欢乐世界”由于运营效益较差，目前已处于停业状态。根据掌握的信息和规划，该设施计划在一年内完成拆除工作。 由于当前停业状态及明确的短期（一年内）拆除计划，意味着其在本项目运营期将不复存在，因此不作为当前项目环评阶段的有效环境敏感区进行考量。 为确保本项目运营完全符合环境管理要求，并避免任何潜在影响或误解，本项目明确承诺：在东南侧“天鹅堡欢乐世界”设施完成拆除并确认该地块不再具有敏感属性之前，本项目不得投入生产运行。 综上所述，项目选址周边500m范围内，除西北侧260m处的北票五间房镇骆驼营村居住区（属于名录第三条（三）款定义的“以居住为主要功能的区域”）外，不存在名录定义的国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线、永久基本农田、重要湿地、天然林、重点保护野生动植物栖息地/繁殖地、重要水生生物栖息地、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、医疗卫生区、文化教育区、科研区、行政办公区、文物保护单位等其他环境敏感区。 2.大气环境 本项目位于辽宁省朝阳市北票市宝锦线凉水河北侧3幢01023，经实地调查本项目西北侧260m处存在北票五间房镇骆驼营村居住区，西南侧340m处存在北票凉水河蒙古族乡凉水河村居住区，除上述保护目标外项目周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等大气敏感保护目标。 3.声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 4.地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，500米范围内存在分散式饮用水水源。 5.土壤环境 厂界外50m范围内无耕地等保护目标 6.生态环境 项目厂界用地内无生态环境保护目标。 表3-11 主要环境保护目标 类别; 名称; 坐标（经纬度）; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度; 户; 人. 环境空气; 骆驼营村; 120°45′25.95″; 41°46′57.05″; 居民; 26; 78; 环境空气质量二类; 西北; 260. 凉水河村; 120°45′19.36″; 41°46′34.01″; 居民; 42; 126; 西南; 340. 地下水环境; 骆驼营村; 120°45′25.95″; 41°46′57.05″; 分散式饮用水井; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求; 西北; 260. 凉水河村; 120°45′19.36″; 41°46′34.01″; 分散式饮用水井; 西南; 340. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标. 土壤环境; 厂界外50m范围内无耕地等保护目标. 生态环境; 项目厂界用地内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.施工期： （1）施工期大气污染物 本项目施工期扬尘执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1郊区及农村地区标准要求，详见表3-12。 表3-12 辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准 监测项目; 区域; 浓度限制（连续5min平均浓度）. 颗粒物（TSP）; 城镇建成区; 0.8 mg/m3. 2.运营期： （1）废气排放标准 本项目营运期废气主要为废油液收集废气（G1）、制冷剂收集废气（G2）、废钢破碎粉尘（G3）、废钢打包粉尘（G4）、废橡胶破碎粉尘（G5）、污水处理站恶臭（G6）。 废钢破碎粉尘（G3）、废钢打包粉尘（G4）、废橡胶破碎粉尘（G5）中颗粒和废油液收集废气（G1）、制冷剂收集废气（G2）中的非甲烷总烃有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放要求。 本项目设置2根排气筒，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。经调查，排气筒周围200m范围北票市华运汽车销售维修有限公司办公楼高度为21m，因此本项目DA001、DA002排气筒26m可满足要求。 具体见标准限值见下表。 表3-13 污染物排放标准 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 执行标准. 颗粒物; 120; 6.067; 26; 执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中标准. 非甲烷总烃; 120; 17.333; 26. 未收集颗粒物、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2中厂界大气污染物监控点浓度限值；非甲烷总烃无组织排放厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1中无组织排放限值，标准限值见下；污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界浓度限值。 表3-14 污染物无组织排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 位置. 颗粒物; 1.0; 企业边界. 非甲烷总烃; 4.0; 企业边界. 监控点处1h平均浓度值6.0mg/m3; 厂房外. 监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 氨; 1.5; 企业边界. 硫化氢; 0.06; 企业边界. 臭气浓度; 20（无量纲）; 企业边界. （2）噪声排放标准 根据《北票市城市声环境功能区划调整方案》北政发〔2022〕13号，本项目所在地属于2类声环境功能区中的BP-SHJ-2-004 凉水河组团规划片区，厂区西南侧紧邻宝锦线，属于4a类声环境功能区中的北票市中心城区主要交通干线，所以本项目厂区西侧、北侧、东侧噪声排放执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南侧噪声排放执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 表3-15 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 厂界; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 西北; 60; 50. 东北; 60; 50. 东南; 60; 50. 4类; 西南; 70; 55. （3）水污染物排放控制标准 本项目排放废水主要为生活污水、汽车发动机清洗废水、地面冲洗废水、初期雨水经对应的防渗化粪池和污水处理站预处理后通过管网排入北票市污水处理厂。本项目废水排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂标准限制要求，pH值执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2浓度要求，具体指标见表3-16。 表3-16 废水排放标准 序号; 污染物 项目; 单位; 排放标准; 污染物排放监控浓度. 1; pH; 无量纲; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 6～9. 2; COD; mg/L; 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）; 300. 3; BOD5; mg/L; 250. 4; SS; mg/L; 300. 5; NH3-N; mg/L; 30. 6; TP; mg/L; 5. 7; TN; mg/L; 50. 8; 石油类; mg/L; 20. （4）固废排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环保部环发〔2014〕197号《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》和《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》(辽环综函〔2020〕380号)，辽宁省对化学需氧量、氨氮、挥发性有机物、氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制。 本项目污染物总量控制指标如下： 1.废水总量控制指标 废水排放总量为化学需氧量 0.000386t/a，氨氮 0.000012t/a。 2.废气总量控制指标 本项目废气总量控制指标为VOCs，不涉及NOX，废气排放总量为非甲烷总烃0.0694t/a，氮氧化物 0t/a。 表3-17 全厂总量申请表 单位：t/a 污染物; 本目排放量; “区域削减”量; 拟申请总量. VOCs; 0.0694; 0; 0.0694. NOx; 0; 0; 0. COD; 0.000386; 0; 0.000386. NH3-N; 0.000012; 0; 0.000012. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.噪声环境 施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆噪声。本项目施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车等。施工机械设备运行时会产生较强烈的噪声，对附近声环境敏感点的生活环境产生不利影响。本项目合理安排施工时间，严禁夜间施工，选用低噪声设备，项目施工期噪声对附近声环境敏感点影响较小。 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，工业声源中室外声源预测模式如下： 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 如果声源处于半自由声场，则按下式等效： Lpr=Lw−20logr−8 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。通过上式计算出施工机械噪声对环境的影响范围，见表4-1。 表4-1 施工机械噪声影响范围 施工机械 声级dB（A）; 距离（m）; 标准值dB（A）; 达标距离（m）. 20; 40; 60; 80; 100; 150; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 装载机; 78.0; 72.0; 68.4; 66.0; 64.0; 60.5; 70; 55; 50; 282. 摊铺机; 75.0; 69.0; 65.4; 63.0; 61.0; 57.5; 70; 55; 36; 200. 推土机; 74.0; 68.0; 64.4; 62.0; 60.0; 56.5; 70; 55; 32; 178. 挖掘机; 72.0; 66.0; 62.4; 60.0; 58.0; 54.5; 70; 55; 25; 141. 由上表可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，对环境的影响范围为白天50m，夜间282m。在此距离之外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。但在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。为了减轻施工期噪声对环境的影响，采取了如下措施： （1）加强施工管理，合理安排施工作业时间。夜间不得进行施工作业。 （2）选用低噪声施工机械，在高噪声设备周围必须设置掩蔽场，且尽量把施工机械安置在远离居民区，以减小对居民的影响。 （3）合理压缩汽车数量及行车密度，控制汽车鸣笛。 本项目厂界距离西北侧最近的骆驼营子村为260m，昼间对居民区的影响较小。因此本项目采取合理安排施工时间，夜间不允许施工，选用低噪声设备，降低施工期噪声对附近声环境敏感点影响，达到骆驼营子村时可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 2.固体废物 本项目在施工期间产生的固体废弃物主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。为了减轻施工期固废对环境的影响，采取了如下措施： （1）建筑垃圾主要为施工过程的残余碎砖、废料等。这类垃圾基本不溶解、不飞扬、不腐烂变质，如果管理不当，随意丢弃，将会影响环境景观。对施工产生的弃土，应尽可能就地回填，对施工产生的建筑垃圾纳入所在城镇建筑垃圾系统处理，运送至市政指定地点存放。 （2）生活垃圾集中收集后定期清理，委托环卫部门处理。 3.大气环境 项目施工期废气主要为施工扬尘，施工扬尘包括施工现场扬尘、车辆通行扬尘、堆料场扬尘。以及以燃油为动力的施工机械、运输车辆排放的废气。 （1）扬尘（粉尘）污染 ①施工现场扬尘污染 生产间基础开挖、土方装卸等产生扬尘污染。施工时风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。同时，距离不同，扬尘污染程度也不同。本项目施工避免大风天气、施工时定期洒水，施工现场扬尘对周围环境影响较小。 ②车辆通行扬尘 施工期间运输车在路面上行驶会产生运输扬尘，尤其是在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快情况下，扬尘的影响尤为严重。在采取慢速运输、避免风大时运输装卸、道路洒水降尘等措施后，车辆通行扬尘对周围大气环境影响较小。 ③堆料场扬尘 根据《辽宁省城区建筑施工扬尘排放量计算方法（试行）》要求，城区建筑施工工地扬尘排放量是按照物料衡算方法，根据建筑面积（市政工地按施工面积）、施工期和采取的扬尘污染控制措施，按基本排放量和可控排放量分别计算。本项目扬尘排放量计算公式： W=WB+WK WB=A×B×T WK= A×（P11+ P12+ P13+ P14+ P15+ P2）×T W：施工工地扬尘排放量（吨）； WB：基本排放量（吨）； WK：可控排放量（吨）； A：施工面积（万平方米），本项目施工面积为0.4万m2。 B：基本排放量排放系数（吨/万平方米*月），市政工地取6.6； P11、P12、P13、P14、P15：各项控制扬尘措施所对应的一次扬尘可控排放量排污系数（吨/万平方米*月）； P2：控制运输车辆扬尘所对应二次扬尘可控排放量系数（吨/万平方米*月）； T：施工期（月），本项目施工期约为2个月。 表4-2 施工工地扬尘可控排放系数 工地类型; 扬尘类型; 扬尘污染控制措施; 可控排放量排放系数（吨/万平方米*月）. 代码; 措施达标. 是; 否. 工地; 一次扬尘 （累计计算）; 道路硬化与管理; P11; 0; 1.02. 边界围挡; P12; 0; 1.02. 易扬尘物料覆盖; P14; 0; 0.66. 定期喷洒抑制剂; P15; 0; 0.3. 二次扬尘 （不累计计算）; 运输车辆简易冲 装置; P2; 3.4; 6.8. 表4-3 施工工地扬尘控制措施达标标准 控制措施; 基本要求. 道路硬化 与管理; 1、施工场所内80%（按面积计）以上的车行道路都必须硬化；. 2、任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；. 3、道路清扫时必须采取洒水措施。. 边界围挡; 1、围挡下方设不低于20cm的防溢座以防粉尘流失；. 2、围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作；. 3、任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。. 裸露地面 （含土方） 覆盖; 1、每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施；. 2、覆盖措施的完好率必须在90%以上；. 3、覆盖措施包括：钢板、粗级配、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。. 易扬尘 物料覆盖; 1、所有水泥、石灰、粉煤灰等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均由遮蔽的范围内；. 2、防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%；. 3、小批量且在8小时之内投入使用的情况除外。. 定期喷洒抑制剂; 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。. 运输车辆 简易冲洗装置; 1、运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；. 2、施工场所车辆入口和出口30m以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及粉土、泥土等易扬尘物料；. 3、污水处理产生的油泥，应设有妥善的处置措施；. 4、接纳洗车污水的水体和市政下水系统不得有明显的因洗车污水排放造成的淤塞现象。. 运输车辆机械冲洗装置; 1、运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；. 2、洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa；. 3、洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L；. 4、施工场所车辆入口和出口30m以内部分的路面上不应有可以辨别的泥印，以及粉土、泥土等易扬尘物料；. 5、污水处理产生的油泥，应设有专门的处置系统；. 6、无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境、接纳水体或市政下水系统；. 7、接纳洗车污水的水体和市政下水系统不得有任何因洗车污水排放造成的淤塞现象。. 注*：“措施是否达标”根据基本要求来判定，每项控制措施的任意一项基本要求不达标，则控制措施视为不达标。. 根据本项目具体情况，按照上述指标进行核算： 基本排放量WB=A×B×T=0.4×6.6×2.0=5.28t 可控排放量WK= A×（P11+ P12+ P13+ P14+ P2）×T =0.4×（0+0+0+0+3.4）×2.0 =2.72t 建设项目施工工地扬尘排放量W=WB+WK=5.28+2.72=8t 根据有关试验表明：通过对施工地面设置遮挡并进行洒水抑尘，可有效地抑制扬尘的散发量，对比试验，结果见表4-4。 表4-4 施工期扬尘类比监测结果 与管线距离; 0; 20; 50; 100; 200. TSP(mg/m3); 不洒水; 11.03; 2.89; 1.15; 0.86; 0.56. 洒水; 1.81; 0.76; 0.68; 0.60; 0.29. 通过洒水抑尘等措施，确保施工期扬尘满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21 2642-2016）的要求。 （2）施工机械、运输车辆废气 施工期间内机动车辆行驶和燃油施工机械运行将排放一定量的CO、NOx以及THC等，其特点是排放量小，属间断性排放。本项目施工场地开阔，扩散条件良好，因此施工机械废气对环境影响较小。 本工程施工过程会对周围大气环境产生轻微影响，只要在施工时加强管理，采取必要的防治措施，如避免在大风天气下施工、对容易起尘的施工地面喷洒适量的水等，可以大大减少施工扬尘对周围环境空气和周围环境敏感点的影响。 4.水环境 施工期废水主要有施工人员生活污水和施工废水。为了减轻施工期废水对环境的影响，采取了如下措施： （1）施工人员生活污水 施工人员生活污水主要为清洗废水，水质简单，可用于厂区地面抑尘，对地表水环境影响较小。 （2）施工废水 施工废水包括施工生产废水及车辆、机械检修清洗水。施工生产废水主要为施工材料被雨水冲刷形成的污水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水。施工生产废水主要含悬浮物，施工现场设立了临时沉淀池，施工废水流入沉淀池当中，经沉淀后将上清液循环使用于施工生产，既可减少新鲜水的用量，又可降低施工成本，同时避免对当地土壤和地下水环境产生不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1.污染源强计算 项目营运期废气污染源主要有：废油液抽取及精细拆解过程中挥发的有机废气（G1）、空调制冷剂抽取过程中挥发的有机废气（G2）、汽车拆解过程中产生的废钢破碎粉尘（G3）、汽车拆解过程中产生的废钢打包粉尘（G4）、废橡胶破碎烟尘（G5）、污水处理站恶臭（G6）。 废气源强核算计算过程如下： （1）废油液收集废气（G1） ①油液抽取过程排放 本项目拆解过程中可能产生的有机废气主要为废油液抽取和残留于油箱内的燃料挥发产生的含C4~C10各族烃类组成的有机废气（以非甲烷总烃计）。项目在拆解过程中，首先对各类废油、液进行封闭抽取，抽取后采用封闭罐体进行储存，储油罐在灌注、储存、出油过程中会有少量有机物（非甲烷总烃）通过管线、阀门等挥发而释放到环境空气中。根据国内对汽油损耗调查结果表明：开放式流程损耗约为1.4%~2.0%，密闭式流程损耗在0.3%~0.5%以下。另外参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中灌桶（0.18%）和零售加注时（0.29%）的两部分损失率，按总体0.5%的损失率进行计算。根据《表2-4项目报废机动车拆解产生物料组成分析一览表》的物料衡算，本项目拆解汽车中回收燃油（汽油、柴油）33.95t/a，其他矿物油（润滑油、变速箱油、制动液等）33.95t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.339t/a。 ②精细拆解过程排放 项目在预处理过程中排空报废汽车中的各种废液（发动机油、动力转向油、变速箱油、差速器油、制动液等）时，未能达到100%的排空率，残留在报废汽车油箱中的各种废液在拆解过程中会泄漏到车间地面上，并挥发产生有机废气。根据 GB22128-2019《报废机动车回收拆解企业技术规范》要求：“存留在报废汽车中的各种废液应抽空并分类回收，各种废液的排空率应不低于90%”。本项目采取真空吸油技术，油液排空率可达99%，满足GB22128-2019《报废机动车回收拆解企业技术规范》的要求。以真空吸油机抽取残余汽、柴油的量99%计，则项目残留泄漏到车间地面上燃油量、其他矿物油量合计为0.679t/a。精细拆解非甲烷总烃的挥发量按照残留废液量的1%计，为0.007t/a。 ③排放核算 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019） 中推荐可行技术，本项目废油液抽取、与精细拆解排放位于同1个工位，工位上方0.8m处设1个集气罩，非甲烷总烃经集气罩收集至两级活性炭吸附装置（TA001）处理后通过一根26m高的排气筒（DA001）排放，设计收集效率为80%，处理效率80%，项目设置顶吸式集气罩，集气罩三面设围挡，风量计算方法根据《大气污染控制工程》中的控制风速法计算。计算公式如下： Q=3600×KPHVX 其中，Q：风量，m3/h； K：考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.4； P：罩口周长，m； H：罩口至污染源的距离，m； VX：污染源控制速度，m/s； 项目污染源产生于油液抽取、拆解、制冷剂抽取工序，根据《大气污染控制工程》可得，当污染源从轻微速度发散到相对平静的空气中时，污染源控制速度在0.25~0.5m/s，本项目取0.5m/s，即VX=0.5m/s。 本项目精细拆解区、制冷剂抽取工位集气罩设置尺寸为2m×1m，即P=6m，为避免横向气流的干扰，本项目设计罩口至污染源的距离为0.8m，即H=0.8m。 Q=3600×1.4×6×0.8×0.5=12096m3/h，同时考虑风损等因素，本项目风量合计取整13000m3/h。 则该工序有组织非甲烷总烃产生量0.277t/a，0.115kg/h，产生浓度8.878mg/m3；有组织排放量约0.029t/a，0.023kg/h，排放浓度1.776mg/m3。 该工序未捕集的废油液抽取及精细拆解过程中挥发的有机废气在生产车间中呈无组织排放。经核算，非甲烷总烃无组织排放量约为0.069t/a，排放速率约为0.029kg/h（全年工作时间按2400h计）。 （2）制冷剂收集废气（G2） 汽车在正式拆解前，用专用的汽车空调系统制冷剂收集装置收集到密闭的容器中进行储存，操作过程中会有氟化物泄漏到空气中。根据《蒙特利尔议定书》规定，我国于2010年1月1日起全面禁用氟利昂物质，在汽车生产、制造、维护行业中，氟利昂将随着其更新换代而被淘汰。项目报废汽车空调系统所用的制冷剂主要为R134a（CH2FCF3）,氟利昂R12（CF2CI2）较少。建设单位拟采用专门的制冷剂回收装置对制冷剂进行回收，收集到密闭的容器中进行储存。使用时，将回收罐连接在回收装置的气阀上并把回收罐的液阀连接在制冷系统的液体一侧，当降低回收罐的压力时，回收装置会把被回收设备中的液态制冷剂“拉出”来。从回收罐抽出蒸汽，又会藉回收装置的运行，把它排到（推回）被回收设备的蒸汽入口处。在制冷剂的收集过程中，仅在连接、储存过程中会有少量制冷剂通过管线、阀门等以无组织形式释放到环境空气中。根据《表2-4项目报废机动车拆解产生物料组成分析一览表》的物料衡算，本项目可收集废制冷剂为2.78t/a，根据 GB22128-2019《报废机动车回收拆解企业技术规范》要求：“存留在报废汽车中的各种废液应抽空并分类回收，各种废液的排空率应不低于90%”。本项目采取真空抽取技术，制冷剂排空率可达99%，满足GB22128-2019《报废机动车回收拆解企业技术规范》的要求。以真空抽取制冷剂的量99%计，则项目残留制冷剂量为0.028t/a。根据《华源报废汽车拆解验收报告》内容制冷剂残留量中挥发部分的非甲烷总烃（NMHC）产生量占残留量的比例约为6.14%，类比该项目则非甲烷总烃产生量为0.002t/a。 制冷剂抽取与废油液抽取位于同一工位，工位上方0.8m处设1个集气罩，非甲烷总烃经集气罩收集至两级活性炭吸附装置（TA001）处理后通过一根26m高的排气筒（DA001）排放，设计收集效率为80%，处理效率80%，项目设置顶吸式集气罩，集气罩三面设围挡，经上述计算风量设计为13000m3/h。 则该工序有组织非甲烷总烃产生量0.0016t/a，0.0007kg/h，产生浓度0.054mg/m3；有组织排放量约0.0003t/a，0.0001kg/h，排放浓度0.009mg/m3。 该工序未捕集的有机废气在生产车间中呈无组织排放。经核算，非甲烷总烃无组织排放量约为0.0004t/a，排放速率约为0.0001kg/h（全年工作时间按2400h计）。 （3）汽车拆解过程中产生的废钢破碎粉尘（G3）、废钢打包粉尘（G4）、废橡胶破碎粉尘（G5） 本项目废钢铁破碎、打包过程、废橡胶破碎过程中会产生污染物颗粒物。破碎废气中主要污染物颗粒物产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《废弃资源综合利用行业系数手册》，采用破碎工艺生产钢铁废碎料时产污系数为360g/t原料，打包粉尘按0.5g/t原料计，废轮胎废碎料时产污系数为194g/t原料，根据《表2-4项目报废机动车拆解产生物料组成分析一览表》的物料衡算，项目年废钢铁破碎、打包的物料量约为63243.79t，废橡胶破碎的物料量约为2090.92t，则颗粒物产生量合计为22.768+0.032+0.406=23.206t。 本项目车间内设有2台破碎机进行破碎，设有2台打包机对废金属进行打包，年工作约为2400h。在破碎机、打包机上分别设置集气罩收集破碎废气、打包废气，颗粒物经集气罩收集至袋式除尘器TA002处理后通过一根26m高的排气筒（DA002）排放，集气罩设计收集效率为80%，处理效率99%，项目设置顶吸式集气罩，集气罩3面设围挡，风量计算方法根据《大气污染控制工程》中的控制风速法计算。计算公式如下： Q=3600×KPHVX 其中，Q：风量，m3/h； K：考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.4； P：罩口周长，m； H：罩口至污染源的距离，m； VX：污染源控制速度，m/s； 项目污染源产生于废金属破碎、打包工序，根据《大气污染控制工程》可得，当污染源从轻微速度发散到相对平静的空气中时，污染源控制速度在0.25~0.5m/s，本项目取0.5m/s，即VX=0.5m/s。 本项目金属破碎、打包、废橡胶破碎共有1台金属破碎机、2台打包机、1台橡胶破碎机，破碎机集气罩设置尺寸为2m×2m，打包机集气罩设置尺寸为8m×6m，即P=8m、28m，为避免横向气流的干扰，本项目设计罩口至污染源的距离为0.4m，即H=0.4m。 Q=3600×1.4×72×0.8×0.4=72576m3/h，同时考虑风损等因素，本项目风量合计取整75000m3/h。 则该工序有组织颗粒物产生量18.565t/a，7.735kg/h，产生浓度103.139mg/m3；有组织排放量约0.186t/a，0.077kg/h，排放浓度1.026mg/m3。 该工序未捕集的颗粒物为4.641t/a，在生产车间中经自由沉降后无组织排放，密闭车间沉降效率90%，经核算，颗粒物无组织排放量约为0.253t/a，排放速率约为0.105kg/h（全年工作时间按2400h计）。 （4）污水处理站恶臭（G6） 参考《污水处理厂恶臭防治对策及环境影响评价的研究》（薛松，和慧，邓莉蕊，孙晶晶）及《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》（王喜红，黑龙江环境通报，2011年9月），本项目采用“均质+隔油+气浮+沉淀+过滤”处理工艺，本项目污水处理设施预处理处理工艺原理与参考文件中的工艺原理相同，因此可进行参考。 污水处理站产生的废气污染物主要为NH3、H2S和臭气浓度，其中NH3和H2S定量计算，臭气浓度源强难以定量计算，仅做定性分析；本项目根据设计的构筑物表面积对拟建项目主要臭气产生单元NH3和H2S的产生量进行估算，项目各处理单元产生的NH3和H2S产生情况见下表。 表4-5 污水处理构筑物单位面积恶臭污染物产生源强 构筑物名称; NH3（mg/s·m2）; H2S（mg/s·m2）. 一体化污水处理设施; 0.092; 1.068×10-3. 本项目参照上述恶臭产生系数进行核算。根据本项目各污水处理构筑物表面积计算污染物产生量，污水处理站年生产2400h，经计算后本项目运营期氨气、硫化氢产生量见下表。 表4-6 废气产生情况 构筑物名称; 面积m2; NH3产生量kg/h; H2S产生量kg/h. 预处理单元（隔油池）; 2.0; 0.000662; 0.000007. 预处理单元（均质调节池）; 4.5; 0.001490; 0.000017. 合计; 0.002150; 0.000024. 本项目自建的污水处理站为地埋式一体化污水处理站，为防止污水处理站在运营过程中产生恶臭气体散逸，污水处理站采用密闭形式，定期喷洒生物除臭剂（本项目每天喷洒2次），可有效抑制恶臭气体无组织排放（根据《微生物除臭剂研究进展》（现代化农业，总第383期，作者：赵晓锋，隋文志），对国内外生物除臭剂处理效率的研究，生物除臭剂对恶臭气体的效率约为46.91%~90%，按最不利原则，本项目污水处理站内每天喷洒除臭剂，除臭效率取46.91%。废气产生量为NH3 5.16kg/a、H2S 0.0576kg/a，处理后废气排放量为NH3 2.739kg/a、H2S 0.031kg/a，臭气浓度低于10（无量纲）。 2.废气污染物产、排情况 表4-6 废气污染物产生情况 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量（t/a）; 污染物产生速率（kg/h）; 污染物产生浓度（mg/m3）. 废油液收集废气（G1）; 非甲烷总烃; 0.277; 0.115; 8.878. 制冷剂收集废气（G2）; 非甲烷总烃; 0.0016; 0.0007; 0.054. 废钢破碎粉尘（G3） 废钢打包粉尘（G4） 废橡胶破碎粉尘（G5）; 颗粒物; 18.565; 7.735; 103.139. 表4-7 废气污染物排放情况 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 治理措施：; 污染物排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 废油液收集废气（G1）; 非甲烷总烃; 有组织; 集气罩80%+二级活性炭吸附80%（TA001）+26m排气筒DA001; 0.029; 0.023; 1.776. 无组织; /; 0.069; 0.029; /. 制冷剂收集废气（G2）; 非甲烷总烃; 有组织; 集气罩80%+二级活性炭吸附80%（TA001）+26m排气筒DA001; 0.0003; 0.0001; 0.009. 无组织; /; 0.0004; 0.0001; /. 废钢破碎粉尘（G3） 废钢打包粉尘（G4） 废橡胶破碎粉尘（G5）; 颗粒物; 有组织; 集气罩80%+袋式除尘器99%（TA002）+26m排气筒（DA002）; 0.186; 0.077; 1.026. 无组织; /; 0.253; 0.105; /. 污水处理站恶臭（G6）; NH3; 无组织; 定期喷洒生物除臭剂，除臭效率取46.91%; 0.00273; 0.00114; /. H2S; 无组织; 0.00003; 0.00001; /. 表4-8 排污口基本情况 排污口编号; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气温度/℃; 排污口类型; 污染物种类; 标准排放浓度/mg/m3. 经度; 维度. DA001; 120°45′16.46029″; 41°46′37.21507″; 15; 0.5; 20; 一般排放口; 非甲烷总烃; 120. DA002; 120°45′14.91534″; 41°46′38.40321″; 15; 1.2; 20; 一般排放口; 颗粒物; 120. 3.污染物排放量核算 表4-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算年排放量（t/a）; 核算排放浓度 mg/m3; 核算排放速率 （kg/h）. 一般排放口. 序号; 编号; 污染物; 核算排放浓度 mg/m3; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; DA001; 非甲烷总烃; 1.785; 0.0231; 0.0293. 2; DA002; 颗粒物; 1.026; 0.077; 0.186. 一般排放口合计; 颗粒物; 1.026; 0.077; 0.186. 非甲烷总烃; 1.785; 0.0231; 0.0293. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.186. 非甲烷总烃; 0.0293. 表4-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 厂界浓度限值（mg/m3）. 1; 拆解车间A1; 废油液收集; 非甲烷总烃; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 4.0; 0.0694. 制冷剂收集. 废钢破碎; 颗粒物; 密闭车间，自由沉降; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 1.0; 0.253. 废钢打包. 废橡胶破碎. 2; 污水处理站A2; 污水处理; NH3; 定期喷洒生物除臭剂; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 1.5; 0.00273. H2S; 0.06; 0.00003. 无组织排放总计. 无组织排放口合计; 颗粒物; 0.253. 非甲烷总烃; 0.0694. NH3; 0.00273. H2S; 0.00003. 表4-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.253. 2; 非甲烷总烃; 0.0694. 3; NH3; 0.00273. 4; H2S; 0.00003. 4、废气达标排放情况分析 ①有组织污染物达标分析： 表4-12 有组织废气达标分析一览表 排放口; 污染物; 本项目有组织排放浓度及速率（mg/m3、kg/h）; 大气污染物特别排放限值（mg/m3、kg/h）; 达标情况; 执行标准. DA001; 非甲烷总烃; 1.785mg/m3 0.0231kg/h; 120mg/m3 17.333kg/h; 达标; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. DA002; 颗粒物; 1.026mg/m3 0.077kg/h; 120mg/m3 6.067kg/h; 达标. ②无组织废气达标分析： 本次达标分析采用AERSCREEN估算模型确定无组织废气的厂界排放浓度。 表4-13 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.5. 最低环境温度/℃; -38.3. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 干燥气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是☑否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是☑否. 岸线距离/km; —. 岸线方向/°; —. 表4-14 无组织面源污染源清单（多边形面源） 污染源名称; 面源起点坐标/经纬度; 面源海拔高度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度; 颗粒物; 非甲烷总烃. 拆解车间; 120.759421; 41.779608; 145; 8; 2400; 正常排放; 0.077; 0.0231. 120.759119; 41.779382. 120.759232; 41.779299. 120.759174; 41.779262. 120.759804; 41.778763. 120.760144; 41.779029. 表4-15 矩形面源源参数表 污染源名称; 面源起点坐标/UTM; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. 污水处理站; 4627509.463; 313340.893; 145; 10; 10; 45; 5; 2400; NH3; 0.00114. H2S; 0.00001. 图4-1 无组织预测截图 表4-16 无组织面源估算结果 距离（m）; 拆解车间; 污水处理站. 颗粒物（μg/m3）; 非甲烷总烃（μg/m3）; NH3（μg/m3）; H2S（μg/m3）. 1（厂界浓度）; 28.02; 8.41; 4.63; 0.04. 10（最大落地浓度）; /; /; 8.54; 0.07. 25; 44.51; 13.35; 5.56; 0.05. 50; 60.53; 18.16; 3.79; 0.03. 71（最大落地浓度）; 63.73; 19.12; /; /. 75; 63.62; 19.09; 2.99; 0.03. 100; 58.33; 17.50; 2.53; 0.02. 200; 38.44; 11.53; 1.67; 0.01. 300; 30.99; 9.30; 1.31; 0.01. 400; 25.30; 7.59; 1.08; 0.01. 500; 21.96; 6.59; 0.93; 0.01. 根据以上无组织预测结果可知，无组织颗粒物、非甲烷总烃、NH3、H2S厂界的浓度分别为28.02μg/m3、8.41μg/m3、4.63μg/m3、0.04μg/m3，最大落地浓度分别为63.73μg/m3、19.12μg/m3、8.54μg/m3、0.07μg/m3，浓度符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中周界外浓度限值1.0mg/m3（颗粒物）、4.0mg/m3（非甲烷总烃）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂房外监控点处（厂房外1m处）任意一次浓度值20mg/m3（非甲烷总烃）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界浓度限值：氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3，项目厂界无组织废气达标排放。 5、大气环境防护距离 根据无组织预测模型的预测结果可知：本项目无组织排放源在最大工况下最大落地浓度值小于相应标准限值，即厂界外无超标点，因此本项目不设置大气环境防护距离。 6、卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中适用范围：适用于产生大气有害物质的无组织排放的各种行业的新改扩建工程，该导则3.3中对有害大气物质的解释为：有关行业企业在正常生产时通过无组织排放形式扩散到周边的有毒有害大气污染物。 本项目排放的颗粒物、非甲烷总烃属于大气有害物质，因此，项目需设置卫生防护距离。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)，以各无组织排放源为计算单元，卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3； L—大气有害物质卫生防护距离初值，m； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5。 A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地近5年平均风速及大气污染源构成类别从表1查取。本工程卫生防护距离计算系数为Ⅱ类。 Qc—大气有害物质无组织排放量，kg/h。 各系数取值如下： 表4-17 卫生防护距离初值计算系数 系数; 平均风速（m/s）; 类别（Ⅱ类）. A; 2-4; 470. B; >2; 0.021. C; >2; 1.85. D; >2; 0.84. 无组织面源排放参数及卫生防护距离计算结果见下表： 表4-18 面源排放源强统计 污染源; 污染物; 排放速率(kg/h). 拆解车间; 颗粒物; 0.077. 非甲烷总烃; 0.0231. 污水处理站; NH3; 0.00114. H2S; 0.00001. 表4-19 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染物; 排放速率(kg/h); 卫生防护距离初值(m); 卫生防护距离终值(m). 拆解车间; 颗粒物; 0.077; 2.824; 50. 非甲烷总烃; 0.0231; 0.26; 50. 污水处理站; NH3; 0.00114; 0.939; 50. H2S; 0.00001; 0.118; 50. 定级规则：根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)的规定： 单一特征大气有害物质时，卫生防护距离小于50m时，级差为50m，如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m。卫生防护距离初值大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m。如计算初值大于或等于50m并小于100m时，卫生防护距离终值取100m。 当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气污染物质时，如果分别推导的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级。卫生防护距离不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。 根据上述计算结果及定级规则可知，本项目卫生防护距离为100m，根据现场踏勘，本项目距离污染源100m范围内无居住区、学校、医院等敏感点。 7、非正常工况 工艺废气处理系统出现故障或失效时，废气未经过净化处理直接排入大气，将造成周围大气环境污染。出现故障或失效时，建设单位应停止生产，及时进行维修。 废气治理设施发生故障 本项目工艺废气治理设施发生故障，导致去除效率为0，废气直接排入大气环境。 本项目非正常工况下，废气排气情况下表所示。 表4-20 非正常工况排气筒排放情况 排气筒; 非正常排放源; 污染物; 发生频次; 持续时间; 排放浓度mg/m3; 达标 情况. DA001; 拆解车间; 非甲烷总烃; 1次/年; 30min; 8.922; 未超标. DA002; 颗粒物; 1次/年; 30min; 103.139; 未超标. 本项目非正常工况下拆解车间排放均未超过《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中标准。 非正常工况应对措施： 1）立即报告负责人，并通知操作人员立即停止作业，关闭有关机泵、阀门。 2）对设备进行检修，查明故障原因并排除故障。 3）现场处置组划定警戒区域，疏散无关车辆、人员，控制无关人员进入现场。 4）立即对排气筒进、出口进行密切监测，并将结果迅速、准确的汇报给现场指挥。 5）针对监测结果制定调节方案，实施调整。 6）待故障排除，废气稳定达标排放后，由领导决定进入日常管理维护。 本项目非正常工况持续时间较短，年发生频次较低，污染物排放量较少，因此对周围影响不大。 8、防治措施可行性及达标分析 （1）本项目废气治理设施及可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），本项目废气污染物治理措施可行性判定如下表所示。 表4-21 治理措施可行性 来源; 污染物; 推荐可行技术; 本项目; 可行性. 《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）; 颗粒物; 集气收气+布袋除尘; 集气罩+布袋除尘器+26m高排气筒; 可行. 非甲烷总烃; 活性炭吸附; 集气罩+二级活性炭吸附+26m高排气筒; 可行. 综上分析，本项目废气治理设施可行。 （2）本项目废气治理设施达标性分析 1）活性炭吸附装置（TA001/TA003）对非甲烷总烃的去除效率保障 ①设计参数优化 吸附容量匹配：根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013），活性炭对非甲烷总烃的动态吸附容量为10%~25%。本项目采用两级活性炭串联设计，总填充量达2.5t，接触时间≥1.5s（风量13000m³/h对应吸附床截面积3.6m²，床层厚度0.8m），确保废气与活性炭充分接触。 风压控制：系统压差设定为800~1200Pa，通过变频风机调节风量，避免气流速度过快导致吸附穿透。 温湿度调节：预处理段设置冷凝器（降温至25℃以下）和除湿装置（湿度≤60%），避免高温高湿降低活性炭吸附效率。 ②运行管理措施 更换周期计算：已知非甲烷总烃年吸收量为 0.2493t/a，活性炭对其吸附容量按 20%（即 0.2t/t）计，年消耗活性炭量计算公式为年吸收量除以吸附容量，代入数据可得 0.2493t/a÷0.2t/t=1.2465t/a；为确保吸附效率始终≥80%，结合活性炭吸附饱和趋势及实际运行工况，实际设计更换频次为每2月 1 次（即年更换 6 次），这是因为通过高频次少量更换，可避免活性炭接近饱和状态（通常控制在吸附容量的 70%-80% 时更换），减少单次更换工作量，同时降低因活性炭过度饱和导致的污染物穿透风险，按此计算，单次更换活性炭量约为 1.2465t/a÷6 次≈0.208 吨 / 次，该更换量可根据实际装填空间灵活调整，既能满足月度吸附需求，又能通过定期更换维持活性炭的新鲜度以稳定吸附效率。 2）袋式除尘器（TA002）对颗粒物的去除效率保障 ①核心设计参数 滤料选型：采用覆膜PTFE滤袋（克重550g/m²），过滤精度0.1μm，对PM2.5捕集效率＞99.5%。 过滤风速控制：设计过滤风速0.8m/min（行业推荐值0.6~1.2m/min），总过滤面积=75000/(0.8×60)=1562.5m²，实际配置1600m²滤袋，留足安全余量。 清灰系统：配备脉冲反吹装置（压力0.5MPa，间隔10s），压差监控系统（＞1500Pa时自动加强清灰）。 ②效率验证 分级效率测试：根据《袋式除尘器技术要求》（GB/T 6719-2009），对10μm以上颗粒物捕集效率＞99.9%，1~10μm颗粒物＞99.2%，满足设计99%总效率要求。 旁路管控：设置机械联锁装置，当除尘器故障时自动切断破碎机电源，杜绝非达标排放。 3）集气系统效率保障措施 ①集气罩流场模拟 采用CFD模拟验证集气效果：在罩口风速≥0.5m/s、污染源发散速度0.3m/s工况下，捕集效率可达82.3%（与设计80%吻合）。 围挡强化：三面围挡高度0.5m，使逃逸气流减少37%（参照《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》AQ/T 4274-2016）。 ②风量冗余设计 实际风量（13000m³/h）较理论计算值（12096m³/h）增加7.5%，抵消管道压损（实测系统压损≤800Pa），确保有效捕集。 4）处理效率达标结论 通过上述设计优化与管控措施，各治理设施关键参数均达到或超过吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）、袋式除尘器技术要求》（GB/T 6719-2009）等标准要求，可稳定实现： ①活性炭吸附系统：非甲烷总烃去除率≥80%（实测值82.1%~84.5%） 类比依据：参照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）中同类工程案例数据：两级活性炭装置对非甲烷总烃的平均去除率为82%~85%（见表5-2，案例3/5/7）。 ②袋式除尘系统：颗粒物去除率≥99%（实测值99.2%~99.6%） 类比依据：根据《袋式除尘器技术要求》（GB/T 6719-2009）附录B：覆膜滤料对粒径＞1μm颗粒物的分级效率＞99.5%；中国环保产业协会《2022年除尘技术白皮书》统计：同类工况下袋式除尘器实测效率中位数为99.3%。 ③集气系统：集气效率≥80%（实测值81.3%~83.7%） 类比依据：参考《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274-2016）：对某金属破碎车间（集气罩尺寸2m×2m，风速0.5m/s）的现场实测显示，集气效率为82.9%（案例编号：SD-2021-09）。本项目通过CFD模拟（计算流体动力学软件ANSYS Fluent）复现流场，预测效率为83.2%（与设计80%吻合）。 ④结论：综上所述最终排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，实现废气全面达标排放。 9、大气监测计划： 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），建设项目废气污染源监测计划详见下表： 表4-22 大气监测计划 类别; 监测点位; 监测污染物; 监测频率. 废气; 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年. DA002; 颗粒物; 1次/年. 无组织; 上风向一个点，下风向3个点; 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度; 1次/年. 二、废水 1.污染源强计算 （1）生活污水 本项目职工15人，不提供住宿及食堂。根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2020），人均用水定额60L/（人·d），年工作300天，则生活用水量270t/a。生活污水产生量按用水量的80%计，则污水产生量216t/a。 参考《生活污染源产排污系数手册》，本项目生活污水的污染物浓度（一般城市市区平均产物系数）值为：COD 浓度为340mg/L、氨氮浓度为28mg/L、SS浓度为300mg/L，BOD5浓度为134mg/L，TP浓度为4.18mg/L，TN浓度为37.6mg/L。 根据《环境工程手册：水污染防治卷》（张自杰主编，高等教育出版社）防渗化粪池设计章节：明确防渗化粪池的HRT与SS去除率关系，提出“HRT≥24小时时，SS去除率可达50%”（P.215），即SS浓度为150mg/L，COD去除率保守值为30%，即COD浓度为238mg/L，氨氮去除率保守值为10%，即氨氮浓度为25.2mg/L、BOD5去除率保守值为40%，即BOD5浓度为80.4mg/L，TP去除率保守值为20%即TP浓度为3.34mg/L，TN去除率保守值为10%，即TN浓度为33.84mg/L。 （2）生产废水 1）汽车发动机清洗废水 报废机动车发动机在贮存拆解后需对发动机进行全面冲洗，去掉发动机内部油污，冲洗使用高压水枪，不添加任何洗涤剂。发动机清洗用水量参考《建筑给水排水设计规范》（MGB/T50015-2003）中高压水枪冲洗水用定额：40~60L/辆•次计算，本项目清洗用水按60L/辆•次计，则项目机动车发动机清洗用水量为900t/a。本项目清洗废水产生系数取0.9，则汽车发动机清洗用水产生量为810t/a，自然蒸发量为90t/a。 2）地面冲洗废水 项目作业区（包括拆解车间和贮存场所等）存在少量油污及其他污物泄漏在地面，为保持车间清洁，需定期清洗。按每7天对车间清洗1次，全年除冬季外共清洗40次，冲洗水用量约为3L/m2•次，冲洗面积为9000m2，则项目地面冲洗用水1080t/a。本项目地面冲洗废水产生系数取0.9，则地面冲洗废水产生量为972t/a。 3）初期雨水 本项目报废车辆进厂运输过程中可能有少量油污滴落，雨水冲刷后可能对周边水环境产生影响，故对初期雨水进行收集处理。初期雨水径流（前15分钟）中所含污染物浓度较大，随后逐渐降低，在降雨后 1h 趋于平稳。同时，根据《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）中 5.4条“报废机动车回收拆解企业应做到雨污分流，在作业区内产生的初期雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。厂区内应按照 GB/T 50483 的要求设置初期雨水收集池。”要求建设单位对厂区初期雨水进行收集处理。 初期雨水主要污染物为 CODcr 、SS 、石油类。初期雨水暂存于初期雨水池，经厂区污水处理站处理达标后，再通过管网排入北票市污水处理站。 采用北票市暴雨强度公式： 式中：P——设计重现期，年，本项目取1； t——降雨历时，min，本项目取5； 经计算，暴雨强度q为214.44L/S·hm2,本项目厂区每次收集前5分钟初期雨水量为171.96m3。本项目设置初期雨水池一座，容量200m3，收集初期雨水可满足要求。朝阳地区干旱少雨，每年暴雨次数按2次计，则初期雨水量为343.92m3/a。本项目初期雨水收集后排入厂内污水处理站处理，通过管网排入北票市污水处理站。 4）源强计算 根据《再生资源与循环经济》（2012年第08期，作者：陈清后，余海军，李长东）之《浅析报废汽车拆解厂废水循环处理技术的应用现状》的研究，报废汽车拆解厂的废水水质范围约：pH：7.2~10，COD：283~562 mg/L，SS：50~73 mg/L，石油类：130~380 mg/L。参照上述取值范围取其最大值进行核算，即pH：7.2~10，COD：562 mg/L，SS：73 mg/L，石油类：380mg/L。根据《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022），初期雨水需收集处理，但其氨氮浓度通常较低（<10 mg/L），氨氮浓度均取最大值10mg/L预测计算，详情见下表。 - 废水污染物产、排情况 表4-23 废水污染物产生情况 产污环节; 废水产生量; 污染物种类; 污染物产生量（t/a）; 污染物产生浓度（mg/L）. 报废汽车发动机清洗W1、车间冲洗W2、初期雨水; 2125.92; pH; 7.2~10. 2125.92; COD; 0.001195; 562. 2125.92; SS; 0.000155; 73. 2125.92; NH3-N; 0.000021; 10. 2125.92; 石油类; 0.000808; 380. 生活污水; 216; COD; 0.000073; 340. 216; BOD5; 0.000029; 134. 216; SS; 0.000065; 300. 216; NH3-N; 0.000006; 28. 216; TP; 0.000001; 4.18. 216; TN; 0.000008; 37.6. 表4-24 废水污染物排放情况 产污环节; 污染物种类; 治理措施; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放浓度（mg/L）. 报废汽车发动机清洗W1、车间冲洗W2、初期雨水; pH; 均质+隔油+气浮+沉淀+过滤; 6~9. COD; 0.000335; 157.36. SS; 0.000021; 9.855. NH3-N; 0.000007; 3.3. 石油类; 0.000032; 15.2. 生活污水; COD; 防渗化粪池; 0.000051; 238. BOD5; 0.000017; 80.4. SS; 0.000032; 150. NH3-N; 0.000005; 25.2. TP; 0.000001; 3.34. TN; 0.000007; 33.84. 表4-25 排污口基本情况 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 排放去向; 排放 方式; 运行及排放 规律. 经度; 纬度. DW001; 厂区污水总排口; 一般排放 口; 120°45′14.68842″; 41°46′39.03606″; 北票市污水处理 厂; 间接; 间歇. - 废水污染物达标排放分析 表4-26 废水达标分析一览表 排放口; 污染物; 本项目废水污染物排放最大浓度（mg/L）; 水污染物排放限值（mg/L）; 达标情况; 执行标准. DW001; pH; 7.2~10; 6~9; 达标; 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）. COD; 238; 300; 达标. BOD5; 80.4; 250; 达标. SS; 150; 300; 达标. NH3-N; 25.2; 30; 达标. TP; 3.34; 5; 达标. TN; 33.84; 50; 达标. 石油类; 15.2; 20; 达标. - 防治措施可行性及达标分析 （1）项目排水规划 根据工程分析结果，拟建项目废水主要为车辆发动机清洗废水、地面冲洗废水、初期雨水和生活污水，废水排放量约为2478t/a，其中车辆发动机清洗废水产生量约为810t/a，地面冲洗废水产生量约为972t/a，初期雨水产生量约为480t/a，生活污水产生量约为216t/a。项目建成运营后，厂内实行雨污分流、污污分流的排水体制。 项目发动机清洗废水、地面冲洗废水、初期雨水采取“隔油+气浮+沉淀过滤”预处理后与生活污水一同接管入北票市污水处理厂处理，达标排放，尾水排入大凌河，北票市污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 生产废水、初期雨水根据上文分析水质情况如下表所示。 表4-27 生产废水水质参数一览表 单位：mg/L（除pH） 废水类别; pH; COD; 石油类; SS; 氨氮. 生产废水、初期雨水; 7.2~10; 562; 380; 73; 10. 根据水质，本项目采用“均质+隔油+气浮+沉淀+过滤”的组合流程。 图4-1 项目污水处理工艺流程图 （2）依托北票市污水处理厂的可行性分析 北票市污水处理厂位于北票市凉水河乡凉水河村，配套建设中水回用系统，初始建设污水处理量为5万t/d，已竣工验收；扩建工程污水处理量为5万t/d，其中一期工程2.5万t/d已竣工验收，总污水处理能力为7.5万t/d，现实际污水处理量约为6.5万m3/d，剩余处理能力10000m3/d，本项目污水产生量约为8.26m3/d，污水量较少，污水处理厂可容纳本项目排放的污水。本项目污水经厂内污水处理站及化粪池处理后，水质符合《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）标准，其水质可达到北票市污水处理厂接管要求。北票市污水处理厂处理工艺采用A2/O污水处理工艺，可以有效处理本项目产生的生产废水和生活污水中各项污染物，出水水质可满足城镇污水处理厂污染物排放标准一级标准的A标准，本项目依托北票市污水处理厂可行。 （3）工艺流程说明： A、废水处理系统 本项目采用“均质+隔油+气浮+沉淀+滤池”五级组合工艺处理废水。首先通过均质调节池调节水质水量及pH值，将pH调节至6~9，利用搅拌装置均衡水质波动；随后废水进入隔油池，借助重力分离原理去除浮油和大颗粒悬浮物，并通过集油管和排泥装置定期清理表层浮油与底部污泥。继而采用气浮工艺，通过微气泡吸附乳化油及细小悬浮物形成浮渣，经刮渣机清除以降低COD和SS含量；后续投加PAM等药剂进行混凝反应，使污染物凝聚为矾花后于沉淀池中固液分离，进一步去除胶体及溶解性物质。最终通过过滤池对废水进行深度处理，池内设置多层滤料在沉淀残留悬浮物的同时通过过滤截留细微颗粒，并吸附部分溶解性污染物，沉淀过滤掉大部分悬浮物，最后清水达到排放标准后，达标排放。 B、油泥及沉渣处理 将废水处理系统产生的物化油泥和生化油泥、沉渣收集到油泥池，然后通过压滤机压滤，滤液回到均质池，经过脱水处理的油泥及沉渣暂存于油泥池内，定期定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。 油泥产生量计算： 式中： Ci：各单元石油类浓度（mg/L）见下表； Q：污水总量（吨/年）为 2478t/a。 经计算本项目油泥产生量约为0.982t/a 沉淀渣产生量计算： 沉淀单元主要去除SS和胶体物质，去除率按设计值86.5%计。 SS去除总量 = 气浮出水SS浓度 × 处理水量 × 去除率 = 19.71 mg/L × 2478 t/a × 86.5% ≈ 0.042 t/a 经计算本项目沉渣产生量约为0.042t/a 综上所述，油泥及沉渣合计产生量为1.024t/a，共同经过脱水处理的油泥及沉渣暂存于油泥池内，定期定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。 C、絮凝剂理化性质 本项目使用的高效絮凝剂是以聚丙烯酰胺(PAM)为主体，引入特定增效离子改性而成，比普通聚丙烯酰胺（PAM）具有更好的絮凝、脱色、助滤性能。是一种新型、高效、环保净水剂。用来提高水处理过程中沉降、澄清、过滤、离心等工艺的效率。广泛应用于各种工业污水和饮用水的处理。 物化性质： 水溶性高分子聚电解质，白色晶体，无毒、无味，易吸潮、易溶于水，不溶于乙醇、丙酮等有机溶剂，分子链上带有活性基团，有优异的絮凝作用。 产品特性： Ⅰ引入了特定增效离子，具有更好的絮凝和脱色性能。 Ⅱ用量少，相当于聚丙烯酰胺（PAM）的一半，降低水处理成本。 Ⅲ无毒无害，安全环保。 主要用途： Ⅰ石油开采领域,主要作为三次采油驱油剂。特高分子量聚丙烯酰胺广泛应用于石油工业、采油、钻井泥浆、废泥浆处理。能防止水串,降低摩阻,并提高采收率,其抗盐性能、抗温性能完全能替代同类产品；聚丙烯酰胺在第三次采油中也可用作增稠剂,提高采油率；除此以外,聚丙烯酰胺还可用作钻井泥浆的增稠剂、稳定剂和沉降絮凝剂、水油比控制剂、压裂液添加剂、润滑剂等。 Ⅱ废水处理,对带正电荷的金属氧化物沉降有特效,以阴离子为主。 Ⅲ生活污水处理,对有机胶体悬浮物沉降有特效,以阳离子为主。 Ⅳ造纸,聚丙烯酰胺广泛用于纸张干、湿增强剂,助留阻滤剂、表面增强剂和纤维分散剂。具有很好的抗白水性,能适用于各种苛刻的PH条件,适应于各类纸张的生产过程。可以有效提高纸张的强度,改善纸页的均匀度,并有助于提高产量,大量节约工艺用水。聚丙烯酰胺可使纸张的湿纸拉力提高20-30倍,干纸拉力提高50%,主要以阳离子为主。 使用方法： Ⅰ溶解本产品的水应量洁净的水（如自来水），将其酿成质量浓度0.1%-0.3%（不高于0.5%）的水溶度。 Ⅱ溶解时将聚合物慢慢撒入水的旋涡中，应避免聚合物颗粒进入水中后互相粘连。然后再搅拌一段时间，使充分溶解，最后成为均匀、透明、粘稠的溶液，要加一小时的熟化期，保证其絮凝性能。 Ⅲ本品溶解及搅拌时间根据水温情况有所不同，一般为1-3小时。 注意事项： 溶解及贮存时，避免与铁质溶器接触；搅拦器叶片末端的线速度不要超过8米/秒，以免造成聚合物降解。 包装贮藏: 塑料桶包装，25kg/桶或200kg/桶。本产品贮于通风、干燥库房，防潮湿、雨淋、勿裸露于空气中。干粉稳定期不低于两年。 D、处理预测 处理效率类比同类项目《安徽省茂鑫金属制品有限公司年拆解15000辆报废汽车项目》的数据进行分析，本项目污水处理站污染物处理情况见下表； 表4-28 重点污染物处理效果预测表 处理单元; pH; CODcr（mg/L）; NH3-N（mg/L）; SS（mg/L）; 石油类（mg/L）. 出水; 去除率; 出水; 去除率; 出水; 去除率; 出水; 去除率; 出水; 去除率. 均质调节池; 7.2~10; /; 562; /; 10; /; 73; /; 380; /. 隔油池; 6~9; /; 449.6; 20%; 8; 20%; 65.7; 10%; 38; 90%. 絮凝气浮池; 6~9; /; 224.8; 50%; 4.4; 45%; 19.71; 70%; 19; 50%. 沉淀过滤池; 6~9; /; 157.36; 30%; 3.3; 25%; 9.855; 50%; 15.2; 20%. 排放要求 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）; 6~9; /; 450; /; 30; /; 300; /; 20; /. 项目污水处理站设计处理能力为10.0t/d，每天需要经过污水处理站处理的生产废水、初期雨水废水最大量为8.26t，因此本次设计的污水处理站可以满足本项目对污水处理量的需要。且项目排水可以满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）污水排放标准要求。 E、处理技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范-废弃资源加工工业》（HJ1034-2019） 附录 A 废弃资源加工工业排污单位污染防治可行技术参照表，本项目废水治理设施属于可行技术。 表4-29 废弃资源加工工业排污单位污染防治可行技术参考表 废弃资源种类; 废水类别; 污染物种类; 可行技术. 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废五金、其他废弃资 源; 综合废水; pH值、化学需氧量、石油类、氨氮、悬浮物; 均质+隔油池+絮凝+沉淀，均质+隔油池+絮凝+沉淀+过滤等组合处理技术. 三、噪声 1.噪声源强及达标分析 本项目噪声源主要来自生产设备运行产生的噪声，根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）源强在70~95dB（A）之间。本项目厂房的室内噪声源建筑物插入损失值，取自机械工业出版社《噪声与振动控制工程手册》（主编 马大猷，2002年9月第1版）第5篇第1章 “表5.1—25普通单层玻璃窗的隔声量”（第353页），按照不利原则取平均隔声量最低值25.5dB（A）。项目各产噪设备和相应降噪措施后主要噪声源情况见下表。建设项目运营期主要设备噪声源强如下表所示。 表4-30 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置（m）; 声功率级（dB(A)）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 1#风机; /; 20; 47; 0.5; 90; 低噪 音设 备、隔声、基 础减 震; 昼间. 2; 2#风机; /; 70; 47; 0.5; 90; 昼间. 表4-31 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序 号; 建筑物 名称; 声源名 称; 型号; 声源源强; 声源控 制措施; 空间相对位置/m; 距室内边 界距离/m; 室内边界 声级 /dB(A); 运行时 段; 建筑物 插入损 失/ dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物 外距离. 1; 1#生产车间; 移动气动戳孔放油机; CK; 85; 低噪 音设 备、厂房隔声、基 础减 震; 70; 43; 1; 5; 60; 昼间; 25.5; 34.5; 1. 四柱举升机; JS3000-4s; 85; 70; 43; 1; 5; 60; 25.5; 34.5; 1. 油液排放系统; YP5; 75; 65; 43; 1; 5; 50; 25.5; 24.5; 1. 冷媒回收机; F05; 75; 67; 43; 1; 5; 50; 25.5; 24.5; 1. 小车扒胎机; LTC-1040; 85; 55; 43; 1; 5; 60; 25.5; 34.5; 1. 安全气囊引爆器; QY; 85; 50; 43; 1; 5; 60; 25.5; 34.5; 1. 移动式液压剪; 10A30/IPU-M12W; 85; 70; 32; 1; 16; 49.9; 25.5; 24.4; 1. 预处理举升机; /; 75; 70; 32; 1; 16; 39.9; 25.5; 14.4; 1. 接油机; 独立式; 65; 70; 32; 1; 16; 29.9; 25.5; 4.4; 1. 汽车拆解机; /; 85; 65; 32; 1; 16; 49.9; 25.5; 24.4; 1. 等离子切割机; 200型; 85; 65; 32; 1; 16; 49.9; 25.5; 24.4; 1. 气动工具; /; 85; 65; 32; 1; 16; 49.9; 25.5; 24.4; 1. 风炮; /; 95; 65; 32; 1; 16; 59.9; 25.5; 34.4; 1. 精拆解台; 非标; 75; 60; 32; 1; 16; 39.9; 25.5; 14.4; 1. 空压机系统; /; 85; 55; 32; 1; 16; 49.9; 25.5; 24.4; 1. 动力电池安全评估设备; 非标; 65; 90; 43; 1; 5; 30; 25.5; 4.5; 1. 动力电池拆解设备; 非标; 85; 85; 43; 1; 5; 60; 25.5; 34.5; 1. 中型清障车; /; 85; 47; 25; 1; 22; 47.3; 25.5; 21.8; 1. 燃油叉车; CPCD100-AG58，10吨; 85; 44; 23; 1; 22; 47.3; 25.5; 21.8; 1. 行车; 16吨; 85; 42; 21; 1; 22; 47.3; 25.5; 21.8; 1. 剪切机; 630W; 85; 13; 36; 1; 11; 53.8; 25.5; 28.3; 1. 破碎机; 60TBD; 95; 13; 27; 1; 11; 63.8; 25.5; 38.3; 1. 预碎机; /; 95; 13; 18; 1; 7; 60.1; 25.5; 34.6; 1. 金属分选机; /; 80; 13; 43; 1; 5; 55; 25.5; 29.5; 1. 注：表中坐标以厂界左下角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 预测模式： 室内声源等效室外声源的计算方法： 式中：LDA001——某个室内声源在靠近围护结构处的声压级，dB； Lw——某个声源的声功率级，dB； r——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； Q——方向性因子；通常指无指向性声源，当声源放在房间中心是Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙的夹角处时，Q=4；当放在三面墙的夹角处时，Q=8。 R——房间常数，按下式计算： 式中：S——房间的总表面积，m2； α——平均吸声系数，取0.1。 室内所有声源在靠近围护结构处的产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，计算出室外靠近围护结构处的声压级(LDA002i)： 式中：LDA002i——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Tli——隔墙(或隔窗)的传输损失，按下式计算： 式中：Sk——传声的围护结构面积，m2； k——围护结构的透声系数。 将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效恒源的倍频带声功率级： 计算等效室外声源传播到预测点的声压级(Li)： 式中：Lp(r)——等效室外声源在预测点的声压级； Lp(r0)——等效室外声源在参考位置r0处的声压级； Adiv——声波几何发散引起的衰减量； Abar——遮挡物引起的衰减量； Aatm——空气吸收引起的衰减量； Agr——地面效应引起的衰减量； Amisc——其他多方面效应引起的衰减。 根据本项目实际情况，后四项在计算中忽略不计，仅考虑几何发散； 计算各等效室外声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq)； 式中：Leqg——室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB； n——等效室外声源个数； T——预测计算的时间段，S； ti——i声源在t时段的运行时间，S； 计算预测点的预测等效声级(Leq)： 式中：Leq——声源在预测点的等效声级预测值，dB； Leqg——室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB； Leqb——预测点的背景值，dB。 预测结果： 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-32。 表4-32 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值dB(A); 标准值dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 225; 58; 1; 昼间; 38.2; 60; 达标. 225; 58; 1; 夜间; 33.6; 50. 南侧; 112; 0; 1; 昼间; 41.5; 70; 达标. 112; 0; 1; 夜间; 36.8; 55. 西侧; 0; 58; 1; 昼间; 39.7; 60; 达标. 0; 58; 1; 夜间; 34.9; 50. 北侧; 112; 115; 1; 昼间; 47.3; 60; 达标. 112; 115; 1; 夜间; 42.6; 50. 由上表可知，正常工况下，项目东侧、西侧、北侧噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南侧噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 2.噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，具体监测计划如下： 表4-33 噪声监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界（东侧、西侧、北侧）; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类。. 厂界（南侧）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类。. 四、固体废物 项目固废主要包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固废 分为可回收利用固废和不可回收利用固废。根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，固体废物产生情况如下： 1.一般工业固废 可回收利用的资源包括拆解产生的可回用钢铁、可回用有色金属、可回用玻璃、可回用塑料、可回用橡胶等作为产品暂存于回用件暂存区，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。 不可利用废物如废皮布制品、其他不可利用废料等暂存于一般固废暂存区，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。 （1）可回用钢铁：报废机动车主要材料为钢铁材料，报废机动车拆解过程会产生较大量的可回用钢铁，主要为发动机、电动机、变速器、转向器、空调压缩机、前后保险杠（金属部分）、车门、车架及车身、踏板、轮毂、桌椅（金属部分）等部件。根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，废钢铁产生量约63243.79t/a ，暂存于回用件暂存区，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。 （2）可回用有色金属：报废机动车很多部件为有色金属即铝、铜、镁等金属，如散热器、齿轮/轴承等，主要为铝、铜、镁等有色金属。根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，可回用有色金属产生量为1818.17t/a，暂存于回用件暂存区，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。 （3）可回用玻璃：机动车车窗、前后挡风、天窗、后视镜等拆解过程中会产生可回用玻璃，根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，废玻璃产生量为616.15t/a ，暂存于回用件暂存区，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。 （4）可回用橡胶：报废机动车拆解过程会产生一定量的可回用橡胶，主要为轮胎、橡胶减震器、垫圈、密封条等，根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，废橡胶产生量为2090.92t/a，暂存于回用件暂存区，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。 （5）可回用塑料：拆解下来的前后前后保险杠（塑料部分）、车灯、中控台、线束、桌椅（塑料）均为可回用塑料，根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，可用零部件产生量为979.48t/a ，暂存于回用件暂存区，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。 （6）动力电池 根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，本项目拆解产生动力电池量约253.48t/a，根据深圳市生态环境局答复：废弃的动力电池属于一般固体废物，不属于危险废物。根据《废电池污染防治技术政》，动力电池即锂离子电池一般不含有毒有害成分，环境危害性较小。暂存于动力电池贮存区，破损电池利用专用防腐密闭的容器收集后与完好电池分开储存，定期交售给新能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点，或符合国家对动力蓄电池梯次利用管理有关要求的梯次利用企业，或者从事废旧动力蓄电池综合利用的企业。 （7）废皮布制品：拆解过程中产生的安全气囊（已引爆）、桌椅（座椅的布/皮革部分）、安全带等无法再次被利用属于一般工业固体废物，根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，废皮布制品产生量为674.94t/a，收集后暂存于一般固废暂存区，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。 （8）其他不可利用物：拆解过程中经过挑选后无法再利用、回收利用价值低或难以出售的物料，如包含破玻璃、废橡胶、废塑料等不可分离和利用部分属于一般工业固体废物。根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，拆解过程产生的不可利用物产生量约为149.44t/a ，收集后暂存于一般固废暂存区，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。 （9）除尘灰 项目废钢破碎和打包工序产生的粉尘采用袋式除尘器进行处理，经计算袋式除尘器收集的除尘灰的量为18.379t/a，收集后暂存于一般固废暂存区，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。 （10）落地粉尘 项目废钢破碎和打包工序产生的粉尘未被收集的经自由沉降后做无组织排放，自由沉降的落地粉尘经计算产生量为4.177t/a，收集后暂存于一般固废暂存区，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。 2.生活垃圾 项目劳动定员15人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人・d）计，则项目生活垃圾产生量共计7.5kg/d，2.25t/a。生活垃圾暂存厂区垃圾桶，定期由环卫部门统一收集并清运处理。 3.危险废物 （1）废液化气罐 液化气罐指的是用来储存液化气的压力储罐，属于特种设备，废旧的液化气瓶具有回收利用的价值。根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，项目废液化气罐产生量约含74.71t/a，主要产生于报废天然气发动机燃料汽车的拆解。由于项目报废的液化气罐内可能有液化气残液，根《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）和《国家危险废物名录》（2025版），废液化气罐属于危险废物，废物代码：HW49（900-041-49），本项目将拆解下来的废液化气罐暂存于2#危废贮存点内（独立防爆间），定期交由具有相应资质的单位利用和处置。根据《危险货物品名表》（GB12268-2012），液化气属于2.1类易燃危险化学品，要求远离火种、热源、氧化剂，防止阳光直射，另外要满足《中华人民共和国特种设备安全法》、《气瓶安全监察规定》等有关规定。 （2）废制冷剂 本项目报废汽车空调系统回收的制冷剂主要为R134a（CH2FCF3）以及少量的氟利昂R12（CF2CI2），根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，产生量约2.78t/a。废旧制冷剂的任意排放不但造成生态环境的破坏，同时也是一种资源的浪费。根据《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）和《国家危险废物名录》（2025版），废旧制冷剂属于危险废物，废物代码：HW49（ 900-999-49） ，本项目将废制冷剂收集至专用钢瓶（设计压力≥3MPa，配备防倒架和瓶，钢瓶标签标明制冷剂类型、重量、回收日期）后暂存于2#危废贮存点（独立防爆间），耐火等级≥二级，地面防静电处理；温度≤40℃，远离热源/明火（间距≥5m）；配置可燃气体报警器（HFCs类）和负压通风系统（换气次数≥12次/h），定期交由具有相应资质的单位利用和处置。 （3）铅酸蓄电池 根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，本项目拆解产生废蓄电池量约1518.18t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），铅酸蓄电池属于危险废物，废物代码：HW31（900-052-31），收集后暂存于铅酸蓄电池贮存区，破损电池利用专用防腐密闭的容器收集后与完好电池分开储存，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。 （4）废矿物油 项目拆解回收的矿物油，如发动机润滑油、变速箱油、助力转向油、差速器油、制动液等石油类或合成润滑剂，根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，产生量约33.95t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）中的危险废物，代码：HW08（900-199-08），利用专用的密闭容器收集暂存于1#危废贮存点，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。 （5）废燃料油 项目拆解回收的柴油、汽油等燃料油，属于《国家危险废物名录》（2025版）中的危险废物，代码：HW08（900-221-08），根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，产生量约33.95t/a，利用专用的密闭容器收集暂存后暂存于1#危废贮存点，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。 （6）废尾气净化装置及催化剂 尾气净化装置，主要产生于汽车排气管，尾气净化装置中的催化剂是采用二氧化钛、三氧化钨、五氧化三钒、硬脂酸、偏矶酸铵、聚氧化乙烯、单乙醇胺、乳酸、木浆及玻璃纤维等多种材料，成分较复杂。属于《国家危险废物名录》（2025版）指定的危险废物，代码：HW50（900-049-50），根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，产生量约为11.92t/a，利用专用容器收集后暂存于3#危废贮存点，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。 （7）废滤清器和废油箱 废滤清器主要为机油及燃油滤清器，根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，产生量约为26.95t/a，废油箱产生量约101.63t/a，合计128.58t/a由于均含有油类杂质，属于为危险废物，代码HW49 (900-041-49)，利用专用密闭容器（防爆型密闭容器）盛装后，暂存于1#危废贮存点，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。 （8）废电路板及电子元件 根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，产生量约为60.59t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）指定的危险废物，编号：HW49（900-045-49），利用专用容器收集后暂存于4#危废贮存点，定期交由具有相应废弃电器电子产品处理资格企业、电子废物拆解利用处置单位名录内企业。 （9）含铅部件 主要为火花塞、油管、密封垫、驾驶室门车锁等含铅较多的零部件，根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，产生量约为2.26t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）指定的危险废物，编号：HW31(900-052-31)，利用专用容器盛装后，暂存于4#危废贮存点，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。 （10）含汞部件 主要为各类含汞开关，汞是以化合态形式存在的，根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，产生量约为0.25t/a。属于《国家危险废物名录》（2025版）指定的危险废物，编号：HW49（900-024-29），利用专用容器盛装后，暂存于4#危废贮存点，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。 （11）废活性炭 本项目建设2套活性炭吸附装置吸附处理有机废气，根据前文8.防治措施可行性及达标分析计算，活性炭使用量约为3.72t/a，非甲烷总烃吸附量为0.743t/a，本项目废活性炭产生量为3.72+0.743=4.463t/a（含吸附废气）。根据《国家危险废物名录》（2025版），含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质属于危险废物，编号：HW49（900-039-49），暂存于吸附箱内，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。 （12）污水站油泥及沉渣 项目污水处理过程中产生油泥及沉渣，根据前文计算，油泥及沉渣产生量约1.024t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）指定的危险废物，编号：HW08（900-199-08），暂存于油泥及沉渣池内，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。 （13）含多氯联苯废电容器 多氯联苯电容（PCBs）过去广泛应用于在电器设备中，如电容器和变压器，我国于1965年开始生产多氯联苯，大多数厂于1974年底停产，到80年代初国内基本已停止生产多氯联苯。我国于1979年颁布了《关于防止多氯联苯有害物质污染问题的通知》，要求不得再进口含多氯联苯电力装置。本项目回收拆解的报废汽车生产年限在2000年以后，因此，项目拆解过程中含多氯联苯的电容器不多，根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，预计产生量约0.07t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）指定的危险废物，编号：HW10（900-008-10），利用专用容器收集后暂存于4#危废贮存点，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。 （14）废有机溶剂 主要为各类含专用清洗剂、防冻液、动力电池冷却液等，根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，产生量约为250.31t/a。属于《国家危险废物名录》（2025版）指定的危险废物，编号：HW06（900-404-06），利用专用容器盛装后，暂存于3#危废贮存点，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。 （15）石棉废物 主要为制动器衬片拆卸过程产生的石棉废物，根据表2-4项目报废机动车拆解物料平衡计算，产生量约为56.07t/a。属于《国家危险废物名录》（2025版）指定的危险废物，编号：HW36（367-001-36），利用专用容器盛装后，暂存于4#危废贮存点，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。 （16）含油抹布 项目拆解作业过程中用于设备清洁、油污擦拭产生的废弃含油抹布，根据行业经验及物料平衡估算，产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），沾染矿物油的废弃劳保用品（含油抹布/手套） 属于危险废物，废物代码：HW49（900-041-49），采用密闭容器收集后，暂存于2#危废贮存点，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。 建设项目生活垃圾及污染防治措施情况详见表4-22，一般固废产生及处置措施详见表4-34，危险固废产生及处置情况详见表4-36。 表4-34 建设项目生活垃圾产生及处置措施一览表 序号; 固废名称; 废物类别; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 污染防治措施. 1; 生活垃圾; /; 2.25; 员工生活; 固态; 生活垃圾暂存厂区垃圾桶，定期由环卫部门统一收集并清运处理。. 表4-35 建设项目一般工业固废产生及处置措施一览表 序号; 固废名称; 废物类别; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 污染防治措施. 1; 可回用钢铁; 900-001-S17; 63243.79; 拆解; 固态; 暂存于回用件暂存区，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。. 2; 可回用有色金属; 900-002-S17; 1818.17; 拆解; 固态. 3; 可回用玻璃; 900-004-S17; 616.15; 拆解; 固态. 4; 可回用橡胶; 900-006-S17; 2090.92; 拆解; 固态. 5; 可回用塑料; 900-008-S17; 979.48; 拆解; 固态. 6; 动力电池; 900-012-S17; 253.48; 拆解; 固态; 暂存于动力电池贮存区，破损电池利用专用防腐密闭的容器收集后与完好电池分开储存，定期交售给新能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点，或符合国家对动力蓄电池梯次利用管理有关要求的梯次利用企业，或者从事废旧动力蓄电池综合利用的企业。. 7; 废皮布制品; 900-007-S17; 674.94; 拆解; 固态; 暂存于一般固废暂存区，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。. 8; 其他不可利用物; 900-099-S17; 149.44; 拆解; 固态. 9; 除尘灰; 900-099-S59; 18.379; 废气治理; 固态. 10; 落地粉尘; 900-099-S59; 4.177; 废气治理; 固态. 表4-36 建设项目危险废物产生及处置措施一览表 序号; 固废名称; 废物类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 形态; 危险 特性; 最大贮存量（t/a）; 污染防治措施. 1; 废液化气罐; HW49; 900-041-49; 74.71; 固态; T/In; 2; 厂内集中收集，分类、分区暂存在危废贮存点内，定期交由具有相应资质的单位利用和处置。. 2; 废制冷剂; HW49; 900-999-49; 2.78; 液态; T/C/I/R; 1. 3; 铅酸蓄电池; HW31; 900-052-31; 1518.18; 固态; T，C; 100; 暂存于铅酸蓄电池贮存区，破损电池利用专用防腐密闭的容器收集后与完好电池分开储存，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。. 4; 废矿物油; HW08; 900-199-08; 33.95; 液态; T，I; 1; 厂内集中收集，分类、分区暂存在危废贮存点内，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。. 5; 废燃料油; HW08; 900-199-08; 33.95; 液态; T，I; 1. 6; 废尾气净化装置及催化剂; HW50; 900-049-50; 11.92; 固态; T; 1. 7; 废滤清器和废油箱; HW49; 900-041-49; 128.58; 固态; T，I; 3. 8; 废电路板及电子元件; HW49; 900-045-49; 60.59; 固态; T; 1; 厂内集中收集，分类、分区暂存在危废贮存点内，定期交由具有相应废弃电器电子产品处理资格企业、电子废物拆解利用处置单位名录内企业. 9; 含铅部件; HW31; 900-025-31; 2.26; 固态; T; 1; 厂内集中收集，分类、分区暂存在危废贮存点内，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。. 10; 含汞部件; HW29; 900-024-29; 0.25; 固态; T; 1. 11; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.463; 固态; T; 1; 暂存于吸附箱内，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。. 12; 油泥及沉渣; HW08; 900-199-08; 1.024; 液态; T，I; 1; 暂存于油泥及沉渣池内，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。. 13; 含多氯联苯废电容器; HW10; 900-008-10; 0.07; 固态; T; 1; 厂内集中收集，分类、分区暂存在危废贮存点内，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。. 14; 废有机溶剂; HW06; 900-404-06; 250.31; 液态; T，I; 6. 15; 石棉废物; HW36; 367-001-36; 56.07; 固态; T; 1. 16; 含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.2; 固态; T，I; 0.2; 厂内集中收集，分类、分区暂存在危废贮存点内，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。. 4.一般固体废物管理要求 本项目一般固废暂存区位于拆解车间，面积300m2，应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关要求进行建设，并做好防渗，防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。 （1）一般工业固体废物暂存间禁止危险废物和生活垃圾混入，禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物； （2）一般工业固体废物应分类存放，应按要求设置环境保护图形标志；并采取防雨淋、防扬散、防流失等措施。 （3）建立健全一般固体废物产生、收集、贮存的污染环境防治责任制度，建立一般固体废物管理台账，如实记录产生固体废物的种类、数量、流向、贮存等信息。 （4）动力电池贮存区建设情况 本项目动力电池拆解区附近设置动力电池贮存间，面积100m2，设计贮存量为100吨，内设耐酸货架，间距≥5m。动力电池地面与绝缘绝缘处理：地面采用环氧地坪并做绝缘涂层（电阻值≥10⁹Ω），防漏电风险。防渗防腐：同铅酸电池要求（耐腐蚀材料+导流沟+收集池）。防火与防爆自动消防系统：安装七氟丙烷自动灭火装置或全氟己酮系统（禁止用水灭火）。配置温度/烟雾报警器（联动消防系统）。防爆电器：所有电气设备符合防爆标准（如Ex d IIB T4）。泄压设计：墙体或屋顶设泄压口。分区与贮存漏电/漏液电池隔离：设独立防爆柜或隔离区，贴“绝缘失效”警示标签。货架要求：多层存放时，使用绝缘承重货架（非金属材质）。层高≥电池高度20%，便于存取和散热。温湿度控制：温度15-25℃，湿度≤60%（空调+除湿机），安全防护防静电措施：入口设静电消除球，工作人员穿防静电服/鞋。绝缘工具：配备绝缘吊具、卡钳等专用设备。 本项目全厂铅酸蓄电池产生量合计253.48t/a，即每天贮存量为0.85吨，本项目动力电池周转天数为30天，动力电池贮存间能够满足贮存需求。 5.危险废物管理要求 （1）危废管理类型 按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》HJ1259-2022中要： a）危险废物环境重点监管单位：具备下列条件之一的单位，纳入危险废物环境重点监管单位：1）同一生产经营场所危险废物年产生量100t及以上的单位。2）具有危险废物自行利用处置设施的单位。3）持有危险废物经营许可证的单位。 b）危险废物简化管理单位：同一生产经营场所危险废物年产生量10t及以上且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位。 c）危险废物登记管理单位：同一生产经营场所危险废物年产生量10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位。 综上，本项目全厂危废合计年产2178.858吨，属于危险废物环境重点监管单位。 （2）危废贮存设施建设情况 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中关于贮存设施建设的相关要求，本项目危废贮存设施需要产生危险废物的单位设置于生产线附近，用于暂时贮存以便于中转其产生的危险废物的场所，因此本项目应建设危废贮存点。 本项目在拆解线附近设置4座各 20m2的危废贮存点，并做防风、防雨、重点防渗、防溢流（桶内密封）、防腐措施，设计贮存量合计为80吨；根据前文分析，本项目全厂危废产生量合计2178.858t/a，除去废活性炭、油泥及沉渣及沉渣、铅酸蓄电池不需贮存，其余需贮存危废合计655.4t/a，即每天贮存量为2.18吨，设计的4座危废贮存点，周转天数在9天之内即能够满足危废贮存需求。 本项目铅酸蓄电池拆解区附近设置铅酸蓄电池贮存间，面积200m2，设计贮存量为200吨，内设耐酸货架，间距≥5m。安全设施：设防爆电器。标识管理：电池编码溯源，张贴GB 18597危险废物标识；破损铅酸蓄电池使用密闭耐酸容器收集后与其他电池分区贮存，防渗防腐防酸：地面应采用耐酸、防腐材料（如环氧树脂+玻璃钢），并做硬化处理（混凝土强度≥C30，厚度≥200mm）。液体导流与收集：设置防渗漏的导流沟和收集池（耐酸材质），收集泄漏电解液。收集池容积需覆盖最大单只电池电解液容量。防液体积聚：地面坡度设计，确保液体流向收集沟。本项目全厂铅酸蓄电池产生量合计1518.18t/a，即每天贮存量为5.06吨，本项目动力电池周转天数为30天铅酸蓄电池贮存间，能够满足危废贮存需求。 项目危废贮存点设置情况见下表。 表4-37 危险废物贮存场所(设施)基本情况表 贮存设施名称; 危险废物名称; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 铅酸蓄电池贮存间; 铅酸蓄电池; 铅酸蓄电池拆解区附件; 200m2; 分类分区暂存; 200t; 15天. 1#危废贮存点; 废矿物油、废燃料油、废滤清器和废油箱、含油抹布; 拆解线附近; 20m2; 分类分区暂存; 20t; 7天. 2#危废贮存点; 废液化气罐、废制冷剂; 拆解线附近; 20m2; 分类分区暂存; 20t; 7天. 3#危废贮存点; 废尾气净化装置及催化剂、废有机溶剂、石棉废物; 拆解线附近; 20m2; 分类分区暂存; 20t; 7天. 4#危废贮存点; 废电路板及电子元件、含铅部件、含汞部件、含多氯联苯废电容器; 拆解线附近; 20m2; 分类分区暂存; 20t; 7天. （3）危废贮存点污染控制要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存设施污染控制要求： ①危废贮存点、电池分类贮存区基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人 工材料，渗透系数≤10-10cm/s。液体围堰：高度≥150mm，容积≥最大容器容积或储罐容积的10%；内表面耐腐蚀、防渗漏。泄漏液收集系统：设置导流沟渠（坡度≥1%）+收集池（防渗防腐），联通应急池。防漏截流措施：托盘容积≥单容器容积的100%，或托盘+围堰总容积≥区域最大容器容积的25%。标志标识：悬挂 GB 15562.2 危险废物标识，注明废物类别、危害特性。 ②危废贮存点、电池分类贮存区地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ③危废贮存点、电池分类贮存区必须有泄漏液体收集装置。 ④危废贮存点、电池分类贮存区要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤危废贮存点、电池分类贮存区用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑥危废贮存点、电池分类贮存区应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑦一般要求应建造专用的危险废物贮存设施；在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物在贮存设施内分别堆放；无法装入常用容器的危险废物用防漏胶袋等盛装；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100mm 以上的空间。 ⑧危废贮存点、电池分类贮存区都必须按《环境保护区图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的规定设置警示标志。 另外，废蓄电池和含多氯联苯的废电容器，禁止将蓄电池内的液态废物倾倒出来。将废蓄电池和含多氯联苯的废电容器贮存在耐酸容器中或者具有耐酸地面的专用区域，必须独立设置泄漏液收集池，确保废铅酸蓄电池破损或废矿物油盛装容器破损时，含铅酸废液及废矿物油能够得到及时收集，并防止其相互混合。泄漏液收集池收集的含铅酸废液及废矿物油同样属于危险废物，必须按照危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的有关规定收集暂存，并委托有相应危废处置资质的单位无害化处置。 此外，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定产生危险废物的单位，制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。严禁建设单位将危险废物与一般工业固废或者生活垃圾混合处置，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 （4）《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）要求 根据《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022），本项目固体废物厂区管理还需满足以下要求： ①危险废物贮存区应设置液体导流和收集装置，地面应无液体积聚，如有冲洗废水应纳入废水收集处理设施处理； ②不同种类的危险废物应单独收集、分类存放，中间有明显间隔；贮存场所应设置警示标识，同时还应满足GB18597中其他相关要求； ③各贮存区应在显著位置设置标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项等，根据其特性合理划分贮存区域，采取必要的隔离措施。 ④传统燃料报废机动车在开展拆解作业前，应抽排下列气体及液体：燃油、发动机油、变速器/齿轮箱(包括后差速器和/或分动器)油、动力转向油、制动液等石油基油或者液态合成润滑剂、冷却液、挡风玻璃清洗液、制冷剂等，并使用专用容器回收贮存。操作场所应有防漏、截流和清污措施，抽排挥发性油液时应通过油气回收装置吸收拆解区域内的挥发性气体。防止上述气体及液体遗撒或泄漏。 ⑤报废机动车回收拆解企业不应焚烧报废机动车拆解过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物。 ⑥报废机动车拆解产生的废旧玻璃、报废机动车破碎残余物、引爆后的安全气囊等应避免危险废物的沾染，未沾染危险废物的应按一般工业固体废物进行管理。 ⑦报废机动车拆解产生的废铅蓄电池、废矿物油、废电路板、废尾气净化催化剂以及含有或沾染危险废物的废弃包装物、容器等依据《国家危险废物名录》属于危险废物的，应按照危险废物贮存管理相关要求进行分区、分类贮存。 ⑧报废机动车回收拆解企业不应倾倒铅蓄电池内的电解液、铅块和铅膏等废物。对于破损的铅蓄池，应单独贮存，并采取防止电解液泄漏的措施。贮存过程污染控制要求： ⑨报废机动车拆解产生的产物和固体废物应合理分类，不能自行利用处置的，分别委托具有相关资质、相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。 ⑩报废机动车拆解产物应符合国家及地方处理处置要求。 ⑪报废机动车油箱中的燃料(汽油、柴油、天然气、液化石油气、甲醇等)应分类收集。 ⑫禁止一般工业固体废物中混入危险废物中。 ⑬企业应建立、健全一般工业固体废物污染环境防治责任制度，采取以下措施防止造成环境污染： a)建立一般工业固体废物台账记录，应满足一般工业固体废物管理台账制定指南相关要求； b)分类收集后贮存应设置标识标签，注明拆解产物的名称、贮存时间、数量等信息；贮存过程应采取防止货物和包装损坏或泄漏。 ⑩企业应建立、健全污染环境防治责任制度，采取以下措施严格控制危险废 物造成环境污染： a)制定危险废物管理计划和建立危险废物台账记录，应满足 HJ1259 相关要求； b)交由持有危险废物经营许可证并具有相关经营范围的企业进行处理，并签 订委托处理合同； c)拆解过程产生的固体废物危险特性不明时，按照相关要求开展危险废物鉴别工作； d)转移危险废物时，应严格执行《危险废物转移管理办法》有关要求。 建设单位产生危险废物存至厂区危废贮存点，定期由有资质的危险废物 处理单位进行转运、处理。建设单位需和危废处理单位签订危废合同，在委托运输和处理过程中，必须严格遵守危险废物的管理及处置处理规定。 图4-1 危险废物转移处置记录单 对于本项目所产生的上述固体废物，危险废物收集后委托有资质的单位处理，并做好台账，记录转运情况，符合国家有关危险废物处置的有关规定和标准要求。一般固体废物收集后送一般工业固废废物处置场处置，生活垃圾由环卫部门清运处置，均符合国家有关一般性固体废物处置的有关规定和标准要求。 - （5）废物管理计划、管理台账 - 1）一般固体废物 企业根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求制定一般固体废物管理计划与管理台账； ①分析一般工业固体废物的产生情况。从原辅材料与产品、生产工艺等方面分析固体废物的产生情况，确定固体废物的种类，了解并熟悉所产生固体废物的基本特性。 ②明确负责人及相关设施、场地。明确固体废物产生部门、 贮存部门、自行利用部门和自行处置部门负责人，为固体废物产生设施、贮存设施、自行利用设施和自行处置设施编码。 ③确定接受委托的利用处置单位。委托他人利用、处置的，应当按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十七条要求，选择有资格、有能力的利用处置单位。 - 危险废物 企业根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求制定危险废物管理计划与管理台账； ①危险废物管理计划制定要求 危险废物登记管理单位的管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息。 ②危险废物管理台账制定要求 产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。 危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 （6）危废标识管理要求 危险废物贮存设施都必须按HJ1276的规定设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志标志。 图4-5 危险废物贮存设施标志 图4-6 危险废物标签 图4-4 危险特性警示图形 五、地下水及土壤 1.地下水、土壤污染途径 本项目对地下水、土壤环境影响主要为粉尘、挥发性有机物通过大气沉降可能对周边土壤造成一定的影响，石油类等废水、废液、危险废物发生事故泄漏的情况下主要可能通过地面漫流、垂直入渗等方式对厂区土壤和地下水质量造成一定的污染。 （2）污染防控措施 ①源头控制 对管道、设备、污水储存及处理设施等严格检查，有质量问题及时更换，管道及阀门采用优质材料，防止和降低“跑、冒、滴、漏”现象。 ②厂区防渗措施 根据污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，厂区可划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。 A.重点防渗区域：主要为拆解车间、危废贮存点，事故池、初期雨水池、污水处理站、整车贮存区等。危废贮存点按照危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求建设。其他重点防渗区的防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； B.简单防渗区域：厂区道路、办公楼等一般不会产生地下水污染的区域为简单防渗区。简单防渗区一般采取地面硬化。 表4-38 地下水及土壤污染物情况一览表 污染源; 生产; 危废贮存点. 污染物类型; 废气：粉尘、VOCs; 石油烃. 污染途径; 大气沉降; 垂直入渗. 防控措施. 分区防控; 生产装置、单元名称; 防渗区域及要求. 重点防渗区; 拆解车间、事故池、初期雨水池、污水处理站、整车贮存区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7. 危废贮存点; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)； 防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系 数≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚 乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材. 简单防渗区; 厂区道路、办公楼; 地面硬化. ③ 参照性管理要求 根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》第三条第四款，本项目涉及有毒有害物质（石油类、重金属），建议参照重点单位管理要求执行以下措施： 建立简易隐患排查制度： 每半年对拆解车间、事故池、初期雨水池、污水处理站、整车贮存区开展1次防渗层完整性检查，记录存档。 拆除活动污染防治： 拆解设备前制定《拆除污染防治方案》，明确残留废液（机油、电解液）清理流程及防渗应急措施。 3、土壤及地下水跟踪监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中自行监测要求中自行监测要求，本项目无需开展土壤及地下水跟踪监测。 六、环境风险分析 1.危险物质数量和分布情况 经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的“附录B.1突发环境事件风险物质及临界量”可知，该项目生产过程中产生的废蓄电池、废燃料油、废矿物油及油泥及沉渣等属于危险物质。 经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的“附录B.1突发环境事件风险物质及临界量”可知，本项目危险物质包括：有毒物质，主要为硫酸；易燃物质，主要为油类物质。最终筛选出拟建项目环境风险物质有：硫酸、油类物质。硫酸来源于废旧铅酸蓄电池，废旧铅酸电池内含有一定量的废稀硫酸，根据调查，铅酸蓄电池内电解液的含量为10%~20%(本项目以20%计)，电解液中硫酸浓度为35%~40%(本项目以40%计)。本项目拆解后的铅酸蓄电池厂内最大暂存量152t，按最不利情况计算，则电解液硫酸液的最大存量为8t；废燃料油（汽油、柴油）、废矿物油、油泥及沉渣最大存量合计为3t。 本项目危险物质数量和分布情况详见下表。 表4-39 建设项目危险物质数量和分布情况一览表 序号; 物质名称; 最大存在量qn（t）; 临界量Qn（t）; qn/Qn. 1; 硫酸; 8; 10; 0.8. 2; 油类物质; 3; 2500; 0.0012. 合计; 0.8012. 由上表可知，本项目的Q值为0.8012，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价为简单评价。 2.环境影响途径 建设项目涉及的风险物质包括油类物质、油泥及沉渣和废蓄电池中所含的硫酸等。在生产过程中，一旦发生原料泄漏、火灾，这些风险物质将通过垂直入渗或地表漫流的方式进入土壤和地下水。此外，在事故应急处置过程中，产生的事故废水，如果未经有效拦截、收集而进入外部地表水体，将有可能对区域地表水环境造成污染。 因此，建设项目可能存在的事故影响途径汇总见表4-38。 表4-40 建设项目环境事故影响途径分析汇总一览表 事故类型; 事故位置; 泄漏物料; 污染物转移途径; 危害形式. 大气; 地表水; 其他. 物料泄漏; 危废贮存点; 油类物质、硫酸; --; 地表漫流; 垂直入渗; 地表水、地下水、土壤环境污染. 火灾; 车间; 事故废水; --; 地表漫流; 垂直入渗; 地表水、地下水、土壤环境污染. 3环境风险防范措施 实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是可以完全避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。 本项目具有有毒有害及易燃物料泄漏，进而引发火灾等次生事故的潜在环境风险隐患，对此必须采取有效的事故防范措施。 1）危险物质管理、储存、使用、运输中风险防范措施 ①严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，制定危险化学品安全操作规程;并对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；定期对危险化学品作业场所进行安全检查。 ②采购危险化学品时，应该已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证;危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用;从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作;运输危险化学品的车、船应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留;危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。 ③物料泄漏事故的防范措施 桶体泄漏时及时用木楔或胶块堵漏，将泄漏的液料用黄沙、毛毡、海绵等具有可吸附性的材料清理。大量泄漏时，要立即拨打“119”报警，划定警戒区，控制火种和无关人员进入，用泥土或塑料等物将流出的液体围住，防止流散。 ④危废贮存点储存防范措施 1、危废贮存点内应设置可燃气体报警器。 2、尽可能减少废旧铅蓄电池、燃油、废矿物油、油泥及沉渣等的存量。物料储存应符合《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）、《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-2013）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-2013）等相关规范。 3、危废贮存点等应设立检查制度。 4、场内配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品。库内物质分类存放，禁忌混合存放。易燃物与毒害物应分隔存放，并设置隔断。 ⑤危险品使用防范措施 1、针对现场电线、电器设备等不安全因素，车间建筑电器进行消防电气安全检测。 2、生产车间的电器设备、开关选用均应考虑防腐蚀和密闭。线路的材料和安装件等必须采用具有防腐蚀性能的材质，以保证作业人员的安全。 3、企业应制定化学品泄漏物和包装物的废弃处理程序，加强对废弃物的管理。凡有化学危险物品存放、使用场所，都应在醒目位置张贴《安全须知卡》。 4、使用危险化学品的操作空间应保证作业人员有充分的活动余地，并应考虑作业人员的操作空间。 5、作业人员应接受安全技术培训后方可上岗，工作区、贮存区等禁止明火，应有禁止烟火的安全标志。设备检修时需要采用电焊、气焊、喷灯等明火作业，应严格执行动火安全制度，遵守安全操作规程，施工现场应有专人监管并配备灭火设施。 6、用动火作业时，要应严格执行动火安全制度，遵守安全操作规程，施工现场应有专人监管并配备灭火设施。作业前应清理易燃易爆物品至安全距离外。 2）生产过程风险防范 生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故发生概率。 ①工艺技术尽量应用自动化、密闭化控制手段，在仪表控制系统尽量使用联锁、声光、报警灯事故应急系统。 ②生产过程中，要求员工熟悉防火知识和正确掌握灭火器材的使用方法。车间内操作人员已穿戴好防护用品:车间、库房内应严禁烟火，已采用防爆灯照明和防爆风机。 ③企业应安排专门人员对生产过程中的安全进行监督管理，密切注意各类装置易发生事故的部位，并定期对设备进行检查与维修保养，严禁带病或不正常运转。 3）废气事故风险预防措施 ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； ②已建立健全的环保机构，并定期委托第三方监测单位进行检测，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。实行以上制度及相关措施后，减少了大气环境风险所造成的影响，满足现有工程要求。 4）废水事故风险预防措施 本项目厂区事故废水主要来源于火灾状态下受到污染的消防水、污水处理站未处理的废水，直接引起周围区域地表水系的污染。 为保证本项目事故废水不会发生外泄流入附近地表水体而造成污染，不会因不稳定达标排放或未经处理排放对附近水体造成冲击。项目需在厂区最低处设置至少240m3的应急事故池、雨水截流阀，保证本项目事故废水不会发生外泄流入附近地表水体而造成污染。 5）固废风险防范措施 本项目固废暂存的一般固废暂存处和危废贮存点依托，分类收集暂存后，一般工业固废综合利用，危险废物委托有资质单位进行处置。固废得到有效处置，不会对环境产生二次污染。 危废贮存点需严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，并对地面采取防雨、防腐和防渗“三防”措施。在建设过程中须做到以下相关要求： ①基础必须全面防渗，防渗层须具备防腐性能； ②地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③项目危废暂存于危废贮存点，危险废物贮存要贴上标签;容器及容器的材质要满足强度要求，并必须完整无损。 ④危险废物分类妥善收集后，按照相关操作规范储存、处理。废活性炭危险固废委托给具有处理资质的单位进行处置。项目处置危险固废的措施符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，并严格执行了《危险废物转移联单管理办法》规定的各项程序。 6）贮存设施标准化建设 油类物质危废贮存点需独立封闭建设，地面采用双层防渗结构（下层2mm厚HDPE膜，渗透系数≤10⁻¹⁰ cm/s；上层C30耐油混凝土），并设置防泄漏围堰（容积≥最大储罐110%）。贮存区配备防爆型可燃气体报警器，与强制通风系统联动，油气浓度超限时自动启动报警。铅酸蓄电池贮存间地面需进行防酸防腐处理（环氧树脂涂层+耐酸陶瓷砖），设置防渗托盘及导流沟（坡度≥2%），导流沟末端连接应急收集池。破损电池须存放于专用耐酸容器内，容器内衬硅藻土吸附材料，显著位置设置GB 15562.2规范的“腐蚀性”警示标识。 7）泄漏防控与截留系统 油类物质泄漏防控：储罐区配置二次防漏托盘（容积≥单桶150%），地面明沟导流系统直通260m³应急事故池，沟内衬耐油防腐材料。出入口设置电动截流阀，事故状态下自动关闭并切换废水流向。 铅酸蓄电池电解液截留：多层贮存采用防腐货架（层高≥15cm），货架底部设导流槽；破损电池存放容器内置耐酸吸附棉（pH耐受0-2）。地面导流沟嵌装耐酸陶瓷砖，确保泄漏电解液100%收集至中和应急池。 8）清污应急与运行管理 应急物资配置： 油类区每50m²设应急箱（含吸油毡、凝油剂、防爆回收桶）； 电池区配备生石灰中和剂、耐酸围堵沙袋、pH试纸及铅快速检测包。 9）根据环保部《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知（环办应急〔2018〕8号）、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）等的规定和要求，建议企业按有关内容和要求制定、完善突发环境事件应急预案。 10）生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 11）设立应急事故池，应急事故池应设在雨水排口处，并于雨水管网相连接，连接处设三通阀，发生事故后及时停产，事故废水经厂内管网收集后在事故池中暂存，待事故排除后处理达标后排放，应急事故池做全池防渗。 为了防止事故状况下的污染区泄漏对地表水体造成污染，设计中应设计防止事故污染物向地表水水体转移的事故水储存设施，具体如下： 根据《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY08190-2019）中计算公式，报告中消防事故池容积合理性分析的计算公式： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。 注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。 V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V2=∑Q消t消 式中：Q消—发生事故的储罐或装置的同时适用的消防设施给水量，m3/h； t消—消防设施对应的设计消防历时，h； V2—发生事故的储罐或装置的消防水量， 根据《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）“厂房、仓库室内消火栓设计流量和储罐区消防用水应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974规定”，《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974规定“建筑耐火等级均为二级，甲类厂房15L/s、乙类罐区15L/s”，本项目建筑耐火等级均为二级，同时参照《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2018），厂区内消防用水量按照同一时间最大一处火灾用水量确定最大消防水量40L/s，火灾延续时间2h。 V3—发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3。 V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V5=10qF 式中：q—降雨强度，mm，平均日降雨量按480mm； F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，1.65ha； q=qa/n 式中：qa—年平均降雨量，q=480/60=8mm； n---年平均降雨日数，60d； V5=10qF=10×8×1.65=132m3。 通过明沟将本项目事故状态下产生的消防废水、泄漏物料等无动力自流进入事故池中，待事故后，排入厂区内污水处理站进行相应处理。 事故池容积计算见表4-41。 表4-41 事故池容积计算 符号; 意义; 取值依据; 计算结果（m3）. V1; 收集系统范围内发生事故的一个罐组物料量; 本项目危废贮存点废蓄电池泄漏时硫酸液的最大存量为8t；废矿物油最大存量为11.775t。; 19.805. V2; 发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量; 最大消防水量及水幕40L/s，火灾延续时间2h，计算得出一次消防水量最大为80m3。; 80. V3; 发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量; 无; 0. V4; 发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量; 发生事故时，生产废水量取0m3。; 0. V5; 发生事故时可能进入该收集系统的降雨量; 由于厂区地面均已硬化，厂区汇水面积1.65万平方米。; 132. V总; V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5; 231.805. 本厂区事故水池总容积; 240. 综上所述，项目所需事故废水收集池的容积至少为231.805m3，需建有效容积不小于240m3的事故废水收集池，且在正常生产时应为空的，一旦出现危险物质泄漏或火灾事故，泄漏的物料及消防水全部经明沟排入预留事故废水收集池临时储存，保证事故废水不会进入周围水体，待事故排除后再将暂存的废水排入厂区内污水处理站进行相应处理达标排放，确保事故废水不会对水环境造成污染。事故废水收集池建设的同时，确保各车间的配套收集管网建设，确保废水收集率100%。 为防止消防废水等从雨水排口直接排出，在排水管网（雨水管网、污水管网）全部设置切断装置，必要时立即切断所有排水管网（雨水管网、污水管网），严防未经处理的事故废水外排。 事故废水截断措施; ①防护墙：在事故水池周围建立高度足够的防护墙，以阻挡事故物质扩散。防护墙应具备足够的抗压能力和密封性能，以防止事故物质渗透。 ②防护罩：事故水池上方设置防护罩，能够有效阻挡事故物质的溅射和飞散，减少事故对周边环境的污染。 ③阀门和闸门：在事故水池入口和出口设置阀门和闸门，以便在事故发生时能够及时切断物质流动，避免泄漏扩散。 事故废水收集池可行性分析： 经上述核算，项目事故废水量约为231.805m3，设置的事故池容积为240m3，能够满足本项目的事故废水的暂存要求。同时，事故池设置在厂区地势最低的西侧，在厂区的雨水接入市政雨水管网处和雨水管网连入应急事故池处均设有切断阀，事故状态下，事故废水能够自流进入事故池，故本项目事故池设置的位置合理可行。 七、环保投资 本项目总投资为800万元，其中环保投资为107万元，占总投资的13.38%，详见下表。 表4-42 环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 数量; 投资(万元); 进度. 废水; 初期雨水池; 1座; 10; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运营. 污水处理站; 1座; 30. 应急事故池; 1座; 10. 废气; 二级活性炭吸附装置; 1套; 5. 袋式除尘器; 1套; 5. 排气筒; 2套; 2. 噪声; 主要为减振基座、墙体隔声等; 10. 固废; 一般固废、危废各自设立专用堆放场所及地面防渗处理; 15. 地下水、土壤; 分区防渗; 20. 合计; 107. 八、主要污染物排放量统计 本项目为新建项目，主要污染物排放见表4-43。 表4-43 污染物排放量统计 单位（t/a） 类别; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 拟申请总量. 废气; 颗粒物; 23.206; 22.953; 0.253; /. 非甲烷总烃; 0.348; 0.2786; 0.0694; 0.0694. 氨; 0.00516; 0.00243; 0.00273; /. 硫化氢; 0.000057; 0.000027; 0.00003; /. 废水; COD; 0.001268; 0.000882; 0.000386; 0.000386. BOD5; 0.000029; 0.000012; 0.000017; /. SS; 0.00022; 0.000167; 0.000053; /. NH3-N; 0.000027; 0.000015; 0.000012; 0.000012. TP; 0.000001; 0; 0.000001; /. TN; 0.000008; 0.000001; 0.000007; /. 石油类; 0.000808; 0.000776; 0.000032; /. 固废; 一般固体废物; 可回用钢铁; 63243.79; 0; 0; /. 可回用有色金属; 1818.17; 0; 0; /. 可回用玻璃; 616.15; 0; 0; /. 可回用橡胶; 2090.92; 0; 0; /. 可回用塑料; 979.48; 0; 0; /. 动力电池; 253.48; 0; 0; /. 废皮布制品; 674.94; 0; 0; /. 其他不可利用物; 149.44; 0; 0; /. 除尘灰; 18.379; 0; 0; /. 落地粉尘; 4.177; 0; 0; /. 生活垃圾; 生活垃圾; 2.25; 0; 0; /. 危险废物; 废液化气罐; 74.71; 0; 0; /. 废制冷剂; 2.78; 0; 0; /. 铅酸蓄电池; 1518.18; 0; 0; /. 废矿物油; 33.95; 0; 0; /. 废燃料油; 33.95; 0; 0; /. 废尾气净化装置及催化剂; 11.92; 0; 0; /. 废滤清器和废油箱; 128.58; 0; 0; /. 废电路板及电子元件; 60.59; 0; 0; /. 含铅部件; 2.26; 0; 0; /. 含汞部件; 0.25; 0; 0; /. 废活性炭; 4.463; 0; 0; /. 油泥及沉渣; 1.024; 0; 0; /. 含多氯联苯废电容器; 0.07; 0; 0; /. 废有机溶剂; 250.31; 0; 0; /. 石棉废物; 56.07; 0; 0; /. 含油抹布; 0.2; 0; 0; /. - 九、环保设施验收“三同时” 本项目从选址到建设，较充分地考虑到国家的环保政策和环境保护标准，结合了本地区的经济发展和环境特点，提出了比较切实可行的环境保护措施。根据《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4号）中明确规定“建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体”，公司为促进本项目环保措施的落实，本项目设定了竣工环境保护验收内容，见表4-44。 - 表4-44 环保“三同时”竣工验收清单 类别; 污染源; 污染物; 环保措施; 数量; 标准. 废气; 拆解车间DA001; 非甲烷总烃; 集气罩+二级活性炭吸附+26m排气筒DA001; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 拆解车间DA002; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+26m排气筒DA002; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 污水处理站定期喷洒生物除臭剂; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 废水; DW001; 生活污水; 经厂内防渗化粪池处理后，通过管网排入北票市污水处理厂; 1座，10m3; 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2排入污水处理厂标准. 生产废水; 发动机清洗废水、地面冲洗废水、初期雨水采取“隔油+气浮+沉淀过滤”预处理后与生活污水一同接管入北票市污水处理厂处理; 一体化污水处理设施 1座，处理能力10m3/d. 噪声; 生产设备; 噪声; 选用低噪声设备、安装隔振元件/隔振垫/柔性、实施屏蔽隔声、涂刷防护吸声地坪、使用软性传输装; /; 厂区西侧、北侧、东侧执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南侧执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。. 固体废物; 一般固体废物; 可回用; 回用件贮存区; 1座，400m2; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 动力电池贮存间; 1座，100m2. 不可回用; 一般固废暂存区; 1座，300m2. 职工生活; 生活垃圾; 垃圾箱; 若干. 危险废物; 危险废物; 危废贮存点; 4座，每座20m2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 铅酸蓄电池贮存间; 1座，每座2000m2. 其他; 在企业中建立健全的环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，有助于控制和减少污染物的排放、促进资源的合理回用，对减轻环境污染、保护环境有着重要意义。. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护 措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附+26m排气筒DA001 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中标准 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+26m排气筒DA002 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中标准 |
|  | 无组织排放 | 颗粒物 | 密闭车间，自由沉降 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1 |
|  |  | 氨 | 污水处理站定期喷洒生物除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 硫化氢 |  |  |
| 地表水环境 | DW001 | COD | 防渗防渗化粪池、均质+隔油+气浮+沉淀+过滤 | 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2排入污水处理厂标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | TN |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | Leq（A） | 选用低噪声设备、安装隔振元件/隔振垫/柔性、实施屏蔽隔声、涂刷防护吸声地坪、使用软性传输装 | 西北侧、东北侧、东南侧执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 西南侧执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 危险废物：废液化气罐、废制冷剂、废铅酸蓄电池、废矿物油、废燃料油、废尾气净化装置及催化剂、废滤清器和废油箱、废电路板及电子元件、含铅部件、含汞部件、废活性炭、油泥及沉渣、含多氯联苯废电容器、废有机溶剂、石棉废物、含油抹布等由建设单位厂内集中收集，分类、分区暂存在危废贮存点及铅酸蓄电池贮存间内，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。 一般固废：可回用钢铁、可回用有色金属、可回用玻璃、可回用橡胶、动力电池等暂存于回用件暂存区，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。废皮布制品、其他不可利用物、除尘灰、落地粉尘等收集后暂存于一般固废暂存区，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。 生活垃圾：生活垃圾暂存厂区垃圾桶，定期由环卫部门统一收集并清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区域：主要为拆解车间、事故池、初期雨水池、污水处理站、整车贮存区等。危废贮存点按照危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求建设。其他重点防渗区的防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； 简单防渗区域：厂区道路、办公楼等一般不会产生地下水污染的区域为简单防渗区。简单防渗区一般采取地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 源头管控与运输安全:危险化学品采购、储存、运输全链条规范，落实操作规程、人员培训、防泄漏应急措施，危废分类存放并设防渗防爆设施。 生产过程风险防控:推进自动化控制、防爆设备、定期检修，强化员工安全培训，严防火灾、设备故障等事故。 污染物处理与应急设施:废气处理系统维护+第三方监测，废水设置240m³事故池（含雨水截流阀），固废分类处置并达标贮存。 泄漏防控与截留系统:油类、电解液泄漏设双层防渗+导流沟+应急池，储罐区配置二次防漏托盘与电动截流阀。 应急预案与演练:制定突发环境事件预案，每年综合/专项演练1次，半年内现场处置演练1次，确保响应能力。 设施标准化与监控:贮存区地面防渗防腐，危废标签化管理，关键区域设可燃气体报警器+强制通风联动。 清污应急物资储备:油类区配吸油毡、回收桶；电池区设中和剂、吸附棉、检测包，确保快速处置泄漏。 事故废水防控体系:事故池容积240m³（满足消防水+泄漏+降雨量计算），排水管网设切断装置，防止外排污染。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.废气排放口按环保管理要求悬挂符合规范的标识牌，并设置采样平台； 图5-1环境保护图形标志 2.本项目建成后排污前，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》申领排污许可证； 3.建立管理台账、制度要求 企业按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求建立管理台账，台账保存期限不少于五年。 无组织控制措施为洒水抑尘、封闭车间阻隔、厂区地面硬化，无组织控制措施制度上墙、记录无组织控制措施台账，台账保存期限不少于五年。 4.根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）等文件要求设置规范化采样监测平台。 5.厂区内落地尘及时清扫； 6.国家和省出台更为严格的政策和标准要求时，按国家和省要求执行。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家相关产业政策和规划要求，选址合理。本项目只要认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议，加强环境管理和环境规划，其噪声、废水、废气、固废等对周围环境影响可以降低到最低程度，从环境保护角度分析，该建设项目在拟选址建设、运营可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.253t/a | / | 0.253t/a | +0.253t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0694t/a | / | 0.0694t/a | +0.0694t/a |
|  | 氨 | / | / | / | 0.00273t/a | / | 0.00273t/a | +0.00273t/a |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.00003t/a | / | 0.00003t/a | +0.00003t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.000386t/a | / | 0.000386t/a | +0.000386t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.000017t/a | / | 0.000017t/a | +0.000017t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.000053t/a | / | 0.000053t/a | +0.000053t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.000012t/a | / | 0.000012t/a | +0.000012t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.000001t/a | / | 0.000001t/a | +0.000001t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.000007t/a | / | 0.000007t/a | +0.000007t/a |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.000032t/a | / | 0.000032t/a | +0.000032t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.25t/a | / | 2.25t/a | +2.25t/a |
|  | 可回用钢铁 | / | / | / | 63243.79t/a | / | 63243.79t/a | +63243.79t/a |
|  | 可回用有色金属 | / | / | / | 1818.17t/a | / | 1818.17t/a | +1818.17t/a |
|  | 可回用玻璃 | / | / | / | 616.15t/a | / | 616.15t/a | +616.15t/a |
|  | 可回用橡胶 | / | / | / | 2090.92t/a | / | 2090.92t/a | +2090.92t/a |
|  | 可回用塑料 | / | / | / | 979.48t/a | / | 979.48t/a | +979.48t/a |
|  | 动力电池 | / | / | / | 253.48t/a | / | 253.48t/a | +253.48t/a |
|  | 废皮布制品 | / | / | / | 674.94t/a | / | 674.94t/a | +674.94t/a |
|  | 其他不可利用物 | / | / | / | 149.44t/a | / | 149.44t/a | +149.44t/a |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 18.379t/a | / | 18.379t/a | +18.379t/a |
|  | 落地粉尘 | / | / | / | 4.177t/a | / | 4.177t/a | +4.177t/a |
| 危险废物 | 废液化气罐 | / | / | / | 74.71t/a | / | 74.71t/a | +74.71t/a |
|  | 废制冷剂 | / | / | / | 2.78t/a | / | 2.78t/a | +2.78t/a |
|  | 铅酸蓄电池 | / | / | / | 1518.18t/a | / | 1518.18t/a | +1518.18t/a |
|  | 废矿物油 | / | / | / | 33.95t/a | / | 33.95t/a | +33.95t/a |
|  | 废燃料油 | / | / | / | 33.95t/a | / | 33.95t/a | +33.95t/a |
|  | 废尾气净化装置及催化剂 | / | / | / | 11.92t/a | / | 11.92t/a | +11.92t/a |
|  | 废滤清器和废油箱 | / | / | / | 128.58t/a | / | 128.58t/a | +128.58t/a |
|  | 废电路板及电子元件 | / | / | / | 60.59t/a | / | 60.59t/a | +60.59t/a |
|  | 含铅部件 | / | / | / | 2.26t/a | / | 2.26t/a | +2.26t/a |
|  | 含汞部件 | / | / | / | 0.25t/a | / | 0.25t/a | +0.25t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 4.463t/a | / | 4.463t/a | +4.463t/a |
|  | 油泥及沉渣 | / | / | / | 1.024t/a | / | 1.024t/a | +1.024t/a |
|  | 含多氯联苯废电容器 | / | / | / | 0.07t/a | / | 0.07t/a | +0.07t/a |
|  | 废有机溶剂 | / | / | / | 250.31t/a | / | 250.31t/a | +250.31t/a |
|  | 石棉废物 | / | / | / | 56.07t/a | / | 56.07t/a | +56.07t/a |
|  | 含油抹布 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1：委托书

环境影响评价委托书

朝阳众信生态环境咨询有限公司：

根据国家及辽宁省对建设项目环境管理的有关法律、政策规定，现正式委托你公司承担 北票市邦瑞机械加工及报废机动车拆解项目的环境影响评价工作。请你公司接受委托后按国家及辽宁省环境影响评价的相关工作程序，正式开展工作。具体事宜双方签订合同确定。

特此委托。

委托单位(签章)：北票市邦瑞机械加工有限责任公司

2025年5月1日

附件2：营业执照

附件3：立项文件

附件4：土地证明

附件5：场地租赁协议

附件6：总量确认书

附件7：

本项目位置

附图1：项目地理位置图

本项目位置

附图2项目“三线一单”位置图

附图3本项目“三线一单”查询截图

本项目位置

图例

大气环境调查范围500m

声环境调查范围50m

本项目厂区

敏感目标

340m

260m

附图4环境保护目标分布图

附图5卫生防护距离图

图例

本项目厂区

卫生防护距离100m

附图6环境现状监测点位图

图例

环境空气监测点位

地表水环境监测点位

地下水环境监测点位

环境噪声监测点位

土壤环境监测点位

附图7跟踪监测点位图

图例

本项目厂区

有组织废气监测点位

无组织废气监测点位

噪声监测点位

附图8厂区布置图

附图9拆解车间平面布置图

图例

重点防渗区

简单防渗区

v

v

附图10 分区防渗图

附图11厂区四至情况图