朝环审〔2025〕37号

关于《领峰废旧汽车拆解有限公司报废机动车回收拆解项目》环境影响报告表的批复

朝阳市领峰废旧汽车拆解有限公司：

你公司报送的《领峰废旧汽车拆解有限公司报废机动车回收拆解项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：

一、领峰废旧汽车拆解有限公司报废机动车回收拆解项目（以下简称“项目”），位于喀左县利州工业园区，租赁喀左县中外机动车综合性能检测有限公司部分厂房，项目占地面积15320.2平方米。其中作业场地面积共9768.4平方米（拆解车间1585.8平方米，室外贮存场地8182.6平方米）。设小车预处理区、大车预处理区、小车拆解区、大车拆解区、切割区等。购置拆解生产线1条，年拆解废旧机动车10000辆，其中传统燃料机动车9500辆，电动汽车500辆。项目不涉及危化品罐车，特种车辆等。项目总投资3000万元，环保投资113万元，占总投资比例的3.77%。

项目在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，对环境影响较小，从环境保护角度分析，同意按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施进行建设。

二、项目运营期间，应严格落实《报告表》中的污染防治和风险防范措施，并重点做好以下工作：

（一）项目生产车间应全封闭，拆解过程中产生的预处理废气经两级活性炭吸附装置处理后通过一根15米高的排气筒排放；剪切及打包废气产生的颗粒物经集气罩收集至袋式除尘器处理后通过一根15米高的排气筒排放；油类物质储存产生的废气经两级活性炭吸附装置处理后通过一根15米高的排气筒排放。颗粒物和非甲烷总烃排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值要求。

（二）运营期产生的零部件清洗废水、车间清洗废水收集在废水收集池（3立方米）内，经“油水分离+絮凝沉淀”处理后回用；初期雨水收集在初期雨水收集池内，经“油水分离+絮凝沉淀”处理后回用；生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。

（三）运营过程产生的噪声主要为拆解车间生产设备运行过程机械操作噪声，厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（四）按照分类收集、分类暂存、综合利用原则妥善处理各类固体废物。一般固体废物处置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定。危险废物分类和贮存应符合《国家危险废物名录》（2025版）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转运应符合《危险废物转移联单管理办法》相关要求。

三、拆解作业应严格按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）、《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）相关要求执行。

四、强化环境风险防范和环保设施安全生产。项目应根据厂区可能产生的地下水和土壤污染途径对厂区进行分区防渗。按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。

五、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目排污前，应按照《排污许可管理条例》等相关法律法规，及时履行排污许可相关手续。

你公司应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

六、此批复仅限于《报告表》确定的建设内容，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环境影响评价文件。

自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

七、由朝阳市生态环境局喀左分局负责对本项目进行监督管理。

朝阳市生态环境局

2025年12月24日

（此件主动公开）

抄送：朝阳市生态环境局喀左分局

朝阳市生态环境局                      2025年12月24日印发

朝文备注3908                                                         共印11份