目  录

一、 建设项目基本情况	1

二、 建设项目工程分析	26

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	83

四、主要环境影响和保护措施	99

五、 环境保护措施监督检查清单	133

六、结论	136

附表	137

建设项目污染物排放量汇总表	137

附件、附图	139

附件1 委托书	139

附件2营业执照	140

附件3土地证	141

附件4 民爆品生产经营许可证	142

附件5 生产能力变更手续	143

附件6 辽宁省工业和信息化厅的批复	146

附件7 现有项目环评及验收手续	148

附件8 排污许可证	169

附件9 应急预案备案表	170

附件10 取水证	172

附件11 喀喇沁左翼蒙古族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）的批复	173

附件12 三线一单查询结果	178

附件13 危险废物处置协议	181

附件14 危险废物转移联单	187

附件15 油墨MSDS	188

附件16 油墨添加剂MSDS	195

附件17 油墨VOCS检测报告	202

附件18  油墨添加剂VOCS检测报告	205

附件19 引用环境质量检测报告	209

附件20 本项目环境质量检测报告	243

附件21 引用现有项目检测报告	259

附图1  建设项目地理位置图	287

附图2  项目四邻情况图	288

附图3  本项目厂区平面布置图	289

附图4  扩建后总平面布置图	290

附图5  本项目分区防渗图	291

附图6  本项目监测点位图	292

附图7  保护目标图	293

附图8  水油相制备工房设备布置图	294

附图8  乳化炸药震源药柱生产工房设备布置图	295

附图9  喀左县国土空间总体规划-土地使用规划图	296

附图10  废水输送管线图	297

附图11  冬季废水暂存池分布图	298

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 朝阳红山化工有限责任公司年产7000吨乳化炸药震源药柱生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 赵永存 | 联系方式 | 13130825909 |
| 建设地点 |  | 辽宁省朝阳市喀左县大城子镇小城子村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （119度42分59.152秒，41度8分54.090秒） |  |  |
| 行业类别 |  | C2671 炸药及火工产品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26 、炸药、火工及焰火产品制造 267 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 辽宁省工业和信息化厅 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 辽工信民爆〔2025〕47号 |
| 总投资（万元） |  | 6000 | 环保投资（万元） | 126 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.1 | 施工工期（月） | 5 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 36196 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤及声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，但涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的项目应开展地下水专项评价工作，通过现场勘查可知：本项目厂区周围不涉及上述地下水保护区，因此可不开展地下水专项评价。大气、地表水、环境风险、生态及海洋的专项评价设置原则具体见表1-1。 表1-1 专题评价设置情况识别表 类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不排放二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。根据《有毒有害大气污染物名录（2018 年）》，本项目不涉及相关有毒有害大气污染物，故本次环评不设置大气专项评价。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不增加生活污水排放。生产废水经隔油沉淀池预处理后排入辽宁红山一体化污水处理站处理后，用于道路洒扫。故不涉及新增工业废水直排，无须设置地表水专项评价。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目新增硝酸铵溶液、复合油相、炸药、废机油、油墨、油墨添加剂等危险物质，硝酸铵溶液、炸药的存储量超过临界量，故需设置环境风险专项评价。; 是. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 |  | 规划名称：《辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》 审批机关：辽宁省人民政府 批复名称：辽宁省人民政府关于北票市、凌源市、朝阳建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）的批复 批复文号：辽政〔2024〕77号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、本项目与《辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析 根据《辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》，本次规划包括“第三节 推动协同开放发展 第148条 推进红山化工升级优化，提高对资源和市场需求的适应能力；大力开发和应用各种新型节能技术，降低能源消耗和加工损耗，不断提高能源利用效率。”的规划内容。 震源药柱是化石能源和矿产勘探中不可或缺的物品，是落实中央经济工作会议强调的“加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产”、保障“能源的饭碗必须端在自己手里”的必备物资。生产线建成后，将助力东北区域物探公司获取勘探项目，带动震源药柱销售增加，形成双赢的局面。另外，公司震源药柱生产线建成后，可有效支撑东北区域、华北区域、蒙东地区勘探工作。 因此，本项目的实施符合喀左县国土空间总体规划（2021—2035年）中关于“推进红山化工升级优化，提高对资源和市场需求的适应能力”的战略规划和产业定位。 同时本项目用地已纳入《辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》，详见附图。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为扩建项目，属于C2671 炸药及火工产品制造，根据2023年12月1日国家发展改革委第6次委务会通过的《产业结构调整指导目录 （2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策。 2、项目选址合理性分析 本项目建设地点位于辽宁省朝阳市喀左县大城子镇小城子村，拟在公司现有厂区西侧新征土地36196平方米，新建1条年产7000t乳化炸药震源药柱生产线，项目用地性质属于工业用地，土地证见附件。项目占地范围内无文物保护单位、自然保护区、风景名胜区，不涉及生态敏感区，且不在集中式饮用水水源地保护区内及其它生态保护红线规划范围。 本项目东侧、西侧、北侧均为山地，南侧为朝阳红山化工有限责任公司现有厂区，周边情况示意图见附图2。本项目运营期在采取可行的治理措施后，废气、废水及噪声能够达标排放，固体废物均可以得到妥善处理，根据环境影响分析，本项目的建设对周围环境影响较小。 本项目用地已纳入《辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》，详见附图。 因此，从环境角度来看本项目选址合理。 3、与“三线一单”符合性分析 根据《朝阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（朝政发〔2021〕13号）、《关于发布朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）的通告》（朝环发〔2024〕45号），以及本次扩建项目情况进行“三线一单”符合性分析。 （1）与生态保护红线及生态功能区符合性分析 朝阳市生态保护红线将包括省级以上自然保护区和重要饮用水源地、生态功能区红线、生态敏感区红线。生态功能区包括水源涵养区、土壤保持区、防风固沙区、生物多样性保护区。敏感区、脆弱区生态保护红线包括水土流失敏感区和土地沙化敏感区、脆弱区。 符合性分析：本项目位于辽宁省朝阳市喀左县大城子镇小城子村，选址范围内不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产、地质公园等，并且不在生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线内，符合生态保护红线要求。 （2）与生态环境分区管控符合性分析 本项目位于辽宁省朝阳市喀左县大城子镇小城子村，根据《朝阳市“三线一单”环境管控单元分布》可知，属于生态环境管控单元中的一般管控区。本项目属于“C2671 炸药及火工产品制造”，项目在建设过程中能够落实各项生态环境保护的基本要求，与“一般管控单元”的分区管控要求相符。 （3）与环境质量底线符合性分析 本项目位于辽宁省朝阳市喀左县大城子镇小城子村，朝阳市2024年为环境质量达标区，项目区域环境空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准。 本项目生产废水全部综合利用不外排；不新增生活污水。 综上所述，本项目的建设与环境质量底线不冲突。 （4）与资源利用上线符合性分析 本项目营运期能源消耗主要为一定量的电力、水等，所需材料均为外购，可满足项目需求，能源消耗相对区域能源使用量较小，不触及资源利用上限。 综上所述，本项目建设与资源利用上线无冲突。 （5）与环境准入负面清单符合性分析 朝阳市生态环境局于2024年12月发布了《关于发布《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通告》（朝环发〔2024〕45号），本次扩建项目与朝阳市管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-2。 表1-2 与朝阳市管控单元生态环境准入清单符合性分析 管控单元编码; 管控单元名称; 区县; 管控单元分类; 生态环境管控要求; 本项目情况; 符合 性. ZH21132430002; 朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 一 般管控区2; 喀喇沁左翼蒙古族自治县; 一般管控区; 空间布局约束; 1.在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 2.严格生活垃圾处置、陶瓷制造、有色金属矿采选及冶炼等行业准入，加强现有重点行业管理，整合矿产资源，逐步淘汰落后产能。 3.坚持把优势资源向优势企业配置，关闭规模小、储量低、开采工艺落后、环境影响大以及手续不全的矿山采选企业，淘汰落后产能。 4.基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 本项目不在自然保护区范围内建设，项目产生的废气、噪声等其他污染物均能得到有效处理后达标排放。本项目为炸药及火工产品制造，不属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。项目在现有厂区西侧新增占地，用地为工业用地，不占用基本农田。; 符合. 污染物排放管控; 1.在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。 2.从2021年1月1日起，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值；推进清洁取暖改造，推广使用天然气、液化石油气、太阳能、电能等清洁能源；推进柴油货车等高排放车辆深度治理；推进道路硬化，综合整治扬尘污染。 3.加大矿区生态和地质环境整治力度，重点实施闭坑露天矿、矸石山、尾矿库等综合治理，控制和消除环境安全隐患。 4.加强农业面源污染防治，加大种养业特别是规模化畜禽养殖污染防治力度，引导农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，对农药包装进行无害化处理。; 本项目不在自然保护区内建设，污染物的排放均能达到排放标准。本项目全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值。; 符合. 环境风险防范; 1.对现有涉废气排放工业、企业加强监督管理和执法检查。 2.加强化工企业的固体废物、危险废物管控，企业产生的工业废物堆存处置场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。 3.对拟收回土地使用权的，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，由土地使用权人委托开展土壤环境状况调查评估。; 珍珠岩废包装袋集中收集于车间外的一般固废收集箱，定期外售；硝酸钠废包装袋、滤渣、废滤网、废包装瓶、废机油、废油桶、含油抹布、隔油沉淀池污泥分类收集后依托现有15m2危废贮存点暂存，定期委托有资质单位外运处置。废炸药包装在危险品销毁场进行烧毁法销毁。; 符合. 资源利用效率; 1.推动能源结构优化，加快发展清洁能源、可再生能源。 2.加快供水管网改造，降低人均生活用水量；加强农业节水，提高农业灌溉用水效率。 3.推进畜禽粪污、餐厨废弃物等垃圾集中处理和资源化利用。实行最严格耕地保护和节约集约用地制度，严控生态保护红线管控区内土地用途，强化存量用地处置。在开发利用时要注意林地、自然保护区、水域等禁止开发要求，重视生态环境保护，提升防风固沙功能红线区内禁止新建、扩建建设用地占用防风固沙林地、草地，已有重污染企业逐步退出。; 本项目将严格实施水资源总量控制，严格计划用水管理；项目工业废水不外排，不会对地表水产生重大影响。项目在现有厂区西侧新增占地，用地为工业用地，不占用防风固沙功能红线区内林地、草地。; 符 合. 综上，本项目不在生态保护红线内，不在自然保护区等生态保护目标范围内，不占用基本农田，符合朝阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见。 4、与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》的相符性分析 本项目与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号）的符合性分析详见下表。 表1-3 与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析 序 号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; （六）推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施可再生能源行动。“十四五”时期，严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重提高到20%左右，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分别下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。坚持“增气减煤”同步，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。提高电能占终端能源消费比重。重点区域的平原地区散煤基本清零。有序扩大清洁取暖试点城市范围，稳步提升北方地区清洁取暖水平。; 本项目供暖依托厂内2台6t燃气蒸汽锅炉（一用一备） ，本项目不使用燃煤。; 符合. 2; （七）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. 3; （八）推进清洁生产和能源资源节约集约利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。大力推行绿色制造，构建资源循环利用体系。推动煤炭等化石能源清洁高效利用。加强重点领域节能，提高能源使用效率。实施国家节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。推进污水资源化利用和海水淡化规模化利用。; 本项目不涉及煤炭的使用。项目主要用水为生活用水和生产用水，生产废水预处理后依托辽宁红山地埋式一体化污水处理站 （（A/O）法）处理后用于道路洒扫。; 符合. 4; （九）加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。; 项目符合朝阳市“三线一单”生态环境分区管控要求，也符合喀左市一般管控区要求。; 符合. 5; （十一）着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。京津冀及周边地区、汾渭平原持续开展秋冬季大气污染综合治理专项行动。东北地区加强秸秆禁烧管控和采暖燃煤污染治理。天山北坡城市群加强兵地协作，钢铁、有色金属、化工等行业参照重点区域执行重污染天气应急减排措施。科学调整大气污染防治重点区域范围，构建省市县三级重污染天气应急预案体系，实施重点行业企业绩效分级管理，依法严厉打击不落实应急减排措施行为。到2025年，全国重度及以上污染天数比率控制在1%以内。; 本项目供暖依托厂内2台6t燃气蒸汽锅炉（一用一备） ，本项目不使用燃煤。; 符合. 6; （十二）着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。完善挥发性有机物监测技术和排放量计算方法，在相关条件成熟后，研究适时将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，实现细颗粒物和臭氧协同控制。; 本项目挥发性有机物产生量较少，可达标排放。; 符合. - 综上，本项目符合《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号）相关要求。 5、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性见表1-4。 表1-4 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 序号; 国家《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相关规定; 本项目实际情况; 符合性. 总体要求与目标. 1; 总体要求。以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进VOCs与NOx协同减排，强化新增污染物排放控制，实施固定污染源排污许可，全面加强基础能力建设和政策支持保障，因地制宜，突出重点，源头防控，分业施策，建立VOCs污染防治长效机制，促进环境空气质量持续改善和产业绿色发展。; 本项目有机原料运输均采用密闭管道和密闭槽车，产生污染物排放量较小，能够达标排放。; 符合. 治理重点. 2; 重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。; 本项目原料运输均采用密闭管道和密闭槽车，项目废气产生污染物较少，能够达标排放。; 符合. 3; 重点污染物。加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，基于O3和PM2.5来源解析，确定VOCs控制重点。对于控制O3而言，重点控制污染物主要为间/对－二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1，3-丁二烯、1,2,4-三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯等；对于控制PM2.5而言，重点控制污染物主要为甲苯、正十二烷、间/对－二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻－二甲苯、1，3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等。同时，要强化苯乙烯、甲硫醇、甲硫醚等恶臭类VOCs的排放控制; 本项目不涉及左列废气重点污染物，经相应措施处理后，能够达标排放。; 符合. 主要任务. 1; 加快推进“散乱污”企业综合整治。各地要全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电，清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。实行网格化管理，建立由乡、镇、街道党政主要领导为“网格长”的监管制度，明确网格督查员，落实排查和整改责任。京津冀大气污染传输通道城市于2017年9月底前完成“散乱污”企业综合整治工作。重点地区其他城市于2017年底前基本完成涉VOCs“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，2018年底前依法依规完成清理整顿工作。涉VOCs排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024本）》中允许类项目。 本项目符合国家产业政策，本项目建成后应建立管理台账，实施分类处置等相关要求; 符合. 2; 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于辽宁省朝阳市喀左县大城子镇小城子村，不属于炼化项目，企业挥发性有机废气排放量较小。; 符合. 3; 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目为扩建项目，项目运营期涉及的有机废气排放量较小。; 符合. 4; 加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 本次扩建项目VOCS物料均为密闭运输和输送，仅油相由密闭槽车上料输送产生少量废气排放，乳化炸药半成品钢带冷却和皮带输送时产生有机废气排放，由于安全防爆因素和生产指标要求无法封闭，生产工序有机废气排放量较小。; 符合. - 综上，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相关要求。 6、与《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》（辽环发﹝2018﹞69号）相符性分析 表1-5 与《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作方案》（辽环发﹝2018﹞69号）符合性分析 序号; 《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作方案》相关规定; 本项目实际情况; 符合性. 总体要求与目标. 1; 总体要求。以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进VOCs与NOx协同减排，强化新增污染物排放控制，实施固定污染源排污许可，全面加强基础能力建设和政策支持保障，因地制宜，突出重点，源头防控，分业施策，建立VOCs污染防治长效机制，促进环境空气质量持续改善和产业绿色发展。; 本项目原料运输均采用密闭管道和槽车，仅油相由密闭槽车上料输送产生少量废气排放，乳化炸药半成品钢带冷却和皮带输送时产生有机废气排放，由于安全防爆因素和生产指标要求无法封闭，生产工序有机废气排放量较小，能够达标排放; 符合. 2; 年度目标。2020年，结合产业结构特征和VOCs治理重点，开展木材加工、电子行业、钢铁行业的VOCs治理。全省涉VOCs排放企业基本完成低挥发性原辅料替代、清洁工艺改造和末端废气治理，重点工程减排VOCs10.5万吨以上。将石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs重点排放源纳入重点排污单位名录，在主要排污口安装VOCs自动监测设备，并与环保部门联网。; 本项目为炸药及火工产品制造行业，挥发性有机物产生量较小，可以达标排放; 符合. 主要任务. 1; 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格执行我省相关产业的环境准入指导意见，控制新增污染物排放量。逐步提高石化、化工、工业涂装、包装印刷等高VOCs排放建设项目的环保准入门槛，实行严格的控制措施。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。新建涉VOCs排放的重点工业企业应进入园区。新建化工项目进入符合区域规划和规划环评要求的化工园区或化工集聚区块。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，配套安装高效收集治理设施。; 本项目位于辽宁省朝阳市喀左县大城子镇小城子村，不属于炼化项目，不属于化工项目，企业产生的有机废气量较小，能够达标排放。; 符合. 2; 全面实施石化行业达标排放。石化企业应严格执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）等相关要求，全面加强全过程精细化管理，通过源头预防、过程控制和末端治理等综合措施，实现稳定达标排放。到2020年，石化行业VOCs排放量比2015年减少40%以上。持续推进泄漏检测与修复（LDAR），建立健全管理制度。重点加强搅拌器、泵、压缩机等动密封点，及低点导淋、取样口、高点放空、液位计、仪表连接件、泄压装置、储罐呼吸口、检修口密封处等静密封点的泄漏管理。严格控制储存、装卸损失，真实蒸汽压大于等于76.6kPa的挥发性有机液体储存应采用压力罐；真实蒸汽压大于等于5.2kPa且小于76.6kPa的挥发性有机液体储存优先采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐，采用固定顶罐的应安装顶空联通置换油气回收装置。有机液体装卸必须采取全密闭底部装载、顶部浸没式装载等方式，汽油、航空汽油、石脑油、煤油等高挥发性有机液体和苯、甲苯、二甲苯等危险化学品的装卸过程采取高效油气回收措施，使用具有油气回收接口的车船。强化废水收集处理系统等逸散废气收集治理，废水集输、储存、处理处置过程中的集水井（池）、调节池、隔油池、曝气池、气浮池、浓缩池等高浓度VOCs的逸散环节应采用密闭收集措施，并采取回收利用措施，难以利用的应安装高效治理设施。鼓励对生化池等低浓度VOCs逸散环节采用密闭工艺，并采取相应处理措施。提升有组织工艺废气治理水平，工艺弛放气、酸性水罐工艺尾气、氧化尾气、重整催化剂再生尾气等工艺废气优先回收利用，难以利用的应采用催化焚烧、热力焚烧或送火炬系统焚烧等销毁措施。 加强非正常工况排放控制。企业应制定开停车、检维修、生产异常等非正常工况的操作规程和污染控制措施。在确保安全前提下，非正常工况排放的有机废气严禁直接排放，应送火炬系统处理，禁止熄灭火炬长明灯；无火炬系统的，应采用冷凝、吸收、吸附等处理措施，降低排放。加强操作管理，减少非计划停车及事故工况发生频次；对事故工况，企业应开展事后评估，及时向当地环境保护主管部门报告。企业应做好检维修记录，及时向社会公开非正常工况相关环境信息，接受社会监督。; 本项目设置硝酸铵溶液储罐，为常压保温储罐，复合油相不设置日常储罐，每个生产班次由密闭槽车运至水油相制备工房仅供一班次使用；生产装置均密封；项目产生的有机废气量较少，能够达标排放。; 符合. 3; 加快推进化工行业VOCs综合治理。加大制药、农药、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学助剂（塑料助剂和橡胶助剂）、日用化工等化工行业VOCs治理力度。橡胶制品企业和炼焦工序企业应严格执行《橡胶制品工业污染物排放标准（GB27632—2011）》和《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）有关要求，加强精细化管理水平，确保稳定达标排放。到2020年，化工行业VOCs排放量比2015年减少30%以上。 推广低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品。农药行业要加快替代轻芳烃等溶剂，大力推广水基化类制剂；制药行业鼓励使用低（无）VOCs含量或低反应活性的溶剂，大力发展清洁、高效的绿色环保产品；橡胶制品行业推广使用新型偶联剂、粘合剂等 产品，推广使用石蜡油等全面替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。 优化生产工艺方案。农药行业加快水相法合成、生物酶法拆分等技术开发推广；制药行业加快生物酶合成法等技术开发推广；橡胶制品行业推广采用串联法混炼、常压连续脱硫工艺。涂料、油墨、染料制造行业推广使用密闭化生产装备。采取密闭生产工艺，推广使用无泄漏、低泄漏设备，采用先进的物料输送、分离设备和进出料方式，封闭所有不必要的开口，尽可能提高设备的密闭性和自动化水平。 化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项，参照石化行业要求开展VOCs防治工作。现代煤化工行业全面实施LDAR，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广LDAR工作。在连续密闭化生产的 化工企业、含有有机化学品储存企业试点开展LDAR工作。加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集处理。参照石化行业要求开展废水收集处理系统的VOCs污染防治工作。加强精细化管理，实施排污许可制，通过源头预防、过程控制和末端治理等综合措施，推动行业改造升级，实现达标排放。; 本次扩建项目VOCS物料均为密闭运输和输送，仅油相由密闭槽车上料输送产生少量废气排放，乳化炸药半成品钢带冷却和皮带输送时产生有机废气排放，由于安全防爆因素和生产指标要求无法封闭，生产工序有机废气排放量较小，能够达标排放。; 符合. 4; 深入推进包装印刷行业VOCs综合治理。推广使用低（无）VOCs含量的绿色原辅材料和低（无）VOCs排放的生产工艺、设备，加强无组织废气收集，优化烘干技术，配套建设末端治理措施，实现VOCs全过程控制。全省在2019年全面启动VOCs治理工作，力争2020年底完成。到2020年，包装印刷行业VOCs排放量比2015年减少50%以上。 加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs含量的油墨和低（无）VOCs含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液，到2019年底前，低（无）VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于60%。在纸制品包装、塑料软包装等领域，推广 使用柔印等低（无）VOCs排放的印刷工艺。在塑料软包装领域，推广应用无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术，到2019年底前，替代比例不低于60%。油墨、胶粘剂等生产企业要加大产品结构调整力度，生产满足环保技术要求的产品。 加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境密闭负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上。对有机溶剂的转运、储存等环节，采取密闭措施，减少无组织排放。在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放。收集的废气要采取吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保稳定达标排放。; 本项目为炸药及火工产品制造行业。本次扩建项目VOCS物料均为密闭运输和输送，仅油相由密闭槽车上料输送产生少量废气排放，乳化炸药半成品钢带冷却和皮带输送时产生有机废气排放，由于安全防爆因素和生产指标要求无法封闭，生产工序有机废气排放量较小，能够达标排放。; 符合. 综上，本项目与辽宁省《“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作方案》相符。 7、与《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气﹝2020﹞33号）符合性分析 表1-6 与《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气﹝2020﹞33号）符合性分析 序号; 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气﹝2020﹞33号）; 本项目实际情况; 符合性. 1; - 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生; ①严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准：2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求；督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 ②大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代：记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料；采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施；使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; ①本项目不涉及船舶涂料、地坪涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂、木器、车辆、建筑用外墙及工业防护涂料等； ②本项目使用的复合油相为减少其无组织排放，均采用密闭管道和槽车进行运输上料。仅油相由密闭槽车上料输送产生少量废气排放，乳化炸药半成品钢带冷却和皮带输送时产生有机废气排放，由于安全防爆因素和生产指标要求无法封闭，生产工序有机废气排放量较小。; 符合. 2; - 全面落实标准要求，强化无组织排放控制; ①2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求 ②督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃； ③高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭； ④石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。; ①本项目运营期产生的有机废气主要执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）； ②本项目建设单位严格按照要求执行，减少无组织排放环节； ③本项目建设单位严格按照要求执行。; 符合. 3; - 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; ①行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 ②按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。 ③将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。 ④按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 ⑤按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。 ⑥采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。; ①本次扩建项目产生的有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）； 其它条款不涉及。; 符合. 4; - 强化油品储运销监管，实现减污降耗增效; 加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCs排放控制，在保障安全的前提下，重点推进储油库、油罐车、加油站油气回收治理，加大油气排放监管力度，并要求企业建立日查、自检、年检和维保制度。; 本项目涉及复合油相运输，采用密闭槽车运输，卸料至水油相制备工房储罐时采用密闭连接，可有效减少无组织排放。; 符合. 综上，本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气﹝2020﹞33号）相符。 8、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中“九、含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。”本项目含VOCs原料在使用过程中，均采取密闭管道输送、密闭槽车运输，从而减少废气的无组织排放与逸散，仅油相由密闭槽车上料输送产生少量废气排放，乳化炸药半成品钢带冷却和皮带输送时产生有机废气排放，由于安全防爆因素和生产指标要求无法封闭，生产工序有机废气排放量较小。具体见表1-7。 表1-7 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 序号; 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 本项目实际情况; 符合性. 1; 对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。; 本项目对泵、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。; 符合. 2; 对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放；应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放。; 本项目生产过程中产生的挥发性有机废气量较小，可达标无组织排放。; 符合. 综上，本项目的建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中相关要求。 9、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 表1-8 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 序号; 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 本项目实际情况; 符合性. 全面加强无组织排放控制. 1; 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 本项目不设置VOCS物料储罐。含VOCs物料转移和输送，均采用密闭管道或密闭容器等。仅油相由密闭槽车上料输送产生少量废气排放，乳化炸药半成品钢带冷却和皮带输送时产生有机废气排放，由于安全防爆因素和生产指标要求无法封闭，生产工序有机废气排放量较小。; 符合. 2; 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。; 本项目生产工序产生的有机废气量较小，可达标无组织排放。; 符合. 3; 加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。石化企业按行业排放标准规定执行。行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。; 本项目涉及VOCS密封点数量小于2000个。日常加强设备与管线组件检查和维护，可有效减少无组织排放。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施. 1; 深化LDAR工作。严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》规定，建立台账，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》有关设备与管线组件VOCs泄漏控制监督要求，对石化企业密封点泄漏加强监管。鼓励重点区域对泄漏量大的密封点实施包袋法检测，对不可达密封点采用红外法检测。; 本项目为炸药及火工产品制造行业，不属于化工行业。建设单位已设有环境管理部门，项目投产后将严格按照《指南》要求，建立台账、开展相关管理工作。; 符合. 综上，本项目的建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求。 10、与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 本项目与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析见表1-9。 表1-9 本项目与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 深入优化调整产业结构。改造升级“老字号”，用人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术为装备制造业等优势产业赋能增效，促进制造业向智能、绿色、高端、服务方向升级；深度开发“原字号”，对冶金、石化等产业链补链、延链、强链，改变“炼”有余而“化”不足、“粗化工”有余而“精细化工”不足、原材料有余而增值链不足的状况，不断推进产业链价值链向中高端发展；培育壮大“新字号”，强力推进战略性新兴产业、高技术制造业和高技术服务业发展，加快发展节能环保产业，培育壮大数字产业集群。持续压减淘汰落后和过剩产能，严格落实钢铁、水泥熟料、烧结砖瓦、电解铝、炼化等行业产能置换要求。; 本项目为炸药及火工产品制造行业。; 符合. 2; 对能源、冶金、焦化、建材、有色、化工、印染、造纸、原料药、电镀、农副食品加工、工业涂装、包装印刷、菱镁产业等14个重点行业存在“双超”“双有”和高耗能问题的重点排污单位，依法依规分年度实施强制性清洁生产审核。; 本项目为炸药及火工产品制造行业，产品为乳化炸药震源药柱，不属于化工项目，不属于高污染、高耗能项目。; 符合. 3; 强化燃煤锅炉整治和散煤污染治理。按照国家统一部署，推进热电联产企业供暖覆盖范围内的燃煤锅炉和小热电关停整合，实施燃煤锅炉超低排放改造。全面推进清洁能源采暖。各市和沈抚示范区结合具体情况分别实施电能替代、天然气替代、集中供热替代、新能源替代及型煤替代、棚户区改造。加强供热热源和配套管网建设，加快天然气产供销体系和储气设施建设，基本实现新增“煤改气”工程具备气源保障能力。; 本项目不涉及新增锅炉建设。; 符合. 4; 大力推进重点行业VOCs治理。以石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造及油品储运销等行业为重点，开展源头结构调整、污染深度治理和全过程精细化管理。针对VOCs无组织排放、治理设施综合效率低等重点问题开展清单式排查，实施综合整治。除因安全生产等原因必须保留的以外，逐步取消炼油、石化、煤化工、原料药制造、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路。加强非正常工况VOCs管控力度，督促企业制定非正常工况管控规程，石化、化工企业制定检维修期间VOCs管控方案，规范开展泄漏检测与修复。利用走航监测、抽查、监督监测等方式，加强企业、工业园区监管，依法关停整治污染严重企业。; 本项目不属于重点行业，环评已按《挥发性有机物无组织排放控制标准》提出VOCS无组织控制措施，要求企业加强设备和管线定期检修和排查，加强非正常工况管理。; 符合. 5; 防范新增污染。结合重点行业企业用地调查成果，完善土壤污染重点监管单位名录，探索建立地下水重点污染源清单，依法依规在排污许可证中载明土壤和地下水污染防治要求。定期对土壤污染重点监管单位和地下水重点污染源周边土壤、地下水开展监督性监测，督促企业定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查。; 本项目按要求分区防渗，厂区除绿化用地外全部硬化，可有效防止地下水和土壤污染，环评已按要求进行事故工况预测分析，并按排污许可和自行监测指南提出跟踪监测计划，要求企业加强自行监测和排查管理并形成台账。; 符合. 综上，本项目符合《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》中相关要求。 11、与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 本项目与辽宁省人民政府关于印发《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（辽委发〔2022〕8号）相符性分析见表1-10。 表1-10 本项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入关; 本项目为炸药及火工产品制造行业，不属于化工项目，不属于高污染、高耗能项目。; 符合. 2; 加强生态环境分区管控，严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局; 本项目位于辽宁省朝阳市喀左县大城子镇小城子村，属于朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县一般管控区2，管控单元编码ZH21132430002，该选址不在生态保护红线范围内，符合所在管控单元的管控要求，详见管控单元符合性分析小节。; 符合. 3; 加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段清扫保洁力度。; 本项目施工期施工工地周围设置连续、密闭的围挡，其高度为2.5米，沿着围挡顶设置喷雾降尘系统；施工现场出入口设置洗车池，在大门内侧设置自动车辆冲洗设施，现场材料堆放场采取遮盖防尘措施，运输砂石、渣土、土方、垃圾等的车辆采取篷盖、密闭措施。; 符合. 4; 实施挥发性有机物污染治理达标行动。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理。; 本项目挥发性有机废气产生量较少，通过封闭工房阻隔后无组织排放。环评已按《挥发性有机物无组织排放控制标准》提出VOCS无组织控制措施，要求企业加强设备和管线定期检修和排查，加强非正常工况管理。; 符合. - 综上，本项目符合《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》中相关要求。 - 12、与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号）相符性分析 表1-11 与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号）符合性分析 分析内容; 本项目情况; 相符性. 二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级; /; /. - （三）实施低VOCs原辅材料源头替代。开展部门联合监督检查，确保生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。以工业涂装、包装印刷和胶粘剂使用等为重点，实施低VOCs原辅材料源头替代工程。; - 本项目不属于工业涂装和包装印刷行业，涉VOCS原料为复合油相，产生的废气经封闭工房阻隔后无组织排放，经预测可达标排放。无组织控制措施满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》提出的要求。; - 符合. 三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展; /; /. - （六）持续推进清洁取暖。因地制宜整村、整屯推进民用、农用散煤替代。纳入中央财政支持北方地区清洁取暖范围的城市，保质保量完成改造任务。2025年底前基本完成沈阳、鞍山、抚顺、锦州、营口、辽阳、铁岭、盘锦、葫芦岛9个重点城市城区（含城中村、城乡结合部）、县城清洁取暖改造。完成散煤替代的城区、县城及村屯必须保障居民生活和清洁取暖用电、用气需求，防止散煤复烧。严厉打击劣质煤销售，依法全面取缔高污染燃料禁燃区内散煤销售网点。; 本项目供暖依托厂内2台6t燃气蒸汽锅炉（一用一备） ，本项目不使用燃煤。; 符合. - 六、降低污染物排放强度; /; /. - （十四）强化VOCs全流程、全环节综合治理。定期开展储罐密封性检测，污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理，含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染治理设施。; - 本项目仅生产过程使用复合油相会产生VOCs，由每班生产时密闭槽车运输至生产水油相制备工房储罐内，不涉及储罐区、装置区集水井（池）等其他工艺。企业开停工、检维修期间，退料为密闭输送，产生VOCs废气的量极小，对周围环境产生的影响较小。; - 符合. - 综上，本项目符合《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号）中相关要求。 - 13、与《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 本项目与《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析见下表。 表1-12 与《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; （三）深化污染防治工程，大气环境质量改善成效; 推动铸造、陶瓷等重污染行业实施深度治理，推广全过程封闭生产，减少无组织排放，进一步提高污染物达标排放水平。着重开展工业企业无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸和储存等无组织排放实施有效治理。; 本项目生产过程均在生产车间内进行，符合封闭生产的要求。项目各个物料转运和输送环节均为密闭，仅半成品输送环节因安全和工艺需要为不封闭，无组织排放量较少，可达标排放。; 符合. 2; （四）推进三水共治战，持续改善水生态环境质量; 大力推进工业园区污水和工业废水污染治理。现有工业园区及工业集聚区污水处理厂2023年达标稳定运行；开展柳城经济技术开发区污水厂扩建以及朝阳县七道岭化工专区新建污水厂项目建设，2024年底前投入运行。以柳城经济技术开发区为试点开展园区中水回用，2023年实现园区中水全部回用。利用信息化手段 加强排放监管，安装自动在线监控装置，防范偷排直排现象发生。强化造纸、印染、化工、制革、电镀等企业污染治理设施运维管理和清洁化改造，鼓励高耗水企业废水深度回用。 “十四五”时期，实现万元国内生产总值用水量下降比例10%；万元工业增加值用水量下降比例10%。; 本项目主要用水为生活用水和生产用水，本次不新增劳动定员不增加生活污水，生产废水经隔油沉淀池预处理后依托辽宁红山地埋式一体化污水处理站（（A/O）法）处理后用于道路洒扫，不外排。; 符合. 3; （五）加强土壤污染防治，保障土壤环境安全; 建立工业企业地下水影响分级管理体系，加强石化、黑色金属冶炼及压延加工业等排放重金属和其他有毒有害污染物的重点工业行业地下水环境监管，采取防控措施有效降低地下水污染风险。向社会公布地下水污染地块清单，加强信息公开和风险管控，推进地下水污染修复试点工作。; 本项目位于辽宁省朝阳市喀左县大城子镇小城子村，项目用地属工业用地。项目严格落实“分区防渗”措施，可有效防止土壤和地下水污染。; 符合. - 综上，本项目符合《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》中相关要求。 - 14、与《朝阳市空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析 本项目与《朝阳市空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析见下表。 表1-13 与《朝阳市空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级; （一）推动优化产业结构和布局。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目必须落实国家产业规划、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。有序推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，废钢占炼钢原料比重达到15%以上。实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。开展粗钢产量目标调控，高标准完成粗钢产量压减任务。严格落实《产业结构调整指导目录（2024年本）》，加快退出工业重点行业落后产能，推动重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。; 本项目为炸药、火工及焰火产品制造项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目。本项目符合国家产业政策、生态环境分区管控要求。; 符合. 2; （二）推动产业绿色低碳发展。铸造、膨润土、陶瓷、有色金属、化工等制造业集中的县（市）区，2025年底前制定产业集群发展规划。新建燃煤发电、钢铁、焦化、水泥项目及65蒸吨/小时以上燃煤锅炉应满足超低排放要求。以工业园区为重点，开展低效失效治理设施、废气排放旁路、无组织放散、物料露天堆放等突出环境问题排查整治。开展汽修、石材加工、废旧资源再生利用等行业污染问题排查整治。进一步排查整治不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，严防“散乱污”企业反弹。积极创建绿色工厂、绿色工业园区。推动绿色环保产业健康发展。; 本项目为炸药、火工及焰火产品制造项目，不涉及新建燃煤锅炉。本项目的建设符合《辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》。; 符合. 3; （三）实施低VOCs原辅材料源头替代。开展部门联合监督检查，确保生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。以工业涂装、包装印刷和胶粘剂使用等为重点，实施低VOCs原辅材料源头替代工程，室外构筑物防护作业全面推广使用低（无）VOCs含量涂料。; 本项目油相的运输和泵送过程均为密闭，油相上料、喷码、乳化后的物料进行钢带冷却和散料皮带输送过程中产生少量挥发性有机废气，以非甲烷总烃计，均通过封闭工房阻隔后无组织排放。; 符合. - 综上，本项目符合《朝阳市空气质量持续改善行动实施方案》中相关要求。 - 15、与《朝阳市深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析 本项目与《朝阳市深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析见表1-14。 表1-14 与《朝阳市深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加强生态环境分区管控。围绕构建融入京津冀协同发展战略先导区、辽西北承接产业转移示范区发展格局，衔接国土空间规划分区和用途管制要求，推进城市化地区高效集聚发展，促进农产品主产区规模化发展，推动重点生态功能区转型发展，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。; 本项目已查询“三线一单”，属于朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县一般管控区2，（管控单元编码：ZH21132430002），本项目建设符合“三线一单”生态环境分区管控要求，具体见表1-2分析; 符合. 2; 持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。按照“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”的总体思路，实施县级城市黑臭水体排查整治行动。全面开展黑臭水体排查，科学制定系统化整治方案。因地制宜对河湖岸线进行生态化改造，恢复和增强河湖水系的自净功能。到2025年，县级城市建成区基本消除黑臭水体。; 本项目营运期不新增生活污水，生产废水主要为车间地面清洗废水、过滤器冲洗废水，经隔油沉淀池预处理后排入辽宁红山污水处理站处理达标后用于厂区道路洒扫，不外排，对地表水影响小。; 符合. 3; 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严格控制新建“两高”项目，坚决停批停建不符合规定的“两高”项目。稳妥做好存量“两高”项目管理，强化常态化监管。严格落实国省制定的政策过渡期安排，积极推进具有节能减排潜力的项目改造升级; 本项目为炸药、火工及焰火产品制造项目，不属于高耗能、高排放项目。; 符合. - 综上，本项目符合《朝阳市深入打好污染防治攻坚战实施方案》中相关要求。 |

- 建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、项目背景 朝阳红山化工有限责任公司成立于2021年12月，是由辽宁红山化工股份有限公司将民爆资产、业务剥离出来设立的全资子公司，其位于辽宁省朝阳市喀左县大城子镇小城子村，经营范围包括民用爆炸物品生产和道路危险货物运输。2023年12月，中国兵器工业特能集团安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”）收购公司70%股权，朝阳红山化工有限责任公司成为辽宁红山化工股份有限公司和江南化工共同持股管理的子公司。企业现拥有1条年产21000吨乳化粒状铵油炸药生产线（含9000吨乳胶基质）和1条年产20000t乳化炸药（胶状）生产线。 2024年8月，工业和信息化部安全生产司下发了《工业和信息化部安全生产司关于调整北方爆破科技有限公司等三家企业民爆物品生产许可能力的复函》（工安全函〔2024〕177号），其中“三、同意北方爆破科技有限公司将北京市生产地址待定的年产7000吨震源药柱生产许可能力，调整至朝阳红山化工有限责任公司，在该公司新建一条年产7000吨震源药柱生产线”。2025年4月，辽宁省工业和信息化厅下发了《辽宁省工业和信息化厅关于朝阳红山化工有限责任公司新建一条年产7000吨乳化炸药震源药柱生产线项目的批复》（辽工信民爆〔2025〕47号），“同意朝阳红山化工有限责任公司新建一条年产7000吨乳化炸药震源药柱生产线”。本项目拟在公司现有厂区正西方向新征土地36196m2，在新征土地上新建1条年产7000t乳化炸药震源药柱生产线，主要建设内容为：新建硝酸铵（硝酸钠）库、水油相制备工房、硝酸铵溶液储罐区、管壳输送工房及综合材料库、乳化炸药震源药柱生产工房、控制室及乳化炸药震源药柱成品中转站台。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，项目建设前应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）有关规定，本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26、炸药、火工及焰火产品制造 267中单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”，因此，应当编制环境影响报告表。 2、工程内容 本项目拟投资6000万元拟在公司现有厂区正西方向新征土地36196m2，在新征土地上新建1条年产7000t乳化炸药震源药柱生产线，主要建设内容为：新建硝酸铵（硝酸钠）库、水油相制备工房、硝酸铵溶液储罐区、管壳输送工房及综合材料库、乳化炸药震源药柱生产工房、控制室及乳化炸药震源药柱成品中转站台，其它工库房及配套设施均利用现有。 本项目建设内容组成见表2-1，扩建后全厂工程组成见表2-2。 表2-1 本项目组成一览表 序号; 类别; 名称; 内容和规模; 备注. 1; 主体 工程; 水油相制备工房; 2层，占地面积197.97m2，建筑面积394.38m2，包含1台螺旋输送机、1台分料螺旋、2台水相制备罐、1台水相过滤器、1台油相制备罐、1台油相过滤器、1台热水罐等设备; 新建. 乳化炸药震源药柱生产工房; 局部2层，占地面积1462.59m2，建筑面积2102.93m2。设置一条乳化炸药震源药柱生产线，年产量7000t。主要包括乳化、冷却、敏化、装药、压盖、封口、装配连接管、包装等工序。; 新建. 2; 辅助工程; 不合格品处 理工房; 依托现有不合格品处理工房，用于不合格品处理; 依托. 循环水池; 为乳化炸药震源药柱生产线提供循环水，容积270m3。; 新建. 控制室; 1层，建筑面积61.75m2。; 新建. 办公生活设施; 依托辽宁红山办公楼和食堂。不新增员工。; 依托. 3; 储运工程; 管壳输送工房及综合材料库; 1层，建筑面积439.55m2，存放壳体、连接套等。; 新建. 硝酸铵（硝酸钠）库; 1层，建筑面积653m2，存放颗粒状硝酸钠，硝酸钠的储存能力为200t。; 新建. 硝酸铵溶液储罐区; 占地面积180m2，新建2个有效容积40m3的不锈钢硝酸铵溶液储罐，常压，80~100℃保温。; 新建. 成品中转站 台; 占地面积99.75m2，新建一套湖南金能自动化提供的KNACPM 型工业炸药成品箱（袋）自动上车系统; 新建. 总库区; 依托现有，总储存量581t。; 依托. 4; 公用 工程; 给水; 依托辽宁红山深水井供水，总出水能力59.8m3/h，已办理取水证。; 依托. 排水; 新建2座隔油沉淀池，车间地面清洗和设备冲洗废水经隔油沉淀池预处理后经管道输送排入辽宁红山污水处理站处理后用于厂区道路洒扫。本次不新增生活污水。; 新建. 供热; 生产用热拟依托厂区内新建2台6t燃气蒸汽锅炉（一用一备）提供，满足生产用热需求，锅炉另行环保手续，正在办理中。; 依托. 供暖; 依托厂区内新建的2台6t燃气蒸汽锅炉（一用一备）供暖。; 依托. 供电; 年耗电量77.0625万kW·h。本项目新建1座500kVA箱式变电站，高压电缆由公司总变电所引入。; 新建. 压缩空气; 在乳化炸药震源药柱生产工房内新建一个空压间，新增一台GA75型空气压缩机（N=37kW、Q=6.38m3/min、p=0.85MPa）; 新建. 消防水泵房; 占地面积50m2。; 新建. 6; 环保 工程; 废气处理系统; 水油相制备工房中硝酸钠通过密闭螺旋输送机输送，仅上料过程会产生粉尘，油相上料过程储罐产生的有机废气，通过封闭工房阻隔后无组织排放。; 新建. 乳化炸药震源药柱生产工房中珍珠岩上料产生的粉尘，物料进行钢带冷却和散料皮带输送过程中产生的挥发性有机废气，喷码机喷码过程产生的挥发性有机废气，通过封闭工房阻隔后无组织排放。; 新建. 废水处理系统; 新建2座隔油沉淀池，车间地面清洗和设备冲洗废水经隔油沉淀池预处理后经管道输送排入辽宁红山污水处理站处理后用于厂区道路洒扫。本次不新增生活污水。; 新建. 固废设施; 危险废物; 硝酸钠废包装袋、滤渣、废滤网、废包装瓶、废机油、废油桶、含油抹布、隔油沉淀池污泥分类收集后依托现有15m2危废贮存点暂存，定期委托有资质单位外运处置。; 依托. 废炸药包装依托辽宁红山危险品销毁场，进行烧毁法销毁。; 依托. 一般固废; 珍珠岩废包装袋集中收集于车间外指定的带盖收集桶暂存，定期外售。; 新建. /; 不合格品收集至不合格品处理工房加工成产品后外售，不按固废管理。; 依托. 噪声防治; 选用低噪设备，基础减震和厂房隔声。; 新建. 环境风险; 依托厂区现有600m3事故池。; 依托. 新建有效容积为300m3的初期雨水收集池，用于收集本项目产生的初期雨水。; 新建. 硝酸铵罐区设置围堰，围堰尺寸17.3m*9.2m*1.2m，有效容积190m3。; 新建. 表2-2 全厂项目组成一览表 序号; 类别; 名称; 现有项目建设内容; 本项目建设内容; 扩建后全厂. 年产21000吨乳化粒状铵油炸药生产线; 年产20000t乳化炸药生产线. 1; 主体 工程; 乳胶基质制备工房; 制备乳胶基质并储存备用，主要包括硝酸铵投料斗、硝酸铵溜槽、水相制备罐、水相输送泵、油相制备罐、油相输送泵、粗乳器、乳胶基质泵、精乳器、乳胶基质暂存罐、热水罐、热水泵、发泡剂罐、发泡剂输送泵等。建筑面积 480m2; /; /; 制备乳胶基质并储存备用，主要包括硝酸铵投料斗、硝酸铵溜槽、水相制备罐、水相输送泵、油相制备罐、油相输送泵、粗乳器、乳胶基质泵、精乳器、乳胶基质暂存罐、热水罐、热水泵、发泡剂罐、发泡剂输送泵等。建筑面积 480m2. 多孔粒状硝酸铵装车工房; 利用防爆钢丝绳电动葫芦给混装车装载多孔粒状硝酸铵物料，包括1个20m3多孔粒状硝酸铵料仓。; /; /; 利用防爆钢丝绳电动葫芦给混装车装载多孔粒状硝酸铵物料，包括1个20m3多孔粒状硝酸铵料仓。. 乳化粒状铵油炸药生产工房; 生产制备乳化粒状铵油炸药，主要包括硝酸铵投料斗、硝酸铵溜槽、水相制备罐、水相输送泵、油相制备罐、油相输送泵、粗乳器、乳胶基质泵、精乳器等。三层，建筑面积475m2; /; /; 生产制备乳化粒状铵油炸药，主要包括硝酸铵投料斗、硝酸铵溜槽、水相制备罐、水相输送泵、油相制备罐、油相输送泵、粗乳器、乳胶基质泵、精乳器等。三层，建筑面积475m2. 水相制备工房; /; 1层3级阶梯式，建筑面积800m2，包含制备区和备料区。制备区设置破碎设备1套、水相制备罐2个，破碎设备保留备用，用于少量结块硝酸钠破碎；水相制备罐用于水相制备。备料区用于临时存放水相制备用原料。; /; 1层3级阶梯式，建筑面积800m2，包含制备区和备料区。制备区设置破碎设备1套、水相制备罐2个，破碎设备保留备用，用于少量结块硝酸钠破碎；水相制备罐用于水相制备。备料区用于临时存放水相制备用原料。. 乳化炸药生产工房; /; 1层2级阶梯式，建筑面积1058.4m2。设置一条乳化炸药生产线，年产量20000t。主要包括静态乳化系统、敏化系统和包装系统。; /; 1层2级阶梯式，建筑面积1058.4m2。设置一条乳化炸药生产线，年产量20000t。主要包括静态乳化系统、敏化系统和包装系统。. 水油相制备工房; /; /; 2层，占地面积197.97m2，建筑面积394.38m2，包含1台螺旋输送机、1台分料螺旋、2台水相制备罐、1台水相过滤器、1台油相制备罐、1台油相过滤器、1台热水罐等设备; 2层，占地面积197.97m2，建筑面积394.38m2，包含1台螺旋输送机、1台分料螺旋、2台水相制备罐、1台水相过滤器、1台油相制备罐、1台油相过滤器、1台热水罐等设备. 乳化炸药震源药柱生产工房; /; /; 局部2层，占地面积1462.59m2，建筑面积2102.93m2。设置一条乳化炸药震源药柱生产线，年产量7000t。主要包括乳化、冷却、敏化、装药、压盖、封口、装配连接管、包装等工序。; 局部2层，占地面积1462.59m2，建筑面积2102.93m2。设置一条乳化炸药震源药柱生产线，年产量7000t。主要包括乳化、冷却、敏化、装药、压盖、封口、装配连接管、包装等工序。. 2; 辅助工程; 加油机; 1台，利用输送泵给混装车加注轻柴油，紧邻地埋式柴油储罐。; /; /; 1台，利用输送泵给混装车加注轻柴油，紧邻地埋式柴油储罐。. 洗车场; 除冬季外冲洗现场混装车。; /; /; 除冬季外冲洗现场混装车。. 嵌入式控制室; 1层，建筑面积54m2，操控室; /; /; 1层，建筑面积54m2，操控室. 不合格品处 理工房; /; 一层，建筑面积302.64m2用于不合格品处理，采用物理敏化处理后外售，最大处理能力1吨/次。; 依托现有不合格品处理工房，用于不合格品处理; 一层，建筑面积302.64m2用于不合格品处理，采用物理敏化处理后外售，最大处理能力1吨/次。. 控制室; /; /; 1层，建筑面积61.75m2。; 1层，建筑面积61.75m2。. 办公生活设施; /; 依托辽宁红山办公楼和食堂。不新增员工。; 依托辽宁红山办公楼和食堂。不新增员工。; 依托辽宁红山办公楼和食堂。. 3; 储运工程; 乳化粒状铵油炸药成品中转站台; 1层，建筑面积60m2，炸药中转平台; /; /; 1层，建筑面积60m2，炸药中转平台. 硝酸铵库; 本项目硝酸铵库占地面积1000m2，最大储存量500t，用于储存项目原材料硝酸铵及多孔粒状硝酸铵。仓库为全封闭式，机械通风，地面采用环氧自流平地面。仓库的进料及出料由防爆叉车运输。; /; /; 本项目硝酸铵库占地面积1000m2，最大储存量500t，用于储存项目原材料硝酸铵及多孔粒状硝酸铵。仓库为全封闭式，机械通风，地面采用环氧自流平地面。仓库的进料及出料由防爆叉车运输。. 地埋式柴油储罐; 储存原料轻柴油，储罐材质为Q234B，使用容积30m2，最大储罐量25.8t，罐体表面为环氧树脂漆，周围埋地砂浆。; /; /; 储存原料轻柴油，储罐材质为Q234B，使用容积30m2，最大储罐量25.8t，罐体表面为环氧树脂漆，周围埋地砂浆。. 混装车; 本项目混装车为山西惠丰特种汽车有限公司提 供的BCRH-15型现场混装乳化炸药车1辆和BCZH-15型现场混装重铵油炸药车2辆，共计3辆混装车。日常停放在混装车车库及维修间，工作时依次行驶至乳胶基质制备工房、多孔粒状硝酸铵装车工房、加油机旁，分别接受乳胶基质、多孔粒状硝酸铵、轻柴油。装料完毕后，运输至爆破现场，完成炸药的混制与装填。; /; /; 本项目混装车为山西惠丰特种汽车有限公司提 供的BCRH-15型现场混装乳化炸药车1辆和BCZH-15型现场混装重铵油炸药车2辆，共计3辆混装车。日常停放在混装车车库及维修间，工作时依次行驶至乳胶基质制备工房、多孔粒状硝酸铵装车工房、加油机旁，分别接受乳胶基质、多孔粒状硝酸铵、轻柴油。装料完毕后，运输至爆破现场，完成炸药的混制与装填。. 硝酸铵溶液储罐区; 设置2个40m3储罐; /; /; 设置2个40m3储罐. 混装车车库; 1层钢结构，建筑面积600m2，运输甲类物品的Ⅳ类车库，在厂区大门东南侧; /; /; 1层钢结构，建筑面积600m2，运输甲类物品的Ⅳ类车库，在厂区大门东南侧. 硝酸铵及硝酸钠库; /; 建筑面积890.62m2，存放颗粒状硝酸铵和硝酸钠，储存能力各50t。硝酸铵转为备用。; /; 建筑面积890.62m2，存放颗粒状硝酸铵和硝酸钠，储存能力各50t。硝酸铵转为备用。. 硝酸铵溶液 储罐区; /; 占地面积380m2。新建2个有效容积40m3的不锈钢硝酸铵溶液储罐，高4.6m，直径4.5m，常压，80~100℃保温。; /; 占地面积380m2。新建2个有效容积40m3的不锈钢硝酸铵溶液储罐，高4.6m，直径4.5m，常压，80~100℃保温。. 乳化炸药运输廊道; /; 占地面积187.88m2。; /; 占地面积187.88m2。. 成品中转站 台; /; 占地面积240m2。; /; 占地面积240m2。. 材料储存; /; 依托辽宁红山材料库建筑面积1200m2。储存发泡剂、促进剂、珍珠岩、氯化钾等原辅料。; /; 依托辽宁红山材料库建筑面积1200m2。储存发泡剂、促进剂、珍珠岩、氯化钾等原辅料。. 总库区; /; 依托现有，总储存量581t。; 依托现有，总储存量581t。; 依托现有，总储存量581t。. 管壳输送工房及综合材料库; /; /; 1层，建筑面积439.55m2，存放壳体、连接套等。; 1层，建筑面积439.55m2，存放壳体、连接套等。. 硝酸铵（硝酸钠）库; /; /; 1层，建筑面积653m2，存放颗粒状硝酸钠，硝酸钠的储存能力为200t。硝酸铵为备用。; 1层，建筑面积653m2，存放颗粒状硝酸钠，硝酸钠的储存能力为200t。硝酸铵为备用。. 硝酸铵溶液储罐区; /; /; 占地面积180m2，新建2个有效容积40m3的不锈钢硝酸铵溶液储罐，常压，80~100℃保温。; 占地面积180m2，新建2个有效容积40m3的不锈钢硝酸铵溶液储罐，常压，80~100℃保温。. 成品中转站 台; /; /; 占地面积99.75m2，新建一套湖南金能自动化提供的KNACPM型工业炸药成品 箱（袋）自动上车系统; 占地面积99.75m2，新建一套湖南金能自动化提供的KNACPM型工业炸药成品 箱（袋）自动上车系统. 4; 公用 工程; 给水; 依托辽宁红化公司 3眼深井供水; 采用辽宁红山深水井供水，总出水能力59.8m3/h，依托厂区现有高位水池及给水系统，已办理取水证。; 依托辽宁红山深水井供水，总出水能力59.8m3/h，已办理取水证。; 依托辽宁红山深水井供水，总出水能力59.8m3/h，已办理取水证。. 排水; 生产废水：设2个隔油沉淀池，容积均为16.8m3，分别位于乳化粒状铵油炸药生产工房南侧和乳胶基质制备工房南侧。冲洗废水经过隔油沉淀池全部回用不外排。 生活污水：依托辽宁红化公司地埋式一体化污水处理站（A/0法），处理后用于绿化浇灌; 项目污水依托现有收集系统。车间地面清洗和设备冲洗废水依托现有隔油沉淀池预处理后排入辽宁红山污水处理站处理后用于绿化和道路洒扫。本次不新增生活污水。; 新建2座隔油沉淀池，车间地面清洗和设备冲洗废水经隔油沉淀池预处理后经管道输送排入辽宁红山污水处理站处理后用于道路洒扫。本次不新增生活污水。; 生产废水：经隔油沉淀池预处理后排入辽宁红山污水处理站处理后用于绿化和道路洒扫。 生活污水：依托辽宁红山化工污水处理站处理后用于绿化和道路洒扫。. 供热; /; 生产用热依托辽宁红山现有2台20t/h燃煤蒸汽锅炉提供，满足生产用热需求。; 生产用热依托厂区内新建2台6t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备）提供，满足生产用热需求。; 生产用热依托厂区内新建2台6t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备）提供，满足生产用热需求。. 供暖; 乳化粒状铵油炸药生产工房采用新增1t/h电热水锅炉供暖，其余依托原有辽宁红化公司设备供暖; 依托辽宁红山现有2台20t/h燃煤蒸汽锅炉供暖。; 依托厂区内新建的2台6t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备）供暖。; 依托厂区内新建的2台6t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备）供暖。. 供电; 由辽宁红化公司现有变电站接入; 年耗电量100.125万kW。依托辽宁红山现有2台变压器，剩余负荷满足用电需求。; 年耗电量77.0625万kW·h。本项目新建1座500kVA箱式变电站，高压电缆由公司总变电所引入。; 由辽宁红山化工总变电站接入. 压缩空气; /; 依托现有空压站，供气量为15.4m3/min，产气压力为0.8Mpa。本项目压缩空气使用量5.6m3/min。; 在乳化炸药震源药柱生产工房内新建一个空压间，新增一台GA75型空气压缩机（N=37kW、Q=6.38m3/min、p=0.85MPa）; 乳化炸药生产线配套空压站，本项目乳化炸药震源药柱生产工房内新建一个空压间. 6; 环保 工程; 废气处理系统; 硝酸铵加料过程产生的硝酸铵粉尘经过布帘遮挡和空间沉降，通过投料间轴流风机无组织排放。; /; /; 硝酸铵加料过程产生的硝酸铵粉尘经过布帘遮挡和空间沉降，通过投料间轴流风机无组织排放。. 液态油相加注过程产生的非甲烷总烃通过加注间轴流风机无组织排放。; /; /; 液态油相加注过程产生的非甲烷总烃通过加注间轴流风机无组织排放。. 多孔粒状硝酸铵装车产生的硝酸铵粉尘经过布帘遮挡，无组织排放。; /; /; 多孔粒状硝酸铵装车产生的硝酸铵粉尘经过布帘遮挡，无组织排放。. 柴油储罐大呼吸及小呼吸产生的非甲烷总烃通过呼吸阀无组织排放。; /; /; 柴油储罐大呼吸及小呼吸产生的非甲烷总烃通过呼吸阀无组织排放。. 硝酸铵库由硝酸铵分解产生的氨气通过硝酸铵库无组织排放; /; /; 硝酸铵库由硝酸铵分解产生的氨气通过硝酸铵库无组织排放. 多孔粒状硝酸铵加料过程产生的硝酸铵粉尘经过布帘遮挡和空间沉降，通过投料间轴流风机无组织排放。; /; /; 多孔粒状硝酸铵加料过程产生的硝酸铵粉尘经过布帘遮挡和空间沉降，通过投料间轴流风机无组织排放。. 基础油泵送、基础油储存过程产生的非甲烷总烃通过呼吸阀无组织排放。; /; /; 基础油泵送、基础油储存过程产生的非甲烷总烃通过呼吸阀无组织排放。. 木粉投料产生的粉尘经过布帘遮挡和空间沉降，通过投料间轴流风机无组织排放。; /; /; 木粉投料产生的粉尘经过布帘遮挡和空间沉降，通过投料间轴流风机无组织排放。. /; 水相制备工房硝酸钠、氯化钾上料产生粉尘，少量硝酸钠因结块需要进行破碎，破碎和输送设备封闭，仅识别上料粉尘，均通过封闭工房阻隔后无组织排放。; /; 水相制备工房硝酸钠、氯化钾上料产生粉尘，少量硝酸钠因结块需要进行破碎，破碎和输送设备封闭，仅识别上料粉尘，均通过封闭工房阻隔后无组织排放。. /; 乳化炸药生产工房生产过程中产生珍珠岩和发泡剂、促进剂上料粉尘，油相上料输送和乳化后的物料进行钢带冷却和散料皮带输送过程中产生的挥发性有机废气，以非甲烷总烃计，均通过封闭工房阻隔后无组织排放。; /; 乳化炸药生产工房生产过程中产生珍珠岩和发泡剂、促进剂上料粉尘，油相上料输送和乳化后的物料进行钢带冷却和散料皮带输送过程中产生的挥发性有机废气，以非甲烷总烃计，均通过封闭工房阻隔后无组织排放。. /; /; 水油相制备工房中硝酸钠通过密闭螺旋输送机输送，仅上料过程会产生粉尘，油相上料过程储罐产生的有机废气，通过封闭工房阻隔后无组织排放。; 水油相制备工房中硝酸钠通过密闭螺旋输送机输送，仅上料过程会产生粉尘，油相上料过程储罐产生的有机废气，通过封闭工房阻隔后无组织排放。. /; /; 乳化炸药震源药柱生产工房中珍珠岩上料产生的粉尘，物料进行钢带冷却和散料皮带输送过程中产生的挥发性有机废气，喷码机喷码过程产生的挥发性有机废气，通过封闭工房阻隔后无组织排放。; 乳化炸药震源药柱生产工房中珍珠岩上料产生的粉尘，物料进行钢带冷却和散料皮带输送过程中产生的挥发性有机废气，喷码机喷码过程产生的挥发性有机废气，通过封闭工房阻隔后无组织排放。. 废水处理系统; 生活污水依托辽宁红化公司地埋式一体化污水处理站，处理后用于绿化浇灌。生产废水经隔油沉淀池处理后，回用于道路清扫，废水全部回用不外排; 项目污水依托现有收集系统。车间地面清洗和设备冲洗废水依托现有隔油沉淀池预处理后排入辽宁红山污水处理站处理后用于绿化和道路洒扫。本次不新增生活污水。; 新建2座隔油沉淀池，车间地面清洗和设备冲洗废水经隔油沉淀池预处理后经管道输送排入辽宁红山污水处理站处理后用于厂区道路洒扫。本次不新增生活污水。; 生产废水：经隔油沉淀池预处理后排入辽宁红山污水处理站处理后用于绿化和道路洒扫。 生活污水：依托辽宁红山化工污水处理站处理后用于绿化和道路洒扫。. 固废设施; 危险废物; 依托原有危险废物贮存点， 占地面积6m2。; 废硝酸钠、氯化钾、发泡剂、促进剂包装袋、滤渣、废滤网、废机油、含油抹布、隔油沉淀池污泥分类收集后依托现有15m2危废贮存点暂存，定期委托有资质单位外运处置。; 硝酸钠废包装袋、滤渣、废滤网、废包装瓶、废机油、废油桶、含油抹布、隔油沉淀池污泥分类收集后依托现有15m2危废贮存点暂存，定期委托有资质单位外运处置。废炸药包装依托辽宁红山危险品销毁场，进行烧毁法销毁。; 废炸药包装依托辽宁红山危险品销毁场，进行烧毁法销毁。其他危险废物依托现有15m2危废贮存点暂存，定期委托有资质单位外运处置。. 一般固废; /; 珍珠岩包装袋为一般固废，于各生产工房外指定带盖收集桶收集暂存后外售。; 珍珠岩废包装袋集中收集于车间外指定的带盖收集桶暂存，定期外售。; 一般固废集中收集于各工房外指定的带盖收集桶暂存后外售. 生活垃圾; 生活垃圾经垃圾桶暂存，定期由环卫部门统一清运; 不新增生活垃圾。; 不新增生活垃圾。; 生活垃圾经垃圾桶暂存，定期由环卫部门统一清运. /; /; 不合格品收集至不合格品处理工房加工成产品后外售，不按固废管理。; 不合格品收集至不合格品处理工房加工成产品后外售，不按固废管理。; 不合格品收集至不合格品处理工房加工成产品后外售，不按固废管理。. 噪声防治; 选用低噪声设备，设置减振基础及建筑隔声。; 选用低噪设备，基础减震和厂房隔声。; 选用低噪设备，基础减震和厂房隔声。; 选用低噪设备，基础减震和厂房隔声。. 环境风险; 硝酸铵罐区设置80m3围堰。厂区设置600m3事故池，厂区分区防渗。初期雨水池100m3，用于收集厂区初期雨水。; 硝酸铵罐区设置围堰，围堰尺寸17.3m*9.2m*1.2m，有效容积190m3。事故废水依托现有600m3事故池，厂区分区防渗。初期雨水池扩建后为140m3，用于收集厂区初期雨水。; 硝酸铵罐区设置围堰，围堰尺寸17.3m*9.2m*1.2m，有效容积190m3。 依托厂区现有600m3事故池。新建有效容积为300m3的初期雨水收集池，用于收集本项目产生的初期雨水。; 三个硝酸铵溶液罐区均设置围堰，容积分别为1个80m3和两个190 m3。建设1个600m3事故池，1个140m3初期雨水池，1个300m3初期雨水池. 3、主要产品及产能 2024年8月，工业和信息化部安全生产司下发了《工业和信息化部安全生产司关于调整北方爆破科技有限公司等三家企业民爆物品生产许可能力的复函》（工安全函〔2024〕177号），其中“三、同意北方爆破科技有限公司将北京市生产地址待定的年产7000吨震源药柱生产许可能力，调整至朝阳红山化工有限责任公司”。本项目产品方案见表2-3。 表2-3 本项目主要产品一览表 序号; 产品名称; 规格; 生产能力t/a; 执行标准. 1; 乳化炸药震源药柱; 药柱外径∅60mm±1mm，单节质量1000g±35g； 药柱外径∅60mm±1mm，单节质量2000g±50g；; 7000; 《工业炸药制品通用技术条件》（GB 15563-2024). 本项目扩建后全厂产品情况见表2-4。 表2-4 扩建后全厂产品一览表 单位：t/a 序号; 产品名称; 扩建前; 本项目; 扩建后全厂; 变化量. 1; 乳化粒状铵油炸药（含9000t乳胶基质）; 21000; 0; 21000; 0. 2; 乳化炸药; 20000; 0; 20000; 0. 3; 乳化炸药震源药柱; 0; 7000; 7000; +7000. 本项目乳化炸药震源药柱执行《工业炸药制品通用技术条件》（GB 15563-2024），产品性能详细指标见表2-5。 表2-5 乳化炸药震源药柱产品性能指标一览表 序号; 检验项目; 性能要求. 1; 主装药密度/（g/cm3）; ≥0.95. 2; 爆速/(m/s); 高爆速; 中爆速. ≥5000; ≥3500~<5000. 3; 极差值 RD/(m/s); ≤500; ≤300. 4; 传爆可靠性; 对总质量不小于6kg的一组工业炸药制品起爆后，应爆炸完全. 5; 抗水压性; 在压力为0.3MPa的室温水中保持48h后，取出后起爆感度不变. 6; 抗拉性; 将两发工业炸药制品连接，在98N的静拉力下，持续30min，连接处不应断裂或被拉脱. 7; 环境适应性; 耐温性：分别在50℃士2℃、-40℃士2℃的温度条件下保温8h，取出后进行起爆感度试验，应爆炸完全. - 生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-6 主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号规格; 单位; 数量; 备注. 一、水油相制备工房（403）. 1; 螺旋输送机; 10t/h; 台; 1; 湖北凯龙. 2; 分料螺旋; 10t/h; 台; 1; 湖北凯龙. 3; 水相制备罐; 12m³; 台; 2; 湖北凯龙. 4; 油相制备罐; 4.0m³; 台; 1; 湖北凯龙. 5; 水相过滤器; CSL-II-4; 个; 1; 湖北凯龙. 6; 水相输送泵; 20t/h; 台; 1; 湖北凯龙. 7; 油相过滤器; CSL-II-4; 个; 1; 湖北凯龙. 8; 油相输送泵; 10t/h; 台; 1; 湖北凯龙. 9; 热水罐; 1.5m³; 台; 1; 湖北凯龙. 10; 热水泵; 10t/h; 台; 1; 湖北凯龙. 二、硝酸铵溶液储罐区（403-¹）. 1; 硝酸铵溶液储罐; 40m³; 台; 2; 湖北凯龙. 2; 硝酸铵溶液卸料泵; 20t/h; 台; 1; 湖北凯龙. 3; 硝酸铵溶液输送泵; 20t/h; 台; 1; 湖北凯龙. 三、乳化炸药震源药柱生产工房（404）. 1; 水相储罐; 12m³; 台; 1; 湖北凯龙. 2; 水相输送泵; 非标，6t/h; 台; 1; 湖北凯龙. 3; 油相储罐; 非标，4.0m³; 台; 1; 湖北凯龙. 4; 油相输送泵; 非标，1t/h; 台; 1; 湖北凯龙. 5; 热水罐; 1.0m³; 台; 1; 湖北凯龙. 6; 热水泵; 非标，10m³h; 台; 1; 湖北凯龙. 7; 静态乳化系统; KNJR 型; 套; 1; 湖南金聚能. 8; 钢带冷却器; 4P-1.5; 台; 1; 湖北凯龙. 9; 敏化器; AE-HLC-6.0型; 台; 1; 湖南金聚能. 10; 珍珠岩输送系统; KL-3000; 套; 1; 湖北凯龙. 10-1; 珍珠岩料仓; KL-MH; 台; 1; 湖北凯龙. 10-2; 珍珠岩提升机; TSJ-2000; 套; 1; 湖北凯龙. 10-3; 珍珠岩定量料仓; KLLC-1.0M; 台; 1; 湖北凯龙. 10-4; 珍珠岩定量螺旋; KLLX-159; 台; 1; 湖北凯龙. 10-5; 真空上料机; KL-FG; 套; 1; 湖北凯龙. 11; 散药皮带输送机; CF1.5-31.6-6(P)8t/h; 套; 2; 湖北凯龙. 12; 倍速链; 3BS-18000/6200; 台; 1; 湖北凯龙. 13; 乳化炸药装药机; LRD; 台; 2; 湖北凯龙. 14; 上壳机; RZY60-15G; 台; 1; 湖北凯龙. 15; 称重检测机; RZY60-1-2KG; 台; 1; 湖北凯龙. 16; 压盖机; RZY60-1-2-15; 台; 1; 湖北凯龙. 17; 擦药机; R400-250; 台; 2; 湖北凯龙. 18; 抓式抓取机; RY60-15; 台; 1; 湖北凯龙. 19; 雷管座抓取放料机; R60-125-15; 台; 1; 湖北凯龙. 20; 雷管座输送机; R60-125; 台; 2; 湖北凯龙. 21; 雷管座自动整理送料机; RK-300; 台; 2; 湖北凯龙. 22; 雷管座提升机; RKL-800; 台; 2; 湖北凯龙. 23; 药柱分流输送皮带机; YZPD1500-4; 台; 2; 湖北凯龙. 24; 板式抓取机; BZQ-15Z; 台; 2; 湖北凯龙. 25; 自动封口连接套装配一体机; RY60-680; 台; 2; 湖北凯龙. 26; 提升皮带输送机; TS-800; 台; 2; 湖北凯龙. 27; 喷码皮带输送机; PM-200; 台; 2; 湖北凯龙. 28; 喷码机; 非标; 台; 1; 湖北凯龙. 29; 成品药柱输送机; YZLB-800; 台; 1; 湖北凯龙. 30; 机器人装箱系统; RGZX; 台; 1; 湖北凯龙. 31; 封箱机; FX5045; 台; 1; 湖北凯龙. 32; 纸箱捆扎机; MH-101B; 台; 2; 湖北凯龙. 33; 成品纸箱输送机; ZG50-900; 台; 1; 湖北凯龙. 34; 成品纸箱喷码贴标; 非标; 台; 1; 湖北凯龙. 35; 机器人开箱系统; ZX601-602; 套; 1; 湖北凯龙. 36; 纸箱输送机; GD550W; 台; 工; 湖北凯龙. 37; 纸箱存放辊道机; ZXGD1100W; 台; 1; 湖北凯龙. 38; 连接套提升输送机; RKL-1500; 台; 1; 湖北凯龙. 39; 连接套自动整理送料机; RK-900; 台; 1; 湖北凯龙. 40; 壳体抓取机器人; ER20B-1760; 台; 1; 湖北凯龙. 四、管壳输送工房及综合材料库（402）. 1; 壳体输送机; /; 套; 1; 湖北凯龙. 2; 连接套输送机; /; 套; 1; 湖北凯龙. 五、乳化炸药震源药柱成品中转站台（405）. 1; 工业炸药成品箱（袋）自动上 车系统; KNACPM; 套; 1; 金能自动化. 六、控制系统部分. 1; 自动控制系统; /; 套; 1; 湖北凯龙. 2; 视频监控系统; /; 套; 1; 湖北凯龙. 3; 对讲系统; /; 套; 1; 湖北凯龙. 4; 信息化总控系统; /; 套; 1; 湖北凯龙. 本项目扩建后，全厂主要设备见表2-7。 表2-7 全厂主要生产设备一览表 序 号; 设备名称; 型号; 单 位; 数量; 备注. 现有项目; 扩建项目; 扩建后. 一、乳胶基质制备工房; 年产 21000 吨乳化粒状铵油炸药生产线. 1; 硝酸铵投料斗; JWL-LD-1; 台; 2; 0; 2. 2; 硝酸铵溜槽; 250×250×5400; 台; 2; 0; 2. 3; 水相制备罐; JWL-SR-25; 台; 2; 0; 2. 4; 水相输送泵; JWL-SX-ZZ-15; 台; 1; 0; 1. 5; 油相制备罐; JWL-YR-3; 台; 2; 0; 2. 6; 油相输送泵; JWL-YX-CL-1. 1; 台; 1; 0; 1. 7; 粗乳器; JWL-YR; 台; 1; 0; 1. 8; 电缸活塞式容积泵; JWL-DHS-JZ; 台; 1; 0; 1. 9; 精乳器; /; 台; 1; 0; 1. 10; 乳胶基质暂存罐; JWL-RC-25 ,25m3; 台; 2; 0; 2. 11; 热水罐; JWL-RS-3 ,3m3; 台; 1; 0; 1. 12; 热水泵 1; JWL-RS-LX-3.7; 台; 1; 0; 1. 13; 热水泵 2; JWL-RS-LX-8.3; 台; 1; 0; 1. 14; 发泡剂罐; JWL-FP-1 ,1.0m3; 台; 1; 0; 1. 15; 发泡剂输送泵; JWL-FP-LX-4; 台; 1; 0; 1. 16; 乳化炸药现场混装炸 药车; BCRH-15; 台; 1; 0; 1. 17; 螺杆空压机; 15A ,1.5m3/min-0.8Mpa; 台; 1; 0; 1. 二、多孔粒状硝酸铵装车工房. 1; 防爆电动葫芦; HB2t; 台; 1; 0; 1. 2; 多孔粒状硝酸铵料仓; JWL-DL-20 ,20m3; 台; 1; 0; 1. 3; 现场混装重铵油车; BCZH-15 , BCRH-15E; 台; 2; 0; 2. 三、柴油储罐及加油机. 1; 加油机; CS32J2220F; 台; 1; 0; 1. 2; 柴油储罐; JWL-CC-53; 台; 1; 0; 1. 四、乳化粒状铵油炸药生产工房. 1; 多孔粒状硝酸铵料斗; JWL-DA-LD-3 ,3000L; 台; 1; 0; 1. 2; 定量输送螺旋; JWL-LS-300 ,6~ 10t/h; 台; 1; 0; 1. 3; 混油螺旋; JWL-HY-LS-350 ,6~ 10t/h; 台; 1; 0; 1. 4; 添加剂料仓; 非标，300L; 台; 1; 0; 1. 5; 添加剂 1 定量螺旋; JWL-LS-80; 台; 1; 0; 1. 6; 双轴混合机; JWL-MH3 ,6~ 10t/h; 台; 1; 0; 1. 7; 木粉料仓; JWL-MF-LD-1; 台; 1; 0; 1. 8; 木粉定量螺旋; JWL-LS-80; 台; 1; 0; 1. 9; 混合螺旋 1; JWL-HH-LS-300 ,6~ 10t/h; 台; 1; 0; 1. 10; 混合螺旋 2; JWL-HH-LS-300 ,6~ 10t/h; 台; 1; 0; 1. 11; 暂存料斗; JWL-BP-LD-0.3 ,300L; 套; 1; 0; 1. 12; 自动包装机; JWL-BP; 套; 1; 0; 1. 13; 称重剔除系统; 非标; 套; 1; 0; 1. 14; 成品转运皮带; JWL-PD-ZZ; 套; 1; 0; 1. 15; 基础油暂存罐; JWL-YC-5 , φ 1200,5000L; 台; 2; 0; 2. 16; 基础油输送泵; JWL-YX-CL-0.7 ,0.7m³/h; 台; 1; 0; 1. 17; 基质料仓; JWL-RJ-LD-0.5 ,0.5m³; 台; 1; 0; 1. 18; 电缸活塞式容积泵; JWL-DHS-RJ ,2.2m³/h; 台; 1; 0; 1. 19; 添加剂 2 储罐; JWL-TJJ-1 ,1m³; 台; 2; 0; 2. 20; 添加剂 2 输送泵; LG27F-1 ,0.5m³/h; 台; 1; 0; 1. 21; 基质中转料斗; JWL-RJ-ZZ-0.3 ,0.3m³; 台; 6; 0; 6. 22; 基础油料斗; JWL-YC-LD ,0.3m³; 台; 1; 0; 1. 五、控制室. 1; 自动控制系统; /; 套; 1; 0; 1. 六、乳化粒状铵油炸药成品中转站台. 1; 成品装车系统; KNACPM; 套; 1; 0; 1. 七、硝酸铵溶液储罐区. 1; 硝酸铵溶液储罐; 40m3; 套; 2; 0; 2. 一、水相制备工房; 年产20000t乳化炸药生产线. 1; 破碎机; PC9型，9t/h; 个; 1; 0; 1. 2; 螺旋输送机; 非标，9t/h; 个; 1; 0; 1. 3; 水相制备罐; 2m3; 个; 2; 0; 2. 4; 水相输送泵; 非标，20t/h; 台; 1; 0; 1. 5; 热水罐; 1.0m3; 台; 1; 0; 1. 6; 硝酸铵溶液储罐; 立式搅拌，40m3; 套; 2; 0; 2. 7; 硝酸铵溶液输送泵; 材质304，DN50夹层管道; 套; 1; 0; 1. 二、乳化炸药生产工房. 1; 水相储罐（生产线中间罐）; 4m3; 台; 1; 0; 1. 2; 水相输送泵; 非标，6t/h; 台; 1; 0; 1. 3; 油相储罐（生产线中间罐）; 2.0m3; 台; 1; 0; 1. 4; 油相中间输送泵; 非标，1t/h; 台; 1; 0; 1. 5; 油相储罐（生产线中间罐）; 2.0m3; 台; 1; 0; 1. 6; 油相输送泵; 非标，1t/h; 台; 1; 0; 1. 7; 热水罐; 1.0 m3; 台; 1; 0; 1. 8; 热水泵; 非标，10m3/h; 台; 1; 0; 1. 9; 静态乳化系统; KNJR型; 套; 1; 0; 1. 10; 冷却器（钢带）; CF，南京三普; 台; 1; 0; 1. 11; 敏化机; AE-HLC-6.0 型; 台; 1; 0; 1. 12; 发泡剂罐; 0.4m3; 台; 1; 0; 1. 13; 促进剂罐; 0.5m3; 台; 1; 0; 1. 14; 珍珠岩料仓; 9.6m3; 套; 1; 0; 1. 15; 珍珠岩输送机; 2m3/h; 套; 1; 0; 1. 16; 散料输送皮带; 8t/h; 台; 2; 0; 2. 17; 小直径药卷装药机; DJK-5 型，5.4t/h; 台; 1; 0; 1. 18; 大直径药卷装药机; DJK-5 型，6.0t/h; 台; 1; 0; 1. 19; 药卷输出皮带机; 6.0t/h; 套; 3; 0; 3. 20; 自动包装机; DJK-5 型，5.4t/h; 台; 2; 0; 2. 21; 自动控制系统; DJK-5 型，6.0t/h; 套; 1; 0; 1. 三、成品中转站台. 22; 装车机器人; KNACPM; 套; 1; 0; 1. 四、不合格品处理工房. 23; 混拌机; AE-HLC型; 台; 1; 0; 1. 24; 活塞式装药机; RHZ25; 台; 1; 0; 1. 一、水油相制备工房（403）; 年产7000吨乳化炸药震源药柱生产线（本项目）. 1; 螺旋输送机; 10t/h; 台; 0; 1; 1. 2; 分料螺旋; 10t/h; 台; 0; 1; 1. 3; 水相制备罐; 12m³; 台; 0; 2; 2. 4; 油相制备罐; 4.0m³; 台; 0; 1; 1. 5; 水相过滤器; CSL-II-4; 个; 0; 1; 1. 6; 水相输送泵; 20t/h; 台; 0; 1; 1. 7; 油相过滤器; CSL-II-4; 个; 0; 1; 1. 8; 油相输送泵; 10t/h; 台; 0; 1; 1. 9; 热水罐; 1.5m³; 台; 0; 1; 1. 10; 热水泵; 10t/h; 台; 0; 1; 1. 二、硝酸铵溶液储罐区（403-¹）. 1; 硝酸铵溶液储罐; 40m³; 台; 0; 2; 2. 2; 硝酸铵溶液卸料泵; 20t/h; 台; 0; 1; 1. 3; 硝酸铵溶液输送泵; 20t/h; 台; 0; 1; 1. 三、乳化炸药震源药柱生产工房（404）. 1; 水相储罐; 12m³; 台; 0; 1; 1. 2; 水相输送泵; 非标，6t/h; 台; 0; 1; 1. 3; 油相储罐; 非标，4.0m³; 台; 0; 1; 1. 4; 油相输送泵; 非标，1t/h; 台; 0; 1; 1. 5; 热水罐; 1.0m³; 台; 0; 1; 1. 6; 热水泵; 非标，10m³h; 台; 0; 1; 1. 7; 静态乳化系统; K N J R 型; 套; 0; 1; 1. 8; 钢带冷却器; 4P-1.5; 台; 0; 1; 1. 9; 敏化器; AE-HLC-6.0型; 台; 0; 1; 1. 10; 珍珠岩输送系统; KL-3000; 套; 0; 1; 1. 10-1; 珍珠岩料仓; KL-MH; 台; 0; 1; 1. 10-2; 珍珠岩提升机; TSJ-2000; 套; 0; 1; 1. 10-3; 珍珠岩定量料仓; KLLC-1.0M; 台; 0; 1; 1. 10-4; 珍珠岩定量螺旋; KLLX-159; 台; 0; 1; 1. 10-5; 真空上料机; KL-FG; 套; 0; 1; 1. 11; 散药皮带输送机; CF1.5-31.6-6(P)8t/h; 套; 0; 2; 2. 12; 倍速链; 3BS-18000/6200; 台; 0; 1; 1. 13; 乳化炸药装药机; LRD; 台; 0; 2; 2. 14; 上壳机; RZY60-15G; 台; 0; 1; 1. 15; 称重检测机; RZY60-1-2KG; 台; 0; 1; 1. 16; 压盖机; RZY60-1-2-15; 台; 0; 1; 1. 17; 擦药机; R400-250; 台; 0; 2; 2. 18; 抓式抓取机; RY60-15; 台; 0; 1; 1. 19; 雷管座抓取放料机; R60-125-15; 台; 0; 1; 1. 20; 雷管座输送机; R60-125; 台; 0; 2; 2. 21; 雷管座自动整理送料机; RK-300; 台; 0; 2; 2. 22; 雷管座提升机; RKL-800; 台; 0; 2; 2. 23; 药柱分流输送皮带机; YZPD1500-4; 台; 0; 2; 2. 24; 板式抓取机; BZQ-15Z; 台; 0; 2; 2. 25; 自动封口连接套装配一体机; RY60-680; 台; 0; 2; 2. 26; 提升皮带输送机; TS-800; 台; 0; 2; 2. 27; 喷码皮带输送机; PM-200; 台; 0; 2; 2. 28; 喷码机; 非标; 台; 0; 1; 1. 29; 成品药柱输送机; YZLB-800; 台; 0; 1; 1. 30; 机器人装箱系统; RGZX; 台; 0; 1; 1. 31; 封箱机; FX5045; 台; 0; 1; 1. 32; 纸箱捆扎机; MH-101B; 台; 0; 2; 2. 33; 成品纸箱输送机; ZG50-900; 台; 0; 1; 1. 34; 成品纸箱喷码贴标; 非标; 台; 0; 1; 1. 35; 机器人开箱系统; ZX601-602; 套; 0; 1; 1. 36; 纸箱输送机; GD550W; 台; 0; 工; 工. 37; 纸箱存放辊道机; ZXGD1100W; 台; 0; 1; 1. 38; 连接套提升输送机; RKL-1500; 台; 0; 1; 1. 39; 连接套自动整理送料机; RK-900; 台; 0; 1; 1. 40; 壳体抓取机器人; ER20B-1760; 台; 0; 1; 1. 四、管壳输送工房及综合材料库（402）. 1; 壳体输送机; /; 套; 0; 1; 1. 2; 连接套输送机; /; 套; 0; 1; 1. 五、乳化炸药震源药柱成品中转站台（405）. 1; 工业炸药成品箱（袋）自动上车系统; KNACPM; 套; 0; 1; 1. 六、控制系统部分. 1; 自动控制系统; /; 套; 0; 1; 1. 2; 视频监控系统; /; 套; 0; 1; 1. 3; 对讲系统; /; 套; 0; 1; 1. 4; 信息化总控系统; /; 套; 0; 1; 1. 5、主要原辅材料 本项目新增原辅材料及能源资源消耗情况一览表见表2-8。扩建后全厂原辅料变化情况见表2-9。 表2-8 原辅材料一览表 序号; 原、辅材料名称; 年消耗量（t）; 厂内最大贮存量（t）; 规格/包装; 存放位置; 标准规格. 1; 硝酸铵; 5320; 128.3; 浓度92%，液态散装; 储罐; GB/T2945-2017. 2; 硝酸钠; 798; 200; 固态颗粒，50kg袋装; 硝酸铵（硝酸钠）库; GB/T4553-2016. 3; 复合油相; 326; 0; /; 不储存，外购油相溶液由运输槽车直接上料; /. 4; 珍珠岩; 246.7; 50; 固态颗粒，15kg袋装; 管壳输送工房及综合材料库; /. 5; 壳体（个）; 7000000; 1000000; /; 管壳输送工房及综合材料库; /. 6; 纸箱（个）; 294000; 7000; /; 管壳输送工房及综合材料库; GB/T6543-2008. 7; 油墨; 0.004; 0.001; 1kg/瓶; 管壳输送工房及综合材料库; /. 8; 油墨添加剂; 0.008; 0.002; 1kg/瓶; 管壳输送工房及综合材料库; /. 表2-9 扩建后全厂主要原辅材料变化情况 单位：t/a 序号; 原、辅材料名称; 现有工程用量; 扩建工程用量; 扩建后全厂用量; 变化量. 年产21000t乳化粒状铵油炸药; 年产20000t乳化炸药. 1; 硝酸铵（固）; 10260; 0; 0; 10260; 0. 2; 硝酸铵溶液; 6930; 15200; 5320; 27450; +5320. 3; 复合油相; 288; 1400; 326; 2014; +326. 4; 亚硝酸钠; 270; 0; 0; 270; 0. 5; 基础油（润滑油）; 720; 0; 0; 720; 0. 6; 木粉; 600; 0; 0; 600; 0. 7; 轻柴油; 162; 0; 0; 162; 0. 8; 添加剂1; 600; 0; 0; 600; 0. 9; 添加剂2; 1000; 0; 0; 1000; 0. 10; 包装用编织袋; 480000; 0; 0; 480000; 0. 11; 机油; 0.2; 0; 0; 0.2; 0. 12; 硝酸钠; 0; 2000; 798; 2798; +798. 13; 氯化钾; 0; 1400; 0; 1400; 0. 14; 发泡剂; 0; 60; 0; 60; 0. 15; 促进剂; 0; 20; 0; 20; 0. 16; 膨胀珍珠岩; 0; 500; 246.7; 746.7; +246.7. 17; 塑料薄膜; 0; 240; 0; 240; 0. 18; 纸塑袋（个）; 0; 840000; 0; 840000; 0. 19; 纸箱（个）; 0; 840000; 294000; 1134000; +294000. 20; 壳体（个）; 0; 0; 7000000; 7000000; +7000000. 21; 油墨; 0; 0; 0.004; 0.004; +0.004. 22; 油墨添加剂; 0; 0; 0.008; 0.008; +0.008. 本次改扩建项目主要原辅材料的理化性质见表2-10。 表2-10 项目主要原辅材料及产品的理化性质一览表 一、硝酸铵 （硝酸铵溶液92%）. 标识; 中文名：硝酸铵溶液或硝酸铵水溶液 英文名：ammonium nitrate ，liquid 分子式：NH4NO3 分子量：80.05 危险货物编号：51069 UN编号：2426. 理化特 性; 含硝酸铵不超过93%和可燃物 （包括以碳计算的有机物）不超过0.2% ，无其他添加物，含水至少7%，氯离子最大含量不得超过0.02%的热水溶液。 熔点：169.6℃；分解温度：210℃；相对密度（水=1）：1.6 主要用途：用于炸药的氧化剂等。. 危险特性; 强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会引爆。剧烈加热时可发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。. 毒性危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。接触后可引起恶心、呕吐、头痛、虚弱、无力和虚脱 等。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液的携氧能力，出现紫绀、头痛、头晕、 虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。. 防护措施; 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿聚乙烯防毒服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如 呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者用水漱口。就医。. 事故处理; 泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿 一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。泄漏物用水冲洗多次，经稀释的污水放入废水系 统，对污染区冲洗后须用湿布擦净，以免干燥后遇有机物如纸张、木材、纤维等引起燃烧。 消防措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。切勿将水流直接射至熔融 物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。灭火剂：水、雾状水。初期火灾失控时，立即组织人员撤离到安全地带。. 储运措施; 储存于专用储罐内，设有温控、液位、消防雨淋等措施。与火种、热源隔离，避免阳光直射、受潮。硝酸铵必须单独储存，应与碱类、酸类、易燃、可燃物、还原剂、硫、磷等分开存放。采用专用槽车运输，运输时防止容器破损。. 二、硝酸钠. 标识; 英文标识：Sodium nitrate 分子式：NaNO3 分子量：84.99. 理化特性; 工业硝酸钠为白色或略带微黄色结晶，相对密度2.261熔点306.8℃，易溶于水和液氨，微溶于甘油和乙醇中，易潮解，在含有极少量氯化钠杂质时，硝酸钠潮解性就大为增加，加热到380℃时开始分解，其味咸有凉觉。. 危险有害 特性; 无机氧化剂，与有机物还原剂、易燃物如：硫、磷或金属粉末等混合能燃烧和爆炸， 与铵盐、氰化物的混合物也会爆炸，并放出有毒和刺激性的氧化氮气体，加热或遇酸 能产生剧毒的氮氧化物气体。. 用途; 制造工业炸药的原料。. 储运措施; 储存的库房应保持通风、干燥、并避免与酸类物质、易燃易爆物及其它有机物同仓共 储。搬运时小心轻放，严防震动、摩擦和容器破损。. 三、复合油相. 名称定义; 复合油相是由石蜡、凡士林、机油和乳化剂等主要成分组成。目前尚无行业统一标准。. 理化特性; 滴点≥58-60℃；含油量为 15%-40%；粘度（100℃）为 7-9mm2/s；氧平衡： -3.38g/g；分子量约为 500；闪点（开口） ≥200℃；密度：0.85g/cm3；熔点：50～70℃；沸点：300～500℃. 危险特性; 复合油相是可燃物，当环境温度过高及周围有明火时，容易发生燃烧事故。. 健康危害; 复合油相高温会少量挥发产生挥发性有机气体，会造成如头晕、头痛等健康危害。. 事故处理; 一旦复合油相发生燃烧宜采用二氧化碳、干粉灭火器来灭火。出现人员中毒， 宜将人员转移至通风处。. 储运注意 事项; 复合油相不应与氧化剂共同储存，宜单独存放。储存处应通风换气，确保储 存环境温度不高于滴点温度。. 油墨. 理化特性; 主要成分为2－丁酮占比39%~70%；树脂占比1%~15%；染料占比1%~5%；其他占比10%。液体，有似丙酮气味，熔点-85.9℃，沸点79.6℃，溶于水、乙醇、乙醚，可混溶于油类。. 危险特性; 易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。. 健康危害; 对眼睛有刺激性。接触皮肤可导致皮肤干涩。. 操作处置与储存; 操作注意事项： 密闭操作，全面通风。 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备，避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。. 储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房，远离火种，常温保存，保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具，储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 油墨添加剂. 理化特性; 主要成分为甲基-乙基酮占比 92-96%，乙醇占比 1-3%，乙酸乙酯占比 1-5%无色液体，有强烈气味，熔点-85℃，沸点＞75℃，部分溶解且有沉淀物，不属于危险化学品。. 危险特性; 易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。. 健康危害; 对眼睛有刺激性。接触皮肤可导致皮肤干涩。. 操作处置与储存; 操作注意事项： 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备，避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。. 储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房，远离火种，常温保存，保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具，储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 喷码油墨VOCs成分检测结果见表2-11。 表 2-11 油墨VOCs检测报告 名称; 测定项目; 检测结果; 执行标准; 标准限值; 达标情况. 喷码油墨; 挥发性有机化合物（VOCs）; 71.9%; 《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》; 95%; 达标. 能源消耗情况见表2-12。 表2-12 能源消耗一览表 序号; 能源; 消耗量; 来源. 1; 水; 4901.86m3/a; 辽宁红山现有深井. 2; 电; 770625kW·h/a; 市政电网供给. 6、劳动定员及工作制度 现有项目劳动定员220人，本项目劳动定员11人，由现有厂区内人员调配，年工作250天，实行一班制，每天有效工作时间为7.5小时。 7、公用工程 （1）供水 本项目用水主要为生产用水和生活用水，水源为辽宁红山现有深井水。 ①生活用水 本项目不新增劳动定员，因此不新增生活用水。 ②生产用水 本项目生产用水主要为生产设备用水、车间地面清洗用水、设备冲洗废水、循环冷却系统定期补充水、道路洒扫用水。 本项目生产过程需进行水相制备，使用新鲜水。根据企业提供的设计资料，水相制备用水量为9m3/d，2250m3/a。 本项目水油相制备工房、乳化炸药震源药柱生产工房会有冲洗废水，车间每周冲洗一次，车间地面清洗用水为2L/m2，车间冲洗面积为2497.31m2，则车间地面清洗用水量为249.8m3/a。 本项目设备操作流程和原辅料固定，设备无需日常冲洗，冷却钢带和输送皮带仅做固态废料清理，计入不合格品固废。本项目仅过滤器需要进行冲洗，水相过滤器采用冷水冲洗，油相过滤器采用热水冲洗，用水量约为0.02m3/d，年生产250天，则设备冲洗用水量为5m3/a。 本项目冷却工序采用循环冷却水间接冷却，循环水量为200m3，循环冷却水系统需定期补水，补水量为5m3/a。 根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T 1237-2020）中N7820环境卫生管理用水定额：道路场地浇洒通用值为1.4L/m2·d，根据设计文件，本项目道路洒扫面积为7830m2，则道路洒扫用水量以8个月计为2630.88m3/a，其中回用水量为229.82m3/a，则新鲜水用水量为2401.06m3/a。 综上，本项目新鲜水用量为4901.86m3/a。 本项目依托辽宁红山现有深井水，已办理取水证，年许可供水量为20.01万立方米。现有项目用水量为7201m3/a，扩建后全厂用水量为12102.86m3/a，远小于许可取水量，因此本项目依托水源能够满足本项目用水的要求。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流，污污分流；初期雨水经新建初期雨水收集池收集后进入辽宁红山一体化污水处理站处理后回用于厂区道路洒扫；后期雨水经排水沟汇合，由厂区雨排口排入市政雨水管网。 1）污水排水系统 ①生活排水 本项目不新增劳动定员，故不增加生活污水排放。 ②生产排水 本项目水相制备新鲜水用量为2250m3/a，硝酸铵溶液带入水量为425.6m3/a，用水一部分进入产品、一部分蒸发损耗，不产生废水排放。本项目乳化炸药震源药柱设计含水率为9%～12%，本次水平衡以产品平均含水量10.5%计，则进入产品的水量为735m3/a。 车间地面清洗用水排放量按90%计，则车间地面清洗废水排放量为224.82m3/a。 本项目过滤器冲洗水损耗量忽略不计，全部排放，排放量为5m3/a。 本项目冷却水循环使用不外排。 本项目道路洒扫用水全部蒸发，不外排。 综上，本项目废水排放量为229.82m3/a，处理后全部回用于厂区道路洒扫，不外排。 2）雨水排水系统 本项目生产车间、罐区等在降雨初期产生的雨水中会有少量附着的污染物，需对初期雨水进行集中处理。在生产车间、罐区周围设置排水沟，初期雨水收集后进入辽宁红山一体化污水处理站处理后回用于厂区道路洒扫。初期雨水量的计算按下式计算确定： V雨＝10qF q—降雨强度，mm，按平均日降雨量计算 （q=qa/n，qa为当地多年平均降雨量，喀左县年均降雨量为491.5mm，n为年平均降雨日数，为60天），则本项目降雨强度为8.2mm。 F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2；收集初期雨水面积为生产区和贮存区可能污染的区域及道路等，汇水面积为新增占地面积3.6196hm2。 经计算，初期雨水量为V雨＝10×8.2×3.6196=296.8m3，初期雨水经初期雨水收集池（有效容积300m3）收集后进入辽宁红山一体化污水处理站处理后回用于厂区道路洒扫。 水相制备用水 车间地面清洗用水 设备冲洗用水量 冷却水用水量 2250 249.8 5 5 5 新鲜水4901.86 5 224.82 24.98 辽宁红山污水处理站 道路洒扫 隔油池 进入产品 229.82 硝酸铵溶液带入 425.6 735 1940.6 道路洒扫用水量 2401.06 229.82 2630.88 200 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/a 200 2401.06 1940.6 425.6 图例 本项目 图2-2 全厂运营期水平衡 单位：m3/a （3）供电 本项目新增耗电量77.0625万kW·h/a。本项目新建1座500kVA箱式变电站，高压电缆由公司总变电所引入。 - 供热 厂区设置2台6t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备），现有项目最大蒸汽用量为7898t/a（2.1t/h），根据设计资料，本项目最大蒸汽用量为1.02t/h，扩建后全厂蒸汽用量为3.13t/h，因此生产用热可依托现有蒸汽锅炉。 （5）供暖 本项目依托厂区内2台6t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备）供暖。 （6）依托可行性 ①不合格品工房 本项目依托原有不合格品工房处理生产线不合格品，不合格品每日转运后于工房内暂存，工房暂存及单次在线处理最大药量不超过1t，不连续生产，仅按需启动。启动时单批次运行周期约0.5h。原有项目不合格品产生量为9.3t/a，本项目建成后，全厂不合格品产生量为12.5t/a，本项目不合格品产生量较少，远小于工房处理能力，依托原有不合格品工房可行。 ②炸药总库 炸药总库储存乳化粒状铵油炸药，乳化炸药、乳化炸药震源药柱，设计储存量为581t。乳化粒状铵油炸药储存量为252t，乳化炸药240t，乳化炸药震源药柱89t，总储存量581t，故本项目依托原有炸药总库可行。 8、物料平衡 本项目物料平衡见下表。 表2-13 物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量t/a; 名称; 数量t/a. 硝酸铵; 5320; 乳化炸药（震源药柱）; 7000. 硝酸钠; 798; 有机废气; 0.0528. 复合油相; 326; 上料粉尘; 0.0105. 珍珠岩; 246.7; 滤渣; 0.0367. 水; 2250; 水蒸汽; 1940.6. 合计; 8940.7000; 合计; 8940.7000. 9、厂区平面布置图 朝阳红山化工有限责任公司位于辽宁省朝阳市喀左县大城子镇小城子村，东侧、西侧、北侧均为山地，南侧为朝阳红山化工有限责任公司现有厂区，周边情况示意图见附图2。本项目在现有厂区西侧新增占地，新建1条乳化炸药震源药柱生产线，由北向南依次为：硝酸铵（硝酸钠）库（401）、管壳输送工房及综合材料库、水油相制备工房及其南侧硝酸铵溶液储罐；乳化炸药震源药柱生产工房及其西侧的控制室、乳化炸药震源药柱成品中转站台。项目各车间布置及车间内部分区满足工艺流程要求，物料输送畅通、距离短，便于管理，厂区平面布置见附图 3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 本项目施工期主要为场地平整、基础工程施工、主体工程施工、设备安装调试以及工程验收，施工期主要工序及排污节点见图 2-3。 噪声、固废 扬尘、噪声、废水、固废 扬尘、噪声、废水、固废 扬尘、噪声、固废 场地平整 基础工程 主体工程 设备安装 工程验收 图2-3 施工期工艺流程及产物节点图 本项目施工期间的工作流程及阶段划分如下： ①场地平整 根据施工需求对施工场地进行平整。该环节产生的污染物主要为扬尘、噪声、固废。 ②基础工程 基础工程包括土方、地基处理等。该环节产生的污染物主要为扬尘、噪声、废水、固废。 ③主体工程 主体建筑主要采用钢筋混凝土结构。此过程产生扬尘、噪声、废水、固废。 ④设备安装 基础工程完成后进行各种设备、配套生产及环保设施的安装施工。该环节产生的污染物主要为噪声、固废。 ⑤竣工验收 施工完成后对工程整体进行竣工验收，准备投入使用。 营运期： 本项目乳化炸药震源药柱生产过程包括水相制备、油相制备、乳化、冷却、敏化、装药、压盖、封口、装配连接套、包装、成品转运和不合格品处理等工序 。具体工艺流程如下： 图2-4 运营期工艺流程及产排污节点图 （1）水相溶液配制、储存 本项目采用硝酸铵溶液制备水相溶液。生产时先将水和硝酸铵溶液自动计量泵送加入到水相制备罐，同时开启搅拌，硝酸钠经人工计量后加入水相制备罐（硝酸铵：水：硝酸钠=6.67:2.82:1），待水相溶液温度达到工艺要求（90-100℃）后，泵送至乳化炸药震源药柱生产工房内的水相储罐保温备用。 产污环节：根据理化特性，硝酸铵分解温度为210℃，本项目工艺操作温度均未高于100℃，因此，本环评不考虑硝酸铵的分解。本项目硝酸钠通过密闭螺旋输送机输送，仅上料过程会产生粉尘G1。水相过滤产生滤渣S1。配制过程和热水输送产生机泵噪声N。 （2）油相溶液配制、储存 本项目外购复合油相溶液，利用油相溶液槽车将复合油相溶液直接泵送至水油相工房内4m3油相制备罐进行保温搅拌，当油相溶液温度达到工艺要求（85-95℃）后，再将油相经过过滤器过滤后泵送至乳化炸药震源药柱生产工房内的油相储罐保温备用。 产污环节：该过程油相上料输送均为密闭连接，上料过程中储罐产生少量废气排放G2，以非甲烷总烃计。油相过滤产生滤渣S2。上料和输送产生泵类噪声N。 （3）乳化 配制好的水、油相溶液经过输送泵经计量仪表，按工艺要求配比进入静态乳化器进行精乳。 产污环节：该工艺过程水、油相输送均为密闭输送，静态乳化系统为密闭运行，不产生废气。乳化和物料输送产生机泵噪声N。乳化产生少量不合格品S3。 （4）冷却 乳化器中流出的乳胶基质平铺到冷却器（钢带）上，进行凉药输送，钢带下方设置冷却水系统，通过冷却器（钢带）使乳胶基质温度达到工艺要求（约50℃），冷却方式采用循环冷却水间接冷却。 产污环节：该工艺过程在凉药输送过程中产生挥发性有机废气G3，以非甲烷总烃计。钢带清理产生药渣作为不合格品计入S3。设备运行产生噪声N。 （5）敏化 珍珠岩先上料至车间内珍珠岩料仓，计量后经密闭螺旋输送系统进入敏化机中，与乳胶基质进行混合敏化。敏化后的炸药通过散料输送皮带进入到装药机，根据不同规格要求装药。 产污环节：该工艺珍珠岩为密闭输送，仅在上料过程会产生粉尘G4。敏化器为密闭运行，不产生废气。散料输送皮带输送过程中产生挥发性有机废气G5，以非甲烷总烃计。敏化产生少量不合格品S4，输送过程产生皮带清理药渣作为不合格品计入S4。敏化和物料输送过程产生设备噪声N。 （6）装药 敏化后的乳化炸药通过皮带输送至装药机下料口，由自动装药机装填成各种规格的震源药柱。 产污环节：装药过程会产生不合格品S5。装药设备产生噪声N。 （7）压盖、封口、装配连接套 震源药柱由压盖机压盖，自动封口连接套装配一体机封口、装配连接套后进入包装工序。 产污环节：该过程会产生不合格品S6。压盖、封口、装配连接套设备产生噪声N。 （8）包装 乳化炸药震源药柱由机器人自动包装系统完成喷码、装箱、捆扎。 产污环节：喷码过程会产生挥发性有机废气G6，以非甲烷总烃计。喷码、装箱、捆扎过程产生设备噪声N。 （9）成品中转 包装好的乳化炸药震源药柱通过运输皮带运送至乳化炸药震源药成品中转站台，由工业炸药成品箱（袋）自动上车系统进行码垛装车，再通过成品运输车送往总仓库区贮存。 产污环节：转运产生设备噪声N。 （10）不合格品处理 将生产过程中产生的不合格品转运至不合格品处理工房，首先人工去除不合格品的包装，再根据需要混拌少量膨胀珍珠岩进行再次低温物理敏化 （温度约40℃），重新装药包装后，将合格品转运入库。 产污环节：珍珠岩上料过程会产生少量上料废气G6。人工去除包装会产生废炸药包装S7。混拌机和包装机产生设备噪声N。 图2-5 不合格品处理工艺流程及排污节点图 该工序营运期的主要污染因子汇总如下表。 表2-14 主要污染工序及污染因子一览表 类别; 污染源名称; 序号; 产生环节; 主要污染物; 治理措施. 废气; 水油相制备工房; G1; 硝酸钠上料; 颗粒物; 无组织排放. G2; 油相上料; 非甲烷总烃; 无组织排放. 乳化炸药震源药柱生产工房; G3; 钢带冷却; 非甲烷总烃; 无组织排放. G4; 珍珠岩上料; 颗粒物; 无组织排放. G5; 散料输送; 非甲烷总烃; 无组织排放. G6; 喷码; 非甲烷总烃; 无组织排放. 不合格品处理工房; G7; 珍珠岩上料; 颗粒物; 无组织排放. 废水; /; /; 车间地面清洗废水; pH、CODcr、SS、石油类、氨氮; 隔油沉淀和污水处理站处理后用于厂区道路洒扫. /; /; 过滤器冲洗废水; pH、CODcr、SS、石油类、氨氮; 隔油沉淀和污水处理站处理后用于厂区道路洒扫. 噪声; 各生产和输送设备; N; 生产过程中设备运行等; 噪声; 隔声、减震等. 固废; 水油相制备工房; S1; 水相过滤; 滤渣、废过滤网; 暂存后由有资质单位处置. S2; 油相过滤; 滤渣、废过滤网; 暂存后由有资质单位处置. 乳化炸药震源药柱生产工房; S3; 乳化及钢带冷却; 不合格品; 加工后作为产品外售. S4; 敏化及散料输送; 不合格品. S5; 装药过程; 不合格品. S6; 压盖、封口、装配连接套程过程; 不合格品. S7; 不合格品处理; 废炸药包装; 销毁场销毁. /; /; 原料包装; 废包装袋; 一般固废外售。危险废物暂存后由有资质单位处置. /; /; 喷码; 废包装瓶; 暂存后由有资质单位处置. /; /; 设备维护保养; 废机油、机油桶、含油抹布; 暂存后由有资质单位处置. /; /; 废水处理; 隔油沉淀池污泥; 暂存后由有资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目情况 朝阳红山化工有限责任公司成立于2021年12月，目前为辽宁红山化工股份有限公司和中国兵器工业特能集团安徽江南化工股份有限公司（江南化工）共同持股管理的子公司。企业现拥有1条年产21000吨乳化粒状铵油炸药生产线（含9000吨乳胶基质）和1条年产20000t乳化炸药（胶状）生产线。 2010年辽宁红山化工股份有限公司委托阜新市环境科学研究所编制了《辽宁红山化工股份有限公司新建胶状乳化炸药生产线项目环境影响报告书》，并于2010年8月23日取得原朝阳市环境保护局对该环评报告书的批复，文号为朝环审〔2010〕138号，并于2011年2月15日通过原朝阳市环境保护局组织的竣工环保验收，验收审查意见文号为朝环验〔2011〕4号。 2024年3月,朝阳红山化工有限责任公司委托辽宁中信项目管理有限公司完成《年产21000吨乳化粒状铵油炸药生产线（含9000吨乳胶基质）建设项目》的编制，并于2024年5月13日取得朝阳市生态环境局喀左分局的批复，文号为朝喀环审〔2024〕6号，目前该生产线已完成自主验收，验收意见见附件。 2025年3月,朝阳红山化工有限责任公司对年产15000t乳化炸药生产线进行扩能升级改造，委托辽宁绿管家环保科技有限公司编制了《朝阳红山化工有限责任公司年产 20000t 乳化炸药生产线扩能升级改造项目环境影响报告书》，并于2025年3月28日取得朝阳市生态环境局对该环评报告书的批复，文号为朝环建字〔2025〕8号,目前该生产线已完成自主验收，验收意见见附件。 企业已获得排污许可登记回执，有效期为2025 年 04 月 02 日至 2030 年 04 月 01 日。登记编号为91211324MA7EXU3970001X。 企业已编制突发环境事件应急预案并在朝阳市生态环境局喀左分局完成备案，备案号为 211324-2024-010-M。 公司已建设3个项目，在项目建设过程中，依据环境保护法和建设项目管理的相关规定，执行环境影响评价制度，各建设项目审批验收情况见下表。 表2-15 项目环评批复及验收情况一览表 序号; 项目; 环评审批部门及文号; 验收文号. 1; 辽宁红山化工股份有限公司新建胶状乳化炸药生产线项目; 原朝阳市环境保护局，朝环审〔2010〕138号; 朝环验〔2011〕4号. 2; 年产21000吨乳化粒状铵油炸药生产线（含9000吨乳胶基质）建设项目; 朝阳市生态环境局喀左分局，朝喀环审〔2024〕6号; 自主验收. 3; 朝阳红山化工有限责任公司年产 20000t 乳化炸药生产线扩能升级改造项目; 朝阳市生态环境局，朝环建字〔2025〕8号; 自主验收. 4; 排污登记证; 登记编号91211324MA7EXU3970001X，有效期为2025 年 04 月 02 日至 2030 年 04 月 01 日. 5; 应急预案; 朝阳市生态环境局喀左分局， 备案号为 211324-2024-010-M. 综上所述，朝阳红山化工有限责任公司现有项目环评、验收、排污许可等环保手续均齐全。 2、现有项目工艺流程 （一）乳化粒状铵油炸药 1）现场混装乳化炸药 （1）水、油相溶液制备 水相制备：将硝酸铵等原料由硝酸铵库通过叉车运至水相投料间备用。硝酸铵经计量后加入水相制备罐制备，待温度达到工艺要求温度后保温备用。水相制备罐的温度通过电动调节阀自动调节控制，使水相溶液温度控制在工艺要求范围内。 油相制备：利用保温罐装车将一体化油相溶液从公司化工区运至工房内，人工将油相 溶液经输送管道送入油相熔化罐内，打开油相熔化罐控温阀，用热水对油相熔化罐进行预热保温，使油相溶液温度控制在工艺要求范围内。 （2）粗乳、精乳 配制好的水相溶液经水相管路、水相过滤器，由水相输送泵经水相流量计计量，按工艺配比由微机自动测控，连续送入粗乳器。 配制好的油相溶液经油相管路、油相过滤器，由油相输送泵经油相流量计计量，按工 艺配比由微机自动测控，连续送入粗乳器。 水相溶液和油相溶液进入粗乳器进行粗乳后，再由新增的电缸活塞式容积泵送入精乳器进行精乳。 （3）发泡剂配制 将亚硝酸钠按配比和生产水配制后泵送至混装车专用料仓内。 （4）乳胶基质泵送装车 经精乳器出来的乳胶基质由基质输送泵送至乳胶基质暂存罐内，乳胶基质经计量重力流入混装车后运至爆破现场。 乳化炸药现场混装炸药车内设动态监控信息系统，实时控制显示装药流量及速度。 图 2-6 现场混装乳化炸药生产工艺流程及排污节点图 2）现场混装乳化粒状铵油炸药 现场混装乳化粒状铵油炸药生产包括乳胶基质制备、装车、多孔粒状硝酸铵计量、装 车、柴油计量、装车和现场混制等工序。 （1）乳胶基质制备 现场混装乳化粒状铵油炸药生产系统所需的乳胶基质由现有乳胶制备工房内 JWL-S 型 乳胶基质制备设备提供，乳胶基质的组分、制备工艺相同。 （2）乳胶基质装车 将现场混装重铵油车开到乳胶基质制备工房装车间内，乳胶基质经计量装载入混装车料仓内。 （3）多孔粒状硝酸铵计量装车 多孔粒状硝酸铵经防爆叉车从硝酸铵库运至多孔粒状硝酸铵装车工房二层投料口内，经过螺旋输送至料仓内。将现场混装重铵油车开至多孔粒状硝酸铵装车工房内料仓下方，设定装载量后，开启卸料阀门，多孔粒状硝酸铵自流至混装车料仓内。 （4）柴油计量装车 装载完多孔粒状硝酸铵后将混装车开至柴油储罐处，将加油机的加油软管与混装车的 专用柴油料仓相连，从控制系统输入需要加入的柴油量后，控制系统自动启动加油泵，将 柴油计量后加入到混装车的柴油料箱。 （5）现场混制 在爆破现场，通过螺旋把乳胶基质、多孔粒状硝酸铵输入混装车箱体后端的斜螺旋，再由斜螺旋把物料提升到侧螺旋内，同时油泵把一定比例的柴油送到侧螺旋内，进行混拌后输入炮孔。 现场混装重铵油车内设动态监控信息系统，实时控制显示装药流量及速度。 图 2-7 现场混装乳化粒状铵油炸药生产工艺流程及排污节点图 3）乳化粒状铵油炸药 （1）原材料准备 多孔粒状硝酸铵由硝酸铵库通过防爆叉车运送至乳化粒状铵油炸药生产工房多孔粒状硝酸铵投料口。 班前将生产所需的添加剂由综合材料库通过叉车运送至乳化粒状铵油炸药生产工房各自料仓/储罐内。 （2）乳胶基质制备 生产乳化粒状铵油炸药所需的乳胶基质由现有乳胶基质制备工房内JWL-S 型乳胶基质制备设备提供，乳胶基质的组分、制备工艺相同。 （3）乳化粒状铵油炸药制备 将多孔粒状硝酸铵通过计量送入混油螺旋，在混油螺旋内与经计量的基础油充分混合 后加入添加剂 1 继续混合，混合后输送至连续双轴混合机。随后，将乳胶基质计量、泵送至双轴混合机进行混拌，混拌完成后再根据配方加入木粉、添加剂 2 继续混合，通过输送螺旋送入自动包装系统进行自动计量装打包，包装完成后的乳化粒状铵油炸药成品由皮带 输送运至乳化粒状铵油炸药成品中转站台，由机器人装车系统装车后转运至总仓库。 图 2-8 乳化粒状铵油炸药生产工艺流程及排污节点图 （二）乳化炸药 1） 水相溶液配制、暂存 硝酸钠、氯化钾运至水相制备工房投料间内备用，其中氯化钾仅生产煤矿型炸药时使用。水相溶液配制时，将生产水从热水罐经计量后自动加入水相制备罐中，硝酸钠经人工拆袋后加入水相制备罐直至全部溶化，少量结块需破碎后使用；92%的硝酸铵溶液从保温储罐中经计量泵送加入到水相制备罐中，开启搅拌。达到工艺要求后，停止搅拌，经过滤器过程后泵送至乳化炸药生产工房内的水相储罐保温暂存（90-100℃）。本项目硝酸铵溶液投入使用后，原硝酸铵固体作为备用。 产污环节：根据理化特性，硝酸铵分解温度为210℃，本项目工艺操作温度均未高于100℃，因此，本环评不考虑硝酸铵的分解。该工艺过程硝酸钠、氯化钾人工拆袋上料过程产生粉尘G1，少量结块硝酸钠需破碎后使用，破碎机和螺旋输送机均封闭，上料粉尘计入G1。水相过滤产生滤渣S1。配制过程和热水输送产生机泵噪声N。 2） 油相上料准备 生产前，利用油相溶液槽车将复合油相溶液直接泵送至乳化炸药生产工房内2m3油相储罐（生产用中间罐）保温暂存（90-100℃），再将油相经过过滤器过滤后泵送至另一个2m3油相储罐（生产用中间罐）备用。油相储罐容积满足当班所需用量。 该过程油相上料输送均为密闭连接，上料过程中储罐产生少量废气排放G2，以非甲烷总烃计。油相过滤产生滤渣S2。上料和输送产生泵类噪声N。 3） 发泡剂配制 按一定顺序将水、发泡剂加入发泡剂配制罐，待充分溶解均匀后备用。 产污环节：此工序主要产生的污染物为上料粉尘G4和配制搅拌噪声N。 4） 促进剂配制 按一定顺序将水、促进剂加入促进剂配制罐，待充分溶解均匀后备用。 产污环节：此工序主要产生的污染物为上料粉尘G4和配制搅拌噪声N。 5） 珍珠岩准备 按每班生产需求将珍珠岩上料至车间内珍珠岩料仓备用。 产污环节：此工序主要产生的污染物为上料粉尘G4。 6） 乳化 水、油相储罐内的溶液经过输送泵经计量仪表，按工艺要求配比进入静态乳化系统，在静态精乳器的作用下制成乳胶基质。 本项目选用湖南金聚能提供的KNJR型静态乳化系统，主体设备由KN_H预混罐、KN_S系列双缸活塞泵、KN_JR静态精乳器这3部分组成，适应于静态乳化工艺，实现连续化、智能化、本质安全的自动制乳工艺过程。整个制乳生产过程能实现关键设备的自动控制操作，各关键设备能有效进行安全联锁。包装型乳化炸药产能3t/h~6t/h。在生产过程中，由前段工序配制合格的油/水相经过流量计精确计量通过油/水相泵的泵送入KN_H预混罐。在低转速的KN_H预混罐中油水相混合液经过剪切、搅拌形成粗乳乳胶基质，通过下料气动蝶阀进入双缸中，在活塞泵的直线低速推动下，进入KN_JR静态精乳器中进行静态剪切乳化，形成粒径均匀、合适的乳胶基质，并进入下一工序。 产污环节：该工艺过程水相、油相输送均为密闭输送，静态乳化系统为密闭运行，不产生废气。乳化和物料输送产生机泵噪声N。乳化产生少量不合格品S3。 7） 冷却 静态乳化器中流出的乳胶基质平铺到冷却器（钢带）上，进行凉药输送，钢带下方设置冷却水系统，通过冷却器（钢带）使乳胶基质温度达到工艺要求（约50℃），冷却方式采用循环冷却水间接冷却，钢带冷却基质厚度小于20mm。 产污环节：该工艺过程在凉药输送过程中产生挥发性有机废气G3，以非甲烷总烃计。钢带清理产生药渣作为不合格品计入S3。设备运行产生噪声N。 8） 敏化 乳化炸药生产过程中敏化的目的是向基质中引进微小气泡，并使其按一定的大小和数量均匀分布，在一定的周期内保持稳定性，防止气泡聚集和逃逸。按照炸药起爆的灼热核理论，均匀分布的微小气泡在外界起爆能量的强力作用下，被绝热压缩并进行能量转换和传递，从而激发炸药爆炸。 乳化过程形成的水油相乳化基质密度较大（一般在1.40g/cm3左右），基本不具备雷管感度，要想使其成为可满足使用要求的炸药，须对其进行敏化，向乳化基质内掺进气泡。乳化炸药生产线可以采用化学敏化、物理敏化，或复合敏化。 本项目根据不同产品类别分别采用化学敏化和物理敏化。化学敏化方式主要用于生产小直径药卷产品，物理敏化方式主要用于生产大直径药卷产品。 化学敏化：化学敏化是在乳胶基质中加入化学发泡剂，使其反应后在乳胶基质中形成大量微小气泡，并均匀分布，来达到敏化目的。本项目冷却后的乳胶基质和经计量后的化学促进剂、发泡剂一同送入敏化器内，在敏化器的充分搅拌和分散作用下得到密度稳定的乳化炸药半成品。敏化反应温度约为65℃。 物理敏化：物理敏化是通过向基质中加入挟带气体的微小载体来达到敏化目的。本项目物理敏化采用膨胀珍珠岩，将膨胀珍珠岩计量输送到敏化机中与乳胶基质进行混合敏化，利用其空穴内气体，在引爆药作用下绝热压缩形成“热点”，实现敏化。敏化反应温度约为45~55℃。 敏化后的炸药通过散料输送皮带进入到装药机，根据不同规格要求装药。 产污环节：该工艺过程敏化器为密闭运行，不产生废气。散料输送皮带输送过程中产生挥发性有机废气G5，以非甲烷总烃计。敏化产生少量不合格品S4，输送过程产生皮带清理药渣作为不合格品计入S4。敏化和物料输送过程产生设备噪声N。 9） 装药 乳化炸药半成品通过散料输送皮带至装药平台，通过下料口输送至装药机内，装填成各种规格的药卷。本项目生产小直径药卷时，采用新增的1台DKJ-5型小直径装药机装填小直径药卷；当生产大直径药卷时，采用现有的1台DKJ-5型大直径装药机装填大直径药卷。 装药机物料输送方式采用双活塞输送泵，避免了设备与物料之间的剪切，物料输送稳定，装药精度高。关键技术参数（装药压力、温度、料斗料位等）具有安全联锁保护，提高了本质安全水平。采用膜张力控制与自动对接技术和膜纠偏技术，在药卷输送过程中，可同时完成送料、供膜、合模、卡扣、切断、出药等工序。 产污环节：该工艺过程冷却水定期补水，不外排。装药过程产生不合格品S5。包装设备产生噪声N。 10） 包装、成品转运 装药机装好的药卷由输送皮带送入包装间，小直径药卷由自动包装机包装成中包后，装入纸塑袋/纸箱，大直径药卷由包装机排列整理后直接装入纸塑袋内。成品由输送皮带送至成品中转站台自动装车后运入总库区。 产污环节：该工艺过程产生不合格品S6。包装、转运产生设备噪声N。 11） 不合格品处理 本项目乳化、敏化、输送、装药和自动包装过程中会产生不合格品、包装不合格或包装破裂的废药卷，所有不合格品进入不合格品处理工房，根据需要混拌少量膨胀珍珠岩进行再次低温物理敏化 （温度约40℃） ，重新装药后，改装成大直径或大包装规格产品外售。 产污环节：该工艺过程产生较少量珍珠岩上料废气G6。混拌机和包装机产生设备噪声N。 图2-9 乳化炸药工艺流程及产污节点图 - 现有工程环保措施 现有工程均已完成环保验收，主要环保措施现状汇总如下： 类别; 污染源; 21000t乳化粒状铵油炸药生产线; 20000t乳化炸药生产线. 无组织排放; 车间粉尘; 硝酸铵加料过程、多孔粒状硝酸铵装车和加料、木粉投料产生的硝酸铵粉尘经过布帘遮挡和空间沉降，通过投料间轴流风机无组织排放。; 水相制备工房硝酸钠、氯化钾上料产生粉尘，少量硝酸钠因结块需要进行破碎，破碎和输送设备封闭，仅识别上料粉尘，均通过封闭工房阻隔后无组织排放。 乳化炸药生产工房生产过程中产生珍珠岩和发泡剂、促进剂上料粉尘，通过封闭工房阻隔后无组织排放。. 逸散有机废气; 液态油相输送过程产生的非甲烷总烃通过加注间轴流风机无组织排放。 柴油储罐大呼吸及小呼吸产生的非甲烷总烃通过呼吸阀无组织排放。 基础油泵送、基础油储存 过程产生的非甲烷总烃通过呼吸阀无组织排放。; 油相上料输送和乳化后的物料进行钢带冷却和散料皮带输送过程中产生的挥发性有机废气，以非甲烷总烃计，通过封闭工房阻隔后无组织排放。. 氨; 硝酸铵库由硝酸铵分解产生的氨气通过硝酸铵库无组织排放。; /. 废水; 车间地面清洗和设备冲洗废水; 废水经隔油沉淀池处理后，排入辽宁红山污水处理站处理后用于绿化和道路洒扫。. 生活污水; 生活污水依托辽宁红山污水处理站，处理后用于绿化和道路洒扫。. 固体 废物; 一般固废; 收集后外售。. 危险废物; 危险废物分类收集至依托的辽宁红山现有危废贮存点后，交由有资质单位外运处置。废炸药包装送销毁场销毁。. 不合格品; 不合格品运至不合格品处理工房处理后外售. 生活垃圾; 环卫清运. 噪声; 机泵和生产设备噪声; 低噪设备、基础减振、厂房隔声. 4、现有项目污染物排放情况 （1）废气 本项目现有工程包括21000 吨乳化粒状铵油炸药生产线、20000t乳化炸药生产线，废气污染物排放情况均引用验收期间监测数据。21000 吨乳化粒状铵油炸药生产线污染物排放引用《年产21000吨乳化粒状铵油炸药生产线（含9000 吨乳胶基质）建设项目》中监测数据，具体见表2-16。 表2-16 21000 吨乳化粒状铵油炸药生产线废气排放情况 类别; 监测时间; 污染因子; 监测结果（mg/m3）; 执行标准（mg/m3）. 无组织废气; 2024.8.26; 上风向; 颗粒物; 0.174~0.185; 1.0. 非甲烷总烃; 0.30~0.36; 4.0. 氨; 0.01~0.02; 1.5. 下风向1#; 颗粒物; 0.297~0.31; 1.0. 非甲烷总烃; 0.41~0.46; 4.0. 氨; 0.03~0.05; 1.5. 下风向2#; 颗粒物; 0.271~0.284; 1.0. 非甲烷总烃; 0.38~0.41; 4.0. 氨; 0.04~0.06; 1.5. 下风向3#; 颗粒物; 0.297~0.288; 1.0. 非甲烷总烃; 0.39~0.47; 4.0. 氨; 0.04~0.06; 1.5. 2024.8.27; 上风向; 颗粒物; 0.172~0.176; 1.0. 非甲烷总烃; 0.34~0.39; 4.0. 氨; 0.02~0.03; 1.5. 下风向1#; 颗粒物; 0.293~0.299; 1.0. 非甲烷总烃; 0.43~0.48; 4.0. 氨; 0.04~0.05; 1.5. 下风向2#; 颗粒物; 0.281~0.288; 1.0. 非甲烷总烃; 0.39~0.45; 4.0. 氨; 0.03~0.06; 1.5. 下风向3#; 颗粒物; 0.280~0.283; 1.0. 非甲烷总烃; 0.38~0.43; 4.0. 氨; 0.03~0.05; 1.5. 厂区内; 2024.8.26; 非甲烷总烃; 0.44~0.52; 6/20. 2024.8.27; 0.49~0.54. 根据《年产21000吨乳化粒状铵油炸药生产线（含9000 吨乳胶基质）建设项目》验收期间废气监测数据可知，厂界无组织废气颗粒物排放浓度范围为0.172~0.31mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》中无组织浓度限值1.0mg/m3；氨排放浓度范围为0.01~0.06mg/m3，符合《恶臭污染物排放标准》 (GB14554- 1993) 中厂界二级标准1.5mg/m3 ；非甲烷总烃厂界排放浓度范围为0.30~0.48mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》 (GB16297- 1996) 厂界无组织4.0mg/m3；非甲烷总烃厂区内排放浓度范围为0.44~0.54mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019) 在厂房外设置监控点：监控点处1h平均浓度值6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3。 20000t乳化炸药生产线污染物排放情况引用《朝阳红山化工有限责任公司年产 20000t 乳化炸药生产线扩能升级改造项目竣工环境保护验收监测报告》中监测数据，具体见表2-17和表2-18。 表2-17 20000t乳化炸药生产线废气排放情况 类别; 采样日期; 检测点位; 检测结果. 颗粒物 （mg/m3）; 非甲烷总烃（mg/m3）. 无组织废气; 2025.04.14; 上风向; 0.187; 0.34. 0.200; 0.35. 0.206; 0.31. 0.193; 0.33. 下风向 1; 0.416; 0.63. 0.421; 0.60. 0.431; 0.55. 0.411; 0.58. 下风向 2; 0.443; 0.65. 0.460; 0.68. 0.471; 0.62. 0.454; 0.62. 下风向 3; 0.373; 0.52. 0.381; 0.46. 0.389; 0.50. 0.379; 0.48. 2025.04.15; 上风向; 0.193; 0.30. 0.207; 0.33. 0.213; 0.35. 0.199; 0.32. 下风向 1; 0.429; 0.56. 0.434; 0.55. 0.445; 0.58. 0.424; 0.58. 下风向 2; 0.458; 0.68. 0.475; 0.64. 0.486; 0.68. 0.468; 0.67. 下风向 3; 0.385; 0.49. 0.394; 0.44. 0.402; 0.47. 0.391; 0.45. 执行标准; 1.0; 4.0. 表2-18 20000t乳化炸药生产线废气排放情况 类别; 采样日期; 检测点位; 检测结果. 非甲烷总烃（mg/m3）. 无组织废气; 2025.04.14; 厂区内乳化炸药生产工房外; 0.94. 0.99. 0.95. 0.92. 2025.04.15; 厂区内乳化炸药生产工房外; 0.95. 0.94. 0.99. 0.94. 执行标准; 6/20. 根据《朝阳红山化工有限责任公司年产 20000t 乳化炸药生产线扩能升级改造项目竣工环境保护验收监测报告》可知，厂界无组织废气中颗粒物排放浓度范围为0.187~ 0.486mg/m3，非甲烷总烃排放浓度范围为0.30~0.68mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297- 1996）中表 2 无组织排放限值。厂区内（乳化炸药生产工房外）非甲烷总烃排放浓度范围为0.92~0.99mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 规定的特别排放限值。 - 废水 现有项目生产废水经隔油沉淀池预处理后，送至辽宁红山一体化污水处理设施处理后用于绿化和道路洒扫。生活污水经辽宁红山污水处理站处理后用于绿化和道路洒扫。废水污染物排放情况引用《朝阳红山化工有限责任公司年产 20000t 乳化炸药生产线扩能升级改造项目竣工环境保护验收监测报告》中监测数据，具体污染物排放情况见表2-19。 表2-19 废水监测结果 监测日期; 检测项目; 单位; 检测点位; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值; 标准; 达标情况. 2025.4. 14; pH 值; （无量纲）; 隔油沉淀池出口; 7. 1; 7.3; 7.2; 7.3; /; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 隔油沉淀池出口; 201; 206; 194; 199; 200; 300; 达标. SS; mg/L; 隔油沉淀池出口; 147; 152; 154; 150; 150.75; 300; 达标. 氨氮; mg/L; 隔油沉淀池出口; 11. 1; 10.6; 13.5; 12.2; 11.85; 30; 达标. 石油类; mg/L; 隔油沉淀池出口; 0.74; 0.79; 0.71; 0.77; 0.7525; 20; 达标. 2025.4.15; pH 值; （无量纲）; 隔油沉淀池出口; 7. 1; 7.0; 7. 1; 7.3; /; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 隔油沉淀池出口; 218; 226; 221; 218; 220.75; 300; 达标. SS; mg/L; 隔油沉淀池出口; 142; 146; 152; 149; 147.25; 300; 达标. 氨氮; mg/L; 隔油沉淀池出口; 12. 1; 11.0; 10.8; 11.2; 11.275; 30; 达标. 石油类; mg/L; 隔油沉淀池出口; 0.65; 0.68; 0.71; 0.64; 0.67; 20; 达标. 2025.4. 14; pH 值; （无量纲）; 辽宁红山污水处理站出口; 7.3; 7.2; 7.0; 7.2; /; 6~9; 达标. 五日生化需 氧量; mg/L; 辽宁红山污水处理站出口; 7.0; 7.8; 6.5; 6.7; 7; 10; 达标. 浊度; mg/L; 辽宁红山污水处理站出口; 5; 7; 8; 6; 6.5; 10; 达标. 氨氮; mg/L; 辽宁红山污水处理站出口; 4.40; 4.17; 3.57; 3.40; 3.885; 8; 达标. 总氯; mg/L; 辽宁红山污水处理站出口; 0.86; 0.31; 1.19; 1.88; 1.06; 2.5; 达标. 2025.4.15; pH值; （无量纲）; 辽宁红山污水处理站出口; 7.0; 7.0; 7.1; 7.1; /; 6~9; 达标. 五日生化需 氧量; mg/L; 辽宁红山污水处理站出口; 6.7; 7.3; 6.4; 6.6; 6.75; 10; 达标. 浊度; mg/L; 辽宁红山污水处理站出口; 5; 6; 8; 7; 6.5; 10; 达标. 氨氮; mg/L; 辽宁红山污水处理站出口; 4.34; 4.11; 3.91; 3.63; 4; 8; 达标. 总氯; mg/L; 辽宁红山污水处理站出口; 1.92; 0.40; 0.89; 0.35; 0.89; 2.5; 达标. 根据《朝阳红山化工有限责任公司年产 20000t 乳化炸药生产线扩能升级改造项目竣工环境保护验收监测报告》可知，隔油沉淀池出口 pH 值 7.0~7.3，化学需氧量最大日均 值为 220.75mg/L，SS 最大日均值为 150.75mg/L，氨氮最大日均值为 11.85mg/L，石油类最大日均值为 0.7525mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978- 1996) 含修改单及《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/ 1627-2008）中排入污水处理厂最高允许排放浓度。辽宁红山污水站出口 pH 值 7.0~7.3，五日生化需氧量最大日均值为 7.0mg/L ，氨氮最大日均值为 4mg/L ，浊度最大日均值为 6.5mg/L ，总氯最大日均值为 1.06mg/L。本项目废水污染物中pH、BOD5、氨氮、浊度、总氯满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表 1 城市绿化道路洒扫标准限值。 （3）噪声 现有工程噪声监测数据引用《朝阳红山化工有限责任公司年产 20000t 乳化炸药生产线扩能升级改造项目竣工环境保护验收监测报告》，具体见表2-20。 表2-20 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测日期; 监测点位. 厂界东侧 （N1）; 厂界南侧 （N2）; 厂界西侧 （N3）; 厂界北侧 （N4）; 不合格品处理工 房（N5）. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 2025.4. 14; 51; 38; 48; 39; 52; 39; 54; 41; 51; 40. 2025.4.15; 50; 40; 50; 40; 49; 41; 49; 42; 50; 40. 功能区划; 1 类. 标准限值; 55; 45; 55; 45; 55; 45; 55; 45; 55; 45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据《朝阳红山化工有限责任公司年产 20000t 乳化炸药生产线扩能升级改造项目竣工环境保护验收监测报告》可知，厂界昼间噪声在 48~54dB（A）之间，厂界夜间噪声在 38~42dB（A）之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 1 类标准限值要求。 - （4）固体废物 - 现有工程固体废物产生情况见表2-21。 表2-21 固体废物产生情况表 序 号; 名称; 固体废物属性; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 形态; 污染防治 措施. 1; 原材料包装袋; 一般固废; /; /; 0.19; 固态; 收集暂存后外售. 2; 废包装物; 危险废物; HW49; 900-041-49; 3.49; 固态; 暂存于危险废物贮存点，定期交由葫芦岛晟野环保科技有限公司处置. 3; 废机油; 危险废物; HW08; 900-214-08; 0.3; 液态. 4; 废油桶; 危险废物; HW08; 900-249-08; 0. 11; 固态. 5; 废油抹布; 危险废物; HW49; 900-041-49; 0.03; 固 态. 6; 滤渣、废滤网; 危险废物; HW49; 900-041-49; 0.12; 固 态. 7; 隔油沉淀池污泥; 危险废物; HW08; 900-210-08; 0.05; 固 态. 8; 不合格品; /; /; /; 9.3; 固 态; 不合格品处理工房加工后外售. 9; 废炸药包装; 危险废物; HW49; 900-041-49; 0.05; 固 态; 销毁场销毁. 10; 生活垃圾; /; /; /; 23.4; 固 态; 交由环卫部门处理. 4、现有项目污染物排放情况汇总 根据现有工程验收及实际运行情况统计污染物排放情况，其中因现有工程废气均为无组织排放，故排放量采用环评预测量。 表2-22 现有工程污染物排放情况汇总表 污染影响; 污染物; 单位; 现有工程排放量. 废气; 颗粒物; t/a; 0.1928. 非甲烷总烃; t/a; 0.4428. 氨; t/a; 0.05. 固体废物; 废包装袋（珍珠岩等）; t/a; 0.19. 废包装物（危化品）; t/a; 3.49. 废机油; t/a; 0.3. 废油桶; t/a; 0.11. 废油抹布; t/a; 0.03. 滤渣、废滤网; t/a; 0.12. 隔油沉淀池污泥; t/a; 0.05. 不合格品; t/a; 9.3. 废炸药包装; t/a; 0.05. 生活垃圾; t/a; 23.4. 5、现有项目环保问题及整改措施 - 本项目原有工程环保手续完善，按要求落实例行监测等管理要求，无遗留环保问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1基本污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）可知：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。结合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求：“用于区域环境质量达标情况评价的污染物为基本污染物，基本污染物为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。本项目环境空气质量现状评价优先采用《朝阳市生态环境质量公报（2024年）》中环境空气质量数据进行评价，区域空气质量现状数据见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物名称; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 50; 60; 83.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 30; 93.3; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.50; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.4(mg/m3）; 4(mg/m3）; 35.00; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 146; 160; 91.25; 达标. 由上表可以看出，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准限值要求，因此本项目所在区域为达标区。 1.2其他污染物环境质量现状 本项目涉及的特征污染物为TSP、非甲烷总烃。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。” 本项目有环境空气质量标准的特征因子为TSP，本次评价引用《朝阳红山化工有限责任公司年产20000t乳化炸药生产线扩能升级改造项目》监测结果，监测点位位于本项目西南侧小城子村，距离约1.0km，监测报告详见附件。 本次评价引用监测数据检测时间在3年以内，监测点位在本项目周边5km 范围内满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求。 表3-2 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测点位; 监测点位坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 经度; 纬度. 小城子村; 119.703346297; 41.145247646; TSP; 24小时均值; 300; 100-105; 35; 0; 达标. 由上表可知，建设项目所在地TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准限值要求。 1.3朝阳古生物化石群自然保护区环境质量现状 本次评价引用《朝阳红山化工有限责任公司年产20000t乳化炸药生产线扩能升级改造项目》监测数据，监测结果详见附件。 表3-3 朝阳古生物化石群自然保护区环境空气监测结果表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/（mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 朝阳古生物化石群自然保护区; TSP; 24小时平均; 0.12; 0.089~0.092; 76.7; 0; 达标. 由上表可知，朝阳古生物化石群自然保护区TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）一级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目无废水排入地表水，距离本项目最近地表水南侧大凌河西支，根据《朝阳市生态环境质量公报（2024年）》，距离本项目最近监测断面为东南方向3473米处大凌河西支河段监测断面，断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，本项目所在区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本次评价委托辽宁卓大环境检测有限公司对本项目声环境质量现状进行了检测，监测时间为2025年09月17日、2025年09月19日。 表3-4 噪声检测项目表 检测因子; 检测点位编号; 监测点位置（坐标）; 检测频次. 噪声; 1#; E119°42′58.8″，N41°8′56.2″; 连续检测2天， 昼夜各1次/天. 2#; E119°43′6.2″，N41°9′1.9″. 3#; E119°43′16.9″，N41°9′27.0″. 4#; E119°43′1.8″，N41°9′5.4″. 5#; E119°42′54.0″，N41°9′8.6″. 6#; E119°42′48.3″，N41°9′14.2″. 7#; E119°42′49.9″，N41°9′7.9″. 8#; E119°42′54.3″，N41°8′57.0″. 表3-5 噪声分析方法 检测项目; 分析方法及依据; 分析仪器; 检出限. 环境噪声; 声环境质量标准 GB 3096-2008; 多功能声级计AWA5680; —. 声环境质量监测结果及评价见下表。 表3-6 声环境质量监测结果 编号; 检测结果（dB（A））. 2025.09.17; 2025.09.19. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 43; 42; 43; 43. 2#; 46; 42; 45; 43. 3#; 52; 42; 46; 44. 4#; 50; 43; 49; 43. 5#; 53; 42; 46; 43. 6#; 53; 41; 49; 43. 7#; 54; 43; 51; 42. 8#; 50; 43; 53; 43. （GB3096-2008）中1类标准; 55; 45; 55; 45. 根据上表分析可知，厂界四周昼、夜间声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求，声环境质量较好。 4、生态环境 本项目为污染影响类项目，新增用地性质属于工业用地，占地范围内无生态环境保护目标，故未开展生态现状调查。 5、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目地下水水质引用《朝阳红山化工有限责任公司年产20000t乳化炸药生产线扩能升级改造项目》监测结果，监测点位位于小城子村W4，监测报告详见附件。引用监测点位、项目情况见表3-7。 表3-7 引用地下水监测项目表 编号; 监测点位; 监测项目; 监测时间与频率. W4; 119.701192483,41.145692893; pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、铁、镉、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群和石油类，同时监测K+、Na+、Mg2+、Ca2+、HCO3-、CO32-的浓度; 连续监测2天，每天采样1次. 表3-8 地下水监测项目及分析方法 检测项目; 分析方法及依据; 分析仪器; 检出限. 钾; 《生活饮用水标准检验法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 25.1 火焰原子吸收分光光度法; 原子吸收分光光度计AA-7020 LHSY-YQ-01; 0.05mg/L. 钠; 《生活饮用水标准检验法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 25.1 火焰原子吸收分光光度法; 原子吸收分光光度计AA-7020 LHSY-YQ-01; 0.01mg/L. 钙; 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 11905-1989; 原子吸收分光光度计AA-7020 LHSY-YQ-01; 0.02mg/L. 镁; 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 11905-1989; 原子吸收分光光度计AA-7020 LHSY-YQ-01; 0.002mg/L. 碳酸盐; 《水和废水监测分析方法》第四版 国家环境保护总局（2002年）第三篇 第一章 十二 碱度的测定 酸碱指示剂滴定法; 滴定管25mL DDG-25-白-01; ---. 重碳酸盐; 《水和废水监测分析方法》第四版 国家环境保护总局（2002年）第三篇 第一章 十二 碱度的测定 酸碱指示剂滴定法; 滴定管25mL DDG-25-白-01; ---. pH值; 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020; 便携式pH计 PHBJ-260 LHSY-YQ-96; ---. 总硬度; 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法; 滴定管25mL DDG-25-白-01; 1.0mg/L. 溶解性总固体; 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法; 电子天平 FA2004B LHSY-YQ-23; ---. 硫酸盐; 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》HJ/T 342-2007; 紫外可见分光光度计T6-1650F LHSY-YQ-05; 8mg/L. 氯化物; 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.1 硝酸银容量法; 滴定管50mL DDG-50-棕-01; 1.0mg/L. 挥发酚; 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009; 紫外可见分光光度计UV-5500 LHSY-YQ-129; 0.0003mg/L. 高锰酸盐指数; 《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989; 滴定管25mL DDG-25-白-01 DDG-25-棕-01; 0.5mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计UV-5500 LHSY-YQ-129; 0.025mg/L. 硝酸盐氮; 《水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法》GB/T 7480-1987; 紫外可见分光光度计UV-5500 LHSY-YQ-129; 0.02mg/L. 亚硝酸盐氮; 《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987; 紫外可见分光光度计UV-5500 LHSY-YQ-129; 0.003mg/L. 氰化物; 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法; 紫外可见分光光度计T6-1650F LHSY-YQ-05; 0.002mg/L. 氟化物; 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB/T 7484-1987; 离子计 PXS-270 LHSY-YQ-17; 0.05mg/L. 砷; 《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014; 原子荧光分光光度计AFS-8220 LHSY-YQ-03; 0.3μg/L. 汞; 《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014; 原子荧光分光光度计AFS-8220 LHSY-YQ-03; 0.04μg/L. 镉; 《生活饮用水标准检验法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.1 无火焰原子吸收分光光度法; 原子吸收分光光度计AA-7020 LHSY-YQ-01; 0.5μg/L. 铬（六价）; 《生活饮用水标准检验法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法; 紫外可见分光光度计UV-5500 LHSY-YQ-129; 0.004mg/L. 铅; 《生活饮用水标准检验法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.1 无火焰原子吸收分光光度法; 原子吸收分光光度计AA-7020 LHSY-YQ-01; 2.5μg/L. 铁; 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989; 原子吸收分光光度计AA-7020 LHSY-YQ-01; 0.03mg/L. 锰; 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989; 原子吸收分光光度计AA-7020 LHSY-YQ-01; 0.01mg/L. 石油类; 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018; 紫外可见分光光度计 T6-1650F LHSY-YQ-05; 0.01mg/L. 菌落总数; 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法; 立式自动电热压力蒸汽灭菌器LX-B50L 电热恒温培养箱DHP-600; /. 总大肠菌群; 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法; 立式自动电热压力蒸汽灭菌器LX-B50L 电热恒温培养箱DHP-600; /. 表3-9 地下水检测结果 序号; 检测项目; 检测结果; 单位; 标准值; 达标情况. 1; 钠; 35.7-36.0; mg/L; －; －. 2; 钾; 5.60-5.90; mg/L; －; －. 3; 镁; 53.0-53.2; mg/L; －; －. 4; 钙; 37.7-37.9; mg/L; －; －. 5; 碳酸盐; 0; mg/L; －; －. 6; 碳酸氢根; 317-319; mg/L; －; －. 7; pH; 7.1-7.2; 无量纲; 6.5-8.5; 达标. 8; 氨氮; 0.206-0.232; mg/L; ≤0.50; 达标. 9; 高锰酸盐指数; 2.0-2.1; mg/L; ≤3.0; 达标. 10; 氟化物; ＜0.006; mg/L; ≤1.0; 达标. 11; 氯化物; 75.4-77.4; mg/L; ≤250; 达标. 12; 硝酸盐; 16.1; mg/L; ≤20.0; 达标. 13; 硫酸盐; 65.0; mg/L; ≤250.0; 达标. 14; 亚硝酸盐; ＜0.003; mg/L; ≤1.00; 达标. 15; 挥发酚; ＜0.0003; mg/L; ≤0.002; 达标. 16; 氰化物; ＜0.002; mg/L; ≤0.05; 达标. 17; 砷; ＜3×10-4; mg/L; ≤0.01; 达标. 18; 汞; ＜4×10-5; mg/L; ≤0.001; 达标. 19; 铬（六价）; ＜4×10-6; μg/L; ≤0.00005; 达标. 20; 总硬度; 313; mg/L; ≤450; 达标. 21; 铁; 0.06-0.07; mg/L; ≤0.3; 达标. 22; 锰; ＜0.01; mg/L; ≤0.10; 达标. 23; 铅; 1; μg/L; ≤10; 达标. 24; 镉; 0.3-0.8; μg/L; ≤5; 达标. 25; 溶解性总固体; 325-329; mg/L; ≤1000; 达标. 26; 总大肠菌群; <2; MPN/100mL; ≤3.0; 达标. 27; 菌落总数; 10-20; CFU/mL; ≤100; 达标. 28; 石油类; ＜0.01; mg/L; ≤0.05; 达标. 由上表可以看出，小城子村地下水各项监测指标均达到国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。本项目所在区域地下水水质较好。 6、土壤环境质量现状 本次评价委托辽宁卓大环境检测有限公司对本项目土壤环境质量现状进行了检测，在乳化炸药震源药柱生产工房附近选取一个土壤监测点。 表3-10 土壤检测项目表 采样点位; 检测项目; 检测频次. - 乳化震源药柱生产工房附近（T1） - E119°42′51.4″，N41°9′8.5″; 铜、铅、镉、汞、砷、六价铬、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对二甲苯、邻二甲苯、苯胺、硝基苯、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（a，h）蒽、茚并（1,2,3-cd）芘、萘、石油烃（C10-C40）; 检测1天 每天检测1次. 表3-11 土壤检测项目及分析方法 类别; 项目名称; 方法依据; 主要仪器、型号及编号; 检出限. 土壤; 砷; HJ 1315-2023电感耦合等离子体质谱法; 电感耦合等离子体质谱仪Agilent7500Series YQ01-008; 0.2mg/kg. 镉; 0.03mg/kg. 铜; 0.7mg/kg. 铅; 1mg/kg. 镍; 2mg/kg. 六价铬; HJ 1082-2019 碱溶液提取一火焰原子吸收分光光度法; 原子吸收分光光度计 （火焰）TAS-990 YQ01-006; 0.5mg/kg. 汞; HJ 680-2013微波消解/原子荧光法; 原子荧光光度计2025E YQ01-007; 0.002mg/kg. 四氯化碳; HJ 605-2011吹扫捕集/气相色谱-质谱法; 气相色谱-质谱联用仪 GCMS-QP2010SE YQ01-009; 1.3μg/kg. 氯仿; 1.1μg/kg. 氯甲烷; 1.0μg/kg. 1,1-二氯乙烷; 1.2μg/kg. 1,2-二氯乙烷; 1.3μg/kg. 1,1-二氯乙烯; 1.0μg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 1.3μg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 1.4μg/kg. 二氯甲烷; 1.5μg/kg. 1,2-二氯丙烷; 1.1μg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2μg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2μg/kg. 四氯乙烯; 1.4μg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 1.3μg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 1.2μg/kg. 三氯乙烯; 1.2μg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 1.2μg/kg. 氯乙烯; 1.0μg/kg. 苯; 1.9μg/kg. 氯苯; 1.2μg/kg. 1,2-二氯苯; 1.5μg/kg. 1,4-二氯苯; 1.5μg/kg. 乙苯; 1.2μg/kg. 苯乙烯; 1.1μg/kg. 甲苯; 1.3μg/kg. 间-二甲苯+对-二甲苯; 1.2μg/kg. 邻-二甲苯; 1.2μg/kg. 硝基苯; HJ 834-2017气相色谱-质谱法; 气相色谱-质谱联用仪 GCMS-QP2010SE YQ01-010; 0.09mg/kg. 苯胺; 0.09mg/kg. 2-氯酚; 0.1mg/kg. 苯并[a]蒽; 0.1mg/kg. 苯并[a]芘; 0.1mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 0.2mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 0.1mg/kg. 䓛; 0.1mg/kg. 二苯并[a,h]蒽; 0.1mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1mg/kg. 萘; 0.09mg/kg. 石油烃（C10-C40）; HJ 1021-2019气相色谱法; 气相色谱仪A60 YQ01-001; 6mg/kg. 表3-12 土壤检测结果 采样日期; 2025.09.17; 单位; 标准值; 达标情况. 采样点位; 乳化震源药柱生产工房附近（T1）. 铜; 46; mg/kg; 60; 达标. 铅; 41; mg/kg; 38; 达标. 镉; 0.29; mg/kg; 65; 达标. 汞; 0.102; mg/kg; 5.7; 达标. 砷; 8.17; mg/kg; 18000; 达标. 六价铬; ND; mg/kg; 800; 达标. 镍; 38; mg/kg; 900; 达标. 四氯化碳; ND; μg/kg; 2800; 达标. 氯仿; ND; μg/kg; 900; 达标. 氯甲烷; ND; μg/kg; 37000; 达标. 1,1-二氯乙烷; ND; μg/kg; 9000; 达标. 1,2-二氯乙烷; ND; μg/kg; 5000; 达标. 1,1-二氯乙烯; ND; μg/kg; 66000; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; ND; μg/kg; 596000; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; ND; μg/kg; 54000; 达标. 二氯甲烷; ND; μg/kg; 616000; 达标. 1,2-二氯丙烷; ND; μg/kg; 5000; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; μg/kg; 10000; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; μg/kg; 6800; 达标. 四氯乙烯; ND; μg/kg; 53000; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; ND; μg/kg; 840000; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; ND; μg/kg; 2800; 达标. 三氯乙烯; ND; μg/kg; 2800; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; ND; μg/kg; 500; 达标. 氯乙烯; ND; μg/kg; 430; 达标. 苯; ND; μg/kg; 4000; 达标. 氯苯; ND; μg/kg; 270000; 达标. 1,2-二氯苯; ND; μg/kg; 560000; 达标. 1,4-二氯苯; ND; μg/kg; 20000; 达标. 乙苯; ND; μg/kg; 28000; 达标. 苯乙烯; ND; μg/kg; 1290000; 达标. 甲苯; ND; μg/kg; 1200000; 达标. 间，对二甲苯; ND; μg/kg; 570000; 达标. 邻二甲苯; ND; μg/kg; 640000; 达标. 苯胺; ND; mg/kg; 76; 达标. 硝基苯; ND; mg/kg; 260; 达标. 2-氯酚; ND; mg/kg; 2256; 达标. 苯并（a）蒽; ND; mg/kg; 15; 达标. 苯并（a）芘; ND; mg/kg; 1.5; 达标. 苯并（b）荧蒽; ND; mg/kg; 15; 达标. 苯并（k）荧蒽; ND; mg/kg; 151; 达标. 䓛; ND; mg/kg; 1293; 达标. 二苯并（a,h）蒽; ND; mg/kg; 1.5; 达标. 茚并（1,2,3-cd）芘; ND; mg/kg; 15; 达标. 萘; ND; mg/kg; 70; 达标. 石油烃（C10-C40）; 25; mg/kg; 4500; 达标. 备注：ND表示未检出。. 由上表可知，乳化炸药震源药柱生产工房附近土壤环境各项指标均符合《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求，区域土壤环境现状良好。 7、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场踏勘和卫星图定位结果可知，本项目周边500m范围内大气环境保护目标为朝阳古生物化石群自然保护区、辽宁朝阳鸟化石国家地质公园。 朝阳市古生物化石群市级自然保护区于2002年7月经市政府批准成立，保护朝阳市古生物化石资源，总面积为89038.04公顷，其中核心区面积7219.80公顷，缓冲区面积30438.73公顷，实验区面积51379.51公顷。保护区分布在朝阳市的龙城区、朝阳县、建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、北票市和凌源市6个辖区内。核心区：禁止任何单位和个人进入；缓冲区：只准进入从事科学研究观测活动；实验区：可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 辽宁朝阳鸟化石国家地质公园位于辽宁西部的朝阳市。公园主要地质遗迹面积为207平方公里，由北票四合屯化石园区、凤凰山地质地貌园区、凌源大王杖子古生物化石园区、上河首古生物园区以及槐树洞景区等组成。主要为古生物化石、含化石地层、地质构造，尤以中生代古生物化石丰富、多样，在国际上具有独特性、完整性、稀有性，是世界级的古生物化石宝库。 2、声环境 根据现场踏勘和卫星图定位结果可知，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 根据现场踏勘和卫星图定位结果可知，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目为污染影响类项目，新增用地性质属于工业用地，未占用自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田、生态保护红线区、林草地等特殊及重要生态环境敏感区，占地范围内无生态环境保护目标。 表3-13 环境保护目标一览表 环境要素; 保护 目标名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 与本项目厂界最近距离（m）. X; Y. 大气环境; 朝阳古生物化石群自然保护区; 728043; 4558779; 一类功能区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期一级标准; SE; 36. 辽宁朝阳鸟化石国家地质公园; 728043; 4558783; E; 170. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期污染物排放标准 （1）废气 施工期扬尘执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB 21/2642-2016）标准要求，具体见表3-14。 表3-14 扬尘排放标准一览表 监测项目; 区域; 浓度限值（连续5min平均浓度）（mg/m3）. 颗粒物（TSP）; 郊区及农村地区; 1.0. （2）废水 本项目施工期主要产生施工废水和施工人员生活污水，施工废水经临时沉淀池处理后回用于施工场地洒水。生活污水依托厂区内现有生活污水收集和处理设施，不外排。 （3）噪声 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，具体见表3-15。 表3-15 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （4）固体废物 施工期一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 2、运营期污染物排放标准 （1）废气排放标准 本项目运营期厂界颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表2无组织排放限值；喷码工序非甲烷总烃排放执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB21/ 3161-2019）中表2厂界无组织排放监控点挥发性有机物浓度限值，其他工序非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表2无组织排放限值，二者取严；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值。 表3-16 废气排放标准 项目; 标准限值; 监控位置; 执行标准. 非甲烷总烃; 2.0mg/m3; 厂界; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB21/ 3161-2019）中表2. 4.0mg/m3; 厂界; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297- 1996) 中表2. 颗粒物; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 6mg/m3; 监控点处1 h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. （2）废水排放标准 本项目营运期冷却水循环系统不排水；车间地面清洗废水和设备冲洗废水经隔油沉淀池预处理后依托辽宁红山化工有限责任公司（简称辽宁红山）一体化处理设施处理后用于厂区道路洒扫，不外排。 本项目厂区排口执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）含修改单及《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/ 1627-2008）中排入污水处理厂最高允许排放浓度，综合利用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路洒扫标准限值。 表3-17 污水排放标准（mg/L，pH无量纲） 项目; 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/ 1627-2008）中排入污水处理厂最高允许排放浓度; 《污水综合排放标准》（GB8978- 1996) 含修改单; 本项目厂区排口执行标准; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020） 城市绿化、道路洒扫标准. pH; /; 6-9; 6-9; 6~9. CODCr; 300; /; 300; /. BOD5; /; /; /; 10. SS/浊度; 300; /; 300; 10. 石油类; 20; /; 20; /. 氨氮; 30; /; 30; 8. 总氯; /; /; /; 2.5. （3）噪声排放标准 本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值。具体标准限值见表3-18。 表3-18 噪声排放标准限值 时段; 执行标准; 标准值/dB(A). 标准名称; 类别; 昼间; 夜间. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008); 1类; 55; 45. （4）固体废物排放标准 一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号）及《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》，总量控制因子为VOCs、NOx、CODCr、总磷。本项目不新增生活污水，生产废水排入辽宁红山一体化污水处理站处理后，用于道路洒扫，不外排。综合考虑本项目的工艺和排污特点，结合所在区域环境质量现状以及当地环境管理部门的要求，确定本项目实施后污染物总量控制因子为：VOCS。 本次环评新申请VOCS总量控制指标0.0528t/a，应按管理部门要求进行总量控制指标确认。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期废气防治措施 施工废气主要来自施工过程中产生的施工扬尘、施工机械废气等。合理安排施工现场和施工时间，加强施工管理。施工时适当进行洒水降尘，堆放场地可加设围栏及苫布，从而减轻施工时段对周围环境的影响。本项目施工场地位于西侧新增占地内，距离朝阳古生物化石群自然保护区约380m，且朝阳古生物化石群自然保护区位于厂区主导风向上风向，故施工期对朝阳古生物化石群自然保护区影响较小；施工场地距离辽宁朝阳鸟化石国家地质公园较远，且中间有山体阻隔，故施工期对辽宁朝阳鸟化石国家地质公园影响较小。 采取以上措施后，施工期扬尘排放可满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB 21/2642-2016）标准要求。因此，项目施工期大气污染防治措施可行。 2、施工期废水防治措施 本项目在施工场地设置沉淀池收集处理施工废水，经处理后的施工废水回用于施工场地洒水。本项目施工作业废水不直接向地表水环境排放，对项目所在地的水环境影响较小。施工人员生活污水依托厂区内现有生活污水收集和处理设施，不外排。 3、施工期噪声防治措施 ①合理安排施工时间。安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，减少夜间施工量。尽量加快施工进度，缩短整个工期。 ②降低设备声级。尽量选用低噪声施工机械；对动力机械设备进行定期的维护、养护，维修不良的设备；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 ③合理布局、加强管理。在施工过程中应把高噪声工作安排在项目中央，并尽量远离周围敏感目标，要加强一线操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业，如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施。 ④主要建筑物施工场地周围建设围挡，设置单独出入口；选用低噪声施工设备；对产生高噪声的设备建议在其外加盖简易棚。 采取以上措施后，施工期噪声可达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求，对周围环境影响较小。噪声治理措施合理可行。 4、施工期固体废物防治措施 施工期产生的固体废物主要来自建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。对建筑垃圾首先考虑分类收集，运送至指定地点填埋处理；生活垃圾应封闭暂存，集中收集后定期交由环卫部门清运处理。外排建筑垃圾和生活垃圾送至要求的排放场。因此该项目施工期固体废物对周围环境影响较小。项目施工期固废防治措施可行。 综上所述，施工期对环境的影响是局部的、暂时的、可恢复性的，是随着施工期的结束而消除的环境影响。一般在可接受的影响范围内。可通过加强管理，文明施工，并在工程结束时采取一些恢复措施，以降低对周围环境的影响程度，故该项目施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气污染源强核算 本项目废气主要为硝酸钠、珍珠岩等粒料上料粉尘；油相溶液从槽车输送至水油相制备工房内油相制备罐时产生少量挥发性有机废气，钢带冷却和散料皮带输送过程中产生的挥发性有机废气，喷码过程产生的有机废气，以非甲烷总烃计。不合格品仅根据需要混拌少量膨胀珍珠岩进行二次物理敏化，产生珍珠岩上料粉尘量极少，不进行定量分析。本项目沾染炸药的废包装，在符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）的危险品销毁场进行烧毁法销毁，由于固废产生量较小且以沾染炸药成分为主，炸药主要成分为硝酸铵，销毁时产生的废气主要为NO2，销毁操作时间较短，为非常规连续生产行为，对周围环境空气的影响很小。 （1）硝酸钠上料粉尘 本项目硝酸钠通过密闭螺旋输送机输送，仅上料过程会产生粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料的卸料产尘系数，粉尘产生量按0.01kg/t-原料计，项目使用硝酸钠798t/a，则硝酸钠上料粉尘产生量为0.0080t/a，以平均每班上料时间为2h计，则产生速率为0.0160kg/h，废气为无组织排放。 （2）珍珠岩上料粉尘 本项目珍珠岩通过密闭螺旋输送系统输送，上料过程会产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料的卸料产尘系数，粒料上料粉尘产生量按0.01kg/t-原料计，项目使用珍珠岩246.7t/a，则粉尘产生量为0.0025t/a，以平均每班上料时间为1h计，则产生速率为0.0099kg/h，废气无组织排放。 （3）上料、物料输送废气 本项目无油相融化和制备工序，直接采购复合油相成品使用，从密闭槽车上料输送至油相制备罐过程均为密闭连接，仅上料时储罐产生少量废气排放。水相和油相乳化后的物料及敏化后半成品物料输送冷却过程产生少量废气排放。水相和油相经过前期的乳化及敏化过程，输送过程物料均为半固态，物料混合均匀且黏滞性较高，不发生流动，有一定的温度（平均为50-70℃），在输送过程中同时进行冷却降温，考虑安全的需要，输送过程敞开进行，物料产生少量挥发性有机废气排放，以非甲烷总烃计。 根据本项目原料成分和特点，营运期上料、物料输送产生的挥发性有机废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中其它日用化学产品制造行业系数中使用石蜡/硬脂酸等生产蜡烛等类似产品生产过程中挥发性有机物产生系数130克/吨产品进行核算。本项目以涉VOCS物料复合油相年用量326t/a为基础进行核算，则VOCs产生量为0.0424t/a。水油相制备工房复合油相上料过程VOCs产生量按20%计，VOCs产生量为0.0085t/a，上料时间以每班0.5h计，则产生速率为0.0680kg/h，为无组织排放。乳化炸药震源药柱生产工房钢带冷却和散料皮带输送过程VOCs产生量按80%计，VOCs产生量为0.0339t/a，年运行1875h，则产生速率为0.0181kg/h，为无组织排放。 - （4）喷码废气 本项目喷码工序是在常温常压下进行的，油墨和添加剂无需调配，喷码机自动调配（配比约为1:2），油墨挥发较少。本项目喷码工序年使用油墨0.004t/a，油墨添加剂0.008t/a，根据企业提供的油墨VOCs检测报告可知，本项目使用油墨和添加剂不含有禁用成分，油墨中VOCs含量为71.9%；油墨添加剂中VOCs含量为807g/L，本环评以最不利情况（即在喷码过程中全部挥发）计，则喷码过程中的VOCs（以非甲烷总烃计）产生量合计为0.0104t/a，年运行1875h，则产生速率为0.0055kg/h，为无组织排放。 表4-1 废气源强一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 排放时间/h; 排放口编号. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理工艺; 收集效率%; 治理效率%; 可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 硝酸钠上料; 颗粒物; 无组织; 0.0080; 0.0160; /; /; /; /; /; 0.0080; 0.0160; /; 500; /. 珍珠岩上料; 颗粒物; 无组织; 0.0025; 0.0099; /; /; /; /; /; 0.0025; 0.0099; /; 250; /. 油相上料; 非甲烷总烃; 无组织; 0.0085; 0.0680; /; /; /; /; /; 0.0085; 0.0680; /; 125; /. 钢带冷却和散料皮带输送; 非甲烷总烃; 无组织; 0.0339; 0.0181; /; /; /; /; /; 0.0339; 0.0181; /; 1875; /. 喷码; 非甲烷总烃; 无组织; 0.0104; 0.0055; /; /; /; /; /; 0.0104; 0.0055; /; 1875; /. 2、废气达标分析 表4-2 厂界无组织废气达标分析 序号; 面源名称; 污染物种类; 污染物排放; 排放标准; 达标情况. 排放量t/a; 排放速率kg/h; 最大落地浓度 mg/m3; 监控点位; 浓度限值mg/m3. 1; 水油相制备工房; 颗粒物; 0.0080; 0.0160; 0.0148; 企业边界; 1.0; 达标. 2; 非甲烷总烃; 0.0085; 0.0680; 0.0631; 企业边界; 4.0; 达标. 3; 乳化炸药震源药柱生产工房; 颗粒物; 0.0025; 0.0099; 0.0050; 企业边界; 1.0; 达标. 4; 非甲烷总烃; 0.0443; 0.0236; 0.0118; 企业边界; 4.0; 达标. 本项目无组织排放的颗粒物最大落地浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表2无组织排放限值，非甲烷总烃最大落地浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表2无组织排放限值和《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB21/ 3161-2019）中表2厂界无组织排放监控点挥发性有机物浓度限值，对周边环境影响较小。 表4-3 厂区内无组织废气达标分析 序号; 面源名称; 污染物种类; 污染物排放; 排放标准; 达标情况. 排放量t/a; 排放速率kg/h; 厂房外浓度 mg/m3; 监控点位; 浓度限值mg/m3. 1; 水油相制备工房; 非甲烷总烃; 0.0085; 0.0680; 0.0002; 水油相制备工房门窗或通风口外1m; 6/20; 达标. 2; 乳化炸药震源药柱生产工房; 非甲烷总烃; 0.0443; 0.0236; 0.0043; 乳化炸药震源药柱生产工房门窗或通风口外1m; 6/20; 达标. 本项目水油相制备工房门窗或通风口外1m、乳化炸药震源药柱生产工房门窗或通风口外1m非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），确定本项目大气环境监测计划，监测计划见表 4-4。 表4-4 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表2. 水油相制备工房门窗或通风口外1m; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A. 乳化炸药震源药柱生产工房门窗或通风口外1m; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A. 二、废水 1、废水源强核算 本项目不新增劳动定员，故不增加生活污水排放。 本项目冷却水循环使用不外排，水相制备用水全部进入产品或蒸发，不外排。生产废水主要为车间地面清洗废水、过滤器冲洗废水，产生量为229.82m3/a，经隔油沉淀池预处理后经管道输送排入辽宁红山一体化污水处理站（处理规模为1.5t/h）处理后，用于道路洒扫。 废水主要污染因子为pH、COD、SS、石油类和氨氮。废水污染物及其浓度类比《朝阳红山化工有限责任公司年产20000t乳化炸药生产线扩能升级改造项目环境影响报告书》，该项目生产乳化炸药与本项目原料、生产工艺、产污环节一致，类比可行。废水源强取pH6~9，CODCr≤200mg/L，SS≤300mg/L，石油类≤20mg/L，氨氮≤20mg/L。 2、达标排放分析 本项目冷却水循环使用不外排，水相制备用水全部进入产品或蒸发，不外排。生产废水主要为车间地面清洗废水、过滤器冲洗废水，产生量为229.82m3/a，经隔油沉淀池预处理后经管道输送排入辽宁红山一体化污水处理站（处理规模为1.5t/h）处理后，用于道路洒扫。 本项目隔油沉淀池水质水量情况如下： 表4-5 隔油沉淀池水质水量情况 名称; 项目; 排水量（m3/a）; pH; CODCr; SS; 氨氮; 石油类. 隔油沉淀池; 进水（mg/L）; 229.82; 6~9; 200; 300; 20; 20. 设计处理效率（%）; /; /; /; 50; /; 50. 出水（mg/L）; 229.82; 6~9; 200; 150; 20; 10. 根据《朝阳红山化工有限责任公司年产20000t乳化炸药生产线扩能升级改造项目环境影响评价报告》，朝阳红山生产废水和生活污水排放量为2262.425t/a，辽宁红山生活污水排放量为2781.625m3/a，则进入辽宁红山污水处理站的废水量为5044.05m3/a，水质为pH6~9、CODCr279.94mg/L、BOD5219.92mg/L、SS179.98mg/L、氨氮15.00mg/L、石油类0.01mg/L、动植物油98.12mg/L。 根据现有工程调查和本项目工程分析核算，本项目实施后辽宁红山污水处理站总的进出水情况见表4-6。 表4-6 污水处理站进出水情况 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; 排水量（m3/a）; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 石油类; 动植物油. 本项目废水; 229.82; 6~9; 200; /; 150; 20; 10; /. 现有项目废水（朝阳红山+辽宁红山）; 5044.05; 6~9; 279.94; 219.92; 179.98; 15.00; 0.01; 98.12. 混合后水质; 5273.87; /; 276.46; 210.34; 178.67; 15.22; 0.45; 93.84. 设计处理效率; /; /; 90%; 97%; 97%; 70%; 70%; 90%. 出水; 5273.87; 6~9; 27.65; 6.31; 5.36; 4.57; 0.134; 9.38. 标准; 5273.87; 6~9; /; 10; 10; 8; /; /. 根据核算，本项目建成后全厂废水进入污水处理站处理后满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化道路洒扫标准限值，可用于道路洒扫。 3、废水不外排可行性分析 根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T 1237-2020）中N7820环境卫生管理用水定额：道路场地浇洒通用值为1.4L/m2·d，根据设计文件，本次扩建项目道路洒扫面积新增7830m2，则新增道路洒扫用水量以8个月计为2630.88m3/a，大于本项目废水产生量229.82m3/a，同时项目建成后全厂洒扫用水量为7942.56m3/a，也大于本项目建成后辽宁红山污水处理站废水排放量5273.87m3/a。因此，废水综合利用方案可行。 综上，本项目生产生活废水处理达标后可全部回用，不外排，对地表水环境影响较小。 4、废水冬季不外排可行性分析 - 本项目建成后，辽宁红山污水处理站废水排放量为5273.87m3/a，项目年运行250天，冬季按4个月计为83天，冬季废水排放量为1750.92m3/a，储存于2个蓄水池和1个库区雨水收集池中，容积分别为200m3、400m3和1200m3，总容积为1800m3，大于冬季废水排放量1750.92m3/a，故废水冬季不外排可行。 5、废水处理措施可行性分析 本项目营运期不新增生活污水，冷却水循环使用不外排，水相制备用水全部进入产品或蒸发，不外排。生产废水主要为车间地面清洗废水、过滤器冲洗废水经隔油沉淀池预处理后排入辽宁红山污水处理站处理达标后用于厂区道路洒扫。 因此本项目无废水外排，对环境影响较小。 （1）隔油沉淀池 本项目新建2个隔油沉淀池，容积均为10.8m3。隔油池工作原理是利用油和水的密度不同，含油废水进入池体内，经过阻流板降低流速，油脂得以慢慢上浮到水表面，以达到油水分离的目的，同时密度较大的杂质下沉分离的含油废水处理构筑物。水力停留时间一般为60min。本项目车间地面清洗废水、过滤器冲洗废水产生量为1066.65m3/a，0.57m3/h，故隔油沉淀池处理能力满足废水处理要求。 （2）辽宁红山污水处理站依托可行性 辽宁红山现有地埋式一体化污水处理设备（A/O法），设计处理能力为1.5t/h，运行时间为24h/d。 污水经格栅去除大颗粒状和纤维状杂质后流入调节池，调节池内设置预曝气，充氧搅拌，使污水充分地均质均量，并有效地降解有机物和防止淤泥沉积。然后由泵将其提升入污水处理系统。该系统由缺氧池、好氧池、沉淀池、消毒池、污泥池等组成。污水首先进入厌氧池与回流污泥混合，在兼性厌氧发酵菌的作用下部分易生物降解大分子有机物被转化为小分子的挥发性脂肪酸（VFA），聚磷菌吸收这些小分子有机物合成PHB 并储存在细胞内，同时将细胞内的聚磷水解成正磷酸，释放的能量可供专性好氧的聚磷菌在厌氧的压抑环境下维持生存，随后污水进入缺氧池，反硝化菌利用污水中的有机物和回流混合液中的硝酸盐进行反硝化，可同时去碳脱氮，当污水进入好氧池时，有机物浓度已很低，聚磷菌主要是靠分解体内储存的 PHB 来获得能量供自身生长繁殖，同时超量吸收水中的溶解性磷以聚磷酸盐的形式储存在体内，经过沉淀，将含磷高的污泥从水中分离出来，达到除磷的效果。由于好氧池中的有机物浓度很低，十分有利于自养型硝化细菌的生长繁殖。厌氧池内设机械搅拌器，防止污泥沉淀，缺氧池内设空气搅拌，控制 DO≤0.5 ㎎/L，经缺氧后的污水流入好氧池。好氧池是一种以生物膜法为主，兼有活性污泥法的生物处理装置，通过回转式鼓风机提供氧源，在该装置中的有机物被微生物吸附、降解，使水质得到净化。好氧池采用聚乙烯弹性填料，该填料比表面积大，不易使生物膜结成球团。好氧池的布气采用膜片式微孔布气管布气，该装置具有气泡细、氧利用率高、不堵塞、不易破裂、布气均匀等特点。接触氧化处理后的混合液回流缺氧池进一步脱氮，在缺氧菌作用下，使污水中的硝酸盐和亚硝酸盐还原成N2↑和H2O。污水经往复循环后流入沉淀池，固液分离后，上清液流入消毒池，消毒后的水外排。沉淀池的污泥经气提至污泥池好氧消化，稳定处理，好氧消化后的污泥量很少，可定期外运用于堆肥。 图4-1 A/O法工艺流程 本项目实施后，辽宁红山污水处理站接纳污水最大负荷约为21.10t/d(0.88t/h），未超过设计处理能力36t/d（1.5t/h）。根据工程分析，本项目废水处理后可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化道路洒扫标准限值。因此从水质水量角度分析依托可行。 综上，本项目废水治理措施合理可行。 6、废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目监测计划见下表。 表4-7 废水污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 辽宁红山污水处理站出口（消毒池）; pH BOD5 SS/浊度 氨氮 总氯; 1次/年; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）城市绿化、道路洒扫标准. 三、噪声 1、噪声源强 本项目新增噪声主要为各类设备及泵类运行产生的噪声，本项目建成后，全厂主要设备噪声源强详见表4-8。 表4-8 工业企业噪声源调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB（A）; 建筑物外距离. 1; 水油相液体工房; 螺旋输送机; 10t/h; 80; 低噪声设备、减震、厂房隔声; -304.7; 105.4; 1.2; 东; 3.2; 东; 72.3; 7:00-14:30; 26; 东; 46.3; 1. 南; 10.2; 南; 72.1; 南; 46.1; 1. 西; 8.7; 西; 72.1; 西; 46.1; 1. 北; 4.6; 北; 72.2; 北; 46.2; 1. 2; 水相输送泵; 20t/h; 80; 低噪声设备、减振、厂房隔声、隔声罩; -304.1; 98.8; 0.5; 东; 3.1; 东; 72.3; 7:00-14:30; 26; 东; 46.3; 1. 南; 3.5; 南; 72.3; 南; 46.3; 1. 西; 8.7; 西; 72.1; 西; 46.1; 1. 北; 11.2; 北; 72.1; 北; 46.1; 1. 3; 油相输送泵; 10t/h; 80; -309.1; 98.6; 0.5; 东; 8.1; 东; 72.2; 7:00-14:30; 26; 东; 46.2; 1. 南; 3.7; 南; 72.3; 南; 46.3; 1. 西; 3.7; 西; 72.3; 西; 46.3; 1. 北; 11.3; 北; 72.1; 北; 46.1; 1. 4; 热水泵; 10t/h; 80; -310.9; 105.8; 0.5; 东; 9.4; 东; 72.1; 7:00-14:30; 26; 东; 46.1; 1. 南; 11; 南; 72.1; 南; 46.1; 1. 西; 2.5; 西; 72.4; 西; 46.4; 1. 北; 4; 北; 72.3; 北; 46.3; 1. 5; 乳化炸药震源药柱生产工房; 水相输送泵; 非标，6t/h; 80; -196.7; 64.2; 0.5; 东; 3.7; 东; 66.2; 7:00-14:30; 26; 东; 40.2; 1. 南; 80.8; 南; 65.5; 南; 39.5; 1. 西; 14.7; 西; 65.6; 西; 39.6; 1. 北; 8.2; 北; 65.7; 北; 39.7; 1. 6; 油相输送泵; 非标，1t/h; 80; -205.6; 61.6; 0.5; 东; 13; 东; 65.6; 7:00-14:30; 26; 东; 39.6; 1. 南; 80.9; 南; 65.5; 南; 39.5; 1. 西; 5.4; 西; 65.8; 西; 39.8; 1. 北; 7.9; 北; 65.7; 北; 39.7; 1. 7; 热水泵; 非标，10m³h; 80; -208.4; 64.6; 0.5; 东; 14.7; 东; 65.6; 7:00-14:30; 26; 东; 39.6; 1. 南; 84.6; 南; 65.5; 南; 39.5; 1. 西; 3.7; 西; 66.2; 西; 40.2; 1. 北; 4.2; 北; 66; 北; 40; 1. 8; 静态乳化系统; KNJR 型; 70; 低噪声设备、减震、厂房隔声; -199.3; 57.7; 1.2; 东; 8.2; 东; 55.7; 7:00-14:30; 26; 东; 29.7; 1. 南; 75.4; 南; 55.5; 南; 29.5; 1. 西; 10.2; 西; 55.6; 西; 29.6; 1. 北; 13.6; 北; 55.6; 北; 29.6; 1. 9; 冷却器（钢带）; 4P-1.5; 70; -197.4; 51.9; 1.2; 东; 8.1; 东; 55.7; 7:00-14:30; 26; 东; 29.7; 1. 南; 69.2; 南; 55.5; 南; 29.5; 1. 西; 10.3; 西; 55.6; 西; 29.6; 1. 北; 19.6; 北; 55.5; 北; 29.5; 1. 10; 敏化器; AE-HLC-6.0型; 75; -194.8; 43.3; 1.2; 东; 8.3; 东; 60.7; 7:00-14:30; 26; 东; 34.7; 1. 南; 60.3; 南; 60.5; 南; 34.5; 1. 西; 10.1; 西; 60.6; 西; 34.6; 1. 北; 28.6; 北; 60.5; 北; 34.5; 1. 11; 珍珠岩输送系统; KL-3000; 75; -193.1; 38.4; 1.2; 东; 8.2; 东; 60.7; 7:00-14:30; 26; 东; 34.7; 1. 南; 55.1; 南; 60.5; 南; 34.5; 1. 西; 10.2; 西; 60.6; 西; 34.6; 1. 北; 33.8; 北; 60.5; 北; 34.5; 1. 12; 散药皮带输送机; CF1.5-31.6-6(P)8t/h; 70; -190.1; 27.5; 1.2; 东; 8.7; 东; 55.6; 7:00-14:30; 26; 东; 29.6; 1. 南; 43.8; 南; 55.5; 南; 29.5; 1. 西; 9.7; 西; 55.6; 西; 29.6; 1. 北; 45.1; 北; 55.5; 北; 29.5; 1. 13; 乳化炸药装药机; LRD; 70; -189.7; 20.2; 1.2; 东; 10.6; 东; 55.6; 7:00-14:30; 26; 东; 29.6; 1. 南; 36.7; 南; 55.5; 南; 29.5; 1. 西; 7.9; 西; 55.7; 西; 29.7; 1. 北; 52.1; 北; 55.5; 北; 29.5; 1. 14; 乳化炸药装药机; LRD; 70; -190.5; 22.4; 1.2; 东; 10.7; 东; 55.6; 7:00-14:30; 26; 东; 29.6; 1. 南; 39; 南; 55.5; 南; 29.5; 1. 西; 7.8; 西; 55.7; 西; 29.7; 1. 北; 49.8; 北; 55.5; 北; 29.5; 1. 15; 上壳机; RZY60-15G; 70; -188.3; 15.2; 1.2; 东; 10.8; 东; 55.6; 7:00-14:30; 26; 东; 29.6; 1. 南; 31.5; 南; 55.5; 南; 29.5; 1. 西; 7.7; 西; 55.7; 西; 29.7; 1. 北; 57.3; 北; 55.5; 北; 29.5; 1. 16; 压盖机; RZY60-1-2-15; 70; -187; 11.7; 1.2; 东; 10.6; 东; 55.6; 7:00-14:30; 26; 东; 29.6; 1. 南; 27.8; 南; 55.5; 南; 29.5; 1. 西; 7.8; 西; 55.7; 西; 29.7; 1. 北; 61; 北; 55.5; 北; 29.5; 1. 17; 擦药机; R400-250; 70; -183.4; 9.4; 1.2; 东; 7.9; 东; 55.7; 7:00-14:30; 26; 东; 29.7; 1. 南; 24.5; 南; 55.5; 南; 29.5; 1. 西; 10.6; 西; 55.6; 西; 29.6; 1. 北; 64.3; 北; 55.5; 北; 29.5; 1. 18; 自动封口连接套装配一体机; RY60-680; 70; -180.7; 2.2; 1.2; 东; 7.6; 东; 55.7; 7:00-14:30; 26; 东; 29.7; 1. 南; 16.8; 南; 55.5; 南; 29.5; 1. 西; 10.9; 西; 55.6; 西; 29.6; 1. 北; 72; 北; 55.5; 北; 29.5; 1. 19; 机器人装箱系统; RGZX; 75; -179.8; -1.1; 1.2; 东; 7.7; 东; 60.7; 7:00-14:30; 26; 东; 34.7; 1. 南; 13.4; 南; 60.6; 南; 34.6; 1. 西; 10.8; 西; 60.6; 西; 34.6; 1. 北; 75.4; 北; 60.5; 北; 34.5; 1. 20; 封箱机; FX5045; 70; -178.9; -4; 1.2; 东; 7.7; 东; 55.7; 7:00-14:30; 26; 东; 29.7; 1. 南; 10.4; 南; 55.6; 南; 29.6; 1. 西; 10.7; 西; 55.6; 西; 29.6; 1. 北; 78.4; 北; 55.5; 北; 29.5; 1. 21; 纸箱捆扎机; MH-101B; 70; -177.3; -8.3; 1.2; 东; 7.5; 东; 55.7; 7:00-14:30; 26; 东; 29.7; 1. 南; 5.8; 南; 55.8; 南; 29.8; 1. 西; 10.9; 西; 55.6; 西; 29.6; 1. 北; 83; 北; 55.5; 北; 29.5; 1. 22; 管壳输送工房及综合材料库; 壳体输送机; /; 75; -229.9; 151.5; 1.2; 东; 9; 东; 66.4; 7:00-14:30; 26; 东; 40.4; 1. 南; 9.1; 南; 66.4; 南; 40.4; 1. 西; 5.1; 西; 66.5; 西; 40.5; 1. 北; 21.1; 北; 66.4; 北; 40.4; 1. 23; 连接套输送机; /; 75; -225.2; 152.2; 1.2; 东; 4.3; 东; 66.5; 7:00-14:30; 26; 东; 40.5; 1. 南; 8.9; 南; 66.4; 南; 40.4; 1. 西; 9.9; 西; 66.4; 西; 40.4; 1. 北; 21; 北; 66.4; 北; 40.4; 1. 24; 乳化炸药震源药柱成品中转站台; 工业炸药成品箱（袋）自动上 车系统; /; 75; -152.9; -65.8; 1.2; 东; 4.2; 东; 70.4; 7:00-14:30; 26; 东; 44.4; 1. 南; 9.6; 南; 70.4; 南; 44.4; 1. 西; 4.8; 西; 70.4; 西; 44.4; 1. 北; 3.1; 北; 70.5; 北; 44.5; 1. 25; 乳胶基质制备工房; 水相输送泵; JWL-SX-ZZ-15; 80; 低噪声设备、减振、厂房隔声、隔声罩; 44.8; -86.7; 0.5; 东; 8; 东; 69.1; 7:00-14:30; 26; 东; 43.1; 1. 南; 5.3; 南; 69.1; 南; 43.1; 1. 西; 7.5; 西; 69.1; 西; 43.1; 1. 北; 16.6; 北; 69; 北; 43; 1. 26; 油相输送泵; JWL-YX-CL-1. 1; 80; 47.5; -81.3; 0.5; 东; 2; 东; 70; 7:00-14:30; 26; 东; 44; 1. 南; 11.3; 南; 69; 南; 43; 1. 西; 6.6; 西; 69.1; 西; 43.1; 1. 北; 10.6; 北; 69; 北; 43; 1. 27; 电缸活塞式容积泵; JWL-DHS-JZ; 80; 57.8; -89.4; 0.5; 东; 4; 东; 69.3; 7:00-14:30; 26; 东; 43.3; 1. 南; 9.3; 南; 69; 南; 43; 1. 西; 19.7; 西; 69; 西; 43; 1. 北; 12.4; 北; 69; 北; 43; 1. 28; 发泡剂输送泵; JWL-FP-LX-4; 80; 61.4; -93.3; 0.5; 东; 5.7; 东; 69.1; 7:00-14:30; 26; 东; 43.1; 1. 南; 7.7; 南; 69.1; 南; 43.1; 1. 西; 24.9; 西; 69; 西; 43; 1. 北; 14; 北; 69; 北; 43; 1. 29; 多孔粒状硝酸铵装车工房; 防爆电动葫芦; HB2t; 75; 低噪声设备、减震、厂房隔声; -10.1; -182; 1.2; 东; 9; 东; 69.2; 7:00-14:30; 26; 东; 43.2; 1. 南; 6; 南; 69.2; 南; 43.2; 1. 西; 7.6; 西; 69.2; 西; 43.2; 1. 北; 5.9; 北; 69.2; 北; 43.2; 1. 30; 乳化粒状铵油炸药生产工房; 自动包装机; JWL-BP; 80; 29.8; -138.4; 1.2; 东; 8.7; 东; 74.2; 7:00-14:30; 26; 东; 48.2; 1. 南; 63.3; 南; 74.2; 南; 48.2; 1. 西; 23.6; 西; 74.2; 西; 48.2; 1. 北; 51.7; 北; 74.2; 北; 48.2; 1. 31; 基础油输送泵; JWL-YX-CL-0.7 ，0.7m³/h; 80; 低噪声设备、减振、厂房隔声、隔声罩; 13.6; -128.1; 0.5; 东; 26.5; 东; 68.5; 7:00-14:30; 26; 东; 42.5; 1. 南; 11.6; 南; 68.6; 南; 42.6; 1. 西; 8.5; 西; 68.6; 西; 42.6; 1. 北; 6.7; 北; 68.6; 北; 42.6; 1. 32; 电缸活塞式容积泵; JWL-DHS-RJ ，2.2m³/h; 80; 17.2; -132.5; 0.5; 东; 21.3; 东; 68.5; 7:00-14:30; 26; 东; 42.5; 1. 南; 9.4; 南; 68.6; 南; 42.6; 1. 西; 13.8; 西; 68.6; 西; 42.6; 1. 北; 8.9; 北; 68.6; 北; 42.6; 1. 33; 添加剂2输送 泵; JWL-TJJ-1 ，1m³; 80; 23.1; -134.8; 0.5; 东; 15; 东; 68.6; 7:00-14:30; 26; 东; 42.6; 1. 南; 10.2; 南; 68.6; 南; 42.6; 1. 西; 20.1; 西; 68.5; 西; 42.5; 1. 北; 8.2; 北; 68.6; 北; 42.6; 1. 34; 水相制备工房; 破碎机; PC9型， 9t/h; 85; 低噪声设备、减震、厂房隔声; 79.4; -182.2; 0.5; 东; 9.5; 东; 74.6; 7:00~2:00; 26; 东; 48.6; 1. 南; 24.2; 南; 74.5; 南; 48.5; 1. 西; 7.4; 西; 74.6; 西; 48.6; 1. 北; 7.2; 北; 74.6; 北; 48.6; 1. 35; 螺旋输送机; 非标，9t/h; 80; 76.7; -186.2; 1.2; 东; 9.8; 东; 69.6; 7:00~2:00; 26; 东; 43.6; 1. 南; 19.4; 南; 69.5; 南; 43.5; 1. 西; 7.2; 西; 69.6; 西; 43.6; 1. 北; 12; 北; 69.6; 北; 43.6; 1. 36; 水相输送泵; 非标，20t/h; 80; 低噪声设备、减振、厂房隔声、隔声罩; 74.1; -192.1; 0.5; 东; 9; 东; 69.6; 7:00~2:00; 26; 东; 43.6; 1. 南; 13; 南; 69.6; 南; 43.6; 1. 西; 8; 西; 69.6; 西; 43.6; 1. 北; 18.4; 北; 69.5; 北; 43.5; 1. 37; 热水泵; 1.0 m3; 80; 72.1; -188.5; 0.5; 东; 12.5; 东; 69.6; 7:00~2:00; 26; 东; 43.6; 1. 南; 15; 南; 69.6; 南; 43.6; 1. 西; 4.4; 西; 69.7; 西; 43.7; 1. 北; 16.4; 北; 69.6; 北; 43.6; 1. 38; 硝酸铵溶液输送泵; 材质304，DN50夹层管道; 80; 70.9; -197.5; 0.5; 东; 8.9; 东; 69.6; 7:00~2:00; 26; 东; 43.6; 1. 南; 6.7; 南; 69.6; 南; 43.6; 1. 西; 8.1; 西; 69.6; 西; 43.6; 1. 北; 24.6; 北; 69.5; 北; 43.5; 1. 39; 乳化炸药生产工房; 水相输送泵; 非标，6t/h; 80; 14.1; -272.4; 0.5; 东; 12.1; 东; 66.2; 7:00~2:00; 26; 东; 40.2; 1. 南; 10.5; 南; 66.2; 南; 40.2; 1. 西; 4.2; 西; 66.6; 西; 40.6; 1. 北; 66.4; 北; 66.1; 北; 40.1; 1. 40; 油相中间输送泵; 非标，1t/h; 80; 21.5; -271.5; 0.5; 东; 6.7; 东; 66.3; 7:00~2:00; 26; 东; 40.3; 1. 南; 5.9; 南; 66.3; 南; 40.3; 1. 西; 8.8; 西; 66.2; 西; 40.2; 1. 北; 72.2; 北; 66.1; 北; 40.1; 1. 41; 油相输送泵; 非标，1t/h; 80; 14.6; -280; 0.5; 东; 17.7; 东; 66.1; 7:00~2:00; 26; 东; 40.1; 1. 南; 4.8; 南; 66.5; 南; 40.5; 1. 西; 9.9; 西; 66.2; 西; 40.2; 1. 北; 61.3; 北; 66.1; 北; 40.1; 1. 42; 热水泵; 非标，10m3/h; 80; 17; -266.4; 0.5; 东; 5.7; 东; 66.4; 7:00~2:00; 26; 东; 40.4; 1. 南; 12.6; 南; 66.2; 南; 40.2; 1. 西; 2; 西; 67.8; 西; 41.8; 1. 北; 72.8; 北; 66.1; 北; 40.1; 1. 43; 静态乳化系统; KNJR型; 70; 低噪声设备、减震、厂房隔声; 7.1; -282.5; 1.2; 东; 24.4; 东; 56.1; 7:00~2:00; 26; 东; 30.1; 1. 南; 8.4; 南; 56.2; 南; 30.2; 1. 西; 6.3; 西; 56.3; 西; 30.3; 1. 北; 54.3; 北; 56.1; 北; 30.1; 1. 44; 冷却器（钢带）; CF，南京三普; 70; 0.9; -289; 1.2; 东; 33.4; 东; 56.1; 7:00~2:00; 26; 东; 30.1; 1. 南; 8.2; 南; 56.2; 南; 30.2; 1. 西; 6.5; 西; 56.3; 西; 30.3; 1. 北; 45.3; 北; 56.1; 北; 30.1; 1. 45; 敏化机; AE-HLC-6.0 型; 75; -8.4; -298.4; 1.2; 东; 46.6; 东; 61.1; 7:00~2:00; 26; 东; 35.1; 1. 南; 8.3; 南; 61.2; 南; 35.2; 1. 西; 6.6; 西; 61.3; 西; 35.3; 1. 北; 32.1; 北; 61.1; 北; 35.1; 1. 46; 小直径药卷装药机; DJK-5 型，5.4t/h; 70; -17.5; -304; 1.2; 东; 56.7; 东; 56.1; 7:00~2:00; 26; 东; 30.1; 1. 南; 10.8; 南; 56.2; 南; 30.2; 1. 西; 4.1; 西; 56.6; 西; 30.6; 1. 北; 21.8; 北; 56.1; 北; 30.1; 1. 47; 大直径药卷装药机; DJK-5 型，6.0t/h; 70; -13.4; -307.5; 1.2; 东; 56.8; 东; 56.1; 7:00~2:00; 26; 东; 30.1; 1. 南; 5.4; 南; 56.4; 南; 30.4; 1. 西; 9.5; 西; 56.2; 西; 30.2; 1. 北; 22.1; 北; 56.1; 北; 30.1; 1. 48; 自动包装机; DJK-5 型，5.4t/h; 70; -22.2; -313.3; 1.2; 东; 66.9; 东; 56.1; 7:00~2:00; 26; 东; 30.1; 1. 南; 7.6; 南; 56.3; 南; 30.3; 1. 西; 7.3; 西; 56.3; 西; 30.3; 1. 北; 11.8; 北; 56.2; 北; 30.2; 1. 49; 成品中转站台; 装车机器人; KNACPM; 75; -39.4; -376.3; 1.2; 东; 9.6; 东; 68.9; 7:00~2:00; 26; 东; 42.9; 1. 南; 8.8; 南; 68.9; 南; 42.9; 1. 西; 6.9; 西; 68.9; 西; 42.9; 1. 北; 5.2; 北; 69; 北; 43; 1. 注：表中坐标以厂界中心（119.717147,41.152107）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 2、噪声达标分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐模式计算预测点新增噪声源的污染水平。预测模式如下： ①室外声源在预测点的声压级 (r)= 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处声压级，dB； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则 (r)= ②室内某一声源在靠近围护结构处的声压级 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源的声功率级，dB； r1—为声源与靠近围护结构某点处的距离，m； R—房间常数，； S—室内总表面积，m2； —平均吸声系数，； Q—方向性因子。 ③所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级 ④所有声源在室外靠近围护结构处产生的声压级 式中：TLoct—墙体（等围护结构）的隔声量，dB。 ⑤等效室外声级 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ⑥各等效声源在预测点处产生的总等效声压级 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，h； N—室外声源数，个； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源数，个。 tj——在T时间内j声源工作时间，s 3、噪声预测结果 本次预测全厂噪声源在厂界的贡献值，厂界噪声预测结果见下表。 表4-9 项目厂界噪声预测结果一览表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 148.7; 34; 1.2; 昼间; 12.1; 55; 达标. 148.7; 34; 1.2; 夜间; 12.1; 45; 达标. 南侧; 88.8; -194.3; 1.2; 昼间; 44.2; 55; 达标. 88.8; -194.3; 1.2; 夜间; 44.2; 45; 达标. 西侧; -212.4; 159; 1.2; 昼间; 37.3; 55; 达标. -212.4; 159; 1.2; 夜间; 37.3; 45; 达标. 北侧; 321.9; 427.9; 1.2; 昼间; 3; 55; 达标. 321.9; 427.9; 1.2; 夜间; 3; 45; 达标. 根据预测结果可知，项目运行后东侧、南侧、西侧、北侧厂界昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 4、噪声防治措施的可行性分析 本项目采取选用低噪声设备，并通过厂房隔声、设置隔声罩、减振基础等措施降低噪声影响。 5、监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），结合项目所在地环境特征，制定本项目噪声监测计划表。 表4-10 噪声源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 四周厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准. 四、固体废物 1、固体废物影响分析 本次扩建不新增劳动定员，故不增加生活垃圾。本项目产生的不合格品全部返回到不合格品处理工房进行加工后作为产品外售，不作为固体废物管理。本项目营运期产生的固体废物主要为一般固废、危险废物。 （1）一般固废 ①珍珠岩废包装物 本项目珍珠岩产生废包装物，根据建设单位提供的资料，珍珠岩的包装规格为15kg/袋，产生废包装袋17667个，单个袋的重量按50g计，则废包装袋的产生量为0.88t/a，属于一般固废，分类代码900-003-S17，集中收集于车间外的一般固废收集箱，定期外售。 （2）危险废物 ①硝酸钠废包装物 本项目硝酸钠产生废包装物，根据建设单位提供的资料，硝酸钠的包装规格为50kg/袋，产生废包装袋15440个，单个袋的重量按100g计，则废包装袋的产生量为1.54t/a，属于《国家危险废物名录(2025年版)》HW49其他废物900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位外运处置。 ②废机油和废油桶 本项目设备维护保养使用机油，会产生废机油和废油桶，废机油年产生量0.2t/a，属于《国家危险废物名录(2025年版)》HW08废矿物油与含矿物油废物900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油；废油桶年产生量0.1t/a，属于《国家危险废物名录2025》HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位外运处置。 ③废油抹布 本项目设备维护保养过程中产生废油抹布，年产生量0.03t/a，属于《国家危险废物名录(2025年版)》HW49其他废物900-041-49废弃的含油抹布，暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位外运处置。 ④滤渣、废滤网 本项目过滤器需每日清理，并定期更换过滤网，产生滤渣和废过滤网，根据物料平衡，滤渣产生量为0.04t/a，废过滤网产生量为0.01t/a，滤渣和废过滤网总产生量为0.05t/a，属于《国家危险废物名录(2025年版)》HW49其他废物900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位外运处置。 ⑤隔油沉淀池污泥 本次环评新建2座隔油沉淀池预处理本项目产生的生产废水，隔油沉淀池污泥产生量约为0.2t/a。对照《国家危险废物名录(2025年版)》，隔油沉淀池污泥属于HW08废矿物油与含矿物油废物中900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥），暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位外运处置。 ⑥废包装瓶 本项目年用喷码油墨0.004t/a，油墨添加剂0.008t/a，包装规格均为1kg/瓶（桶），废油墨瓶产生量为4个/a，油墨添加剂瓶产生量为8个/a，1kg/瓶（桶）约500g，则12个/a为0.006t/a。属于HW49 其他废物900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废气包装物、容器、过滤吸附介质，暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位外运处置。 ⑦废炸药包装 本项目不合格品处理过程中会产生废炸药包装，产生量为0.05t/a。属于《国家危险废物名录(2025年版)》HW49其他废物900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。由于省内及周边暂无处置此类废物的处置单位，根据企业运行经验及同行业对此类固废的处置措施，废炸药包装在符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）的危险品销毁场进行烧毁法销毁。 （3）不合格品 本项目营运期乳化、敏化、装药过程均会产生不合格品，主要危险成分为半成品和成品炸药，年产生量3.2t/a。根据《固体废物鉴别标准 通则》中“4.1丧失原有使用价值的物质，在生产过程中产生的因为不符合国家、地方制定或行业通行的产品标准（规范），或者因为质量原因，而不能在市场出售、流通或者不能按照原用途使用的物质，如不合格品、残次品、废品等。但符合国家、地方制定或行业通行的产品标准中等外品级的物质以及在生产企业内进行返工（返修）的物质除外。”的规定，本项目产生的不合格品全部返回到不合格品处理工房进行加工后作为产品外售，因此，不作为固体废物管理。如改变用途去向则严格按照《固体废物鉴别标准 通则》重新划分类别按要求管理。 本项目固体废物产排情况见下表。 表4-11 本项目固体废物产排情况 属性; 产污环节; 名称; 类别及代码; 产生量t/a; 危险特性; 贮存周期; 处理方式. 一般工业固体废物; 敏化等; 珍珠岩废包装物; SW17 900-003-S17; 0.88; /; 季度; 经收集后暂存在一般固废间，定期外售. 危险废物; 水相制备; 硝酸钠废包装物; HW49 900-041-49; 1.54; T/In; 季度; 暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位处理。. 设备维护保养; 废机油; HW08 900-214-08; 0.2; T,I; 季度. 废油桶; HW08 900-249-08; 0.1; T,I; 季度. 废油抹布; HW49 900-041-49; 0.03; T/In; 季度. 过滤; 滤渣、废滤网; HW49 900-041-49; 0.05; T/In; 季度. 喷码; 废包装瓶; HW49 900-041-49; 0.006; T/In; 季度. 废水处理; 隔油沉淀池污泥; HW08 900-210-08; 0.2; T,I; 季度. 不合格品处理; 废炸药包装; HW49 900-041-49; 0.05; T/In; /; 销毁场销毁. /; /; 不合格品; /; 3.2; /; /; 不合格品处理工房加工后外售. - 环保设施依托可行性 - 1）危险废物贮存点依托可行性 本项目依托辽宁红山材料库内现有1个15m2的危险废物贮存点，危险废物最大贮存能力为3t，目前仅用于贮存铵油炸药和乳化炸药生产线产生的危险废物，管理权归属辽宁红山。本项目危险废物产生量为2.126t/a，年周转4次，故本项目危险废物最大贮存量为0.53t/a。根据现有工程污染物排放量核算，现有工程危险废物产生量为4.10t/a，年周转4次，现有工程危险废物最大贮存量为1.03t/a。本项目建成后，全厂危险废物最大贮存量为1.56t/a，未超过贮存点贮存能力，依托可行。 - 2）销毁场依托可行性 本项目依托辽宁红山销毁场，设置在辽宁红山厂区西侧的山沟里，占地面积约696平方米，主要采用烧毁法销毁，销毁场设置符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）。本项目采用烧毁法销毁硝酸铵类炸药包装，沾染少量硝酸铵类炸药，一次销毁药量不超过200kg，依托辽宁红山销毁场可行。 - 环境管理要求 1）一般工业固体废物 本项目在工房外指定位置设置带盖收集桶，容积为1.5m3，并设置专用标识，用于分类收集暂存营运期产生的一般固废，暂存后全部外售，满足固体废物“资源化、减量化、无害化”的要求。收集箱为一体防渗漏材质，并加盖封闭，可满足“防风、防雨、防晒”及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求。 2）危险废物 本项目依托辽宁红山材料库内现有1个15m2的危险废物贮存点，危险废物最大贮存能力为3t，目前仅用于贮存铵油炸药和乳化炸药生产线产生的危险废物，管理权归属辽宁红山，已通过环保验收。现有危废贮存点建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的选址和建设要求，具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；贮存的危险废物分类置于密封的容器或包装物中，分区存放；贮存点采取防渗、防漏等污染防治措施，防渗符合重点防渗要求，渗透系数不大于10-10 cm/s），设置堵截泄漏的围堰；按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）设置标识，专人管理；按《危险废物转移管理办法 部令第23号》管理要求转移危险废物，交由有资质单位定期外运处置，签订委托协议，并形成管理台账备查。 为加强环境管理，提出运营期危险废物管理建议如下： （1）定期巡逻，检查贮存设施的安全性，防渗层的完整性，确保贮存设施正常运行。 （2）危险废物产生后及时转移至贮存设施，转移过程中遵守转移规定，避免造成二次污染。 （3）根据生产情况合理安排外运计划，不超量长期贮存，按申报种类贮存。 （4）危险废物的运输参照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），建设单位可与危废处置单位共同研究危险废物运输的有关事宜，应制定危险废物往返收集网络路线，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。 （5）做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接收单位，第五联交接受地生态环境局。 综上，本项目固体废物均按要求暂存和处置，对环境影响较小。 危险废物贮存点（外部）; 危险废物贮存点（内部）. 五、地下水、土壤环境影响分析及防控措施 土壤、地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，土壤地下水污染的环境管理应采取主动的预防保护和被动的防渗治理相结合。本项目污染途径为物料散落随降水入渗，而对地下水和土壤产生污染。本项目土壤和地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 （1）源头控制措施 建设单位严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存构筑物采取相应的措施，以防止可能发生的污染物跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 对厂址区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。 （2）分区控制措施 系数根据本项目各生产单元划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区主要为水油相制备工房、乳化炸药震源药柱生产工房、硝酸铵（硝酸钠）库、硝酸铵溶液储罐区、隔油沉淀池、危废贮存点、事故池、初期雨水池等，危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中防渗技术要求为“防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料”，其他建构筑物按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中防渗技术要求为“等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s”；管壳输送工房及综合材料库、控制室、成品中转站台等为一般防渗区，防渗技术要求为“等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s ”。厂区道路、办公区等为简单防渗区，防渗技术要求为“一般地面硬化”。 防渗分区及防渗要求详见下表。 表4-12 防渗分区及防渗要求 序号; 污染防控分区; 防渗区域; 防渗内容要求; 标准来源. 1; 重点防渗区; 水油相制备工房、乳化炸药震源药柱生产工房、硝酸铵（硝酸钠）库、硝酸铵溶液储罐区、隔油沉淀池、事故池、初期雨水池、污水输送管道等; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤10-7cm/s; 《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ 610-2016）. 危废贮存点; 防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）. 2; 一般防渗区; 管壳输送工房及综合材料库、控制室、成品中转站台等; 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m ，K≤1×10-7cm/s; 《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ 610-2016）. 3; 简单防渗区; 厂区道路、办公区等; 一般地面硬化; 《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ 610-2016）. 经采取上述防渗措施后，正常情况不会对地下水和土壤造成影响，因此本项目未针对土壤及地下水设置跟踪监测计划。 六、运营期对保护区的影响分析 本项目运营期采取合理的废气治理措施，废气厂界均可达标排放，且项目位于朝阳古生物化石群自然保护区、辽宁朝阳鸟化石国家地质公园的上风向，对保护目标影响较小。 根据征地审批手续及朝阳古生物化石群自然保护区、辽宁朝阳鸟化石国家地质公园划分范围可知，本项目不占用自然保护区及国家地质公园保护范围，运营期厂区均进行分区防渗，加强管理。因此运营期土壤和地下水影响较小，不会对自然保护区和国家地质公园造成不良影响。 七、环境风险 环境风险影响分析具体见本报告《环境风险专项评价》。环境风险专题评价结论为：在综合落实拟采取的污染控制措施和风险防范措施的基础上，本项目和公司现有工程对周围环境的环境风险影响较小，对周围环境的环境风险可控，风险水平可以接受。 八、环保投资 本项目总投资6000万元，环保投资126万元，占总投资2.1%。 表4-13 本项目环保投资一览表 项目; 环保措施; 数量; 投资（万元）. 废气处理; 封闭工房; /; 50. 废水处理; 隔油沉淀池; 2座; 5. 辽宁红山污水处理站; 1座; 0（依托）. 噪声处理; 低噪设备、基础减振、厂房隔声; /; 15. 固废处理; 一般固废收集箱; /; 1. 危险废物贮存点; 1座; 0（依托）. 地下水; 分区防渗; /; 25. 环境风险; 围堰、初期雨水池等风险防范措施; /; 20. 其他; 环境管理; /; 10. 合计; 126. 九、“三同时”情况一览表 本项目的环境保护“三同时”验收一览表如下。 表4-14 本项目“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 监测点位; 污染因子; 治理措施; 验收标准. 废气; 上料、钢带冷却、散料输送; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 封闭工房; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中表2. 水油相制备工房、乳化炸药震源药柱生产工房; 厂房外; 非甲烷总烃; 封闭工房; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录 A. 废水; 生产废水; 辽宁红山污水处理站出口（消毒池）; pH BOD5 SS/浊度 氨氮 总氯; 隔油沉淀池+辽宁红山污水处理设施; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）城市绿化、道路洒扫标准. 噪声; 设备; 厂界四周; Leq; 基础减振、隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。. 固废; 生产过程; /; 珍珠岩废包装物; 收集后定期外售; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. /; 硝酸钠废包装物; 交由有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. /; 废机油. /; 废油桶. /; 废油抹布. /; 滤渣、废滤网. /; 废包装瓶. /; 隔油沉淀池污泥. /; 废炸药包装; 销毁场销毁; /. /; 不合格品; 不合格品处理工房加工后外售; /. 综上所述，建设项目应认真落实本评价提出的各项污染防治措施，加强环境管理，保证污染治理工程与主体工程实施“三同时”，确保各类污染物稳定达标排放。 - 十、污染物排放“三本账” 表4-15 本次扩建后全厂污染物排放指标表 - 项目; 污染物名称; 现有工程 （t/a）; 本项目新增 （t/a）; “以新带老” 削减量（t/a）; 改扩建后总 排放量（t/a）; 项目建成后增 减量（t/a）. - 废气; 颗粒物; 0.1928; 0.0105; - /; 0.2033; +0.0105. 非甲烷总烃; 0.4428; 0.0528; - /; 0.4956; +0.0528. 氨; 0.05; /; - /; 0.05; 0. - 固废; 废包装袋（珍珠岩等）; 0.19; - 0.88; - /; 1.07; - +0.88. 废包装物（危化品）; 3.49; 1.54; - /; 5.03; +1.54. 废机油; 0.3; 0.2; - /; 0.5; +0.2. 废油桶; 0.11; 0.1; - /; 0.21; +0.1. 废油抹布; 0.03; 0.03; - /; 0.06; +0.03. 滤渣、废滤网; 0.12; 0.05; /; 0.17; +0.05. 废包装瓶; 0; 0.006; /; 0.006; +0.006. 隔油沉淀池污泥; 0.05; 0.2; /; 0.25; +0.2. 废炸药包装; 0.05; 0.05; /; 0.1; +0.05. 不合格品; 9.3; 3.2; /; 12.5; +3.2. 生活垃圾; 23.4; /; /; 23.4; 0. |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 封闭工房 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中表2 |
|  | 水油相制备工房门窗或通风口外1m | 非甲烷总烃 | 封闭工房 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录 A |
|  | 乳化炸药震源药柱生产工房门窗或通风口外1m | 非甲烷总烃 | 封闭工房 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录 A |
| 地表水环境 | 辽宁红山污水处理站出口（消毒池） | pH BOD5 SS/浊度 氨氮 总氯 | 隔油沉淀池+辽宁红山污水处理设施 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）城市绿化、道路洒扫标准 |
| 声环境 | 设备 | Leq | 基础减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 |
| 电磁辐射 | － | － | － | － |
| 固体废物 | 珍珠岩废包装袋集中收集于车间外的一般固废收集箱，定期外售；硝酸钠废包装袋、滤渣、废滤网、废包装瓶、废机油、废油桶、含油抹布、隔油沉淀池污泥分类收集后依托现有15m2危废贮存点暂存，定期委托有资质单位外运处置。废炸药包装在危险品销毁场进行烧毁法销毁。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗，水油相制备工房、乳化炸药震源药柱生产工房、硝酸铵（硝酸钠）库、硝酸铵溶液储罐区、隔油沉淀池、危废贮存点、事故池、初期雨水池、污水输送管道等为重点防渗区；管壳输送工房及综合材料库、控制室、成品中转站台等为一般防渗区；厂区道路、办公区等为简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | － |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目厂区内已设置有效的事故废水收集系统和一座600m3事故废水收集池，各收集系统间配套截流阀门，事故时按要求启动，雨水排口设置截流阀门，事故时及时关闭，并配备了充足的应急物资，必要时进行厂区下游的应急封堵截流。本次新建硝酸铵溶液储罐区按要求配套建设190m3防渗围堰，并与事故池相连。上述措施有效衔接后形成了厂区事故废水三级防控体系。详情如下： （1） 三级防控体系 根据风险事故情形分析，硝酸铵原料、炸药成品储存过程及车间生产过程中发生爆炸事故后处理过程中产生泄漏物料或消防事故水，厂区内修建事故废水收集池，并在厂区内设置截流明沟与事故池相连，事故水集中收集排入事故池中，待事故过后，高浓度物料或废水作为危险废液外运处置，低浓度则经污水处理设施处理达标后综合利用，为了防止事故发生时产生的事故废水对当地水环境产生污染，厂区设有三级防控措施： ①一级风险防控措施 在硝酸铵溶液储罐区设置防渗围堰，在生产装置区、储罐区设置截流明沟作为一级预防与控制体系，用于收集泄漏物料、消防废水或污染雨水等事故废水防止事故泄漏或消防废水、污染雨水造成的环境污染事故，截流明沟与事故池（兼作消防废水收集池）相连、储罐区围堰设施导流管道排放至事故池。 ②二级风险防控措施 厂区内已设置1座600m3应急事故池（兼做消防废水收集池），事故状态下废水可通过明沟和管道输送至事故池内，事故池可以满足事故状态下废水的暂存。 ③三级风险防控措施 项目依托厂区已建设污水治理设施，待事故结束后，事故池内废水如废液较多污染物浓度较高，则按废液外委处置，如浓度较低成分简单则分批次排至污水处理设施处理。同时本项目对厂区雨水排口设置切断措施，防止事故情况下污染废水排入外环境，将污染控制在厂内，防止事故消防废水、污染雨水造成环境污染,确保在非正常状态下不发生污染事件。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），按类别要求及时办理排污许可相关手续，依证排污。 （1）规范排污口 按照原国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号） 的有关规定，对各污染源排放口进行规范化建设。 噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB 15562. 1- 1995执行，并执行《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》(HJ1297-2023）管理要求，危险废物执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）。 厂区“三废”排放口、排放源及固体废物贮存、处置场处设置明显的环保图形标志见表5-1。 表5-1 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; /; 危险废物; 表示危险废物贮存设施. |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家相关产业政策和规划要求，各项污染物治理后可达标排放，固体废物合理处置。建设单位应认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议，加强环境管理，其废水、废气、噪声、固废、环境风险等对周围环境影响可以降低到最低程度，从环境保护角度分析，该建设项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.1928 | / | / | 0.0105 | / | 0.2033 | +0.0105 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.4428 | / | / | 0.0528 | / | 0.4956 | +0.0528 |
|  | 氨 | 0.05 | / | / | / | / | 0.05 | 0 |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋（珍珠岩等） | 0.19 | / | / | 0.88 | / | 1.07 | +0.88 |
| 危险废物 | 废包装物（危化品） | 3.49 | / | / | 1.54 | / | 5.03 | +1.54 |
|  | 废机油 | 0.3 | / | / | 0.2 | / | 0.5 | +0.2 |
|  | 废油桶 | 0.11 | / | / | 0.1 | / | 0.21 | +0.1 |
|  | 废油抹布 | 0.03 | / | / | 0.03 | / | 0.06 | +0.03 |
|  | 滤渣、废滤网 | 0.12 | / | / | 0.05 | / | 0.17 | +0.05 |
|  | 废包装瓶 | 0 | / | / | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
|  | 隔油沉淀池污泥 | 0.05 | / | / | 0.2 | / | 0.25 | +0.2 |
|  | 废炸药包装 | 0.05 | / | / | 0.05 | / | 0.1 | +0.05 |
|  | 不合格品 | 9.3 | / | / | 3.2 | / | 12.5 | +3.2 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 23.4 | / | / | / | / | 23.4 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件、附图

附件1 委托书

附件2营业执照

附件3土地证

附件4 民爆品生产经营许可证

附件5 生产能力变更手续

附件6 辽宁省工业和信息化厅的批复

附件7 现有项目环评及验收手续

环评批复

验收意见

环评批复

验收意见

环评批复

验收意见

附件8 排污许可证

附件9 应急预案备案表

附件10 取水证

附件11 喀喇沁左翼蒙古族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）的批复

附件12 “三线一单”查询结果

附件13 危险废物处置协议

附件14 危险废物转移联单

附件15 油墨MSDS

附件16 油墨添加剂MSDS

附件17 油墨VOCS检测报告

附件19  油墨添加剂VOCS检测报告

附件18 引用环境质量检测报告

附件19 本项目环境质量检测报告

附件20 引用现有项目检测报告

附图1  建设项目地理位置图

山地

山地

本项目

空地

山地

山地

辽宁红山

附图2  项目四邻情况图

## 附图3  本项目厂区平面布置图

附图4  扩建后总平面布置图

2

图例：    重点防渗区      一般防渗区      简单防渗区

附图5  本项目分区防渗图

附图6  本项目监测点位图

170m

36m

200m

图例：

本项目

噪声评价范围

大气评价范围

朝阳古生物化石群自然保护区

辽宁朝阳鸟化石国家地质公园

附图7  保护目标图

## 附图8  水油相制备工房设备布置图

## 附图8  乳化炸药震源药柱生产工房设备布置图

附图9  喀左县国土空间总体规划-土地使用规划图

附图10  废水输送管线图

50m

图例：

厂界

废水暂存池

本项目厂区

库区雨水池

2#蓄水池

1#蓄水池

1#蓄水池

1#蓄水池

附图11  冬季废水暂存池分布图

朝阳红山化工有限责任公司年产7000吨

乳化炸药震源药柱生产线建设项目

环境风险影响专项评价报告

二零二六年六月

目录

1 总则	1

1.1 项目概况	1

1.2 评价原则	1

1.3 评价工作程序	1

1.4编制依据	2

2风险源调查	3

2.1 建设项目风险源调查	3

2.2 环境敏感目标调查	3

3环境风险潜势初判	7

4评价等级和评价范围	12

4.1评价等级	12

4.2评价范围	12

5 风险识别	14

5.1物质危险性识别	14

5.2生产系统危险性识别	19

5.3风险识别结果	22

6突发环境事件情景分析	25

6.1 国内外同类企业突发环境事件资料	25

6.2 可能发生的突发环境事件情景	26

7环境风险分析	26

7.1大气环境风险分析	26

7.2地表水环境风险分析	30

7.3地下水环境风险分析	31

8风险防范和应急措施	35

8.1环境风险防范措施	35

8.2突发环境事件应急预案编制要求	43

8.3应急监测方案	45

9环境风险分析结论	46

# 1 总则

## 1.1 项目概况

朝阳红山化工有限责任公司成立于2021年12月，是由辽宁红山化工股份有限公司将民爆资产、业务剥离出来设立的全资子公司，其位于辽宁省朝阳市喀左县大城子镇小城子村，经营范围包括民用爆炸物品生产和道路危险货物运输。朝阳红山化工有限责任公司拟在公司现有厂区正西方向新征土地36196m2，在新征土地上新建1条年产7000t乳化炸药震源药柱生产线。

本项目新增硝酸铵溶液、复合油相、炸药、废机油、油墨、油墨添加剂等危险物质，硝酸铵溶液、炸药的存储量超过临界量，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目需编制环境风险专项评价。

## 1.2 评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

## 1.3 评价工作程序

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，环境风险评价的工作程序见图 1-1。通过对项目的危险性和项目所在地的环境敏感性识别对建设项目风险潜势进行初判，由此确定风险评价工作的技术内容和深度，细化从风险识别、源项分析、源强设定到事故情形预测分析的工作程序，明确了事故情景设定原则、方法，在此基础上提出风险管理对策措施，给出总体结论和建议。

图1-1 评价工作程序

## 1.4编制依据

- 《中华人民共和国环境保护法》  （自2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》 (2018年12月29日修订通过）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修订通过，2018年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》 (2018年10月26日修订通过）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》  (2020年4月29日修订通过，2020年9月1日起施行）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》 （环发〔2012〕77号）；

- 《危险化学品安全管理条例（修订）》（2013.12.7修订）；

- 《民用爆炸物品安全管理条例》 （国务院令第466号）；

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》  (HJ2. 1-2016)；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》  (HJ2.2-2018)；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》  (HJ610-2016)；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》  (HJ2.3-2018)；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》  (HJ169-2018)。

# 2风险源调查

## 2.1 建设项目风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，本项目实施后涉及的危险物质为硝酸铵溶液、复合油相、炸药、废机油、油墨、油墨添加剂等。

## 2.2 环境敏感目标调查

根据现场调查，项目周边5km范围内大气环境保护目标主要为周边的居住区；地表水环境保护目标为大凌河西支；地下水环境保护目标为喀左县一水源1#井、4#井，喀左县香磨水源，其中，喀左县一水源的服务人口为6.2万人，设计供水量为1.2万吨/日，喀左县香磨水源为备用水源，设计供水量为0.6万吨/日。具体见下表。

表2-1  本项目环境风险保护目标一览表

| 类别 |  | 保护目标名称 |  | 坐标 |  |  | 保护对象 | 保护内容 | 常住人口数/人 | 与厂界相对位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  | 方位 | 距离 m |
| 环境 空气 |  | 1 | 小城子村 | 727390 |  | 4558027 | 人群 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期一级、二级标准 | 851 | SW | 925 |
|  |  | 2 | 喀左县大城子街道 | 728691 |  | 4556994 | 人群 |  | 42510 | SE | 1850 |
|  |  | 3 | 皮匠沟 | 730225 |  | 4559822 | 人群 |  | 94 | NE | 1966 |
|  |  | 4 | 盛家窝铺 | 726827 |  | 4556633 | 人群 |  | 226 | SW | 2825 |
|  |  | 5 | 万草沟 | 726128 |  | 4560415 | 人群 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准 | 162 | NW | 2257 |
|  |  | 6 | 窑上1 | 725000 |  | 4560123 | 人群 |  | 233 | NW | 2892 |
|  |  | 7 | 东前沟 | 724270 |  | 4560143 | 人群 |  | 220 | WNW | 3031 |
|  |  | 8 | 西沟子 | 724732 |  | 4559441 | 人群 |  | 34 | WNW | 3982 |
|  |  | 9 | 北洼 | 725294 |  | 4558622 | 人群 |  | 235 | W | 2445 |
|  |  | 10 | 洞上 | 725592 |  | 4558000 | 人群 |  | 340 | WSW | 2559 |
|  |  | 11 | 南沟 | 725874 |  | 4557538 | 人群 |  | 107 | SW | 2749 |
|  |  | 12 | 锢炉沟 | 725175 |  | 4557281 | 人群 |  | 125 | SW | 3272 |
|  |  | 13 | 姜家房申 | 726317 |  | 4557112 | 人群 |  | 115 | SW | 2686 |
|  |  | 14 | 二道沟 | 725976 |  | 4555970 | 人群 |  | 139 | SW | 4190 |
|  |  | 15 | 头道沟 | 726121 |  | 4556176 | 人群 |  | 136 | SW | 3738 |
|  |  | 16 | 大五家子 | 727482 |  | 4556554 | 人群 |  | 525 | SSW | 2956 |
|  |  | 17 | 小五家子 | 728367 |  | 4555326 | 人群 |  | 324 | S | 3274 |
|  |  | 18 | 窑上 | 728106 |  | 4557521 | 人群 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期一级标准 | 790 | S | 1430 |
|  |  | 19 | 马莲沟 | 727926 |  | 4554641 | 人群 |  | 85 | S | 4570 |
|  |  | 20 | 铜匠沟 | 730138 |  | 4558848 | 人群 |  | 36 | E | 1829 |
|  |  | 21 | 倪家窝铺 | 730373 |  | 4558822 | 人群 |  | 136 | E | 2225 |
|  |  | 22 | 东山 | 730819 |  | 4558484 | 人群 |  | 84 | E | 2564 |
|  |  | 23 | 头道洼村 | 732219 |  | 4558679 | 人群 |  | 400 | E | 3428 |
|  |  | 24 | 西沟 | 732079 |  | 4560485 | 人群 |  | 370 | ENE | 3728 |
|  |  | 25 | 锢炉沟1 | 730162 |  | 4559133 | 人群 |  | 192 | ENE | 1175 |
|  |  | 26 | 红石砬村 | 730019 |  | 4559464 | 人群 |  | 112 | NE | 1306 |
|  |  | 27 | 松树沟 | 730275 |  | 4559807 | 人群 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准 | 80 | ENE | 2243 |
|  |  | 28 | 陈家沟 | 729949 |  | 4560082 | 人群 |  | 100 | NE | 2024 |
|  |  | 29 | 山涯 | 731444 |  | 4561611 | 人群 |  | 30 | NE | 3498 |
|  |  | 30 | 胜利沟 | 731799 |  | 4560860 | 人群 |  | 133 | NE | 3840 |
|  |  | 31 | 榆树沟 | 730392 |  | 4560900 | 人群 |  | 67 | NE | 2490 |
|  |  | 32 | 大山根 | 730628 |  | 4562071 | 人群 |  | 50 | NE | 3031 |
|  |  | 33 | 山咀 | 729158 |  | 4560224 | 人群 |  | 65 | NE | 1420 |
|  |  | 34 | 老德沟 | 729241 |  | 4560779 | 人群 |  | 226 | NE | 2015 |
|  |  | 35 | 老德沟外 | 729216 |  | 4560853 | 人群 |  | 26 | NE | 1285 |
|  |  | 36 | 桃条沟 | 728670 |  | 4560863 | 人群 |  | 68 | NE | 1870 |
|  |  | 37 | 岔沟 | 728378 |  | 4560552 | 人群 |  | 43 | N | 1170 |
|  |  | 38 | 碾子沟 | 728142 |  | 4561130 | 人群 |  | 225 | N | 2004 |
|  |  | 39 | 大碾子沟 | 728868 |  | 4562511 | 人群 |  | 115 | N | 2366 |
|  |  | 40 | 上洼子 | 727597 |  | 4562545 | 人群 |  | 49 | N | 2706 |
|  |  | 41 | 肖家沟 | 728011 |  | 4562114 | 人群 |  | 61 | N | 3577 |
|  |  | 42 | 大马沟 | 726867 |  | 4561744 | 人群 |  | 20 | N | 3446 |
|  |  | 43 | 二道沟 | 727309 |  | 4562076 | 人群 |  | 105 | N | 3500 |
|  |  | 44 | 菜园子 | 726002 |  | 4562655 | 人群 |  | 131 | N | 3858 |
| 地表水 |  | 1 | 大凌河西支 |  |  |  | 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 | / | S | 1810 |
| 地下水 | 1 |  | 评价范围内潜水含水层、分散式水井 |  |  |  | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | / | / | / |
|  | 2 |  | 喀左县一水源 |  | 4#井一级、二级保护区 |  |  |  | / | SW | 1760 |
|  | 3 |  |  |  | 1#井一级、二级保护区 |  |  |  | / | S | 2430 |
|  | 4 |  | 喀左县香磨水源一级、二级保护区 |  |  |  |  |  | / | W | 2816 |

2430m

500m

图例：

本项目

大气环境风险评价范围（半径5000m）

大气环境保护目标

大凌河西支

饮用水源一级保护区

饮用水源二级保护区

2816m

1760m

4#

1#

香磨

图2-1  环境风险评价范围和保护目标图

# 3环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

（1）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

① 危险物质数量与临界量的比值（Q）

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 进行危险物质识别，确认本项目涉及的危险物质为硝酸铵溶液、复合油相、乳化炸药、废机油、油墨、油墨添加剂等。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1,q2,q3,…qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1,Q2,Q3,…,Qn—每种危险物质的临界量，t；

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100。

危险物质数量与临界量的比值见表3-1。

表3-1  危险物质一览表

| 分类 | 名称 | CAS号 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 硝酸铵溶液92% | 6484-52-2 | 118（折纯量） | 50 | 2.36 |
|  | 复合油相（在线量以4m3计） | / | 3.4（在线量） | 2500 | 0.00136 |
|  | 废机油 | / | 0.2 | 2500 | 0.00008 |
|  | 炸药总库（铵油炸药以硝酸铵含量85%计，乳化炸药以硝酸铵含量70%计，乳化炸药震源药柱以硝酸铵含量74%计） | 6484-52-2 | 443.50 | 50 | 8.87 |
|  | 中转站台（以硝酸铵含量74%计） | 6484-52-2 | 3.7（在线量） | 50 | 0.074 |
|  | 油墨（2-丁酮） | 78-93-3 | 0.001 | 10 | 0.0001 |
|  | 油墨添加剂（2-丁酮、乙酸乙酯） | 78-93-3、 141-78-6 | 0.002 | 10 | 0.0002 |
| ∑(qn/Qn) |  |  |  |  | 11.30574 |

经计算，得出10≤Q＜100。

②M值的确定

根据项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C表C.1，本项目属于化工行业，本项目新建硝酸铵溶液罐区，故项目M=5，根据划分依据，属于划分的M4，具体见下表。

表3-2  M值判定一览表

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、 化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | / |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | / |
|  | 其他高温或高压、涉及易燃易爆其他高温或高压且涉及易燃易爆等物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） | 5 |
| 管道、港口/ 码头等 | 设计危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | / |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库）， 油库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线） | 10 | / |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | / |
| 合计 |  |  | 5 |
| 注：a 高温指工艺温度≥300℃ ，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |

根据上述分析，本项目行业及生产工艺 M=5，属于 M4。

③P的确定

表3-3  危险物质及工艺系统危害性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量的比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录C中P的确定依据，项目危险物质及工艺系统危害性（P）的等级为P4。

（2）环境敏感程度（E）的分级确定

①大气环境

依据环境敏感目标、环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表3-4  大气环境敏感程度分级表

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

根据调查，周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数为50175人，大于5万人，故本项目大气环境敏感程度为E1。

②地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3-5。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表3-6和表3-7。

表3-5  地表水环境敏感程度分级表

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表3-6  地表水功能敏感性分区表

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类为第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表3-7  环境敏感目标分级表

| 分级 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

根据现场勘察，本项目发生事故时，排放点进入大凌河西支水域环境功能为Ⅲ类，则地表水功能敏感性为F2。本项目排放点下游（顺水流向）10km范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标，则环境敏感目标等级为S3。故本项目地表水环境敏感程度分级为E2。

③地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3-8。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表3-9和表3-10。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表3-8    地下水环境敏感程度分级表

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表3-9   地下水功能敏感性分区表

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表3-10  包气带防污性能分级表

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10—6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10—6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10—6cm/s＜K≤1.0×10—4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数 |  |

根据本项目所在地实际情况，对照上表可知，本项目厂址西南侧1760m为喀左县一水源饮用水源4#井一级、二级保护区，南侧2430m为喀左县一水源饮用水源1#井一级、二级保护区，因此，判定地下水功能敏感性分区为敏感G1，场地包气带防污性能分级为D2，故本项目地下水敏感程度分级为E1。

（3）环境风险潜势划分结果

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）表2划分依据见表3-11，本项目环境风险潜势见表3-12。

表3-11 建设项目环境风险潜势划分依据

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危害性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极度危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ + 为极高环境风险 |  |  |  |  |

表3-12 建设项目环境风险潜势划分

| 环境要素 | 环境风险潜势 |
| --- | --- |
| 大气环境 | Ⅲ |
| 地表水环境 | Ⅱ |
| 地下水环境 | III |

根据上表，确定本项目环境风险潜势等级为III级。

# 4评价等级和评价范围

## 4.1评价等级

本项目危险物质在事故情形下风险潜势为III，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为二级评价。

表4-1 风险评价工作级别划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

## 4.2评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的规定，本项目大气环境风险评价范围为距离项目厂界5km的范围，具体评价范围见图2-1；地下水环境风险评价范围为20km2，具体评价范围见图4-1；地表水不设置评价范围，仅进行防范措施分析。

图4-1  地下水评价范围图

# 5 风险识别

## 5.1物质危险性识别

在原料的运输、仓储和使用过程，如管理操作不当或意外事故，存在着泄漏、火灾、爆炸等事故风险。一旦发生这类事故，将造成有毒有害物料的泄漏，对周围环境产生较大的污染影响。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，对建设项目主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物进行识别，其中硝酸铵溶液、复合油相、乳化炸药、废机油、油墨（2-丁酮）、油墨添加剂（2-丁酮、乙酸乙酯）等为危险物质，主要理化性质及危险特性见下表。

表5-1  硝酸铵特性分析表

| 标识 | 中文名：硝酸铵溶液或硝酸铵水溶液 英文名：ammonium nitrate ，liquid 分子式：NH4NO3 分子量：80.05 危险货物编号：51069 UN编号：2426 |
| --- | --- |
| 理化特性 | 含硝酸铵不超过93%和可燃物（包括以碳计算的有机物）不超过0.2%，无其他添加物，含水至少7%，氯离子最大含量不得超过0.02%的热水溶液。 熔点：169.6℃；分解温度：210℃；相对密度（水=1）：1.72 主要用途：用于炸药的氧化剂等。 |
| 危险特性 | 强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会引爆。剧烈加热时可发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、 磷或金 属粉末等混合可形成爆炸性混合物。 |
| 毒性 危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。接触后可引起恶心、呕吐、头痛、虚弱、无力和虚脱 等。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液的携氧能力，出现紫绀、头痛、头晕、 虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。 |
| 防护措 施 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿聚乙烯防毒服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 急救措 施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如 呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者用水漱口。就医。 |
| 事故 处理 | 泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿 一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金 属粉末接触。小量泄漏：小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。泄漏物用水冲洗多次，经稀释的污水放入废水系 统，对污染区冲洗后须用湿布擦净，以免干燥后遇有机物如纸张、木材、纤维等引起燃烧。 消防措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。切勿将水流直接射至熔融 物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。灭火剂：水、雾状水。初期火灾失控时，立即组织人员撤离到安全地带。 |
| 储运 措施 | 储存于专用储罐内，设有温控、液位、消防雨淋等措施。与火种、热源隔离，避免阳光直射、受潮。硝酸铵必须单独储存，应与碱类、酸类、易燃、可燃物、还原剂、硫、磷等分开存放。采用专用槽车运输，运输时防止容器破损。 |

表5-2  复合油相特性分析表

| 名称定义 | 复合油相是由石蜡、凡士林、机油和乳化剂等主要成分组成。目前尚无行业统一标准。 |
| --- | --- |
| 理化特性 | 滴点≥58-60℃；含油量为 15%-40%；粘度（100℃）为 7-9mm2/s；氧平衡： -3.38g/g；分子量约为 500；闪点（开口） ≥200℃；密度：0.85g/cm3 |
| 危险特性 | 复合油相是可燃物，当环境温度过高及周围有明火时，容易发生燃烧事故。 |
| 健康危害 | 复合油相高温会少量挥发产生挥发性有机气体，会造成如头晕、头痛等健康危害。 |
| 事故处理 | 一旦复合油相发生燃烧宜采用二氧化碳、干粉灭火器来灭火。出现人员中毒， 宜将人员转移至通风处。 |
| 储运注意 事项 | 复合油相不应与氧化剂共同储存，宜单独存放。储存处应通风换气，确保储 存环境温度不高于滴点温度。 |

表5-3  矿物油的理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名：矿物油 |  |  | 英文名：mineral oil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 | 无色半透明油状液体 |  | 闪点（℃） | 220 |  |  |
|  | 自燃点（℃） | 未确定 | 相对密度 (水=1) | 0.877 | 相对密度 (空气=1) |  | 未确定 |
|  | 溶解性 | 不溶于水、乙醇，溶于挥发油，混溶于多数非挥发性油 |  |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 | 危险性类别 | 遇明火、高热可燃。 |  | 燃烧分解产物 |  | CO、CO2等有毒有害气体 |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  | 饱和蒸气压kPa |  | 无资料 |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 急性毒性：LD50：4000mg/kg（大鼠经口）；4720mg/kg（兔经皮）。LC50：9400mg/m3，2小时（小鼠吸入）。 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢性接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。 眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食用：饮适量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 储存 要求 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。配备相应品种和数量的消防器材。 |  |  |  |  |  |  |
| 运输 要求 | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。 |  |  |  |  |  |  |

表5-4  丁酮的理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名 | 2-丁酮，甲基乙基酮 |  | 危险货物编号 |  | 32073 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名 | 2-butanone；methyl ketone |  | UN编号 |  | 1193 |
|  | 分子式 | C4H8O |  | 分子量 |  | 72.11 |
|  | CAS号 | 78-93-3 |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色液体，有似丙酮的气味。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -89.5 |  |  |  |  |
|  | 相对密度(水=1) | 0.81 |  |  |  |  |
|  | 相对密度(空气=1) | 2.42 |  |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | 79.6 |  |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa） | 9.49/20℃ |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 可溶于水、乙醇、乙醚，可混溶于油类。 |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：3400mg/kg(大鼠经口)，6480 mg/kg(兔经皮) LC50：23520 mg/m³，8小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 有轻度麻醉和刺激作用，并可引起窒息。急性中毒：出现粘膜刺激症状、嗜睡、血压稍升高，心率增快。高浓度吸入可引起窒息、昏迷。 对眼、鼻、喉、粘膜有刺激性。长期接触可致皮炎。本品常与己酮同[2]混合应用，能加强己酮-[2]引起的周围神经病现象，但单独接触丁酮未发现有周围神经病现象。 |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗；就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；必要时进行人工呼吸；就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 闪点(℃) | -9 | 爆炸上限（v%） |  | 11.4 |  |
|  | 引燃温度(℃) | 404 | 爆炸下限（v%） |  | 1.7 |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、碱类、强还原剂 |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气的混合气体有爆炸性；遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起着火、爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封， 应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装和容器损坏。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。 泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。少量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收或吸附，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至专用收集器，回收或运到废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |

表5-5  乙酸乙酯的理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名 | 乙酸乙酯；醋酸乙酯 |  | 英文名 |  | Ethyl acetate ；Acetic ester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | C4H8O2 |  | 分子量 |  | 88.12 |
|  | CAS号 | 141-78-6 |  | 目录序号 |  | 2651 |
|  | 危规号 | 32127 |  | UN编号 |  | 1173 |
|  | 危险性类别 | 易燃液体，类别2；严重眼损伤/眼刺激，类别2； 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（麻醉效应） |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状 | 无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，与乙醇、丙酮、氯仿、乙醚、苯等多数有机溶剂互溶。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -83.6 | 沸点（℃） |  | 77.2 |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.90(20℃） | 临界温度（℃） |  | 250.1 |  |
|  | 临界压力（MPa） | 3.83 | 相对蒸气密度（空气=1） |  | 3.04 |  |
|  | 燃烧热（kJ/mol） | -2072 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 10.1(20℃） |  |
|  | 闪点（℃） | -4（CC）；7.2（OQ） | 爆炸极限（v%） |  | 2.2~11.5 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 | 水及二氧化碳 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 |  |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、酸类、碱类 |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。 |  |  |  |  |
|  | 消防措施 | 用干粉、泡沫、二氧化碳灭火。用水保持火场中容器冷却。 |  |  |  |  |
| 毒性 | 毒理资料：根据它的化学性质推测在体内易于水解，水解后生成乙醇，可以醇的形态排出，也可部分进入乙醇代谢环节。 动物中毒后除刺激眼部外，有呛咳；高浓度时，出现麻醉，角膜反射消失，麻醉加深后有1/4的动物死亡。病理检查示呼吸道广泛充血，点状出血，黏膜水肿。 |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起缓慢而渐进的麻醉作用。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈充血及粘膜炎症；可致湿疹样皮炎。 早年有一例死亡病例报道，是进入溶剂大罐后所致中毒。但大罐中同时还有多种有机溶剂混合存在，不易确定本品的作用。尸检显示各器官都有较强的乙酸乙酯气味。模拟试验显示死亡豚鼠的器官也有类似情况，此外见脾、肾充血，肺有点状出血。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸，就医。 食入：误服者给饮大量温水，催吐，洗胃，就医。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
| 储运 | 包装标志：易燃液体。包装方法：（Ⅱ）类，玻璃瓶外木箱内衬不燃材料或铁桶。 储运条件：储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源。库温不宜超过37℃，保持容器密闭，应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |

## 5.2生产系统危险性识别

根据生产运行过程中的各生产系统的物料种类及数量、工艺等因素和物料危险性的分析，识别出生产系统的危险性。

本项目主要涉及风险物质的生产系统包括水油相制备工房、乳化炸药震源药柱生产工房、成品中转站台、炸药总库、硝酸铵罐区、危险废物贮存点。主要影响途径如下：

表5-6    乳化炸药震源药柱生产设施燃烧爆炸危险因素分析

| 序 号 | 工序名称 | 作业内容 | 存在的危险因素 | 潜在危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸铵溶液卸料 | 将运输槽车中的硝酸铵溶液卸料至硝酸铵储罐。 | （1）管路、阀门、密封件泄漏； （2）泄漏的硝酸铵水溶液遇明火； （3）运输的槽车、管路未接地，静电聚积放电； （4）卸料管结晶的硝酸铵使用发火工具处理； （5）与运输车连接的快速接头未固定牢靠，硝酸铵水溶液泄漏； （6）卸料时运输车发动机未熄火； （7）车辆未停稳或卸料时车辆移动、溜车，硝酸铵水溶液泄漏； | 火灾 爆炸 |
| 2 | 水相制备 | 将硝酸铵水溶液、硝酸钠和水在水相制备罐加热、搅拌溶解。 | （1）水相物质溶解时混有可燃性物质； （2）没有温控装置或温控失灵，造成溶液过度加温，水相溶解温度过高； （3）外界强冲击波、爆轰波的波及； （4）水相泵机械故障，严重撞击、摩擦； （5）水相罐超时溢出，遇可燃物质。 | 火灾 爆炸 |
| 3 | 制药 | 水相、油相泵送至乳化器进行乳化。 | （1）无断料保护装置或保护装置失灵，泵长时间空转； （2）泵出口堵塞致压力骤升，泵体内基质被反复碾磨； （3）泵出口无超压泄爆装置或失灵，无压力自控及联锁装置或失灵，长时间超压运行； （4）泵高速运转（大于150rpm），热量积累； （5）进入金属工具、杂质、异物，长时间研磨； （6）炸药进入转动部位摩擦； （7）设备内基质未清理，违章使用电、气焊维修设备。 | 火灾 爆炸 |
| 4 | 装药 | 乳化炸药通过管道进入自动装药机。 | （1）混入金属杂质，摩擦热量积聚； （2）装药压力过大； （3）密封圈失效，物料被挤出； （4）物料泄漏进入设备运动机构，摩擦、撞击； （5）设备故障或部件疲劳断裂，冲击摩擦； （6）肢体与加热装置接触； （7）运行过程中手伸至卡丝部位； （8）传感器、换向阀、控制程序失灵，造成机械机构误动作； （9）电气线路破损漏电，产生火花； （10）设备接地电阻不符合要求； （11）使用电气元件达不到危险作业场所电气防爆要求； （12）设备内炸药未清理，违章使用电、气焊维修设备； （13）其它工序发生火灾、爆炸事故，殉爆装药机内炸药； （14）不合格品、废料管理不善，现场危险品超量，意外事故扩大化。 | 火灾 爆炸 |
| 5 | 包装 | 用机械手自动抓取药柱，码放整齐，装入包装箱、称量、捆扎 | （1）违章操作，机械装置咬、卡衣物、手指等处； （2）设备未接地或接地电阻不符合要求； （3）电器漏电，配电系统未安装漏电保护装置或失灵； （4）电气设施未达到危险场所防爆要求； （5）其它工序发生火灾、爆炸事故，传爆或波及包装工序； （6）皮带输送机、链板输送机长时间运行，静电积累放电； （7）传感器、电磁换向阀、控制程序失灵，导致机械机构误动作； （8）设备故障或部件疲劳断裂，冲击摩擦； （9）中包间距不足，发生意外事故，殉爆； （10）不合格品、废料管理不善，现场危险品超量，意外事故扩大化。 | 火灾 爆炸 |
| 6 | 成品转运 | 皮带输送机将成品箱转运至成品中转站台（装车站台），机器人自动装车。 | （1）箱间距过小，意外爆炸事故时皮带输送机传爆； （2）设备未接地或接地电阻不符合要求，遭受雷击； （3）电器漏电，配电系统未安装漏电保护装置或失灵； （4）电气设施未达到危险场所防爆要求； （5）电气线路破损漏电，产生火花； （6）危险品超量，意外事故扩大化。 | 火灾 爆炸 |
| 7 | 自动控制 | 对生产过程各工序安全工艺参数自动控制，超限报警、停车。 | （1）控制系统未进行权限设置，控制参数被随意更改 （2）系统计量仪器、仪表未经过检定或计量有误 （3）自动系统故障、失效，手动、自控操作失误 | 火灾 爆炸 |
| 8 | 不合格品处理 | 不合格品进入不合格品处理工房进行搅拌敏化（温度约40℃）、重新装药处理后包装入库 | 超速、超量处理；未清除塑膜和卡扣，卡扣混入返工药 | 爆炸 |

表5-7  物料贮存、运输过程危险性识别

| 序 号 | 危险因素 存在部位 | 生产作 业过程 | 产生危险、有害因素的原因 | 发生作用的途径和变化规律 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | 成品中转站台及炸药总库 | 贮存 | 库内危险品放置违反规定 | 危险品堆垛不符合要求，超高、未留足够安全通道、运输通道及堆垛间距；库房散热较差。由于包装后的炸药仍具有一定的温度，其组分中的氧化剂和可燃剂会缓慢反应，当热量得不到及时散发时易发生燃烧，乃至引起爆炸。 | 火灾爆炸 |
|  |  |  | 违反同库存放原则 | 未执行同库储存规定，废品、情况不明及互相抵触的危险品同库存放，易发生燃烧、爆炸。 | 火灾爆炸 |
|  |  |  | 违反搬运操作规定 | 未执行轻拿、轻放，稳步慢行规定，野蛮装卸，危险品装车不稳，发生坠落，易发生燃烧、爆炸。 | 火灾 爆炸 |
|  |  |  | 人防、技防及犬防不到位 | 易造成破坏或危险流失带来社会危害。 | 火灾 爆炸 |
|  |  |  | 在库房内违规开箱拆袋发放 | 会因为操作失误，产生碰撞、掉落、静电等，易造成爆炸事故，并导致事故影响扩大。 | 火灾 爆炸 |
|  |  |  | 库房管理不善 | 鼠咬、水浸、油浸、潮湿、雨淋等直接危害爆炸物品的性能，会产生不安全因素，会导致燃烧、爆炸事故的发生。 | 火灾 爆炸 |
|  |  |  | 外部冲击波、静电、明火及雷击 | 均可能引起爆炸物品的燃烧或爆炸。 | 火灾 爆炸 |
| 2 | 硝酸铵溶液储罐 | 贮存 | 违反卸料作业规定 | （1）管路、阀门、密封件泄漏； （2）操作过程中遇明火； （3）运输的槽车、管路未接地，静电聚积放电； （4）卸料管结晶的硝酸铵使用发火工具处理； （5）与运输车连接的快速接头未固定牢靠，硝酸铵水溶液泄漏； （6）卸料时运输车发动机未熄火； （7）车辆未停稳或卸料时车辆移动、溜车，硝酸铵水溶液泄漏； | 火灾 爆炸 |
|  |  |  | 违反日常管理规定 | （1）未进行日常检修维护，管路、阀门、密封件老化导致泄漏； （2）未及时清理卸料管口的结晶； （3）罐区范围未按要求执行防火规定。 | 火灾 爆炸 |
| ### 3 | 成品运输及混装车行驶 | 运输 | 违规使用运输车辆 | 未使用符合要求的运输车，而使用三轮汽车、畜力车、翻斗车和挂车、独轮人力车和自行车等运输，易发生危险品丢失或交通意外引发燃烧、爆炸。 | 火灾 爆炸 |
|  |  |  | 违反同车运输规定 | 性质相抵触的危险品或与其他性质相抵触的危险品、不合格品等同车运输，易发生燃烧、爆炸事故。 | 火灾 爆炸 |
|  |  |  | 装车不符合要求 | 装车不牢固，堆放不规范等，发生坠落、撞击和摩擦易导致运输爆炸物品发生意外。 | 火灾 爆炸 |
|  |  |  | 违反行车规定 | 车辆超载、车辆故障、车速过快、运输路线不符及违规停车（在人员集中处或不稳定处等），易造成车辆受损、人员伤害及燃烧，甚至爆炸事故。 | 火灾 爆炸 |
|  |  |  | 外部的冲击波、静电、明火及雷 击等自然灾害 | 外部的冲击波、静电、明火及雷击 等自然灾害的影响，均可能引起危险品 的燃烧或爆炸。 | 火灾 爆炸 |
| 4 | 危险废物贮存 | 贮存 | 未按要求对危险废物进行管理 | 超量贮存、防渗地面破损、包装破裂泄漏，未严禁明火。 | 火灾 泄漏 |

## 5.3风险识别结果

根据物质、生产系统的危险性识别，本项目存在的环境风险类型主要为危险物质泄漏以及火灾爆炸引发的次生污染物排放。空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。本项目环境风险类型汇总见下表5-8，危险单元分布见图5-1。

表5-8   风险识别结果

| 序 号 | 危险单元 | 风险源 | 要险质 主危物 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响 的环境敏感 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水油相制备工房 | 生产线水相制 备工序 | 硝酸铵 | 火灾爆炸 | 环境空气、地 表水、地下水、 土壤 | 周边居民区、附近水体、土壤 |
| 2 | 乳化炸药震源药柱生产工房 | 生产线制药、冷却、装药、包装工序 | 硝酸铵 | 火灾爆炸 | 环境空气、地 表水、地下水、 土壤 | 周边居民区、附近水体、土壤 |
| 3 | 不合格品处理工房 | 不合格品处理工序 | 硝酸铵 | 火灾爆炸 | 环境空气、地 表水、地下水、 土壤 | 周边居民区、附近水体、土壤 |
| 4 | 成品中转站台 | 成品炸药中转 | 硝酸铵 | 火灾爆炸 | 环境空气 | 周边居民区 |
| 5 | 炸药总库 | 成品库 | 硝酸铵 | 火灾爆炸 | 环境空气 | 周边居民区 |
| 6 | 硝酸铵溶液储罐 | 硝酸铵溶液 | 硝酸铵 | 泄漏、火灾爆炸 | 环境空气、地 表水、地下水、土壤 | 周边居民区、附近地下水、土壤 |
| 7 | 危险废物贮存点（依托） | 废机油 | 油类物质 | 泄漏、火灾、泄漏 | 环境空气、地下水、土壤 | 周边居民区、附近地下水、土壤 |

图例：

危险单元

图5-1  本项目危险单元分布图

# 6突发环境事件情景分析

## 6.1 国内外同类企业突发环境事件资料

表 6-1 国内外同类型事故突发环境事件

| 事件 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 硝酸铵爆炸 | 日期 | 2020 年 8 月 4 日下午 6 时左右 |
|  | 地点 | 黎巴嫩首都贝鲁特港口区 |
|  | 事件经过 | 8 月 4 日下午 6 时左右，黎巴嫩首都贝鲁特港口区发生巨大爆炸，爆炸接连发生两次，导致多栋房屋受损，玻璃被震碎，天上升起红色烟雾。 |
|  | 引发原因 | 黎巴嫩官方表示，初步信息显示，爆炸由2014 年即存放在港口仓库内的化学品硝酸铵引起。据一份安全报告显示，“工作人员在焊接存有炸药的库房门的过程中，焊接火花引燃了仓库中的炸药 ”，这导致在另一库房中存放的硝酸铵爆炸。 |
|  | 采取的应急措施 | / |
|  | 事件影响 | 此次爆炸造成至少 190 人死亡、6500 多人受伤，3 人失踪，财产损失高达 150 亿美金。 |
| 润滑油起火引起火灾 | 日期 | 2018 年 10 月 28 日 |
|  | 地点 | 天津大港中塘镇安河路 |
|  | 事件经过 | 晚 18 时 50 分左右，位于天津大港中塘镇安河路中外运长航 5 号仓库发生火灾。经查，系存放润滑油桶起火，燃烧物为桶装工业润滑油和少量塑料颗粒，现场无人员伤亡。起火原因仍在调查之中。 |
|  | 引发原因 | 润滑油起火 |
|  | 采取的应急措施 | / |
|  | 事件影响 | 导致损失 8944.95 万元 |
| 非法拆解废油桶事件 | 日期 | 2017 年 2 月 |
|  | 地点 | 唐山市滦南县胡各庄镇某村 |
|  | 事件经过 | 市公安局环安支队及滦南县公安局环安大队民警在工作中发现，滦南县胡各庄镇某村村民史姓父子在无危险废物处置资质的情况下，在家中非法拆解废油桶，造成废矿物质油的飞溅，导致土地和池塘的污染。经鉴定，该案造成环境损失达 318.9 万元。滦南县公安局以涉嫌非法运输危险物质对史姓父子予以刑事拘留。现经滦南县环保局认定，废矿物油桶、废矿物油为危险废物，共计拆解废矿物油桶总重 19.2吨。目前，案件已经移送起诉，市检察院作为公益诉讼对该案进行附带民事公益诉讼。 |
|  | 引发原因 | 非法拆解废油桶，造成废矿物质油的飞溅，导致土地和池塘的污染。 |
|  | 采取的应急措施 | / |
|  | 事件影响 | 导致土地和池塘的污染。经鉴定，该案造成环境损失达 318.9 万元。 |
| 废油泄漏 | 日期 | 2016 年 1 月 |
|  | 地点 | 长沙市天心区南托街道牛角塘村 |
|  | 事件经过 | 汤某亮在长沙市天心区南托街道牛角塘村开办了一家汽车修理厂，办厂以来，除化粪池外无其他污水处理系统，平时处理废机油，会将废油暂时存放在铁皮桶内，并将废油桶放置在厂房空地上。今年 6 月的几天暴雨，将废油桶灌满，大量废机油溢出了桶外，部分废机油等污染物从堆放地内流出，经过场内低洼渠道、路边的沟渠直接排放到城市下水管网，对城市的环境造成污染。 |
|  | 引发原因 | 将废油暂时存放在铁皮桶内，并将废油桶放置在厂房空地上。 |
|  | 事件影响 | 大量废机油溢出了桶外，部分废机油等污染物从堆放地内流出，经过场内低洼渠道、路边的沟渠直接排放到城市下水管网，对城市的环境造成污染。 |

## 6.2 可能发生的突发环境事件情景

可能发生的突发环境事件的最坏情景列于表 6-2。

表 6-2 可能发生的突发环境事件情景分析

| 序号 | 突发环境事件类型 | 事件引发或次生突发环境事件的最坏情景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、泄漏等生产安全事故及可能引起的次生、衍生厂外环境污染及人员伤亡事故 | 本公司使用的原辅材料（如液态硝酸铵）、油类物质为易燃易爆物质。在运输、生产过程中因操作不当或意外导致发生爆炸及火灾事故。另外因设备问题或操作不当导致泄漏遇明火发生火灾事故。对人员造成伤害，财产造成损失，以及因事故产生的有毒有害气体、废水对厂内外的大气、水、土壤环境造成污染或影响。 |

# 7环境风险分析

## 7.1大气环境风险分析

1.风险事故情形设定

由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能 的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。事 故情形的设定应在环境识别的基础上筛选，设定的事故情形具有危险物质、环境危害、影响途径等方面的代表性。

本项目作为炸药生产企业，硝酸铵储存过程中发生爆炸事故，在危险物质、环境危害、影响途径等方面具有代表性，因此本次评价将硝酸铵储存过程中发生爆炸事故，作为设定的风险事故情形。

2.最大可信事故概率

由于风险事故发生的不可预见性、引发事故的因素较多、污染物排放的差异，对风险事故概率及事故危害的量化难度较大。事故概率可以通过事故树分析，确定事件后用概率计算法求得，也可以通过同类装置事故调查给出概率统计值。

本项目风险事故概率主要通过对国内外同类工艺、装置历史事故资料的调查、分析和类比获得。类比国内外炸药库事故概率分析，确定厂内危险物质发生爆炸等重大事故的概率为1.0×10-7次/(库·a)。

3.源项分析

事故源强是为事故后果预测提供分析模拟情形。事故源强设定可采用计算法和经验估算法。计算法适用于以腐蚀或应力作用等引起的泄漏型为主的事故，经验估算法适用于火灾爆炸产生的伴生/次生污染物。

本项目识别风险事故为硝酸铵储存过程中发生爆炸，硝酸铵爆炸后次生污染物为NO2。本次评价假定以炸药储存量最大的炸药总库发生爆炸为事故情景，硝酸铵最大在线量折算后为443.50t，NO2释放速率类比《北京北方诺信科技有限公司营口金鼎分公司多孔粒状铵油炸药现场混装车及地面站建设项目环境影响报告书》，该项目位于营口市大石桥市官屯镇青山怀村东北部，年用硝酸铵4725吨，设有606m2的硝酸铵库，硝酸铵最大存储量约350t，设定发生瞬间爆炸时间约1s，NO2的排放速率约0.024t/s，则根据硝酸铵最大在线量类比得出本项目爆炸发生后大气污染物源强计算结果见下表：

表7-1   发生爆炸大气污染物源强计算

| 危险源名称 | 危险因子 | 释放时间 | 释放量 | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸铵爆炸 | NO2 | 瞬时（1s） | 30kg | 伴生有害气体扩散 |

4.环境风险事故后果计算

（1）模型选取

预测时，应根据泄漏蒸发的烟团/烟羽为轻质气体还是重质气体来选择合适的预测模型。烟团气体性质可根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G中G.2推荐的理查德森数进行判断。本项目以爆炸产生的伴生气体NO2为预测因子，NO2理查德森数为1.5633，Ri≥1/6，为重质气体采用SLAB模型进行预测。

（2）预测范围与计算点

预测范围为预测物质浓度达到评价标准时的最大影响范围，由预测模型计算获取。计算点分特殊计算点和一般计算点，特殊计算点是指大气环境敏感目标等关心点，本项目选取距离项目下风向皮匠沟、陈家沟、山咀、老德沟、老德沟外、榆树沟、胜利沟、大山根作为特殊计算点，其它均为一般计算点；本项目距离风险源500m范围内无敏感目标，计算点设置50m间距。

（3）预测参数

根据导则要求，二级评价需选取最不利气象条件进行后果预测。最不利气象条件取 F 类稳定度，1.5 m/s风速，温度25 ℃，相对湿度50%。大气毒性终点浓度值的选取见表7-2。

表7-2   大气风险预测模型主要参数表

| 炸药总库 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| 基本情况 | 事故源经度（°） | 119.721333191 |
|  | 事故源纬度（°） | 41.156797238 |
|  | 事故源类型 | 爆炸产生的次生污染物 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象条件 |
|  | 风速（m/s） | 1.5000 |
|  | 环境温度（℃） | 25.00 |
|  | 相对湿度（%） | 50.0 |
|  | 稳定度 | F（稳定） |
| 其他参数 | 地表粗糙度 (m ) | 0.4 |
|  | 是否考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据精度 | / |

表7-3  危险物质毒性终点浓度一览表

| 名称 | CAS号 | 大气毒性终点浓度-1（mg/m3） | 大气毒性终点浓度-2（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 10102-44-0 | 38 | 23 |

（4）预测结果分析

表7-4  轴线各点NO2的最大浓度及出现时刻

| 距离 (m ) | 浓度出现时 间(min) | 高峰浓度 (mg/m3) | 距离 (m ) | 浓度出现时 间(min) | 高峰浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.7317 | 2762.7 | 1010 | 18.661 | 19.776 |
| 60 | 2.5766 | 571.52 | 1510 | 24.995 | 9.907 |
| 110 | 3.9240 | 309.96 | 2010 | 30.845 | 5.849 |
| 310 | 8.0640 | 101.31 | 2510 | 36.368 | 3.812 |
| 410 | 9.8136 | 72.42 | 3010 | 41.652 | 2.655 |
| 510 | 11.449 | 54.748 | 3510 | 46.752 | 1.943 |
| 610 | 13.001 | 42.928 | 4010 | 51.702 | 1.482 |
| 710 | 14.487 | 34.469 | 4510 | 56.525 | 1.164 |
| 810 | 15.921 | 28.230 | 5010 | 61.243 | 0.935 |
| 910 | 17.309 | 23.519 |  |  |  |

图7-1   预测情景下最大影响区域图

根据以上预测结果可知，在预测情景最不利气象条件下硝酸铵爆炸后，本项目NO2预测浓度达到毒性终点浓度-1(38mg/m3)的最大影响范围为660m，达到毒性终点浓度-2(23mg/m3)的最大影响范围为920m，大气毒性终点浓度-1和-2影响范围内均无敏感点。

图7-2  预测情景下关心点浓度-时间曲线

根据以上分析，各关心点NO2最大预测浓度为老德沟，最大预测浓度为10.6mg/m3，出现时间为事故发生后20min，因此，各关心点NO2最大预测浓度均未超过其毒性终点浓度-1(38mg/m3)、毒性终点浓度-2(23mg/m3)。

综上所述，本项目预测情景下对周围大气环境影响较小。在营运期企业应加强原辅料和产品的运输、储存和使用过程中的安全管理，将风险概率降为最低。

## 7.2地表水环境风险分析

根据风险事故情形分析，本项目地表水环境风险包括：物料泄漏造成地表漫流进入地表水，硝酸铵储存过程中发生爆炸事故后处理过程中产生消防废水、污染雨水等事故废水未有效收集流出厂区污染地表水。

本项目硝酸铵溶液储罐区设置190m3围堰，可有效截留两个硝酸铵储罐最大泄漏物料量，并且围堰与事故池相连，可有效防止其进入外环境。厂区内已设置1座600m3的事故废水收集池，并在厂内设置明沟、暗管、集水井等集水系统与事故废水收集系统相连，各收集系统间配套截流阀门，事故发生时，可对事故区废水进行有效截流和收集，经过核算事故池可有效容纳事故废水防止其溢流和漫流出厂区；待事故过后浓度较低的废水经污水处理站处理后回用于厂区内道路清扫，浓度较高的可按危险废液委托有资质单位处置，不排入外环境造成地表水影响。

本项目厂区现有的明沟、暗管、集水井等集水系统最终流向厂区雨水排口，雨水排口设置截流阀门，发生事故时及时关闭，与围堰和事故池共同形成三级防控体系，可有效封堵事故废水和污染雨水，有效防控地表水污染影响。

综上，环境风险事故发生时产生的废水均不会进入地表水体，故本项目发生地表水环境风险事故的可能性较低，本次评价重点对厂区的风险防范措施提出要求，杜绝此类事故发生。

## 7.3地下水环境风险分析

### 7.3.1厂区水文地质条件

# ①水文地质条件

厂区地下水类型主要为第四系孔隙水及基岩裂隙水。

厂区地下水主要类型为松散岩类孔隙水，占厂区大部分区域，第四系全新统冲洪积粉质粘土组成，厚度3.0～5.00m，含水层由砂砾石、砂卵石组成，含水层厚度3.0～8.0m，地下水埋深一般8.0～15.0m，地下水渗透系数为45.5～85.5m/d。富水性较贫乏。地下水动态受季节控制，主要接受大气降水及侧向地下水补给，单井涌水量小于500m3/d，水化学类型为硫酸根重碳酸钙镁型。矿化度＜1克/升。

厂区北侧少部分区域为基岩裂隙水，上覆包气带裸露地表，该含水岩组岩性为黑云角闪斜长片麻岩，风化带厚度约15m左右，浅部风化带透水性较好，为含水不丰富、渗透性微弱的弱含水岩组。

450m

图7-3  项目厂区水文地质图（1:2000）

# ②隔水层

除第四系松散岩类孔隙潜水含水层之外的诸如混合岩、片麻岩，均具有大致相同的地质环境条件，有相同的水文地质性质，即节理裂隙不发育，且越向深部发育越弱，渗透性极差，有隔水能力。

# ③地下水补给、径流及排泄条件

地下水除直接接受大气降水入渗补给外，尚接受区域性地下水径流补给，径流条件取决于地形地貌和第四系孔隙程度及其连通程度等，总的看径流条件一般，局部较好，自然排泄条件较好，目前以人工开采形式进行排泄。

# ④厂区包气带现状及特征

包气带现状主要分布于山前坡地，岩性为杂填土及粉质粘土夹砂。

包气带土壤对于石油类污染物的吸附能力较差，很快即达到吸附饱和，这是因为包气带土壤中所含的黏土矿物中存在着大量可交换的亲水性无机阳离子，使其表面形成一层薄的水膜，阻碍了疏水性有机污染物的表面吸附，包气带土壤有机污染物的吸附主要是通过其层间结构来实现的。包气带土壤对于重金属离子较大的吸附量则是由于其含有的黏土矿物具有较大的比表面积及离子交换容量。胶泥土、粘土、粉砂质粘土对污染物的防护能力依次减小，即粒径越小，胶结程度越高，土壤对污染物的截留能力越强。本项目场地中包气带土壤对各种污染物的吸附能力均较低，这是由于所取用的包气带土壤以粉质黏土夹砂为主，粉质黏土夹砂层中由于夹砂相应的土壤颗粒的粒径较大，所含粘土矿物较少，故对各种污染物的截留吸附能力较弱。

潜水含水层脆弱性主控因素为包气带对污染物的阻隔能力，建设项目地下水脆弱性评价主要影响因子主要为地下水埋深、包气带岩性及其厚度。其中含粘性土较多的土壤包气带防污性能远远大于以粉砂土为主的土壤包气带的防污性能。本项目包气带土壤以粉质黏土夹砂为主，其对石油类、苯系物、NH3N和CODcr等吸附能力较低。

建设项目场址包气带层厚Mb＞1.0m，分布连续、稳定，渗透系数通过现场勘查，场区包气带渗透系数为9.2×10-4cm/s。根据天然包气带防污性能分级参照表划分，包气带岩土的抗污性能分级为弱。

### 7.3.2地下水环境风险评价

本项目装置区、储罐区、事故池等发生泄漏，防渗层发生破损或破裂，污染物可能通过下渗污染地下水环境；厂区发生火灾事故，消防水处理不当，污染物可能通过下渗污染地下水环境。

本项目地下水环境风险评价等级为二级，根据项目风险源调查及事故情景筛选，以硝酸铵溶液储罐区为事故风险源，以储罐破损泄漏同时围堰破损，溶液渗入地下水环境为事故情景。本项目参考厂区内同类生产线20000t乳化炸药生产线环境风险事故情景及预测结果对本次环境风险地下水影响进行分析。

《朝阳红山化工有限责任公司年产20000t乳化炸药生产线扩能升级改造项目》设置2座有效容积40m3的硝酸铵溶液储罐，与本项目储罐有效容积和储存物料完全相同，位于同一厂区地下水环境保护目标相同，所在水文地质单元特征相同，且风险事故类型相同，储罐位置距离保护目标相对更远，故类比可行。

本项目储罐

原有工程储罐

水源保护区

图7-4  类比预测点与本项目风险源位置关系

因此，本项目采用与《朝阳红山化工有限责任公司年产20000t乳化炸药生产线扩能升级改造项目》相同的事故情景和泄漏源强对环境风险事故情形下地下水影响进行预测。根据掌握的区域水文地质资料，利用Visual MODFLOW地下水模拟软件建立地下水模型，将预测区域划分为100×120个单元格，项目所在区域网格进行污染物溶质运移前需要建立区域初始渗流场。以测量水位值以及相关水文地质资料确定地下水初始水位。模拟未来10年内项目可能对地下水水质造成的影响。

以硝酸盐为影响预测因子，模拟结果中，硝酸盐以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准（20mg/L）作为污染羽的最小值。根据模拟结果可知，风险事故状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。

泄漏发生7天时，污染物浓度最大值主要位于硝酸铵溶液罐区处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为500mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围11187m2，污染羽距离下游最近保护目标319m。此时切断污染源。

泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于硝酸铵溶液罐区处，此时中心浓度为最大，浓度为250mg/L。污染羽影响范围14450m2，污染羽距离下游最近保护目标294m。

泄漏发生50天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为30mg/L。污染羽影响范围12492m2，污染羽中心向下游运移距离为145m。

泄漏发生70天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值为25mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围为1327m2，污染羽中心向下游运移距离为202m。

事故发生至75天时，污染羽彻底消失，100天、365天、1000天及3650天无污染羽出现。

由于溶液中硝酸盐超标倍数较高，污染物进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（硝酸盐标准参照《地下水质量标准》中的III类水体要求，标准浓度为20mg/L）虽距离下游保护目标较近，但始终未对下游最近保护目标造成影响。

因此，假设本项目硝酸铵溶液储罐发生破裂泄漏，导致物料通过包气带进入地下水环境，随着时间的推移，污染物主要沿水流方向向下游不断扩展，在地下水的稀释扩散作用下，浓度会不断降低。同时，包气带岩性具有一定的吸附能力，可对污染物起到一定的吸附净化作用。通过预测可知事故情形下污染物对下游地下水环境影响不大。

本项目生产工房、储罐区、事故池等采取了完善的防渗措施，正常情况下，建设项目对地下水的影响较小。

# 8风险防范和应急措施

## 8.1环境风险防范措施

根据环境风险识别结果，本项目环境风险主要为生产过程中使用、贮存和运输的物料发生泄漏爆炸，对环境空气、地表水、地下水造成污染影响。因此，针对风险情况下各环境要素提出风险防范措施如下：

- 1.大气风险防范措施

- （1）运输过程风险防范措施

A.严格按照《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；确定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按照操作规程作业；对从事危险化学品作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

B.采购危险化学品时，到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供货商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器有专业检测机构检验合格后才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车辆应悬挂危险化学品标志，不得在人口密集地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。

C.化学品的运输应单独运输，不得与其有禁忌的物质混合运输，防止发生风险事故；运输过程中要确保包装容器密封，确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。

D.运输过程中应防暴晒、雨淋，防高温；行走路线应固定，勿在居民区和人口稠密区停留。

E.运输车辆应具备防静电铰链、防火器材、防泄漏器材，可对运输过程中发生的风险事故进行应急处理。

F.运送硝酸铵、乳化炸药的人员必须经过上岗培训，经定期考核通过后方能持证上岗。工作人员应熟悉事故应急设备的使用和维护，了解应急处理流程，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安、交通和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大和恶化。

（2）操作区风险防范措施

A.各化学品必须根据各自的性质制定合理的操作规范、工作程序，并将操作规程张贴在对应工段的显眼位置，以便随时可查看。

B. 根据各自的性质必须配备合理的防护措施，并对操作工人进行严格的培训，严格要求各操作工人佩戴防护措施，熟练掌握操作技巧和工艺，减少因人为失误造成的风险事故。

C.根据各工段、各物质性质的不同，确定在各工段配备、放置合理的风险处理物资，风险处理物资必须在车间显眼处，并标识，以便随时可以启用。

D.工房设置避雷装置以及视频监控设施。

（3）储存区的风险防范措施

A.危险物质储存区应安置在专用区域，加强其作为危险区的标识；周围不可堆放木材及其他引火物；配备防火设施；对地面进行防渗处理，防止污染土壤；加强通风。

B. 危险品不得与禁忌物料混合存放，不可堆放木材及其他引火物。设置事故池用于爆炸事故发生及发生以后应急池。

C.储存区应设置严格的安全防火措施，严禁吸烟和使用明火。合理安排储存区危险物品贮存量，防止一旦发生风险事故时有更多危险品泄漏。

D.装卸、搬运危险品时应按照规定进行，做到轻装轻卸，严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾斜和滚动；装卸易燃液体需穿防静电工作服，禁止穿戴钉鞋，大桶不得在水泥地面滚动，不得使用产生火花的机具。

E.炸药库设置避雷装置、红外监控以及视频监控设施。

（4）应急物资配置

处置：雾状水，泡沫、二氧化碳、干粉灭火器。

防护：自给正压式呼吸器，防静电服。

医疗：担架等。

（5）自动控制、联动紧急停车装置和视频监控措施

本项目生产线是由机械设备、电气设备、传感器、控制设备等组成的，其自动控制是在无固定人员直接参与的情况下，从水相的制作到搅拌乳化、成品装袋运输、码垛整个生产过程，都是在计算机控制下自动完成的。所涉及的温度、压力、流量、转速、时间、位置等物理量作为控制系统实时监控的对象，其监测值经过控制的核心部件的分析判断，做出相应的动作，并用机、电、光、气动阀、气缸等元部件或设备来实现流水线的自动控制。

在乳化炸药震源药柱生产工房控制室内分别设置生产视频监控系统。监控主机装有视频管理软件，不但可以对任意一个监控点的信息进行实时监控、查询、回放，还可以实现统一的用户管理、设备管理、故障管理、存储管理等功能（保存数据 90d），也可以对部分重要监控点的视频信息进行远程录像或备份。

水油相制备工房、乳化炸药震源药柱生产工房、成品中转站台内设置防爆型固定式高清摄像机，监视生产情况并应做到监控无死角。监控系统前端设备的选型应满足该场所的使用环境。

视频监控系统室内视频电缆采用六类非屏蔽双绞线，电源线采用阻燃型电线。监控线路采用穿金属钢管沿墙或顶板明敷，室外采用光缆直埋方式将信号传送至公司监控中心。

视频监控系统采用不间断电源UPS作为其备用电源。监控系统采用联合接地装置，接地电阻值≤1 Ω 。具体设备由工艺技术转让方随设备成套提供。整条生产线加入自动称量、在线检测、数据采集和分析系统，实现联动与安全联锁功能，关键设备异常声音频谱检测安全防护；设备故障自诊断功能。全线危险岗位无固定操作人员，工艺设备生产过程自动化控制，在线药量监测、安全互锁保护、工序间防传（殉）爆、全线智能联动及产能随动控制。

（6）车间油相泄漏风险防范措施

A.切断泄漏源。切断泄漏源应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区域，切断电源，立即设置警戒线，严禁无关人员进入。尽可能关闭泄漏容器或管道的阀门，局部停车减压，控制物料继续泄漏，防止泄漏物料进入下水道、排洪沟等限制性空间，在确保安全情况下修补堵漏。小量泄漏用砂土或其它不燃材料吸附，也可以用大量清水冲洗，稀释后排入污水处理系统。大量泄漏可构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，用防爆泵将泄漏的物料转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩余的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。容器或管道发生泄漏，可根据泄漏的不同情形采用下列方法进行修补堵漏：

①罐体和管道砂眼泄漏可采用不锈钢自攻螺丝加粘合剂修补堵漏；

②缝隙泄漏可采用潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥修补堵漏；

③裂口泄漏可采用外封式堵漏袋修补堵漏；

④孔洞泄漏可采用木楔、堵漏夹具、金属堵漏锥修补堵漏；

⑤阀门泄漏可采用注入式堵漏胶、堵漏夹具修补堵漏；

⑥法兰泄漏可采用法兰夹具、注入式堵漏胶修补堵漏。

B.吸附不净时，应及时将泄漏的物料导入污水管网中，将公司的总排放口关闭，再采取措施将泄漏的物料引入污水处理系统。

C.根据石油化工设计规范，石化企业装置界区、重点区域需要进行防渗处理，管道需要进行防腐处理，可减少对土壤和地下水的污染。

图例：       应急疏散路线     门口集合点

图8-1  应急疏散路线图

2.地表水风险防范措施

（1） 三级防控体系

根据风险事故情形分析，硝酸铵原料、炸药成品储存过程及车间生产过程中发生爆炸事故后处理过程中产生泄漏物料或消防事故水，厂区内修建事故废水收集池，并在厂区内设置截流明沟与事故池相连，事故水集中收集排入事故池中，待事故过后，高浓度物料或废水作为危险废液外运处置，低浓度则经污水处理设施处理达标后综合利用，为了防止事故发生时产生的事故废水对当地水环境产生污染，厂区设有三级防控措施：

①一级风险防控措施

在硝酸铵溶液储罐区设置防渗围堰，在生产装置区、储罐区设置截流明沟作为一级预防与控制体系，用于收集泄漏物料、消防废水或污染雨水等事故废水防止事故泄漏或消防废水、污染雨水造成的环境污染事故，截流明沟与事故池（兼作消防废水收集池）相连、储罐区围堰设施导流管道排放至事故池。

②二级风险防控措施

本项目已建一座1座600m3应急事故池（兼做消防废水收集池），并新建一座有效容积为300m3的初期雨水收集池，用于收集泄漏物料、事故废水以及受污染雨水，可以满足事故状态下废水的暂存。

③三级风险防控措施

本项目厂区雨排口设置切断措施，防止泄漏物料、事故废水以及受污染雨水排入外环境，将污染控制在厂内。

因此本项目厂区设置的地表水三级防控措施可达到消防及事故废水的厂内截流管控，避免进入外环境。

本项目三级防控体系图见图8-2。

围堰、排水沟

事故池、初期雨水收集池

厂区雨排口切换阀

一级防控

二级防控

三级防控

图8-2  三级防控措施体系图

根据《化工建设项目环境保护设计规范》 (GB/T50483-2019) ，应急事故池应考虑最大一个容量的设备或贮罐物料量、消防水量及当地最大降雨量等。本项目需设置的应急事故水池容积的量按如下公式进行计算：

V事故池=  (V1+V2+V雨 ) max-V3

其中，  (V1+V2+V雨 ) max——最大容积的一台设备或储罐的物料贮量，m3；

V1——最大容积的一台设备或储罐的物料贮量，m3；

V2——在装置区或贮罐区发生火灾时的消防水量，包括扑灭火灾所需用水量或泡沫液量和保护邻近设备或贮罐的喷淋冷却水量，m3；

V雨——事故期间混入事故废水收集系统的降雨量，m3；

V3——相关围堰、环沟、管道等可以暂存事故废水的设施的有效容积，m3；

本项目确定各参数如下：

①V1：选取硝酸铵单罐最大储罐有效容积为40m3，故 V1=40m3；

②V2：根据本项目消防设计方案，依据《工业炸药生产企业硝酸铵溶液储罐（区）安全管理规程》、《石油库设计规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》，本项目最大1起火灾发生时，储罐内部喷淋水量为5L/s，火灾延续时间为1h，室外消火栓设计水量为16.3L/s，火灾延续时间4h，则最大1起火灾灭火水量为253m3，故V2=253m3；

③V雨：V雨＝10qF

q—降雨强度 (mm ) ，按平均日降雨量计算 (q=qa/n，qa为当地多年平均降雨量，喀左县年均降雨量为491.5mm，n为年平均降雨日数，为60天），则本项目降雨强度为8.2mm。

F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2；收集初期雨水面积为生产区和贮存区可能污染的区域及道路等，汇水面积为新增占地面积3.6196hm2。

经计算，初期雨水量为V雨＝10×8.2×3.6196=296.8m3，则发生事故时可能进入该系统的最大雨水量为V雨=296.8m3。初期雨水经初期雨水收集池（有效容积300m3）收集后进入辽宁红山一体化污水处理站处理后回用于厂区道路洒扫。

④V3：取硝酸铵溶液储罐区围堰190m3

事故池容积计算为V总= (V1+V2+V雨) max-V3= (40+253+296.8)-190=399.8m3。

综上，事故水池总有效容积应不小于399.8m3，本项目已设置1座600m3的事故池，位于生产线南侧，满足事故废水容纳要求。待事故过后浓度较低的废水经辽宁红山一体化污水处理站处理后回用于厂区道路洒扫，浓度较高的可按危险废液委托有资质单位处置，不排入外环境造成地表水影响。

本项目厂区地理位置标高在340m～360m，项目初期雨水池（有效容积300m3）及事故池（600m3）位于项目南侧，地理标高分别为339m 和 336m，位于厂区地势较低处，本项目事故废水和初期雨水均可自流进入事故池和初期雨水池，可以满足项目使用需求。

事故废水在管理方面应采取如下防范措施：

（1） 加强项目建设中的监控和管理，把好设备和管线安装前的预处理关、 设备和管线规范安装关设备和管线吹扫关，通过对项目建设过程中的监控和管理，缩短各系统的水清洗和冲洗时间，减少排水量；

（2） 操作人员应严格遵守有关的规章制度，加强巡查，发现问题及时解决，避免造成不良后果；

（3） 管理人员和操作人员应熟知厂区事故水处理系统各个组成的功能和设置情况，保证出现事故情况时能够迅速响应；

（4） 企业应针对可能发生的事故水外泄情况，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定行动方案。

3.地下水风险防范措施

本次项目厂区各生产装置、辅助设施及公用工程设施采取不同等级的防渗方案，并定期检查，防止污染地下水环境。

## 8.2突发环境事件应急预案编制要求

朝阳红山化工有限责任公司现有工程已按照相关要求，编制了《朝阳红山化工有限责任公司突发环境事件应急预案》，已取得朝阳市生态环境局喀左分局备案 （备案编号：211324-2024-010-M），本次扩建项目实施后应对现有预案进行修编，将本次项目内容纳入管理范围。

本项目建成后，全厂生产规模将有所增加，故建设单位应根据扩建项目的特点，及时修编突发环境事故应急预案并报生态环境局备案。应急预案应重点关注火灾、爆炸事故的应急处置、紧急安全疏散、应急监测等内容。编制要求如下：

（一）应急计划区

建设单位将根据所发生的事故类型，对应相应级别的预案，并开启同级别的响应程序，应急计划区也将随之有所变化。根据本项目的实际情况和区位特点，应急计划区由小到大依次为：事故现场、厂区及其周边区域。

（二）应急组织机构、人员

建设单位应建立处理紧急事故时临时性的组织和较完善的体系机构（组织系统机构）。紧急事故的组织系统机构指由关键人员组成的采取规范化行动处理紧急事故的人员和活动系统。包括紧急组织、配备人数和疏散方案、紧急响应和训练、报警系统和紧急联络通讯系统。因工厂现场工作人员较少，组织机构中明确了执行处理紧急事故的最少人员数量以及各自的任务与职责。紧急组织中关键人员主要是事故处理的负责人员、通讯联络人员以及处理事故现场指挥人员。建立了为确保紧急组织能迅速规范化处理各类紧急事故时的报警系统和紧急联络通讯系统。

（三）预案分级响应条件

依据危险物质事故的类别、危害程度的级别和从业人员的评估结果，可能发生的事故现场情况分析结果，设定预案的启动条件。同时企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

（四）应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由资质单位对事故现场及主要影响敏感点进行现场应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

（五）制定预防事故措施

对已确定的危险目标，根据其可能导致事故的途径，采取有针对性的预防措施，避免事故发生。各种预防措施必须建立责任制，落实到部门（单位）和个人。同时还应制订一旦发生大量有害物料泄漏、着火等情况时，尽力降低危害程度的措施。

（六）紧急安全疏散

在发生重大危险事故，可能对厂区内外人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。企业在最高建筑物上应设立“风向标”。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，作出具体规定，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对可能威胁到厂外居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

（七）应急救援保障

（1）内部保障

确定应急队伍；消防设施配置图、工艺流程图、现场平面布置图和周围地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人；应急通信系统；应急电源、照明；应急救援装备、物资、药品等；保障制度目录（包括：责任制，值班制度，培训制度，应急救援装备、物资、药品等检查、维护制度，演练制度）。

（2）外部救援

依据对外部应急救援能力的分析结果，确定以下内容：企业互助的方式；请求政府协调应急救援力量；应急救援信息咨询；专家信息。

（3）救援物资保障

企业应根据项目涉及的风险物质的理化性质，配置不同的应急救援物资，如防护用品、消防用具等专门存放于各车间出口处，以便于事故发生时，救援人员能够以最合适的方法和最快的速度处理事故，降低事故风险影响范围和程度。

（八）事故应急救援关闭程序

确定事故应急救援工作结束；通知本单位相关部门、周边社区及人员，事故危险已解除。

（九）应急培训计划

依据对从业人员能力的评估和社区或周边人员素质的分析结果，确定以下内容：应急救援人员的培训；员工应急响应的培训；社区或周边人员应急响应知识的宣传。如发生事故，可以更好地疏散、防护污染。

（十）演练计划

依据现有资源的评估结果，确定以下内容：演练准备；演练范围与频次；演练组织。

（十一）事故善后处理

1、应急预案中止

当风险事故状态得以控制并结束时，应急领导小组领导宣布应急预案停止，事故现场应急救援临时指挥部予以撤销，恢复正常运作秩序。

2、恢复措施工程

针对事故发生设备及场所进行现场踏勘，实施恢复工作，对损坏设备进行检修、更换、维护、试行和运行等。

3、事故评估报告编制

针对发生的风险事故，将事故的起因、经过加以详尽的分析；统计事故所影响的范围（人口、大气、水体）和危害程度，以及造成的损失；总结事故的经验教训；确定事故的处罚情况。

4、信息公开

对所编制的事故评估报告进行外部公开，确保信息传达的准确、及时。

## 8.3应急监测方案

应急监测方案见下表。

表 8-1  监测因子一览表

| 情景 | 发生情况 | 项目 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 由生产、输送物料、维修等引发的火灾、爆炸 | 火灾、 爆炸事 故 | 大气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、CO 、臭气浓度 |
|  |  | 地下水 | pH 、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类等 |
|  |  | 地表水 | 流量、pH 、COD 、BOD 、氨氮、总氮、总磷、石油类等 |
|  |  | 土壤 | 基本 45 项，PH 、土壤含盐量、石油烃(C10-C40)等 |

# 9环境风险分析结论

在综合落实拟采取的污染控制措施和风险防范措施的基础上，本项目和公司现有工程对周围环境的环境风险影响较小，对周围环境的环境风险可控，风险水平可以接受。

风险自查表

| 工作内容 |  | 自查项 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 硝酸铵 | 油类物质 |  | 油墨(2-丁酮) |  | 油墨添加剂(2-丁酮、乙酸乙酯) |
|  |  | 存在总量/t | 561.5 | 3.6 |  | 0.001 |  | 0.002 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500 m 范围内人口数 0 人 |  |  | 5 km 范围内人口数 50175 人 |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能 敏感性 | F1 □ |  | F2 ☑ |  | F3 |
|  |  |  | 环境敏感目标 分级 | S1 □ |  | S2 □ |  | S3 |
|  |  | 地下水 | 地下水功能 敏感性 | G1 |  | G2 □ |  | G3 |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 □ |  | D2 |  | D3 |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q 值 | Q＜1 | 1≤Q＜10 |  | 10≤Q＜100 |  | Q＞100 |
|  |  | M 值 | M1 | M2 |  | M3 |  | M4 |
|  |  | P 值 | P1 | P2 □ |  | P3 |  | P4 |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 |  | E2 |  | E3 |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  | E2 ☑ |  | E3 |  |
|  |  | 地下水 | E1 |  | E2 |  | E3 |  |
| 环境风险 潜势 |  | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ |  | Ⅱ |  | I |
| 评价等级 |  | 一 级 |  | 二 级 |  | 三 级 |  | 简单分析 |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄 漏 |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大 气 |  | 地表水 |  |  | 地下水 |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 | 计算法 | 经验估算法 |  |  | 其他估算法 □ |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB | AFTOX |  |  | 其 他 |  |
|  |  | 预测结果 | NO2大气毒性终点浓度-1最大影响范围均为 660 m，大气毒性终点浓度-2 最大影响范围均为 920 m； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 次生污染物CO大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 0 m 次生污染物CO大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 0 m |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 硝酸铵罐区设置围堰，围堰尺寸17.3m*9.2m*1.2m，有效容积190m3。新建有效容积为300m3的初期雨水收集池，用于收集本项目产生的初期雨水。依托厂区现有600m3事故池。建筑物防火防爆措施、厂区分区防渗。 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 与建议 |  | 风险可以接受 |  |  |  |  |  |  |