朝环审〔2026〕17号

关于北票市恒久安泰储能技术有限公司北票市100MW/400MWh全钒液流独立储能电站

项目环境影响报告表的批复

北票市恒久安泰储能技术有限公司：

你公司报送的《北票市恒久安泰储能技术有限公司北票市100MW/400MWh全钒液流独立储能电站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：

一、北票市恒久安泰储能技术有限公司北票市100MW/400MWh全钒液流独立储能电站项目（以下简称“项目”），位于辽宁省北票市宝国老镇马家沟村，项目总占地面积39980平方米。建设一座容量为100MW/400MWh全钒液流储能电站（其中储能楼站房式装机容量82MW/328MWh，平铺集装箱式装机容量18MW/72MWh），包括储能单元楼1座，220kV升压站以及辅助楼等配套工程。电站采用4回（27.3MW+27.3MW+27.3MW+18.1MW）集电线路接入主变35kV低压侧。项目总投资120000万元，其中环保投资296万元，环保投资约占总投资的0.25%。

项目在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，对环境影响较小，从环境保护角度分析，同意按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施进行建设。

二、项目施工运营期间，应严格落实《报告表》中的污染防治和风险防范措施，并重点做好以下工作：

（一）施工期严格执行《辽宁省大气污染防治条例》相关要求，场地封闭管理，土石方、建材运输车辆密闭加盖，土方作业、物料堆放等采取洒水抑尘、密闭苫盖等措施，施工扬尘执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）。

（二）施工期优先选用低噪声设备，合理安排施工时段，禁止夜间施工，施工期厂界噪声须满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)中规定的限值。运营期加强设备的检查与维护，采用低噪声设备、墙体隔声和距离衰减等措施，厂界四周噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

（三）施工期产生的废建材、废包装等运送至主管部门指定地点，施工人员产生的生活垃圾设置垃圾桶，并定期清运。运营期废变压器由厂家负责回收，综合利用；废全钒液流电池在暂存间暂存后由电池厂家进行回收；废变压器油、废铅蓄电池、废油抹布、废手套等危险废物委托有资质的单位进行处置。

（四）运营期加强主变压器的巡视和监控，定期对设备进行维护，保持设备良好运行；定期检查建/构筑物是否存在异常，检查钒电解液储罐区、升压站地面和危废的存储区情况，防止污染物经破裂地面渗入地下；工艺管线敷设尽可能在地上敷设，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的土壤和地下水污染。

（五）严格落实电磁防护措施，优化升压站布局。做好设施的维护和运行管理，定期开展环境监测，确保本项目变电站建成投运后产生的工频电场、工频磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

三、强化环境风险防范和环保设施安全生产。按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。

四、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目排污前，应按照《排污许可管理条例》等相关法律法规，及时履行排污许可相关手续。

你公司应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

五、此批复仅限于《报告表》确定的建设内容，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环境影响评价文件。

自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、由朝阳市生态环境局北票分局负责对本项目进行监督管理。

朝阳市生态环境局

2026年6月26日

（此件主动公开）

抄送：朝阳市生态环境局北票分局

朝阳市生态环境局                       2026年6月26日印发

朝文备注3908                                                         共印11份