朝环审〔2026〕  号

关于北票市宏达矿业有限公司烧锅地铁矿建设项目环境影响报告书的批复

北票市宏达矿业有限公司：

你单位报送的《北票市宏达矿业有限公司烧锅地铁矿建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：

一、北票市宏达矿业有限公司烧锅地铁矿建设项目(以下简称“项目”），建设地点位于辽宁省朝阳市北票市黑城子镇北塔子乡。项目矿种为铁矿，属于改扩建项目。本次扩建矿区面积0.8175km2，共包含2个采区，北采区矿区面积0.1150km2，开采标高为+380-270m；南采区矿区面积0.7025km2，开采标高为+370-250m。开采规模由5万t/a提高到30万t/a，其中北采区生产规模为10万t/a，南采区生产规模为20万t/a。开采方式为地下开采，采矿方法为浅孔留矿嗣后块石胶结充填法，矿山总设计服务年限6.2年（不含基建期），北采区服务年限为3.2年，南采区服务年限为6.2年。工业场地由斜坡道口、风井、空压机房、变电所室、办公室等组成，主要围绕各工业场地出矿口布置，其中斜坡道、风井、空压机房、危废贮存点、移动式充填站等均新建；运输道路利旧。矿山不设炸药库，办公区供暖采用电采暖。项目总投资3934万元，其中环保投资为220万元，占总投资的5.59%。

项目符合国家产业政策,符合矿产资源总体规划及规划环评。从环境保护角度分析，同意按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施进行建设。

二、项目建设和运营期间，应严格落实《报告书》中的污染防治和风险防范措施，并重点做好以下工作。

（一）加强大气污染防治工作。施工期扬尘排放应符合《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）。运营期废气主要为井下开采粉尘、运输扬尘。运营期井下开采采用湿式凿岩，并在井下采场上中段（斜坡道处）设置移动充填搅拌站，上料过程采取喷雾洒水降尘；装矿前进行喷雾洒水，对巷道定期洒水清洗，工业场地颗粒物无组织排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）；对运输道路通过洒水抑尘、道路硬化、限制车速、车辆苫盖等措施减少扬尘。

（二）强化水污染防治管理。运营期废水主要是生活污水和井下涌水。生活污水由防渗旱厕收集，定期清掏，不外排。井下涌水经两个采区主井附近各设的1个230m3高位水池沉淀，回用于井下生产、井下抑尘、地面防尘洒水、充填搅拌站用水、绿化用水，回用矿井涌水需满足《铁矿石采选企业污水处理技术规范》（GB/T33815-2017）。

（三）严格噪声污染防治措施。项目应合理布局，选取低噪声设备并对工业场地主要噪声源采取隔声、减振等措施，运营期厂界环境噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中1类标准要求。

（四）落实固体废弃物收集处置措施。采矿废石、污泥直接回填井下采空区；废机油、废机油桶和废铅蓄电池等危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，定期委托有资质单位处置；生活垃圾统一收集后，定期清运至指定地点，由环卫部门统一清运处理。

三、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

四、做好矿山恢复治理和绿色矿山建设。严格控制采矿活动范围与保护林地、居民等生态环境保护目标的空间距离，地面生产设施不得占用环境敏感区，防止造成不利环境影响。严格落实生态环境分区管控要求，污染防治和生态保护措施按照《冶金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0319-2018）要求建设，将《报告书》提出的生态恢复措施纳入《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，一并抓好落实，实现生态恢复全覆盖，不得遗留生态破坏裸露区块，并作为项目竣工环保验收内容。

五、强化环境风险防范和应急措施。应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

六、此批复仅限于《报告书》确定的建设内容，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环境影响评价文件。

自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

七、请朝阳市生态环境局北票分局负责对本项目进行监督管理。

朝阳市生态环境局

2026年7月13日

（此件主动公开）

抄送：朝阳市生态环境局北票分局