朝环审〔2026〕 号

关于北票市盛祺矿业有限公司

台吉营金矿地下开采建设项目生态环境影响报告书的批复

北票市盛祺矿业有限公司：

你公司报送的《北票市盛祺矿业有限公司台吉营金矿地下开采建设项目生态环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国生态环境法典》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：

一、北票市盛祺矿业有限公司台吉营金矿地下开采建设项目(以下简称“项目”），建设地点位于北票市台吉营乡生金村。矿区范围由14点圈定，矿区面积1.6576km2，开采深度为415m～-274m标高，开采方式为地下开采，开采方法以上向水平分层充填采矿法为主、削壁充填采矿法为辅。项目新建2座竖井、5座回风井，配套建设南北2处工业场地、1座充填站及相关生产辅助设施；设置表土场1座，南、北区各配套废石中转场1座，年开采金矿石15万吨，开采服务年限8年10个月，基建建设期2年。项目总投资12411万元，其中环保投资140.6万元，占总投资的1.13%。

项目符合国家产业政策，符合辽宁省矿产资源总体规划。辽宁省自然资源事务服务中心2026年4月27日以辽自然资事矿（开）审字〔2026〕C024号出具了《北票市盛祺矿业有限公司台吉营金矿开采方案评审意见书》，明确了本项目的开采范围、建设规模和开采方式等。从生态环境保护角度分析，同意按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施进行建设。

项目在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施的基础上，建设运营过程中应重点做好以下工作：

（一）严格落实粉尘污染防治措施。充填站有组织废气应配套布袋除尘器，废气经处理后由15m高排气筒排放；矿石运输廊道应封闭设置，废石装卸及中转场配套喷淋洒水抑尘措施。工业场地及场内运输道路应实施碎石硬化，外运物料车辆应密闭苫盖，水泥采用散装罐车密闭输送，严禁超载、抛洒滴漏。项目颗粒物有组织、无组织排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

（二）严格落实地下水保护和污染防治措施。矿井涌水输送至地表高位水池，经处理后综合利用;废石中转场、危废贮存点等区域落实重点防渗要求；开展矿井水水量、水质跟踪监测，确保非正常工况及事故状态下矿井水、各类污废水得到妥善处置。

（三）项目工业场地应优化总平面布局，产噪设备应尽量远离居民区，优先选用低噪声设备并对主要噪声源采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，确保声环境敏感目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求。

（四）施工期废石临时堆存于南、北区工业场地，优先用于工业场地平整及道路修建。运营初期废石临时堆存于南、北区工业场地废石中转场，待井下形成采空区后全部回填采空区，并及时对废石中转场实施生态复垦；采空区形成后产生的废石直接回填井下采空区。危险废物废机油和废油桶暂存在危废贮存点，定期委托有资质单位处置。

（五）项目应严格控制施工占地与扰动范围，减少地表植被损毁；施工期剥离的表土应单独堆存，优先用于土地复垦。工程完工后，及时对废石中转场、工业场地等区域开展生态复垦和植被恢复，相关生态恢复须严格按照《报告书》提出的措施逐项落实。

三、强化环境风险防范和环保设施安全生产。做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及其相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设备设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。

四、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目排污前，应按照《排污许可管理条例》等相关法律法规，及时履行排污许可相关手续。

你单位应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

五、此批复仅限于《报告书》确定的建设内容，建设项目的生态环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目生态环境影响评价文件。

自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、请朝阳市生态环境局北票分局负责对本项目进行监督管理。

朝阳市生态环境局

2026年10月23日

（此件主动公开）

抄送：朝阳市生态环境局北票分局

朝阳市生态环境局                       2026年10月23日印发

朝文备注3908                                               共印11份